| Atama | Izoh va Kengaytmasi |
| --- | --- |
| UUA (UAV) | Uchuvchisiz Uchish Apparati (Unmanned Aerial Vehicle) — bortida uchuvchisi bo‘lmagan har qanday uchish qurilmasi. |
| UAS | Unmanned Aircraft System — dron, pult va aloqa tizimini o‘z ichiga olgan butun boshli kompleks. |
| VTOL | Vertical Take-Off and Landing — tikka ko‘tariluvchi va qo‘nuvchi qurilma (gibrid dronlar). |
| FC | Flight Controller (Parvoz nazoratchisi) — dronning "miyasi", barcha sensorlarni boshqaruvchi mikrokontroller. |
| ESC | Electronic Speed Controller — motorlarning aylanish tezligini elektr quvvati orqali boshqarib beruvchi qurilma. |
| IMU | Inertial Measurement Unit — dronning havoda muvozanat saqlashi uchun giro va akselerometr datchiklari jamlanmasi. |
| P-I-D | Proportional-Integral-Derivative — dronning havoda silliq va qimirlamay turishini ta'minlovchi matematik algoritm. |
| FPV | First Person View — birinchi shaxs ko‘rinishi (dron kamerasidagi tasvirni ko‘zoynak orqali real vaqtda ko‘rish). |
| OSD | On-Screen Display — uchish ma'lumotlarini (tezlik, batareya) jonli video tasvir ustiga yozma chiqarish qatlami. |
| RTH | Return to Home — aloqa uzilganda yoki batareya tugaganda dronning avtomatik uchgan nuqtasiga qaytish funksiyasi. |
| GCS | Ground Control Station — yerdagi boshqaruv stansiyasi (dronni kuzatish va unga vazifa berish uchun kompyuter dasturi). |
| MAVLink | Micro Air Vehicle Link — dron va yerdagi stansiya orasidagi ma’lumot almashish protokoli (tili). |
| SLAM | Simultaneous Localization and Mapping — bir vaqtning o‘zida ham o‘zi turgan joyni aniqlash, ham hudud xaritasini chizish. |
| LIDAR | Light Detection and Ranging — lazer nurlari yordamida masofani o‘lchash va atrofning 3D modelini yaratish tizimi. |
| RTK | Real-Time Kinematic — GPS aniqligini 1-3 santimetrgacha oshiruvchi yuqori aniqlikdagi navigatsiya tizimi. |
| BVLOS | Beyond Visual Line of Sight — dronni ko‘rish masofasidan tashqarida (juda uzoqda) boshqarish. |
| GSD | Ground Sampling Distance — dron xaritasidagi bitta piksel yerda necha santimetrga tengligini ko‘rsatuvchi aniqlik balli. |
| NDVI | Normalized Difference Vegetation Index — o‘simliklar salomatligini aniqlash uchun ishlatiladigan spektral ko‘rsatkich. |
| Payload | Foydali yuk — dron ko‘tarib yuradigan qurilmalar (kamera, raketa, oziq-ovqat va h.k.). |
| Jammer | Signal bo'g'uvchi — dron va pult orasidagi radioaloqani to‘sib qo‘yuvchi elektron qurol. |
| UCAV | Unmanned Combat Aerial Vehicle — zarba beruvchi yoki jangovar harbiy dron. |
| ISR | Intelligence, Surveillance, Reconnaissance — razvedka, kuzatuv va ma’lumot yig‘ish vazifasi. |
| Loitering Munition | Daydi o‘q-dori — nishonni qidirib havoda uzoq aylanib yuruvchi kamikaze droni. |
| MALE / HALE | Medium/High-Altitude Long-Endurance — o‘rta yoki yuqori balandlikda uzoq muddat uchuvchi dronlar sinfi. |
| SATCOM | Satellite Communication — dronni sun’iy yo‘ldosh orqali dunyoning istalgan nuqtasidan boshqarish tizimi. |
| SIGINT | Signals Intelligence — dushmanning radio va telefon signallarini havoda tutib oluvchi razvedka turi. |
| EW | Electronic Warfare (Elektron urush) — radio va GPS signallarini bo‘g‘ish yoki aldash orqali jang qilish. |
| Geofencing | Virtual devor — dronni ma’lum bir hududdan tashqariga chiqarmaslik yoki taqiqlangan joyga kiritmaslik tizimi. |
| Drone Swarm | Dronlar to'dasi — yuzlab dronlarning yagona jamoa bo'lib, o‘zaro kelishilgan holda harakatlanishi. |
| Remote ID | Masofaviy identifikatsiya — dronning raqamli pasporti (joylashuvi va egasi haqidagi ma’lumotni tarqatib turadi). |

❓ 1. UUA (UAV) va Dron tushunchalari o‘rtasida farq bormi?

📖 UUA (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) — bu bortida uchuvchisi bo‘lmagan har qanday uchish apparatining texnik nomi. Dron — bu so‘z ko‘proq xalq orasida va ommaviy axborot vositalarida qo‘llaniladigan umumiy nomdir (inglizcha "drone" - arining g‘o‘ng‘illashi degan ma’noni anglatadi). Shuningdek, UAS (Unmanned Aircraft System) tushunchasi ham bor, u nafaqat dronni, balki uni boshqaradigan yerdagi pult va aloqa kanallarini ham o‘z ichiga olgan butun bir tizimni anglatadi.

⭐ 2. Dronlar necha turga bo‘linadi?

📖 Dronlar asosan konstruksiyasi va uchish mexanizmiga ko‘ra 3 turga bo‘linadi:

- Multi-rotor (Multirotorlar): Eng keng tarqalgan (kvadrokopter, geksakopter). Tikka ko‘tarila oladi va havoda muallaq tura oladi.

- Fixed-wing (Qanotli dronlar): Samolyotga o‘xshaydi. Ko‘p energiya tejaydi, uzoq masofaga uchadi, lekin havoda to‘xtab tura olmaydi.

- VTOL (Vertical Take-Off and Landing): Gibrid tur. Tikka ko‘tariladi, lekin havoda samolyot kabi gorizontal uchadi.

❓ 3. Kvadrokopter qanday qilib yo‘nalishini o‘zgartiradi?

📖 Kvadrokopterda 4 ta motor bor. Ularning ikkitasi soat mili bo‘ylab, ikkitasi esa unga teskari aylanadi (bu dronni o‘z o‘qi atrofida aylanib ketishdan saqlaydi).

- Ko‘tarilish: 4 ta motorning tezligi baravar oshiriladi.

- Burilish (Yaw): Qarama-qarshi turgan ikki motor tezlatiladi, qolgan ikkitasi sekinlatiladi.

- Oldinga/Orqaga (Pitch): Orqa motorlar tezlatilib, oldingilari sekinlatiladi (dron oldinga egiladi).

⭐ 4. Dronning "miyasi" — Flight Controller (Parvoz nazoratchisi) nima?

📖 Flight Controller (FC) — bu dronning barcha datchiklaridan (sensorlaridan) ma’lumot olib, motorlar tezligini soniyasiga yuzlab marta hisoblab, boshqarib turuvchi mikrokontroller (kichik kompyuter). U drosel, giro va akselerometr ma’lumotlarini qayta ishlab, dronni havoda barqaror ushlab turadi.

❓ 5. IMU (Inertial Measurement Unit) datchigi nima vazifani bajaradi?

📖 IMU — bu dronning havoda qanday holatda turganini aniqlaydigan eng muhim datchiklar jamlanmasi. U odatda ikki qismdan iborat:

- Gyroscope (Giroscop): Dronning qaysi burchakka og‘ganini aniqlaydi.

- Accelerometer: Dronning tezlanishi va og‘irlik kuchini o‘lchaydi. Busiz dron havoda muvozanatni saqlay olmaydi va darhol ag‘darilib tushadi.

⭐ 6. ESC (Electronic Speed Controller) nima uchun kerak?

📖 ESC — bu parvoz nazoratchisidan (FC) kelgan buyruqni qabul qilib, motorlarga kerakli miqdorda elektr quvvati yuboruvchi qurilma. U akkumulyatordagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri tokni motor aylanishi uchun kerakli uch fazali tokka aylantirib beradi. Har bir motorning o‘z ESC bo‘lishi shart.

❓ 7. Dronlarda Lipo (Lithium Polymer) akkumulyatorlar ishlatilishining sababi nima?

📖 Lipo akkumulyatorlar boshqa turdagi (masalan, Li-ion) batareyalarga qaraganda "Power-to-Weight" (quvvatning vaznga nisbati) bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichga ega. Ular juda yengil va qisqa vaqt ichida juda katta tok (C-rating) bera oladi, bu esa dron motorlarini tez aylantirish uchun zarur.

⭐ 8. GPS datchigi drona qanday imkoniyatlar beradi?

📖 GPS (Global Positioning System) dronga o‘zining geografik koordinatalarini bilish imkonini beradi. Buning yordamida:

- Position Hold: Dron shamol bo‘lsa ham bir nuqtada qimirilamay tura oladi.

- Return to Home (RTH): Aloqa uzilsa, dron avtomatik ravishda uchgan nuqtasiga qaytib keladi.

- Waypoint Mission: Oldindan chizilgan xarita bo‘ylab avtonom uchadi.

❓ 9. Dronlarda Barometr (Barometer) nima uchun ishlatiladi?

📖 Barometr havo bosimini o‘lchaydi. Balandlik oshgani sari bosim o‘zgaradi. GPS balandlikni aniqlashda juda katta xatoga (5-10 metr) yo‘l qo‘yishi mumkin, Barometr esa dronning balandligini santimetrgacha aniqlikda ushlab turishga yordam beradi (Altitude Hold).

⭐ 10. "Telemetry" (Telemetriya) nima?

📖 Telemetriya — bu drondan yerdagi boshqaruv pultiga yoki kompyuterga keladigan real vaqtdagi ma’lumotlar oqimi. Bunga batareya quvvati, balandlik, tezlik, GPS koordinatalari va motorlar holati kiradi. Bu ma’lumotlar orqali uchuvchi dronning holatini masofadan kuzatib turadi.

❓ 11. FPV (First Person View) tizimi qanday ishlaydi?

📖 FPV — bu "birinchi shaxs ko‘rinishi" degan ma’noni anglatadi. Dronga o‘rnatilgan kamera tasvirni maxsus video-uzatkich (VTX) orqali radioto‘lqinlar yordamida uchuvchining ko‘zoynagiga (goggles) yoki monitoriga yuboradi. Bu uchuvchiga xuddi dronning "kokpiti"da o‘tirgandek uchish hissini beradi.

⭐ 12. Dron pultlarida 2.4 GHz va 5.8 GHz chastotalarining farqi nimada?

📖

- 2.4 GHz: Asosan boshqaruv signali (pult va dron aloqasi) uchun ishlatiladi. U uzoq masofaga yetib boradi va to‘siqlardan yaxshi o‘tadi.

- 5.8 GHz: Asosan video uzatish (FPV) uchun ishlatiladi. U tasvirni juda tez (kechikishsiz) uzatadi, lekin masofasi qisqaroq va to‘siqlarga (devor, daraxt) sezgir.

❓ 13. "Latentlik" (Latency) nima va u dronlar uchun nega muhim?

📖 Latentlik — bu drondagi kameraning tasvirni olib, ko‘zoynakka yetkazib berishigacha ketgan vaqt (kechikish). Agar latentlik yuqori bo‘lsa, uchuvchi dron allaqachon to‘qnashib ketganidan keyin rasmda to‘siqni ko‘radi. Poyga dronlarida latentlik 20-30 millisekunddan oshmasligi kerak.

⭐ 14. OSD (On-Screen Display) nima?

📖 OSD — bu dron kamerasidan kelayotgan jonli tasvir ustiga dronga tegishli ma’lumotlarni (masalan, batareya kuchlanishi, parvoz vaqti) yozma ravishda chiqarib beruvchi qatlamdir. Bu uchuvchiga tasvirdan ko‘z uzmagan holda muhim ko‘rsatkichlarni bilish imkonini beradi.

❓ 15. Dronlarda "Magnetometr" (Compass) nima uchun kerak?

📖 Magnetometr dronning dunyo tomonlariga (Shimol, Janub) nisbatan qayerga qarab turganini aniqlaydi. Bu GPS bilan birgalikda dronning to‘g‘ri yo‘nalishda (heading) uchishini ta’minlaydi. Yaqin atrofdagi temir konstruksiyalar yoki elektr liniyalari kompas ishiga xalaqit berishi mumkin.

⭐ 16. "Loss of Signal" (LoS) sodir bo‘lganda "Fail-safe" tizimi qanday ishlaydi?

📖 Fail-safe — bu xavfsizlik protokoli. Agar dron pult bilan aloqani yo‘qotsa, u avtomatik ravishda oldindan belgilangan biror amalni bajaradi:

- Drop: Motorlarni o‘chiradi va pastga tushadi.

- Land: Turgan joyiga asta-sekin qo‘nadi.

- RTH (Return to Home): Avtomatik uchgan joyiga qaytib keladi.

❓ 17. PID Controller (Proportional-Integral-Derivative) nima?

📖 Bu dronning havoda silliq va qimirlamay turishini ta’minlaydigan matematik algoritm.

- P (Proportional): Xatolikni hozirgi holatda tuzatadi.

- I (Integral): O‘tmishdagi kichik og‘ishlarni yig‘ib, doimiy xatolarni tuzatadi.

- D (Derivative): Kelajakdagi tebranishlarni bashorat qilib, dronni tormozlaydi. Dronni "sozlash" (tuning) aynan mana shu 3 ta koeffitsiyentni to‘g‘ri tanlashdir.

⭐ 18. Dron motorlaridagi "KV" ko‘rsatkichi nimani anglatadi?

📖 KV — bu motorga 1 volt kuchlanish berilganda, u daqiqasiga necha marta aylanishini ko‘rsatadi (RPM per volt).

- Yuqori KV (masalan, 2500KV): Kichik parraklar bilan tez uchish uchun.

- Past KV (masalan, 400KV): Katta parraklar bilan og‘ir yuk ko‘tarish uchun.

❓ 19. "Brushless" (Cho‘tkasiz) motorlarning oddiy motorlardan afzalligi nimada?

📖 Brushless motorlarda ishqalanish juda kam, chunki unda fizik aloqa qiluvchi cho‘tkalar yo‘q. Afzalliklari: Yuqori samaradorlik (kam quvvat sarfi), juda uzoq xizmat muddati va o‘ta yuqori aylanish tezligi. Zamonaviy dronlarning 99% qismi aynan shu motorlarda ishlaydi.

⭐ 20. Gimbal (Kamera stabilizatori) nima vazifani bajaradi?

📖 Gimbal — bu kamerani dronning tebranishlari va egilishlaridan mustaqil ravishda bir tekisda ushlab turuvchi mexanizm (odatda 3 o‘qli). Dron havoda shamolda qiyshayib tursa ham, gimbal tufayli olingan video xuddi shtativda turgandek silliq chiqadi.

❓ 21. Dronlar uchun eng mashhur "Open Source" parvoz dasturlari (Firmware) qaysilar?

📖 Dronning "miyasi" ishlashi uchun maxsus operatsion tizim kerak. Eng mashhurlari:

- ArduPilot: Juda kuchli va ko'p qirrali. Professional va sanoat dronlari, avtonom kemalar va mashinalar uchun ishlatiladi.

- PX4 (Autopilot): Akademik tadqiqotlar va sanoatda standart hisoblanadi. Juda xavfsiz va modulli tuzilishga ega.

- Betaflight: Asosan poyga (FPV) dronlari uchun mo'ljallangan. Tezlik va boshqaruv sezgirligiga (latency) urg'u beradi.

⭐ 22. "Ground Control Station" (GCS) nima?

📖 GCS — bu yerda turib dronning parvozini kuzatish, unga yangi vazifalar yuklash va sozlash uchun ishlatiladigan dasturiy ta'minot (ko'pincha noutbuk yoki planshetda).

- Mission Planner: ArduPilot uchun asosiy dastur.

- QGroundControl: PX4 va ArduPilot uchun zamonaviy, mobil qurilmalarga mos interfeys.

❓ 23. MAVLink protokoli nima?

📖 MAVLink (Micro Air Vehicle Link) — bu dron va yerdagi stansiya (GCS) o'rtasida ma'lumot almashish uchun ishlatiladigan "til" (protokol). Bu protokol juda yengil bo'lib, batareya quvvati, GPS koordinatalari va buyruqlarni xavfsiz paketlarda uzatadi. Deyarli barcha zamonaviy avtopilotlar shu tilda gaplashadi.

⭐ 24. "Autonomous Flight" (Avtonom parvoz) va "Automated Flight" farqi nimada?

📖

- Automated (Avtomatlashgan): Dron oldindan belgilangan aniq yo'riqnomani bajaradi (masalan, "A nuqtadan B nuqtaga uch"). Agar yo'lda daraxt chiqsa, u urilib ketadi.

- Autonomous (Avtonom): Dron o'z datchiklari orqali qaror qabul qiladi. U to'siqlarni ko'radi, ularni aylanib o'tish yo'lini o'zi hisoblaydi va o'zgaruvchan vaziyatga moslashadi.

❓ 25. "SLAM" (Simultaneous Localization and Mapping) texnologiyasi dronga nima beradi?

📖 SLAM — bu dron bir vaqtning o'zida ham o'zi turgan joyni aniqlashi (Localization), ham atrofdagi noma'lum joyning xaritasini chizishi (Mapping) jarayonidir. Bu texnologiya dronlarga GPS ishlamaydigan joylarda (masalan, binolarning ichida yoki g'orlarda) xavfsiz uchish imkonini beradi.

⭐ 26. "LIDAR" datchigi dronlarda nima uchun ishlatiladi?

📖 LIDAR (Light Detection and Ranging) — lazer nurlari yordamida masofani o'lchovchi datchik. Dron lazer yuboradi va uning qaytish vaqtiga qarab atrofning 3D modelini yaratadi. Bu to'siqlardan qochish va hududning o'ta aniq topografik xaritasini chizish (Mapping) uchun eng zo'r vositadir.

❓ 27. "Optical Flow" sensori qanday ishlaydi?

📖 Bu sensor dronning ostiga o'rnatilgan kichik kamera bo'lib, u yerning yuzasidagi piksellar harakatini kuzatadi. Agar GPS signali yo'qolsa (masalan, bino ichida), dron yerga qarab o'zining qaysi tomonga qancha siljiganini hisoblaydi va havoda bir nuqtada muallaq tura oladi.

⭐ 28. Dronlarda "Computer Vision" (Kompyuter ko'rishi) qayerda qo'llaniladi?

📖 Kamera orqali kelayotgan tasvirni AI tahlil qiladi:

- Object Tracking: Masalan, velosipedchini belgilasangiz, dron uning ortidan avtomatik ergashadi.

- Obstacle Avoidance: Daraxtlar yoki simlarni tanib, ulardan qochadi.

- Precision Landing: Yerdagi maxsus belgini (H harfi kabi) tanib, aynan o'sha yerga millimetr aniqlikda qo'nadi.

❓ 29. "Obstacle Avoidance" (To'siqlardan qochish) tizimi qanday sensorlarga tayanadi?

📖 Dron atrofni ko'rishi uchun quyidagi datchiklardan foydalanadi:

- Ultrasonic (Ultratovush): Yaqin masofadagi to'siqlarni aniqlash uchun (ko'pincha pastda).

- Stereo Cameras: Ikkita kamera yordamida (inson ko'zi kabi) masofani va chuqurlikni hisoblaydi.

- Infrared (IQ): Qorong'uda yoki shaffof to'siqlarni aniqlashda yordam beradi.

⭐ 30. "Geofencing" nima?

📖 Geofencing — bu dron dasturiy ta'minotida chizilgan vertikal va gorizontal virtual devorlardir. Masalan, aeroportlar atrofida "No-Fly Zone" (Uchish taqiqlangan hudud) o'rnatiladi. Dron bu hududga yaqinlashsa, dastur uni to'xtatadi yoki ichkarida bo'lsa, motorini o'chiradi.

❓ 31. Dronlarda "RTK GPS" (Real-Time Kinematic) nima va u oddiy GPSdan nimasi bilan farq qiladi?

📖 Oddiy GPS 2-5 metr xatolikka yo'l qo‘yadi. RTK tizimida drondan tashqari yerda qo'zg'almas "Base Station" (tayanch stansiya) bo'ladi. Ular o'zaro ma'lumot almashib, sun'iy yo'ldosh xatolarini tuzatadi. Natijada dron o'z joyini 1-3 santimetr aniqlikda biladi. Bu qishloq xo'jaligi va qurilishda juda muhim.

⭐ 32. "Collision Avoidance" algoritmlari qanday ishlaydi?

📖 Eng keng tarqalgan usul — Vector Field Histogram. Dron atrofini 360 darajali sektorlarga bo'ladi. Har bir datchikdan kelgan masofani o'lchaydi. Qaysi tomonda to'siq bo'lsa, o'sha tomonga "itarish kuchi" (repulsive force), borish kerak bo'lgan tomonga "tortish kuchi" (attractive force) qo'llaniladi.

❓ 33. "Companion Computer" (Masalan, Raspberry Pi yoki Jetson Nano) dronga nega kerak?

📖 Flight Controller (FC) faqat parvozni barqaror ushlash bilan band. Murakkab AI vazifalarni, masalan, yuzni tanish yoki 3D xarita chizishni FC bajara olmaydi. Shuning uchun dronga ikkinchi kuchli kompyuter qo'shiladi. U hisob-kitoblarni bajaradi va FC'ga "chapga buril" yoki "to'xta" degan buyruqlarni yuboradi.

⭐ 34. "Waypoints" nima?

📖 Waypoints — bu xaritada belgilangan nuqtalar ketma-ketligi. Dastur orqali dron qaysi nuqtaga qaysi balandlikda borishi, u yerda necha soniya kutishi yoki rasmga tushirishi kerakligi rejalashtiriladi. Bu jarayon "Mission Planning" deb ataladi.

❓ 35. Dronlarda "ROS" (Robot Operating System) nima uchun ishlatiladi?

📖 ROS — bu robotlar (shu jumladan dronlar) uchun yozilgan tayyor kodlar va kutubxonalar to'plamidir. Dasturchi har safar "kameradan rasm olish" yoki "to'siqni chetlab o'tish" kodini noldan yozmaydi, balki ROS'dagi tayyor modullarni birlashtiradi. Bu murakkab avtonom tizimlarni yaratishni tezlashtiradi.

⭐ 36. "Fail-safe" turlari va ularning mantiqi.

📖 Dron kutilmagan vaziyatda qanday qaror qabul qilishi kerak?

- Low Battery Fail-safe: Quvvat kam qolsa, dron darhol uyiga qaytadi yoki turgan joyiga qo'nadi.

- RC Loss Fail-safe: Pult aloqasi uzilsa, 5 soniya kutadi va aloqa tiklanmasa RTH (Return to Home) rejimini yoqadi.

❓ 37. "Telemetry" ma'lumotlarini tahlil qilish (Log Analysis) nega muhim?

📖 Dron halokatga uchrasa (crash), uning ichidagi "Black Box" (qora quti) fayllari tahlil qilinadi. Dastur orqali motorlar vibratsiyasi, sensorlardagi xatoliklar yoki uchuvchining xatosi aniqlanadi. Bu kelgusidagi parvozlarni xavfsiz qilishga yordam beradi.

⭐ 38. Dronlarda "5G" texnologiyasi aloqani qanday o'zgartiradi?

📖 An'anaviy radioaloqa masofasi 5-10 km bilan cheklangan. 5G orqali dron internet tarmog'iga ulanadi. Bu degani, siz Toshkentda turib, masofaviy internet orqali Samarqanddagi dronni boshqarishingiz va undan 4K tasvirni kechikishsiz olishingiz mumkin bo'ladi.

❓ 39. "Swarm Intelligence" (To'da intellekti) nima?

📖 Bu o'nlab yoki yuzlab dronlarning xuddi qushlar yoki arilar kabi bitta yaxlit jamoa bo'lib uchishi. Dronlar o'zaro muloqot qiladi va bir-biriga urilib ketmasdan murakkab shakllarni hosil qiladi yoki katta maydonlarda qidiruv-qutqaruv ishlarini birgalikda bajaradi.

⭐ 40. Dronlarda "Edge Computing" afzalligi.

📖 Ma'lumotlarni serverga yuborib, u yerdan javob kutish vaqt oladi. Edge Computing — bu barcha AI hisob-kitoblarni dronning o'zida bajarish. Bu dronga to'siqlarga bir necha millisekund ichida reaksiya qaytarish imkonini beradi.

❓ 41. "Precision Agriculture" (Aniq dehqonchilik)da dronlarning roli qanday?

📖 Dronlar qishloq xo‘jaligida inqilob qildi. Ular orqali:

- NDVI Mapping: Maxsus multispektral kameralar yordamida o‘simliklarning sog‘lig‘ini aniqlash (qaysi joyda o‘g‘it kam, qayerda kasallik boshlangan).

- Crop Spraying: Dronlar dori va o‘g‘itlarni faqat kerakli nuqtalarga (spot spraying) sepa oladi. Bu xarajatlarni 30-50% gacha tejaydi.

- Inventory: Ekinlar sonini va rivojlanish darajasini avtomatik hisoblash.

⭐ 42. "NDVI" (Normalized Difference Vegetation Index) nima va u qanday o'lchanadi?

📖 NDVI — bu o‘simliklarning fotosintez qilish darajasini ko‘rsatuvchi indeks. Sog‘lom o‘simliklar infraqizil nurlarni kuchli qaytaradi va qizil nurlarni yutadi. Dron kamerasidagi datchiklar shu nurlarni o‘lchab, dalaning "salomatlik xaritasi"ni chizadi. Qizil rangli joylar — o‘simlik quriyotganini, yashil esa yaxshi rivojlanayotganini bildiradi.

❓ 43. Qurilish sohasida dronlar qanday foyda keltiradi?

📖 Qurilishda dronlar "Monitoring" vazifasini bajaradi:

- Progress Tracking: Har kuni bir xil balandlikdan rasmga olib, qurilish reja asosida ketayotganini tekshirish.

- Volume Calculation: Dron yordamida tuproq yoki qum uyumlarining hajmini bir necha daqiqada hisoblash mumkin (qo‘lda bu soatlab vaqt oladi).

- Safety: Inson chiqishi xavfli bo‘lgan balandliklarni (kranlar, tom) ko‘zdan kechirish.

⭐ 44. "Photogrammetry" (Fotogrammetriya) nima?

📖 Bu dron yordamida olingan yuzlab 2D rasmlarni birlashtirib, hududning o‘ta aniq 3D modelini yoki Orthomosaic (katta o‘lchamli va aniq xarita) yaratish jarayonidir. Maxsus dasturlar (Pix4D, Agisoft Metashape) rasmlardagi o‘xshash nuqtalarni topib, ularni fazoviy bog‘laydi.

❓ 45. Elektr liniyalarini tekshirishda dronlarning afzalligi nimada?

📖 Liniyalarda minglab volt kuchlanish bor. Dronlar:

- Thermal Imaging: Issiqlik kamerasidan foydalanib, qizib ketgan (nosoz) izolyatorlarni yoki transformatorlarni aniqlaydi.

- Zoom: Kuchli optik yaqinlashtirish orqali liniyadagi kichik yoriqlarni masofadan ko‘ra oladi. Bu jarayon vertolyot ijarasidan 10 baravar arzon va inson hayoti uchun mutlaqo xavfsiz.

⭐ 46. "Payload" tushunchasi nimani anglatadi?

📖 Payload (Foydali yuk) — bu dronga o‘rnatilgan, uning parvozi uchun shart bo‘lmagan, lekin vazifa uchun kerakli qurilmalar. Masalan: kamera, dori sepish idishi, yetkazib berish paketi yoki maxsus sensorlar. Dron tanlashda uning "Max Payload Capacity" (maksimal ko‘tara oladigan yuki) eng asosiy ko‘rsatkichlardan biridir.

❓ 47. Yetkazib berish (Delivery) dronlari oldidagi asosiy texnik to‘siqlar nima?

📖

- Battery Life: Aksariyat dronlar yuk bilan 20-30 daqiqadan ko‘p ucha olmaydi.

- Noise: O‘nlab dronlarning shahardagi shovqini aholiga noqulaylik tug‘diradi.

- Safety: Aholi zich joylarda parraklar odamlarga shikast yetkazishi xavfi bor.

- Beyond Visual Line of Sight (BVLOS): Dronni ko‘zdan uzoq masofada boshqarish qiyinchiliklari.

⭐ 48. "BVLOS" (Beyond Visual Line of Sight) nima va u nega muhim?

📖 BVLOS — bu uchuvchining ko‘ziga ko‘rinmaydigan masofada (masalan, 50 km uzoqlikda) dronni boshqarishdir. Sanoat uchun bu o‘ta muhim (masalan, gaz quvurlarini tekshirish). Buning uchun dronda ishonchli sun’iy yo‘ldosh aloqasi yoki 4G/5G tarmog‘i va to‘siqlardan avtomat qochish tizimi bo‘lishi shart.

❓ 49. Dronlarni ro'yxatdan o'tkazish nega majburiy (ICAO va mahalliy qoidalar)?

📖 Dronlar havo hududidan foydalanadi, demak ular samolyotlar va vertolyotlar uchun xavf tug‘dirishi mumkin. Ro‘yxatdan o‘tkazish (masalan, O‘zbekistonda ham maxsus qoidalar bor) orqali:

- Noqonuniy parvozlarni to‘xtatish.

- Baxtsiz hodisa yuz berganda egasini topish.

- Havo hududi xavfsizligini ta’minlash ko‘zlanadi.

⭐ 50. "Remote ID" texnologiyasi nima?

📖 Remote ID — bu dronning "raqamli pasporti" (davlat raqami kabi). Dron uchayotganida o‘zining ID raqami, joylashuvi va balandligini maxsus radioto‘lqin (Bluetooth yoki Wi-Fi) orqali tarqatib turadi. Politsiya yoki havo harakatini nazorat qiluvchilar maxsus skaner orqali dron kimga tegishli ekanini darhol aniqlay oladi.

❓ 51. Dronlarda "Sense and Avoid" texnologiyasi nima?

📖 Bu dronning boshqa uchish apparatlari bilan to‘qnashuvining oldini oluvchi tizim. U ADSB-In datchigidan foydalanib, yaqin atrofdagi samolyotlarning signallarini qabul qiladi. Agar samolyot yaqinlashsa, dron avtomatik ravishda balandligini pasaytiradi yoki chetga chiqadi.

⭐ 52. Qidiruv-qutqaruv ishlarida (SAR - Search and Rescue) dronlarning foydasi.

📖 Tog‘larda yoki o‘rmonlarda yo‘qolgan odamlarni topishda dronlar:

- Thermal Camera: Inson tanasining issiqligini qorong‘uda ham ko‘ra oladi.

- Speaker: Odamga ovozli xabar berishi mumkin.

- Payload Drop: Birinchi yordam to‘plami yoki suvni odamga yetkazib beradi.

❓ 53. "Drone Swarm" (Dronlar galasi) shousi qanday ishlaydi?

📖 Yuzlab dronlar bitta markaziy kompyuterga ulanadi. Har bir dronning aniq koordinatalari (RTK GPS orqali) va bajarishi kerak bo‘lgan animatsiyasi oldindan hisoblanadi. Kompyuter ularga sinxron buyruq beradi va natijada osmonda ulkan 3D tasvirlar hosil bo‘ladi.

⭐ 54. Dronda "Vibration Isolation" (Vibratsiyani so'ndirish) nima uchun kerak?

📖 Motorlar soniyasiga minglab marta aylanadi va kuchli titrash hosil qiladi. Bu titrash:

- Flight Controller datchiklarini (Giroscop) "aqldan ozdiradi".

- Videoda "Jello effect" (tasvirning chayqalishi)ni keltirib chiqaradi. Buning oldini olish uchun "Gimbal" va "Anti-vibration dampeners" (rezina mahkamlagichlar) ishlatiladi.

❓ 55. "Ground Sampling Distance" (GSD) nima?

📖 GSD — bu dron yordamida olingan xaritadagi bitta piksel yerda necha santimetrga to‘g‘ri kelishini bildiradi. Masalan, GSD = 2 cm bo‘lsa, siz xaritada 2 santimetrdan katta bo‘lgan har qanday detalni ko‘ra olasiz. Bu xaritaning aniqlik darajasini belgilovchi bosh ko‘rsatkichdir.

⭐ 56. "Anti-Drone" tizimlari qanday ishlaydi?

📖 Taqiqlangan hududlarda (qamoqxona, harbiy baza) dronlarni to‘xtatish uchun:

- Jamming: Dron va pult orasidagi signalni (2.4/5.8 GHz) kuchli shovqin bilan to'sib qo'yish.

- Spoofing: Dronning GPS signalini aldaydigan soxta koordinatalar yuborish (dron "men boshqa joydaman" deb o'ylaydi).

- Physical capture: To‘r bilan tutish yoki lazer bilan urib tushirish.

❓ 57. Dron akkumulyatorlaridagi "C-rating" nimani bildiradi?

📖 "C" belgisi batareyaning o‘zidan bir vaqtda qancha tok chiqara olish qobiliyatini ko‘rsatadi. Masalan, 1500mAh batareyada 100C bo‘lsa, u qisqa vaqtda motorlarga juda ulkan energiya bera oladi. Bu ayniqsa keskin manevr qiladigan poyga dronlari uchun muhim.

⭐ 58. Dronlarning "Center of Gravity" (Og'irlik markazi) nega o'rtada bo'lishi kerak?

📖 Agar og‘irlik markazi bir tomonga siljigan bo‘lsa (masalan, batareya noto‘g‘ri qo‘yilgan), o‘sha tomondagi motorlar muvozanatni saqlash uchun qolganlaridan ko‘ra ko‘proq ishlashga majbur bo‘ladi. Bu batareyaning tez tugashiga va motorlarning qizib ketishiga olib keladi.

❓ 59. "Wind Resistance" (Shamolga chidamlilik) nima?

📖 Har bir dronning maksimal bardosh bera oladigan shamol tezligi (masalan, 10 m/s) bo‘ladi. Agar shamol kuchli bo‘lsa, dron motorlari qarshi kuch bera olmaydi va shamol uni uchirib ketadi. Katta va og‘ir dronlar shamolga chidamliroq bo‘ladi.

⭐ 60. "Drone as a Service" (DaaS) biznes modeli nima?

📖 Bu kompaniyalar dron sotib olmasdan, dron xizmatlarini (masalan, dalani dori sepish yoki xaritaga olish) ijaraga olishidir. Mutaxassis (Drone Pilot) o'z qurilmalari bilan keladi, ishni bajaradi va faqat olingan ma'lumotlar yoki natija uchun haq oladi.

Harbiy yo‘nalishdagi dronlar (UUA) bugungi kunda zamonaviy urushlarning taktikasini butunlay o‘zgartirib yubordi. Quyida harbiy dronlarning turlari, qo‘llanilishi, texnik xususiyatlari va strategik ahamiyatiga oid keyingi 20 ta (61–80) savol-javobni taqdim etaman.

## 5-qism: Uchuvchisiz Uchish Apparati (Harbiy yo‘nalish)

❓ 61. Harbiy dronlar (UUA) vazifasiga ko‘ra qanday asosiy sinflarga bo‘linadi?

📖 Harbiy dronlar asosan to‘rt guruhga bo‘linadi:

- Razvedka va kuzatuv (ISR): Dushman pozitsiyalarini aniqlash va xarita chizish uchun.

- Zarba beruvchi (UCAV): Raketa yoki bombalar bilan qurollangan dronlar (masalan, Bayraktar TB2).

- Kamikaze (Loitering Munition): O‘zi portlovchi bo‘lgan va nishonga urilib portlaydigan dronlar.

- Logistik: Jang maydoniga o‘q-dori yoki dori-darmon yetkazib beruvchi dronlar.

⭐ 62. "Kamikaze" (Loitering Munition) dronlari qanday ishlaydi?

📖 Bu dronlar "Daydi o‘q-dori" deb ham ataladi. U havoga ko‘tariladi va ma’lum bir hudud ustida uzoq vaqt aylanib (loitering), nishonni qidiradi. Nishon (tank yoki radar) topilgach, dron o‘zini unga uradi va bortidagi portlovchi moddani ishga tushiradi. Ularning afzalligi — juda aniqligi va radarlarga deyarli ko‘rinmasligidadir.

❓ 63. "Electronic Warfare" (Elektron urush - EW) dronlarga qanday ta’sir qiladi?

📖 EW tizimlari dronning "axilles tovoni" hisoblangan radioaloqa va GPS signallarini nishonga oladi:

- Jamming: Dron va boshqaruv markazi orasidagi aloqani kuchli shovqin bilan to‘sish.

- Spoofing: Dronga soxta GPS koordinatalarini yuborib, uni yo‘ldan adashtirish yoki dushman aerodromiga "qo‘ndirish". Bunga qarshi zamonaviy harbiy dronlar "Inertial Navigation" va "Anti-jamming" antennalari bilan jihozlanadi.

⭐ 64. "MALE" va "HALE" dronlarining farqi nimada?

📖 Bular dronning uchish balandligi va davomiyligini anglatuvchi qisqartmalardir:

- MALE (Medium-Altitude Long-Endurance): O‘rta balandlikda (3-9 km) 24 soatdan ortiq ucha oladi (masalan, MQ-9 Reaper).

- HALE (High-Altitude Long-Endurance): Juda balandda (18 km+) uzoq muddat (bir necha kun) uchadi (masalan, RQ-4 Global Hawk). Ular strategik razvedka uchun ishlatiladi.

❓ 65. "Bayraktar TB2" nima uchun jahon bo‘ylab mashhur bo‘lib ketdi?

📖 TB2 o‘zining narxi va samaradorligi o‘rtasidagi muvozanat bilan mashhur. U nisbatan arzon, lekin o‘ta aniq boshqariladigan lazerli raketalarga (MAM-L/C) ega. Shuningdek, u EW tizimlariga qarshi yuqori chidamlilik ko‘rsatdi va uzoq vaqt (27 soatgacha) havoda razvedka qila olishi bilan urush taktikalarini o‘zgartirdi.

⭐ 66. Harbiy dronlarda "SATCOM" (Satellite Communication) nega muhim?

📖 Oddiy radioaloqa yerning egri-bugriligi tufayli 150-200 km masofada uziladi. SATCOM esa dronni sun’iy yo‘ldosh orqali boshqarish imkonini beradi. Bu degani, dron minglab kilometr uzoqlikda, boshqa qit’ada tursa ham, uchuvchi uni o‘z shtabida o‘tirib boshqara oladi.

❓ 67. "FPV-kamikaze" dronlari zamonaviy janglarda qanday inqilob qildi?

📖 Bu oddiy poyga dronlariga portlovchi modda o‘rnatilgan arzon (400-500 dollarlik) vositalardir. Ular juda tez va manevrli bo‘lib, millionlab dollarlik tanklarni yoki yopiq blindajlarni yo‘q qila oladi. Ularning asosiy kuchi — "xirurgik" aniqlikda boshqarilishi va ulardan qochish deyarli imkonsizligida.

⭐ 68. "Stealth" (Ko‘rinmaslik) texnologiyasi dronlarda qanday qo‘llaniladi?

📖 Dronni radar ekranlaridan yashirish uchun:

- Geometrik shakl: Radar nurlarini qaytarmasdan, chetga sochib yuboradigan tekis yuzalar.

- RAM materiallari: Radardan kelgan to‘lqinlarni yutib oluvchi maxsus qoplamalar.

- Dvigatel issiqligini yashirish: Infraqizil datchiklarga ko‘rinmaslik uchun issiq havoni sovitib chiqarish.

❓ 69. "Drone Swarm" (Dronlar to‘dasi) harbiy hujumda qanday qo‘llaniladi?

📖 Bir vaqtning o‘zida yuzlab kichik dronlar dushman havo mudofaasiga hujum qiladi. Havo mudofaa tizimlari (masalan, Patriot yoki S-400) bu qadar ko‘p nishonni bir vaqtda urib tushirolmaydi va "to‘lib qoladi" (saturation). Natijada dushman mudofaasi yorib o‘tiladi.

⭐ 70. "SIGINT" (Signals Intelligence) droni nima?

📖 Bu dron qurol o‘rniga maxsus sensorlar olib yuradi. U dushmanning radioaloqalarini, radar signallarini va telefon so‘zlashuvlarini havoda turib tutib oladi (perexvat). Bu ma’lumotlar dushmanning qayerdaligini va nima rejalashtirayotganini aniqlashga yordam beradi.

❓ 71. "Target Acquisition" (Nishonni ko‘rsatish) jarayonida dronning roli?

📖 Dron o‘zida o‘rnatilgan lazerli datchik yordamida nishonga (masalan, bunkerga) lazer nurini yo‘naltiradi. Uzoqdagi artilleriya yoki samolyotdan otilgan "aqlli" bomba aynan shu lazer aks etgan nuqtaga borib uriladi. Bu artilleriyaning aniqligini bir necha barobar oshiradi.

⭐ 72. "Anti-tank Guided Missiles" (ATGM) drondan qanday otiladi?

📖 Dronga o‘rnatilgan raketalar (masalan, Hellfire) maxsus stabilizatsiya qilingan optik tizim orqali boshqariladi. Uchuvchi ekranda nishonni belgilaydi, model esa avtomatik ravishda nishonni kuzatadi (autotracker) va raketa otilgandan keyin uni mo‘ljalga yo‘naltiradi.

❓ 73. "Micro-UAV" (Mikro-dronlar) razvedkada qanday ishlatiladi?

📖 Bu kaftdek keladigan dronlar (masalan, Black Hornet). Ular deyarli ovozsiz uchadi va bino ichiga, dushman derazasidan kirib rasmga olishi mumkin. Harbiy guruhlar bino ichida kim borligini bilish uchun birinchi bo‘lib shu dronni yuboradi.

⭐ 74. "Counter-UAS" (UUAga qarshi kurash) qurollari qanday turlarga bo‘linadi?

📖

- Soft-kill: Radio-shovqin beruvchi "miltiq"lar (signalni bo‘g‘ish).

- Hard-kill: To‘r otuvchi to‘plar, lazerlar yoki boshqa dronlar yordamida urib tushirish.

- Kinetik: Oddiy o‘qotar qurollar yoki maxsus zenit tizimlari.

❓ 75. Dronlarda "AI Target Recognition" (AI orqali nishonni tanish) nega muhim?

📖 Zamonaviy dronlar o‘zi ko‘rib turgan tasvirdagi obyektni avtomatik ajrata oladi: "bu kishi tinch aholi vakili", "bu tank", "bu zenit tizimi". Bu uchuvchiga qaror qabul qilishda yordam beradi va stress vaqtida xatolarni kamaytiradi.

⭐ 76. "Heavy Lift Cargo Drone" harbiy logistikada nima qiladi?

📖 Qurshovda qolgan yoki uzoq nuqtadagi askarlarga xavfli hududlardan o‘tib oziq-ovqat va o‘q-dori yetkazadi. Inson boshqaradigan vertolyotni yuborish xavfli bo‘lgan joylarda bu dronlar o‘rnini bosa olmaydi.

⭐ 77. "Dual-Use" (Ikki xil maqsadli) dron tushunchasi nima?

📖 Bu aslida fuqarolik maqsadida ishlab chiqarilgan (masalan, DJI modellari), lekin urushda razvedka yoki kamikaze sifatida ishlatiladigan dronlardir. Bugungi kunda bu eng ommaviy harbiy "qurol"ga aylanib ulgurdi.

❓ 78. "Acoustic Sensors" (Akustik sensorlar) dushmanni qanday topadi?

📖 Ayrim razvedka dronlari dushman artilleriyasi yoki o‘q ovozini eshitadigan mikrofonlar bilan jihozlanadi. Ovozning yetib kelish vaqti va yo‘nalishiga qarab, dron dushman to‘pining koordinatasini soniyalar ichida hisoblay oladi.

⭐ 79. Dronlarni "Refueling" (Havoda yoqilg‘i quyish) imkoni bormi?

📖 Hozirda AQSH dengiz floti tomonidan MQ-25 Stingray kabi dronlar ishlab chiqilgan. Bu dronlar boshqa samolyotlarga (masalan, F-35) havoda yoqilg‘i quyish uchun mo‘ljallangan. Bu samolyotlarning jangovar masofasini sezilarli oshiradi.

❓ 80. Harbiy dronlarning "Etik muammosi" (Killer Robots) nima?

📖 Bu AI dronning inson buyrug‘isiz, mustaqil ravishda kimnidir o‘ldirish haqida qaror qabul qilishi xavfi. Ko‘plab olimlar va tashkilotlar "to‘liq avtonom qurollar"ni taqiqlashga chaqirishmoqda, chunki mashina xato qilsa, javobgarlik kimda bo‘lishi noma’lum qoladi.

❓ 81. "FPV-relay" (Retranslyator) droni nima va u nega urushda hal qiluvchi rol o‘ynaydi?

📖 Harbiy harakatlarda tepaliklar, binolar yoki masofa tufayli radioaloqa uzilishi mumkin. Retranslyator — bu havoda baland uchib turuvchi "aloqa ko‘prigi" bo‘lib, u yerdagi operator va hujumkor dron orasidagi signalni qabul qilib, kuchaytirib uzatadi. Bu tizim kamikaze dronlarga dushman ortiga 10–20 km chuqur kirib borish va yerga yaqin (to‘siqlar orasida) uchish imkonini beradi.

⭐ 82. "Batik" yoki "Drop" tizimi (VOG tashlovchi dronlar) qanday ishlaydi?

📖 Bu asosan fuqarolik dronlariga (DJI Mavic kabi) o‘rnatiladigan mexanik moslama. Dron nishon (okop yoki texnika) ustiga keladi va operator pultdan buyruq berishi bilan o‘q-dorini (granata yoki VOG) pastga tashlaydi. Bu usul o‘ta arzonligi va kutilmaganda tepadan hujum qilishi bilan piyoda askarlar uchun juda xavfli qurolga aylandi.

❓ 83. "Drone Carrier" (Dron tashuvchi ona-dron) nima?

📖 Bu ulkan dron bo‘lib, u o‘z bortida bir nechta kichik kamikaze dronlarni olib yuradi. Ona-dron kichik dronlarni hujum nuqtasiga yetkazib qo‘yadi va ular o‘sha yerdan uchib chiqib hujum qiladi. Bu kichik dronlarning batareyasini tejaydi va ularning harakat radiusini 5-10 baravarga oshiradi.

⭐ 84. "Electronic Countermeasures" (ECM) miltiqlari dronlarni qanday "urib tushiradi"?

📖 Bu miltiqlar o‘q otmaydi, balki yo‘naltirilgan radioto‘lqin yuboradi. U dronning operator bilan aloqasini va GPS signalini bo‘g‘adi. Natijada dron "ko‘r" bo‘lib qoladi va oldindan belgilangan xavfsizlik protokoliga ko‘ra yo joyiga qo‘nadi, yo havoda qotib qoladi, yoki uchgan joyiga qaytishga urinadi.

❓ 85. Urushda "Trench Warfare" (okop urushi)da dronlar qanday yordam beradi?

📖 Ilgari okop ichidagi dushmanni ko‘rish uchun askar o‘zini xavf ostiga qo‘yib qarashi kerak edi. Hozirda kichik dronlar okop ichiga "mo‘ralab", dushmanning aniq sonini, qurollarini va pozitsiyasini ko‘rsatib beradi. Bu hujumdan oldin kutilmagan yo‘qotishlarni keskin kamaytiradi.

⭐ 86. "Anti-Radiation Drone" nima vazifani bajaradi?

📖 Bu dron dushmanning havo mudofaa tizimlari (radar) signallarini qidirishga sozlangan. Radar yonganda, dron o‘sha signal kelayotgan manbani topadi va unga borib uriladi. Bu dushmanning "ko‘zini" (radarini) ko‘r qilish orqali samolyotlarimiz uchun xavfsiz yo‘l ochishda ishlatiladi.

❓ 87. "Double-Tap" hujumi dronlar yordamida qanday amalga oshiriladi?

📖 Bu shafqatsiz taktika: Birinchi dron nishonga (masalan, texnikaga) zarba beradi. Ma’lum vaqt o‘tib, yordamga kelgan askarlar yoki qutqaruvchilar yig‘ilganda, ikkinchi dron xuddi shu nuqtaga zarba beradi. Dronlar bu jarayonni yuqoridan kuzatib turgani uchun hujum vaqtini o‘ta aniq tanlay oladi.

⭐ 88. "Night Vision" va "Thermal" dronlarning tungi janglardagi farqi.

📖

- Night Vision: Mavjud yorug‘likni (oy yoki yulduz nuri) kuchaytirib ko‘rsatadi.

- Thermal (Issiqlik kamerasi): Obyektlarning issiqlik nurlanishini ko‘radi. Urushda issiqlik kamerasi afzal, chunki askar butalar orasida berkinib yotsa ham, uning tana harorati (issiq nuqta sifatida) ekranda yaqqol ko‘rinib turadi. [Image comparing thermal imaging and night vision views in a battlefield environment]

❓ 89. "Interception Drone" (Dron-ovchi) nima?

📖 Bu dushman dronlarini havoda urib tushirish uchun mo‘ljallangan tezkor dron. U dushman droniga borib urilishi, uning ustiga to‘r tashlashi yoki shunchaki dushman dronini havoda o‘z parraklari bilan urib sindirishi mumkin. Bu qimmat raketalarni sarflamasdan dushman dronlaridan himoyalanish usulidir.

⭐ 90. "Decoy Drones" (Aldamchi dronlar) nega kerak?

📖 Bular juda arzon, penoplast yoki yengil materialdan qilingan dronlar bo‘lib, radarda xuddi katta raketadek yoki qimmat drondek ko‘rinadi. Maqsadi — dushmanni aldash va uni o‘zining qimmatbaho havo mudofaa raketalarini (masalan, bittasi 1-2 mln dollarlik raketa) 500 dollarlik "qo‘g‘irchoq" dronga sarflashga majbur qilishdir.

❓ 91. "Artillery Spotting"da dronlar qanchalik samarali?

📖 Ilgari artilleriya "ko‘r-ko‘rona" otardi. Hozirda dron nishon ustida uchib turadi va snaryad qayerga tushganini ko‘rib, koordinatalarni tuzatadi. Bu orqali dushmanni yo‘q qilish uchun kerak bo‘ladigan snaryadlar soni 10–15 tadan 1–2 tagacha qisqardi.

⭐ 92. "AI-target lock" (Avtonom nishonni kuzatish) aloqa uzilganda qanday yordam beradi?

📖 Agar dushman elektron urush (EW) vositasi bilan aloqani uzib qo‘ysa, "aqlli" dron o‘z kamerasidagi tasvirni AI yordamida tahlil qilishda davom etadi. Operator aloqa uzilishidan oldin nishonni belgilab ulgurgan bo‘lsa, dron pultsiz ham o‘sha nishonni "ko‘rib" borib uriladi.

❓ 93. "Drone Shield" (Dron qalqoni) nima?

📖 Bu muhim binolar yoki texnikalar atrofida o‘rnatiladigan elektron tizim bo‘lib, u 3-5 km radiusdagi barcha begona dronlarni aniqlaydi va ularning boshqaruv signalini avtomatik ravishda bo‘g‘adi. Bu xuddi virtual "kupola" (gumbaz) vazifasini o‘taydi.

⭐ 94. "Loitering Munition" (Daydi o‘q-dori) dushmanning ruhan ezilishiga qanday ta’sir qiladi?

📖 Dushman askarlari tepada dron ovozini eshitadi, lekin uni ko‘rmaydi. Dron istalgan soniyada hujum qilishi mumkinligini bilish askarlar orasida doimiy qo‘rquv va stressni keltirib chiqaradi. Bu "Psixologik urush"ning bir qismi hisoblanadi.

❓ 95. "Naval Drones" (Dengiz dronlari) kemalarga qarshi qanday ishlatiladi?

📖 Bular portlovchi bilan to‘ldirilgan tezyurar qayiq-dronlar. Ular suv sathida juda past turgani uchun radarlarga ko‘rinmaydi. Ular ulkan kemalarning suv osti qismiga borib uriladi, bu esa kemani cho‘ktirishning eng arzon va samarali yo‘lidir.

⭐ 96. "Underground Drones" (Yer osti dronlari) bormi?

📖 Ha, bular asosan g‘ildirakli yoki o‘rmalovchi robotlar. Ular dushman tunnellari yoki minalangan binolar ichiga kirib razvedka qilish uchun ishlatiladi. Ularda ko‘pincha simli aloqa bo‘ladi, chunki radio-to‘lqinlar yer ostida yaxshi o‘tmaydi.

❓ 97. Dronlar orqali "Propaganda" tarqatish usuli.

📖 Ayrim dronlar maxsus konteynerlar bilan jihozlanadi va dushman okoplari ustidan minglab varaqalar (taslim bo‘lishga chaqiruvchi xatlar) tashlaydi. Shuningdek, ular karnaylar orqali dushman askarlariga ovozli xabarlar yetkazishi mumkin.

⭐ 98. "Anti-tank Drone" (Tankka qarshi dron) qayerga zarba beradi?

📖 Tankning zirhi har tomonda har xil qalinlikda. Dron operatorlari doimo tankning eng zaif nuqtalariga — tom qismiga, dvigatel bo‘limiga yoki minora va korpus orasidagi bo‘shliqqa zarba berishga harakat qilishadi.

❓ 99. "Modular Drone" (Modulli dron) nima?

📖 Bu shunday dronki, uning vazifasini 1 daqiqa ichida o‘zgartirish mumkin. Unga yo kamera (razvedka uchun), yo raketa (zarba uchun), yoki yuk tashuvchi quti o‘rnatish mumkin. Bu harbiy bo‘linmaga bitta drondan bir necha maqsadda foydalanish imkonini beradi.

⭐ 100. Kelajakda "UCAV" (Jangovar dronlar) qiruvchi samolyotlarning o‘rnini bosadimi?

📖 Mutaxassislarning fikricha, kelajakda "Loyal Wingman" (Sodiq yordamchi) konsepsiyasi ishlaydi. Bitta uchuvchi boshqaradigan samolyot bilan birga 4-5 ta avtonom jangovar dronlar uchadi. Dronlar eng xavfli nuqtalarga birinchi bo‘lib kiradi va uchuvchini himoya qiladi. Oxir-oqibat, odamsiz samolyotlar davri boshlanishi muqarrar.