## 9-bob: Videokonferensiya aloqa tizimlari

### Atamalar va izohlar

| № | Atama | Tavsif |
| --- | --- | --- |
| 1 | WebRTC | Brauzerlararo ishlovchi plaginlarsiz real-vaqt aloqa texnologiyasi. |
| 2 | SIP | Aloqa seanslarini o‘rnatish va boshqarish protokoli. |
| 3 | H.323 | Professional apparatli videokonferensiya aloqa tizimlari standarti. |
| 4 | VoIP | Internet protokoli orqali ovoz uzatish. |
| 5 | Latency | Signalning bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib borish vaqti. |
| 6 | Jitter | Paketlar kelish vaqtidagi tebranishlar (notekislik). |
| 7 | Packet Loss | Tarmoqda ma’lumot paketlarining yo‘qolishi. |
| 8 | Codec | Videoni siquvchi va qayta ochuvchi algoritm (H.264, VP9). |
| 9 | MCU | Videolarni serverda birlashtiruvchi markaziy qurilma. |
| 10 | SFU | Videolarni birlashtirmay, yo‘naltirib beruvchi zamonaviy server. |
| 11 | STUN | Qurilmaning tashqi IP-manzilini aniqlash xizmati. |
| 12 | TURN | Ma’lumotlarni o‘zi orqali tranzit o‘tkazuvchi rele serveri. |
| 13 | ICE | NAT/Tarmoqlararo ekranni aylanib o‘tish yo‘lini qidiruvchi mexanizm. |
| 14 | SDP | Qurilma imkoniyatlarini tavsiflovchi protokol. |
| 15 | RTP | Real vaqtda ma’lumot uzatishning asosiy protokoli. |
| 16 | RTCP | RTP oqimi sifatini nazorat qiluvchi protokol. |
| 17 | AEC | Akustik aks-sadoni (echo) so‘ndirish texnologiyasi. |
| 18 | AGC | Mikrofon ovozini avtomatik tenglashtirish. |
| 19 | PTZ | Masofadan boshqariladigan kamera (Pan, Tilt, Zoom). |
| 20 | Full-Duplex | Bir vaqtning o‘zida ham gapirish, ham eshitish imkoniyati. |
| 21 | QoS | Video trafikka tarmoqda ustuvorlik berish (xizmati) sozlamasi. |
| 22 | Bandwidth | Internet kanalining o‘tkazuvchanlik qobiliyati. |
| 23 | E2EE | Faqat suhbatdoshlar tushunadigan o‘ta xavfsiz shifrlash. |
| 24 | Simulcast | Bir vaqtning o‘zida bir necha sifatda video yuborish. |
| 25 | SVC | Videoni qatlamlarga bo‘lib siqish texnologiyasi. |
| 26 | H.239 | Ikki tomonlama video (taqdimot + ma’ruzachi) protokoli. |
| 27 | SIP Trunk | Videokonferensiya aloqa tizimini shahar telefon liniyasiga bog‘lash kanali. |
| 28 | Gatekeeper | H.323 tarmog‘idagi dispetcher (administrator). |
| 29 | Transcoding | Videoni bir formatdan ikkinchisiga real vaqtda o‘girish. |
| 30 | Spatial Audio | Ovozni 3D hajmda (ekrandagi o‘ringa qarab) eshitish. |
| 31 | Frame Rate | Bir soniyada namoyish eriladigan kadrlar soni (FPS). |
| 32 | Resolution | Tasvirning aniqligi (720p, 1080p, 4K). |
| 33 | Lip Sync | Ovoz va tasvirning bir-biriga mos kelishi. |
| 34 | Echo Cancellation | Dinamikdan chiqqan ovozni mikrofondan o‘chirib tashlash. |
| 35 | Beamforming | Mikrofonning faqat gapirayotgan odamga fokuslanishi. |
| 36 | Noise Floor | Mikrofonning o‘zidan chiqadigan minimal shovqin. |
| 37 | Screen Sharing | Kompyuter ekranini boshqalarga ko‘rsatish. |
| 38 | Whiteboard | Virtual doskada birgalikda chizish imkoniyati. |
| 39 | Meeting ID | Konferensiyaga kirish uchun takrorlanmas raqam. |
| 40 | Waiting Room | Moderator ruxsat berguncha ishtirokchilar turadigan joy. |
| 41 | DTLS | WebRTC-da kalitlarni xavfsiz almashish protokoli. |
| 42 | SRTP | Shifrlangan real vaqtli ma’lumot uzatish protokoli. |
| 43 | Chroma Key | Yashil fonni o‘chirib, virtual rasm qo‘yish. |
| 44 | Burstiness | Tarmoqda ma’lumotlarning to‘satdan ko‘payib ketishi. |
| 45 | FEC | Yo‘qolgan paketlarni matematik tiklash usuli. |
| 46 | Interoperability | Turli tizimlarning (masalan, Zoom va Cisco) o‘zaro ishlashi. |
| 47 | LMS | Ta’limni boshqarish tizimi (Videokonferensiya aloqa bilan integratsiya qilinadi). |
| 48 | SIP Proxy | SIP so‘rovlarini yo‘naltiruvchi oraliq server. |
| 49 | Bitrate | Bir soniyada uzatiladigan ma’lumot hajmi (kbps/Mbps). |
| 50 | Latency Spike | Kechikishning kutilmaganda keskin ortib ketishi. |
| 51 | PAL | Fazasi o‘zgaruvchan qator (Phase Alternating Line) |
| 52 | NTSC | Milliy televideniye tizimi qo‘mitasi (National Television System Committee) |
| 53 | Full HD | To‘liq yuqori aniqlik (Full High Definition) hisoblanib unda piksellar soni: 1920x1080 (ya’ni, eniga 1920 ta, bo‘yiga 1080 ta nuqta). Ko‘pincha 1080p deb ham ataladi. |

❓ 1. Videokonferensiya aloqasi nima?

📖 Bu ikki yoki undan ortiq uzoqdagi abonentlar o‘rtasida real vaqt rejimida audio, video va ma’lumotlar almashish imkonini beruvchi interaktiv texnologiya hisoblanadi.

⭐ 2. VoIP (Voice over IP) nima?

📖 VoIP - bu ovozli signallarni raqamlashtirib, internet protokoli (IP) tarmog‘i orqali paketlar ko‘rinishida uzatish texnologiyasi. Bu an’anaviy telefon liniyalariga ehtiyojni yo‘qotadi.

❓ 3. Videokonferensiyada “Latency” (Kechikish) nima?

📖 Bu signalning bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib borishi uchun ketgan vaqt. Agar kechikish 150-200 ms dan oshsa, muloqotda uzilishlar sezila boshlaydi va odamlar bir-birining gapini bo‘lib qo‘yadi.

⭐ 4. “Jitter” tushunchasi nimani anglatadi?

📖 Jitter - bu ma’lumot paketlarining yetib kelish vaqtidagi tebranishlar (o‘zgaruvchanlik). Agar paketlar bir tekis kelmasa, video “qotib-qotib” qoladi yoki ovozda robotlashgan aks-sado paydo bo‘ladi.

❓ 5. “Echo Cancellation” (Aks-sadoni so‘ndirish) nega kerak?

📖 Bu karnaydan chiqayotgan ovoz mikrofon tomonidan qayta tutib olinishini to‘suvchi algoritm. Busiz foydalanuvchi o‘z ovozini bir necha soniya kechikish bilan qayta eshitadi, bu esa gapirishga xalaqit beradi.

⭐ 6. SIP (Session Initiation Protocol) nima?

📖 SIP - bu IP-tarmoqlarida aloqa seanslarini o‘rnatish, boshqarish va tugatish uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan signalizatsiya protokoli. U faqat “aloqa o‘rnatish” bilan shug‘ullanadi, ma’lumotni o‘zini (video va audio) boshqa protokollar uzatadi.

❓ 7. H.323 standarti nima?

📖 Bu ITU-T tomonidan ishlab chiqilgan eskiroq, ammo o‘ta ishonchli protokol. U ko‘proq professional apparatli (qurilmaga asoslangan) videokonferensiya aloqa tizimlarida (Polycom, Cisco apparat yechimlarida) ishlatiladi.

⭐ 8. WebRTC (Web Real-Time Communication) nima?

📖 WebRTC - bu brauzerlar (Chrome, Firefox) o‘rtasida hech qanday qo‘shimcha plaginlarsiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri video va audio aloqa o‘rnatish texnologiyasi. Google Meet va Telegram Web aynan shu texnologiya asosida ishlaydi.

❓ 9. RTP (Real-time Transport Protocol) vazifasi nima?

📖 RTP - bu audio va video ma’lumotlarni real vaqtda uzatuvchi asosiy protokol. U har bir paketga vaqt belgisi (timestamp) va tartib raqami qo‘shadi, bu esa brauzerga paketlarni to‘g‘ri tartibda yig‘ishga yordam beradi.

⭐ 10. SDP (Session Description Protocol) nima uchun kerak?

📖 Bu WebRTC yoki SIP muloqoti boshlanishidan oldin qurilmalarning imkoniyatlari haqidagi ma’lumot (masalan: “men qaysi kodeklarni tushunaman?”, “ekranim o‘lchami qanday?”) almashish imkonini beradi.

❓ 11. MCU (Multipoint Control Unit) nima?

📖 Bu markazlashtirilgan arxitektura hisoblanadi. Server barcha foydalanuvchilarning videosini qabul qiladi, ularni bitta virtual ishchi oynaga birlashtiradi va har bir kishiga tayyor bitta oqim qilib yuboradi. Bu foydalanuvchi kompyuterini ortiqcha yuklamadan ozod etadi, ammo server uchun juda og‘ir yuklanishni yuzaga kelishiga olib keladi.

⭐ 12. SFU (Selective Forwarding Unit) nima?

📖 Bu zamonaviyroq arxitektura (Zoom va Jitsi shunday ishlaydi). Server videolarni birlashtirmaydi, shunchaki ularni boshqalarga yo‘naltirib beradi. Foydalanuvchi bir vaqtning o‘zida bir nechta kichik oqimlarni qabul qiladi.

❓ 13. P2P (Peer-to-Peer) ulanish qachon ishlatiladi?

📖 Agar videokonferensiya jarayonida faqat ikki kishi bo‘lsa, ma’lumot serverga bormasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri brauzerdan brauzerga o‘tadi. Bu xavfsizlik va tezlikni ta’minlaydi.

⭐ 14. Video Kodek nima? (H.264, VP8, VP9)

📖 Kodek - bu videoni (kodlab) siquvchi va qayta (dekodlab) ochuvchi algoritm. Masalan, H.264 kodegi o‘ta ommabop, VP9 kodegi esa Google tomonidan yaratilgan bo‘lib, u internet tezligi past bo‘lganda ham yuqori sifatli videotasvir beradi.

❓ 15. Audio kodeklar (Opus, G.711) farqi?

📖 Opus - zamonaviy va eng yaxshi audio kodek bo‘lib, u inson ovozini ham, musiqani ham birdek sifatli uzata oladi. G.711 esa eski raqamli telefoniya standarti hisoblanadi.

⭐ 16. Bandwidth Adaptation nima?

📖 Bu tizimning internet tezligiga moslashishi. Agar internetingiz tezligi sekinlashsa, tizim videoni o‘chirmaydi, balki uning sifatini (resolution) pasaytiradi, natijada aloqa uzilmaydi.

❓ 17. Frame Rate (Kadrlar chastotasi) nima?

📖 Monitorda bir soniya ichida necha marta rasm almashishi (FPS). Videokonferensiya  aloqa uchun 15-30 FPS yetarli, ammo o‘yinlar yoki dinamik videolar uchun 60 FPS kerak bo‘ladi.

⭐ 18. ICE (Interactive Connectivity Establishment) nima?

📖 Bu ikki qurilma bir-birini internetda qanday topishini hal qiluvchi mexanizm. U NAT va tarmoqlararo ekranni aylanib o‘tish uchun yo‘l qidiradi.

❓ 19. STUN va TURN serverlari nima uchun kerak?

📖

- STUN: Qurilmaga o‘zining tashqi IP-manzilini bilishga yordam beradi.

- TURN: Agar qurilmalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lana olmasa, barcha ma’lumotlarni o‘zi orqali o‘tkazuvchi “rele” (relay) server hisoblanadi.

⭐ 20. Videokonferensiya tizimlarida End-to-End Encryption (E2EE) nima va u qanday ishlaydi.

📖 Bu shifrlash usuli bo‘lib, bu jarayonda faqat gaplashayotgan odamlardagina ushbu kalit bo‘ladi. Hatto konferensiya o‘tayotgan server (masalan, Zoom serveri) ham videoni ko‘ra olmaydi.

❓ 21. Jitsi Meet nima?

📖 Bu ochiq manbali (Open Source) videokonferensiya aloqa platformasi hisiblanadi. Jitsi Meetni kompaniyalar o‘zlarining lokal serverlariga o‘rnatib, mutlaqo maxfiy va xavfsiz videokonferensiya aloqa tizimini sozlashlari mumkin.

⭐ 22. Screen Sharing jarayoni (Ekran almashish) qanday ishlaydi?

📖 Brauzer videokamera oqimi o‘rniga, kompyuter ekranidan kelayotgan piksellar oqimini (MediaStream) raqamlashtiradi va tarmoqqa uzatishni amalga oshiradi

❓ 23. Foydalanuvchi internet tezligi yuqori bo‘lsa ham, video tasviri nega to‘lqinlanib yoki piksellarida kamchiliklar yuzaga keladi?

📖 Bu holat ko‘pincha internetning umumiy tezligiga (bandwidth) emas, balki Packet Loss (Paket yo‘qolishi) yoki Jitter muammosiga bog‘liq bo‘ladi. Videokonferensiya aloqa tizimlari UDP protokoli orqali ishlaydi. Agar tarmoqda 
2-3% dan ko‘p paket yo‘qolsa, video kodek (masalan, H.264) rasmdagi o‘zgarishlarni tiklay olmay qoladi. Natijada ekranda turli rangli kvadratchalar yoki tasvirning qotib qolishi kuzatiladi. Yechim: Wi-Fi o‘rniga simli (Ethernet) ulanishdan foydalanish yoki routerda QoS (Quality of Service) sozlamalarini yoqib, video trafikka yuqori ustuvorlik berish kerak.

⭐ 24. Packet Loss Concealment (PLC) texnologiyasi yo‘qolgan paketlar o‘rnini qanday (tiklaydi) to‘ldiradi?

📖 Bu xatoliklarni tuzatuvchi aqlli algoritm bo‘lib, u internetda yo‘qolgan kichik audio yoki video bo‘laklarini “bashorat qilish” orqali yaratadi. Audio holatida: Algoritm oldingi tovush to‘lqinini biroz cho‘zadi yoki silliqlaydi, natijada inson qulog‘i ovozdagi kichik uzilishni sezmaydi. Video holatida: Oldingi kadrning o‘zgarmagan qismlari takroran ko‘rsatiladi. Bu texnologiya bo‘lmasa, har bir yo‘qolgan paket audio va videoni keskin uzilib qolishiga sabab bo‘lar edi.

❓ 25. Asymmetric Bandwidth (Asimmetrik tezlik) konferensiya sifatiga qanday ta’sir qiladi?

📖 Ko‘pchilik foydalanuvchilar yuklash (Download) tezligiga e’tibor berishadi, ammo videokonferensiya aloqa uchun yuborish (Upload) tezligi birdek muhim. Agar sizning Upload tezligingiz past bo‘lsa, siz boshqalarni yaxshi ko‘rasiz (chunki Download yuqori), ammo boshqalar sizni juda sifatsiz va uzilishlar bilan ko‘rishadi. Tavsiya: HD sifatli video yuborish uchun kamida 3-4 Mbit barqaror Upload tarmoq tezligi talab qilinadi.

⭐ 26. Professional videokonferens-zallarda nega PTZ kameralar o‘rnatiladi?

📖 PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kameralar masofadan boshqariladigan mexanizmga ega bo‘lib, ular chapga-o‘ngga buriladi, yuqoriga-pastga egiladi va tasvirni sifatni yo‘qotmasdan yaqinlashtira oladigan mexanizmga ega hisoblanadi. Bu katta videokonferens-zallarda ma’ruzachining yuzini yoki taqdimot jarayonidagi byumlarni yaqindan ko‘rsatish uchun muhim sanaladi. Shuningdek, zamonaviy PTZ kameralar “Auto-framing” funksiyasi orqali gapirayotgan odamni avtomatik topib, kamerani unga qaratish imkoniyatiga ega.

❓ 27. Boundary Microphone (Chegara mikrofoni) va Ceiling Microphone Array farqi nimada?

📖

- Boundary Microphone: Stol ustiga qo‘yiladi. U stol yuzasidan qaytgan tovushlarni ham yig‘adi va 3-5 metr radiusdagi odamlarni yaxshi eshitadi.

- Ceiling Microphone Array: Shiftga o‘rnatiladi va u yuzlab kichik mikrofonlardan iborat. U “Beamforming” texnologiyasi orqali gapirayotgan odam turgan nuqtaga fokusini qaratadi va atrofidagi shovqinlarni (masalan, qog‘oz shitirlashi yoki stul g‘ijirlashi) filtrlaydi. Katta videokonferens-zallar uchun shiftga o‘rnatilgan mikrofon eng toza ovozni ta’minlaydi.

⭐ 28. Full-Duplex audio aloqa nima va u nega Half-Duplexdan afzal?

📖

- Half-Duplex audio: Xuddi ratsiya kabi - bir vaqtning o‘zida faqat bir kishi gapira oladi, ikkinchisi eshitishi kerak bo‘ladi.

- Full-Duplex audio: Ishtirokchilarning ikkalasi ham bir vaqtda bir-birlariga gapirishi va eshitishi mumkin. Videokonferensiya aloqa tizimi Full-Duplex rejimida bo‘lishi muloqotni tabiiy qilishga yordam beradi. Agar tizim Half-Duplex bo‘lsa, kimdir gapirayotganda sizning “Ha, tushundim” degan so‘zingiz uning ovozini uzib qo‘ygan bo‘lar edi.

❓ 29. WebRTC ulanish o‘rnatishda “Offer” va “Answer” (SDP almashinuvi) jarayoni qanday kechadi?

📖 Muloqot boshlanishidan oldin ikki brauzer bir-birining tili (kodeklar, tarmoq manzillari)ni tushunishi kerak.

- Birinchi brauzer “Offer” (Taklif) yaratadi: uning ichida u qo‘llaydigan video formatlar va tarmoq yo‘llari yozilgan bo‘ladi.

- Bu taklif server orqali ikkinchi brauzerga yuboriladi.

- Ikkinchi brauzer buni qabul qilib, o‘zining imkoniyatlari bilan solishtiradi va “Answer” (Javob) qaytaradi. Faqat ushbu “muloqat” muvaffaqiyatli o‘tsagina, video oqimni almashish boshlanadi.

⭐ 30. NAT va tarmoqlararo ekran orqali video signalni o‘tkazishda “STUN” va “TURN” qanday yordam beradi?

📖 Aksariyat kompyuterlar xususiy “yopiq” (Private) IP-manzilga ega.

- STUN: Dron uyingizni topishi uchun tashqi ko‘cha nomini aytgandek, STUN serveri qurilmaga uning tashqi Global IP-manzilini aytib beradi.

- TURN: Agar tarmqlararo ekran oq ro‘yxat rejimida ishlayotgan bo‘lsa va hech qanday signal o‘tmasa, TURN serveri ma’lumotni o‘zidan “transit” sifatida o‘tkazadi. Videokonferensiya aloqa tizimlarida 90% ulanishlar STUN orqali bo‘ladi, ammo eng qiyin holatlarda TURN yordamga keladi.

❓ 31. Simulcast texnologiyasi turli internet tezligiga ega foydalanuvchilar muammosini qanday hal qiladi?

📖 Tasavvur qiling, konferensiyada 10 kishi bor. Bittasining interneti o‘ta sekin. Simulcast texnologiyasi bo‘lmaganda, server hamma uchun sifatni tushirishga majbur bo‘lar edi. Simulcast texnologiyasi bilan esa ma’ruzachining brauzeri bir vaqtning o‘zida uch xil sifatda (4K, HD, 360p) video tasvirni yuboradi. Server esa interneti tez odamga 4K video tasvirni, interneti sekin odamga esa faqat 360p video tasvirni yo‘naltiradi. Bu har bir ishtirokchi uchun individual qulaylik yaratadi.

⭐ 32. Meeting Bombing (masalan, Zoom-bombing) hujumlaridan qanday himoyalanish mumkin?

📖 Bu ruxsat etilmagan foydalanuvchining konferensiyaga kirib, xalaqit berish jarayoni hisoblanadi. Himoya choralar:

- Har bir uchrashuv uchun individual (statik bo‘lmagan) ID ishlatish.

- Waiting Room (Kutish xonasi) funksiyasini yoqish - moderator har bir kishini tanib, keyin ulanishga ruxsat beradi.

- Konferensiya boshlangach, “Lock Meeting” tugmasi orqali yangi ishtirokchilar kirishini butunlay yopishi ham mumkin.

❓ 33. End-to-End Encryption (E2EE) yoqilganda qaysi funksiyalar ishlamay qoladi?

📖 E2EE o‘ta xavfsiz, ammo uning salbiy tomonlari ham bor. Ma’lumotlar faqat foydalanuvchi qurilmasida shifrlangani uchun, server ularni o‘qiy olmaydi. Natijada quyidagilar ishlamay qolishi mumkin:

- Serverda videoni yozib olish (Cloud Recording).

- Telefonda qo‘ng‘iroq qilib ulanish (PSTN dial-in).

- Jonli subtitrlar (Closed Captioning) va avtomatik tarjima. Chunki bu funksiyalar uchun server videoni ko‘rishi va tahlil qilishi shart hisoblanadi.

❓ 34. H.264 (AVC) va H.265 (HEVC) kodeklari o‘rtasidagi real amaliy farq nimada?

📖 H.265 kodeki H.264 ga qaraganda videoni 50% samaraliroq siqadi. Ya’ni, bir xil sifatdagi tasvirni uzatish uchun H.265 ikki barobar kamroq internet trafigini talab qiladi. Amaliyotda 4K formatda konferensiya o‘tkazmoqchi bo‘lsangiz, H.265 kodegi kerak bo‘ladi. Biroq, H.265 kodegini siqish va qayta ochish uchun kompyuterdan juda katta protsessor quvvati talab qilinadi. Shu sababli, eskiroq noutbuklarda H.265 ishlatilsa, kompyuter qizib ketishi yoki video qotishi mumkin. Ko‘p tizimlar (masalan, Zoom) hali ham moslashuvchanlik uchun H.264 dan foydalanadi.

⭐ 35. SVC (Scalable Video Coding) texnologiyasi an’anaviy video uzatishdan nimasi bilan ustun?

📖 An’anaviy tizimlarda bitta video oqimi yuboriladi. Agar internet biroz sekinlashsa, butun kadr buziladi. SVC tizimida esa video bir nechta qatlamlarga (Base layer va Enhancement layers) bo‘lingan holda uzatiladi.

- Base Layer: Tasvirning eng minimal, past sifati.

- Enhancement Layers: Tasvirga aniqlik va rang qo‘shuvchi qo‘shimcha qatlamlar. Agar internetingiz yomonlashsa, tizim shunchaki yuqori qatlamlarni tashlab yuboradi va sizga faqat “Base Layer”ni ko‘rsatadi. Natijada aloqa uzilmaydi, faqat sifat biroz pasayadi.

❓ 36. Video tasvirdagi Jello Effect nima va u nega paydo bo‘ladi?

📖 Bu asosan arzonroq veb-kameralarda yoki smartfonlarda uchraydi. Kamera datchigi (sensor) butun tasvirni bir vaqtda emas, balki qatorma-qator (Rolling Shutter) o‘qiydi. Agar kamera qaltirasa yoki harakat tez bo‘lsa, tasvir “gelatin” kabi qiyshayib ko‘rinadi. Professional videokonferensiya aloqa kameralarida (Global Shutter) bu muammo bo‘lmaydi, chunki ular butun kadrni bir millisekundda suratga oladi.

⭐ 37. Dual Streaming (H.239 yoki BFCP) rejimi qanday ishlaydi?

📖 Bu professional konferensiyalarda bir vaqtning o‘zida ham ma’ruzachining yuzini, ham uning taqdimotini (slaydlarini) alohida-alohida va yuqori sifatda ko‘rish imkonini beradi. Tizim ikkita mustaqil video oqimini ochadi. Bu juda muhim, chunki ma’ruzachining yuzi 15 FPS (past tezlikda) bo‘lishi mumkin, lekin slaydlar ichidagi mayda yozuvlar o‘ta aniq (High Resolution) bo‘lishi shart.

❓ 38. “SIP Trunking” videokonferensiya tizimini tashqi dunyo bilan qanday bog‘laydi?

📖 Tasavvur qiling, sizda kompaniya ichki Zoom/Teams tizimi bor. SIP Trunking orqali siz bu tizimni an’anaviy telefon liniyalariga bog‘laysiz. Maliy misol sifatida Interneti yo‘q bo‘lgan hamkoringiz oddiy uy telefoni orqali sizning video-konferensiyangizga faqat audio formatida ulanishi mumkin bo‘ladi. U maxsus raqamni teradi, SIP server esa uning analog ovozini raqamli IP paketlarga aylantirib, sizning konferensiyangizga qo‘shadi.

⭐ 39. Gatekeeper (H.323 tarmog‘ida) va SIP Proxy o‘rtasidagi farq nimada?

📖 Ikkalasi ham tarmoq dispetcheri vazifasini bajaradi:

- Gatekeeper: H.323 tizimida ishlaydi. U qurilmalarning IP manzillarini boshqaradi, ruxsatlarni tekshiradi va tarmoq yuklamasini (bandwidth management) nazorat qiladi.

- SIP Proxy: SIP tizimida so‘rovlarni kerakli manzilga yo‘naltiradi. Professional darajadagi videokonferensiya klasterida 1000 ta terminal bo‘lsa, busiz aloqa o‘rnatish tartibsiz bo‘lib ketadi (kim qaysi IP manzilda ekanini bilib bo‘lmaydi).

❓ 40. Signaling Server WebRTC arxitekturasida nega o‘zi ma'lumot uzatmaydi?

📖 WebRTC standartida signaling (Signal almashish) qanday amalga oshishi aniq belgilanmagan. Signaling server faqat tanishishtiruvchi vazifasini bajaradi. U ikki kishiga bir-birining IP-manzilini beradi xolos. Video va audio ma’lumotlar esa server orqali emas, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanuvchilar o‘rtasida (P2P) trafik o‘tadi. Bu serverga bo‘lgan yuklamani kamaytiradi va maxfiylikni oshiradi.

⭐ 41. TURN serveridan foydalanish nega qimmatga tushadi?

📖 STUN serveri bepul bo‘lishi mumkin, chunki u faqat kichik bir IP-manzilni aytadi. TURN serveri esa butun video-trafikni (gigabaytlab ma’lumotni) o‘zidan o‘tkazadi. Agar sizning ilovangizda 1000 kishi gaplashsa va ularning tarmoqlari kuchli himoyalangan bo‘lsa (ya’ni TURN orqali o‘tishga majbur bo‘lishsa), sizga o‘ta kuchli va qimmat server infratuzilmasi kerak bo‘ladi.

❓ 42. Data Channels WebRTC-da video va audiodan tashqari nima uchun kerak?

📖 WebRTC nafaqat video va audio, balki ixtiyoriy ma’lumotlarni ham o‘ta tezkorda uzata oladi. Amaliy misol sifatida videokonferensiya vaqtida fayl almashish, matnli chat, yoki ma’ruzachining sichqonchasi qayerda turganini ko‘rsatuvchi koordinatalar aynan Data Channel orqali yuboriladi.

⭐ 43. Differentiated Services (DiffServ/DSCP) tarmoqda videoni qanday himoya qiladi?

📖 Router orqali o‘tayotgan har bir paketning yorlig‘i (tag) bo‘ladi. DSCP sozlamasi orqali video paketlarga “VIP” maqomi beriladi. Agar tarmoqda yuklama oshsa (masalan, kimdir katta fayl yuklay boshlasa), router birinchi bo‘lib fayl paketlarini sekinlashtiradi, lekin video paketlarini navbatsiz o‘tkazib yuboradi. Bu konferensiya vaqtida ovoz uzilmasligini kafolatlaydi.

❓ 44. Adaptive Bitrate (ABR) mexanizmi qanday ishlaydi?

📖 Tizim har 2-3 soniyada internet tezligini teslab ko‘radi. Agar u paketlar kechikayotganini sezsa, kodekka sifatni tushir degan buyruq beradi. Sifat tushishi - kadrlar sonini kamaytirish yoki tasvir o‘lchamini (masalan, 720p dan 360p ga) o‘zgartirish orqali amalga oshadi. Bu aloqani saqlab qolishning eng samarali yo‘li hisoblanadi.

❓ 45. Sun’iy intellekt yordamida Background Noise Suppression (Shovqinni so‘ndirish) an’anaviy usullardan nimasi bilan farq qiladi?

📖 An’anaviy usullar ma’lum bir chastotadagi doimiy shovqinlarni (masalan, konditsioner g‘uvullashi) filtrlaydi. Sun’iy intellekt (Deep Learning) texnologiyasi esa maxsus neyron tarmoqlar inson ovozi va shovqin (it vovillashi, klaviatura taqillashi, chaqaloq yig‘isi) farqini o‘rganadi. Sun’iy intellekt ovoz oqimidan faqat inson nutqiga tegishli to‘lqinlarni ajratib oladi va qolganlarini 99% gacha o‘chirib tashlaydi. Bu hatto qurilish maydonchasida turib ham xuddi studiyadagidek gaplashish imkonini beradi.

⭐ 46. Eye Contact Correction (Nigohni to‘g‘rilash) texnologiyasi qanday muammoni hal qiladi?

📖 Videokonferensiya jarayonida biz ekrandagi suhbatdoshga qaraymiz, lekin kamera odatda ekranning tepasida joylashgan bo‘ladi. Natijada suhbatdoshga biz pastga qarab turgandek ko‘rinamiz. Sun’iy intellekt texnologiyasi yechimi esa neyron tarmoqqa real vaqtda ko‘z qorachiqlari holatini o‘zgartirib, ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri kameraga (ya’ni suhbatdoshning ko‘ziga) qarab turgandek qilib vizual ravishda to‘g‘rilaydi. Bu muloqotda ishonch va psixologik yaqinlikni oshiradi.

❓ 47. Virtual fon texnologiyasida Chroma Key va AI Segmentationning farqi nimada?

📖

- Chroma Key: Orqada bir xil rangli (odatda yashil) mato bo‘lishini talab qiladi. Dastur shu rangni o‘chirib, o‘rniga rasm qo‘yadi.

- AI Segmentation: Neyron tarmoq har bir kadrda inson tanasi konturini (shaklini) qidiradi va uni orqa fondan ajratadi. Bunda yashil fon shart emas, sun’iy intellekt hatto chalkash xonada ham insonni aniq qirqib oladi.

⭐ 48. Cascading MCU (Kaskadli serverlar) arxitekturasi nega yirik tashkilotlar uchun muhim?

📖 Agar konferensiya bir vaqtning o‘zida turli mamlakatlarda o‘tayotgan bo‘lsa, barcha foydalanuvchilarni bitta markaziy serverga (masalan, AQSHga) ulash katta kechikishlarga olib keladi. Kaskadlash esa har bir hududda (Toshkent, London, Nyu-York) o‘zining mahalliy MCU serveri bo‘ladi. Mahalliy foydalanuvchilar o‘z serveriga ulanadi, serverlar esa o‘zaro bitta magistral kanal orqali bog‘lanadi. Bu xalqaro trafikni tejaydi va kechikishni kamaytiradi.

❓ 49. Cloud-Bursting videokonferensiya servislarida qanday ishlaydi?

📖 Tasavvur qiling, kompaniyaning o‘z serveri bor va u bir vaqtda 500 kishini ko‘tara oladi. Kutilmaganda 600 kishi ulanmoqchi bo‘lsa, tizim qolgan 100 kishini avtomatik ravishda bulutli serverlarga (masalan, AWS yoki Azure) yo‘naltiradi. Bu foydalanuvchilar uchun sezilarsiz o‘tadi va tizimni qotib qolishi va xizmat ko‘rsatishdan bosh tortishini oldini oladi.

⭐ 50. Spatial Audio (Fazoiy audio) konferensiyalarda nima uchun kerak?

📖 Oddiy konferensiyalarda hamma ovoz markazdan keladi, bu esa bir necha kishi baravar gapirganda tushunarsiz shovqin hosil qiladi. Spatial Audio texnologiyasi esa har bir ishtirokchining ovozi uning ekrandagi o‘rniga qarab joylashtiriladi. Agar odam ekranning chap burchagida bo‘lsa, uning ovozi sizning chap qulog‘ingizga ko‘proq eshitiladi. Bu inson miyasiga kim gapirayotganini tezroq ajratishga va charchoqni kamaytirishga yordam beradi.

❓ 51. Acoustic Fencing (Akustik to‘siq) texnologiyasi ochiq ofislarda qanday yordam beradi?

📖 Bu professional mikrofonlar tizimi bo‘lib, ular kamera ko‘rib turgan ma’lum bir burchak (masalan, 90 daraja) ichidagi ovozlarni yig‘adi. Agar o‘sha burchakdan tashqarida (masalan, yoningizdagi stolda) kimdir baland ovozda gapirsa, mikrofon uni umuman eshitmaydi. Bu xuddi ko‘rinmas shisha devor ichida o‘tirgandek effekt beradi.

⭐ 52. Dual-Stack (SIP va H.323) qo‘llab-quvvatlaydigan terminallar nega qimmat turadi?

📖 SIP - bu zamonaviy, veb-tizimlarga yo‘naltirilgan protocol hisoblanadi. H.323 - bu murakkab, klassik telekommunikatsiya protokoli. Ushbu ikki texnologiya (til) bir-biri bilan bevosita gaplasha olmaydi. Dual-stack qurilmalar ichida o‘ta murakkab transcoding va translatsiya tizimlari mavjud bo‘ladi, ular real vaqtda bir protokolni ikkinchisiga o‘giradi. Bu esa o‘ta kuchli apparatli resurslarni talab qiladi.

❓ 53. Keep-Alive paketlari videokonferensiya aloqa tizimlarida ulanishni qanday saqlab turadi?

📖 Agar tarmoqda ma’lum vaqt ma’lumot uzatilmasa, ko‘pgina routerlar xavfsizlik uchun ulanishni yopib qo‘yishi mumkin. Keep-Alive paketlari esa tizim har 15-30 soniyada men shu yerdaman degan kichik, ko‘rinmas paketlarni yuborib turadi. Bu aloqa kanalini “qaynoq” holatda ushlab turadi va kutilmagan uzilishlarning oldini oladi.

⭐ 54. Annotation (Belgilash) funksiyasi ekran almashish vaqtida qanday amalga oshiriladi?

📖 Bu murakkab sinxronizatsiya jarayoni. Birinchi foydalanuvchi ekranda chiziq chizganda, video o‘zgarmaydi. Buning o‘rniga, chiziqning koordinatalari 
(X, Y nuqtalari) WebRTC Data Channel orqali barcha ishtirokchilarga yuboriladi. Ishtirokchilarning brauzeri bu koordinatalarni qabul qilib, o‘z ekranlari ustidagi shaffof qatlamda (Canvas) o‘sha chiziqni darhol chizib beradi.

❓ 55. Videokonferensiyada bobotlashgan ovoz (Metallic sound) nega paydo bo‘ladi va uni qanday tuzatish mumkin?

📖 Bu muammo odatda Jitter Buffer bilan bog‘liq. Internet paketlari tartibsiz kelganda (ba’zilari tez, ba’zilari kechikib), audio-pleyerni boshqaruvchi tizim paketlarni kutishga majbur bo‘ladi. Agar kutish vaqti cho‘zilib ketsa, tizim tovush to‘lqinini kesib yoki cho‘zib yuboradi, bu esa inson qulog‘iga metall yoki robot ovozidek eshitiladi. Bunga amaliy misol qilib routerda Bufferbloatni kamaytirish va internet provayderdan ulanishning barqarorligini (Pingni) tekshirishni so‘rash kerak. Shuningdek, fonda ishlayotgan barcha katta imternet yuklamali dasturlarni to‘xtatish shart.

⭐ 56. Packet Loss (Paket yo‘qolishi) 5% dan oshsa, nima uchun faqat video qotadi, ovoz esa eshitilaveradi?

📖 Bu videokonferensiya aloqa tizimlarining ustuvorlik algoritmi bilan bog‘liq. Audio ma’lumotlar hajmi juda kichik (masalan, 32-64 kbps), video esa juda katta (3-4 Mbps). Tizim birinchi navbatda audio paketlarini himoya qiladi. Agar tarmoq yomonlashsa, tizim video o‘chsa ham, muloqot to‘xtamasin degan tamoyil asosida videoni to‘xtatadi (chunki yo‘qolgan video paketlarini tiklash qiyin), ammo audio uchun yetarli bo‘lgan tezligi past tarqmoqdan foydalanishda davom etadi.

❓ 57. Wi-Fi orqali videokonferensiya tashkil qilganda mikroto‘lqinli xalaqit qanday ta’sir qiladi?

📖 Bu real hayotda ko‘p uchraydi. Eski 2.4 GHz Wi-Fi chastotasi va oddiy oshxonadagi mikroto‘lqinli pechlar bitta to‘lqin uzunligida ishlaydi. Agar siz routerga yaqin joyda oshxonadagi pechni yoqsangiz, u Wi-Fi signalini butunlay bosib qo‘yishi mumkin. Natijada sizda kutilmagan uzilish sodir bo‘ladi. Professional videokonferensiya aloqa tizimlari uchun doimo 5 GHz Wi-Fi yoki eng yaxshisi Ethernet kabelga asoslangan ulanishidan foydalanish tavsiya etiladi.

⭐ 58. Automatic Gain Control (AGC) funksiyasi konferensiyada qatnashchilarni nega asabiylashtirishi mumkin?

📖 Automatic Gain Control mikrofonga kelayotgan ovoz balandligini avtomatik tenglashtirishga harakat qiladi. Agar xonada sukunat bo‘lsa, AGC mikrofoni sezgirligini maksimalga ko‘tarib yuboradi. Natijada uzoqdagi mashina ovozi, konditsioner g‘uvullashi yoki kimdir qog‘oz shitirlatishi juda baland eshitiladi. Professional studiya sharoitida Automatic Gain Controlni o‘chirib, ovoz balandligini (Gain) qo‘lda bir marta ideal darajaga sozlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

❓ 59. Oq rang balansi noto‘g‘ri bo‘lsa, tasvir qanday o‘zgaradi?

📖 Agar xonadagi chiroqlar sariq bo‘lsa, kamera esa ko‘k nurga sozlangan bo‘lsa, foydalanuvchining yuzi g‘ayritabiiy ko‘rinadi. Ko‘p veb-kameralar buni avtomatik bajaradi, ammo yorug‘lik o‘zgarganda (masalan, derazadan quyosh tushganda) kamera adashib qolishi mumkin. Shuning uchun professional kameralarda oq rang balansini qo‘lda bitta standartga qotirib qo‘yish tasvir barqarorligini ta’minlaydi.

⭐ 60. Symmetric NAT WebRTC uchun nega eng katta to‘siq hisoblanadi?

📖 Bu o‘ta kuchli himoyalangan korporativ tarmoqlarda uchraydi. Oddiy NATda siz bir marta tashqi portni bilsangiz, u o‘zgarmaydi. Symmetric NAT esa har bir yangi ulanish uchun yangi port ochadi. Natijada STUN serveri bergan manzil ishlamay qoladi. Bunday holatda WebRTC ulanishining yagona yo‘li - TURN serveridan foydalanish kerak bo‘ladi. Bu tarmoq ma’muri uchun qo‘shimcha xarajat va server yuklamasini bildiradi.

❓ 61. DTLS-SRTP shifrlashi WebRTCda qanday xavfsizlikni kafolatlaydi?

📖 WebRTCda video va audio ochiq holda uzatilmaydi.

- DTLS: Ulanish o‘rnatilayotgan vaqtda ikki foydalanuvchi o‘rtasida shifrlash kalitlarini almashishni nazorat qiladi.

- SRTP (Secure Real-time Transport Protocol): Ma’lumotning o‘zini (video piksellari va audio bitlarini) shifrlab uzatadi. Bu jarayon bitta paket darajasida amalga oshiriladi, ya’ni xaker paketni tutib olsa ham, uning ichidan tasvirni tiklay olmaydi.

⭐ 62. Virtual Breakout Rooms (Kichik guruhlarga bo‘linish) texnik jihatdan qanday amalga oshiriladi?

📖 Bu server darajasidagi mantiqiy bo‘linish hisoblanadi. SFU serveri asosiy konferensiya identifikatorini (ID) vaqtinchalik bir nechta sub-identifikatorlarga ajratadi. Foydalanuvchi asosiy xonadan chiqib, kichik xonaga o‘tganda, uning brauzeri yangi oqimni (stream) qabul qila boshlaydi, ammo avvalgi ulanish uzilmaydi (yashirin qoladi). Bu moderatorga barcha xonalarni bir vaqtda kuzatish va xabarlarni hamma uchun birdaniga yuborish imkonini beradi.

❓ 63. Videokonferensiyada Latency vs Quality (Kechikish va Sifat) balansi qanday saqlanadi?

📖 Bu videokonferensiya jarayonida doimiy kechadigan kurash hisoblanadi. Sifatni oshirish uchun kodek ko‘proq ma’lumotni siqishi kerak, bu esa vaqt oladi. Agar videokonferensiya interaktiv bo‘lsa (chat, savol-javob), tizim kechikishni kamaytirish uchun sifatni biroz tushiradi. Agar tizim shunchaki vebinar (bir tomonlama translyatsiya) bo‘lsa, u sifatni maksimal qiladi va videoni 5-10 soniya kechikish (Buffer ushlab turish) bilan ko‘rsatadi, chunki bu holatda foydalanuvchi uchun real vaqtda javob qaytarish muhim emas.

⭐ 64. Professional videokonferensiya aloqa terminallari (Cisco, Poly) nega oddiy kuchli kompyuterdan yaxshiroq?

📖 Ularning ichida maxsus DSP (Digital Signal Processor) chiplari mavjud bo‘ladi. Oddiy kompyuter protsessori (CPU) ko‘p vazifali  bo‘lsa, DSP chiplari faqat videoni siqish va audioni qayta ishlash uchun sozlangan. Natijada apparatli terminal kompyuterga qaraganda videoni tezroq siqadi, aks-sadoni yaxshiroq so‘ndiradi va videokonferensiya arayoni tasvirlar yuqotishlarsiz barqaror ishlay oladi (kompyuter kabi qotib qolmaydi).

❓ 65. Lip Sync (Ovoz va lab harakati mos kelmasligi) muammosi nima uchun paydo bo‘ladi?

📖 Video va audio ma’lumotlar tarmoq orqali alohida oqimlarda uzatiladi. Videoni siqish va ochish (decoding) audionikiga qaraganda ko‘proq vaqt va protsessor quvvatini talab qiladi. Natijada ovoz tasvirdan o‘zib ketishi mumkin. RTP protokoli ichidagi RTCP (RTP Control Protocol) orqali har bir paketga vaqt belgisi (timestamp) qo‘yiladi. Qabul qiluvchi qurilma ushbu belgilar yordamida videoni kutib turadi va ovozni tasvir bilan sinxiron namoyish etadi. Agar noutbukingiz o‘ta kuchsiz bo‘lsa, u videoni qayta ishlashga ulgurmaydi va Lip Sync buziladi.

⭐ 66. Soatlar tafovuti (Clock Drift) uzoq davom etgan konferensiyalarga qanday ta’sir qiladi?

📖 Har bir qurilmaning o‘z ichki kristalli generatori (soati) bor va ular millisekund darajasida farq qilishi mumkin. Agar konferensiya 3-4 soat davom etsa, jo‘natuvchi va qabul qiluvchi soatlari o‘rtasidagi farq yig‘ilib, ovozning uzilishiga yoki tasvirning sekinlashishiga olib keladi. Zamonaviy videokonferensiya aloqa tizimlari vaqtinchalik xotira (buffer) hajmini dinamik o‘zgartirish orqali ushbu tafovutni real vaqtda kompensatsiya qilib boradi.

❓ 67. 5G tarmog‘i videokonferensiyalarda qanday inqilobni yuzaga keltiradi?

📖 5G nafaqat tezlik, balki o‘ta past kechikish (Ultra-Low Latency) va ko‘p sonli qurilmalarni bir vaqtda ulash imkonini beradi. 5G yordamida mobil qurilmalarda 4K va hatto 8K formatdagi videolarni hech qanday kechikishlarsiz uzatish mumkin bo‘ladi. Bu ayniqsa masofaviy jarrohlik amaliyoti yoki dronlarni video orqali real vaqtda boshqarishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

⭐ 68. Golografik videokonferensiya oddiy videodan nimasi bilan farq qiladi?

📖 Golografik aloqada suhbatdoshning 2D tasviri emas, balki uning 3D hajmdagi nusxasi (avatar yoki gologrammasi) uzatiladi. Buning uchun foydalanuvchi atrofida o‘nlab kameralar (Volumetric Capture) o‘rnatiladi. Qabul qiluvchi esa maxsus ko‘zoynaklar (AR/VR) yoki lazerli gologramma proyektorlari orqali suhbatdoshni o‘z xonasida turgandek his qiladi.

❓ 69. WebRTC Leak (IP-manzil sizib chiqishi) nima va u nega xavfli?

📖 WebRTC ulanishni o‘rnatish uchun qurilmaning barcha IP-manzillarini (shu jumladan VPN orqasidagi haqiqiy IP-ni ham) STUN serveriga yuboradi. Agar xavfsizlik choralari ko‘rilmasa, veb-sayt foydalanuvchining yashirin joylashuvini bilib olishi mumkin. Brauzer sozlamalarida “mDNS” texnologiyasini yoqish kerak, shunda WebRTC haqiqiy IP o‘rniga shifrlangan identifikatorni uzatadi.

⭐ 70. Nega Jitsi Meet kabi tizimlar Docker konteynerlarida o‘rnatilishi tavsiya etiladi?

📖 Videokonferensiya aloqa tizimi faqat bitta dastur emas, u bir nechta komponentlardan (Videobridge, Jicofo, Prosody) iborat. Docker har bir komponentni alohida muhitda saqlaydi. Agar bitta komponent (masalan, chat servisi) buzilsa, u butun video aloqani to‘xtatib qo‘ymaydi. Shuningdek, Docker orqali tizimni bir nechta serverlarga masshtablashtirish osonroq.

❓ 71 Ekranni almashish (Screen Sharing) vaqtida matnlar nega xira ko‘rinadi?

📖 Bu video kodekning (Harakat) ustuvorligiga sozlanganidan bo‘ladi. Videoda harakat muhim, matnda esa aniqlik. Dastur sozlamalaridan “Optimize for Text” yoki “Optimize for Static Images” rejimini tanlash kerak. Bunda tizim kadrlar sonini (FPS) 5 tagacha tushiradi, lekin har bir kadrning aniqligini maksimal darajaga ko‘taradi.

⭐ 72. Majlislar zalida Acoustic Feedback (G‘uvullash) qanday to‘xtatiladi?

📖 Bu mikrofon va karnay bir-biriga yaqin turganda ovoz aylanishidan paydo bo‘ladi. Professional videokonferensiya aloqa tizimlarida AEC (Acoustic Echo Cancellation) bloklari bo‘ladi. Ular karnayga borayotgan raqamli signalni mikrofondan kelayotgan signal bilan solishtiradi va bir xil to‘lqinlarni olib tashlaydi.

❓ 73. Nega videokonferensiya yozuvlari ba’zan o‘zi to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki serverda yozib olinadi?

📖 Mahalliy yozib olish (Local Recording) sizning kompyuteringiz resurslarini (CPU va Disk) ishlatadi. Agar kompyuteringiz kuchsiz bo‘lsa, yozuv sifati yomon bo‘ladi. Bulutli yozuib olish serverga kelayotgan barcha oqimlarni serverning o‘zida birlashtiradi. Bu foydalanuvchiga hech qanday og‘irlikni yuklamaydi va video yozuvni istalgan qurilmadan havola orqali ko‘rish imkonini beradi. Shuningdek, server video yozuv vaqtida ishtirokchilarning ismlarini va chat xabarlarini ham metadata sifatida yozib keta oladi.

⭐ 74. Video yozuvlar uchun MP4 formati MKV yoki AVI dan ko‘ra ko‘proq ishlatiladi?

📖 MP4 (H.264) - bu universal konteyner hisoblanadi. U barcha brauzerlar, smartfonlar va Smart TV-lar tomonidan qo‘shimcha kodeklarsiz oq‘llab-quvvatlanadi. MKV ko‘proq funksiyalarga ega bo‘lsada (ko‘p tilli audio yo‘laklar), uni veb-brauzerda to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatish qiyinroq kechadi. Videokonferensiya aloqa tizimlari uchun ochilish tezligi va moslashuvchanlik hamma narsadan ustun hisoblanadi.

❓ 75. Shovqin darvozasi (Gating) texnologiyasi audio sifatini qanday yaxshilaydi?

📖 Bu texnologiya mikrofonni faqat ma’lum bir balandlikdagi ovoz (inson nutqi) kelgandagina ochadi. Agar siz gapirmayotgan bo‘lsangiz va xonada faqat past darajadagi fon shovqini bo‘lsa, mikrofon o‘zini-o‘zi Mute (o‘chirib qo‘yadi) qiladi. Bu konferensiyada o‘nlab odamlar bo‘lganda, ularning uyidagi fon shovqinlari birikib, umumiy shovqin hosil qilmasligi uchun juda muhim.

⭐ 76. O‘z ovozini eshitish (Side-tone) funksiyasi quloqchinlarda nega kerak?

📖 Yopiq turdagi professional quloqchinlarda odam o‘z ovozini eshitmaydi va beixtiyor baqirib gapira boshlaydi. Side-tone funksiyasi sizning ovozingizni mikrofondan olib, juda past darajada quloqchiningizga qaytaradi. Bu insonning o‘z ovoz balandligini tabiiy nazorat qilishiga yordam beradi va uzoq muloqotda charchoqni kamaytiradi.

❓ 77. Traceroute buyrug‘i videokonferensiyadagi uzilishlarni topishda qanday foydalaniladi?

📖 Agar aloqa yomon bo‘lsa, muammo sizda yoki serverda ekanini bilish kerak. Traceroute sizdan servergacha bo‘lgan barcha sakrashlarni (hops) ko‘rsatadi. Agar 3-4 chi sakrashda kechikish (ms) keskin ortsa, demak muammo sizning provayderingizning magistral kanallarida. Agar faqat oxirgi nuqtada kechikish bo‘lsa, demak server yuklamani ko‘tara olmayapti.

⭐ 78. Videokonferensiya aloqa tizimlarida Port Triggering va Static Port Mappingning farqi nimada?

📖

- Static Mapping: Routerda ma’lum bir portni (masalan, UDP 5060) doimiy bitta kompyuterga bog‘lab qo‘yish.

- Port Triggering: Dinamikroq usul bo‘lib, u portni faqat dastur ishga tushganda va so‘rov yuborgandagina ochadi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan yaxshiroq, chunki portlar doimiy ochiq turmaydi.

❓ 79. Teletibbiyot uchun videokonferensiya aloqa tizimlarida qaysi ko‘rsatkich eng muhim?

📖 Bu yerda rang aniqligi (Color Accuracy) va tasvirning yuqori ruxsati (High Resolution) birinchi o‘rinda turadi. Masalan, shifokor bemorning terisidagi rang o‘zgarishini ko‘rishi uchun video kodek ranglarni buzmasdan (4:4:4 chroma subsampling) uzatishi shart. Oddiy konferensiya tizimlari trafikni tejash uchun ranglarni siqib yuboradi, bu esa tibbiy diagnostika uchun yaroqsiz bo‘lishi mumkin.

⭐ 80. Masofaviy ta’limda LMS Integration (Moodle, Canvas) qanday ishlaydi?

📖 Videokonferensiya aloqa tizimi (masalan, BigBlueButton yoki Zoom) LTI (Learning Tools Interoperability) protokoli orqali dars jadvali bilan bog‘lanadi. Talaba o‘quv portaliga kirishi bilan “Darsga kirish” tugmasini bosadi va tizim uni avtomatik taniydi (SSO - Single Sign On), uning ism-familiyasi va roli (talaba yoki o‘qituvchi) avtomatik o‘tadi.

❓ 81. Apparatli tezlatish (Hardware Acceleration) brauzer sozlamalarida nega yoqilgan bo‘lishi kerak?

📖 Agar bu funksiya o‘chiq bo‘lsa, videoni ochish (decoding) vazifasi markaziy protsessorga (CPU) yuklama sifatida tushadi. Agar u yoqiq bo‘lsa, bu ishni videokarta (GPU) bajaradi. GPU videoni qayta ishlash uchun maxsus yaratilgani sababli, u buni tezroq va kamroq energiya sarflab bajaradi. Natijada noutbukingiz qizimaydi va video qotmaydi.

⭐ 82. Fixed Focus va Auto Focus veb-kameralari o‘rtasidagi qanday farq mavjud?

📖

- Fixed Focus: Fokus masofasi o‘zgarmas (odatda 50 sm dan cheksizlikkacha). Bu arzonroq va doimo fokusda turadi, ammo juda yaqin kelgan narsani xira ko‘rsatadi.

- Auto Focus: Obyektivni harakatlantirib, fokusni sizning yuzingizga to‘g‘rilaydi. Agar siz doim qimirlab tursangiz yoki qo‘lingizda biror narsani yaqindan ko‘rsatmoqchi bo‘lsangiz, bu juda qulay.

❓ 83. H.460 protokoli professional videokonferensiya aloqa qurilmalari uchun nima beradi?

📖 Professional terminallar (Poly, Cisco) korporativ tarmoqlararo ekranlar ortida turadi. H.460 - bu maxsus standart bo‘lib, u H.323 paketlarini tarmoqlararo ekran orqali hech qanday portlarni qo‘lda ochmasdan “o‘tishi” imkonini beradi.

⭐ 84. Whitelisting IP xavfsizlik uchun qanchalik muhim?

📖 Agar kompaniya ichida maxfiy konferensiya o‘tkazilsa, tizimni faqat ma’lum bir IP-manzillar (masalan, faqat ofis IP-lari) orqali kirishga sozlash mumkin. Bu dunyoning boshqa nuqtasidan kimdir havola va parolni o‘g‘irlasa ham, konferensiyaga kira olmasligini kafolatlaydi.

❓ 85. SIP-TLS nima uchun kerak?

📖 SIP protokoli standart holatda barcha buyruqlarni (kim kimga qo‘ng‘iroq qilyapti, telefon raqamlar) ochiq matn ko‘rinishida yuboradi. SIP-TLS bu ma’lumotlarni shifrlaydi, natijada xaker qo‘ng‘iroqlarni boshqarish buyruqlarini tutib ololmaydi.

⭐ 86. Nega ba’zan videokonferensiya jarayonida ekran almashish (screen share) ishlaydi, ammo o‘zining kamerasi ishlamaydi?

📖 Buning sababi - brauzer yoki operatsion tizim darajasidagi ruxsatlar hisoblanadi. Ba’zan antivirus yoki “Xususiy” sozlamalar kameradan foydalanishni taqiqlab qo‘yadi, ammo ekranni yozib olishga (screen capture) ruxsat beradi. Yana bir sabab - kamerani boshqa bir dastur (masalan, Skype) band qilib turgan bo‘lishi mumkin.

❓ 87. Ovozda aks-sado (Echo) paydo bo‘lsa, birinchi bo‘lib kimni Mute (audiosini o‘chirib) qilish kerak?

📖 Birinchi bo‘lib o‘z aks-sadongizni eshitsangiz, muammo sizda emas, balki suhbatdoshingizda. Uning karnayidan chiqqan ovoz uning mikrofoniga qayta kiryapti. Shuning uchun aks-sado eshitilishi bilan hamma ishtirokchilarni navbat bilan o‘chirib ko‘rish orqali aybdorni topish mumkin.

⭐ 88. Sun’iy intellekt konspekti (AI Meeting Summary) qanday ishlaydi?

📖 Tizim avval audioni matnga o‘giradi (Speech-to-Text). So‘ngra LLM (Large Language Model) ushbu matnni tahlil qilib, uchrashuvning eng muhim qismlarini ajratadi, kim qanday vazifa olganini belgilaydi va qisqacha hisobot  tayyorlaydi.

❓ 89. Subsecond Latency nima va u kimga kerak?

📖 Bu video oqimni 1 soniyadan kam bo‘lgan kechikish hisoblanadi. Bu asosan kimoshdi savdolari (Online Auction) yoki real vaqtdagi sport translyatsiyalari uchun kerak, bu yerda 1 soniyalik farq katta pul yoki natijani hal qilishi mumkin.

⭐ 90. Avatar-based Calling nima?

📖 Agar siz uyda videokonferensiyada qatnashish uchun kiyinib tayyor bo‘lmagan bo‘lsangiz (kiyinmagan yoki sochlar tartibsiz), sun’iy intellekt sizning yuz harakatlaringizni kuzatib, ekranda sizning 3D avataringizni ko‘rsatadi. Bu Applening Memoji yoki Metaning Avatars tizimiga o‘xshaydi.

❓ 91. Dual-homed server videokonferensiya aloqa tizimidan nega foydalaniladi?

📖 Bunday server ikkita tarmoq kartasiga ega: biri ichki tarmoq (LAN), ikkinchisi tashqi internet (WAN) uchun. Bu tashqi foydalanuvchilarni ichki tarmoqqa to‘g‘ridan-to‘g‘ri kiritmasdan, xavfsiz aloqa o‘rnatish imkonini beradi.

⭐ 92. Multipoint Layouts (Gallery view vs Speaker view) serverga qanday yuklama beradi?

📖

- Speaker view: Server faqat bitta katta oqimni yuboradi.

- Gallery view: SFU serveri foydalanuvchiga 25-49 ta kichik oqimlarni baravar yuboradi. Bu foydalanuvchi noutbukining CPU va tezkor xotirasini keskin yuklanishiga olib keladi.

❓ 93. Noise Floor tushunchasi mikrofon tanlashda nimani anglatadi?

📖 Bu mikrofonning o‘zidan chiqadigan shovqin darajasini bildiradi. Sifatli mikrofonlarda bu raqam juda past bo‘ladi, natijada jimlik vaqtida siz hech qanday “ts-ts-ts, shirt-shitr” kabi fon shovqinlarini eshitmaysiz.

⭐ 94. Jitter Buffer hajmini oshirishning salbiy tomoni bormi?

📖 Jitter bufferni qanchalik katta qilsangiz, audio shunchalik barqaror bo‘ladi, ammo kechikish ortadi. Shuning uchun zamonaviy tizimlar tarmoq holatiga qarab bu buffer hajmini avtomatik o‘zgartirib borad..

❓ 95. Forward Error Correction (FEC) paketlar yo‘qolishini qanday bartaraf etadi?

📖 Tizim har bir paket bilan birga qo‘shimcha tiklovchi ma’lumotlar kodlarini ham qo‘shib yuboradi. Agar yo‘lda 1 yoki 2 ta paket yo‘qolishi yuzaga kelsa, qabul qiluvchi qurilma o‘sha qo‘shimcha ma’lumotlar yordamida yo‘qolgan paketni matematik hisob kitoblar orqali qayta tiklaydi.

⭐ 96. Packet Pacing nima?

📖 Bu paketlarni tarmoqqa bir vaqtda emas, balki ma’lum bir vaqt oralig‘ida tekis tartibda yuborish hisoblanadi. Bu routerlarda tiqilib qolish hosil bo‘lishini oldini oladi.

❓ 97. VBR (Variable Bitrate) va CBR (Constant Bitrate) farqi nimadan iborat?

📖

- VBR: Tasvir harakatiga qarab tezlikni o‘zgartiradi (harakat yo‘q joyda tejaydi).

- CBR: Doimo bir xil tezlikda yuboradi. Videokonferensiya aloqa uchun VBR yaxshiroq, chunki u internetni tejaydi.

⭐ 98. TURN-over-TCP nima uchun oxirgi chora hisoblanadi?

📖 Agar tarmoqda UDP portlari butunlay yopiq bo‘lsa, videokonferensiya aloqa tizimi videoni sekinroq bo‘lsada, TCP protokoli orqali yuborishga harakat qiladi. Bu ulanish ishonchliligini kafolatlaydi, ammo paketlar kechikishni oshiradi.

❓ 99. SD-WAN texnologiyasi korporativ videokonferensiya aloqa sifatini qanday yaxshilaydi?

📖 U ikkita internet provayderni birlashtiradi. Agar bitta liniyada paketlar yo‘qola boshlasa, u real vaqtda video oqimini ikkinchi provayder liniyasiga o‘tkazib yuboradi.

⭐ 100. Videokonferensiya aloqa mutaxassisi bo‘lish uchun eng muhim ko‘nikma nima?

📖 Tarmoq, audio-vizual texnologiyalar va protokollarni (SIP/WebRTC) birdek tushunish. Ushbu uchlikning kesishmasida eng murakkab muammolar hal qilinadi.