## 9-bob: Videokonferensiya aloqa tizimlari

### 1. Asosiy tushunchalar va Terminologiya

| № | Atama | Tavsif |
| --- | --- | --- |
| 1 | WebRTC | Brauzerlararo plaginlarsiz real-vaqt aloqa texnologiyasi. |
| 2 | SIP | Aloqa seanslarini o‘rnatish va boshqarish protokoli. |
| 3 | H.323 | Professional apparatli VKA tizimlari standarti. |
| 4 | VoIP | Internet protokoli orqali ovoz uzatish. |
| 5 | Latency | Signalning bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib borish vaqti. |
| 6 | Jitter | Paketlar kelish vaqtidagi tebranishlar (notekislik). |
| 7 | Packet Loss | Tarmoqda ma’lumot paketlarining yo‘qolishi. |
| 8 | Codec | Videoni siquvchi va qayta ochuvchi algoritm (H.264, VP9). |
| 9 | MCU | Videolarni serverda birlashtiruvchi markaziy qurilma. |
| 10 | SFU | Videolarni birlashtirmay, yo‘naltirib beruvchi zamonaviy server. |
| 11 | STUN | Qurilmaning tashqi IP-manzilini aniqlash xizmati. |
| 12 | TURN | Ma’lumotlarni o‘zi orqali tranzit o‘tkazuvchi rele serveri. |
| 13 | ICE | NAT/Firewall-ni aylanib o‘tish yo‘lini qidiruvchi mexanizm. |
| 14 | SDP | Qurilma imkoniyatlarini tavsiflovchi protokol. |
| 15 | RTP | Real vaqtda ma’lumot uzatishning asosiy protokoli. |
| 16 | RTCP | RTP oqimi sifatini nazorat qiluvchi protokol. |
| 17 | AEC | Akustik aks-sadoni (echo) so‘ndirish texnologiyasi. |
| 18 | AGC | Mikrofon ovozini avtomatik tenglashtirish. |
| 19 | PTZ | Masofadan boshqariladigan kamera (Pan, Tilt, Zoom). |
| 20 | Full-Duplex | Bir vaqtning o‘zida ham gapirish, ham eshitish imkoniyati. |
| 21 | QoS | Video-trafikka tarmoqda ustuvorlik berish sozlamasi. |
| 22 | Bandwidth | Internet kanalining o‘tkazuvchanlik qobiliyati. |
| 23 | E2EE | Faqat suhbatdoshlar tushunadigan o‘ta xavfsiz shifrlash. |
| 24 | Simulcast | Bir vaqtning o‘zida bir necha sifatda video yuborish. |
| 25 | SVC | Videoni qatlamlarga bo‘lib siqish texnologiyasi. |
| 26 | H.239 | Ikki tomonlama video (taqdimot + ma’ruzachi) protokoli. |
| 27 | SIP Trunk | VKA tizimini shahar telefon liniyasiga bog‘lash kanali. |
| 28 | Gatekeeper | H.323 tarmog‘idagi dispetcher (administrator). |
| 29 | Transcoding | Videoni bir formatdan ikkinchisiga real vaqtda o‘girish. |
| 30 | Spatial Audio | Ovozni 3D hajmda (ekrandagi o‘ringa qarab) eshitish. |
| 31 | Frame Rate | Bir soniyadagi kadrlar soni (FPS). |
| 32 | Resolution | Tasvirning aniqligi (720p, 1080p, 4K). |
| 33 | Lip Sync | Ovoz va tasvirning bir-biriga mos kelishi. |
| 34 | Echo Cancellation | Dinamikdan chiqqan ovozni mikrofondan o‘chirib tashlash. |
| 35 | Beamforming | Mikrofonning faqat gapirayotgan odamga fokuslanishi. |
| 36 | Noise Floor | Mikrofonning o‘zidan chiqadigan minimal shovqin. |
| 37 | Screen Sharing | Kompyuter ekranini boshqalarga ko‘rsatish. |
| 38 | Whiteboard | Virtual doskada birgalikda chizish imkoniyati. |
| 39 | Meeting ID | Konferensiyaga kirish uchun takrorlanmas raqam. |
| 40 | Waiting Room | Moderator ruxsat berguncha ishtirokchilar turadigan joy. |
| 41 | DTLS | WebRTC-da kalitlarni xavfsiz almashish protokoli. |
| 42 | SRTP | Shifrlangan real vaqtli ma’lumot uzatish protokoli. |
| 43 | Chroma Key | Yashil fonni o‘chirib, virtual rasm qo‘yish. |
| 44 | Burstiness | Tarmoqda ma’lumotlarning to‘satdan ko‘payib ketishi. |
| 45 | FEC | Yo‘qolgan paketlarni matematik tiklash usuli. |
| 46 | Interoperability | Turli tizimlarning (masalan, Zoom va Cisco) o‘zaro ishlashi. |
| 47 | LMS | Ta’limni boshqarish tizimi (VKA bilan integratsiya qilinadi). |
| 48 | SIP Proxy | SIP so‘rovlarini yo‘naltiruvchi oraliq server. |
| 49 | Bitrate | Bir soniyada uzatiladigan ma’lumot hajmi (kbps/Mbps). |
| 50 | Latency Spike | Kechikishning kutilmaganda keskin ortib ketishi. |

❓ 1. Videokonferensiya aloqasi (VKA) nima?

📖 Bu ikki yoki undan ortiq uzoqdagi abonentlar o‘rtasida real vaqt rejimida audio, video va ma'lumotlar almashish imkonini beruvchi interaktiv texnologiyadir.

⭐ 2. VoIP (Voice over IP) nima?

📖 VoIP — bu ovozli signallarni raqamlashtirib, internet protokoli (IP) tarmog‘i orqali paketlar ko‘rinishida uzatish texnologiyasi. Bu an'anaviy telefon liniyalariga ehtiyojni yo‘qotadi.

❓ 3. Videokonferensiyada "Latency" (Kechikish) nima?

📖 Bu signalning bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib borishi uchun ketgan vaqt. Agar kechikish 150-200 ms dan oshsa, muloqotda uzilishlar sezila boshlaydi va odamlar bir-birining gapini bo‘lib qo‘yadi.

⭐ 4. "Jitter" tushunchasi nimani anglatadi?

📖 Jitter — bu ma'lumot paketlarining yetib kelish vaqtidagi tebranishlar (o‘zgaruvchanlik). Agar paketlar bir tekis kelmasa, video "qotib-qotib" qoladi yoki ovozda robotlashgan aks-sado paydo bo‘ladi.

❓ 5. "Echo Cancellation" (Aks-sadoni so‘ndirish) nega kerak?

📖 Bu karnaydan chiqayotgan ovoz mikrofon tomonidan qayta tutib olinishini to‘suvchi algoritm. Busiz foydalanuvchi o‘z ovozini bir necha soniya kechikish bilan qayta eshitadi, bu esa gapirishga xalaqit beradi.

⭐ 6. SIP (Session Initiation Protocol) nima?

📖 SIP — bu IP-tarmoqlarida aloqa seanslarini o‘rnatish, boshqarish va tugatish uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan signalizatsiya protokoli. U faqat "aloqa o‘rnatish" bilan shug‘ullanadi, ma'lumotni o‘zini (video/audio) boshqa protokollar uzatadi.

❓ 7. H.323 standarti nima?

📖 Bu ITU-T tomonidan ishlab chiqilgan eskiroq, lekin o‘ta ishonchli protokol. U ko‘proq professional apparatli (hardware) videokonferensiya tizimlarida (Polycom, Cisco) ishlatiladi.

⭐ 8. WebRTC (Web Real-Time Communication) nima?

📖 WebRTC — bu brauzerlar (Chrome, Firefox) o‘rtasida hech qanday qo‘shimcha plaginlarsiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri video va audio aloqa o‘rnatish texnologiyasi. Google Meet va Telegram Web aynan shu texnologiya asosida ishlaydi.

❓ 9. RTP (Real-time Transport Protocol) vazifasi nima?

📖 RTP — bu audio va video ma'lumotlarni real vaqtda uzatuvchi asosiy protokol. U har bir paketga vaqt belgisi (timestamp) va tartib raqami qo‘shadi, bu esa brauzerga paketlarni to‘g‘ri tartibda yig‘ishga yordam beradi.

⭐ 10. SDP (Session Description Protocol) nima uchun kerak?

📖 Bu WebRTC yoki SIP muloqoti boshlanishidan oldin qurilmalarning "imkoniyatlari" haqidagi ma'lumot (masalan: "men qaysi kodeklarni tushunaman?", "ekranim o‘lchami qanday?").

❓ 11. MCU (Multipoint Control Unit) nima?

📖 Bu "markazlashtirilgan" arxitektura. Server barcha foydalanuvchilarning videosini qabul qiladi, ularni bitta rasmga birlashtiradi va har bir kishiga tayyor bitta oqim qilib yuboradi. Bu foydalanuvchi kompyuterini yuklamaydi, lekin server uchun juda og‘irlik qiladi.

⭐ 12. SFU (Selective Forwarding Unit) nima?

📖 Bu zamonaviyroq arxitektura (Zoom va Jitsi shunday ishlaydi). Server videolarni birlashtirmaydi, shunchaki ularni boshqalarga "yo‘naltirib" beradi. Foydalanuvchi bir vaqtning o‘zida bir nechta kichik oqimlarni qabul qiladi.

❓ 13. P2P (Peer-to-Peer) ulanish qachon ishlatiladi?

📖 Agar konferensiyada faqat ikki kishi bo‘lsa, ma'lumot serverga bormasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri brauzerdan brauzerga o‘tadi. Bu xavfsizlik va tezlikni ta'minlaydi.

⭐ 14. Video Kodek nima? (H.264, VP8, VP9)

📖 Kodek — bu videoni siquvchi va qayta ochuvchi algoritm. Masalan, H.264 o‘ta ommabop, VP9 esa Google tomonidan yaratilgan bo‘lib, u internet tezligi past bo‘lganda ham yuqori sifatli tasvir beradi.

❓ 15. Audio Kodeklar (Opus, G.711) farqi?

📖 Opus — zamonaviy va eng yaxshi audio kodek bo‘lib, u inson ovozini ham, musiqani ham birdek sifatli uzata oladi. G.711 esa eski raqamli telefoniya standarti.

⭐ 16. "Bandwidth Adaptation" nima?

📖 Bu tizimning internet tezligiga moslashishi. Agar internetingiz sekinlashsa, tizim videoni o‘chirmaydi, balki uning o‘lchamini (resolution) pasaytiradi, natijada aloqa uzilmaydi.

❓ 17. Frame Rate (Kadrlar chastotasi) nima?

📖 Bir soniyada necha marta rasm almashishi (FPS). Videokonferensiya uchun 15-30 FPS yetarli, lekin o‘yinlar yoki dinamik videolar uchun 60 FPS kerak.

⭐ 18. ICE (Interactive Connectivity Establishment) nima?

📖 Bu ikki qurilma bir-birini internetda qanday topishini hal qiluvchi mexanizm. U NAT va Firewall devorlarini aylanib o‘tish uchun yo‘l qidiradi.

❓ 19. STUN va TURN serverlari nima uchun kerak?

📖

- STUN: Qurilmaga o‘zining tashqi IP-manzilini bilishga yordam beradi.

- TURN: Agar qurilmalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lana olmasa, barcha ma'lumotlarni o‘zi orqali o‘tkazuvchi "rele" (relay) serveri.

⭐ 20. End-to-End Encryption (E2EE) VKA tizimlarida.

📖 Bu shifrlash turi bo‘lib, unda faqat gaplashayotgan odamlardagina kalit bo‘ladi. Hatto konferensiya o‘tayotgan server (masalan, Zoom serveri) ham videoni ko‘ra olmaydi.

❓ 21. Jitsi Meet nima?

📖 Bu ochiq manbali (Open Source) videokonferensiya platformasi. Uni kompaniyalar o‘z serverlariga o‘rnatib, mutlaqo maxfiy aloqa tizimi yaratishlari mumkin.

⭐ 22. "Screen Sharing" (Ekran almashish) qanday ishlaydi?

📖 Brauzer videokamera oqimi o‘rniga, kompyuter ekranidan kelayotgan piksellar oqimini (MediaStream) raqamlashtiradi va tarmoqqa uzatadi.

❓ 23. Foydalanuvchi internet tezligi yuqori bo‘lsa ham, video tasviri nega "to‘lqinlanib" yoki "piksellashib" ketadi?

📖 Bu holat ko‘pincha internetning umumiy tezligiga (bandwidth) emas, balki Packet Loss (Paket yo‘qolishi) yoki Jitter muammosiga bog‘liq. VKA tizimlari UDP protokoli orqali ishlaydi. Agar tarmoqda 2-3% dan ko‘p paket yo‘qolsa, video kodek (masalan, H.264) rasmdagi o‘zgarishlarni tiklay olmay qoladi. Natijada ekranda rangli kvadratchalar yoki tasvirning qotib qolishi kuzatiladi. Yechim: Wi-Fi o‘rniga simli (Ethernet) ulanishdan foydalanish yoki routerda QoS (Quality of Service) sozlamalarini yoqib, video-trafikka yuqori ustuvorlik berish kerak.

⭐ 24. "Packet Loss Concealment" (PLC) texnologiyasi yo‘qolgan paketlar o‘rnini qanday to‘ldiradi?

📖 Bu aqlli algoritm bo‘lib, u internetda yo‘qolgan kichik audio yoki video bo‘laklarini "taxmin qilib" yaratadi. Audio holatida: Algoritm oldingi tovush to‘lqinini biroz cho‘zadi yoki silliqlaydi, natijada inson qulog‘i ovozdagi kichik uzilishni sezmaydi. Video holatida: Oldingi kadrning o‘zgarmagan qismlari takroran ko‘rsatiladi. Bu texnologiya bo‘lmasa, har bir yo‘qolgan paket audio va videoni keskin uzib qo‘yar edi.

❓ 25. "Asymmetric Bandwidth" (Asimmetrik tezlik) konferensiya sifatiga qanday ta’sir qiladi?

📖 Ko‘pchilik foydalanuvchilar yuklash (Download) tezligiga e’tibor berishadi, lekin VKA uchun Yuborish (Upload) tezligi birdek muhim. Agar sizning Upload tezligingiz past bo‘lsa, siz boshqalarni yaxshi ko‘rasiz (chunki Download yuqori), lekin boshqalar sizni o‘ta xira va uzilishlar bilan ko‘rishadi. Real tavsiya: HD sifatli video yuborish uchun kamida 2-3 Mbps barqaror Upload tezligi talab qilinadi.

⭐ 26. Professional konferens-zallarda nega "PTZ" kameralar o‘rnatiladi?

📖 PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kameralar masofadan boshqariladigan mexanizmga ega bo‘lib, ular chapga-o‘ngga buriladi, yuqoriga-pastga egiladi va tasvirni sifatni yo‘qotmasdan yaqinlashtiradi. Bu katta zallarda ma’ruzachining yuzini yoki taqdimot taxtasini yaqindan ko‘rsatish uchun shart. Shuningdek, zamonaviy PTZ kameralar "Auto-framing" funksiyasi orqali gapirayotgan odamni avtomatik topib, kamerani unga qaratish imkoniyatiga ega.

❓ 27. "Boundary Microphone" (Chegara mikrofoni) va "Ceiling Microphone Array" farqi nimada?

📖

- Boundary Mic: Stol ustiga qo‘yiladi. U stol yuzasidan qaytgan tovushlarni ham yig‘adi va 3-5 metr radiusdagi odamlarni yaxshi eshitadi.

- Ceiling Array: Shiftga o‘rnatiladi va u yuzlab kichik mikrofonlardan iborat. U "Beamforming" texnologiyasi orqali gapirayotgan odam turgan nuqtaga "fokus" qiladi va atrofidagi shovqinlarni (masalan, qog‘oz shitirlashi yoki stul g‘ijirlashi) filtrlaydi. Katta majlislar zali uchun shift mikrofoni eng toza ovozni ta’minlaydi.

⭐ 28. "Full-Duplex" audio aloqa nima va u nega "Half-Duplex"dan afzal?

📖

- Half-Duplex: Xuddi ratsiya kabi — bir vaqtning o‘zida faqat bir kishi gapira oladi, ikkinchisi eshitishi kerak.

- Full-Duplex: Ikkala tomon ham bir vaqtda gapirishi va eshitishi mumkin. VKA tizimlarida Full-Duplex bo‘lishi muloqotni tabiiy qiladi. Agar tizim Half-Duplex bo‘lsa, kimdir gapirayotganda sizning "Ha, tushundim" degan so‘zingiz uning ovozini uzib qo‘ygan bo‘lar edi.

❓ 29. WebRTC ulanish o‘rnatishda "Offer" va "Answer" (SDP almashinuvi) jarayoni qanday kechadi?

📖 Muloqot boshlanishidan oldin ikki brauzer bir-birining tili (kodeklar, tarmoq manzillari)ni tushunishi kerak.

- Birinchi brauzer "Offer" (Taklif) yaratadi: uning ichida u qo‘llaydigan video formatlar va tarmoq yo‘llari yozilgan bo‘ladi.

- Bu taklif server orqali ikkinchi brauzerga yuboriladi.

- Ikkinchi brauzer buni qabul qilib, o‘zining imkoniyatlari bilan solishtiradi va "Answer" (Javob) qaytaradi. Faqat shu "savdolashuv" muvaffaqiyatli o‘tsagina, video oqimi boshlanadi.

⭐ 30. NAT va Firewall orqali video signalni o‘tkazishda "STUN" va "TURN" qanday yordam beradi?

📖 Aksariyat kompyuterlar "yopiq" (Private) IP-manzilga ega.

- STUN: Dron uyingizni topishi uchun tashqi ko‘cha nomini aytgandek, STUN serveri qurilmaga uning tashqi Global IP-manzilini aytib beradi.

- TURN: Agar firewall o‘ta qattiq bo‘lsa va hech qanday signal o‘tmasa, TURN serveri ma’lumotni o‘zidan "tranzit" sifatida o‘tkazadi. VKA tizimlarida 90% ulanishlar STUN orqali bo‘ladi, lekin eng qiyin holatlarda TURN yordamga keladi.

❓ 31. "Simulcast" texnologiyasi turli internet tezligiga ega foydalanuvchilar muammosini qanday hal qiladi?

📖 Tasavvur qiling, konferensiyada 10 kishi bor. Bittasining interneti o‘ta sekin. Simulcast bo‘lmaganda, server hamma uchun sifatni tushirishga majbur bo‘lardi. Simulcast bilan esa ma’ruzachining brauzeri bir vaqtning o‘zida uch xil sifatda (4K, HD, 360p) video yuboradi. Server esa interneti tez odamga 4K-ni, interneti sekin odamga esa faqat 360p-ni yo‘naltiradi. Bu har bir ishtirokchi uchun individual qulaylik yaratadi.

⭐ 32. "Meeting Bombing" (masalan, Zoom-bombing) hujumlaridan qanday himoyalanish mumkin?

📖 Bu ruxsat etilmagan foydalanuvchining konferensiyaga kirib, xalaqit berishi. Amaliy choralar:

- Har bir uchrashuv uchun individual (statik bo‘lmagan) ID ishlatish.

- "Waiting Room" (Kutish xonasi) funksiyasini yoqish — moderator har bir kishini tanib, keyin kiritadi.

- Konferensiya boshlangach, "Lock Meeting" tugmasi orqali yangi ishtirokchilar kirishini butunlay yopish.

❓ 33. "End-to-End Encryption" (E2EE) yoqilganda qaysi funksiyalar ishlamay qoladi?

📖 E2EE o‘ta xavfsiz, lekin uning "narxi" bor. Ma’lumotlar faqat foydalanuvchi qurilmasida shifrlangani uchun, server ularni "o‘qiy olmaydi". Natijada quyidagilar ishlamay qoladi:

- Serverda videoni yozib olish (Cloud Recording).

- Telefonda qo‘ng‘iroq qilib ulanish (PSTN dial-in).

- Jonli subtitrlar (Closed Captioning) va avtomatik tarjima. Chunki bu funksiyalar uchun server videoni "ko‘rishi" va tahlil qilishi shart.

Videokonferensiya aloqa tizimlari bo‘yicha sanoqni 34-savoldan davom ettiramiz. Ushbu qismda tizimning ichki arxitekturasidagi murakkab jarayonlar, kodeklarning ishlash mexanizmi va professional integratsiya ssenariylarini ko‘rib chiqamiz.

❓ 34. "H.264" (AVC) va "H.265" (HEVC) kodeklari o‘rtasidagi real amaliy farq nimada?

📖 H.265 kodeki H.264 ga qaraganda videoni 50% samaraliroq siqadi. Ya'ni, bir xil sifatdagi tasvirni uzatish uchun H.265 ikki barobar kamroq internet trafigini talab qiladi. Real hayotda: Agar siz 4K formatda konferensiya o‘tkazmoqchi bo‘lsangiz, H.265 shart. Biroq, H.265 ni siqish va qayta ochish uchun kompyuterdan juda katta protsessor quvvati talab qilinadi. Shu sababli, eskiroq noutbuklarda H.265 ishlatilsa, kompyuter qizib ketishi yoki video qotishi mumkin. Ko‘p tizimlar (masalan, Zoom) hali ham moslashuvchanlik uchun H.264 dan foydalanadi.

⭐ 35. "SVC" (Scalable Video Coding) texnologiyasi an'anaviy video uzatishdan nimasi bilan ustun?

📖 An'anaviy tizimlarda bitta video oqimi yuboriladi. Agar internet biroz sekinlashsa, butun kadr buziladi. SVC tizimida esa video bir nechta qatlamlarga (Base layer va Enhancement layers) bo'linadi.

- Base Layer: Tasvirning eng minimal, past sifati.

- Enhancement Layers: Tasvirga aniqlik va rang qo‘shuvchi qo‘shimcha qatlamlar. Agar internetingiz yomonlashsa, tizim shunchaki yuqori qatlamlarni tashlab yuboradi va sizga faqat "Base Layer"ni ko‘rsatadi. Natijada aloqa uzilmaydi, faqat sifat biroz pasayadi.

❓ 36. Video tasvirdagi "Jello Effect" nima va u nega paydo bo‘ladi?

📖 Bu asosan arzonroq veb-kameralarda yoki smartfonlarda uchraydi. Kamera datchigi (sensor) butun tasvirni bir vaqtda emas, balki qatorma-qator (Rolling Shutter) o‘qiydi. Agar kamera qaltirasa yoki harakat tez bo‘lsa, tasvir "gelatin" kabi qiyshayib ko‘rinadi. Professional VKA kameralarida (Global Shutter) bu muammo bo‘lmaydi, chunki ular butun kadrni bir millisekundda suratga oladi.

⭐ 37. "Dual Streaming" (H.239 yoki BFCP) rejimi qanday ishlaydi?

📖 Bu professional konferensiyalarda bir vaqtning o‘zida ham ma'ruzachining yuzini, ham uning taqdimotini (slaydlarini) alohida-alohida va yuqori sifatda ko‘rish imkonini beradi. Tizim ikkita mustaqil video oqimini ochadi. Bu juda muhim, chunki ma'ruzachining yuzi 15 FPS (past tezlikda) bo'lishi mumkin, lekin slaydlar ichidagi mayda yozuvlar o'ta aniq (High Resolution) bo'lishi shart.

❓ 38. "SIP Trunking" videokonferensiya tizimini tashqi dunyo bilan qanday bog‘laydi?

📖 Tasavvur qiling, sizda kompaniya ichki Zoom/Teams tizimi bor. SIP Trunking orqali siz bu tizimni an'anaviy telefon liniyalariga bog'laysiz. Real ssenariy: Interneti yo‘q bo‘lgan hamkoringiz oddiy uy telefoni orqali sizning video-konferensiyangizga faqat audio formatida ulanishi mumkin bo'ladi. U maxsus raqamni teradi, SIP server esa uning analog ovozini raqamli IP paketlarga aylantirib, sizning konferensiyangizga qo'shadi.

⭐ 39. "Gatekeeper" (H.323 tarmog‘ida) va "SIP Proxy" o‘rtasidagi farq nimada?

📖 Ikkalasi ham "tarmoq dispetcheri" vazifasini bajaradi:

- Gatekeeper: H.323 tizimida ishlaydi. U qurilmalarning IP manzillarini boshqaradi, ruxsatlarni tekshiradi va tarmoq yuklamasini (bandwidth management) nazorat qiladi.

- SIP Proxy: SIP tizimida so'rovlarni kerakli manzilga yo'naltiradi. Professional darajada, agar klasterda 1000 ta terminal bo'lsa, busiz aloqa o'rnatish tartibsiz bo'lib ketadi (kim qaysi IPda ekanini bilib bo'lmaydi).

❓ 40. "Signaling Server" WebRTC arxitekturasida nega o‘zi ma'lumot uzatmaydi?

📖 WebRTC standartida Signaling (Signal almashish) qanday amalga oshishi aniq belgilanmagan. Signaling server faqat "tanishishtiruvchi" vazifasini bajaradi. U ikki kishiga bir-birining IP-manzilini beradi xolos. Video va audio ma'lumotlar esa server orqali emas, balki to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchilar o'rtasida (P2P) o'tadi. Bu serverga bo'lgan yuklamani kamaytiradi va maxfiylikni oshiradi.

⭐ 41. "TURN" serveridan foydalanish nega qimmatga tushadi?

📖 STUN serveri bepul bo'lishi mumkin, chunki u faqat kichik bir IP-manzilni aytadi. TURN serveri esa butun video-trafikni (gigabaytlab ma'lumotni) o'zidan o'tkazadi. Agar sizning ilovangizda 1000 kishi gaplashsa va ularning tarmoqlari qattiq himoyalangan bo'lsa (ya'ni TURN orqali o'tishga majbur bo'lishsa), sizga o'ta kuchli va qimmat server infratuzilmasi kerak bo'ladi.

❓ 42. "Data Channels" WebRTC-da video va audiodan tashqari nima uchun kerak?

📖 WebRTC nafaqat video/audio, balki ixtiyoriy ma'lumotlarni ham o'ta tezkor (Low Latency) uzata oladi. Amaliyotda: Konferensiya vaqtida fayl almashish, matnli chat, yoki ma'ruzachining "sichqonchasi" qayerda turganini ko'rsatuvchi koordinatalar aynan Data Channel orqali yuboriladi.

⭐ 43. "Differentiated Services" (DiffServ/DSCP) tarmoqda videoni qanday himoya qiladi?

📖 Router orqali o‘tayotgan har bir paketning "yorlig‘i" (tag) bo‘ladi. DSCP sozlamasi orqali video paketlarga "VIP" maqomi beriladi. Agar tarmoqda yuklama oshsa (masalan, kimdir katta fayl yuklay boshlasa), router birinchi bo'lib fayl paketlarini sekinlashtiradi, lekin video paketlarini navbatsiz o'tkazib yuboradi. Bu konferensiya vaqtida ovoz uzilmasligini kafolatlaydi.

❓ 44. "Adaptive Bitrate" (ABR) mexanizmi qanday ishlaydi?

📖 Tizim har 2-3 soniyada internet tezligini "teshlab" ko'radi. Agar u paketlar kechikayotganini sezsa, kodekka "sifatni tushir" degan buyruq beradi. Sifat tushishi — kadrlar sonini kamaytirish yoki tasvir o'lchamini (masalan, 720p dan 360p ga) o'zgartirish orqali amalga oshadi. Bu aloqani saqlab qolishning eng samarali yo'lidir.

❓ 45. AI yordamida "Background Noise Suppression" (Shovqinni so'ndirish) an'anaviy usullardan nimasi bilan farq qiladi?

📖 An'anaviy usullar ma'lum bir chastotadagi doimiy shovqinlarni (masalan, konditsioner g'uvullashi) filtrlaydi. AI (Deep Learning): Maxsus neyron tarmoqlar inson ovozi va shovqin (it hovillashi, klaviatura taqillashi, chaqaloq yig'isi) farqini o'rganadi. AI ovoz oqimidan faqat inson nutqiga tegishli to'lqinlarni ajratib oladi va qolganlarini 99% gacha o'chirib tashlaydi. Bu hatto qurilish maydonchasida turib ham xuddi studiyadagidek gaplashish imkonini beradi.

⭐ 46. "Eye Contact Correction" (Nigohni to'g'rilash) texnologiyasi qanday muammoni hal qiladi?

📖 Konferensiya paytida biz ekrandagi suhbatdoshga qaraymiz, lekin kamera odatda ekranning tepasida joylashgan bo'ladi. Natijada suhbatdoshga biz pastga qarab turgandek ko'rinamiz. AI yechimi: Neyron tarmoq real vaqtda ko'z qorachiqlari holatini o'zgartirib, ularni to'g'ridan-to‘g‘ri kameraga (ya’ni suhbatdoshning ko‘ziga) qarab turgandek qilib vizual ravishda to'g'rilaydi. Bu muloqotda ishonch va psixologik yaqinlikni oshiradi.

❓ 47. "Virtual Background" (Virtual fon) texnologiyasida "Chroma Key" va "AI Segmentation" farqi nimada?

📖

- Chroma Key: Orqada bir xil rangli (odatda yashil) mato bo'lishini talab qiladi. Dastur shu rangni o'chirib, o'rniga rasm qo'yadi.

- AI Segmentation: Neyron tarmoq har bir kadrda inson tanasi konturini (shaklini) qidiradi va uni orqa fondan ajratadi. Bunda yashil fon shart emas, AI hatto chalkash xonada ham insonni aniq qirqib oladi.

⭐ 48. "Cascading MCU" (Kaskadli serverlar) arxitekturasi nega yirik tashkilotlar uchun muhim?

📖 Agar konferensiya bir vaqtning o'zida turli mamlakatlarda o'tayotgan bo'lsa, barcha foydalanuvchilarni bitta markaziy serverga (masalan, AQSHga) ulash katta kechikishlarga olib keladi. Kaskadlash: Har bir hududda (Toshkent, London, Nyu-York) o'zining mahalliy MCU serveri bo'ladi. Mahalliy foydalanuvchilar o'z serveriga ulanadi, serverlar esa o'zaro bitta "magistral" kanal orqali bog'lanadi. Bu xalqaro trafikni tejaydi va kechikishni (latency) kamaytiradi.

❓ 49. "Cloud-Bursting" videokonferensiya servislarida qanday ishlaydi?

📖 Tasavvur qiling, kompaniyaning o'z serveri bor va u bir vaqtda 500 kishini ko'tara oladi. Kutilmaganda 600 kishi ulanmoqchi bo'lsa, tizim qolgan 100 kishini avtomatik ravishda bulutli serverlarga (masalan, AWS yoki Azure) yo'naltiradi. Bu foydalanuvchilar uchun sezilarsiz o'tadi va tizimning "yiqilib" qolishini oldini oladi.

⭐ 50. "Spatial Audio" (Fazoiy audio) konferensiyalarda nima uchun kerak?

📖 Oddiy konferensiyalarda hamma ovoz markazdan keladi, bu esa bir necha kishi baravar gapirganda tushunarsiz "shovqin" hosil qiladi. Spatial Audio: Har bir ishtirokchining ovozi uning ekrandagi o'rniga qarab "joylashtiriladi". Agar odam ekranning chap burchagida bo'lsa, uning ovozi sizning chap qulog'ingizga ko'proq eshitiladi. Bu inson miyasiga kim gapirayotganini tezroq ajratishga va "Zoom-fatique" (charchoq)ni kamaytirishga yordam beradi.

❓ 51. "Acoustic Fencing" (Akustik to'siq) texnologiyasi ochiq ofislarda qanday yordam beradi?

📖 Bu professional mikrofonlar tizimi bo'lib, ular kamera ko'rib turgan ma'lum bir burchak (masalan, 90 daraja) ichidagi ovozlarni yig'adi. Agar o'sha burchakdan tashqarida (masalan, yoningizdagi stolda) kimdir baland ovozda gapirsa, mikrofon uni umuman "eshitmaydi". Bu xuddi ko'rinmas shisha devor ichida o'tirgandek effekt beradi.

⭐ 52. "Dual-Stack" (SIP va H.323) qo'llab-quvvatlaydigan terminallar nega qimmat turadi?

📖 SIP — bu zamonaviy, veb-yo'naltirilgan protokol. H.323 — bu murakkab, klassik telekommunikatsiya protokoli. Ushbu ikki til bir-biri bilan bevosita gaplasha olmaydi. Dual-stack qurilmalar ichida o'ta murakkab "transcoding" va "translation" tizimlari bo'ladi, ular real vaqtda bir protokolni ikkinchisiga o'giradi. Bu esa o'ta kuchli apparatli resurslarni talab qiladi.

❓ 53. "Keep-Alive" paketlari VKA tizimlarida ulanishni qanday saqlab turadi?

📖 Agar tarmoqda ma'lum vaqt ma'lumot uzatilmasa, ko'pgina routerlar xavfsizlik uchun ulanishni yopib qo'yishi mumkin. Keep-Alive: Tizim har 15-30 soniyada "men shu yerdaman" degan kichik, ko'rinmas paketlarni yuborib turadi. Bu aloqa kanalini "issiq" holatda ushlab turadi va kutilmagan uzilishlarning oldini oladi.

⭐ 54. "Annotation" (Belgilash) funksiyasi ekran almashish vaqtida qanday amalga oshiriladi?

📖 Bu murakkab sinxronizatsiya jarayoni. Birinchi foydalanuvchi ekranda chiziq chizganda, video o'zgarmaydi. Buning o'rniga, chiziqning koordinatalari (X, Y nuqtalari) WebRTC "Data Channel" orqali barcha ishtirokchilarga yuboriladi. Ishtirokchilarning brauzeri bu koordinatalarni qabul qilib, o'z ekranlari ustidagi shaffof qatlamda (Canvas) o'sha chiziqni darhol chizib beradi.

❓ 55. Video uchrashuvda "Robotlashgan ovoz" (Metallic sound) nega paydo bo‘ladi va uni qanday tuzatish mumkin?

📖 Bu muammo odatda Jitter Buffer bilan bog‘liq. Internet paketlari tartibsiz kelganda (ba'zilari tez, ba'zilari kechikib), audio-pleyerni boshqaruvchi tizim paketlarni kutishga majbur bo‘ladi. Agar kutish vaqti cho‘zilib ketsa, tizim tovush to‘lqinini "kesib" yoki "cho‘zib" yuboradi, bu esa inson qulog‘iga metall yoki robot ovozidek eshitiladi. Amaliy yechim: Routerda Bufferbloatni kamaytirish va internet provayderdan ulanishning barqarorligini (Ping tebranishlarini) tekshirishni so‘rash kerak. Shuningdek, fondagi barcha katta yuklamali (download) dasturlarni to‘xtatish shart.

⭐ 56. "Packet Loss" (Paket yo‘qolishi) 5% dan oshsa, nima uchun faqat video qotadi, ovoz esa eshitilaveradi?

📖 Bu VKA tizimlarining ustuvorlik algoritmi bilan bog‘liq. Audio ma'lumotlar hajmi juda kichik (masalan, 32-64 kbps), video esa juda katta (2-3 Mbps). Mexanizm: Tizim birinchi navbatda audio paketlarini himoya qiladi. Agar tarmoq yomonlashsa, tizim "Video o‘chsa ham, muloqot to‘xtamasin" degan tamoyil asosida videoni to‘xtatadi (chunki yo‘qolgan video paketlarini tiklash qiyin), lekin audio uchun yetarli bo‘lgan tor yo‘lakdan foydalanishda davom etadi.

❓ 57. Wi-Fi orqali videokonferensiya qilganda "Microwave interference" (Mikroto‘lqinli xalaqit) qanday ta’sir qiladi?

📖 Bu real hayotda ko‘p uchraydi. Eski 2.4 GHz Wi-Fi chastotasi va oddiy oshxonadagi mikroto‘lqinli pechlar bitta to‘lqin uzunligida ishlaydi. Ssenariy: Agar siz routerga yaqin joyda oshxonadagi pechni yoqsangiz, u Wi-Fi signalini butunlay "ezib" qo‘yishi mumkin. Natijada sizda kutilmagan uzilish sodir bo‘ladi. Yechim: Professional VKA tizimlari uchun doimo 5 GHz Wi-Fi yoki eng yaxshisi Ethernet (kabel) ulanishidan foydalanish tavsiya etiladi.

⭐ 58. "Automatic Gain Control" (AGC) funksiyasi konferensiyada qatnashchilarni nega asabiylashtirishi mumkin?

📖 AGC mikrofonga kelayotgan ovoz balandligini avtomatik tenglashtirishga harakat qiladi. Muammo: Agar xonada sukunat bo‘lsa, AGC mikrofoni sezgirligini maksimalga ko‘tarib yuboradi. Natijada uzoqdagi mashina ovozi, konditsioner g‘uvullashi yoki kimdir qog‘oz shitirlatishi juda baland eshitiladi. Tavsiya: Professional studiya sharoitida AGCni o‘chirib, ovoz balandligini (Gain) qo‘lda bir marta ideal darajaga sozlash maqsadga muvofiqdir.

❓ 59. "White Balance" (Oq rang balansi) noto‘g‘ri bo‘lsa, tasvir qanday o‘zgaradi?

📖 Agar xonadagi chiroqlar sariq bo‘lsa, kamera esa "sovuq" (ko‘k) nurga sozlangan bo‘lsa, foydalanuvchining yuzi g‘ayritabiiy ko‘rinadi. Amaliyotda: Ko‘p veb-kameralar buni avtomatik qiladi, lekin yorug‘lik o‘zgarganda (masalan, derazadan quyosh tushganda) kamera adashib qolishi mumkin. Shuning uchun professional kameralarda oq rang balansini "qo‘lda" (Manual) bitta standartga qotirib qo‘yish tasvir barqarorligini ta'minlaydi.

⭐ 60. "Symmetric NAT" WebRTC uchun nega eng katta to‘siq hisoblanadi?

📖 Bu o‘ta qattiq himoyalangan korporativ tarmoqlarda uchraydi. Oddiy NATda siz bir marta tashqi portni bilsangiz, u o‘zgarmaydi. Symmetric NAT esa har bir yangi ulanish uchun yangi port ochadi. Natijada STUN serveri bergan manzil ishlamay qoladi. Bunday holatda WebRTC ulanishining yagona yo‘li — TURN (Relay) serveridan foydalanishdir. Bu tarmoq ma'muri uchun qo‘shimcha xarajat va server yuklamasini bildiradi.

❓ 61. "DTLS-SRTP" shifrlashi WebRTCda qanday xavfsizlikni kafolatlaydi?

📖 WebRTCda video va audio ochiq holda uzatilmaydi.

- DTLS: Ulanish o‘rnatilayotgan vaqtda ikki foydalanuvchi o‘rtasida shifrlash kalitlarini almashishni nazorat qiladi.

- SRTP (Secure Real-time Transport Protocol): Ma'lumotning o‘zini (video piksellari va audio bitlarini) shifrlab uzatadi. Bu jarayon bitta paket darajasida amalga oshiriladi, ya'ni xaker paketni tutib olsa ham, uning ichidan tasvirni tiklay olmaydi.

⭐ 62. "Virtual Breakout Rooms" (Kichik guruhlarga bo‘linish) texnik jihatdan qanday amalga oshiriladi?

📖 Bu server darajasidagi mantiqiy bo‘linishdir. SFU serveri asosiy konferensiya identifikatorini (ID) vaqtinchalik bir nechta sub-identifikatorlarga ajratadi. Foydalanuvchi asosiy "xona"dan chiqib, kichik xonaga o‘tganda, uning brauzeri yangi oqimni (stream) qabul qila boshlaydi, lekin avvalgi ulanish uzilmaydi (yashirin qoladi). Bu moderatorga barcha xonalarni bir vaqtda kuzatish va xabarlarni hamma uchun birdaniga yuborish imkonini beradi.

❓ 63. Videokonferensiyada "Latency vs Quality" (Kechikish va Sifat) balansi qanday saqlanadi?

📖 Bu doimiy kurash. Sifatni oshirish uchun kodek ko‘proq ma'lumotni siqishi kerak, bu esa vaqt oladi. Yechim: Agar konferensiya interaktiv bo‘lsa (chat, savol-javob), tizim kechikishni (latency) kamaytirish uchun sifatni biroz tushiradi. Agar tizim shunchaki vebinar (bir tomonlama translyatsiya) bo‘lsa, u sifatni maksimal qiladi va videoni 5-10 soniya kechikish (Buffer) bilan ko‘rsatadi, chunki bu holatda foydalanuvchi uchun real vaqtda javob qaytarish muhim emas.

⭐ 64. Professional VKA terminallari (Cisco/Poly) nega oddiy kuchli kompyuterdan yaxshiroq?

📖 Ularning ichida maxsus DSP (Digital Signal Processor) chiplari bo‘ladi. Oddiy kompyuter protsessori (CPU) ko‘p vazifali (multitasking) bo‘lsa, DSP chiplari faqat videoni siqish va audioni qayta ishlash uchun sozlangan. Natijada apparatli terminal kompyuterga qaraganda videoni tezroq siqadi, aks-sadoni (echo) yaxshiroq so‘ndiradi va oyliklar davomida o‘chmasdan barqaror ishlay oladi (kompyuter kabi "qotib" qolmaydi).

21. Sinxronizatsiya va Signal barqarorligi

❓ 65. "Lip Sync" (Ovoz va lab harakati mos kelmasligi) muammosi nima uchun paydo bo‘ladi?

📖 Video va audio ma'lumotlar tarmoq orqali alohida oqimlarda uzatiladi. Videoni siqish va ochish (decoding) audionikiga qaraganda ko‘proq vaqt va protsessor quvvatini talab qiladi. Natijada ovoz tasvirdan o‘zib ketishi mumkin. Yechim: RTP protokoli ichidagi RTCP (RTP Control Protocol) orqali har bir paketga vaqt belgisi (timestamp) qo‘yiladi. Qabul qiluvchi qurilma ushbu belgilar yordamida videoni kutib turadi va ovozni tasvir bilan "yopishtiradi". Agar noutbukingiz o‘ta kuchsiz bo‘lsa, u videoni qayta ishlashga ulgurmaydi va Lip Sync buziladi.

⭐ 66. "Clock Drift" (Soatlar tafovuti) uzoq davom etgan konferensiyalarga qanday ta'sir qiladi?

📖 Har bir qurilmaning o‘z ichki kristalli generatori (soati) bor va ular millisekund darajasida farq qilishi mumkin. Agar konferensiya 3-4 soat davom etsa, jo‘natuvchi va qabul qiluvchi soatlari o‘rtasidagi farq yig‘ilib, ovozning uzilishiga yoki tasvirning sekinlashishiga olib keladi. Amaliy yechim: Zamonaviy VKA tizimlari vaqtinchalik xotira (buffer) hajmini dinamik o‘zgartirish orqali ushbu tafovutni real vaqtda kompensatsiya qilib boradi.

❓ 67. 5G tarmog‘i videokonferensiyalarda qanday "inqilob" qiladi?

📖 5G nafaqat tezlik, balki o‘ta past kechikish (Ultra-Low Latency) va ko‘p sonli qurilmalarni bir vaqtda ulash imkonini beradi. Real foydasi: 5G yordamida mobil qurilmalarda 4K va hatto 8K formatdagi videolarni hech qanday "lag"larsiz uzatish mumkin bo‘ladi. Bu ayniqsa masofaviy jarrohlik (tele-surgery) yoki dronlarni video orqali real vaqtda boshqarishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

⭐ 68. "Golografik videokonferensiya" oddiy videodan nimasi bilan farq qiladi?

📖 Golografik aloqada suhbatdoshning 2D tasviri emas, balki uning 3D hajmdagi nusxasi (avatar yoki gologramma) uzatiladi. Buning uchun foydalanuvchi atrofida o‘nlab kameralar (Volumetric Capture) o‘rnatiladi. Qabul qiluvchi esa maxsus ko‘zoynaklar (AR/VR) yoki lazerli gologramma proyektorlari orqali suhbatdoshni o‘z xonasida turgandek his qiladi.

❓ 69. "WebRTC Leak" (IP-manzil sizib chiqishi) nima va u nega xavfli?

📖 WebRTC ulanish o‘rnatish uchun qurilmaning barcha IP-manzillarini (shu jumladan VPN orqasidagi haqiqiy IP-ni ham) STUN serveriga yuboradi. Agar xavfsizlik choralari ko‘rilmasa, veb-sayt foydalanuvchining yashirin joylashuvini bilib olishi mumkin. Yechim: Brauzer sozlamalarida "mDNS" texnologiyasini yoqish kerak, shunda WebRTC haqiqiy IP o‘rniga shifrlangan identifikatorni uzatadi.

⭐ 70. Nega Jitsi Meet kabi tizimlar Docker konteynerlarida o‘rnatilishi tavsiya etiladi?

📖 VKA tizimi faqat bitta dastur emas, u bir nechta komponentlardan (Videobridge, Jicofo, Prosody) iborat. Docker har bir komponentni alohida muhitda saqlaydi. Agar bitta komponent (masalan, chat servisi) buzilsa, u butun video aloqani to‘xtatib qo‘ymaydi. Shuningdek, Docker orqali tizimni bir nechta serverlarga masshtablashtirish osonroq.

❓ 71. "Screen Sharing" (Ekran almashish) vaqtida matnlar nega xira ko‘rinadi?

📖 Bu video kodekning "Motion" (Harakat) ustuvorligiga sozlanganidan bo‘ladi. Videoda harakat muhim, matnda esa aniqlik. Amaliy yechim: Sozlamalardan "Optimize for Text" yoki "Optimize for Static Images" rejimini tanlash kerak. Bunda tizim kadrlar sonini (FPS) 5 tagacha tushiradi, lekin har bir kadrning aniqligini maksimal darajaga ko‘taradi.

⭐ 72. Majlislar zalida "Acoustic Feedback" (Guvullash) qanday to‘xtatiladi?

📖 Bu mikrofon va karnay bir-biriga yaqin turganda ovoz aylanishidan paydo bo‘ladi. Yechim: Professional VKA tizimlarida AEC (Acoustic Echo Cancellation) bloklari bo‘ladi. Ular karnayga borayotgan raqamli signalni mikrofondan kelayotgan signal bilan solishtiradi va bir xil to‘lqinlarni "minus" qilib tashlaydi.

❓ 73. Nega videokonferensiya yozuvlari ba’zan "o‘zi" emas, balki "serverda" yoziladi?

📖 Mahalliy yozib olish (Local Recording) sizning kompyuteringiz resurslarini (CPU va Disk) ishlatadi. Agar kompyuteringiz kuchsiz bo‘lsa, yozuv sifati yomon bo‘ladi.Cloud Recording (Bulutli yozuv): Serverga kelayotgan barcha oqimlarni serverning o‘zida birlashtiradi. Bu foydalanuvchiga hech qanday og‘irlik qilmaydi va yozuvni istalgan qurilmadan havola orqali ko‘rish imkonini beradi. Shuningdek, server yozuv vaqtida ishtirokchilarning ismlarini va chat xabarlarini ham "metadata" sifatida yozib keta oladi.

⭐ 74. Video yozuvlar uchun nima uchun MP4 formati MKV yoki AVI dan ko‘ra ko‘proq ishlatiladi?

📖 MP4 (H.264) — bu universal konteyner. U barcha brauzerlar, smartfonlar va Smart TV-lar tomonidan qo‘shimcha kodeklarsiz o‘qiladi. MKV ko‘proq funksiyalarga ega bo‘lsa-da (ko‘p tilli audio yo‘laklar), uni veb-brauzerda to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatish qiyinroq. VKA tizimlari uchun "ochilish tezligi" va "moslashuvchanlik" hamma narsadan ustun.

❓ 75. "Gating" (Shovqin darvozasi) texnologiyasi audio sifatini qanday yaxshilaydi?

📖 Bu texnologiya mikrofonni faqat ma’lum bir balandlikdagi ovoz (inson nutqi) kelgandagina "ochadi". Agar siz gapirmayotgan bo‘lsangiz va xonada faqat past darajadagi fon shovqini bo‘lsa, mikrofon o‘zini-o‘zi "Mute" (o‘chirib) qiladi. Bu konferensiyada o‘nlab odamlar bo‘lganda, ularning uyidagi fon shovqinlari birikib, umumiy shovqin hosil qilmasligi uchun juda muhim.

⭐ 76. "Side-tone" (O‘z ovozini eshitish) funksiyasi quloqchinlarda nega kerak?

📖 Yopiq turdagi professional quloqchinlarda odam o‘z ovozini eshitmaydi va beixtiyor baqirib gapira boshlaydi. Side-tone funksiyasi sizning ovozingizni mikrofondan olib, juda past darajada quloqchiningizga qaytaradi. Bu insonning o‘z ovoz balandligini tabiiy nazorat qilishiga yordam beradi va uzoq muloqotda charchoqni kamaytiradi.

❓ 77. "Traceroute" buyrug‘i videokonferensiyadagi uzilishlarni topishda qanday qo‘l keladi?

📖 Agar aloqa yomon bo‘lsa, muammo sizda yoki serverda ekanini bilish kerak. Traceroute sizdan servergacha bo‘lgan barcha "sakrash"larni (hops) ko‘rsatadi. Agar 3-4 chi sakrashda kechikish (ms) keskin ortsa, demak muammo sizning provayderingizning magistral kanallarida. Agar faqat oxirgi nuqtada kechikish bo‘lsa, demak server yuklamani ko‘tara olmayapti.

⭐ 78. VKA tizimlarida "Port Triggering" va "Static Port Mapping" farqi?

📖

- Static Mapping: Routerda ma’lum bir portni (masalan, UDP 5060) doimiy bitta kompyuterga bog‘lab qo‘yish.

- Port Triggering: Dinamikroq usul bo‘lib, u portni faqat dastur ishga tushganda va so‘rov yuborgandagina ochadi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan yaxshiroq, chunki portlar doimiy ochiq turmaydi.

❓ 79. "Telemedicine" (Masofaviy tibbiyot) uchun VKA tizimlarida qaysi ko‘rsatkich eng muhim?

📖 Bu yerda Color Accuracy (Rang aniqligi) va High Resolution birinchi o‘rinda turadi. Masalan, shifokor bemorning terisidagi rang o‘zgarishini ko‘rishi uchun video kodek ranglarni buzmasdan (4:4:4 chroma subsampling) uzatishi shart. Oddiy konferensiya tizimlari trafikni tejash uchun ranglarni "siqib" yuboradi, bu esa tibbiy diagnostika uchun yaroqsiz bo‘lishi mumkin.

⭐ 80. Masofaviy ta’limda "LMS Integration" (Moodle, Canvas) qanday ishlaydi?

📖 VKA tizimi (masalan, BigBlueButton yoki Zoom) LTI (Learning Tools Interoperability) protokoli orqali dars jadvali bilan bog‘lanadi. Talaba o‘quv portaliga kirishi bilan "Darsga kirish" tugmasini bosadi va tizim uni avtomatik taniydi (SSO - Single Sign On), uning ism-familiyasi va roli (talaba yoki o‘qituvchi) avtomatik o‘tadi.

❓ 81. "Hardware Acceleration" (Apparatli tezlatish) brauzer sozlamalarida nega yoqilgan bo‘lishi kerak?

📖 Agar bu funksiya o‘chiq bo‘lsa, videoni ochish (decoding) vazifasi Markaziy Protsessorga (CPU) tushadi. Agar u yoqiq bo‘lsa, bu ishni Videokarta (GPU) bajaradi. GPU videoni qayta ishlash uchun maxsus yaratilgani sababli, u buni tezroq va kamroq energiya sarflab bajaradi. Natijada noutbukingiz qizimaydi va video "qotmaydi".

⭐ 82. "Fixed Focus" va "Auto Focus" veb-kameralari o‘rtasidagi real farq?

📖

- Fixed Focus: Fokus masofasi o‘zgarmas (odatda 50 sm dan cheksizlikkacha). Bu arzonroq va doimo fokusda turadi, lekin juda yaqin kelgan narsani xira ko‘rsatadi.

- Auto Focus: Ob'ektivni harakatlantirib, fokusni sizning yuzingizga to‘g‘rilaydi. Agar siz doim qimirlab tursangiz yoki qo‘lingizda biror narsani yaqindan ko‘rsatmoqchi bo‘lsangiz, bu juda qulay.

❓ 83. "H.460" protokoli professional VKA qurilmalari uchun nima beradi?

📖 Professional terminallar (Poly, Cisco) korporativ firewall-lar ortida turadi. H.460 — bu maxsus standart bo‘lib, u H.323 paketlarini firewall orqali hech qanday portlarni qo‘lda ochmasdan "teshib o‘tish" imkonini beradi.

⭐ 84. "Whitelisting IP" xavfsizlik uchun qanchalik muhim?

📖 Agar kompaniya ichida maxfiy konferensiya o‘tkazilsa, tizimni faqat ma’lum bir IP-manzillar (masalan, faqat ofis IP-lari) orqali kirishga sozlash mumkin. Bu dunyoning boshqa nuqtasidan kimdir havola va parolni o‘g‘irlasa ham, konferensiyaga kira olmasligini kafolatlaydi.

❓ 85. "SIP-TLS" nima uchun kerak?

📖 SIP protokoli standart holatda barcha buyruqlarni (kim kimga qo‘ng‘iroq qilyapti, telefon raqamlar) ochiq matn ko‘rinishida yuboradi. SIP-TLS bu ma’lumotlarni shifrlaydi, natijada xaker qo‘ng‘iroqlarni boshqarish buyruqlarini tutib ololmaydi.

⭐ 86. Nega ba’zan konferensiyada ekran almashish (screen share) ishlaydi, lekin o‘zingizning kamerangiz ishlamaydi?

📖 Buning sababi — brauzer yoki operatsion tizim darajasidagi ruxsatlar. Ba’zan antivirus yoki "Privacy" sozlamalari kameradan foydalanishni taqiqlab qo‘yadi, lekin ekrandan nusxa olishga (screen capture) ruxsat beradi. Yana bir sabab — kamerani boshqa bir dastur (masalan, Skype) band qilib turgan bo‘lishi mumkin.

❓ 87. Ovozda "Echo" (Aks-sado) paydo bo‘lsa, birinchi bo‘lib kimni "Mute" qilish kerak?

📖 Qoida: Siz o‘z aks-sadongizni eshitsangiz, muammo sizda emas, balki suhbatdoshingizda. Uning karnayidan chiqqan ovoz uning mikrofoniga qayta kiryapti. Shuning uchun aks-sado eshitilishi bilan hamma ishtirokchilarni navbat bilan o‘chirib ko‘rish orqali "aybdor"ni topish mumkin.

⭐ 88. "AI Meeting Summary" (Sun’iy intellekt konspekti) qanday ishlaydi?

📖 Tizim avval audioni matnga o‘giradi (Speech-to-Text). So‘ngra LLM (Large Language Model) ushbu matnni tahlil qilib, uchrashuvning eng muhim qismlarini ajratadi, kim qanday vazifa olganini belgilaydi va qisqacha hisobot (summary) tayyorlaydi.

❓ 89. "Subsecond Latency" nima va u kimga kerak?

📖 Bu 1 soniyadan kam bo‘lgan kechikish. Bu asosan kimoshdi savdolari (Online Auction) yoki real vaqtdagi sport translyatsiyalari uchun kerak, bu yerda 1 soniyalik farq katta pul yoki natijani hal qilishi mumkin.

⭐ 90. "Avatar-based Calling" nima?

📖 Agar siz uyda tayyor bo‘lmasangiz (kiyinmagan yoki sochlar tartibsiz), AI sizning yuz harakatlaringizni kuzatib, ekranda sizning 3D avataringizni ko‘rsatadi. Bu Apple-ning "Memoji" yoki Meta-ning "Avatars" tizimiga o‘xshaydi.

❓ 91. "Dual-homed server" VKA tizimida nega foydalaniladi?

📖 Bunday server ikkita tarmoq kartasiga ega: biri ichki tarmoq (LAN), ikkinchisi tashqi internet (WAN) uchun. Bu tashqi foydalanuvchilarni ichki tarmoqqa to‘g‘ridan-to‘g‘ri kiritmasdan, xavfsiz aloqa o‘rnatish imkonini beradi.

⭐ 92. "Multipoint Layouts" (Gallery view vs Speaker view) serverga qanday yuklama beradi?

📖

- Speaker view: Server faqat bitta katta oqimni yuboradi.

- Gallery view: SFU serveri foydalanuvchiga 25-49 ta kichik oqimlarni baravar yuboradi. Bu foydalanuvchi noutbukining CPU va RAM-ini keskin yuklaydi.

❓ 93. "Noise Floor" tushunchasi mikrofon tanlashda nimani anglatadi?

📖 Bu mikrofonning o‘zidan chiqadigan "shovqin" darajasi. Sifatli mikrofonlarda bu raqam juda past bo‘ladi, natijada sukunat vaqtida siz hech qanday "ts-ts-ts" kabi fon tovushlarini eshitmaysiz.

⭐ 94. "Jitter Buffer" hajmini oshirishning salbiy tomoni bormi?

📖 Ha. Jitter bufferni qanchalik katta qilsangiz, audio shunchalik barqaror bo‘ladi, lekin kechikish (latency) ortadi. Shuning uchun zamonaviy tizimlar tarmoq holatiga qarab bu buferni avtomatik kattaytirib-kichraytiradi.

❓ 95. "Forward Error Correction" (FEC) paketlar yo‘qolishini qanday davolaydi?

📖 Tizim har bir paket bilan birga qo‘shimcha "tiklovchi" ma’lumotlarni ham yuboradi. Agar yo‘lda 1-2 ta paket yo‘qolsa, qabul qiluvchi qurilma o‘sha qo‘shimcha ma’lumotlar yordamida yo‘qolgan paketni "matematik tarzda" qayta tiklaydi.

⭐ 96. "Packet Pacing" nima?

📖 Bu paketlarni tarmoqqa bir vaqtda (burst) emas, balki ma’lum bir vaqt oralig‘ida tekis qilib yuborish. Bu routerlarda "probka" hosil bo‘lishini oldini oladi.

❓ 97. "VBR" (Variable Bitrate) va "CBR" (Constant Bitrate) farqi?

📖

- VBR: Tasvir harakatiga qarab tezlikni o‘zgartiradi (harakat yo‘q joyda tejaydi).

- CBR: Doimo bir xil tezlikda yuboradi. VKA uchun VBR yaxshiroq, chunki u internetni tejaydi.

⭐ 98. "TURN-over-TCP" nima uchun oxirgi chora?

📖 Agar tarmoqda UDP portlari butunlay yopiq bo‘lsa, VKA tizimi videoni sekinroq bo‘lsa-da, TCP protokoli orqali yuborishga harakat qiladi. Bu ulanishni kafolatlaydi, lekin kechikishni oshiradi.

❓ 99. "SD-WAN" texnologiyasi korporativ VKA sifatini qanday yaxshilaydi?

📖 U ikkita internet provayderni birlashtiradi. Agar bitta liniyada paketlar yo‘qola boshlasa, u real vaqtda video oqimini ikkinchi provayder liniyasiga o‘tkazib yuboradi.

⭐ 100. Videokonferensiya mutaxassisi bo‘lish uchun eng muhim ko‘nikma?

📖 Tarmoq (Networking), Audio-vizual texnologiyalar va Protokollarni (SIP/WebRTC) birdek tushunish. Ushbu uchlikning kesishmasida eng murakkab muammolar hal qilinadi.