Telekommunikatsiya yo‘nalishi bo‘yicha

SAVOL-ЖАVOB RO‘YXATI

| t/r | Savol | Javob |
| --- | --- | --- |
|  | Harbiy aloqa turlari | telefon, telegraf, faksimil, ma’lumot uzatish, videotelefon |
|  | Harbiy abonent liniyasi nima? | abonentlarning oxirgi qurilma vositalarini aloqa uzeli elementlari bilan bog‘lovchi harbiy aloqa liniyasi. |
|  | Simli aloqani tashkil qilish usullari | yo‘nalish va o‘q |
|  | Dala aloqa kabellari nima uchun mo‘ljallangan? | dala kabel liniyalarini tez va ko‘p marotaba¸ yoyish va yig‘ib olish uchun. |
|  | П-274M kabeli mo‘ljallanishi | – boshqaruv punktlarida ichki aloqa tarmog‘i abonent liniyalarini yoyish uchun; – QT va UQT radiostansiyalarini masofadan boshqarish liniyalarini yoyish uchun; – taktik boshqaruv bo‘g‘inida simli aloqani ta’minlash uchun. |
|  | П-274M kabeli massasi | 15 kg/km |
|  | Kanal hosil qiluvchi uzatish tizimlari deb nimaga aytiladi? | berilgan masofada ma’lum bir miqdordagi aloqa kanallarini hosil qilish uchun mo‘ljallangan liniya va stansiya qurilmalari majmui. |
|  | Yengil aloqa kabellari markalarini ko‘rsating. | П-274M va П-268 |
|  | Inson nutqi … chastotasi | 80-8000 Hz |
|  | Telefonlash (telefoniya) nima? | elektr aloqasining bir turi bo‘lib, u inson nutqi tovushlarini masofaga uzatishni ta’minlaydi |
|  | Tonal chastota spektri | 0,3÷3,4 kHz |
|  | Telefon apparatida qo‘llaniladigan asbob va detallar guruhlari | so‘zlashuv, chaqiruv, yordamchi vositalar |
|  | Induktor toki parametrlari | ⁓70÷120 V, 15÷25 Hz |
|  | Uzoq masofali aloqa telefon kanallari bo‘yicha barcha so‘zlashuvlar toifalari | NAVBATSIZ, BIRINCHI NAVBATDA, IKKINCHI NAVBATDA, UMUMIY NAVBATDA |
|  | TA-57 dala telefon apparati mo‘ljallanishi | dala sharoitida telefon aloqasi bilan ta’minlash uchun, shuningdek r/st-yalarni masofadan boshqarish uchun |
|  | TA-57 telefon apparati ish rejimlari | lokal batareya (LB) va markaziy (MB) batareya |
|  | TA-57 telefon apparati П-274M kabeli bo‘yicha qancha masofaga aloqani ta’minlaydi? | 30-40 km |
|  | TA-57 telefon apparati tok manbalari? | ГБ-10-У-1,3; 7D-0,55C; konteyner |
|  | Kommutatorlar qanday turlarga bo‘linadi? | – xizmat ko‘rsatiladigan abonentlarni soniga ko‘ra; – abonent mikrofonlarini iste’mol manbai bilan ta’minlanishiga ko‘ra; – tuzilishi va ekspluatatsiya shartlariga ko‘ra. |
|  | Xizmat ko‘rsatiladigan abonentlarni soniga ko‘ra kommutatorlar qanday turlarga bo‘linadi? | kichik hajmli (10 ta, П-193M, П-193M2), o‘rta hajmli (40 ta – П-194) va katta hajmli (100 ta – П-198) |
|  | Abonent mikrofonlarini iste’mol manbai bilan ta’minlanishiga ko‘ra kommutatorlar qanday turlarga bo‘linadi? | LB, MB va kombinatsiyalangan LB-MB tizimli kommutatorlar |
|  | Tuzilishi va ekspluatatsiya shartlariga ko‘ra kommutatorlar qanday turlarga bo‘linadi? | qo‘zg‘almas va dala kommutatorlari |
|  | Telefon kommutatori mo‘b QKP aloqa uzeli …ning asosiy qismi hisoblanadi. | telefon stansiyasi |
|  | П-193M dala telefon kommutatorining mo‘ljallanishi | olisdagi va mahalliy abonentlar bilan telefon aloqasini ta’minlash, shuningdek r/st-yalarni masofadan boshqarish uchun |
|  | П-193M dala telefon kommutatori ish rejimlari | lokal (mahalliy) batareya (LB) rejimida ishlaydi |
|  | П-193M dala telefon kommutatorining qaysi abonent liniyalariga MB yoki ATS liniyalari ulanishi mumkin? | MB yoki ATS liniyalari ulanishi ko‘zda tutilmagan |
|  | П-193M dala telefon kommutatorining qaysi abonent liniyalariga LB liniyalari ulanishi mumkin? | ixtiyoriy abonent liniyalariga |
|  | П-274M yengil dala kabeli bilan П-193M dala telefon kommutatori va abonent o‘rtasidagi aloqa olisligi qancha? | 20÷30 km |
|  | П-193M dala telefon kommutatoridagi 2 ta “C” qisqichi nima uchun mo‘ljallangan? | kommutator ishchi o‘rni ko‘chaytirgichi (trubkasi) ishdan chiqqan holda telefonistning tashqi telefon apparatini ulash yoki kommutatorlarni juftlashtirishga xizmat qiladi |
|  | П-193M dala telefon kommutatoriga radioliniya ulanganda chaqiruvni qabul qilish klapani eshikchasi ochilsa nima qilish kerak? | kommutatorning Л1 va Л2 qisqichlariga ulangan liniya simlarini o‘rnini almashtirish lozim |
|  | П-193M dala telefon kommutatori liniya shitini birlashtiruvchi kabel markasi qanday? | ТСКВ-10x2 |
|  | П-193M2 dala telefon kommutatori ish rejimlari | LB, MB (ATS) rejimlarida ishlaydi |
|  | П-193M2 dala telefon kommutatorining qaysi abonent liniyalariga MB yoki ATS liniyalari ulanishi mumkin? | faqat №1 va №2 abonent liniyalariga |
|  | П-193M2 dala telefon kommutatorining qaysi abonent liniyalariga LB liniyalari ulanishi mumkin? | ixtiyoriy abonent liniyalariga |
|  | П-193M2 dala telefon kommutatorining nechta abonent liniyalarini sirkulyar (yalpi) ulash mumkin? | 10 ta abonentni |
|  | Telefon kommutatoridagi so‘rov-chaqiruv tugmalari qanday vazifalarni bajaradi? | abonentni so‘rash (javob berish), chaqiruvni uzatish va so‘zlashuv borishini nazorat qiladi |
|  | Kommutatorlarning og‘irliklarini ko‘rsating. | П-193M – 13 kg (umumiy – 22 kg); П-193M2 – A varianti – 20 kg, Б variant – 16 kg. |
|  | ГБ-10-У-1,3 (7D-055C) nominal kuchlanishi – | ±10 V |
|  | HDX-5A telefon apparati tok manbai kuchlanishi – | nominal ±4,5 V |
|  | Uzoq masofali telefon aloqasi stansiyalarida ta’minlanadigan so‘zlashuvlar … bo‘lishi mumkin. | kiruvchi, chiquvchi va tranzit |
|  | Ochiq aloqa vositalari orqali uzatilayotgan ma’lumotlarning maxfiylik darajasini kim belgilaydi va buning uchun javobgar sanaladi? | so‘zlashuvlarni olib borayotgan abonent (muxbir) |
|  | Kabelni joyda yotqizish usuli nimalar bilan belgilanadi? | jangovar vaziyat shart-sharoitlari, mexanizatsiya vositalarining mavjudligi, joy rel’yefi, tuproqning holati va ob-havo sharoiti bilan |
|  | Dala kabellarini yotqizish usullari: | – yer yuzasi bo‘ylab; – dastlab yer yuzasi bo‘ylab yotqizib, so‘ngra tuproqqa; – bevosita tuproqqa. |
|  | Xabar deganda nima tushuniladi? | axborotning taqdim qilinish shakli |
|  | Qabul qilgichning vazifasi nima? | qabul qilingan signal asosida uzatilgan ma’lumotni tiklash |
|  | Kanal hosil qiluvchi uzatish tizimlariga nimalar kiradi? | radiostansiya, radiorele stansiya, troposferali va kosmik aloqa stansiyasi, zichlash qurilmalari, tonal telegraflash qurilmalari, modemlar, multipleksorlar, marshrutizatorlar va aloqa kabellari |
|  | Uzatkichda ma’lumot signalga aylantiriladi, … va aloqa liniyasiga uzatiladi. | analogli bo‘lsa modulyatsiya qilinadi, diskret bo‘lsa kodlanadi |
|  | Ikki simli liniyalarda uzatish va qabul qilish qanday amalga oshiriladi? | bitta liniyada amalga oshiriladi |
|  | Simli aloqada uzatiladigan signalning tarqalish muhiti: | simlar (kabel) |
|  | Simli aloqada uzatiladigan ma’lumotning tashuvchisi: | elektr signali |
|  | TCh kanallarning kirish qarshiligi qanchaga teng? | - 600 Om |
|  | TCh kanal bo‘yicha chaqiriq signalini uzatish chastotasi va uning sathi qanchaga teng? | - 2100 Hz, -1,5 Np |
|  | Zichlash apparaturasida keng kanal spektri … | - 12,3...23,4 kHz |
|  | Birinchi telefon aloqasi qachon amalga oshirilgan? | 1876-yil 10- mart Aleksandr Graham Bell tomonidan |
|  | Telefon apparati – | so‘zlashuv va chaqiruv signallarini uzatish va qabul qilish uchun mo‘ljallangan aloqa vositasiga aytiladi |
|  | Zamonaviy telefon apparatlari elektr manbai bilan ta’minlanishi bo‘yicha qanday sinflarga bo‘linadi? | markaziy batareyali (MB) va mahalliy (lokal) batareyali (LB) |
|  | Zamonaviy telefon apparatlari vazifasi bo‘yicha qanday sinflarga bo‘linadi? | umumiy va maxsus vazifali apparatlarga |
|  | Zamonaviy telefon apparatlari raqamlarini terishga qarab qanday sinflarga bo‘linadi? | diskli va tastaturali (sensorli) telefon apparatlariga |
|  | Zamonaviy telefon apparatlari tuzilishi (konstruksiyasi) bo‘yicha qanday sinflarga bo‘linadi? | qo‘zg‘almas va ko‘chma |
|  | Zamonaviy telefon apparatlari so‘zlashuv uskunalarining ulanishiga qarab qanday sinflarga bo‘linadi? | o‘zgarmas va o‘zgaruvchan chizmali |
|  | Telefon apparatida qo‘llaniladigan so‘zlashuv asboblarini ko‘rsating. | mikrofonlar, kuchaytirgichlar, telefonlar va cheklagichlar |
|  | Telefon apparatida qo‘llaniladigan chaqiruv asboblarini ko‘rsating. | induktorlar, chaqiruv toki generatorlari, qo‘ng‘iroqlar, zummerlar, chaqiruv va uzilish klapanlari va chaqiruv relesi |
|  | Telefon apparatida qo‘llaniladigan yordamchi asboblar(detallar)ni ko‘rsating. | transformatorlar, shtepselli bog‘lovchi shnurlar, uyalar, kalitlar va boshqalar |
|  | Mikrofonning vazifasi nima? | tovush to‘lqinlarini tovush chastotasidagi elektr tebranishlariga aylantirish |
|  | Quloq telefoni (naushnik) vazifasi nima? | tovush chastotasidagi elektr tebranishlarini tovush tebranishlariga aylantirish |
|  | Tugmachali raqam tergichdan manzil ma’lumotini jo‘natish uchun signallarni uzatishning qanday usullari ishlatiladi? | impulsli va chastotali (tonal) |
|  | Telefon apparatidagi RQU (richagli qayta ulagich)ning vazifasi – | mikrotelefon trubkasi RQU ga qo‘yilganda TA sxemasi manbasi o‘chirilishi va chaqiruv zanjiri ulanishi uchun |
|  | TA dagi diodli ko‘prikning mo‘ljallanishi – | liniyadagi kuchlanish qutblari TA sxemasiga ta’sirini bartaraf etish uchun |
|  | ATS nima? | telefon abonentlari o‘rtasida inson ishtirokisiz telefon aloqasi o‘rnatishga imkon beradigan asboblar majmui |
|  | Kommutatsiya qilinadigan signal bo‘yicha ATS lar qanday turlarga bo‘linadi? | analogli, raqamli, gibridli |
|  | E-ATS asosan … boshqaradi. | elektron elementlar asosida qurilgan bo‘lib, yozilgan dastur asosida ishlaydigan boshqarish qurilmalari |
|  | E-ATS quyidagi o‘ziga xos xususiyatlariga ega: | – kommutatsiya maydoni va qurilmalari passiv element hisoblanadi. Ularning ishi mikroprossesorlar yordamida boshqariladi; – modulli qurilishi; – abonent qurilmasi sifatida konsentratorlar ishlatilishi; – katta sig‘imli bo‘lishi; – ATS sig‘imi konsentrator o‘rnatish yo‘li bilan oshirilishi va h.k. |
|  | Modulyatsiya nima? | Past chastotali (tashiluvchi) signalning biror bir parametrining (amplitudasi, chastotasi yoki fazasi) o‘zgarishiga mos ravishda yuqori chastotali (tashuvchi) signalning xuddi shu parametrining o‘zgarishi |
|  | Demodulyatsiya nima? | Yuqori chastotali modulyatsiyalangan signaldan foydali signalni ajratib olish jarayoni |
|  | Modulyatsiya jarayonini bajaradigan qurilma nima deb ataladi? | modulyator |
|  | Demodulyatsiya jarayonini bajaradigan qurilma nima deb ataladi? | demodulyator |
|  | VoIP nima? | VoIP qisqartma ingliz so‘zidan olingan bo‘lib, “Voice over Internet Protocol” – ya’ni “Tovushni Internet protokoli bo‘ylab uzatish” degan ma’noni bildiradi. |
|  | Kanallarni chastota bo‘yicha ajratish (modulyasiyalash) prinsipi – bu … | bitta chastota spektrida bir nechta kanalni uzatishdir. |
|  | Multipleksorlash deganda nima tushuniladi? | past tezlikli raqamli oqimlardan yuqori tezlikli raqamli oqimlarni yig‘ish |
|  | Demultipleksorlash deganda nima tushuniladi? | yuqori tezlikli raqamli oqimlardan past tezlikli raqamli oqimlarni hosil qilish |
|  | Raqamli kanal deganda nima tushuniladi? | Raqamli kanal elektr aloqa kanali bo‘lib, raqamli signallarni aniq bir tezlikda uzatishni ta’minlaydi. |
|  | Aloqa kanali deganda nima tushuniladi? | Aloqa kanali deb uzatish va qabul qilish qurilmalari, hamda uzatish muhitidan iborat texnik vositalar majmuiga aytiladi. |
|  | Oddiy kanal deganda nima tushuniladi? | Oddiy kanal – o‘z tarkibida faqat kirish va chiqishida kanal hosil qiluvchi jihozlar yoki raqamli uzatish tizimi bo‘lgan kanaldir. |
|  | Tuzilgan kanal deganda nima tushuniladi? | Tuzilgan kanal – bir nechta oddiy kanallarni tranzit ulash yo‘li bilan tashkil qilingan kanaldir. |
|  | Simli uzatish liniyasi deb nimaga aytiladi? | elektr signallarini uzluksiz yo‘naltiruvchi muhit bo‘ylab tarqalishini ta’minlovchi liniyaga aytiladi. |
|  | Raqamli oqim degani nima? | aloqa liniyasida uzatilinayotgan 0 yoki 1 ning takrorlanishi. |
|  | Matnni uzatish uchun raqamli oqim tezligi qanday bo‘lishi lozim? | 50..100 bits |
|  | Kompyuter ma’lumotini uzatish uchun raqamli oqim tezligi qanday bo‘lishi lozim? | 200 bits va undan ortiq |
|  | Inson nutqini uzatish uchun raqamli oqim tezligi qanday bo‘lishi lozim? | 64 kbits |
|  | Raqamli signallarni uzatishda uzatish tezligi nima? | ma’lum belgilangan vaqtda – ko‘pincha sekundlarda uzatilgan bitlar soni demakdir. |
|  | Asosiy raqamli kanal tezligi qanchaga teng? | 64 kbits |
|  | E1 standartida uzatish tezligi qanchaga teng? | 2048 kbit/s |
|  | E2 standartida uzatish tezligi qanchaga teng? | 8448 kbit/s |
|  | E3 standartida uzatish tezligi qanchaga teng? | 34368 kbit/s |
|  | E4 standartida uzatish tezligi qanchaga teng? | 139264 kbit/s |
|  | E1 standartida kanallar soni nechta? | 32 ta |
|  | E2 standartida kanallar soni nechta? | 128 ta |
|  | E3 standartida kanallar soni nechta? | 512 ta |
|  | E4 standartida kanallar soni nechta? | 2048 ta |
|  | STM lardan foydalanish uchun raqamli oqim qanday davriylikda takrorlanadi? | 125 mks |
|  | STM-1 tezligi qanchaga teng? | 155520 kbit/sek (155 M) |
|  | STM-4 tezligi qanchaga teng? | 622 Mbit/sek (622M) |
|  | STM-16 tezligi qanchaga teng? | 2,5 Gbit/sek |
|  | STM-64 tezligi qanchaga teng? | 10 Gbit/sek |
|  | STM-256 tezligi qanchaga teng? | 40 Gbit/sek |
|  | SDH uskunalari guruhiga kiruvchi SDM nima? | - sinxron raqamli multipleksor |
|  | SDH uskunalari guruhiga kiruvchi SXC nima? | - sinxron kross-kommutator |
|  | SDH uskunalari guruhiga kiruvchi SRL nima? | - sinxron radiorele liniyasi |
|  | SDH uskunalari guruhiga kiruvchi SL nima? | - sinxron liniyalar |
|  | SDH uskunalari guruhiga kiruvchi EMOS nima? | tarmoq elementlarining boshqaruv tizimi |
|  | PDH ning qanday standartlari mavjud? | yevropa (Ex), shimoliy amerika (Tx), yapon (DSx) Jx |
|  | Kotelnikov teoremasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping. | fd ≥ 2Fmax – diskretlash chastotasi signalning maksimal chastotasidan 2 marta katta yoki teng bo‘lishi kerak. |
|  | Analog signalni raqamli signalga aylantirish bosqichlari qanday? | diskretlash, kvantlash, kodlash. |
|  | Uzoq masofada joylashgan, tarmoq tugunlaridan kelayotgan bir turdagi oqimlarning bir nechtasini SDHning taqsimlovchi tuguniga birlashtirib beruvchi multipleksor nima deb ataladi? | kontsentrator |
|  | Regenerator nechta kirish kanaliga ega? | bitta |
|  | SDH multipleksorlarining asosiy turlarini korsating. | terminal multipleksorlar (TM) va kirish/chiqishli (ADM) multipleksorlar |
|  | Terminal multipleksorlar SDH tarmog‘ining qanday qurilmasi hisoblanadi? | tugallovchi qurilmasi |
|  | Terminal multipleksor qanday funksiyalarni amalga oshiradi? | barcha kelayotgan oqimlarni yig‘ish, ularni multipleksorlash va tarmoqdan uzatish |
|  | Bir nechta bir xil raqamli oqimlarni yig‘ishni qanday qurilma amalga oshiradi? | kontsentrator |
|  | 1511MAX multipleksorida nechta plata o‘rnatish joyi mavjud? | 19 ta |
|  | MRD platasi nechta abonentga xizmat ko‘rsatadi? | 4 ta |
|  | FXS platasi nechta abonentga xizmat ko‘rsatadi? | 15 ta |
|  | FXO platasi nechta abonentga xizmat ko‘rsatadi? | 10 ta |
|  | E&M platasi nechta abonentga xizmat ko‘rsatadi? | 15 ta |
|  | Radiorele (troposfera) liniyalari – bu … | ikki va undan ko‘p, bir-biri bilan bir yo‘nalishda ishlovchi stansiyalardan tuzilgan aloqa liniyalari. |
|  | Qaysi usulida tashkil qilingan radiorele aloqasi vosita va ishchi chastotalarning kam sonini talab qiladi, biroq bunda xabarlarni uzatish tezligi pasayadi? | tarmoq |
|  | “Qotib qolish” (замирание) nima? | interferensiya hisobiga signal kuchining susayishi va yo‘qolishi |
|  | Radiorele stansiyasi uchun asosiy hujjat … | chizma-buyruq |
|  | Radiorele stansiyalari asosiy ish rejimi – … | dupleks |
|  | Radiorele liniyalari ishlatilish sharoitlariga qarab qanday turlarga bo‘linadi? | dala sharoitidagi (vaqtinchalik) va qo‘zg‘almas radiorele liniyalariga |
|  | Radioto‘lqin refraksiyasi nima? | radioto‘lqin traektoriyasini balandlik bilan havoning dielektrik tarkibi o‘zgarishi hisobiga yo‘nalishini o‘zgartirishi |
|  | Radioto‘lqin difraksiyasi nima? | radioto‘lqinning Yer yuzasini va uning tarqalish yo‘lida turgan qarshiliklarni egib o‘tish qobiliyati |
|  | Radioto‘lqin interferensiyasi nima? | bitta uzatgichdan chiqayotgan lekin qabul nuqtasiga har xil usullar bilan kelayotgan radioto‘lqinlarning qo‘shilishi |
|  | Radiorele liniyalari oralig‘idagi tirqish nima? | bir-biri bilan ishlovchi stansiyalar antennalari orasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rinish liniyasi va oraliqdagi Yer yuzasi yoki mahalliy predmetlar orasidagi masofa |
|  | Muxbirlar orasida ko‘p sonli kanallardan (katta tezlikli oqimlardan) foydalanish imkoni mavjud, aloqani o‘rnatish oson va aniq – bu qaysi usulga xos? | radioreleli aloqa yo‘nalishiga |
|  | Radiorele aloqasining xususiyati – … | mahalliy joyning tuzilishiga (relyefiga) bog‘liqligi |
|  | Radiorele aloqasi tashkil qilinishi usullari | yo‘nalish, tarmoq va o‘q |
|  | Tirqish kattaligiga qarab radiorele liniyasi oralig‘i (intervali) … bo‘lishi mumkin. | ochiq, yarim ochiq yoki yopiq |
|  | Radiorele (troposfera) liniyasining yo‘li (trassasi) deb nimaga aytiladi? | mahalliy hududda yoki xaritada chetki va oraliq radiorele (troposfera) stansiyalari orasidagi nuqtalarni bog‘lovchi chiziqqa |
|  | Qaysi to‘lqin chastota oralig‘ida ishlovchi RRSlari orasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rish masofasi bo‘lmasa ham aloqa o‘rnatilishi mumkin? | metrli |
|  | Radiorele aloqada ochiq oraliq deb qanday oraliqqa aytiladi? | kritik tirqishga teng yoki undan katta bo‘lgan oraliq |
|  | 300 MHz chastota to‘lqin uzunligini toping. | 1 m |
|  | Wi-Fi texnologiyasi qaysi standartlar guruhida ishlaydi? | IEEE 802.11 |
|  | Qaysi simsiz aloqa texnologiyasida baza stansiyasi bo‘lishi shart? | Wi-MAX da |
|  | Wi-MAX texnologiyasi qaysi standartlar guruhida ishlaydi? | IEEE 802.16 |
|  | Radiorele aloqaning radioaloqadan asosiy farqi nimada? | ko‘p kanalliligi (yuqori oqim bilan ishlashi) |
|  | RADWIN 5000 HPMP tizimi…. | 200 Mbit/s tezlikda «nuqta-ko‘p nuqta» topologiyali yuqori xizmat sifatiga ega aloqa kanallarini qurish uchun samarali foydalaniladi |
|  | RADWIN 5000 abonent qurilmalarining jami o‘tkazish qobiliyati | 50 Mbit/s, 20 Mbit/s va 10 Mbit/s bo‘lgan abonent qurilmalaridan iborat |
|  | RADWIN 2000C seriyasida … | yuqori tezlikdagi radiotizim bo‘lib, 200 Mbit/s tezlikda asimmetrik trafikni va 16 tagacha E1 oqimni uzatish imkoni mavjud |
|  | RADWIN 5000 HPMP tizimi tarkibiga qanday qurilmalar kiradi? | Baza stansiyalari (HBS) va abonent qurilmalari (HSU) |
|  | HBS-5050 baza stansiyasi uzatish tezligi | 50 Mbit/s gacha |
|  | RADWIN 2000C seriyasi tarkibiga qanday qurilmalar kiradi? | Tashqi blok (ODU), ichki blok (IDU), antenna |
|  | RADWIN Manager ilovasida Observer toifasidagi foydalanuvchining imkoniyatlari qanday? | aloqa kanaliga faqat o‘qish (ko‘rish) uchun ruxsat etilgan |
|  | GRC-408E/34 raqamli radiorele stansiyasining ishchi diapazoni | 4400-5000 MHz |
|  | GRC-408E/34 raqamli radiorele stansiyasi tarkibiga qanday qurilmalar kiradi? | Tashqi blok (ODU), ichki blok (IDU), antenna |
|  | GRC-408E/34 raqamli radiorele stansiyasida qaysi modulyatsiya turlari ishlatiladi? | QPSK, 16QAM |
|  | GRC-408E/34 raqamli radiorele stansiyasi chastota qadami | 1 MHz |
|  | GRC-408E/34 raqamli radiorele stansiyasi zaxira chastotalari soni | 5 juft |
|  | GRC-408E/34 raqamli radiorele stansiyasi uzatish va qabul qilish chastotalari orasidagi minimal farq | 150 MHz |
|  | Optik aloqa nima? | Yorug‘lik nuri orqali axborot uzatish |
|  | Tolali optik aloqa (TOA) tizimida uzatish muhiti nima? | Optik tola |
|  | Ochiq optik aloqa (OOA) tizimida uzatish muhiti qaysi? | Atmosfera |
|  | Optik aloqa tizimlarida tashuvchi chastota qaysi diapazonga tegishli? | Optik diapazon |
|  | Optik diapazon qaysi sohalarni o‘z ichiga oladi? | Infraqizil, ko‘rinuvchi, ultrabinafsha |
|  | Optik tolaning asosiy qismlari qaysilar? | O‘zak va qobiq |
|  | To‘liq ichki qaytish hodisasi qachon yuz beradi? | n1 > n2 bo‘lsa |
|  | Optik toladagi yo‘naluvchi nurlar nima deb ataladi? | Modalar |
|  | Bir modali optik tola qaysi xususiyatga ega? | Kichik dispersiya |
|  | Ko‘p modali optik tolada qaysi hodisa kuchliroq? | Modalararo dispersiya |
|  | Optik aloqa tizimlarida eng ko‘p qo‘llaniladigan modulyatsiya turi qaysi? | Intensivlik bo‘yicha |
|  | Optik nurlanish manbalariga qaysilar kiradi? | Lazer diod va LED |
|  | Optik uzatgichning asosiy vazifasi nima? | Elektr signalni optik signalga aylantirish |
|  | Optik qabul qilgichning vazifasi nima? | Optik signalni elektr signalga aylantirish |
|  | Fotodetektor qaysi jarayonda ishlaydi? | Fotoelektr hodisasi |
|  | Optik retranslyator nima uchun kerak? | Signalni tiklash va kuchaytirish |
|  | Regeneratorning asosiy vazifasi qaysi? | Signalni tiklash va kuchaytirish |
|  | Kvant optik kuchaytirgich nimani amalga oshiradi? | Optik signalni bevosita kuchaytiradi |
|  | Raqamli TOA tizimining asosiy afzalligi qaysi? | Shovqinga chidamlilik |
|  | Analog TOA tizimlarining kamchiligi nimada? | Shovqinga sezgirlik |
|  | Magistral optik aloqa tizimlari odatda qanday masofaga xizmat qiladi? | 1000 km va undan ortiq |
|  | Zona (hududiy) optik tarmoqlar qaysi masofaga mo‘ljallangan? | 600 km gacha |
|  | Shahar optik tarmoqlarining asosiy vazifasi nima? | Shahar ichidagi bog‘lovchi liniyalar |
|  | Optik tolaning sindirish ko‘rsatkichi nimani ifodalaydi? | Yorug‘lik tezligining o‘zgarishini |
|  | Optik tolaning o‘zagida qaysi shart bajarilishi kerak? | n1 > n2 |
|  | To‘liq ichki qaytish qaysi hodisaga asoslanadi? | Sinish va qaytish |
|  | Optik tolada yo‘naluvchi nurlar qanday ataladi? | Modalar |
|  | Bir modali optik tola qaysi diapazonda ishlaydi? | 1,3–1,55 mkm |
|  | Ko‘p modali tolada qaysi dispersiya mavjud? | Modal |
|  | Optik tolada signalning so‘nishiga nima sabab bo‘ladi? | Yutilish va sochilish |
|  | 1,31 mkm to‘lqin uzunligi nimasi bilan ajralib turadi? | Minimal dispersiya |
|  | 1,55 mkm diapazonining asosiy afzalligi nima? | Minimal so‘nish |
|  | Optik tolada dispersiya nimani buzadi? | Signal impuls shaklini |
|  | Kanal hosil qiluvchi uskuna (KHQU) vazifasi nima? | Kanallarni shakllantirish |
|  | Muvofiqlashtiruvchi qurilma (MvQ) nima qiladi? | Parametrlarni moslashtiradi |
|  | Intensivlik bo‘yicha modulyatsiyada qaysi parametr o‘zgaradi? | Yorug‘lik quvvati |
|  | Optik signallarni qabul qilishning eng oddiy usuli qaysi? | To‘g‘ridan-to‘g‘ri fotodetektorlash |
|  | Ochiq optik aloqa tizimlarida qaysi muhitlar mavjud? | Atmosfera, kosmik, suv osti |
|  | OOA tizimlarining asosiy kamchiligi nima? | Ob-havoga bog‘liqlik |
|  | Optik antenna (linza, teleskop) nima uchun kerak? | Nurni yo‘naltirish |
|  | TOA tizimida uzatish muhiti sifatida nima ishlatiladi? | Optik kabel |
|  | Optik kabelning mis kabeldan afzalligi nimada? | Elektromagnit shovqinga chidamli |
|  | Optik aloqa tizimlarida o‘tkazish polosasi nima uchun katta? | Yuqori tashuvchi chastota sababli |
|  | Optik aloqa qaysi sohalarda keng qo‘llaniladi? | Telekommunikatsiya va ma’lumot uzatishda |
|  | Optik tarmoq topologiyasiga qaysilar kiradi? | Yulduz; Halqa; Daraxt |
|  | Halqali topologiyaning afzalligi nimada? | Zaxira yo‘li mavjudligi |
|  | Optik tolada egilish nimaga olib keladi? | Qo‘shimcha yo‘qotish |
|  | Optik tolada mikroegilish nimani keltirib chiqaradi? | Signal yo‘qotilishini |
|  | Optik kabel qaysi tashqi ta’sirlardan himoyalanadi? | Mexanik; Namlik; Harorat |
|  | Optik aloqa tizimlarining asosiy ustunligi qaysi? | Yuqori tezlik va katta sig‘im |
|  | Optik signallar qaysi tezlikda tarqaladi? | Yorug‘lik tezligiga yaqin |
|  | Optik tolada yorug‘lik qanday tarqaladi? | Zigzagsimon |
|  | Optik aloqa tizimlari nima sababli istiqbolli hisoblanadi? | Katta axborot sig‘imi sababli |
|  | Optik tola materiali asosan nimadan tayyorlanadi? | Kvarts shishasi |
|  | Germaniy qo‘shimchasi nimani oshiradi? | Sindirish ko‘rsatkichini |
|  | Bor va ftor qo‘shimchalarini qo‘shishdan maqsad nima? | Sindirish ko‘rsatkichini kamaytiradi |
|  | Optik tola himoya qobig‘ining vazifasi nima? | Mexanik himoya |
|  | Optik tolada dispersiya qanchalik kichik bo‘lsa, nima bo‘ladi? | Uzatish sifati yaxshilanadi |
|  | Optik aloqa tizimlarida regeneratsiya uchastkasi nima? | Retranslyatorlar oralig‘i |
|  | Optik signalni filtrlash qaysi qurilma bilan amalga oshiriladi? | Filtr |
|  | Optik aloqa tizimlari qaysi turga bo‘linadi? | Raqamli va analog |
|  | Optik tolada xromatik dispersiya nimaga bog‘liq? | To‘lqin uzunligiga |
|  | Bir modali tola qaysi masofalar uchun qulay? | Uzoq masofalar |
|  | Ko‘p modali tola qayerda ko‘p ishlatiladi? | Qisqa masofali tarmoqlarda |
|  | Optik signal kuchaytirish qaysi bosqichda amalga oshiriladi? | Uzatishda; Qabul qilishda; Retranslyatsiyada |
|  | Optik aloqa tizimlarida elektromagnit shovqin ta’siri qanday? | Amalda ta’sir qilmaydi |
|  | Optik tola nega xavfsiz hisoblanadi? | Signal tashqariga chiqmaydi |
|  | Optik aloqa tizimlarida axborot sig‘imi nimaga bog‘liq? | Chastota polosasi kengligiga |
|  | Optik tolada signalning qaytishi nimani keltirib chiqaradi? | Qo‘shimcha yo‘qotish |
|  | Optik aloqa tizimlarida asosiy fizik hodisa qaysi? | To‘liq ichki qaytish |
|  | Optik tolada yorug‘lik energiyasi qayerda yo‘naltiriladi? | O‘zakda |
|  | Optik tolaning sindirish ko‘rsatkichi qanchalik katta bo‘lsa, nima bo‘ladi? | Yorug‘lik tezligi kamayadi |
|  | Optik aloqa tizimlarida signal sifati nimaga bog‘liq? | So‘nish va dispersiyaga |
|  | Optik aloqa tarmoqlari nima uchun qulay? | Katta masofa va tezlik |
|  | Optik tolada modalar soni nimaga bog‘liq? | Sindirish ko‘rsatkichiga; To‘lqin uzunligiga; O‘zak diametriga |
|  | Optik aloqa tizimlari kelajagi qaysi tarmoqlarga tegishli? | To‘liq optik tarmoqlar |
|  | All-optical network (AON) nimani anglatadi? | To‘liq optik tarmoq |
|  | Optik kommutatsiya nimani anglatadi? | Optik signallarni bevosita ulash |
|  | Optik aloqa tizimlarining asosiy rivojlanish yo‘nalishi qaysi? | Keng polosali ulanishni ta’minlash |
|  | Kompyuterning asosiy platasining nomi nima? | materik platasi |
|  | PCMCIA ulagichi nima? | kompyuterlarda ishlatiladigan kengaytirish ulagichi |
|  | Tarmoq adapteri nima? | tarmoq bilan o‘zaro aloqani ta’minlovchi bosma elektron plata |
|  | Tarmoq adapteri ulanishini o‘rnatish uchun nimalar zarur? | – tarmoq adapterini sozlashni tavsiflovchi hujjatlar; – tarmoq adapteri diagnostik vositalari; – apparat ziddiyatlarini aniqlash va hal qilish vositalari. |
|  | Raqamli texnologiylarda qaysi sanoq tizimi ishlatiladi? | ikkilik |
|  | 1 baytda yozilishi mumkin bo‘lgan eng katta o‘nlik son qaysi? | 255 |
|  | 151 o‘nlik songa qaysi ikkilik sonlar to‘g‘ri keladi? | 10010111 |
|  | Qaysi o‘nlik son 11011010 ikkilik songa to‘g‘ri keladi? | 218 |
|  | O‘n oltilik 0010 0001 0000 0000 son qaysi o‘nlik songa to‘g‘ri keladi? | 0x2100 |
|  | 0x2101 o‘n oltilik soniga qaysi ikkilik son to‘g‘ri keladi? | 0010 0001 0000 0001 |
|  | Ping buyrug‘i nima? | – tarmoq ulanishini tekshirish uchun ping buyrug‘idan foydalaniladi; – ping- qisqartmadan paketli Internet groperi; – ping 127.0.0.1 buyrug‘i TCP / IP protokollari va tarmoq adapteri funksiyalarning qabul qilish va uzatishida ishlatadi. |
|  | Birinchi mikrokompyuter tarmog‘i qaysi tarmoq turiga to‘g‘ri keladi? | LAN |
|  | Tarmoq adapteri kartasining doimiy xotirasiga qanday kod "proshivka" qilinadi? | MAC manzili |
|  | Qaysi topologiyada barcha tugunlar bevosita bitta markazga ulangan va boshqa chekka tugunlarga aloqasi yo‘q? | yulduz shaklidagi topologiyada |
|  | Lokal tarmoq funksiyalari? | – geografik jihatdan chegaralangan sohada faoliyat yuritish; – yuqori tezlikda internetga ko‘p foydalanuvchi kirishini qo‘llab-quvvatlaydi; – mahalliy xizmatlarga doimiy ulanishni ta’minlash. |
|  | WAN tarmog‘i … | bu tarmoq bilan ajratilgan lokal tarmoqlarni bog‘laydi va keng geografik maydonni o‘z ichiga oladi. |
|  | MAN tarmog‘i … | katta shahar maydoni hududini qamrab olgan tarmoq |
|  | Qanday tarmoqlar ochiq tarmoq orqali xavfsiz va ishonchli ulanishlarni ta’minlaydi? | Virtual xususiy tarmoqlar |
|  | Kompaniyalar, uzoq ofislari va filiallar bir-biri bilan muloqot qilish uchun qanday turdagi kanallardan foydalaniladi? | Intranet VPN tarmoqlari |
|  | OSI etalon modeli nechta pog‘onaga ega? | 7 ta |
|  | OSI modeli nima? | – OSI etalon modeli konseptual asos bo‘lib, u axborotlarning tarmoq bo‘yicha harakatini ta’riflaydi; – OSI etalon modelida ma’lumotlarning tarmoq orqali bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga harakatlanishi tasvirlanadi; – OSI etalon modeli konseptual asos bo‘lib, u modelning har bir pog‘onasi tomonidan qaysi funksiyalar bajarilishini belgilaydi. |
|  | OSI modelining pog‘onalari – | 1- fizik, 2- kanal, 3- tarmoq, 4- transport, 5- sessiya, 6- taqdimot, 7- amaliy |
|  | OSI etalon modeli qaysi pog‘onasi kadrlar oqimini hal qilish uchun mas’ul? | Kanal pog‘onasi |
|  | TCP/IP protokoli modelidagi qaysi pog‘ona uzatish ishonchliligi uchun javob beradi, uzatish paytida oqim nazoratini va xatolikni tuzatadi? | transport pog‘onasi |
|  | STP kabelida ma’lumotni qancha masofaga uzatish mumkin (qo‘shimcha qurilmalarsiz)? | 100 metrgacha |
|  | UTP kabelida nechta juft sim mavjud? | 4 ta |
|  | Qaysi ulagich UTP kabel uchun ishlatiladi? | RJ-45 |
|  | STP va UTP kabellariga nisbatan koaksial kabelning o‘ziga xos afzalligi nimada? | ma’lumotlarni kuchaytirgichlar yordamisiz uzoq masofalarga uzatish uchun foydalanish mumkin |
|  | O‘rama juft kabelda o‘rama juftlarning ta’siri qanday? | shovqin bilan bog‘liq muammolarni kamaytiradi |
|  | Qanday optik tola svetodiodlar yordamida bir necha yorug‘lik oqimlarini uzatadi? | multimodal |
|  | Signal susayishi nima? | signal kuchini kamaytirish |
|  | 802.3u spesifikatsiyasi | 10BASE-F |
|  | Ethernet texnologiyasidan foydalanib qaysi standartlashtirish organi kabellar va ulagichlar uchun spesifikatsiyalarni yaratadi? | TIA/AIA |
|  | Taqsimlangan WAN tarmoqlarida ma’lumotlar uzatishning qaysi turidan foydalaniladi? | ketma-ket |
|  | DSL ulanishlar uchun qanday turdagi ulagich ishlatiladi? | RJ-11 |
|  | Routerni television kabel tizimiga ulash uchun qanday turdagi ulagich ishlatiladi? | f-bog‘lovchisi |
|  | Kompyuterdan terminal konsoliga ulanish uchun qaysi turdagi kabeldan foydalaniladi? | konsol |
|  | IEEE standartlari OSI modelining qaysi pog‘onalariga tegishli? | birinchi va ikkinchi |
|  | LLC (Logical Link Control) sifati OSI modelining qanday pog‘onasida ishtirok etadi? | 2- pog‘onasi (kanal pog‘onasi) |
|  | MAC-manzilning dastlabki oltita o‘n oltilik raqamlari nimani ifodalaydi? | tashkilotning ID raqamini |
|  | MAC manzilining uzunligi necha bitga teng? | 48 bit |
|  | MAC manzili qayerda qayd etiladi? | tarmoq adapterida (NIC) |
|  | Ikkinchi (kanal) qatlamining muhim vazifasi nimadan iborat? | uzatish vositasiga kirishni boshqarish |
|  | Ethernetda koaksial kabelda repeaterdan foydalanmasdan maksimal uzatish imkoniyati? | 500 m |
|  | Fast Ethernet texnologiya tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan maksimal ma’lumotlar uzatish tezligi qanday? | 100 Mbit/s |
|  | 1000BASE-SX standartida ma’lumotlar qanday uzatiladi? | qisqa to‘lqinli lazer va bir modali optik kabel |
|  | Qaysi IEEE standart texnologiyasi 10-Gb Ethernetni ta’riflaydi? | IEEE 802.3ae |
|  | 10 Gbps Ethernet texnologiya asosida ishlaydigan kanalning maksimal uzunligi qanday? | 40 km |
|  | MAC-manzili qanday vazifani bajaradi? | MAC manzili lokal tarmoqda qurilmalarni aniqlash va Ethernet kadrlarini manzil bo‘yicha yetkazish vazifasini bajaradi. |
|  | Mikrosegmentatsiya nima? | tarmoqni eng kichik mantiqiy qismlarga ajratib, ular orasidagi trafikni qat’iy xavfsizlik qoidalari bilan boshqarish usuli |
|  | lokal tarmoq kommutatorlari nima? | yuqori tezlikdagi ko‘p portli ko‘priklardir |
|  | TFTP qanday transport mexanizmidan foydalanadi? | IP-manzil |
|  | Qaysi protokollar TCP / IP modelning Internet qatlamida ishlaydi? | IP, ICMP, ARP |
|  | DHCP mijozi yuklanganda birinchi bo‘lib qaysi xabar yuboriladi? | DHCPDISCOVER |
|  | Tarmoq qatlami paketlarni oluvchiga jo‘natuvchidan qanday jo‘natadi? | marshrutlash jadvalidagi yozuvlar asosida |
|  | Agar qurilma qo‘shni tarmoqdagi qurilmaning MAC-manzilini bilmasa, u kimga ARP-so‘rov murojatini qiladi? | tarmoqdagi barcha qurilmalarga |
|  | IP-manzilning qismlari qanday nomlanadi? | tarmoq, tugun va broadcast manzillari |
|  | ARP nima uchun foydalaniladi? | ARP IP manzilga mos MAC manzilni aniqlash uchun foydalaniladi. |
|  | IP manzil necha bitdan iborat? | 32 |
|  | IP manzilda tarmoq raqami qanday rol o‘ynaydi? | tugunga tegishli bo‘lgan tarmoqni belgilaydi |
|  | IP manzilda xost raqami qanday rol o‘ynaydi? | xostdagi qaysi tugunga murojaat qilinayotganini aniqlaydi |
|  | 129.219.51.18/16 manzilining qaysi qismi tarmoqni tasvirlaydi? | 129.219. |
|  | Quyidagi 123.10.0.0 tarmoq maskasi bilan 255.255.0.0 manzillardan qaysi biri tarmoqda efirga uzatiladi? | 123.10.255.255. |
|  | “C” sinf tarmog‘ida nechta xost manzildan foydalanish mumkin? | 254 |
|  | Tarmoq osti maskalaridan (подсетей) foydalanishning asosiy sababi nima? | IP manzillarni samarali ishlatish va tarmoqni mantiqiy qismlarga ajratishdir. |
|  | Tarmoq osti maskalarida qancha bit mavjud? | 32 |
|  | Mavjud paketni IP-manzillar bo‘yicha jo‘natish uchun router nima vazifani bajaradi? | marshrutni aniqlash |
|  | Tarmoq qatlami paketlarni jo‘natuvchidan qabul qiluvchiga qanday uzatadi? | marshrut jadvali yordamida |
|  | Router bir-biri bilan muloqot qilish uchun tarmoq orqali ma’lumotlarni yuborish tartibi qanday? | tarmoq manzili va tugun manzili |
|  | TCP/IP qaysi protokoli quyidagi xususiyatlar bilan tasvirlangan?: -aloqani yangilash, yo‘qotilgan ma’lumotlarni retranslyasiya qilish va jo‘natiluvchi segmentlarni bo‘lib jo‘natadi. | TCP |
|  | Qaysi transport protokoli tasdiqsiz va kafolatlarsiz yetkazib beradi? | UDP |
|  | Qaysi port tartibga solinmagan? | 49152 – 65535 |
|  | Mashhur portlar qaysilar? | 0 – 1023 |
|  | Yangi model yaratishda OSI modelining qaysi ketma-ketligida telnet sozlamalaridan foydalanuvchi foydalanadi? | 7- pog‘onasida – Ilova (Application) qatlamida amalga oshiriladi |
|  | OSI etalon modelining qaysi darajalari tarmoqni taqsimlashda faoliyat ko‘rsatadi? | Tarmoqni taqsimlashda OSI modelining 2-daraja (Kanal) va 3-daraja (Tarmoq) faoliyat ko‘rsatadi. |
|  | Qaysi qurilma foydalanuvchilar uchun masofadan foydalanish imkonini beradi? | Remote Access Server (RAS) |
|  | Marshrutizatorlarning asosiy vazifalari | – kiruvchi ma’lumot paketlari uchun optimal marshrutni aniqlash va ularni qayta yo‘naltirish. |
|  | Cisco IOS operatsion tizimiga show version buyrug‘i kiritilsa qanday ma’lumotlar ko‘rsatiladi? | show version buyrug‘i Cisco qurilmasining IOS versiyasi, apparat xususiyatlari, model, uptime, xotira hajmi va konfiguratsiya registri haqidagi ma’lumotlarni ko‘rsatadi |
|  | Qaysi ko‘rsatkichlar Cisco IOS operatsion tizim versiyasini tanlashni cheklaydi? | Cisco IOS versiyasini tanlashni qurilma modeli, RAM va Flash hajmi, IOS image funksiyalari hamda litsenziya imkoniyatlari cheklaydi. |
|  | Cisco IOS operatsion tizimining foydalanuvchi interfeysi uchun qanday qisqartma ishlatiladi? | CLI |
|  | Router operatsion tizimiga kirish imkoniyatlarining ikki usulini ko‘rsating? | foydalanuvchi va imtiyozli |
|  | Marshrutizatorning bosh sozlama buyruqlarini o‘zgartirish uchun qanday rejimdan foydalaniladi? | Global konfiguratsiya rejimi |
|  | EXIT buyrug‘i konfiguratsiya rejimida nimani o‘zgartiradi? | joriy interfeys konfiguratsiyasi rejimidan chiqadi |
|  | Yuqori routerga faqat bitta yo‘nalishga ega bo‘lgan tarmoq nomi nima? | stub tarmoq deyiladi. |
|  | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)? | DHCP – tarmoq qurilmalariga IP manzil va boshqa tarmoq parametrlarini avtomatik beruvchi protokol. |
|  | OSPF (Open Shortest Path First)? | OSPF – eng qisqa yo‘lni hisoblab, marshrutlarni tez va samarali tarqatadigan link-state dinamik marshrutlash protokoli. |
|  | Routing Information Protocol (RIP) – bu? | RIP – hop count asosida ishlaydigan, 15 hop bilan cheklangan, oddiy dinamik marshrutlash protokoli |