Mavzu: Shahar (aholi yashash punktlari)da jang olib borganda aloqani tashkillashtirish xususiyatlari

## Reja

### I. Kirish

- Shahar sharoitidagi jangovar harakatlarning murakkabligi va o‘ziga xosligi.

- Aholi yashash punktlarida qo‘shinlarni boshqarishda aloqaning hal qiluvchi o‘rni.

### II. Asosiy qism

1. Shahar sharoitida radio-to‘lqinlar tarqalishining fizik xususiyatlari va muammolari

- Ko‘p qavatli binolar, beton konstruksiyalar va yer osti inshootlarining signalga ta’siri.

- “Ko‘p yo‘llik interferensiya” va “o‘lik zonalar” muammosi hamda ularni bartaraf etish.

2. Shahardagi janglarda aloqani tashkil etishning taktik usullari

- Retranslyatsiya punktlarini (binolar tomida va UUAlarda) o‘rnatish ierarxiyasi.

- Bo‘linmalararo (uy ichi, ko‘cha, qavatlararo) aloqa xususiyatlari.

- Shahar infratuzilmasidan (mahalliy telefon va internet tarmoqlari) yordamchi aloqa sifatida foydalanish.

3. Shahar janglarida qo‘llaniladigan zamonaviy aloqa vositalari va texnologiyalar

- Devor ortini ko‘ruvchi va binolar ichida barqaror ishlovchi MESH-radiotizimlar.

- Shaxsiy tarkibning navigatsiya va o‘zaro joylashuvini aniqlash (Blue Force Tracking) tizimlari.

### III. Xulosa

- Shahar sharoitida aloqa barqarorligini ta’minlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar.

- Kelajakda shahar janglari uchun “aqlli” va mobil aloqa tugunlarining rivojlanishi.

### IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

I. Kirish

Shahar sharoitidagi jangovar harakatlarning murakkabligi va o‘ziga xosligi

Shahar (aholi yashash punktlari) sharoitida jangovar harakatlarni olib borish harbiy amaliyotning eng murakkab yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi shundaki, shahar muhiti oddiy geografik maydon emas, balki ko‘p qatlamli va ko‘p o‘lchamli jang maydonidir. Ya’ni, jang faqat ko‘chalar va ochiq hududlarda emas, balki binolar ichida, qavatlararo yo‘laklarda, tomlarda, zinapoyalarda hamda yer osti inshootlarida (yerto‘la, kanalizatsiya, tunnellar) ham olib boriladi. Bunday sharoitda har bir bino alohida tayanch nuqtaga, har bir ko‘cha esa xavfli yo‘nalishga aylanishi mumkin.

Shaharda ko‘rish masofasi odatda qisqaradi, dushman bilan to‘qnashuvlar yaqin masofada, tez va kutilmagan tarzda sodir bo‘ladi. Harakat yo‘nalishlari tor va cheklangan bo‘lgani sababli bo‘linmalarning manyovr qilish imkoniyatlari kamayadi. Bundan tashqari, shahar infratuzilmasining zichligi (temir-beton konstruksiyalar, metall kommunikatsiyalar, elektr tarmoqlari) harbiy texnik vositalar, ayniqsa aloqa tizimlari uchun qo‘shimcha murakkabliklar keltirib chiqaradi. Tinch aholi mavjudligi esa jangovar harakatlarni rejalashtirish va o‘t ochish vositalaridan foydalanishda qat’iy cheklovlarni talab etadi. Natijada shahar janglari ko‘pincha tarqoq guruhlar, kichik bo‘linmalar va tezkor qarorlar asosida olib boriladigan murakkab operatsiyalarga aylanadi.

Aholi yashash punktlarida qo‘shinlarni boshqarishda aloqaning hal qiluvchi o‘rni

Shahar sharoitidagi janglarda boshqaruv tizimining markaziy elementi — bu aloqa hisoblanadi. Ochiq maydonda komandir bo‘linmalar harakatini kuzatish, ularga vizual nazorat o‘rnatish hamda signallar orqali boshqarish imkoniga ega bo‘lishi mumkin. Biroq shahar muhitida binolar, devorlar, yer osti yo‘laklari va ko‘rishning cheklanganligi sababli vizual nazorat deyarli yo‘qoladi. Shu sababli bo‘linmalar o‘rtasidagi muvofiqlashtirish, vazifalarni uzatish va vaziyat bo‘yicha tezkor axborot almashinuvi faqat barqaror aloqa kanallari orqali ta’minlanadi.

Aloqa shahar janglarida bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim vazifani bajaradi: bo‘linmalarni bir maqsadga yo‘naltirish, tezkor buyruq va ko‘rsatmalarni yetkazish, dushman faoliyati haqida ogohlantirish, o‘z kuchlarini aniqlash va “o‘zimiznikilarga o‘t ochish” kabi xavfli holatlarning oldini olish. Ayniqsa, vertikal koordinatsiya (tom–qavat–yerto‘la), ko‘cha bo‘ylab harakatlanuvchi guruhlar bilan ichki shturm guruhlari o‘rtasidagi muvofiqlik, shuningdek, artilleriya yoki aviatsiya zarbalarini aniq koordinatalar asosida boshqarish bevosita aloqa tizimi sifatiga bog‘liq.

Shu bilan birga, shahar muhiti aloqa uchun eng noqulay sharoit hisoblanadi: radio-to‘lqinlar devor va konstruksiyalar tomonidan yutiladi, qaytadi yoki buziladi; “o‘lik zonalar” paydo bo‘ladi; dushman tomonidan radioelektron kurash (REK) vositalari qo‘llanish ehtimoli yuqori bo‘ladi. Demak, shahar janglarida aloqani tashkillashtirish nafaqat texnik masala, balki taktik va operativ darajada puxta rejalashtirishni talab qiladigan hal qiluvchi omildir.

Mazkur referatda shahar sharoitida aloqani tashkil etishning fizik muammolari, amaliy taktik yechimlari hamda zamonaviy aloqa texnologiyalarining samaradorligi mantiqiy ketma-ketlikda yoritiladi.

II. Asosiy qism

1. Shahar sharoitida radio-to‘lqinlar tarqalishining fizik xususiyatlari va muammolari

Shahar muhiti radioaloqa uchun eng murakkab elektromagnit muhitlardan biri hisoblanadi. Bunga sabab — sun’iy to‘siqlar (binolar, metall konstruksiyalar, kommunikatsiya tarmoqlari) ko‘pligi va ularning radio-to‘lqin bilan o‘zaro ta’siri (yutilish, qaytish, sochilish, sinish) juda kuchli namoyon bo‘lishidir. Natijada ochiq hududda barqaror ishlaydigan aloqa kanali shahar sharoitida tez-tez uzilishlar, shovqin va signal sifati pasayishi bilan kuzatiladi.

Ko‘p qavatli binolar, beton konstruksiyalar va yer osti inshootlarining signalga ta’siri

- Ekranlash (to‘silish) effekti. Temir-beton binolar ichidagi metall armatura elektromagnit to‘lqinlar uchun kuchli to‘siq bo‘lib xizmat qiladi. Bu holat “signalning to‘g‘ri ko‘rinish chizig‘i” (Line-of-Sight) buzilganda yanada kuchayadi: to‘lqinlar manbadan qabul qiluvchiga bevosita yetib bormaydi, natijada signal darajasi keskin pasayadi.

- Yutilish va so‘nish (attenuation). Beton, g‘isht, qalin devorlar, metall eshiklar va ayniqsa metall qoplamali oynalar radioenergiya qismini yutadi. Binolar ichida qavatlar ko‘paygani sari (devor/shift to‘siqlari ortgani sayin) signalning so‘nish darajasi oshadi. Shu bois, “binoning ichkarisiga chuqurlashish” aloqa masofasini amalda kamaytiradi.

- Sochilish va qaytish (scattering/reflection). Shahar infratuzilmasidagi ko‘plab burchaklar, metall konstruktsiyalar, transport vositalari, elektr simlari signalning qaytishi va sochilishini kuchaytiradi. Bu jarayon ba’zan qabulni yaxshilagandek ko‘rinsa-da, ko‘pincha shovqin va buzilishlar manbaiga aylanadi.

- Yer osti inshootlarida aloqa cheklanishi. Yerto‘la, tunnel, metro, kanalizatsiya kabi yer osti joylarda radio-to‘lqinlar tarqalishi keskin cheklanadi: signal ko‘pincha yer qatlamlari va temir-beton bilan “yutilib” qoladi. Yer ostida barqaror aloqa muammosi odatda alohida texnik yechimlar va maxsus tashkil etilgan aloqa kanallarini talab qiladi.

“Ko‘p yo‘llik interferensiya” va “o‘lik zonalar” muammosi hamda ularni bartaraf etish

- Ko‘p yo‘llik interferensiya (Multipath). Shaharda radio-to‘lqin qabul qiluvchiga bir vaqtning o‘zida bir necha yo‘l orqali yetib keladi: bevosita yo‘l (agar mavjud bo‘lsa) va binolardan qaytgan yo‘llar. Bu signallar faza jihatdan turlicha bo‘lgani sababli bir-birini kuchaytirishi yoki so‘ndirishi mumkin. Natijada signal darajasi “notekis” bo‘ladi: juda kichik masofada ham qabul keskin o‘zgarib, ovoz/ma’lumot uzatish sifati buziladi.

- “O‘lik zonalar” (Dead zones). Baland bino ortida “radio-soya” hududlari vujudga keladi. Qabul qiluvchi qurilma shu soya hududiga kirganda signal yetib bormaydi yoki juda zaiflashadi. Bu holat tor ko‘chalar, zich qurilish, ko‘p burchakli yo‘nalishlarda yanada ko‘p uchraydi.

- Muammolarni kamaytirishning umumiy yo‘nalishlari (yuqori darajada):

- Tarmoqni ko‘p nuqtali qilish: signalni bitta manbaga qattiq bog‘lamaslik, bir nechta uzatish/qabul nuqtalari orqali qamrovni barqarorlashtirish.

- Moslashuvchan radio rejimlaridan foydalanish: shovqin va buzilish kuchayganda signalni kodlash/modulyatsiya, kanal parametrlari yoki ishlash rejimini moslashtirishga xizmat qiluvchi raqamli texnologiyalar.

- Zaxira aloqa kanallarini rejalash: bir kanal yomonlashsa, boshqasiga o‘tish imkonini beruvchi “ko‘p kanalli” yondashuv (masalan, turli diapazonlar yoki turli turdagi aloqa kanallari).

- Aloqa sifati monitoringi: signal darajasi va shovqin ko‘rsatkichlarini doimiy kuzatish orqali muammoli hududlarni erta aniqlash va boshqaruvni uzilmasligini ta’minlash.

Xulosa: shahar sharoitida aloqa barqarorligi “oddiy masofa” bilan emas, balki to‘siqlar, qaytishlar, so‘nish va ko‘p yo‘llik tarqalish kabi fizik omillar bilan belgilanadi. Shuning uchun shahar janglarida aloqani samarali tashkil etish — avvalo radio-to‘lqinlarning shahar muhitidagi tarqalish qonuniyatlarini hisobga olgan holda tizimli yondashuvni talab qiladi.

2. Shahardagi janglarda aloqani tashkil etishning taktik usullari

Shahar sharoitida aloqa tizimini tashkil etish faqat texnik vosita tanlash bilan cheklanmaydi. Eng muhim omil — aloqa tugunlarini to‘g‘ri joylashtirish, bo‘linmalar o‘rtasida ishonchli kanallar yaratish va zaxira yo‘llarni oldindan rejalashdir. Chunki shaharda radioaloqa barqarorligi vaziyatga juda tez bog‘lanadi: bo‘linma binoga kirishi, ko‘chaga chiqishi yoki yerto‘laga tushishi bilan aloqa sifati keskin o‘zgarishi mumkin. Shu sababli shahardagi janglarda aloqani tashkil etish ko‘p darajali (vertikal va gorizontal), ierarxik hamda moslashuvchan tarzda quriladi.

Retranslyatsiya punktlarini (binolar tomida va UUAlarda) o‘rnatish ierarxiyasi

Shahar muhitida “o‘lik zonalar” soni ko‘p bo‘lgani uchun aloqani barqaror qilishning eng samarali usullaridan biri — retranslyatsiya (signalni qayta uzatish) tizimini yaratishdir. Taktik jihatdan retranslyatsiya nuqtalari odatda quyidagi ierarxiya bo‘yicha tanlanadi:

- Havo darajasi (UUA orqali retranslyatsiya)
Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) shahardagi aloqa muammosini “yuqoridan” hal qiladi. UUA balandlikda turgani uchun binolar hosil qiladigan radio-soya hududlarini chetlab o‘tadi va tarqoq bo‘linmalarni yagona tarmoqqa bog‘laydi. Ayniqsa, harakat tez o‘zgarib turadigan sharoitda UUA retranslyatorning afzalligi — mobil bo‘lishi va kerakli yo‘nalishga tez yo‘naltirilishidir.

- Dominant balandliklar (binolar tomi, minoralar, baland nuqtalar)
Ko‘p qavatli binolar tomi, teleminora, baland joylar — signal qamrovini kengaytiruvchi eng qulay nuqtalardir. Bu yerga o‘rnatilgan aloqa tuguni (radio, antenna, retranslyator) bir necha ko‘cha yoki butun kvartal doirasida aloqa barqarorligini oshiradi. Tomdagi retranslyatsiya nuqtasi shuningdek bo‘linmalarni “bir-birini ko‘rmaydigan” sharoitda ham bog‘lab turadi.

- Yer usti mobil retranslyatorlar (zirhli texnika yoki maxsus transport vositalari)
Aloqa tugunlarini BTR, BMP yoki maxsus aloqa mashinasiga o‘rnatish orqali bo‘linmalar bilan birga harakatlanuvchi mobil aloqa markazi tashkil etiladi. Bu usul, ayniqsa, bo‘linmalar oldinga siljiyotgan va joylashuv tez-tez o‘zgaradigan paytda samarali hisoblanadi.

Shu tarzda retranslyatsiya ierarxiyasi “yuqoridan pastga” tamoyili bilan quriladi: UUA → baland nuqta (tom) → mobil yer usti tugun. Bu tizim aloqa uzilishi ehtimolini keskin kamaytiradi.

Bo‘linmalararo (uy ichi, ko‘cha, qavatlararo) aloqa xususiyatlari

Shahar janglarida aloqa nafaqat masofa, balki to‘siqlar va harakat yo‘nalishlari bilan belgilanadi. Shu bois, bo‘linmalararo aloqa quyidagi yo‘nalishlarda alohida tashkil etiladi:

- Uy ichi aloqasi
Bino ichida bo‘linmalar ko‘pincha bir necha xonaga bo‘linadi, devorlar, yo‘laklar va burchaklar ko‘p bo‘lgani uchun aloqa uzilishi ehtimoli yuqori. Uy ichi aloqada xabarlar qisqa, aniq va standartlashtirilgan bo‘lishi talab etiladi. Aloqa uzilib qolmasligi uchun bino ichkarisida oraliq nuqtalarda aloqani saqlab turuvchi shaxs yoki qurilma joylashtirish taktikasi qo‘llanadi.

- Qavatlararo aloqa (vertikal aloqa)
Shahar janglarining asosiy farqi — “vertikal front” mavjudligi. Bir binoning birinchi qavatida shturm guruhi, yuqori qavatida kuzatuvchi va tomida snayper yoki aloqa tuguni bo‘lishi mumkin. Bu bo‘linmalar o‘rtasida soniyalar ichida axborot almashinuvi bo‘lmasa, muvofiqlashtirish buziladi. Qavatlararo aloqa — shahar janglaridagi eng muhim va eng zaif bo‘g‘inlardan biridir.

- Ko‘cha bo‘ylab aloqa (gorizontal aloqa)
Ko‘chada harakatlanayotgan bo‘linmalar binolar orasida qolib ketadi va signal ko‘pincha burchaklardan o‘tganda uziladi. Ko‘cha bo‘ylab aloqa uchun “qoplovchi” nuqtalar, burchaklardan keyingi aloqa tugunlari, hamda “ko‘chada” va “binoda” bo‘lgan guruhlar o‘rtasida doimiy axborot oqimi talab qilinadi.

Umuman olganda, shahardagi bo‘linmalararo aloqa “chiziqli” emas, balki segmentlarga bo‘lingan: uy ichi, qavatlararo va ko‘cha segmentlari o‘zaro uyg‘un ishlashi kerak.

Shahar infratuzilmasidan (mahalliy telefon va internet tarmoqlari) yordamchi aloqa sifatida foydalanish

Shahar janglari o‘ziga xos jihati shundaki, bu hududda allaqachon mavjud bo‘lgan aloqa infratuzilmasi bor. Taktik jihatdan, imkoniyat bo‘lsa, ushbu infratuzilma yordamchi (zaxira) aloqa kanali sifatida qo‘llanishi mumkin.

- Mahalliy simli telefon tarmoqlari
Simli telefon aloqa kanali radioxalaqit kuchli bo‘lgan paytda yoki bino ichida signal o‘tmagan sharoitda juda foydali zaxira bo‘lishi mumkin. Simli aloqa elektromagnit shovqin ta’siriga kamroq uchraydi va barqarorlik bo‘yicha afzallikka ega.

- Internet va lokal tarmoqlar (LAN, optik tolali liniyalar)
Egallangan hududda mavjud bo‘lgan lokal tarmoqlar yoki optik tolali liniyalar shtablararo tezkor ma’lumot uzatish (xarita, koordinata, video) uchun zaxira yo‘l bo‘la oladi. Bunda eng muhim talab — xavfsizlik va nazorat: tarmoq dushman tomonidan kuzatilmasligi kerak.

- Mobil aloqa infratuzilmasi (operator tarmoqlari)
Agar mobil aloqa minoralari ishlayotgan bo‘lsa, ular nazariy jihatdan qo‘shimcha kanal bo‘lishi mumkin. Biroq amaliyotda bu kanal dushman kuzatuvi va radio-razvedkasi uchun qulay bo‘lgani sababli faqat juda zarur vaziyatlarda va xavfsizlik ta’minlanganda qo‘llanadi.

Xulosa: shahardagi janglarda aloqani tashkil etish — bu retranslyatsiya ierarxiyasini to‘g‘ri qurish, bo‘linmalararo segmentlarni uzluksiz bog‘lash va zarur hollarda shahar infratuzilmasidan oqilona foydalanish orqali boshqaruvni saqlab qolish demakdir. Shu yondashuv bo‘lmasa, shahar muhitida bo‘linmalar tarqoqlashib ketadi va boshqaruv samaradorligi keskin pasayadi.

3. Shahar janglarida qo‘llaniladigan zamonaviy aloqa vositalari va texnologiyalar

Shahar sharoitida radio-to‘lqinlarning to‘silishi, “o‘lik zonalar” va ko‘p yo‘llik interferensiya kabi omillar an’anaviy aloqa vositalarining imkoniyatini keskin cheklaydi. Shu sababli zamonaviy harbiy amaliyotda aholi yashash punktlari uchun maxsus moslashtirilgan raqamli, tarmoqlashgan (network-centric) va vaziyatdan xabardorlikni oshiruvchi aloqa yechimlari joriy etilmoqda. Ularning asosiy maqsadi — bo‘linmalarni “ko‘rinmas devorlar” sharoitida ham yagona boshqaruv konturiga bog‘lash, axborot almashinuvini tezlashtirish va xatoliklarni kamaytirishdir.

Devor ortini ko‘ruvchi va binolar ichida barqaror ishlovchi MESH-radiotizimlar

Shahar janglari uchun eng samarali yechimlardan biri — MESH (tarmoqlashgan) radiotizimlar hisoblanadi. Ushbu tizimlar klassik “markaz–abonent” (bitta kuchli stansiya hammani qamrab oladi) modelidan farqli ravishda ko‘p tugunli (multi-node) ishlaydi.

MESH tizimining mohiyati:

- Har bir abonent qurilmasi (bo‘linma radiosi) nafaqat signalni qabul qiladi, balki uni keyingi tugunga uzatishda ham qatnashadi.

- Tarmoq avtomatik ravishda eng barqaror yo‘lni tanlaydi: bir yo‘l “o‘lik zona”ga kirib qolsa, axborot boshqa yo‘nalish orqali o‘tadi.

- Natijada tarmoq “o‘z-o‘zini tiklovchi” (self-healing) xususiyatga ega bo‘ladi: ayrim tugunlar vaqtincha uzilgan taqdirda ham aloqa butunlay qulamaydi.

Shahar sharoitida MESHning amaliy afzalliklari:

- Binolar ichida barqarorlik: devor va qavatlar signalni yutsa ham, tarmoq qisqa masofali ko‘p tugunlar orqali bosqichma-bosqich uzatishni ta’minlaydi.

- “O‘lik zonalar”ni kamaytirish: signal birgina yo‘lga bog‘lanib qolmaydi; u “bino atrofidan” yoki “boshqa bo‘linma orqali” aylanma yo‘l topadi.

- Ma’lumot uzatish imkoniyati: ovoz bilan bir qatorda koordinata, qisqa matn, belgilash (marker), fotosurat yoki sensor ma’lumotlari kabi raqamli axborot uzatish imkonini beradi.

- Tashkiliy moslashuvchanlik: bo‘linma harakati o‘zgarganda tarmoq ham dinamik ravishda qayta quriladi; bu shahar ichidagi tez o‘zgaruvchan vaziyatda juda muhim.

“Devor ortini ko‘ruvchi” yechimlar bilan integratsiya:
Zamonaviy shahar janglarida ayrim tizimlar binolar ichida/ortida vaziyatni aniqlovchi sensorlar (masalan, harakatni aniqlash, masofadan kuzatish) bilan integratsiyalashgan bo‘lishi mumkin. Bunday holatda sensorlardan kelgan signal va belgilashlar MESH tarmog‘i orqali bo‘linma a’zolariga tez tarqatilib, qaror qabul qilishni tezlashtiradi. Bu yerda asosiy g‘oya — “ko‘rish cheklangan muhit”da ham vaziyat tasvirini to‘ldirishdir.

Shaxsiy tarkibning navigatsiya va o‘zaro joylashuvini aniqlash (Blue Force Tracking) tizimlari

Shahar janglarida eng xavfli omillardan biri — bo‘linmalar tarqoqlashishi va vaziyatdan xabardorlik pasayishi. Shu sababli zamonaviy boshqaruvda Blue Force Tracking (BFT) — “o‘z kuchlarini real vaqtda ko‘rsatish” tizimlari muhim o‘rin tutadi.

BFT tizimining vazifalari:

- O‘z bo‘linmalari joylashuvini xaritada real vaqtda ko‘rsatish (kim qayerda, qaysi yo‘nalishda harakatlanmoqda).

- Bo‘linmalararo muvofiqlashtirishni kuchaytirish: qaysi guruh qaysi binoda, qaysi qavatda, qaysi ko‘chada ekanini aniqlashtirish.

- “Friendly fire” xavfini kamaytirish: yaqin masofadagi jangda noto‘g‘ri identifikatsiya ehtimoli yuqori bo‘ladi; BFT bu riskni kamaytiradi.

- Tezkor belgilash va xabardorlik: kuzatilgan xavf nuqtasi, to‘siq, xavfsiz yo‘lak, ehtimoliy dushman manbai kabi belgilarni tarmoq orqali tarqatish.

Shahar sharoitidagi muhim jihatlar:

- GPS cheklanishi: binolar ichida va yer ostida sun’iy yo‘ldosh signali susayadi yoki yo‘qoladi. Shuning uchun BFT ko‘pincha qo‘shimcha yondashuvlar (harakatni hisoblash, xarita bilan bog‘lash, tarmoq asosida joylashuvni aniqlash) bilan qo‘llab-quvvatlanadi.

- Vertikal koordinata muammosi: shaharda “qavat” faktori muhim. Shu bois joylashuvni faqat ko‘cha bo‘yicha emas, qavatlar kesimida ham aniqlashtirish boshqaruv sifatini oshiradi.

- Vaziyat xaritasi (Common Operating Picture): BFT ko‘pincha komandir va bo‘linmalar uchun yagona raqamli xaritani shakllantiradi; bu “axborot bo‘linib ketishi”ni kamaytiradi.

Xulosa: shahar janglarida MESH-radiotizimlar aloqa barqarorligini ta’minlab, “o‘lik zonalar” muammosini yumshatadi; Blue Force Tracking esa bo‘linmalarni yagona vaziyat tasvirida birlashtirib, boshqaruvni aniq va tezkor qiladi. Natijada shahar muhitiga xos noaniqliklar kamayadi va qo‘shinlar harakatining muvofiqligi oshadi.

IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- U.S. Army. FM 3-06 Urban Operations. – Washington, D.C.: Department of the Army, 2017.

- U.S. Department of Defense. Joint Publication JP 3-06: Joint Urban Operations. – Washington, D.C., 2018.

- NATO Standardization Office. NATO Urban Operations / Joint Doctrine materials (C4ISR aspects). – Brussels, 2019–2022.

- Skolnik, M. I. Introduction to Radar Systems. – 3rd ed. – New York: McGraw-Hill, 2001.

- Rappaport, T. S. Wireless Communications: Principles and Practice. – 2nd ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2002.

- Molisch, A. F. Wireless Communications. – 2nd ed. – Chichester: Wiley, 2011.

- Goldsmith, A. Wireless Communications. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

- IEEE Communications Society. Radio Propagation and Channel Modeling in Urban Environments (technical reports and surveys). – IEEE, 2018–2023.

- U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC). Network-Centric Warfare & Tactical Communications Concepts. – Fort Eustis, 2016–2022.

- Jane’s. C4ISR & Mission Systems: Land (annual reference). – IHS Markit / Janes, 2022–2024.

- O‘zbekiston Respublikasi. “Mudofaa to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2017.

- O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi. Taktika: Aholi yashash punktlarida jang olib borish bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2020–2023.

Agar xohlasangiz, shu ro‘yxatni GOST talabi bo‘yicha (to‘liq bibliografik formatda) ham rasmiylashtirib beraman.