O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI

AXBOROT-KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA

HARBIY INSTITUTI

“AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA DASTURIY INJINIRING” kafedrasi

Baxodirjon Nabijonovich Umaraliyev

“TARMOQ TEXNOLOGIYALARI VA XAVFSIZLIGI”

DARSLIK

Mazkur o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta Maxsus ta’lim Vazirining 20__ yil __________dagi ___ - sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya etildi.

Toshkent 2025 y.

UO‘K: 004.031.6.

KBK _______

B.N. Umaraliyev “Tarmoq texnologiyalari va xavfsizligi” // O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi axborot-kommunikasiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti.–T., 2025. - 300 b.

Mazkur “Tarmoq texnologiyalari va xavfsizligi” o‘quv qo‘llanmasi 61030700 – “Axborot tizimlari va texnologiyalari taktik qo‘mondon-muhandislik” mutaxassisligi IT yo‘nalishida “Tarmoq texnologiyalari va xavfsizligi” fanidan tahsil olayotgan kursantlar va tinglovchilar uchun mo‘ljallangan.

Ushbu o‘quv qo‘llanmada keltirilgan mavzular O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari tomonidan tasdiqlangan o‘quv reja va o‘quv dasturga mos keladi. O‘quv qo‘llanmaning har bir mavzusi yakunida nazorat savollari keltirilgan.

O‘quv qo‘llanma 4 bob, 29 mavzu, 26 ta jadval, 99 ta rasmdan tashkil topgan.

Taqrizchilar:

Dexkonov O.R. – PhD, dotsent Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti “Telekommunikatsiya” kafedrasi boshlig‘i.

Musayev A.I. – t.f.n, PhD. Jamoat xavfsizligi universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasi dotsenti.

© B.N. Umaraliyev, 2025

© “Aloqa nashriyoti”, 2025

M U N D A R I J A

KIRISH                                                                                                                                                            7

I-BOB. KOMPYUTER TARMOQLARIGA KIRISH. TARMOQ PROTOKOLLARI                                                                                                                                   8

1.1.§. Tarmoq texnologiyalari va xavfsizlik fanining mazmuni, predmeti va vazifalari                                                                                                                                                           8

1.2.§. Mijoz-server texnologiyasi                                                                                                      20

1.3.§. Internet tarmog‘i tuzilmasi                                                                                                       25

1.4.§. OSI modeli. Tarmoq arxitekturasi va protokollari                                                        32

1.5.§. IPv4 va IPv6 protokollari                                                                                                          39

1.6.§. IP tarmoq manzillari sinflari                                                                                                    46

1.7.§. Kompyuter konfiguratsiyasi va undagi qurilmalar xususiyatlarini o‘rganish 56

II-BOB. TARMOQ KOMMUTATORLARINING AYRIM 
SOZLAMALARI                                                                                                                                    60

2.1.§. Cisco CLI (buyruqlar interfeysi) dastlabki sozlamalari                                             60

2.2.§. Ethernet konsepsiyasi                                                                                                                 65

2.3.§. Telnet va SSH protokoli                                                                                                            74

2.4.§. Spanning-Tree protokoli. Introduction to Spanning-Tree                                         79

2.5.§. Kommutatordagi portlar xavfsizligi                                                                                    86

2.6.§. VLAN va Trunk konsepsiyasi                                                                                                93

2.7.§. Kommutatorda VLAN va Trunkni sozlash                                                                      98

III-BOB. TARMOQLARDA MARSHRUTLASH ASOSLARI                              107

3.1.§. Marshrutizator va marshrutlash                                                                                          107

3.2.§. DHCP va SNMP protokollari                                                                                               116

3.3.§. CDP, LLDP, NTP protokollari                                                                                            125

3.4.§. Simsiz tarmoqlar (Wireless)                                                                                                 129

IV-BOB. IP MARSHRUTLASH ASOSLARI                                                                    135

4.1.§. IPv4 quyi tarmoqlari (IPv4 Subnetting)                                                                          135

4.2.§. IP summarizatsiya                                                                                                                     140

4.3.§. Cisco routerining asosiy sozlamalari                                                                                146

V-BOB. TURLI TARMOQLARDA MARSHRUTLASH USULLARI VA PROTOKOLLARI                                                                                                                              157

5.1.§. Statik marshrutlash. Dinamik marshrutlash                                                                  157

5.2.§. Router on a Stick. Inter VLAN Routing                                                                          166

5.3.§. RIP protokoli                                                                                                                                172

5.4.§. EIGRP protokoli                                                                                                                         177

5.5.§. OSPF protokoli                                                                                                                           182

5.6.§. NAT protokoli                                                                                                                             190

5.7.§. HSRP protokoli                                                                                                                           198

5.8.§. VRRP protokoli                                                                                                                          202

5.9.§. GLBP protokoli                                                                                                                          208

VI-BOB. TARMOQ HAVFSIZLIGINI TA’MINLASH. HAVFSIZLIK PROTOKOLLARI                                                                                                                              213

6.1.§. Access Control List (ACL) tushunchalari                                                                      213

6.2.§. Standard Access Control List                                                                                               217

6.3.§. Extended Access Control List                                                                                              221

6.4.§. Tunneling. GRE protokoli                                                                                                      225

6.5.§. IPSec protokoli                                                                                                   229

6.6.§. VPN server sozlash                                                                                                                   237

6.7.§. Cisco IOS                                                                                                                                       247

6.8.§. Quality of Service (QoS)                                                                                                        258

VII-BOB. KATTA (GLOBAL) TARMOQ PROTOKOLLARI                             263

7.1.§. BGP protokoli                                                                                                                              263

7.2.§. iBGP protokolining routerda sozlash                                                                               272

7.3.§. eBGP protokolining routerda sozlash                                                                              279

7.4.§. OSI modelining turli sathlarida Troubleshootingning vazifasi                            285

7.5.§. OSI modelining turli sathlarida Troubleshooting amalga oshirish usullari    289

IZOHLI LUG‘AT                                                                                                                                294

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI                                                     299

KIRISH

“Tarmoq texnologiyalari va xavfsizligi” faniga tegishli “Tarmoq texnologiyalari va xavfsizligi” darsligi xuddi shu fanga tegishli “Routing&Switching” o‘quv qo‘llanmasining bevosita davomi hisoblanadi.

Darslikning asosiy maqsadi zamonaviy local tarmoqlarni loyihalash, qurish va tarmoqlarninng asosiy qurilmari sifatida qo‘llaniladigan Cisco firmasiga tegishli routerlarni (marshrutizator), switchlarni (kommutator) boshqarishni amalga oshirishdan iborat. Ushbu darslikda tarmoq qurilmalari bo‘lgan router va swichlarda turli tarmoq protokollarini amaliy jihatdan o‘rganish keltirilgan. Shu jumladan darslikda cisco routerlarida va switchlarida qo‘llaniladigan protokollarga doir ko‘plab misollarlar yoritib o‘tilgan.

“Tarmoq texnologiyalari va xavfsizligi” fani kursantlarga yetkazilishi shart bo‘lgan asosiy fanlar tarkibiga kiradi. Darslik oliy harbiy ta’lim yo‘nalishi kursantlariga, malaka oshiruvchi ofitser va serjantlarga hamda OTM talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, “Tarmoq texnologiyalari va xavfsizligi” fanining mazmunini yetarli darajada qamrab olgan.

Darslikni yozishdan asosiy maqsad kursantlarga, malaka oshiruvchi ofitserlarga, tinglovchilarga hamda OTM talabalariga zamonaviy local tarmoqlarni loyihalash, qurish va tarmoqlarninng asosiy qurilmari sifatida qo‘llaniladigan Cisco firmasiga tegishli routerlar (marshrutizatorlar), switchlarni (kommutator) boshqarish, zamonaviy tarmoq qurilmalari va protokollari imkoniyatlaridan foydalanib turli tarmoqlarni qurish, tarmoq xavfsizligi masalalarini ta’minlash kabi bilim va ko‘nikmalarni o‘rgatishdan iborat.

I-BOB. KOMPYUTER TARMOQLARIGA KIRISH. TARMOQ PROTOKOLLARI

1.1.§. Tarmoq texnologiyalari va xavfsizlik fanining mazmuni, predmeti va vazifalari.

Fanning asosiy tushunchalari. Kompyuter tarmoqlarini qurish tamoyillari.

Kompyuter tarmoqlari konsepsiyasi kompyuter texnologiyalari evolyutsiyasining mantiqiy natijasidir. Tez o‘sib borayotgan axborot hajmini tezkor tahlil qilish ehtiyoji ma’lumotlarni taqsimlangan holda qayta ishlash va saqlash, ularni uzatish jarayonlarida kompyuter texnikasidan foydalanishning paydo bo‘lishiga olib keldi, bu esa o‘z navbatida kompyuter tarmoqlarini rivojlanishiga olib keldi.

Kompyuter tarmog‘i  - bu ma’lum sondagi kompyuterlarni aloqa liniyalari yordamida shunday birlashtirishki, ularda ishlaydigan foydalanuvchilar umumiy axborot resurslaridan birgalikda foydalanishlari, shuningdek, oraliq axborot tashuvchilarga murojaat qilmasdan bir-birlari bilan ma’lumot almashishlari mumkin.

Bir-biridan o‘nlab va yuzlab metr masofada joylashgan kompyuterlarning birlashmasi lokal tarmoq, yoki LAN (local area network) deb ataladi. LAN odatda bitta muassasa, tashkilot, korxona doirasida hududiy joylashgan o‘nlab va yuzlab kompyuterlarni o‘z ichiga oladi.

LAN yaratish bir qator muammolarni hal qilish imkonini beradi:

- bir vaqtning o‘zida saqlanadigan va uzatiladigan ma’lumotlar hajmini oshirgan holda ko‘p sonli shaxsiy kompyuterlarni birlashtirish;

- kompyuter texnikasidan foydalanish samaradorligini va axborotni qayta ishlashning butun tizimi ishonchliligini oshirish;

- muassasaning katta axborot fondlariga kirishni sezilarli darajada soddalashtirish.

Bir-biridan o‘nlab, yuzlab va minglab kilometr masofada joylashgan kompyuterlarning birlashmasi WAN global tarmog‘i (inglizcha Wide Area Network) deb ataladi. Bunda turli muassasalar, vazirliklar, davlatlar va hatto qit’alarni qamrab oluvchi yagona axborot makoni yaratiladi. Global tarmoqlar tufayli muammolar hal qilinishi mumkin:

- oddiy pochta yozishmalari hajmini kamaytirish, nafaqat matnli, balki grafik va ovozli ma’lumotlarni uzatish;

- uzoq masofalarga axborot almashishning yuqori tezkorligiga erishish;

- foydalanuvchilarning yirik idoraviy, davlat va xalqaro axborot resurslaridan foydalanishini ta’minlash.

So‘nggi paytlarda lokal va global tarmoqlarni qurish tamoyillarini o‘zida mujassamlashtirgan korporativ tarmoqlar deb ataluvchi tarmoqlar keng rivojlana boshladi.

Foydalanuvchining har qanday kompyuter tarmog‘ida ishlashi tegishli apparat va dasturiy ta’minot bilan qo‘llab-quvvatlanadi, ular yordamida tarmoq jismoniy va mantiqiy darajalarda amalga oshirilishi kerak. Jismoniy daraja - kompyuter tarmog‘ining alohida tugunlari o‘rtasida aloqa liniyalarini tashkil etish. Mantiqiy daraja tarmoqdagi kompyuterlarning o‘zaro ishlash qoidasini belgilaydi.

Lokal (mahalliy) tarmoqlarning ikkita asosiy turi mavjud. Birinchi tur - bir rangli yoki teng huquqli tarmoq (1.1.1-rasm).

1.1.1-rasm. Bir xil darajali mahalliy tarmoq

Bir rangli tarmoq eng oson va arzon hisoblanadi. Shunga qaramay, u o‘z foydalanuvchilarini kerakli ma’lumotlarga, shu jumladan Internetga kirish uchun zarur bo‘lgan barcha narsalar bilan ta’minlay oladi. Bunday tarmoqning asosiy xususiyati shundan iboratki, uning har bir ishtirokchisi - ishchi stansiya bir xil huquqlarga ega bo‘lib, o‘z kompyuteri ma’muri vazifasini bajaradi. Bu shuni anglatadiki, faqat u o‘z kompyuteriga kirishni nazorat qila oladi va faqat u umumiy resurslarni yaratishi va ularga kirish qoidalarini belgilashi mumkin. Bir tomondan, bu tarmoq yaratishni juda osonlashtiradi, boshqa tomondan, bunday tarmoqni boshqarish yetarlicha ko‘p muammolarni keltirib chiqaradi, ayniqsa tarmoq ishtirokchilari soni 25-30 dan oshsa. LANning ikkinchi turi - ajratilgan serverli tarmoq yoki "mijoz-server" tarmog‘i (1.1.2-rasm) - eng ko‘p talab qilinadigan tarmoq turi bo‘lib, uning asosiy ko‘rsatkichlari ma’lumotlarni uzatishning yuqori tezligi va xavfsizlik darajasi hisoblanadi. Lokal tarmoqning ishlashini ta’minlaydigan va boshqalarga resurslarni taqdim etadigan kompyuter server deb, boshqalarning fayl yoki printer resurslariga murojaat qiladigan kompyuter esa mijoz deb ataladi, ishchi stansiya foydalanuvchi ishlaydigan tarmoqqa ulangan kompyuter deb ataladi. Tarmoqda ishchi stansiyalardan tashqari foydalanuvchilar ishlashiga ruxsat etilmaydigan kompyuterlar ham bo‘lishi mumkin. Bu kompyuterlar faqat LAN ishlashini ta’minlaydi. Serverda foydalanuvchilar va tarmoq resurslari tomonidan tizim o‘rnatilgan bo‘lishi kerak. Ushbu kompyuter faqat tarmoqqa xizmat ko‘rsatish uchun mas’ul bo‘lishi va unda boshqa vazifalar bajarilmasligi kerak. Ushbu server domen kontrolleri deb ataladi. U tarmoqning eng muhim obyekti hisoblanadi, chunki butun tarmoqning ishlash qobiliyati unga bog‘liq. Aynan shuning uchun ushbu server uzluksiz ta’minot tizimiga albatta ulanadi. Bundan tashqari, tarmoqda, odatda, domenning ikkilamchi kontrolleri deb ataladigan takrorlovchi server mavjud.

1.1.2-rasm. Mijoz-server turidagi mahalliy tarmoq

Tarmoq topologiyasi

Kompyuter tarmog‘ining topologiyasi (tarkibi, konfiguratsiyasi, tuzilishi) deganda odatda tarmoq kompyuterlarining bir-biriga nisbatan fizik joylashuvi va ularni aloqa liniyalari bilan bog‘lash usuli tushuniladi. Shuni ta’kidlash kerakki, topologiya tushunchasi, birinchi navbatda, aloqalar tuzilishini osongina kuzatish mumkin bo‘lgan mahalliy tarmoqlarga tegishli. Global tarmoqlarda aloqa tuzilmasi odatda foydalanuvchilardan yashirin bo‘ladi va unchalik muhim emas, chunki har bir aloqa seansi o‘z yo‘lida amalga oshirilishi mumkin.

Topologiya tarmoq qurilmalariga qo‘yiladigan talablarni, ishlatiladigan kabel turini, axborot almashinuvini boshqarishning ruxsat etilgan va eng qulay usullarini, xavfsizlikni, tarmoqni kengaytirish imkoniyatlarini belgilaydi. Garchi tarmoq foydalanuvchisi topologiyani tanlashiga to‘g‘ri kelmasa-da, asosiy topologiyalarning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning afzalliklari va kamchiliklarini bilish kerak.

Tarmoqning uchta asosiy topologiyasi mavjud:

- Shina (bus) - barcha kompyuterlar bitta aloqa liniyasiga parallel ulanadi. Har bir kompyuterdan olingan ma’lumot bir vaqtning o‘zida boshqa barcha kompyuterlarga uzatiladi (1.1.3-rasm).

1.1.3-rasm. "Shina" tarmoq topologiyasi

"Shina" topologiyasi (yoki boshqacha qilib aytganda, umumiy shina) kompyuterlarning tarmoq uskunalarining bir xilligini, shuningdek, tarmoqqa kirish bo‘yicha barcha abonentlarning teng huquqliligini nazarda tutadi. Shinadagi kompyuterlar ma’lumotlarni faqat navbatma-navbat uzatishi mumkin, chunki aloqa liniyasi bu holda yagona. Agar axborotni bir vaqtning o‘zida bir nechta kompyuter uzatsa, u ustma-ust tushish (konflikt, kolliziya) natijasida buziladi.

"Shina" topologiyasida barcha ma’lumotlar uzatiladigan aniq ifodalangan markaziy abonent yo‘q, bu uning ishonchliligini oshiradi. Shinaga yangi abonentlarni qo‘shish juda oson va odatda tarmoq ishlayotgan vaqtda ham qo‘shish mumkin.

Shinaning muhim afzalligi shundaki, tarmoqdagi kompyuterlardan birortasi ishdan chiqqanda, soz mashinalar axborot almashinuvni normal ravishda davom ettira oladi.

- Yulduz (star) - har bir kompyuter alohida kabel orqali umumiy qurilmaga ulanadi (1.1.4-rasm), u server vazifasini bajaruvchi markaziy kompyuter (faol yoki haqiqiy yulduz) hamda tarmoq markazida joylashgan konsentrator bo‘lishi mumkin.

1.1.4-rasm. Yulduz tarmoq topologiyasi

- Halqa (ring) - kompyuterlar ketma-ket halqaga birlashtirilgan bo‘ladi. Halqada axborot uzatish har doim bir yo‘nalishda amalga oshiriladi. Kompyuterlarning har biri o‘zidan keyingi zanjirdagi faqat bitta kompyuterga ma’lumot uzatadi va faqat o‘zidan oldingi zanjirdagi kompyuterdan ma’lumot oladi (1.1.5-rasm).

1.1.5-rasm. "Halqa" tarmoq topologiyasi

Halqa - bu topologiya, unda har bir kompyuter aloqa liniyalari bilan ikkita boshqa kompyuter bilan bog‘langan: biridan u ma’lumot oladi, ikkinchisiga esa uzatadi. Halqaning muhim xususiyati shundaki, har bir kompyuter unga kelayotgan signalni retranslyatsiya qiladi (tiklaydi, kuchaytiradi), ya’ni repiter vazifasini bajaradi. Halqasimon topologiyada aniq ajratilgan markaz mavjud emas, barcha kompyuterlar bir xil va teng huquqli bo‘lishi mumkin.

Halqa topologiyasi odatda ortiqcha yuklamaga yuqori bardoshlilikka ega bo‘lib, tarmoq orqali uzatiladigan katta axborot oqimlari bilan ishonchli ishlashni ta’minlaydi, chunki unda odatda ziddiyatlar bo‘lmaydi (shinadan farqli o‘laroq), shuningdek, katta axborot oqimlari bilan ortiqcha yuklanishi mumkin bo‘lgan markaziy abonent (yulduzdan farqli o‘laroq) mavjud emas.

Ko‘rib chiqilgan uchta asosiy topologiyadan tashqari, ko‘pincha "daraxt (tree)" tarmoq topologiyasi qo‘llaniladi, uni bir nechta yulduzlarning kombinatsiyasi sifatida ko‘rib chiqish mumkin, shu bilan birga, yulduz holatida bo‘lgani kabi, daraxt ham faol, ham haqiqiy, ham passiv bo‘lishi mumkin. Faol daraxtda bir nechta aloqa liniyalarini birlashtirish markazlarida markaziy kompyuterlar, passiv daraxtda esa konsentratorlar joylashadi.

Ko‘pincha kombinatsiyalangan topologiyalar qo‘llaniladi, ular orasida yulduz-shinali va yulduz-halqali topologiyalar eng keng tarqalgan.

Tarmoqlarning apparat ta’minoti

Tarmoq kartalari - bu kompyuter asosiy platasining kengaytirish slotlariga ulanadigan kontrollerlar bo‘lib, tarmoqqa signallarni uzatish va tarmoqdan signallarni qabul qilish uchun mo‘ljallangan.

Tarmoq qurilmalari - kompyuter tarmog‘i ishlashi uchun zarur bo‘lgan qurilmalar.

Shlyuz (gateway) - bu turli protokollardan foydalanuvchi kompyuter tarmoqlarini ulash uchun mo‘ljallangan qurilma (marshrutizator) yoki dastur. Shlyuzlar ikkita mutlaqo har xil turdagi tarmoqlarni bitta tizimga ulash uchun mo‘ljallangan.

Ko‘prik (Bridge) – Tarmoq qurilmasi bo‘lib ikkita alohida segmentni bog‘laydigan va ular o‘rtasida trafikni uzatadigan tarmoq qurilmasi. Ko‘priklar boshqa turdagi kabel uchun signallarni kuchaytiradi va o‘zgartiradi.

Konsentratorlar (Hub) - bu kabel tizimi yoki "yulduz" jismoniy topologiya tarmog‘ining markaziy qurilmalari bo‘lib, ular paketni o‘z portlaridan biriga qabul qilganda, uni boshqa barcha portlarga uzatadi. Natijada umumiy shinaning mantiqiy tuzilishiga ega bo‘lgan tarmoq hosil bo‘ladi.

Takrorlagichlar (Repeater) - tarmoqning boshqa segment masofasiga kiruvchi analog signal shaklini kuchaytiruvchi va qayta shakllantiruvchi tarmoq qurilmalari.

Kommutatorlar (Switch) - tarmoq trafigi nagruzkasini kamaytiruvchi dasturiy boshqariladigan tarmoq qurilmasi. Switchga kelib tushgan paket uni qabul qiluvchining manzilini aniqlash uchun tahlil qilinidi va tegishli ravishda faqat unga yuboriladi.

Marshrutizatorlar (Router) tarmoq darajasida ishlaydigan standart tarmoq qurilmalari bo‘lib, paketlarni bir tarmoqdan boshqasiga uzatish va yo‘naltirish, shuningdek, keng tarqalgan xabarlarni filtrlash imkonini beradi.

Multipleksorlar - bu bir necha yuz raqamli abonent liniyalarini qo‘llab-quvvatlaydigan markaziy ofis qurilmalari.

Tarmoqlararo ekranlar (firewall, brandmauerlar) - bu mahalliy tarmoqqa kiruvchi va undan chiquvchi ma’lumotlarni nazorat qiluvchi hamda ma’lumotlarni filtrlash orqali mahalliy tarmoq himoyasini ta’minlovchi tarmoq qurilmalaridir.

Ma’lumotlarni uzatish kanali - bu aloqa liniyalari va ma’lumotlarni uzatish (qabul qilish) uskunalarini o‘z ichiga olgan ikki tomonlama ma’lumot almashish vositasidir. Ma’lumot uzatish kanallari ma’lumot manbalari va ma’lumot qabul qiluvchilarni o‘zaro bog‘laydi.

Tarmoqni qurish uchun odatda uchta kabeldan biri ishlatiladi: o‘ralgan juftlik, koaksial kabel, optik tolali kabel.

Hozirgi vaqtda o‘ralgan juftlik (UTP-untwisted pair) elektromagnit shovqinlarni kamaytirish uchun bir-biriga o‘ralgan 8 ta mis o‘tkazgichdan iborat eng keng tarqalgan tarmoq o‘tkazgichidir. Segment uzunligi - 100 metrgacha (1.1.6-rasm).

1.1.6-rasm. O‘ralgan juftlik (UTP) va RJ45 konnektori

Optik tolali kabel izolyatsiya bilan himoyalangan bir nechta shisha yorug‘lik o‘tkazgichlarini o‘z ichiga oladi. U sekundiga bir necha Gbit ma’lumot uzatish tezligiga ega, tashqi ta’sirlarga bardoshli. Signallarni uzoq masofalarga (bir necha minglab kilometrlarga) so‘nmasdan uzatish hususiyatiga ega. (1.1.7-rasm).

1.1.7-rasm. Optik tolali kabel va optik ulagich MM ST/PC

Axborot turli xil yorug‘lik intensivligi bilan kodlanadi. Kabelda signal manbai infraqizil yorug‘lik diodi yoki lazer hisoblanadi. Optik sim signal uzatishning barcha kabelli muhitlari orasida egiluvchan emas, ammo u tashqi ta’sirlarga bardoshli bo‘lib, axborotni yetarlicha yuqori darajada himoya qiladi. Bunday kabelni montaj qilish murakkab va qimmat bo‘lib, odatda maxsus uskunada payvandlash orqali amalga oshiriladi. Kabel ba’zan zirhlangan, ya’ni metall qobiq bilan himoyalangan bo‘ladi (mustahkamlik uchun). Optik kabelning boshqa xususiyatlaridan shuni ta’kidlash mumkinki, shisha mexanik ta’sirlardan yorilib ketishi va radiatsiyadan xiralashishi mumkin, bu esa o‘z navbatida kabeldagi signal so‘nishining oshishiga olib keladi. Optik tolalarni izolyatsiyalash uchun odatda teflon (plenum to‘q sariq rangli izolyatsiya) ishlatiladi. U olovda deyarli yonmaydi. Yorug‘lik signalini elektr signaliga aylantirish uchun optik tolali tranzistor (qabul qilgich-uzatkich) ishlatiladi.

1.1.8-rasm. Trycom TRP-C39 transferi

Internet - umumjahon axborot kompyuter tarmog‘i bo‘lib, u ko‘plab mintaqaviy kompyuter tarmoqlari va kompyuterlarning birlashmasidan iborat, ular umumiy telekommunikatsiya kanallari (alohida telefon analog va raqamli liniyalar, optik aloqa kanallari va radiokanallar, shu jumladan sun’iy yo‘ldosh aloqa liniyalari) orqali bir-biri bilan ma’lumot almashadi.

Internet tarmog‘ining apparat qismi turli xil model va tizimdagi kompyuterlar, har qanday jismoniy tabiatdagi aloqa liniyalari hamda kompyuterlar va aloqa liniyalari o‘rtasida mexanik va elektr ulanishlarni ta’minlaydigan qurilmalar bilan ifodalanadi.

Dasturiy komponent. Texnik jihatdan bir-biriga mos kelmaydigan uskunalarning tartibli va birgalikda ishlashiga Internetga kiruvchi kompyuterlarda ishlaydigan dasturlar tufayli erishiladi. Ular ma’lumotlarni istalgan aloqa kanallari orqali uzatish va istalgan kompyuterda ijro etish mumkin bo‘lgan tarzda o‘zgartirish imkonini beradi.

Internetdagi axborot komponenti tarmoq hujjatlari, ya’ni Internetga ulangan yoki unga kiruvchi kompyuterlarda saqlanuvchi hujjatlar bilan ifodalanadi. Bu hujjatlar har qanday turda bo‘lishi mumkin: matnli, grafik, tovushli (tovush yozuvlari), video (video yozuvlar) va h.k. Axborot komponentining o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, u taqsimlangan bo‘lishi mumkin. Masalan, Internetda saqlanayotgan kitobni ekranda ko‘rganda matn bir manbadan, tovush va musiqa boshqa manbadan, grafika uchinchi manbadan, izohlar esa to‘rtinchi manbadan kelishi mumkin. Shunday qilib, Internetda saqlanadigan birlamchi hujjatlar o‘zaro moslashuvchan havolalar tizimi bilan bog‘langan.

Internet ikkita asosiy vazifani bajaradi: axborot va aloqa. Axborot funksiyasi iste’molchilarga kerakli ma’lumotlarni tezda olish imkonini beradi. Bu ilmiy bilimlar, texnik hujjatlar, kitoblar, ma’lumotnomalar, maqolalar, xabarlar, chizmalar, sxemalar, rasmlar, video materiallar, ovoz yozuvlari va boshqalar bo‘lishi mumkin. Kommunikatsiya funksiyasi odamlarga muloqot qilish imkonini beradi. U Internetda an’anaviy muloqot vositalariga o‘xshash, ammo imkoniyatlari jihatidan ulardan ustun bo‘lgan xizmatlarni yaratish orqali rivojlanmoqda.

Internetdagi ma’lumotlar serverlarda saqlanadi. Serverlar o‘z manziliga ega bo‘lib, maxsus dasturlar tomonidan boshqariladi. Ular yordamida pochta va fayllarni jo‘natish, ma’lumotlar bazasidan qidirish va boshqa ishlarni bajarish mumkin. Tarmoq serverlari o‘rtasida axborot almashinuvi yuqori tezlikli aloqa kanallari (alohida ajratilgan telefon liniyalari, optik tolali va yo‘ldoshli aloqa kanallari) orqali amalga oshiriladi. Alohida foydalanuvchilarning Internet axborot resurslariga kirishi odatda provayder yoki korporativ tarmoq orqali amalga oshiriladi.

Provayder - tarmoq xizmatlarini yetkazib beruvchi - kompyuter tarmoqlariga ulanish xizmatlarini ko‘rsatuvchi shaxs yoki tashkilot. Provayder sifatida mijozlar bilan bog‘lanish va butunjahon tarmog‘iga chiqish uchun modem havzasiga ega bo‘lgan ba’zi bir tashkilot ishlaydi.

Global tarmoqning asosiy yacheykalari lokal hisoblash tarmoqlari hisoblanadi. Agar qandaydir lokal tarmoq global tarmoqqa bevosita ulangan bo‘lsa, u holda bu tarmoqning har bir ishchi stansiyasi ham unga ulanishi mumkin.

Aloqa liniyalarini kompyuterlarga ulash uchun maxsus elektron qurilmalar ishlatiladi, ular tarmoq platalari, tarmoq adapterlari, modemlar va boshqalar deb ataladi.

Internetning deyarli barcha xizmatlari mijoz-server tamoyili asosida qurilgan. Internetdagi barcha ma’lumotlar serverlarda saqlanadi. Serverlar o‘rtasida axborot almashinuvi yuqori tezlikdagi aloqa kanallari yoki magistrallari orqali amalga oshiriladi. Yuqori tezlikli magistrallar bilan birlashtirilgan serverlar Internet tarmog‘ining asosiy qismini tashkil qiladi.

Alohida foydalanuvchilar tarmoqqa Internetga doimiy ulanishga ega bo‘lgan mahalliy Internet provayderlari, Internet provayderlari (Internet Service Provider - ISP) kompyuterlari orqali ulanadilar. Mintaqaviy provayder, mamlakatning turli shaharlarida uzellariga ega bo‘lgan milliy miqyosdagi yirikroq provayderga ulanadi. Milliy provayderlar tarmoqlari transmilliy provayderlar yoki birinchi darajali provayderlar tarmoqlariga birlashtiriladi. Birinchi darajali provayderlarning birlashgan tarmoqlari global Internet tarmog‘ini tashkil etadi.

Tarmoqdagi har bir kompyuterning o‘ziga xos manzilga (IP-manzil) ega ekanligi, tarmoq protokollari esa turli operatsion tizimlar boshqaruvida ishlovchi turli tipdagi kompyuterlarning o‘zaro aloqasini ta’minlashi tufayli axborotlarni Internetga uzatish ta’minlanadi.

Internetda asosan TCP/IP tarmoq protokollari oilasi (stek) ishlatiladi. TCP/IP protokollari oilasining asosini IP protokoli, shuningdek, turli marshrutlash protokollari bilan ifodalangan tarmoq darajasi tashkil etadi. Bu sath paketlarning tarmoqda harakatlanishini ta’minlaydi va ularning marshrutlanishini boshqaradi. Paket o‘lchami, uzatish parametrlari, butunlikni nazorat qilish TCP transport darajasida amalga oshiriladi.

Amaliy daraja tizim foydalanuvchiga taqdim etadigan barcha xizmatlarni birlashtiradi. Asosiy amaliy protokollarga quyidagilar kiradi: telnet masofadan foydalanish protokoli, FTP fayllarni uzatish protokoli, HTTP gipermatnlarni uzatish protokoli, elektron pochta protokollari: SMTP, POP, IMAP.

Tarmoq texnologiyalari va protokollari. Kompyuter tarmoqlarining qo‘llanish sohalari.

Internet tarmog‘ining asosiy xizmatlari

Internet - bu kompyuteri, xizmat ko‘rsatuvchi provayder bilan shartnomasi va u bilan aloqa liniyasiga ega bo‘lgan har bir kishi ulanishi mumkin bo‘lgan va ko‘plab xizmatlar mavjud bo‘lgan yagona resursdir. Aynan Internet xizmatlari bizga muayyan xizmatlarni taqdim etadi. Internetning ko‘plab xizmatlari bir xil apparat resurslariga muhtoj. Biroq xizmatlar turli dasturiy resurslardan foydalanadi (ular turli protokollar asosida ishlaydi) va turli axborot resurslariga kirishni ta’minlaydi.

Xizmat - bu qat’iy belgilangan tarzda o‘zaro ta’sir qiluvchi dasturlar juftligidir. Bu juftlikdagi dasturlardan biri server, ikkinchisi esa mijoz deb ataladi. Ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqa usuli xizmat protokoli bilan belgilanadi. Tarmoq xizmatlari terminologiyasining o‘ziga xosligiga e’tibor qaratish lozim. Mijoz - bu inson (xizmat iste’molchisi) emas, balki uning kompyuteriga o‘rnatilgan dastur. Server - bu xizmat ko‘rsatuvchining kompyuteri emas, balki uning kompyuterida ishlaydigan dastur. Shunga ko‘ra, iste’molchining kompyuterida turli xizmatlarning ko‘plab mijozlari, jismoniy tarmoq serverida esa turli xizmatlarning ishlashini ta’minlaydigan ko‘plab dasturiy serverlar o‘rnatilishi mumkin.

World Wide Web (WWW) xizmati. Shubhasiz, World Wide Web (yoki oddiygina Web) xizmati bugungi kunda eng jozibali va mashhurdir. Uni ko‘pincha Internetning o‘zi bilan adashtirishadi. World Wide Web axborot resurslari Web-hujjatlar (ular Web-sahifalar deb ham ataladi) deb ataladi. Belgilangan Web-hujjat fragmentlari gipermatnli havolalar (giperhavolalar) nomini oldi. Giperhavola faollashtirilsa, unga aloqador hujjat yuklanadi va bu jarayon takrorlanishi mumkin. Gipermatndan foydalanish tamoyili Web-hujjatlarning axborot maydonida hech qanday manzillarni eslab qolish, saqlash va kiritish zaruratisiz navigatsiyani amalga oshirish imkonini beradi. Web-hujjatlarga illyustratsiyalar, tovush, musiqa va boshqa multimedia obyektlarini, masalan, animatsiya va videolarni joylashtirish imkoniyati mavjud. Zamonaviy Web-hujjatlar faol deb ataluvchi obyektlarni ham o‘z ichiga olishi mumkin, ular o‘z mohiyatiga ko‘ra foydalanuvchi Web-hujjatni ko‘rib chiqayotganda uning kompyuterida ishlaydigan mikrodasturlardir.

WWW xizmati asosida foydalanuvchi protokoli HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - gipermatn uzatish protokoli) yotadi. Bu tarmoq xizmatlari protokollarining keng oilasi ichidagi eng sodda protokol hisoblanadi.

WWW xizmati ishini ta’minlovchi dastur-serverlar Web-serverlar deb ataladi. Web-hujjatlarni qabul qilish va ko‘paytirishni ta’minlovchi mijoz-dasturlar Web-brauzerlar deb ataladi. Agar mijoz tomonning kompyuteri Windows operatsion tizimida ishlayotgan bo‘lsa, u holda Web-mijozni maxsus sotib olish va o‘rnatish shart emas. Bu tizimga allaqachon standart Web ko‘rish vositasi - Microsoft Internet Explorer dasturi kiritilgan bo‘lib, uning versiya raqami operatsion tizim versiya raqamiga bog‘liq.

Elektron pochta (E-mail) - Internetning eng qadimgi xizmatlaridan biri. Elektron pochta xabarlari grafikasiz va hech qanday rasmiylashtirish va formatlash elementlarisiz oddiy matn hisoblanadi. Internet tomonidan elektron pochta xizmatining ishlashi pochta serverlari deb ataladigan dasturlar bilan ta’minlanadi. Iste’molchi tomonida elektron pochta mijozi dasturi o‘rnatilgan bo‘lishi kerak (pochta mijozi). Bu xizmatning ishlash asosini SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - elektron xatlarni jo‘natishning oddiy protokoli) va POP3 (Post Office Protocol 3 - elektron xatlarni qabul qilish protokoli) protokollari tashkil etadi.

Telekonferensiyalar xizmati (NNTP - News Net Transfer Protocol - telekonferensiyalar protokoli). Ushbu xizmat bir nechta bir xil nomlarga ega: yangiliklar guruhlari, Usenet xizmati, Usenet konferensiyalari - bularning barchasi telekonferensiyalar xizmati bilan bir xil. O‘z mohiyatiga ko‘ra telekonferensiya xizmati elektron pochta tizimiga juda o‘xshaydi, ammo farqi shundaki, telekonferensiya xizmati birga-ko‘p tamoyili asosida ishlaydi.

Fayllarni uzatish xizmati (FTP). World Wide Web xizmati o‘rnatilgan grafik va boshqa obyektlarga ega matnli hujjatlarni qabul qilish imkonini beradi, ammo bu hujjatlar qat’iy belgilangan formatda maxsus tayyorlangan bo‘lishi kerak. Elektron pochta va telekonferensiya xizmatlari eng oddiy matnli hujjat-xabarlarni ham jo‘natish, ham qabul qilish imkonini beradi. Agar biz, masalan, hujjatni emas, balki dasturni yoki, aytaylik, ixtiyoriy formatdagi faylni, masalan, Word matn hujjatini yoki Excel elektron jadvalini qabul qilishimiz kerak bo‘lsa-chi? Umuman olganda, bizning oldimizda ixtiyoriy formatdagi fayllarni qabul qilish vazifasi turibdi. Ushbu muammoni hal qilish uchun Internetda maxsus xizmat mavjud bo‘lib, uning nomi u foydalanadigan protokol nomidan hosil qilingan: FTP (File Transfer Protocol - fayllarni uzatish protokoli). Internet tomonidan xizmatni FTP-serverlar, foydalanuvchi tomonidan esa FTP-mijozlar ta’minlaydi.

Odatda, mijoz serverga ulangandan so‘ng, u yerda saqlanadigan fayllar papkalari to‘plamini ochadi, ulardan keraklisini tanlashi mumkin.

Domen nomlari xizmati (DNS - Domain Name Service). Biz bu xizmatdan doimo foydalanamiz, lekin uni deyarli hech qachon sezmaymiz - u biz uchun go‘yo "shaffof." Unga e’tibor berishga to‘g‘ri keladigan yagona holat - bu bizga xizmat ko‘rsatuvchi DNS serverida qandaydir nosozlik yuzaga kelganda va tarmoqqa ulanganimizdan so‘ng umuman hech qanday serverga ulana olmasligimiz.

Har bir internet kompyuteri o‘ziga xos manzilga ega - bu 195.218.13.31 kabi har biri 0 dan 255 gacha bo‘lgan to‘rtta raqam bilan yozilgan IP-manzil deb ataladi. Manzillarni bunday yozish tarmoqda ishlovchi kompyuterlar uchun qulaydir. Tarmoq kompyuterlarining IP manzillarini bilgan holda, biz o‘z mijoz dasturlarimizni ushbu kompyuterlarda ishlaydigan dastur-serverlarga ulashimiz mumkin. Biroq, raqamlar bilan ifodalangan manzillarni saqlash va eslab qolish odamlarga unchalik qulay emas. Ularga yozuvning harfli shakli ancha tanish, masalan, www.yandex.ru - mashhur qidiruv xizmati serverining manzili, www.scli.ru – “RF Adliya vazirligining huquqiy axborot ilmiy markazi” serverining manzili va hokazo. Internet manzilini yozishning bunday shakli domen nomi deb ataladi. Har bir domen nomiga muayyan IP manzil mos keladi.

Internet qidiruv xizmatlari. Qidiruv tizimi - bu Internet tarmog‘ida qidiruvni amalga oshirish uchun mo‘ljallangan va foydalanuvchining matnli ibora (qidiruv so‘rovi) ko‘rinishidagi so‘roviga javob beradigan, tegishliligi bo‘yicha (so‘rovga muvofiq) axborot manbalariga havolalar ro‘yxatini beradigan dasturiy-apparat kompleksidir. Qidiruv so‘rovi foydalanuvchi nimani topishni xohlashiga qarab, iloji boricha qisqa va sodda shaklda tuzilishi kerak. Internetdagi axborot manbalariga taqdim etilgan havolalar so‘rov natijasi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda Internet tarmog‘ida yetarlicha ko‘p qidiruv tizimlari mavjud bo‘lib, ularning aksariyati umumiy ma’lumotlarni qidirishga qaratilgan (global qidiruv tizimlari), ba’zilari aniq ma’lumotlarga ixtisoslashgan (tematik qidiruv tizimlari), masalan, videolar, kitoblar yoki hatto torrent fayllar va h.k.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Kompyuter tarmog‘iga ta’rif bering.

- Lokal tarmoqqa ta’rif bering.

- Kompyuterlarni tarmoqqa birlashtirish qanday masalalarni yechadi?

- Lokal tarmoqlarning qanday turlari mavjud?

- Serverga ta’rif bering.

- Server tarmoqda qanday vazifalarni bajaradi?

- Ish stansiyasi deb nimaga aytiladi?

- Tarmoq topologiyasi deganda nimani tushunasiz?

- Tarmoqning asosiy topologiyalarini tavsiflang.

- Kompyuter tarmog‘ining apparat ta’minoti nimalarni o‘z ichiga oladi?

- Ma’lumotlarni uzatish kanali deb nimaga aytiladi?

- Global tarmoqqa ta’rif bering.

- Internet qanday vazifalarni bajaradi?

- Ma’lumotlarni uzatish protokoli nima?

- Internet xizmatlari nima?

- Internet tarmog‘ining asosiy xizmatlarini sanab o‘ting va ularga tavsif bering.

- World Wide Web xizmati qanday protokol asosida ishlaydi?

- Nomlar va domenlar xizmati nima uchun mo‘ljallangan?

1.2.§. Mijoz-server texnologiyasi.

Kompyuter tarmoqlari topologiyalari.

Mijoz-server texnologiyasi - bu ma’lumotlar yoki fayllar almashinuvi jarayonlari yetkazib beruvchilar va mijozlar o‘rtasida taqsimlangan tarmoq arxitekturasidir. Tamoyilning o‘zi juda oddiy va biz uni deyarli har safar kompyuter yoki mobil qurilma bilan ishlaganimizda uchratamiz. Ammo mijozlar va server o‘rtasidagi aloqani qurishning batafsilroq tamoyillarini tushunish nafaqat tizim ma’murlari va IT-mutaxassislari, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham muhimdir.

Mijoz-server texnologiyasida ikkita asosiy ishtirokchi mavjud:

mijoz - foydalanuvchi boshqaruvida serverga so‘rov yoki buyruq yuboradigan kompyuter yoki mobil qurilma (masalan, Googleda qidiruv so‘rovini kiritish ham shu jarayonga tegishli);

server - so‘rovni qabul qiladigan va uni bajaradigan apparat yoki bulutli server (saytlar, ilovalar va xizmatlardagi ma’lumotlarni qayta ishlash veb-uzellar orqali amalga oshiriladi).

"Mijoz-server" nomi ham shundan kelib chiqqan. U internet davrining boshidayoq qo‘llanila boshlangan. Ammo zamonaviy voqelikda uchinchi element - ma’lumotlarni uzatish amalga oshiriladigan tarmoqni ham qo‘shish kerak.

Agar "mijoz-server" arxitekturasi bo‘lmasa, internetda ishlash juda qiyin bo‘lar edi. Gap shundaki, barcha so‘rovlarni ma’lum bir server bir vaqtning o‘zida emas, balki ustuvor ketma-ketlikda qayta ishlaydi. Masalan, Telegram messenjeri orqali bir vaqtning o‘zida 10 ming foydalanuvchiga xabar yuboradi. Telegram kompaniyasining data-markazidagi serverlar ushbu so‘rovni (mijozlardan) qabul qiladi va uni navbatma-navbat yashin tezligida bajaradi (asosiy qayta ishlash funksiyasini server uskunasining protsessorlari bajaradi). Ammo agar bir vaqtning o‘zida 10000 emas, balki, masalan, 100000 yoki undan ortiq xabarlar jo‘natilsa, hisoblash quvvatlarining yetishmasligi tufayli qayta ishlashda kechikish yuzaga kelishi mumkin. Kimningdir navbatdagi xabari tezroq, kimningdir esa millisekund yoki soniyalarning ulushiga ko‘proq uzatiladi.

"Mijoz-server" tarmoq arxitekturasi mavjud bo‘lmaganda, barcha so‘rovlar server uskunasida bir vaqtning o‘zida va tartibsiz ravishda bajarilar edi. Bu boshqa kamchiliklarni hisobga olmaganda, ma’lumotlarni qayta ishlashni bir necha barobar ko‘proq vaqtga cho‘zardi.

Bundan tashqari, "mijoz-server" arxitekturasi ma’lum bir ilovaning foydalanuvchiga ma’lumotlarini yetkazib berish usulini ham anglatadi. Ushbu arxitektura tufayli ilovalar bilan ishlashda xavfsizlikni ta’minlash usuli paydo bo‘ldi. Mijoz sessiyalarini kuzatish va sessiya darajasida (OSI etalon modelining beshinchi darajasi) mijozlar ustidan nazoratni ta’minlash imkoniyati mavjud. Bu xavfsizlik va barqarorlikni oshiradi, bu esa yuqori yuklangan IT tizimlarida juda muhimdir.

Ushbu tarmoq arxitekturasidagi serverlar HTTP serverlar, Web serverlar va shu kabilar bo‘lishi mumkin. So‘rov paytida tezkor axborot almashinuvi tarmoq protokollari yordamida amalga oshiriladi. Ularda so‘rov bo‘yicha qanday ma’lumotlar taqdim etilishi yoki qanday vazifa bajarilishi kerakligi haqida ma’lumotlar mavjud. Serverdan javob darhol html-hujjat ko‘rinishida keladi. Bu veb-sayt yoki veb-servisning istalgan sahifasi bo‘lishi mumkin.

Ushbu texnologiyada arxitektura ikki turga bo‘linadi:

Ikki bo‘g‘inli - tizimda faqat ikkita qurilma ishlaydi: mijoz (har qanday dasturiy ta’minot, brauzer) va server. Foydalanuvchi so‘rov yuboradi, u qayta ishlanadi va keyin unga biror harakat yoki ogohlantirish ko‘rinishida javob keladi.

Ko‘p darajali - tizimda zamonaviy MBBT arxitekturasidagi kabi bir nechta qurilmalar ishtirok etadi. Mijoz vazifalari bir nechta qurilmalar orasida qayta taqsimlanadi.

Ko‘pincha aynan ko‘p darajali mijoz-server tizimidan foydalaniladi, bunda ma’lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va saqlash funksiyalari bir nechta alohida serverlar o‘rtasida qayta taqsimlanadi. Bu ishonchliroq, chunki buzilishlarga chidamlilik bir necha barobar oshadi. Bundan tashqari, ushbu turdagi ko‘p darajali arxitektura dasturiy ta’minotni almashtirish zaruratisiz osonroq masshtablanadi (apparat qismini kengaytirish kifoya).

LAN Internet tarmog‘i ham xuddi shu tamoyil asosida qurilgan (Client/Server network). Unda tarmoq qurilmalari bir yoki bir necha serverlar tomonidan boshqariladi. Shu bilan birga, mijozlar tarmoq resurslariga faqat serverlar orqali so‘rov bilan murojaat qilishlari mumkin (masalan, provayderlarning ma’lumot markazlari orqali). HTTP (HyperText Transfer Protocol - gipermatnlarni uzatish protokoli) va HTTPS protokollari ham "mijoz-server" texnologiyasida ishlaydi.

Ushbu texnologiyaning asoslarini tushunish zamonaviy server uskunalari qanday ishlashini va umuman nima uchun kerakligini tushunishga imkon beradi. Zamonaviy server arxitekturasi har qanday saytlar va veb-xizmatlardan foydalanuvchilarning so‘rovlarini qayta taqsimlash, ularni qayta ishlash va tezda bajarish imkonini beradi. To‘g‘ri mijoz-server texnologiyasini joriy etish har qanday IT-biznes uchun, shuningdek, kompaniyalarda SKUD tizimlarini tashkil etish uchun muhimdir.

1.2.1-rasm. Mijoz-server turidagi mahalliy tarmoq

Tarmoq turlari. Korporativ tarmoqlar.

Kompyuter tarmog‘I – bu o‘zaro aloqa liniyalari orqali bog‘langan ikki yoki undan ortiq kompyuterlar majmuasidir.

Aloqa liniyalari: simli va simsiz bo‘lishi mumkin.

Simli aloqa liniyalari: ptic tolali, o‘ralgan juft va koaksial.

Simsiz: infraqizil, radio, Bluetooth, Wi-Fi, Li-Fi va boshqalar.

Kompyuter tarmog‘iga ulangan kompyuterlar, planshetlar, smartfonlar tarmoq mijozlari deb ataladi.

Tarmoq mijozlari turli usullar bilan ulanishi mumkin. Ulanish usuli tarmoq topologiyasi deb ataladi.

Bugungi kunda ularning quyidagi turlari mavjud: umumiy shina, halqa va yulduz. Har bir topologiya o‘zining “plyus” va “minus”lariga ega.

1-jadval

| Topologiya nomi | Sxema | "Plyuslar" | "Minuslar" |
| --- | --- | --- | --- |
| Umumiy shina |  | Arzon, chunki bitta aloqa liniyasiga bir nechta qurilmalar ulangan; qo‘shimcha kompyuterlarni osongina ulash mumkin; agar biri ishdan chiqsa, boshqalari zarar ko‘rmaydi. | Barcha kompyuterlar bitta aloqa kanaliga ulangan; agar uzilish bo‘lsa, butun tarmoq ishlamaydi va uni topish qiyin; shina uzunligi bo‘yicha cheklovlar |
| Halqa |  | O‘lchamlari "umumiy shina"dan kattaroq; ishonchlilik | Yangi kompyuter (stansiya) ulanganda butun tarmoqni to‘xtatish kerak; nosozliklarni qidirishdagi qiyinchilik |
| Yulduz |  | Har qanday stansiya nosoz bo‘lganda ham tarmoq ishlaydi; yuqori darajadagi xavfsizlik; shunchaki nosozlikni toping | Kabel sarfi katta; barcha stansiyalar kommutatorga ulanganligi sababli, u ishdan chiqqan taqdirda tarmoq ishlamaydi; stansiyalar soni kommutator portlari soni bilan cheklangan. |

Tarmoq stansiyalari o‘rtasida ma’lumotlar almashinuvi ma’lum protokol bo‘yicha amalga oshiriladi.

Protokol - bu ma’lumot almashish tartibini belgilaydigan qoidalar va kelishuvlar to‘plamidir.

Tarmoqda ma’lumotlar paketlar ko‘rinishida uzatiladi. Turli stansiyalardan kelgan paketlar bitta aloqa liniyasi orqali uzatiladi. Jo‘natish paytida paketlar boshqa paketlar bilan aralashib ketishi mumkin, lekin qabul qilish nuqtasida ularning barchasi bitta faylga yig‘iladi, kuzatuv paketning nazorat summasi bo‘yicha amalga oshiriladi, shuning uchun uzatish paytida hech narsa yo‘qolmaydi va qabul qilingan fayl "yig‘ilmaguncha" ochilmaydi.

Kompyuter tarmoqlari qamrab olinadigan hududga qarab quyidagilarga bo‘linadi:

Lokal (LAN ─ Local Area Network);

Mintaqaviy (MAN ─ Metropolitan Area Network);

Global (WAN ─ Wide Area Network).

Lokal tarmoqda abonentlar bir-biridan uncha katta bo‘lmagan (10-15 km gacha) masofada bo‘ladi. LANga alohida korxonalar, firmalar, banklar, ofislar, korporatsiyalar va hokazolarning tarmoqlari kiradi.

MAN shahar, tuman, viloyat abonentlarini bog‘laydi. Odatda MAN abonentlari orasidagi masofa o‘nlab-yuzlab kilometrni tashkil etadi.

Global tarmoqlar bir-biridan ancha uzoqda, turli mamlakatlarda yoki turli qit’alarda joylashgan abonentlarni birlashtiradi.

Ma’lumotlar uzatishni tashkil etish belgilariga ko‘ra kompyuter tarmoqlarini ikki guruhga bo‘lish mumkin:

ketma-ket;

Keng eshittirishli.

Ketma-ket tarmoqlarda ma’lumotlarni uzatish bir tugundan ikkinchisiga ketma-ket amalga oshiriladi. Har bir tugun qabul qilingan ma’lumotlarni qayta uzatadi. Tarmoqlarning deyarli barcha turlari shu turga kiradi. Keng eshittirish tarmoqlarida ma’lum bir vaqtda uzatishni faqat bitta tugun olib borishi mumkin, qolgan tugunlar faqat axborotni qabul qilishi mumkin.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Mijoz-server texnologiyasi nima?

- Mijoz-server texnologiyasi arxitekturasi nacha turga bo‘linadi?

- Aloqa liniyalari necha turga bo‘linadi?

- Simli va simsiz aloqa liniyalariga misollar keltiring?

- Tarmoq stansiyalari o‘rtasida ma’lumotlar almashinuvi nima yordamida amalga oshiriladi?

- Tarmoq protokoliga ta’rif bering.

- Kompyuter tarmoqlari qanday hududlarga bo‘linadi?

- Ma’lumotlar uzatishni tashkil etish belgilariga ko‘ra kompyuter tarmoqlari qanday guruhlarga bo‘linadi?

1.3.§. Internet tarmog‘i tuzilmasi.

Ethernet, Fast Ethernet texnologiyalari.

Tarmoq texnologiyasi - bu hisoblash tarmog‘ini qurish uchun yetarli bo‘lgan standart protokollar va ularni amalga oshiruvchi dasturiy-apparat vositalarining kelishilgan to‘plamidir.

Lokal tarmoqlarni loyihalashda asosiy rol OSI modelining fizik va kanal sathlari protokollariga beriladi. Taqsimlanadigan ma’lumotlar uzatish muhitidan foydalaniladigan lokal tarmoqlarning o‘ziga xosligi kanal sathining ikkita kichik sathga ajratilishida o‘z aksini topdi: ma’lumotlarni mantiqiy uzatish (Logical Link Control), LLC sathi va tarmoqqa kirishni boshqarish (Media Access Control), MAC sathi.

MAC darajasi ma’lumotlarni uzatishning umumiy muhitidan to‘g‘ri foydalanishni ta’minlaydi, bunda ma’lum bir algoritm bo‘yicha har qanday tugun o‘zining ma’lumotlar kadrini uzatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Zamonaviy hisoblash tarmoqlarida bir nechta MAC darajasidagi protokollar tarqalgan: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, l00VG-AniLAN, Token Ring, FDDI. "Ur" MCHJ ma’lumotlar kadrlari uzatilishini ishonchlilik darajasi bilan tashkil etadi.

Ethernet texnologiyalari

Ethernet tarmoq standarti 1975-yilda Xerox firmasi tomonidan ishlab chiqilgan. 1980-yilda DEC, Intel, Xerox firmalari koaksial kabel asosida Ethernet DIX standartini ishlab chiqdilar. Firma standartining bu so‘nggi versiyasi IEEE 802.3 standartining asosi bo‘lib xizmat qildi. IEEE 802.3 standarti ishlatiladigan fizik muhit turi bilan farqlanadigan modifikatsiyalarga ega:

Ethernet fizik muhiti spetsifikatsiyalari

2-jadval

|  | l0Base-5 | l0Base-2 | l0Base-T | l0Base-F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmentning maksimal uzunligi | 500 m | 185 m | 100 m | 2000 m |
| Maksimal segmentlar soni | 5 | 5 |  |  |
| Maksimal foydalanuvchilar soni | 100 | 30 | 1024 | 1024 |
| Takrorlashlarning maksimal soni | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maksimal uzunlik | 2500 m | 925 m | 500 m | 2500 m |
| Kabel | "qalin" koaksial | "yupqa" koaksial | UTP-3 | optika |
| Topologiya | shina | shina | yulduz, daraxt | yulduz |

10 - ma’lumotlarni uzatish tezligi, Base - bitta 10 MGs bazaviy chastotada uzatish usuli, oxirgi belgi - kabel turi. Ushbu standart bo‘yicha qurilgan mahalliy tarmoqlar 10 Mbit/s gacha o‘tkazish qobiliyatini ta’minlaydi. Qo‘llaniladigan topologiya - umumiy shina, "yulduz" va aralash tuzilmalar.

Fast Ethernet va Gigabit Ethernetni o‘z ichiga olgan 802.3 standartida ma’lumotlar uzatish muhitiga kirish usuli sifatida tashuvchini tanib olish va kolliziyalarni aniqlash bilan jamoaviy kirish usuli CSMA/CD (carrier-sense-miltiply-access with collision detection) qo‘llaniladi.

Bu usul barcha kompyuterlar umumiy shinaga bevosita kirish imkoniyatiga ega bo‘lgan va istalgan kompyuter tomonidan yuborilgan ma’lumotlarni darhol olishi mumkin bo‘lgan tarmoqlarda qo‘llaniladi. Bu usulning soddaligi uning keng tarqalishiga imkon berdi.

Ma’lumotlar kadrlar orqali uzatiladi. Har bir kadr qabul qilgich va uzatkich ishini sinxronlashtirish imkonini beruvchi preambula (8 bayt) bilan ta’minlanadi. Kadr sarlavhalarida qabul qiluvchi uzelning manzili ko‘rsatiladi, bu qabul qiluvchi uzelga berilayotgan kadr unga mo‘ljallanganligini aniqlash imkonini beradi va yuboruvchi uzelning manzili kadr olinganligi faktini tasdiqlovchi xabarni yuborish uchun ko‘rsatiladi. Kadrning minimal uzunligi - 64 bayt, maksimal - 1518 bayt. Kadrning minimal uzunligi tarmoq diametri yoki tarmoq segmentining maksimal uzunligini belgilovchi parametrlardan biridir. Kadr qanchalik kichik bo‘lsa, tarmoq diametri shuncha kichik bo‘ladi.

Kadrni uzatish tarmoqning boshqa hech bir tuguni o‘z kadrini uzatmaganda mumkin bo‘ladi. Ethernet standarti bir vaqtning o‘zida bittadan ortiq kadrlarni uzatish/qabul qilish imkonini bermaydi. Amaliyotda Ethernet tarmoqlarida shunday vaziyatlar bo‘lishi mumkinki, bunda ikkita uzel o‘z kadrlarini uzatishga harakat qiladi. Bunday hollarda uzatilayotgan ma’lumotlarning buzilishi sodir bo‘ladi, chunki Ethernet standarti usullari bitta tugun signallarini umumiy signaldan ajratib olishga imkon bermaydi va kolliziya deb ataladigan holat yuzaga keladi. Kolliziyani aniqlagan uzatuvchi tugun kadrni uzatishni to‘xtatadi, tasodifiy uzunlikdagi pauza qiladi va uzatuvchi muhitni ushlash va kadrni uzatishga urinishni takrorlaydi. Kadrni uzatishga 16 marta urinishdan so‘ng kadr tashlab yuboriladi.

Kolliziyalar soni oshganda, uzatuvchi muhit takroriy kadrlar bilan to‘ldirilganda, tarmoqning real o‘tkazish qobiliyati keskin kamayadi. Bu holda tarmoq trafigini har qanday mavjud usullar bilan (tarmoq uzellari sonini kamaytirish, tarmoq resurslarini kamroq sarflaydigan ilovalardan foydalanish, tarmoqni qayta tuzish) kamaytirish zarur.

Fast Ethernet texnologiyasi

Lokal tarmoqlarning rivojlanishi, yangi tezkor kompyuterlarning paydo bo‘lishi tarmoqning o‘tkazuvchanlik qobiliyatini 100 Mbit/s gacha oshirish maqsadida Ethernet standartini takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqardi.

Fast Ethernet texnologiyasi xuddi Ethernet texnologiyasidagi kabi CSMA/CD kirish usulidan foydalanadi, bu esa texnologiyalarning uyg‘unligini ta’minlaydi. Fast Ethernet va Ethernet o‘rtasidagi farqlar faqat jismoniy darajada kuzatiladi. Kanal darajasida o‘zgarishlar yo‘q.

3-jadval

|  | 100Base-TX | 100Base-T4 | 100Base-FX |
| --- | --- | --- | --- |
| Segmentning maksimal uzunligi | 100 m | 100 m | 412 m (yarim dupleks) 2000 m (to‘liq dupleks) |
| Kodlash | - | 8B/6T | 4B/5B |
| Kabel | 2 juft UTP-5, STP-1 | 4 juft UTP-3, 4, 5 | ko‘p modali optika |
| Topologiya | yulduz, daraxt | yulduz, daraxt | yulduz, daraxt |

Fast Ethernet tarmog‘ida shina fizik topologiyasi nazarda tutilmagan, faqat passiv yulduz yoki passiv daraxt qo‘llaniladi. Bundan tashqari, Fast Ethernet tarmog‘ining chegaraviy uzunligiga ancha qat’iy talablar qo‘yilgan. Chunki uzatish tezligi 10 barobar oshirilganda va paket formati o‘zgartirilmaganda, uning minimal uzunligi o‘n marta qisqaradi. Natijada, signalning tarmoq bo‘ylab ikki marta o‘tish vaqtining ruxsat etilgan qiymati 10 barobar kamayadi (Ethernetdagi 51,2 mks o‘rniga 5,12 mks).

Ethernet tarmog‘ida ma’lumotlarni uzatish uchun standart Manchester kodi ishlatiladi.

Ethernet tarmog‘iga kirish abonentlarning teng huquqliligini ta’minlovchi CSMA/CD tasodifiy usuli orqali amalga oshiriladi. Tarmoqda (quyidagi jadval) ko‘rsatilgan tuzilishga ega bo‘lgan o‘zgaruvchan uzunlikdagi paketlar qo‘llaniladi. (Raqamlar baytlar sonini ifodalaydi)

Boshi                                                                                                                     Oxiri

| 8 | 6 | 6 | 2 | 46…1500 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preambula                   Jo‘natuvchi    Boshqaruv       Ma’lumotlar               Nazorat

(Muqaddima)                    manzili                                                                      summasi

Qabul qiluvchi

manzili

Ethernet kadrining uzunligi (ya’ni preambulasiz paket) kamida 512 bitli interval yoki 51,2 mikrosoniya bo‘lishi lozim (bu tarmoqda ikki tomonlama o‘tish vaqtining chegaraviy qiymatidir). Yakka tartibdagi, guruhli va keng tarqatuvchi manzillash ko‘zda tutilgan.

Ethernet paketi quyidagi maydonlardan tashkil topgan:

- Preambula 8 baytdan iborat bo‘lib, dastlabki yettitasi 10101010 kodini, oxirgi bayti esa 10101011 kodini ifodalaydi. IEEE 802.3 standartida sakkizinchi bayt kadr boshlanishi belgisi (SFD - Start of Frame Delimiter) deb nomlanadi va u paketning alohida maydonini tashkil etadi.

- Qabul qiluvchi va jo‘natuvchi manzillari 6 baytdan iborat bo‘lib, bu manzil maydonlari abonentlar qurilmalari tomonidan qayta ishlanadi.

- Boshqaruv maydoni (L/T - Uzunlik/Tur) ma’lumotlar maydonining uzunligi haqidagi axborotni o‘z ichiga oladi. U qo‘llaniladigan protokol turini ham belgilashi mumkin. Ushbu maydon qiymati 1500 dan oshmasa, u ma’lumotlar maydonining uzunligini ko‘rsatadi deb hisoblanadi. Agar qiymati 1500 dan oshsa, u kadr turini aniqlaydi. Boshqaruv maydoni dasturiy ta’minot yordamida qayta ishlanadi.

- Ma’lumotlar maydoni 46 baytdan 1500 baytgacha bo‘lgan ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi lozim. Agar paket 46 baytdan kam ma’lumotga ega bo‘lishi kerak bo‘lsa, ma’lumotlar maydoni to‘ldiruvchi baytlar bilan to‘ldiriladi. IEEE 802.3 standartiga muvofiq, paket tuzilmasida maxsus to‘ldirish maydoni (pad data - ahamiyatsiz ma’lumotlar) ajratiladi. Bu maydon ma’lumotlar yetarli bo‘lganda (46 baytdan ortiq) nol uzunlikka ega bo‘lishi mumkin.

- Nazorat yig‘indisi maydoni (FCS - Kadrni Tekshirish Ketma-ketligi) paketning 32 razryadli davriy nazorat yig‘indisini (CRC) o‘z ichiga oladi va paketning to‘g‘ri uzatilganligini tekshirish uchun xizmat qiladi.

Shunday qilib, kadrning minimal uzunligi (muqaddimasiz paket) 64 bayt (512 bit) ga teng. Aynan shu kattalik 512 bit oralig‘ida (Ethernet uchun 51,2 mks yoki Fast Ethernet uchun 5,12 mks) tarmoq bo‘ylab signal tarqalishining maksimal ruxsat etilgan ikki marta kechikishini belgilaydi. Standart shuni nazarda tutadiki, paket turli tarmoq qurilmalari orqali o‘tganda muqaddima qisqarishi mumkin, shuning uchun u hisobga olinmaydi. Kadrning maksimal uzunligi 1518 baytga teng (12144 bit, ya’ni Ethernet uchun 1214,4 mks, Fast Ethernet uchun 121,44 mks). Bu tarmoq uskunasi bufer xotirasining o‘lchamini tanlash va tarmoqning umumiy yuklanganligini baholash uchun muhimdir.

Muqaddima formatining tanlanishi tasodifiy emas. Gap shundaki, Manchester kodidagi navbatlashuvchi birliklar va nollar ketma-ketligi (101010...10) bitli intervallarning faqat o‘rtasida o‘tishlarga ega ekanligi (2.6.3-bo‘limga qarang), ya’ni faqat axborot o‘tishlarga ega ekanligi bilan tavsiflanadi. Shubhasiz, qabul qilgich bunday ketma-ketlikda shunchaki sozlanishi (sinxronlashishi) kerak, hatto u biror sababga ko‘ra bir necha bitga qisqargan bo‘lsa ham. Preambula (11) ning oxirgi ikkita birlik bitlari 101010...10 ketma-ketlikdan sezilarli darajada farq qiladi (bit oraliqlari chegarasida ham o‘tishlar paydo bo‘ladi). Shuning uchun allaqachon sozlangan qabul qilgich ularni osongina ajratib olishi va shu bilan foydali ma’lumotning boshlanishini (kadrning boshlanishini) aniqlashi mumkin.

10 Mbit/s tezlikda ishlaydigan Ethernet tarmog‘i uchun standart turli xil axborot uzatish muhitlariga yo‘naltirilgan tarmoq segmentlarining to‘rtta asosiy turini belgilaydi:

10BASE5 (qalin koaksial kabel);

10BASE2 (ingichka koaksial kabel);

10BASE-T (o‘ralgan juftlik);

10BASE-FL (optik tolali kabel).

Segment nomi uchta elementni o‘z ichiga oladi: "10" raqami uzatish tezligi 10 Mbit/s, BASE so‘zi - asosiy chastotalar polosasida uzatish (ya’ni yuqori chastotali signalni modulyatsiya qilmasdan), oxirgi element esa segmentning ruxsat etilgan uzunligi: "5" - 500 metr, "2" - 200 metr (aniqrog‘i, 185 metr) yoki aloqa liniyasi turi: "T" - o‘ralgan juftlik (inglizcha "twisted-pair"), "F" - optik tolali kabel (inglizcha "fiber optic").

Xuddi shunday, 100 Mbit/s tezlikda ishlaydigan Ethernet tarmog‘i uchun (Fast Ethernet) standart uzatish muhiti turlari bilan farqlanadigan segmentlarning uchta turini belgilaydi:

100BASE-T4 (to‘rtburchak o‘ralgan juftlik);

100BASE-TX (ikkilangan o‘ralgan juftlik);

100BASE-FX (optik tolali kabel).

Bu yerda "100" raqami 100 Mbit/s uzatish tezligini, "T" harfi o‘ralgan juftlikni, "F" harfi optik tolali kabelni bildiradi. 100BASE-TX va 100BASE-FX turlari ba’zan 100BASE-X nomi bilan, 100BASE-T4 va 100BASE-TX turlari esa 100BASE-T nomi bilan birlashtiriladi.

Ethernet apparaturasining xususiyatlari, shuningdek, CSMA/CD almashinuvini boshqarish algoritmi va siklik nazorat yig‘indisini (CRC) hisoblash algoritmi batafsilroq kursning maxsus bo‘limlarida ko‘rib chiqiladi. Bu yerda faqat shuni ta’kidlash kerakki, Ethernet tarmog‘i rekord xarakteristikalar bilan ham, optimal algoritmlar bilan ham ajralib turmaydi, u bir qator parametrlar bo‘yicha boshqa standart tarmoqlardan orqada qoladi. Ammo kuchli qo‘llab-quvvatlash, standartlashtirishning eng yuqori darajasi, texnik vositalarni ishlab chiqarishning ulkan hajmlari tufayli Ethernet boshqa standart tarmoqlardan ajralib turadi va shuning uchun har qanday boshqa tarmoq texnologiyasini aynan Ethernet bilan taqqoslash qabul qilingan.

Ethernet texnologiyasining rivojlanishi dastlabki standartdan tobora uzoqlashish yo‘lidan bormoqda. Yangi uzatish muhitlari va kommutatorlarni qo‘llash tarmoq hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Manchester kodidan voz kechish (Fast Ethernet va Gigabit Ethernet tarmog‘ida) ma’lumotlarni uzatish tezligini oshirishni va kabelga bo‘lgan talablarni kamaytirishni ta’minlaydi. CSMA/CD boshqaruv usulidan voz kechish (to‘liq dupleks almashinuv rejimida) ish samaradorligini keskin oshirish va tarmoq uzunligidagi cheklovlarni olib tashlash imkonini beradi. Shunga qaramay, tarmoqning barcha yangi turlari Ethernet tarmog‘i deb ham ataladi.

Gigabit Ethernet texnologiyasiga ega bo‘lgan lokal kompyuter tarmoqlari.

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet standarti 1998-yilda Gigabit Ethernet Alliance birlashmasini tashkil etgan kompaniyalar guruhining kelishilgan sa’y-harakatlari asosida qabul qilingan. Fizik sath varianti sifatida Fiber Channel texnologiyasining fizik sathi qabul qilindi. Standartni ishlab chiquvchilar avvalgi Ethernet standartlarining ketma-ketligini maksimal darajada saqlab qoldilar: kadrlarning barcha formatlari, protokollarning yarim dupleks va to‘liq dupleks versiyalari saqlanib qoladi, koaksial kabel, 5-toifali o‘ralgan juftlik, optik tolali kabel qo‘llab-quvvatlanadi.

CSMA/CD kirish usulining yarim dupleks rejimini qo‘llab-quvvatlash tarmoq diametrini 25 m gacha qisqartiradi. Tarmoq diametrini 200 m gacha oshirish uchun ishlab chiquvchilar minimal kadr o‘lchamini 64 dan 512 baytgacha o‘zgartirishdi. Uzun kadrlarni uzatish bo‘yicha qo‘shimcha xarajatlarni kamaytirish uchun standart ketma-ket bir nechta kadrlarni 512 baytgacha to‘ldirmasdan va muhitga kirishni boshqa tugunga uzatmasdan uzatishga ruxsat beradi. Gigabit Ethernet standarti quyidagilarni qo‘llamaydi:

xizmat ko‘rsatish sifati;

ortiqcha aloqalar;

uzellar va uskunalarning ishlash qobiliyatini tekshirish.

chunki bu vazifalarni yuqori darajadagi protokollar yaxshi bajaradi.

CSMA/CD kirish usuli.

Xususiyatlari

4-jadval

|  | 1000BASE-T | 1000BASE-TX | 1000BASE-SX | 1000BASE-LX | 1000BASE-LX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmentning maksimal uzunligi | 100 m | 100 m | 550 m | 5000 m | 550 m |
| Kodlash | PAM5 |  | PAM5 |  | PAM5 |
| Kabel | UTP-5e | STP-6 | ko‘p modali optika | bir modali optika | ko‘p modali optika |
| Topologiya | yulduz, daraxt | yulduz, daraxt | yulduz, daraxt | yulduz, daraxt | yulduz, daraxt |

Ko‘p modali kabel - ikkita to‘lqin uzunligida ishlaydigan nurlatgichlar qo‘llaniladi: 1300 va 850 nm. λ=850 nm li yorug‘lik diodlari λ=1300 nm li yorug‘lik diodlariga nisbatan arzonroq. Kabelning uzunligi kamayadi - 850 m to‘lqinda so‘nish 1300 nm to‘lqindagiga qaraganda ikki baravar yuqori bo‘ladi.

Bir modali kabel - 1300 to‘lqin uzunligida ishlaydigan nurlatgichlar qo‘llaniladi.

Kadrning minimal o‘lchamini 64 dan 512 baytgacha oshirish. Muhitni bo‘shatmasdan bir necha kadrlarni ketma-ket uzatishga ham ruxsat etiladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Tarmoq texnologiyasini tushuntiring?

- 802.3 standarti haqida ma’lumot bering.

- Ethernet texnologiyasi haqida ma’lumot bering.

- Ethernet texnologiyasida ma’lumotlarni maksimal uzatish tezligi?

- Fast Ethernet texnologiyasi haqida ma’lumot bering.

- Fast Ethernet texnologiyasida ma’lumotlarni maksimal uzatish tezligi?

- Gigabit Ethernet texnologiyasi haqida ma’lumot bering.

- Gigabit Ethernet texnologiyasida ma’lumotlarni maksimal uzatish tezligi?

1.4.§. OSI modeli. Tarmoq arxitekturasi va protokollari.

TCP/IP stek protokollari to‘plami

TCP/IP modeli - bu tarmoq orqali ma’lumotlarni uzatish qoidalarini belgilaydigan protokollar to‘plamidir.

TCP (Transmission Control Protocol) ma’lumotlar almashinuvi uchun javobgardir. U ma’lumotlarni yuborishni boshqaradi va qabul qiluvchiga butunligicha yetib borishini nazorat qiladi.

IP (Internet Protocol) manzillash uchun javobgardir. Uning vazifasi - qurilmalarni bir-biriga bog‘lash va jo‘natish qulay bo‘lishi uchun ma’lumotlarni paketlarga ajratish. Protokol bir kompyuterdan ikkinchisiga tezda yo‘l topishi uchun IP-manzillar - Tarmoqdagi har bir qurilmada mavjud bo‘lgan noyob identifikatorlar o‘ylab topilgan.

Bu ikki protokol bir-biriga bog‘langan holda ishlaydi: IP marshrutni quradi, TCP esa hamma narsa to‘g‘ri uzatilishini nazorat qiladi.

TCP/IP asoslari

TCP/IP protokollar steki (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, uzatishni boshqarish protokoli/internet protokoli) - raqamli ma’lumotlarni uzatish jarayonini tavsiflovchi tarmoq modeli. U ikkita asosiy protokol bo‘yicha nomlangan, bu model bo‘yicha global internet tarmog‘i qurilgan. Hozir bu aql bovar qilmaydigan narsadek tuyuladi, ammo 1970-yillarda ma’lumotni bir tarmoqdan boshqasiga uzatish mumkin emas edi. Bunday imkoniyatni ta’minlash uchun TCP/IP deb nomlanuvchi Internet protokollari steki ishlab chiqilgan.

Tarmoq modelini ishlab chiqish AQSH Mudofaa vazirligi ko‘magida amalga oshirildi, shuning uchun ba’zan TCP/IP modeli DoD (Department of Defense) modeli deb ataladi. Agar siz OSI modeli bilan tanish bo‘lsangiz, unda TCP/IP modelining tuzilishini tushunishingiz osonroq bo‘ladi, chunki ikkala model ham darajalarga bo‘lingan bo‘lib, ularning ichida ma’lum protokollar ishlaydi va o‘z funksiyalarini bajaradi.

TCP/IP modeli

Amaliy sath

Transport sathi

Tarmoqlararo sath

Kanal sathi

Kanal sathi

radioto‘lqinlar va simlar yordamida mahalliy tarmoqdagi qurilmalar o‘rtasida jismoniy bog‘lanish o‘rnatish.

Protokollarga misollar: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

Qanday ishlaydi: ma’lumotlar kichik bo‘laklarga (freymlarga) bo‘linadi va qurilmalar o‘rtasida uzatiladi. Har bir freym uzatilayotgan axborotning bir qismini va xizmat ma’lumotlarini o‘z ichiga oladi.

Freymlarni qayerga yuborishni tushunish uchun kanal darajasidagi manzillash - MAC-manzillardan foydalaniladi. Bu qurilmalarning noyob jismoniy manzillari bo‘lib, ular orqali kanal darajasidagi protokollar jo‘natuvchi va qabul qiluvchilarni aniqlaydi.

| Freym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jo‘natuvchi MAC adresi | Qa’bul qiluvchi MAC adresi | Ma’lumotlar |

Kanal sathining yana bir muhim vazifasi ma’lumotlarning bexato uzatilayotganligini tekshirishdir. Buning uchun protokollar o‘zlarining tekshirish vositalaridan foydalanadilar:

Agar xatolik yuz bersa, qurilma freymni qaytarib yuboradi va ikkinchi qurilma uni qayta uzatadi.

Agar hammasi muvaffaqiyatli o‘tgan bo‘lsa, u holda freym qayta ishlash uchun keyingi darajaga uzatiladi.

Tarmoqlararo sath

butun internet bo‘ylab qurilmalar o‘rtasida marshrutlarni qurish - bu jarayon marshrutlash deb ataladi.

Protokollarga misollar: IP, ICMP, ARP.

Ishlash tartibi: IP protokoli qurilmalarning IP manzillari bo‘yicha joylashuvini hisoblaydi, shuningdek ularga eng qisqa yo‘llarni quradi va ma’lumotlarni paketlarga ajratadi.

Qabul qiluvchining qayerdaligini va unga yo‘lni qanday qurish kerakligini aniqlash uchun IP DNS tizimiga murojaat qiladi - u Internetdagi barcha qurilmalarning IP-manzillarini biladi.

Manzil olingach, uzatilayotgan fayl kichik bo‘laklarga - paketlarga bo‘linadi. Ular jo‘natuvchi va qabul qiluvchining IP-manzillari kabi ma’lumotlar qismlari va xizmat ma’lumotlarini o‘z ichiga oladi.

| Paket |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jo‘natuvchi IP adresi | Qa’bul qiluvchi IP adresi | Ma’lumotlar |

Shundan so‘ng marshrutizator va kommutatorlar orqali paketlarni uzatish boshlanadi. Ammo jo‘natish jarayoni bilan keyingi bosqich - transport bosqichi shug‘ullanadi.

Transport sathi

oldingi darajada qurilgan marshrut bo‘yicha ma’lumotlarni uzatish.

Protokollarga misollar: TCP, UDP.

Qanday ishlaydi: qurilmalar o‘rtasida ishonchli aloqa o‘rnatadi, keyin esa u orqali ma’lumotlar uzatilishini kuzatadi va xatolarni tuzatadi.

Bu yerda ikkita asosiy protokol mavjud:

TCP (Transmission Control Protocol) - barcha ma’lumotlarni yo‘qotishlarsiz uzatishni kafolatlaydi. Matnli fayllarni yuborishda qo‘l keladi.

UDP (User Datagram Protocol) - ma’lumotlarni yo‘qotishlarsiz uzatishni kafolatlamaydi, lekin yaxshi tezlikni ta’minlaydi. Internetda video tomosha qilish yoki musiqa tinglashda foydali.

1.4.1-rasm. TCP va UDP protokllarini solishtirish.

TCP hammasini sekin, lekin ishonchli hal qiladi. UDP - tez, ammo sifatli emas.

Amaliy sath

ilovalar o‘rtasidagi aloqalarni sozlash - masalan, brauzer va server dasturi o‘rtasida.

Protokollarga misollar: HTTP, FTP, SMTP.

Qanday ishlaydi: ilovalarga internet orqali ma’lumot almashishga yordam beradigan turli protokollar va xizmatlardan foydalanadi.

Amaliy darajada inson uchun zarur bo‘lgan barcha narsalar uchun protokollar saqlanadi: elektron pochta xabarlarini yuborish, veb-ko‘rib chiqish, fayllarni uzatish va masofadan kirish. Quyida ulardan ba’zilari keltirilgan:

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - internet orqali ma’lumotlarni uzatish uchun eng mashhur protokol.

FTP (File Transfer Protocol) - fayllarni uzatish uchun charxlangan yana bir mashhur protokol.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - elektron xatlarni jo‘natish protokoli

OSI modeli va uning darajalari.

OSI modeli tarmoq qurilmalari o‘zaro aloqada foydalanadigan tamoyillarni tushunishga imkon beradi. Ilgari ishlab chiquvchilar tarmoqlarni alohida tizim ichidagi protokollar va standartlarni qo‘llagan holda yaratganlar, global miqyosda o‘zaro aloqa qilishning iloji bo‘lmagan. Universal protokollarga ehtiyoj tug‘ildi va ochiq tizimlarning o‘zaro bog‘lanishining maxsus modeli ixtiro qilindi. Unga OSI - Open Systems Interconnection nomi berildi. U mashinalarning bir-biri bilan ma’lumot almashishining universal standartidan foydalanadi, bu esa AT tizimlarining aloqa funksiyasini to‘liq birlashtirishga imkon beradi.

1.4.2-rasm. OSI modeli sathlari.

OSI modeli bir nechta darajalardan iborat:

fizik;

kanal;

tarmoq;

transport;

seans;

taqdimot;

amaliy.

Har bir daraja ma’lumotlarni bitta kompyuter yoki mobil gadjetdan boshqasiga avtonom ravishda uzatish uchun javobgardir. 1, 2 va 3 sathlar muhitga taalluqli, chunki ularning ishi apparat vositalari bilan ta’minlangan. Ular bilan tarmoq administratorlari ishlaydi. Qolganlari xost darajalaridir, chunki ularning funksionalligi dastur komponentiga bog‘liq. Ular uchun ishlab chiquvchilar javobgardir.

Fizik

Bu - jo‘natuvchidan qabul qiluvchiga ma’lumotlarni tahlil qilmasdan simli yoki simsiz usulda jismoniy signallarni uzatishni amalga oshiradigan eng quyi daraja. Axborot bitlari bilan ishlaydi: ikkilik ma’lumotlarni aloqa kanallari orqali uzatish mumkin bo‘lgan signallarga aylantirish amalga oshiriladi. Ikkinchisi quyidagi parametrlarga ega:

O‘tkazish qobiliyati (bit/s) - ma’lum vaqt ichida qancha hajmdagi axborotni uzatish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kechikish - xabarni jo‘natish joyidan qabul qilish joyigacha yetkazish uchun necha soniya kerak bo‘ladi.

Xatolar soni. Agar nosozliklar soni ko‘p bo‘lsa, protokollar ularni doimiy ravishda tuzatib borishi kerak. Agar nosozliklar kamdan-kam uchrasa, ularni keyinchalik, masalan, transport darajasida tuzatish mumkin.

Fizik darajadagi elementlar - kabellarning xususiyatlari, tarmoq adapteri va platasi, signal takrorlagichlari, simsiz texnologiyalar va boshqalar.

Kanal Data Link

Bu yerda kompyuter qabul qilayotgan ma’lumotning tabiatini tushunishi uchun ma’lumotlarni kodlash amalga oshiriladi. Xizmat ma’lumotlari qo‘shilgan ma’lumotlarni belgilash uchun xizmat qiladigan frame (kadr) tushunchasi qo‘llaniladi. Kadrlar bitlardan tuziladi va keyinchalik kanal darajasidagi qurilmalar - tarmoq adapterlari, kommutatorlar va ko‘priklar, drayverlar yordamida uzatiladi. Bu yerda ham nosozliklar aniqlanadi.

Data Link funksiyalariga quyidagilar kiradi:

Bitli oqimda xabarlarning boshlanishi va tugashini qidirish.

Ma’lumotlarni yuborishda muammolarni topish va tuzatish.

Tarmoqdagi kerakli kompyuterga ma’lumotlarni yetkazib berish uchun mas’ul bo‘lgan MAC-manzillarni tayinlash.

Faqat bitta kompyuter tomonidan bir vaqt birligida ma’lumotlarni uzatishni nazarda tutuvchi kelishilgan foydalanishni ta’minlash.

Data Linkda xatolar aniqlanganda, tizim ma’lumotlarning to‘g‘ri yetkazilganligini tekshiradi va noto‘g‘ri kadrlarni chiqarib tashlaydi, so‘ngra ular qayta yuboriladi. Buzilishlarni tuzatish bilan Physical bosqichidagi kabi yondashuv ishlaydi: agar xatolar kamdan-kam uchrasa, ularni yuqori darajalarda tuzatish yaxshiroq, agar tez-tez uchrasa, darhol, shu yerda, Data linkda tuzatish kerak.

Tarmoq

Tarmoq darajasining mas’uliyat zonasida mantiqiy marshrutlash (tarmoq farqlarini hisobga olgan holda tugunlar o‘rtasidagi aloqalar) mavjud. Bu yerda MAC manzillar o‘rniga  HYPERLINK "https://itspectr.ru/chto-takoe-ip-adres-kak-uznat-svoj-ip/" IP manzillar ishlatiladi. Marshrutizatorlar:

turli texnologiyalardan foydalanib qurilgan tarmoqlarni birlashtiradi;

sifatli xizmat ko‘rsatishni ta’minlaydi;

turli protokollar yordamida jo‘natuvchidan qabul qiluvchiga oraliq tarmoq tugunlari orqali yo‘l ochadi.

Tarmoq internetning asosidir. Axborotning marshrutizatorlar orqali o‘tish yo‘llari o‘zgarishi mumkin. Agar bir yoki bir nechta qurilma ishdan chiqsa, tizim ma’lumotlarni qabul qiluvchiga yetkazish uchun boshqa yo‘lni topadi.

Transport

Bu yerda TCP va UDP protokollari yordamida trafik ko‘chiriladi. Birinchisi, hatto bir necha bit ma’lumotni yo‘qotish juda muhim bo‘lganda ishlatiladi. Ikkinchisi, agar ma’lumotlarning ozgina yo‘qotilishi salbiy oqibatlarga olib kelmasa. Transport darajasida tizim uzatilayotgan axborot paketi tarmoq ilovalaridan qaysi biriga mo‘ljallanganligini tushunadi.

Transport paketlarni uzluksiz yetkazib berish uchun mas’ul, qabul qiluvchidan ma’lumot qabul qilinganligi haqida tasdiq oladi, oqimning o‘zini va yuzaga keladigan nosozliklarni nazorat qiladi. Agar nosozliklar aniqlansa, ma’lumotlar qayta uzatiladi. Bu darajada aloqa o‘rnatilgan va o‘rnatilmagan xizmatlar mavjud. Birinchi holatda xabar o‘tadigan yo‘l 3 bosqichdan iborat: ulanish, uzatish va uni qabul qiluvchi tomonidan tasdiqlash. Muvaffaqiyatli uzatishdan keyin ulanish uzilishi sodir bo‘ladi. Ikkinchi holatda oluvchi ma’lumotni olganligini tasdiqlovchi hujjatni bermaydi. Bu unchalik ishonchli va xavfsiz emas, lekin birinchi xizmat harakatlariga qaraganda tezroq.

Transportning asosiy nozik jihati shundaki, kompyuter boshqa shaxsiy kompyuterdagi transport darajasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zaro ta’sirlashadi, bu jarayon zanjirning barcha bo‘g‘inlari bo‘ylab navbatma-navbat sodir bo‘ladigan boshqa darajalardan farqli o‘laroq.

Seans

Seans darajasida tarmoq operatsiyalari yagona maqsad - qo‘yilgan vazifani hal qilish uchun o‘zaro ta’sir qiladi (masalan, onlayn konferensiyalarda videosignalni kodlash uchun yagona kodekni aniqlash). Session har ikki tomonga o‘zaro hamkorlik tamoyillari, sessiyaning boshlanishi va tugashi haqida ma’lumot beradi. Buning uchun ikki amaliy jarayon o‘rtasidagi ma’lumotlar ikki usulda uzatiladi: yarimdupleks (navbatma-navbat qabul qilish/uzatish) va dupleks (bir vaqtning o‘zida qabul qilish/uzatish). Seans darajasining mas’uliyat zonasi - xavfsizlik, ulanishni o‘rnatish, autentifikatsiya, seansga xizmat ko‘rsatish.

Taqdimot

Bu yerda uzatilayotgan ma’lumotlar qabul qiluvchiga qulay shaklda - matn, rasm, audio va video fayllar ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Ma’lumotlar SSL va TLS texnologiyalari bilan himoyalangan bo‘lib, ular ma’lumotlarni ishonchli shifrlaydi. Ulardan foydalanadigan protokollar o‘z nomining oxirida s harfini o‘z ichiga oladi: http emas, balki https. Agar veb-brauzerda https protokoli va qulflar nomi ko‘rinsa, bu tarmoq orqali uzatilayotgan ma’lumotlar shifrlash bilan himoyalanganligini anglatadi. Tarjima darajasi Presentation deb ataladi, chunki u ma’lumotning kodlanishini o‘zgartiradi ("tarjima qiladi"). Bir tekis uzatish uchun siqish, ya’ni paketdan bitlarni olib tashlash qo‘llaniladi.

Amaliy

Amaliy daraja tarmoq xizmatlariga kirishni va tarmoq ilovalarining (pochta mijozlari, brauzerlar, o‘yinlar, pleyerlar va boshqalar) o‘zaro bog‘lanishini ta’minlaydi. Application (NFS, DNS, HTTP va boshqa protokollar yordamida) quyidagilarni amalga oshiradi:

amaliy masalalarni yechadi, fayllarni jo‘natadi;

tizimni boshqaradi;

foydalanuvchilarni login/parol, elektron pochta manzili va elektron imzosi orqali aniqlaydi;

boshqa amaliy jarayonlarga ulanishni so‘ramoqda.

Bu yerda foydalanuvchi bevosita OSI modeli bilan ishlaydi. Application da pochta xizmatlari (elektron xabarlarni jo‘natadi va saqlaydi) va katalog xizmatlari ishlaydi, ular tarmoq resurslarini aniqlaydi, ularni tashkil qiladi va boshqaradi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- TCP/IP modeli.

- TCP/IP modeli sathlari.

- Kanal sathi protokollariga misol keltiring.

- Tarmoqlararo protokollariga misol keltiring.

- Tarnsport sathi protokollariga misol keltiring.

- Amaliy sath protokollariga misol keltiring?

- OSI modeli.

- OSI modeli sathlari.

- TCP/IP va OSI modellarini nima sababdan zarur ekanini tushuntiring.

1.5.§. IPv4 va IPv6 protokollari.

IP protokoli bo‘yicha manzillash

IP-marshrutlash kompyuter tarmoqlarida muhim jarayon hisoblanadi. Qisqacha aytganda, bu tarmoqlarning IP tarmog‘ida ma’lumotlar paketlarini manbadan manzilga yo‘naltirish usulidir. U Internet va boshqa IP asosidagi tarmoqlarning to‘g‘ri ishlashi uchun juda muhimdir.

U turli tarmoqlar bo‘yicha ma’lumotlarni samarali yo‘naltirish imkonini beradi. Marshrutizatorlar marshrutlash jarayonida markaziy rol o‘ynaydi, chunki ular turli tarmoqlar o‘rtasidagi ma’lumotlar trafigini ta’minlaydi va paketlarning to‘g‘ri yo‘ldan borishini ta’minlaydi.

IP marshrutizatsiya aynan qanday ishlaydi?

IP-marshrutlash eng yaxshi yo‘l tamoyiliga asoslanadi, bunda marshrutizator yoki tarmoq qurilmasi ma’lumotlar paketi manzilga yetib borishi uchun qaysi yo‘ldan o‘tishi kerakligini hal qiladi. Quyida IP marshrutizatsiyasi qanday ishlashi haqida asosiy tushuntirish berilgan:

Manba va manzil: jarayon qurilma (masalan, kompyuter) boshqa qurilmaga ma’lumot yubormoqchi bo‘lganda boshlanadi. IP tarmog‘idagi har bir qurilma identifikatsiya qilish uchun noyob IP-manzilga ega.

Eng yaxshi yo‘lni aniqlash: manzilga yetib borish uchun jo‘natuvchi qurilma (yoki uning marshrutizatori) manzil qurilmasiga eng yaxshi yo‘lni aniqlashi kerak. Bu marshrutlash jadvallarida saqlangan marshrutlash ma’lumotlari yordamida amalga oshiriladi.

Marshrutlash jadvallari: IP tarmog‘idagi har bir marshrutizator yoki qurilma ma’lumotlar paketlarini turli manzillarga qanday yo‘naltirish kerakligi haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan marshrutlash jadvallariga ega. Bu jadvallarda manzil IP-manzili, interfeysi va navbatdagi hop (navbatdagi marshrutizator) ko‘rsatilgan yozuvlar mavjud.

Ma’lumotlar paketini uzatish: Eng yaxshi yo‘nalish aniqlangandan so‘ng, ma’lumotlar paketi keyingi marshrutizatorga o‘sha yo‘nalishda uzatiladi. Bu router paketning keyingi marshrutizatorga o‘tishi kerakligini aniqlash uchun marshrutlash jadvalini tekshiradi.

Jarayonni takrorlash: Marshrutlash jarayoni ma’lumotlar paketi marshrutizatorlar o‘rtasida yo‘naltirilgunga qadar bosqichma-bosqich takrorlanadi.

Manzilga yetib borish: Nihoyat, ma’lumotlar paketi o‘z manziliga yetib boradi va qabul qiluvchi undagi ma’lumotlarni qayta ishlashi mumkin.

Ko‘p marshrutizatorlar va turli yo‘llarni o‘z ichiga olgan tarmoqda IP-marshrutlash jarayoni juda murakkab bo‘lishi mumkin. Biroz osonlashtirish uchun eng yaxshi marshrutlarni avtomatik aniqlash va marshrutizatorlardagi marshrutlash jadvallarini yangilash uchun RIP, OSPF va BGP kabi marshrutlash protokollaridan foydalaniladi.

IP-marshrutlash uchun eng yaxshi xavfsizlik amaliyotlari qanday?

IP marshrutlash xavfsizligi juda muhim, chunki xavfsiz bo‘lmagan marshrutlash infratuzilmalari jiddiy xavfsizlik muammolariga olib kelishi mumkin. Quyida IP marshrutlash bilan bog‘liq eng yaxshi xavfsizlik amaliyotlari keltirilgan:

Autentifikatsiya: Yo‘naltirish protokollari uchun kuchli autentifikatsiya mexanizmlarini joriy etish. Bu faqat ruxsat berilgan qurilmalar marshrut ma’lumotlarini yuborishi yoki qabul qilishini ta’minlaydi.

Shifrlash: Marshrut ma’lumotlarining maxfiyligini ta’minlash uchun shifrlashdan foydalaning. Bu ma’lumotlarni sizib chiqishi va buzg‘unchilikdan himoya qiladi.

Foydalanishni boshqarish: Routerlar va marshrutlash infratuzilmasiga jismoniy va mantiqiy kirishni cheklash. Faqat vakolatli xodimlar marshrutizatorlarni sozlashi va marshrutlash jadvallariga kira olishi kerak.

Filtr marshrutlash yangilanishlari: Keraksiz yoki soxta trafikning oldini olish uchun marshrutlash yangilanishlarini filtrlang. Bu yolg‘on marshrutlash ma’lumotlari tarqalishining oldini oladi.

Davriy ko‘rib chiqish: Marshrutlash jadvallari va konfiguratsiyalarini nomuvofiqliklar yoki anomaliyalar bo‘yicha davriy ko‘rib chiqish. Bu ruxsat etilmagan o‘zgarishlarni aniqlashga yordam beradi.

Segmentatsiya: Tarmoqni segmentlang va trafikni izolyatsiya qilish hamda kirishni cheklash uchun virtual LAN (VLAN) yoki virtual xususiy tarmoqlardan (VPN) foydalaning.

Yangilanishlar va tuzatishlar: Router mikrodasturi va marshrutlash protokoli dasturiy ta’minotini yangilanishlar va xavfsizlik tuzatmalarini muntazam ravishda o‘rnatish orqali yangilab turing.

Xavfsizlik haqida xabardorlik: IT xodimlaringiz va boshqa foydalanuvchilarni marshrutlash bilan bog‘liq xavfsizlikning ahamiyati va xavfsiz bo‘lmagan konfiguratsiyalar xavfi haqida xabardor qiling.

Marshrutlash protokollarini tanlash: Autentifikatsiya va shifrlash kabi xavfsizlik xususiyatlarini ta’minlaydigan va tarmoqning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan marshrutlash protokollarini tanlang.

Zaxiralar: Router konfiguratsiyalari va marshrutlash jadvallarining muntazam zaxira nusxalarini yarating, bu nosozlik yoki xavfsizlik buzilishi yuz berganda ularni tezda tiklash imkonini beradi.

Monitoring: Yo‘naltirilgan trafikdagi anomaliyalarni aniqlaydigan va sizni shubhali faoliyat haqida ogohlantiradigan tarmoq monitoringi tizimini joriy eting.

Xavfsizlik siyosatlari: IP-marshrutlash uchun aniq xavfsizlik siyosati va tartiblarini ishlab chiqish hamda barcha manfaatdor tomonlar tomonidan ularga rioya etilishini ta’minlash.

Ushbu xavfsizlik amaliyotlarini qo‘llash orqali siz marshrutlash infratuzilmangizning yaxlitligi va maxfiyligini ta’minlashingiz hamda tarmoqni ehtimoliy tahdidlardan himoya qilishingiz mumkin. Xavfsizlik buzilishi xavfini kamaytirish uchun xavfsizlik masalalari umumiy tarmoq infratuzilmangizning ajralmas qismi bo‘lishi juda muhim.

ARP, TCP va UDP protokollari

ARP protokoli

Manzillarni aniqlash protokoli (ARP-Address Resolution Protocol) mahalliy tarmoqda IP-manzillarni (mantiqiy manzillar) MAC-manzillarga (jismoniy manzillar) moslashtiradi. Bu protocol qurilmalar o‘zaro aloqa qilishi uchun juda muhim, chunki IP-manzillar tarmoq qatlamini yo‘naltirish uchun ishlatilsa, MAC-manzillar jismoniy ma’lumotlar uzatish qatlami aloqasi uchun zarur hisoblanadi. ARP OSI modelining 2-qatlami (ma’lumotlar uzatish qatlami) va TCP/IP protokoli to‘plamining 3-qatlami (tarmoq qatlami) doirasida ishlaydi.

ARP 1982-yilda RFC 826 standarti tomonidan tavsiflangan. Aksariyat operatsion tizimlarda manzillarni taqqoslash uchun tarmoq vositasining nomi. ARP tarmoq manzilini (masalan, IPv4) jismoniy manzilga (masalan, Ethernet manzili) aylantirish uchun ishlatiladi.

Kommutator yordamida bir-biri bilan lokal tarmoqqa ulangan, ofisda joylashgan A va B kompyuterlarni tasavvur qiling. Ushbu tarmoqda oraliq shlyuzlar yoki routerlar ishlatilmaydi. A kompyuter B kompyuterga ma’lumot yubormoqchi. DNS yordamida u B kompyuterga 192.168.0.55 IP-manzil mos kelishini aniqlaydi. Dastlab, A kompyuteri 192.168.0.55 uchun MAC-manzilni topish uchun keshdagi ARP jadvalidan foydalanadi. Agar MAC-adresli yozuv topilgan bo‘lsa, u holda 00:eb:24:b2:05:ac MAC-adresga OSI modelining kanal sathi freymiga inkapsulyatsiyalangan IP-paket uzatiladi. Agar keshdagi yozuv topilmagan bo‘lsa, u holda A kompyuter 192.168.0.55 IP-manzil haqida axborot so‘ralgan ARP-xabarni keng eshittirish uchun yuboradi. Bunga javoban B kompyuter o‘zining IP va MAC manzili bilan paket yuboradi. Ushbu ketma-ketlik bajarilgandan so‘ng, ma’lumotlarni uzatish boshlanadi.

TCP - transport darajasi protokoli

Ko‘rib chiqilayotgan protokollarning birinchisi TCP yoki Transmission Control Protocol bo‘lib, tarmoqdagi qurilmalar o‘rtasida xabarlarni uzatish uchun ishlatiladi.

Tarmoqda fayllar butunligicha uzatilmaydi, balki maydalanadi va uncha katta bo‘lmagan xabarlar ko‘rinishida uzatiladi. Keyin ular boshqa qurilmaga - qabul qiluvchiga uzatiladi va u yerda faylga qayta yig‘iladi.

Masalan, odam rasm yuklamoqchi. Server so‘rovni qayta ishlaydi va unga javoban kerakli rasmni yuboradi. U o‘z navbatida axborotni uzatadigan yo‘l yoki kanalga muhtoj bo‘ladi. Shuning uchun server kerakli bog‘lanishni o‘rnatish va rasmni yuborish uchun tarmoq soketiga murojaat qiladi. Server ma’lumotlarni maydalaydi, ularni IP protokoli yordamida qabul qiluvchining TCP darajasiga uzatiladigan bloklarga joylashtiradi. Shundan keyin oluvchi topshirish faktini tasdiqlaydi.

TCP protokolining bir nechta xususiyatlari mavjud:

- Segmentlarni raqamlash tizimi. TCP uzatilayotgan va qabul qilinayotgan segmentlarni kuzatib boradi va ularning har biriga raqam beradi. Uzatilishi kerak bo‘lgan ma’lumotlar baytlariga ma’lum bir bayt raqami, segmentlarga esa tartib raqamlari beriladi.

- Oqim boshqaruvi. Funksiya jo‘natuvchining ma’lumotlarni uzatish tezligini cheklamoqda. Bu yetkazib berishning ishonchliligini ta’minlash uchun, shu jumladan kompyuter boshqa qurilma qabul qila oladiganidan ko‘proq paketlarni yaratmasligi uchun amalga oshiriladi. Oddiy til bilan aytganda, qabul qiluvchi jo‘natuvchiga qanday hajmdagi ma’lumotlar olinishi mumkinligi haqida doimo xabar berib turadi.

- Xatolarni nazorat qilish. Funksiya baytlarning yaxlitligini tekshirish orqali ishonchlilikni oshirish uchun amalga oshiriladi.

- Tarmoqning ortiqcha yuklanishini nazorat qilish. TCP protokoli tugun tomonidan yuborilgan ma’lumotlar hajmi bilan belgilanadigan tarmoqdagi ortiqcha yuklanish darajasini hisobga oladi.

TCP tarmoq protokolini qo‘llash misollari

TCP protokoli yetkazib berishni kafolatlaydi, shuningdek, tarmoqda uzatilayotgan ma’lumotlarning yaxlitligini ta’minlaydi. Shuning uchun u yaxlitlikning buzilishiga sezgir bo‘lgan ma’lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi - masalan, matnlar, fayllar va boshqalar. Quyida TCP asosida ishlaydigan bir nechta protokollar keltirilgan:

- SSH, FTP, Telnet: bu protokollarda fayllarni almashish uchun TCP ishlatiladi.

- SMTP, POP, IMAP: TCP elektron pochta xabarlarini uzatish uchun javobgar bo‘lgan protokollar.

- HTTP/HTTPS: TCP internetdan sahifalarni yuklash uchun mas’ul bo‘lgan protokollar.

Bu misollar TCP/IP stekining ilovalari darajasida ishlaydi va ma’lumotlarni pastga, TCP ga, transport darajasiga uzatadi.

TCP protokolining tuzilishi.

TCP/IP protokoli paketining tuzilishi.

TCP har bir ma’lumotlar to‘plamiga umumiy hajmi 20 bayt (yoki oktet) bo‘lgan sarlavha qo‘shadi, unda 10 ta majburiy maydon mavjud:

- Manba porti - jo‘natuvchi qurilma porti.

- Manzil porti - qabul qiluvchi qurilma porti.

- Tartib raqami. TCP ulanishni boshlaydigan qurilma tasodifiy boshlang‘ich tartib raqamini tanlashi kerak, keyin u uzatilgan baytlar soniga qarab oshadi.

- Tasdiqlash raqami Qabul qiluvchi qurilma olingan baytlar soniga mos ravishda bu raqamni noldan boshlab orttiradi.

- TCP ma’lumotlarini siljitish. Ushbu parametr sarlavha o‘lchamini belgilaydi, shunda tizim ma’lumotlar qayerdan boshlanishini tushunishi mumkin.

- Zaxiralangan ma’lumotlar - qiymati har doim nolga teng bo‘lgan zaxiralangan maydon.

- Boshqaruv bayroqlari TCP ma’lum vaziyatlarda ma’lumotlar oqimini boshqarish uchun to‘qqizta bayroqdan foydalanadi - masalan, sessiyani tiklashni boshlashda.

- Oyna o‘lchami TCP sarlavhasining eng muhim qismidir. Bu maydon qabul qiluvchi tomonidan jo‘natuvchi qabul qilishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar hajmini ko‘rsatish uchun ishlatiladi.

- Nazorat summasi. Jo‘natuvchi nazorat summasini yaratadi va uni har bir paket sarlavhasida uzatadi. Qabul qiluvchi qurilma nazorat yig‘indisini qabul qilingan fayldagi xatolarni tekshirish uchun ishlatishi mumkin.

- Shoshilinch ko‘rsatkich - bu protokol tomonidan taklif qilingan ma’lumotlarning ba’zi baytlarini navbatdan tashqari jo‘natish va qayta ishlash uchun "Shoshilinch" tegi bilan belgilash imkoniyati.

- Opsiya maydoni. Protokolni kengaytirish yoki uni tekshirish uchun ishlatilishi mumkin.

TCP protokolining ishlashini yaxshi bog‘lanishda tezlashtiramiz yoki maksimal darajada siqamiz.

TCP HTTP, Telnet, FTP, SMTP kabi protokollarda ma’lumotlarni uzatishda ishlatiladi. Protokoldan foydalanishda shuni hisobga olish kerakki, paketlarning yo‘qotilishi ko‘payishi bilan faylni yetkazib berishga sarflanadigan vaqt ortadi.

TCP-ulanishning maksimal o‘tkazuvchanlik qobiliyatiga erishish uchun quyidagi bosqichlarni bajarish mumkin:

Oyna o‘lchamini kattalashtirish Oyna o‘lchami yoki TCP Window Size - bu ma’lum bir vaqtda tasdiqsiz uzatilishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar miqdori. Bu qiymat qurilmalar orasidagi bog‘lanishning boshlanishida o‘rnatiladi. Ammo bu qiymatni qidiruvda regedit buyrug‘ini kiritish va quyidagi yo‘l orqali oldindan o‘zgartirish mumkin:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\DefaultSend Window

Parametrning oshishi olingan ma’lumotlarni tekshirishlar sonining kamayishiga va o‘tkazish polosasidan foydalanish samaradorligining oshishiga olib keladi. Shuningdek, yo‘l-yo‘lakay:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters, siz oyna o‘lchamini o‘zgartirish va vaqt belgisini boshqarish uchun mas’ul bo‘lgan Tcp1323Opts qiymatini qo‘shishingiz mumkin.

SackOpts qiymatini o‘zgartirish. SACK yoki selektiv tasdiqlash katta oynali ulanishlar uchun juda muhim. Bu funksiyasiz olingan ma’lumotlarni tekshirish faqat olingan ma’lumotlar ketma-ketligining oxirgi raqami bo‘yicha amalga oshiriladi. Ammo ushbu funksiya yoqilishi bilan alohida bloklar olinganligini tasdiqlash imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu sozlamani o‘zgartirish uchun quyidagi yo‘ldan foydalanishingiz mumkin:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters va SackOpts parametrini tanlang.

TcpMaxDupAcks qiymatini o‘zgartirish. Bu parametr qabul qilingan uzatish tasdiqlari soniga javob beradi. Standart qiymat bitta tasdiqlash va ikkita takrorlashdan iborat. Parametrni quyidagi sahifa orqali o‘zgartirish mumkin:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters va TcpMaxDupAcks ni tanlang. Bu sizga tezkor qayta uzatishni boshlash uchun talab qilinadigan tasdiqlashlar sonini belgilash imkonini beradi, natijada ma’lumotlar uzatish tezligiga ta’sir qiladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu manipulyatsiyalar soniyalarning ulushlarini yutadi, shuning uchun siz tezlikning sezilarli o‘sishini ko‘rmaysiz.

UDP - transport darajasi protokoli

Agar bizga uzatish tezligi juda muhim bo‘lsa-yu, paketlarni yo‘qotish unchalik muhim bo‘lmasa (masalan, ovozli yoki video trafikdagi kabi), UDP yoki User Datagram Protocol dan foydalangan ma’qul. TCP dan farqli o‘laroq, u foydalanuvchidan tasdiq olmasdan ma’lumotlarni uzatishni ta’minlaydi. Oddiy qilib aytganda, u shunchaki paketlarni jo‘natadi va javob kutmaydi. Shu sababli ishonchlilikni yo‘qotish hisobiga yuqori tezlikka erishiladi.

UDP ko‘pincha vaqtga sezgir xizmatlarda qo‘llaniladi, bu yerda paketlarni yo‘qotish kutishdan ko‘ra yaxshiroqdir. Skype yoki Google Meet orqali qo‘ng‘iroqlar, video striming, onlayn translyatsiyalar ushbu protokoldan foydalanadi, chunki ular vaqtga sezgir va ma’lum darajadagi yo‘qotishlarga mo‘ljallangan. Internet orqali barcha ovozli aloqa UDP protokoli bo‘yicha ishlaydi. Shuningdek, UDP onlayn o‘yinlarda juda ko‘p ishlatiladi. DNS serverlari bilan ham xuddi shunday, chunki ular tez va samarali bo‘lishi kerak.

UDP protokolidan foydalanishga misollar

UDP protokolidan foydalanadigan protokollarga quyidagilar misol bo‘la oladi:

DNS - Internet resursini brauzer orqali yuklab olish imkoniyatini yaratish uchun domenlarni IP manzillarga aylantiruvchi protokol.

SNMP - tizim administratoriga monitoring qilish, tarmoq unumdorligini nazorat qilish va ulangan qurilmalar konfiguratsiyasini o‘zgartirish imkonini beruvchi protokol.

DHCP - mijozga IP manzilni avtomatik tayinlash uchun mas’ul protokol.

TCP va UDP o‘rtasidagi farq

1 TCP va UDP o‘rtasidagi asosiy farq tezlikdir, chunki TCP UDPga nisbatan sekinroq. Umuman olganda, UDP tez, sodda va samarali protokoldir, ammo yo‘qolgan ma’lumotlar paketlarini qayta uzatish faqat TCPda mumkin.

2 TCP va UDP o‘rtasidagi yana bir sezilarli farq shundaki, birinchisi foydalanuvchidan serverga (va aksincha) ma’lumotlarni tartibli yetkazib berishni ta’minlaydi. UDP, o‘z navbatida, qabul qiluvchining tayyorligini tekshirmaydi va paketlarni turli joylarga yetkazib berishi mumkin. TCP va UDP protokollari xususiyatlarining farqini ko‘rib chiqamiz.

5-jadval

|  | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Bog‘lanish holati | Ma’lumotlarni uzatish uchun o‘rnatilgan ulanish talab qilinadi (uzatish tugagandan keyin ulanish yopilishi kerak) | Ulanishsiz bayonnoma, ulanishning ochilishi, saqlanishi yoki uzilishi talab qilinmaydi |
| Yetkazib berish kafolati | Qabul qiluvchiga ma’lumotlar yetkazilishini kafolatlashi mumkin | Ma’lumotlar qabul qiluvchiga yetkazilishini kafolatlamaydi |
| Ma’lumotlarni qayta uzatish | Ulardan biri yo‘qolgan taqdirda bir nechta kadrlarni takroran uzatish | Yo‘qolgan paketlarni qayta uzatish imkoniyati yo‘q |
| Xatolarni tekshirish | Xatolarni to‘liq tekshirish | Xatolarni tekshirishning asosiy mexanizmi. Yaxlitlikni tekshirish uchun yuqori protokollardan foydalanadi |
| Uzatish usuli | Ma’lumotlar baytlar oqimi sifatida o‘qiladi; xabarlar segmentlar chegaralari bo‘ylab uzatiladi. | Ma’lum chegaralarga ega UDP-paketlar; alohida-alohida jo‘natiladi va yetib kelganda butunligi tekshiriladi |
| Qo‘llanish sohalari | Elektron pochta xabarlarini, brauzerlarning HTML sahifalarini uzatish uchun ishlatiladi | Video konferensiyalar, striming, DNS, VoIP, IPTV |

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- IP marshrutlash qanday ishlaydi?

- IP-marshrutlash uchun eng yaxshi xavfsizlik amaliyotlari qanday?

- ARP protokoli haqida ma’lumot bering.

- TCP protokoli tarmoqda fayllarni qanday uzatadi?

- TCP protokolining ayrim xususiyatlarini ayting.

- TCP tarmoq protokolini qo‘llashga misollar keltiring.

- TCP/IP protokoli paketining tuzilishi.

- UDP protokolidan foydalanishga misollar keltiring.

- TCP va UDP o‘rtasidagi farqlarni ko‘rsating.

1.6.§. IP tarmoq manzillari sinflari.

IP-manzil formati va tarmoq sinflari, tarmoq sinflarining belgilangan niqoblari.

IP-manzil - TCP/IP protokollar to‘plami asosida qurilgan kompyuter tarmog‘idagi tugunning noyob tarmoq manzili (TCP/IP - bu Internet protokollari to‘plami bo‘lib, u haqida keyingi maqolalarda so‘z yuritiladi). IP-manzil 32 ta ikkilik bitlar (birlar va nollar) seriyasidan iborat. Inson ushbu 11100010101000100010101110011110 kabi katta bir jinsli sonlar qatoriga ta’sirchan emasligi sababli (bu yerda, ma’lumot uchun, 32 bit ma’lumot, chunki 32 ta son ikkilik tizimda), qatorni to‘rtta 8 bitli baytga bo‘lishga qaror qilindi va quyidagi ketma-ketlik hosil bo‘ldi: 11100010.10100010.00101011.10011110. Bu hayotni unchalik yengillashtirmadi va berilgan ketma-ketlikni bizga tanish bo‘lgan o‘nlik sanoq sistemasidagi to‘rtta sonli ketma-ketlikka, ya’ni 226.162.43.158 ga o‘tkazishga qaror qilindi. 4-razryad oktetlar deb ham ataladi. Ushbu IP manzil IPv4 protokoli bilan belgilanadi. Bunday manzillash sxemasi bo‘yicha 4 milliarddan ortiq IP-manzillarni yaratish mumkin. Har qanday oktetda mumkin bo‘lgan maksimal son 255 (chunki ikkilik sanoq sistemasida bu 8 birlik), minimal son esa 0 bo‘ladi. Endi IP sinfi deb ataladigan narsani ko‘rib chiqaylik (laboratoriya ishida aynan shu nuqtada noaniqlik mavjud edi). IP manzillar 5 ta sinfga bo‘linadi (A, B, C, D, E). A, B va C - tijorat manzili sinflari. D - ko‘p adresli jo‘natmalar uchun, E sinfi esa tajribalar uchun.

A sinf: 1.0.0.0 - 126.0.0.0, niqob 255.0.0.0

B sinf: 128.0.0.0 - 191.255.0.0, niqob 255.255.0.0

C sinfi: 192.0.0.0 - 223.255.255.0, niqob 255.255.255.0

D toifasi: 224.0.0.0 - 239.255.255.255, niqob 255.255.255.255

E sinfi: 240.0.0.0 - 247.255.255.255, niqob 255.255.255.255

IP oq va kulrang (yoki ommaviy va xususiy) bo‘ladi. Ommaviy IP manzil Internetga kirish uchun foydalaniladigan IP manzil deb ataladi. mahalliy tarmoqlarda ishlatiladigan manzillar xususiy hisoblanadi. Xususiy IP internetda marshrutlanmaydi.

Ommaviy manzillar ommaviy veb-serverlarga insonning ushbu serverga, uning joylashuvidan qat’i nazar, ya’ni Internet orqali kirishi uchun tayinlanadi. Masalan, o‘yin serverlari Xabr serverlari va boshqa ko‘plab veb-resurslar kabi ommaviy hisoblanadi. Xususiy va ommaviy IP-manzillarning katta farqi shundaki, xususiy IP-manzildan foydalanib, biz kompyuterga istalgan raqamni berishimiz mumkin (asosiysi, bir xil raqamlar bo‘lmasligi), ommaviy manzillar bilan esa bu unchalik oson emas. Ommaviy manzillarni berish turli tashkilotlar tomonidan nazorat qilinadi. Aytaylik, siz yosh tarmoq muhandisisiz va Internetning barcha foydalanuvchilariga o‘z serveringizga kirish imkoniyatini bermoqchisiz. Buning uchun ommaviy IP manzilni olishingiz kerak. Uni olish uchun siz internet provayderingizga murojaat qilasiz va u sizga ommaviy IP manzilni beradi, lekin u buni yengidan ololmaydi, shuning uchun u mahalliy internet registratoriga  (LIR - Local Internet Registry) murojaat qiladi, u provayderingizga IP manzillar to‘plamini beradi, provayder esa bu to‘plamdan sizga bitta manzil beradi. Mahalliy Internet registratori manzillar to‘plamini yo‘q joydan bera olmaydi, shuning uchun u mintaqaviy Internet registratoriga  (RIR - Regional Internet Registry) murojaat qiladi. O‘z navbatida, mintaqaviy Internet registrator xalqaro notijorat tashkilot IANA  (Internet Assigned Numbers Authority) ga murojaat qiladi. IANA tashkiloti faoliyatini nazorat qiladi ICANN  (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Bunday murakkab jarayon ommaviy IP manzillarda chalkashlik bo‘lmasligi uchun zarur.

Biz mahalliy hisoblash tarmoqlarini (LAN - Local Area Network) yaratish bilan shug‘ullanayotganimiz sababli, biz aynan xususiy IP manzillardan foydalanamiz. Ular bilan ishlash uchun qaysi manzillar xususiy, qaysilari xususiy emasligini bilish kerak. Quyidagi jadvalda biz tarmoqlarni qurishda foydalanadigan xususiy IP manzillar keltirilgan.

Xususiy IP manzillar

| Klass | Xususiy tarmoq | Tarmoqosti niqobi | Manzillar diapozoni |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 10.0.0.0-10.255.255.255 |
| В | 172.16.0.0-172.31.0.0 | 255.240.0.0 | 172.16.0.0-172.31.255.255 |
| С | 192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.0.0-192.168.255.255 |

Yuqorida aytilganlardan shunday xulosaga kelamizki, mahalliy tarmoqni yaratishda jadvaldagi manzillar oralig‘idan foydalanish kerak. Boshqa har qanday tarmoq manzillaridan foydalanilganda, masalan, 20.*.*.* yoki 30.*.*.* (misol uchun aynan shu manzillarni oldim, chunki ular laboratoriyada ishlatilgan), haqiqiy tarmoqni sozlashda katta muammolar yuzaga keladi. Xususiy IP manzillar jadvalidan siz kichik tarmoq niqobi yozilgan uchinchi ustunni ko‘rishingiz mumkin. Qism tarmoq niqobi - tarmoq tuguni IP manzilining qaysi qismi tarmoq manziliga tegishli ekanligini va qaysi qismi ushbu tarmoqdagi tugunning o‘zining manziliga tegishli ekanligini aniqlaydigan bitli niqob.

Barcha IP manzillar ikkita qismga ega: tarmoq va tugun. Tarmoq - bu IP ning butun tarmoq bo‘ylab o‘zgarmaydigan qismi bo‘lib, barcha qurilmalarning manzillari aynan tarmoq raqamidan boshlanadi. tuguni IP ning o‘zgaruvchan qismidir. Har bir qurilma tarmoqda o‘zining unikal manziliga ega bo‘lib, u uzel deb ataladi. Niqobni ikki usulda yozish qabul qilingan: prefiks va o‘nlik. Masalan, A xususiy tarmoqcha niqobi o‘nli yozuvda 255.0.0.0 ko‘rinishida bo‘ladi, lekin tarmoq sxemasini tuzishda o‘nli yozuvdan foydalanish har doim ham qulay bo‘lavermaydi. Niqobni prefiks sifatida yozish osonroq, ya’ni /8. Niqob chap tomondan birinchi oktetdan boshlab birlik qo‘shish orqali hosil bo‘lgani va boshqacha bo‘lmagani sababli, niqobni tanib olish uchun qo‘yilgan birliklar sonini bilish kifoya.

6-jadval. Tarmoq osti niqoblar jadvali

| Tarmoqosti niqobi | Ikkilik tizimdagi niqob | Prefiks | Manzillar soni | Teskari niqob |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | /32 | 1 | 0.0.0.0 |
| 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | /31 | 2 | 0.0.0.1 |
| 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | /30 | 4 | 0.0.0.3 |
| 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | /29 | 8 | 0.0.0.7 |
| 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | /28 | 16 | 0.0.0.15 |
| 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | /27 | 32 | 0.0.0.31 |
| 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | /26 | 64 | 0.0.0.63 |
| 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | /25 | 128 | 0.0.0.127 |
| 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | /24 | 256 | 0.0.0.255 |
| 255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | /23 | 512 | 0.0.1.255 |
| 255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | /22 | 1024 | 0.0.3.255 |
| 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | /21 | 2048 | 0.0.7.255 |
| 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | /20 | 4096 | 0.0.15.255 |
| 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | /19 | 8192 | 0.0.31.255 |
| 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | /18 | 16384 | 0.0.63.255 |
| 255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | /17 | 32768 | 0.0.127.255 |
| 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | /16 | 65536 | 0.0.255.255 |
| 255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | /15 | 131072 | 0.1.255.255 |
| 255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | /14 | 262144 | 0.3.255.255 |
| 255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | /13 | 524288 | 0.7.255.255 |
| 255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | /12 | 1048576 | 0.15.255.255 |
| 255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | /11 | 2097152 | 0.31.255.255 |
| 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | /10 | 4194304 | 0.63.255.255 |
| 255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | /9 | 8388608 | 0.127.255.255 |
| 255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | /8 | 16777216 | 0.255.255.255 |
| 254.0.0.0 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | /7 | 33554432 | 1.255.255.255 |
| 252.0.0.0 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | /6 | 67108864 | 3.255.255.255 |
| 248.0.0.0 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | /5 | 134217728 | 7.255.255.255 |
| 240.0.0.0 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | /4 | 268435456 | 15.255.255.255 |
| 224.0.0.0 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | /3 | 536870912 | 31.255.255.255 |
| 192.0.0.0 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | /2 | 1073741824 | 63.255.255.255 |
| 128.0.0.0 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | /1 | 2147483648 | 127.255.255.255 |
| 0.0.0.0 | 00000000.00000000.00000000.00000000 | /0 | 4294967296 | 255.255.255.255 |

Bitta kompyuter 172.16.13.98 /24 manzilga ega bo‘lgan tarmoqda nechta qurilma (IP manzillarda - tugunlar) bo‘lishi mumkinligini hisoblaymiz.

172.16.13.0 - tarmoq manzili

172.16.13.1 - tarmoqdagi birinchi qurilmaning manzili

172.16.13.254 - tarmoqdagi oxirgi qurilmaning manzili

172.16.13.255 - keng eshittirish IP manzili

172.16.14.0 - keyingi tarmoq manzili

Jami Tarmoqdagi 254 ta qurilma.

Endi bitta kompyuterning adresi 172.16.13.98 /16 bo‘lgan tarmoqda nechta qurilma bo‘lishi mumkinligini hisoblaymiz.

172.16.0.0 - tarmoq manzili

172.16.0.1 - tarmoqdagi birinchi qurilmaning manzili

172.16.255.254 - tarmoqdagi oxirgi qurilma manzili

172.16.255.255 - keng eshittirish IP manzili.

172.17.0.0 - keyingi tarmoq manzili.

Jami 65534 ta tarmoq qurilmasi.

Birinchi holatda bizda 254 ta, ikkinchisida 65534 ta qurilma paydo bo‘ldi va biz faqat niqob raqamini o‘zgartirdik.

Niqoblar bilan ishlashning turli variantlarini istalgan IP kalkulyatorida ko‘rishingiz mumkin.

VLSM (Variable Langhe Subnet Mask) texnologiyasi o‘ylab topilgunga qadar, biz yuqorida aytib o‘tgan sinf tarmoqlari ishlatilgan. Endi ma’lum ehtiyojlar uchun ishlatiladigan bunday IP manzillar haqida gapirib o‘tish joiz.

Manzil 127.0.0.0 - 127.255.255.255  (loopback - o‘ziga tugun). Ushbu tarmoq diagnostika uchun kerak.

Manzil 169.254.0.0 - 169.254.255.255 (APIPA - Automatic Private IP Addressing) IP manzilni "o‘ylab topish" mexanizmi. APIPA xizmati tarmoqdan foydalanishni boshlash uchun IP manzillarni yaratadi. Tarmoqda DHCP IP olmagan kompyuter avtomat ravishda shu IP lardan birini oladi.

Sinf tarmoqlarida IP manzillash

Manzil turlari: jismoniy (MAC-manzil), tarmoq (IP-manzil) va ramziy (DNS-nom)

TCP/IP tarmog‘idagi har bir kompyuter uch darajali manzillarga ega:

- Ushbu tugun kiradigan alohida tarmoq qurilgan texnologiya yordamida aniqlanadigan tugunning lokal manzili. Lokal tarmoqlarga kiruvchi tugunlar uchun bu tarmoq adapteri yoki marshrutizator portining MAS-manzili, masalan, 11-A0-17-3D-BC-01. Bu manzillar uskuna ishlab chiqaruvchilar tomonidan belgilanadi va markazlashgan holda boshqarilgani uchun noyob manzillar hisoblanadi. Mahalliy tarmoqlarning barcha mavjud texnologiyalari uchun MAS-manzil 6 baytli formatga ega: katta 3 bayt ishlab chiqaruvchi firmaning identifikatori, kichik 3 bayt esa ishlab chiqaruvchining o‘zi tomonidan noyob tarzda belgilanadi. X.25 yoki frame relay kabi global tarmoqlarga kiruvchi tugunlar uchun mahalliy manzil global tarmoq administratori tomonidan tayinlanadi.

- 4 baytdan iborat IP-manzil, masalan, 109.26.17.100. Bu manzil tarmoq darajasida ishlatiladi. U kompyuter va marshrutizatorlarni sozlash jarayonida administrator tomonidan tayinlanadi. IP-manzil ikki qismdan iborat: tarmoq raqami va tugun raqami. Tarmoq raqami ma’mur tomonidan ixtiyoriy ravishda tanlanishi yoki agar tarmoq Internetning tarkibiy qismi sifatida ishlashi kerak bo‘lsa, Internetning maxsus bo‘linmasi (Network Information Center, NIC) tavsiyasiga ko‘ra tayinlanishi mumkin. Odatda, Internet provayderlari NIC bo‘linmalaridan manzil diapazonlarini oladilar, so‘ngra ularni o‘z abonentlari o‘rtasida taqsimlaydilar.

IP protokolida tugun raqami tugunning lokal manzilidan qat’iy nazar tayinlanadi. Tarmoq raqami va tugun raqami maydonidagi IP-manzilning bo‘linishi moslashuvchan bo‘lib, bu maydonlar orasidagi chegara juda ixtiyoriy tarzda o‘rnatilishi mumkin. Tugun bir nechta IP-tarmoqlarga kirishi mumkin. Bunday holda, tugun tarmoq aloqalari soni bo‘yicha bir nechta IP-manzillarga ega bo‘lishi kerak. Shunday qilib, IP-manzil alohida kompyuter yoki marshrutizatorni emas, balki bitta tarmoq aloqasini tavsiflaydi.

- Ramziy identifikator-nom, masalan, SERV1.IBM.COM. Bu manzil administrator tomonidan tayinlanadi va bir necha qismdan iborat bo‘ladi, masalan, mashina nomi, tashkilot nomi, domen nomi. DNS nomi deb ham ataladigan bunday manzil amaliy darajada, masalan, FTP yoki telnet protokollarida qo‘llaniladi.

IP manzillarning uchta asosiy sinfi

IP-manzil 4 bayt uzunlikka ega va odatda har bir baytning o‘nlik shaklidagi qiymatlarini ifodalovchi va nuqtalar bilan ajratilgan to‘rtta raqam ko‘rinishida yoziladi, masalan:

128.10.2.30 - manzilni ko‘rsatishning an’anaviy o‘nlik shakli,

10000000 00001010 00000010 00011110 - shu manzilni ifodalashning ikkilik shakli.

3.1-rasmda IP-manzilning tuzilishi ko‘rsatilgan.

A sinf

| 0 | N ta tarmoq | N ta tugun |
| --- | --- | --- |

B sinf

| 1. | 0 | N ta tarmoq | N ta tugun |
| --- | --- | --- | --- |

C sinf

| 1. | 1. | 0 | N ta tarmoq | N ta tugun |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D sinf

| 1. | 1. | 1. | 0 | multicast guruh manzili |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E sinf

| 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | zaxiralangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1-rasm. IR-manzil tuzilmasi

Manzil ikkita mantiqiy qismdan iborat - tarmoq raqami va tarmoqdagi tugun raqami. Manzilning qaysi qismi tarmoq raqamiga, qaysi qismi tugun raqamiga tegishli ekanligi manzilning birinchi bitlari qiymatlari bilan aniqlanadi:

- Agar manzil 0 dan boshlansa, u holda tarmoq A sinfga kiritiladi va tarmoq nomeri bir baytni egallaydi, qolgan 3 bayt tarmoqdagi uzel nomeri sifatida talqin qilinadi. A sinf tarmoqlari 1 dan 126 gacha bo‘lgan raqamlarga ega. (0 raqami ishlatilmaydi, 127 raqami esa maxsus maqsadlar uchun ajratilgan, bu haqda quyida so‘z yuritiladi.) A sinf tarmoqlarida tugunlar soni 216 tadan ko‘p, lekin 224 tadan oshmasligi kerak.

- Agar adresning dastlabki ikki biti 10 ga teng bo‘lsa, u holda tarmoq V sinfga tegishli bo‘ladi va tugunlar soni 28-216 bo‘lgan o‘rtacha o‘lchamli tarmoq bo‘ladi. V sinf tarmoqlarida tarmoq manzili va tugun manzili uchun 16 bitdan, ya’ni 2 baytdan ajratiladi.

- Agar adres 110 ketma-ketlikdan boshlansa, u holda bu tugunlar soni 28 tadan oshmaydigan S sinf tarmog‘idir. Tarmoq manziliga 24 bit, tugun manziliga esa 8 bit ajratiladi.

- Agar manzil 1110 ketma-ketlikdan boshlansa, u D sinf manzili bo‘lib, maxsus, guruhli manzil - multicast ni bildiradi. Agar paketda tayinlash manzili sifatida D sinf manzili ko‘rsatilgan bo‘lsa, u holda bunday paket ushbu manzil berilgan barcha tugunlarni olishi kerak.

- Agar manzil 11110 ketma-ketlikdan boshlansa, u holda bu E sinf manzili bo‘lib, u kelajakdagi qo‘llanishlar uchun zaxiralangan.

Maxsus manzillar bo‘yicha kelishuvlar: broadcast, multicast, loopback.

IP protokolida IP-manzillarni maxsus talqin qilish bo‘yicha bir nechta kelishuvlar mavjud:

agar IR-manzil faqat ikkilik nollardan iborat bo‘lsa,

0 0 0 0................................... 0 0 0 0

u holda u ushbu paketni yaratgan tugunning manzilini bildiradi;

agar tarmoq raqamlari maydonida 0,

| 0 0 0 0.......0 | Tugun raqami |
| --- | --- |

u holda bu tugun paketni yuborgan tugun bilan bir xil tarmoqqa tegishli deb hisoblanadi;

IP manzilning barcha ikkilik razryadlari 1 ga teng bo‘lsa

1 1 1 1.........................................1 1

u holda bunday manzilga ega bo‘lgan paket ushbu paket manbai bilan bir tarmoqda joylashgan barcha tugunlarga yuborilishi kerak. Bunday tarqatish cheklangan keng eshittirish xabari (limited broadcast) deb ataladi;

agar manzil maydonida uzluksiz 1,

| Tarmoq raqami | 111.1.1.1.1.1. |
| --- | --- |

u holda bunday manzilga ega bo‘lgan paket tarmoqning barcha tugunlariga berilgan raqam bilan yuboriladi. Bunday tarqatish keng eshittirishli xabar (broadcast) deb ataladi;

127.0.0.1 manzili tarmoq orqali paketni real jo‘natmasdan tugun dasturiy ta’minotining ishlashini sinovdan o‘tkazishda qayta aloqani tashkil etish uchun zaxiralangan. Bu manzil loopback deb nomlanadi.

Guruh IP-manzilining yuqorida aytib o‘tilgan shakli - multicast - bu paket bir vaqtning o‘zida manzil maydonida ko‘rsatilgan raqamli guruhni tashkil etuvchi bir nechta tugunlarga yetkazilishi kerakligini anglatadi. Tugunlar o‘zini o‘zi aniqlaydi, ya’ni qaysi guruhga mansubligini belgilaydi. Bitta tugun bir nechta guruhga kirishi mumkin. Bunday xabarlar keng eshittirishli xabarlardan farqli o‘laroq, ko‘p eshittirishli xabarlar deb ataladi. Guruh manzili tarmoq raqami va tugun maydoniga bo‘linmaydi va marshrutizator tomonidan maxsus usulda qayta ishlanadi.

IP protokolida ma’lumotlar mutlaqo barcha tugunlarga yetkazilishi kerak bo‘lgan mahalliy tarmoqlarning kanal darajasidagi protokollarida qo‘llaniladigan ma’noda keng eshittirish tushunchasi mavjud emas. Cheklangan keng eshittirish IP-manzili ham, keng eshittirish IP-manzili ham internet tarmog‘ida tarqalish chegaralariga ega - ular tugun - paket manbai tegishli bo‘lgan tarmoq yoki manzil manzilida raqami ko‘rsatilgan tarmoq bilan cheklangan. Shu sababli, tarmoqni marshrutizatorlar yordamida qismlarga bo‘lish keng eshittirish bo‘ronini umumiy tarmoqni tashkil etuvchi qismlardan birining chegarasida lokalizatsiya qiladi, chunki paketni bir vaqtning o‘zida tarkibiy tarmoqning barcha tarmoqlarining barcha tugunlariga yo‘naltirishning iloji yo‘q.

Belgili manzillarni IP manzillarda ko‘rsatish: DNS xizmati

DNS (Domain Name System) - bu Internet tarmog‘idagi tugunlarni aniqlash uchun ierarxik nomlar tizimini qo‘llab-quvvatlaydigan taqsimlangan ma’lumotlar bazasi. DNS xizmati tugunning ma’lum ramziy nomi bo‘yicha IP-manzilni avtomatik qidirish uchun mo‘ljallangan. DNS spetsifikatsiyasi RFC 1034 va 1035 standartlari bilan belgilanadi. DNS kompyuter nomlarini IP manzilda aks ettiruvchi jadvallarini statik sozlashni talab qiladi.

DNS protokoli amaliy darajadagi xizmat protokoli hisoblanadi. Bu protokol nosimmetrik - unda DNS-serverlar va DNS-mijozlar aniqlangan. DNS-serverlar simvolli nomlar va IP-manzillar mosligi haqidagi taqsimlangan ma’lumotlar bazasining bir qismini saqlaydi. Ushbu ma’lumotlar bazasi Internet tarmog‘ining ma’muriy domenlari bo‘yicha taqsimlangan. DNS serverining mijozlari o‘zlarining ma’muriy domenlari DNS serverining IP-manzilini biladilar va IP protokoli bo‘yicha so‘rov yuboradilar, unda ma’lum ramziy nomni xabar qiladilar va unga mos keladigan IP-manzilni qaytarishni so‘raydilar.

Agar so‘ralgan muvofiqlik ma’lumotlari ushbu DNS serverining bazasida saqlansa, u darhol mijozga javob yuboradi, agar bunday bo‘lmasa, u so‘rovni o‘zi qayta ishlashi yoki uni boshqa DNS serveriga uzatishi mumkin bo‘lgan boshqa domenning DNS serveriga so‘rov yuboradi. Barcha DNS-serverlar Internet tarmog‘i domenlari ierarxiyasiga muvofiq ierarxik ravishda bog‘langan. Mijoz kerakli displeylarni topmaguncha, bu nom serverlarini so‘raydi. Bu jarayon nomlar serverlari so‘rovlar bo‘yicha taqdim etilgan ma’lumotlarni doimiy ravishda keshlab turishi tufayli tezlashadi. Mijoz kompyuterlari o‘z ishlarining ishonchliligini oshirish uchun bir nechta DNS serverlarining IP-manzillaridan foydalanishlari mumkin.

DNS ma’lumotlar bazasi nomlarning domen maydoni deb ataladigan daraxt tuzilishiga ega bo‘lib, unda har bir domen (daraxt tuguni) nomga ega va kichik domenlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Domen nomi uning ushbu ma’lumotlar bazasidagi o‘rnini asosiy domenga nisbatan aniqlaydi, bunda nomdagi nuqtalar domen tugunlariga mos keladigan qismlarni ajratadi.

DNS ma’lumotlar bazasining ildizi Internet Network Information Center tomonidan boshqariladi. Yuqori darajadagi domenlar har bir mamlakat uchun, shuningdek, tashkiliy asosda tayinlanadi. Ushbu domenlarning nomlari ISO 3166 xalqaro standartiga mos kelishi kerak. Mamlakatlarni belgilash uchun uch harfli va ikki harfli qisqartmalar ishlatiladi va turli xil tashkilotlar uchun quyidagi qisqartmalar qo‘llaniladi:

com - tijorat tashkilotlari (masalan, microsoft.com);

edu - ta’limiy (masalan, mit.edu);

gov - hukumat tashkilotlari (masalan, nsf.gov);

org - notijorat tashkilotlar (masalan, fidonet.org);

net - tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlovchi tashkilotlar (masalan, nsf.net).

Har bir DNS domeni alohida tashkilot tomonidan boshqariladi, u odatda o‘z domenini kichik domenlarga ajratadi va bu kichik domenlarni boshqarish funksiyalarini boshqa tashkilotlarga topshiradi. Har bir domen o‘ziga xos nomga ega va har bir kichik domen o‘z domenida o‘ziga xos nomga ega. Domen nomi 63 tagacha belgidan iborat bo‘lishi mumkin. Internet tarmog‘idagi har bir xost o‘zining to‘liq domen nomi (full qualified domain name, FQDN) bilan aniqlanadi, u xostdan ildiz tomon yo‘nalish bo‘yicha barcha domenlarning nomlarini o‘z ichiga oladi. To‘liq DNS nomiga misol:

citint.dol.ru.

Tarmoq tugunlariga IP-manzillarni tayinlash jarayonini avtomatlashtirish - DHCP protokoli

Yuqorida aytib o‘tilganidek, IP-manzillar tarmoq administratori tomonidan qo‘lda berilishi mumkin. Bu ma’mur uchun zerikarli protsedura hisoblanadi. Vaziyat yana shu bilan murakkablashadiki, ko‘plab foydalanuvchilar o‘z kompyuterlarini internetda ishlash uchun sozlash uchun yetarli bilimga ega emaslar va shuning uchun administratorlarga tayanishlari kerak.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) protokoli ma’murni bu muammolardan xalos qilish uchun ishlab chiqilgan. DHCP ning asosiy maqsadi IP-manzillarni dinamik tayinlashdir. Biroq, dinamikadan tashqari, DHCP manzillarni qo‘lda va avtomatik ravishda statik tayinlashning oddiyroq usullarini ham qo‘llab-quvvatlashi mumkin.

Manzillarni qo‘lda belgilash jarayonida ma’mur faol ishtirok etadi, u DHCP serveriga IP-manzillarning jismoniy manzillarga yoki mijozlarning boshqa identifikatorlariga muvofiqligi to‘g‘risida ma’lumot beradi. Bu manzillar DHCP-serverga murojaat qilgan mijozlarga xabar qilinadi.

Avtomatik statik usulda DHCP serveri IP-manzilni (va, ehtimol, mijoz konfiguratsiyasining boshqa parametrlarini) operatorning aralashuvisiz naqd IP-manzillar to‘plamidan o‘zlashtiradi. Belgilangan manzillar to‘plamining chegaralarini DHCP serverini sozlashda administrator belgilaydi. Mijoz identifikatori va uning IP-manzili o‘rtasida, qo‘lda tayinlashda bo‘lgani kabi, doimiy muvofiqlik mavjud. U DHCP serveri tomonidan mijozga IP-manzilni birlamchi tayinlash paytida o‘rnatiladi. Keyingi barcha so‘rovlarda server bir xil IP-manzilni qaytaradi.

Manzillarni dinamik taqsimlashda DHCP-server mijozga manzilni cheklangan vaqtga beradi, bu esa IP-manzillarni keyinchalik boshqa kompyuterlar tomonidan qayta ishlatish imkonini beradi. Manzillarni dinamik ajratish IP-tarmoqni qurish imkonini beradi, unda tugunlar soni administrator ixtiyoridagi IP-manzillar sonidan ancha ko‘p bo‘ladi.

DHCP TCP/IP tarmog‘ini konfiguratsiyalashning ishonchli va sodda usulini ta’minlaydi, manzillarni taqsimlashni markazlashtirilgan boshqarish orqali manzillar to‘qnashuvining yo‘qligini kafolatlaydi. Administrator manzillarni tayinlash jarayonini "ijara muddati" (lease duration) parametri yordamida boshqaradi, u DHCP serveridan yana ijaraga so‘rashdan oldin kompyuter belgilangan IP-manzildan qancha vaqt foydalanishi mumkinligini aniqlaydi.

DHCP protokolining ishlashiga misol qilib, DHCP mijozi bo‘lgan kompyuter quyi tarmoqdan olib tashlangan holatni keltirish mumkin. Bunda unga biriktirilgan IP-manzil avtomatik ravishda bo‘shatiladi. Kompyuter boshqa kichik tarmoqqa ulanganda, unga avtomatik ravishda yangi manzil beriladi. Bu jarayonga foydalanuvchi ham, tarmoq ma’muri ham aralashmaydi. Bu xususiyat mobil foydalanuvchilar uchun juda muhim.

DHCP protokoli mijoz-server modelidan foydalanadi. Tizimni ishga tushirish paytida "initsializatsiya" holatida bo‘lgan DHCP mijoz-kompyuteri mahalliy tarmoq bo‘ylab keng tarqaladigan va xususiy internet tarmog‘ining barcha DHCP serverlariga uzatiladigan discover (tadqiqot qilish) xabarini yuboradi. Ushbu xabarni olgan har bir DHCP serveri unga IP-manzil va konfiguratsiya ma’lumotlarini o‘z ichiga olgan offer (taklif) xabari bilan javob beradi.

DHCP mijoz kompyuteri "tanlash" holatiga o‘tadi va DHCP serverlaridan konfiguratsiya takliflarini yig‘adi. Keyin u ushbu takliflardan birini tanlaydi, "so‘rov" holatiga o‘tadi va taklif tanlangan DHCP serveriga request (so‘rov) xabarini yuboradi.

Tanlangan DHCP serveri tadqiqot bosqichida ilgari yuborilgan IP-manzilni, shuningdek, ushbu manzil uchun ijara parametrini o‘z ichiga olgan DHCP-acknowledgment (tasdiqlash) xabarini yuboradi. Bundan tashqari, DHCP-server tarmoq konfiguratsiyasi parametrlarini yuboradi. Mijoz ushbu tasdiqni olgandan so‘ng, u TCP/IP tarmog‘i ishida ishtirok etishi mumkin bo‘lgan "aloqa" holatiga o‘tadi. Lokal disklarga ega bo‘lgan mijoz-kompyuterlar olingan manzilni tizimning keyingi ishga tushirishlarida foydalanish uchun saqlaydi. Manzilning ijara muddati tugashiga yaqinlashganda, kompyuter DHCP serveridagi ijara parametrlarini yangilashga harakat qiladi va agar bu IP-manzilni qayta belgilashning iloji bo‘lmasa, unga boshqa IP-manzil qaytariladi.

DHCP protokolida DHCP serverlarini aniqlash va tanlash, konfiguratsiya ma’lumotlarini so‘rash, IP-manzil litsenziyasini uzaytirish va muddatidan oldin to‘xtatish uchun ishlatiladigan bir nechta turdagi xabarlar tasvirlangan. Bu operatsiyalarning barchasi tarmoq ma’murini tarmoqni sozlash bo‘yicha zerikarli odatiy operatsiyalardan ozod qilishga qaratilgan.

Biroq, DHCP dan foydalanish ba’zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Birinchidan, bu DHCP va DNS xizmatlarida axborot manzillar bazasini muvofiqlashtirish muammosidir. Ma’lumki, DNS simvolli nomlarni IP-manzillarga aylantirish uchun xizmat qiladi. Agar IP-manzillar DHCP serveri tomonidan dinamik ravishda o‘zgartirilsa, u holda bu o‘zgarishlarni DNS serverining ma’lumotlar bazasiga ham dinamik ravishda kiritish kerak bo‘ladi. DNS va DHCP xizmatlari o‘rtasidagi dinamik o‘zaro ta’sir protokoli ba’zi firmalar tomonidan allaqachon amalga oshirilgan bo‘lsa-da (Dynamic DNS xizmati deb ataladigan), uning standarti hali qabul qilinmagan.

Ikkinchidan, IP-manzillarning beqarorligi tarmoqni boshqarish jarayonini murakkablashtiradi. SNMP protokoliga asoslangan boshqaruv tizimlari IP-manzillarning statikligiga hisoblangan holda ishlab chiqilgan. Shunga o‘xshash muammolar IP-manzillar bilan ishlaydigan marshrutizator filtrlarini sozlashda ham yuzaga keladi.

Nihoyat, manzillarni tayinlash protsedurasini markazlashtirish tizimning ishonchliligini pasaytiradi: DHCP-server ishlamay qolganda, uning barcha mijozlari IP-manzil va boshqa konfiguratsiya ma’lumotlarini olish imkoniyatiga ega bo‘lmaydilar. Bunday rad etishning oqibatlari tarmoqda har biri o‘z IP-manzillar to‘plamiga ega bo‘lgan bir nechta DHCP serverlaridan foydalanish orqali kamaytirilishi mumkin.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- IP manzilni tushuntiring.

- Oq va kulrang (qora) IP lar farqini tushuntiring.

- LIR, RIR, IANA va ICANN tushuntiring.

- Tarmoq niqobining prefix va o‘nlik ko‘rinishi.

- /24 prefikslik tarmoqda ko‘pi bilan nechta qurilma bor?

- /16 prefikslik tarmoqda ko‘pi bilan nechta qurilma bor?

- 127.0.0.0 IP manzil bo‘yicha ma’lumot bering?

- 169.254.0.0 - 169.254.255.255 IP manzil bo‘yicha ma’lumot bering?

- TCP/IP tarmog‘idagi har bir kompyuter necha darajali manzillarga ega. Ularni sanab o‘ting?

- IP manzillarning asosiy sinflari?

1.7.§. Kompyuter konfiguratsiyasi va undagi qurilmalar xususiyatlarini o‘rganish.

Kompyuter tizimlari va tarmoqlari

Faraz qilaylik, biz xatni pochta orqali jo‘natishimiz kerak. Bu jarayonda ko‘plab odamlar ishtirok etadi va ularning har birining o‘z vazifalari bor: pochtani saralash, xatni ro‘yxatdan o‘tkazish, uni jo‘natish va yetkazib berish. Ushbu zanjirning har bir bo‘g‘ini o‘zining ishlash qoidalariga ega.

Internetda ham o‘ziga yarasha qoidalar yoki kelishuvlar - protokollar bor. Masalan, manzilni berish uchun IP protokolidan foydalaniladi. U manzillarning aynan qanday berilishi va ularning ko‘rinishini belgilaydi. Internetning ishlashi uchun ko‘plab turli xil protokollar ishlatiladi va ular TCP/IP stekini tashkil qiladi.

Ushbu darsda TCP/IP stek nima ekanligini va unda nechta daraja mavjudligini ko‘rib chiqamiz. Shuningdek, tarmoqda ma’lumot uzatish uchun mas’ul bo‘lgan transport darajasini batafsil ko‘rib chiqamiz va TCP hamda UDP protokollari bilan tanishamiz.

TCP/IP protokollar steki

Internet ishlashi uchun tarmoq modeli yoki TCP/IP stekidan foydalaniladi - bu kompyuterlarning qanday ulanishi va bir-biriga ma’lumot uzatishini tavsiflovchi qoidalar to‘plami. Model nomi ikkita asosiy protokol nomlaridan iborat:

TCP - tarmoq ichida axborot qanday uzatilishini tavsiflovchi protokol IP - kompyuterlarning bir-biri bilan aloqasini tavsiflovchi protokol.

Tarmoq modeli 4 darajaga bo‘linadi, ularning har birida u yoki bu funksiyaning ishlashi uchun protokollar qo‘llaniladi:

- Kanal darajasi yoki Link Layer  eng past darajadir. Ushbu darajada tarmoqdagi kompyuterlarning aloqasini, qurilmalar tomonidan ma’lumotlarni qayta ishlashni ta’minlaydigan protokollar tavsiflanadi. Simli, sun’iy yo‘ldoshli, simsiz ulanishlar, tarmoq kartalari va svitchlar - bularning barchasi kanal darajasiga tegishli

- Tarmoq darajasi yoki Tarmoq qatlami - tarmoqlarning o‘zaro aloqasi uchun protokollar.

- Transport darajasi yoki Transport qatlami - axborot uzatish protokollari. Internetda bu darajada TCP va UDP protokollari ishlatiladi, biz ularni ushbu darsda ko‘rib chiqamiz

- Amaliy daraja - tarmoq ilovalarini bog‘lash protokollari. Ushbu protokollar saytlarni ochish, onlayn filmlarni tomosha qilish imkonini beradi.

| Daraja | Maqsad | Protokol namunasi |
| --- | --- | --- |
| Amaliy | Tarmoqdagi ilovalar ishlashi | HTTP, HTTPS, DNS |
| Transportga oid | Tarmoqda axborot uzatish | TCP, UDP |
| Tarmoq | Tarmoqdagi qurilmalarni manzillash | IPv4, IPv6 |
| Kanal | Qurilmalarni jismoniy ulash | Ethernet, IEEE 802.11, Wi-Fi |

Barcha protokollar bir-biriga bog‘liq. Kanal sathi mavjud bo‘lmasa, tarmoq sathi ishlatilmaydi. Masalan, kompyuterlar orasida bog‘lanish yo‘q, lekin biz ularga manzil bermoqchimiz. Shuning uchun model stek deb ataladi - barcha darajalar bir-birining ustiga qatlamlanadi va ulardan birortasini o‘tkazib yuborish imkoniyati bo‘lmaydi.

Ushbu kursda biz allaqachon kanal va tarmoq darajalari bilan uchrashgan edik. Birinchisida kompyuterlarning bir-biri bilan simli va simsiz bog‘lanish orqali aloqasi qurilgan. Tarmoq darajasida IP-manzillar beriladi va bir nechta mahalliy tarmoqlarning bir-biri bilan aloqasi ta’minlanadi.

Axborotni uzatish uchun TCP/IP modelining uchinchi - transport sathida joylashgan UDP va TCP protokollaridan foydalaniladi.

Transport sathi

Transport protokoli kompyuterlar o‘rtasida ma’lumotlarni tashish uchun javobgardir. Qurilmalar o‘rtasida katta miqdordagi ma’lumotlar uzatilganda, ular kichik qismlarga - paketlarga bo‘linadi va navbatma-navbat yuboriladi. Kompyuter barcha paketlarni bir joyga to‘playdi va agar bu protokolda belgilangan bo‘lsa, ularning yaxlitligini kelishuvlar bo‘yicha tekshiradi.

Ko‘chib o‘tishda buyumlar solingan qutilarni tasavvur qiling. Agar narsalar ko‘p bo‘lsa, ularni bitta quti ichiga sig‘dirib bo‘lmaydi, shuning uchun ko‘proq quti kerak bo‘ladi. Internetdagi paketlar ham xuddi shu tamoyil asosida ishlaydi. Masalan, kanal darajasidagi cheklovlar tufayli videoni bir qabulda uzatish imkonsiz. Shuning uchun axborotlar bir necha paketlarga bo‘linadi va ketma-ket uzatiladi.

Paketda uzatilishi mumkin bo‘lgan axborot hajmi turli holatlar, cheklovlar, kelishuvlarga bog‘liq. Masalan, ulanish usuli, provayderning cheklovlari va uskunaning xususiyatlariga bog‘liq. O‘rtacha bu qiymat 1500-2000 bayt yoki 1.5-1.9 kilobaytni tashkil etadi. Masalan, 5120 kilobayt og‘irlikdagi musiqiy kompozitsiyani uzatish kerak bo‘lsa, paketlar kerak bo‘ladi.

Bunday miqdordagi ma’lumot to‘g‘ri uzatilishi uchun transport darajasida quyidagilar aniqlanadi:

- Paketlar qanday raqamlanadi

- Paketlar yetkazilishi tekshirilyaptimi

- Paketlarning butunligi tekshiriladimi - jo‘natilgan va qabul qilingan paketlarda farqlar yo‘qmi

- Nechta paket keldi va yana qanchasini kutish kerak

Internetda transport darajasida ikkita asosiy protokol qo‘llaniladi:

- TCP (Transmission Control Protocol). Paketlarni yetkazib berishni kafolatlaydi va nazorat qiladi. Kompyuterlar o‘rtasida aloqa o‘rnatilgan va uzatish/qabul qilishga tayyorligi tasdiqlangan taqdirdagina axborot uzatiladi.

- UDP (User Datagram Protocol). Paketlar yuboriladi, lekin tekshirilmaydi. Ma’lumotlar tezroq yuboriladi, chunki qo‘shimcha tekshiruvlar yo‘q, ammo yo‘qotishlar bo‘lishi mumkin TCP va UDP protokollarining farqlarini batafsil ko‘rib chiqamiz.

Kompyuter tarmoqlarida axborot almashish jarayonlarini tashkil etish

TCP protokoli

TCP protokoli bo‘yicha paketlarni jo‘natishdan oldin kompyuterlar o‘rtasida aloqa o‘rnatiladi. Tizim administratorlari tilida bunday jarayon qo‘l siqish yoki handshake deb ataladi. Aloqa uch bosqichda o‘rnatiladi:

- Ma’lumotlarni uzatuvchi kompyuter ma’lumot uzatish so‘rovini yuboradi

- Javob tariqasida axborotni qabul qilishga tayyorligini tasdiqlovchi paket kutmoqda

- Kompyuter so‘rov yubormoqda, tasdiq olindi

Bu soddalashtirilgan sxema, ammo unda ko‘rinib turibdiki, ma’lumot yuborayotgan kompyuter nafaqat uzatish so‘rovini yuboradi, balki unga ruxsat kelganini ham tasdiqlaydi. Bunday usul ma’lumot yuborilgunga qadar qisqa vaqtni ushlab turadi, ammo ikkala qurilma ham ma’lumot almashishi mumkinligini ta’minlaydi.

TCP da paketlar doimiy tasdiqlash bilan uzatiladi. Har bir paket alohida jo‘natiladi va tasdiqlanadi:

Agar paketni uzatishda xatolik yuz bersa, masalan, aloqa uzilib qolsa va tasdiqlash bo‘lmasa, u holda paket yana bir marta yuboriladi. Buning uchun har bir paketda tasdiqlanishi kutilayotgan taymer mavjud:

Har bir paket uchun tasdiqni qabul qilish yomon aloqa sharoitida yoki muhim ma’lumotlarni uzatishda talab qilinadi. Ushbu protsedura bir zumda sodir bo‘lmaydi va ma’lumotlar qanchalik ko‘p bo‘lsa, paketlarni tasdiqlash uchun shunchalik ko‘p vaqt ketadi.

Har bir paketning qabul qilinganligini tasdiqlamaslik uchun sirpanuvchi oyna yoki Sliding Window ishlatiladi. Bu holda bitta emas, balki birdaniga bir nechta paket tasdiqlanadi. Qolgan jihatlarda farqlar yo‘q - agar tasdiqlash kelsa, keyingi paketlar yuboriladi, agar tasdiqlash bo‘lmasa, paketlarni jo‘natish takrorlanadi.

TCP ishonchlilikni ta’minlaydi, lekin bunga vaqt sarflanadi. Tasavvur qilaylik, biz onlayn o‘yin o‘ynayapmiz, unda har bir millisekund hisobga olinadi. Bu holatda kechikish hammasini barbod qilishi mumkin. Axborotni tez uzatish uchun UDP protokolidan foydalaniladi, u paketni qabul qilishni tasdiqlashni talab qilmaydi.

UDP protokoli

UDP olingan ma’lumotlarga tezkor munosabat bildirish kerak bo‘lgan vaziyatlarda qo‘llaniladi. Masalan, IP manzil so‘rovi, o‘yindagi harakatlar, video va audioni oqimli uzatish. Oqimli uzatishda faylning yuklanishi kutilmaydi, balki allaqachon yuklangan qismi ijro etiladi.

UDPdan faqat ma’lumot yuborish talab qilinadi. U olinadimi, shikastlanadimi yoki takrorlanadimi - farqi yo‘q. Shuning uchun protokol yo‘qotishlar muhim bo‘lmagan ma’lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi. Masalan, video striming va audio aloqa.

Agar paket biror sababga ko‘ra yetib bormagan bo‘lsa, uni qayta jo‘natish amalga oshmaydi. Shu sababli, UDP yaxlitlikni talab qiladigan muhim ma’lumotlarni uzatish uchun ishlatilmaydi.

Qahramonimiz sakrashi kerak bo‘lgan onlayn o‘yinni taqdim etamiz. Agar ma’lumot TCP protokoli bo‘yicha uzatilsa, u holda tugmani bosish va bu haqida o‘yinda ma’lumot olish o‘rtasida kechikish paydo bo‘ladi. Kechikish kichik, ammo raqobatli o‘yinlarda u mag‘lubiyatga olib kelishi mumkin. Personajning harakati haqidagi ma’lumot kichik, shuning uchun uni UDP protokoli yordamida yuborish mumkin.

Agar ma’lumot yetib bormasa, umuman hech qanday harakat bo‘lmaydi. Ammo buning ehtimoli juda past va ishlab chiquvchilar tezlik foydasiga ishonchlilikni ataylab e’tiborsiz qoldirmoqdalar.

TCP va UDP taqqoslash

TCP va UDP protokollari o‘rtasidagi farqlarni tushunishni osonlashtirish uchun quyidagi jadvalni ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq:

| TCP | UDP |
| --- | --- |
| Muhim, yaxlitlikni talab qiladigan ma’lumotlarni uzatish uchun mos keladi | Yo‘qotishlarga chidamli axborotni uzatish uchun mos |
| Uzoq uzatish vaqti | Paketlarni tezkor uzatish |
| Paketlarni uzatish kafolati | Paketlarni uzatish kafolati yo‘q |

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Tarmoq protokoli nima?

- TCP/IP protokollar stekini tushuntiring.

- TCP/IP darajalarini sanab o‘ting.

- TCP/IP darajalarida qanday protokollar ishlaydi?

- TCP/IP transport sathidagi jarayonni tushuntiring.

- TCP protokolida tarmoqdagi kompyuterlar orasida aloqa necha bosqichda amalga oshilidadi?

- UDP protokolini ishlash jarayonini tushuntiring.

II-BOB. TARMOQ KOMMUTATORLARINING AYRIM SOZLAMALARI

2.1.§. Cisco CLI (buyruqlar interfeysi) dastlabki sozlamalari.

Foydalanuvchi rejimi

Cisco qurilmalarini sozlashni osonlashtirish uchun Cisco IOS buyruqlar interfeysi alohida buyruq rejimlariga ajratilgan. Har bir buyruq rejimida marshrutizator va tarmoq ishini sozlash, xizmat ko‘rsatish va nazorat qilish uchun o‘zining buyruqlar to‘plami mavjud. Muayyan vaqtda mavjud bo‘lgan buyruqlar to‘plami joriy buyruq rejimiga bog‘liq. Tizim taklifidan keyin so‘roq belgisini (?) kiritish har bir buyruq rejimi uchun mavjud buyruqlar ro‘yxatini chiqarish imkonini beradi.

Muayyan buyruqlarni qo‘llash bir buyruq rejimidan boshqasiga o‘tishni ta’minlaydi. Foydalanuvchi rejimlarga kirishi kerak bo‘lgan standart tartib quyidagilardan iborat: EXEC foydalanuvchi rejimi, EXEC imtiyozli rejimi; global konfiguratsiya rejimi; maxsus konfiguratsiya rejimlari, konfiguratsiya kichik rejimlari va 2-darajali konfiguratsiya kichik rejimlari.

Marshrutizatordagi seans odatda EXEC foydalanuvchi rejimida boshlanadi, bu EXEC rejimining ikkita kirish darajasidan biri hisoblanadi. Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida EXEC foydalanuvchi rejimida EXEC buyruqlarining faqat cheklangan qism to‘plami mavjud. Ushbu kirish darajasi marshrutizator konfiguratsiyasini o‘zgartirmaydigan vazifalar uchun mo‘ljallangan, masalan, marshrutizator holatini aniqlash.

Barcha buyruqlarga kirish uchun EXEC rejimining ikkinchi darajasini ta’minlaydigan imtiyozli EXEC rejimiga o‘tish kerak. Odatda EXEC imtiyozli rejimiga kirish uchun parolni kiritish talab etiladi. EXEC ning imtiyozli rejimida istalgan EXEC buyrug‘ini kiritish mumkin, chunki u EXEC ning foydalanuvchi rejimiga nisbatan kengaytirilgan buyruqlar to‘plamini ko‘zda tutadi.

EXEC rejimining aksariyat buyruqlari "bir martalik" buyruqlardir, masalan, joriy konfiguratsiya holatini ko‘rsatadigan show yoki more buyruqlari va hisoblagichlar yoki interfeyslarni asliga qaytaradigan clear buyruqlari. Router qayta ishga tushirilgandan keyin EXEC rejimi buyruqlari saqlanmaydi.

EXECning imtiyozli rejimidan global konfiguratsiya rejimiga o‘tish mumkin. Bu rejimda tizimning umumiy xarakteristikalarini sozlash imkonini beruvchi buyruqlarni kiritish mumkin. Global konfiguratsiya rejimi maxsus konfiguratsiya rejimlariga o‘tish uchun ham ishlatilishi mumkin. Konfiguratsiya rejimlari, shu jumladan global konfiguratsiya rejimi, joriy konfiguratsiyaga o‘zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Agar konfiguratsiya keyinchalik saqlanib qolsa, u holda bu buyruqlar marshrutizator qayta ishga tushirilgandan so‘ng saqlanib qoladi.

Global konfiguratsiya rejimidan ma’lum bir protokol yoki funksiyaga xos bo‘lgan ko‘plab konfiguratsiya rejimlariga o‘tish mumkin. CLI ierarxiyasi ushbu maxsus konfiguratsiya rejimlariga kirish faqat global konfiguratsiya rejimidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Misol tariqasida ushbu bobda odatda qo‘llaniladigan sozlash rejimlaridan biri - interfeysni sozlash rejimi tasvirlangan.

Konfiguratsiya rejimlaridan konfiguratsiya kichik rejimlariga o‘tish mumkin. Konfiguratsiya qism rejimlari ushbu konfiguratsiya rejimida ma’lum funksiyalarni sozlash uchun ishlatiladi. Misol tariqasida, ushbu bobda interfeysni sozlash rejimiga bo‘ysunuvchi subinterfeysni sozlash rejimi tasvirlangan.

ROM monitor rejimi - bu marshrutizator to‘g‘ri yuklanmaganda ishlatiladigan alohida rejim. Agar tizim (marshrutizator, kommutator yoki kirish serveri) ishga tushirish jarayonida yuklanadigan tizimning to‘g‘ri tasvirini topmasa, u holda tizim ROM monitor rejimiga o‘tadi. ROM (ROMMON) monitor rejimiga ishga tushirish paytida yuklash ketma-ketligini uzish orqali ham kirish mumkin.

Keyingi bo‘limlarda ushbu buyruq rejimlari haqida batafsil ma’lumot berilgan:

- Maxsus rejim (user mode)

- Imtiyozli rejim

- Global konfiguratsiya rejimi (global configuration mode)

- Maxsus konfiguratsiya rejimi

Qaysi rejimda ekanligimizni tushunish juda oson, buning uchun buyruq satridagi taklifnomaga qarash kerak. U quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

- Maxsus Router rejimi uchun>

- Router imtiyozli rejimi uchun#

- Router (config) global konfiguratsiya rejimi uchun #

- Maxsus Router konfiguratsiyasi rejimlari uchun (config-*) #, bu yerda yulduzcha o‘rnida kichik rejim nomi mavjud. Masalan, Router (config-if) # - marshrutizator interfeysini sozlash rejimi.

Router so‘zi o‘rniga qurilma nomi yoziladi. Odatiy ravishda, marshrutizatorlar Router, kommutatorlar Switch nomlariga ega, ammo odatda sozlashda bu nomlar aniqroq nomlarga o‘zgartiriladi.

Foydalanuvchi rejimi

Bu rejimga dastlab kiramiz, bu yerda faqat bajarilishi qurilma ishlashiga zarar yetkazmaydigan cheklangan buyruqlar ro‘yxati mavjud. Masalan, ushbu rejimdan show version buyrug‘i bilan operatsion tizim versiyasini ko‘rish yoki ping buyrug‘ini ishga tushirish mumkin. Odatda, kichik texnik xodimlarga bu rejimga kirish imkoniyati beriladi, shunda ular ba’zi muammolarni mustaqil ravishda aniqlay oladilar, lekin konfiguratsiyada hech narsani buza olmaydilar.

Imtiyozli rejim

Bu rejimga o‘tish uchun maxsus rejimdan enable buyrug‘ini bajaring va kerak bo‘lsa, parolni kiriting. O‘tgandan so‘ng, biz to‘liq buyruqlar ro‘yxati va parolsiz konfiguratsiya rejimiga o‘tish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Shunday qilib, qurilmaga kirish parolini va imtiyozli rejim parolini bilgan holda, odam marshrutizatorga to‘liq kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi, chunki bundan keyin hech qanday parollarni kiritish shart emas. Maxsus rejimga qaytish uchun faolsizlantirish buyrug‘idan foydalaniladi.

Global konfiguratsiya rejimi

Bu rejim qurilma konfiguratsiyasini o‘zgartirish imkonini beradi. Unga kirish uchun imtiyozli rejimdan configure terminal buyrug‘ini bajarish kerak. Bu holatda parol kiritish talab qilinmaydi.

Maxsus konfiguratsiya rejimlari

Bu rejimlar juda ko‘p va ular global konfiguratsiya rejimining kichik rejimlaridir. Masalan, global konfiguratsiya rejimida interface FastEthernet 0/0 buyrug‘ini kiritib, mos interfeysni sozlash kichik rejimiga (config-if) o‘tamiz. Maxsus konfiguratsiya rejimlari to‘plami global konfiguratsiyaning turli tarmoqlari to‘plamiga mos keladi.

2.1.1-rasm. CLI rejimlari.

LAN (Lokal tarmoq)

LAN (Local area network) - bu lokal hisoblash tarmog‘i. Bu kompyuterlar va boshqa qurilmalarni kichik joyda birlashtiradigan cheklangan maydonni ifodalaydi. LAN ulangan qurilmalar o‘rtasida samarali ma’lumotlar va resurslar almashinuvini ta’minlab, mahalliy aloqalar uchun barqaror infratuzilmani yaratadi. Bu tarmoqda simli (masalan, Ethernet) yoki simsiz (masalan, Wi-Fi) aloqa texnologiyalari bo‘lishi mumkin.

LAN xususiyatlari

- Qamrov cheklangan. LAN ofis, kampus yoki bino kabi nisbatan kichik hududlarni qamrab oladi. Bu minimal kechikish bilan yuqori tezlikdagi va ishonchli tarmoqni yaratish imkonini beradi.

- Yuqori o‘tkazish qobiliyati. Yuqori o‘tkazish qobiliyati ulangan qurilmalar o‘rtasida ma’lumotlarni tezkor uzatishni ta’minlaydi. Masalan, Ethernet texnologiyasi bo‘yicha ma’lumotlarni uzatish tezligi sekundiga bir necha gigabitgacha yetishi mumkin.

- Fizik va simsiz texnologiyalar. LAN simli (masalan, Ethernet) yoki simsiz (masalan, Wi-Fi) aloqa texnologiyalari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bu muhitning aniq ehtiyojlari va talablariga qarab eng yaxshi variantni tanlash imkonini beradi.

- Resurslarga ulashish LAN maqsadlaridan biri printerlar, fayl serverlari, umumiy papkalar va boshqa qurilmalar kabi resurslarga umumiy kirishni ta’minlashdir. Masalan, ofis tarmog‘ida barcha kompyuterlar hujjatlarni chop etish uchun umumiy printerlarga kirish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.

- Oson masshtablilik. LANni kengaytirish, tarmoqqa yangi qurilmalar qo‘shish yoki qamrov hududini kengaytirish oson. Bu biznesning o‘sib borayotgan ehtiyojlariga moslashuvchanlikni ta’minlaydi.

Zamonaviy jamiyatda LANning roli

LAN mahalliy muhitda samarali aloqa va resurslar almashinuvini ta’minlaydi. Bu turdagi tarmoqlar allaqachon biznes infratuzilmasi, ta’lim muassasalari va uy tarmoqlarining ajralmas qismiga aylangan. Mahalliy tarmoq zamonaviy ish usullari va axborot almashinuvini qo‘llab-quvvatlash orqali texnologiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun asos yaratadi.

Mahalliy tarmoqqa ulanish

Hozirgi vaqtda Internetga ulanishning quyidagi usullari ma’lum:

1. Dial-Up (foydalanuvchi kompyuteri telefon yordamida provayder serveriga ulanganda) - analog telefon tarmog‘i orqali kommutatsiyalanadigan kirish, ma’lumotlarni uzatish tezligi 56 Kbit/s gacha;

2. DSL (Digital Subscriber Line) - analog telefon tarmog‘idan kabel modemidan foydalangan holda foydalanishni tashkil etish uchun mo‘ljallangan raqamli abonent liniyalari oilasi. Ushbu texnologiya (ADSL, VDSL, HDSL, ISDL, SDSL, SHDSL, RADSL umumiy nomi xDSL) 50 Mbit/s gacha yuqori tezlikdagi ulanishni ta’minlaydi (haqiqiy tezlik 2 Mbit/s gacha). XDSL texnologiyalarining asosiy afzalligi abonent telefon liniyasini modernizatsiya qilmasdan telefon simlari orqali ma’lumotlarni uzatish tezligini sezilarli darajada oshirish imkoniyati hisoblanadi. Foydalanuvchi telefon aloqasining odatdagi ishlashini saqlagan holda Internet tarmog‘iga kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

3. ISDN - raqamli telefon tarmog‘i bo‘yicha kommutatsiyalanadigan kirish. ISDN dan foydalanishning asosiy xususiyati Dial-Up ga nisbatan axborot uzatish tezligining yuqoriligidir. Ma’lumotlarni uzatish tezligi bitta aloqa kanalidan foydalanganda 64 Kbit/s va ikkita aloqa kanalidan foydalanganda 128 Kbit/s ni tashkil etadi.

4. Internetga ajratilgan liniyalar (analog va raqamli) orqali ulanish. Ajratilgan liniya bo‘yicha kirish - bu Internetga ulanishning shunday usuliki, bunda foydalanuvchining kompyuteri provayderning serveri bilan kabel (o‘ralgan juftlik) yordamida bog‘langan va bu bog‘lanish doimiy, ya’ni kommutatsiyalanmaydigan bo‘lib, oddiy telefon aloqasidan asosiy farqi shunda. Ma’lumot uzatish tezligi 100 Mbit/s gacha.

5. Lokal tarmoq (Fast Ethernet) orqali Internetga ulanish. Ulanish tarmoq kartasi yordamida amalga oshiriladi (10/100 Mbit/s), magistral uchastkalarda ma’lumotlarni uzatish tezligi 1 Gbit/s gacha va oxirgi foydalanuvchi uchun 100 Mbit/sek. Foydalanuvchining kompyuterini Internetga ulash uchun xonadonga alohida kabel (o‘ralgan juftlik) tortiladi, bunda telefon liniyasi doimo bo‘sh bo‘ladi.

6. Sun’iy yo‘ldosh orqali Internetga ulanish yoki sun’iy yo‘ldosh orqali Internetga ulanish (DirecPC, Europe Online). Sun’iy yo‘ldosh orqali internetga ulanish ikki xil bo‘ladi - assimetrik va simmetrik:

Foydalanuvchi kompyuteri ma’lumotlarini sun’iy yo‘ldosh bilan ikki tomonlama almashish;

Foydalanuvchining so‘rovlari sun’iy yo‘ldosh operatorining serveriga har qanday mavjud yer usti aloqasi orqali uzatiladi va server sun’iy yo‘ldoshdan foydalanuvchiga ma’lumotlarni uzatadi. Ma’lumotlarni qabul qilishning maksimal tezligi 52,5 Mbit/s gacha (haqiqiy o‘rtacha tezlik 3 Mbit/s gacha).

7. Kabelli televizion tarmoq kanallaridan foydalangan holda Internetga ulanish imkoniyati, ma’lumotlarni qabul qilish tezligi 2 dan 56 Mb/sek gacha. Kabelli Internet ("coax at a home"). Hozirgi vaqtda ma’lumotlarni uzatishning ikkita arxitekturasi ma’lum: simmetrik va asimmetrik arxitekturalar. Bundan tashqari, ulanishning ikki usuli mavjud: a) kabel modemi foydalanuvchilarning har bir xonadoniga alohida o‘rnatiladi; b) kabel modemi bir vaqtning o‘zida bir nechta Internet xizmatlaridan foydalanuvchilar yashaydigan uyga o‘rnatiladi. Foydalanuvchilarni umumiy kabel modemga ulash uchun lokal tarmoqdan foydalaniladi va barcha Ethernet uskunalari uchun umumiy Ethernet o‘rnatiladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Cisco qurilmalarida qaysi tizim o‘natilgan?

- CLI da buyruqlar ro‘yxatini chiqarish uchun qaysi belgi kiritiladi?

- Cisco CLI buyruqlar rejimlarini sanab o‘ting?

- LANga ta’rif bering.

- LAN xususiyatlarini sanab o‘ting.

- Zamonaviy jamiyatda LANning roli.

- Mahalliy tarmoqqa ulanish usullarini tushuntiring.

2.2.§. Ethernet konsepsiyasi.

Collision Domains

Ethernet - bu qisqa masofalarga ma’lumot uzatishni ta’minlaydigan keng qo‘llaniladigan mahalliy kompyuter tarmoqlari (LAN) texnologiyasidir. U IEEE 802.3 sifatida standartlashtirilgan va korporativ tarmoqlarda, uy tarmoqlarida va boshqa turdagi tarmoq konfiguratsiyalarida qurilmalarni ulash uchun ishlatiladi. Ethernet 10 Mbit/s dan sekundiga bir necha gigabitgacha ma’lumot uzatish tezligini qo‘llab-quvvatlaydi.

Ethernet ishlashi va standartlari

Ethernet CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) deb nomlangan ma’lumotlar uzatish muhitiga kirish usulidan foydalanadi. Ushbu usul tarmoqdagi qurilmalarga ma’lumotlarni uzatishda to‘qnashuvlarni aniqlash va yuborishga urinishlarni takrorlash imkonini beradi. Turli Ethernet standartlari mavjud, jumladan Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), 10 Gigabit Ethernet va undan yuqori, ularning har biri yaxshilangan o‘tkazuvchanlik qobiliyatini taklif qiladi.

Tarmoq infratuzilmalarida Ethernetni qo‘llash

Ethernet o‘zining ishonchliligi, moslashuvchanligi, o‘rnatish va xizmat ko‘rsatishning nisbatan soddaligi tufayli ko‘pchilik zamonaviy tarmoq infratuzilmalarining asosi hisoblanadi. Texnologiya ofislarda, ishlab chiqarish korxonalarida, o‘quv muassasalarida, shuningdek, uy sharoitlarida simli va simsiz LAN tarmoqlarini tashkil etishda qo‘llanilmoqda.

Ethernet uskunalari va komponentlari

Ethernet tarmog‘i ishlashi uchun maxsus uskunalar, jumladan, tarmoq kartalari, kommutatorlar, marshrutizatorlar va kabellar (ko‘pincha o‘ralgan juftlik ishlatiladi) kerak bo‘ladi. Ethernet kommutatorlari ko‘plab qurilmalarni tarmoqqa ulash, ular o‘rtasida ma’lumotlarni uzatishni boshqarish imkonini beradi. Tarmoqning optimal ishlashi va ishonchliligini ta’minlash uchun kabel tizimi standartlariga rioya qilish ham muhim jihat hisoblanadi.

Ethernet tarmog‘i bir nechta kompyuterni yagona kabel (signalni tarqatish muhiti) orqali tizimga birlashtiradi va quyidagicha ishlaydi:

- tarmoqdagi barcha kompyuterlar mutlaqo barcha ma’lumotlarni, hatto ular uchun mo‘ljallanmagan ma’lumotlarni ham oladi;

- tarmoq adapteri har bir ma’lumotlar paketining sarlavhasini apparatli tahlil qiladi, unda manzil tugunining MAC-manzili mavjud va agar bu MAC-manzil paketni tahlil qiluvchi tarmoq platasiga tikilgan MAC-manzil bilan bir xil bo‘lsa, plata kompyuterga mo‘ljallangan paketni qabul qiladi. Aks holda, karta begona paketni rad etib, kompyuterni bezovta qilmaydi.

Natijada, tizim faqat foydali ish bajaradi, bu esa unumdorlikka zarar yetkazmaydi.

Domen - bu foydalanuvchilarning barcha kompyuterlari, printerlar va boshqa qurilmalarning hisoblari ro‘yxatdan o‘tkazilgan kompyuter tarmog‘ining turi. Bu domen nazoratchilari deb nomlanuvchi bir yoki bir nechta markaziy kompyuterlarda joylashgan markaziy ma’lumotlar bazasidir.

Kollizion domen (Collision Domains).

Kolliziya domeni kadrlari bir-biriga zid bo‘lishi mumkin bo‘lgan qurilmalar to‘plamini belgilaydi. Bu umumiy muhit yoki retranslyatorlar yordamida ulangan tarmoq segmenti bo‘lib, unda real vaqt rejimida ma’lumotlar to‘qnashadi.

Kolliziya domeni simsiz tarmoqlar uchun qo‘llaniladi. Biroq, bu Ethernet ning oldingi versiyalariga ham ta’sir qiladi. To‘qnashuv ikkita alohida qurilma bir vaqtning o‘zida paketni umumiy foydalanishdagi tarmoq segmentiga jo‘natayotganda sodir bo‘ladi. Paketlar to‘qnashadi va ikkala qurilma ham paketlarni qayta yuborishni talab qiladi. Bu tarmoq samaradorligini pasaytirishga yordam beradi.

2.2.1-rasm. Kollizion domen.

Kolliziyalar sohasi

Yuqoridagi misolda "A kompyuter" "C kompyuter"ga ma’lumotlar signalini qanday yuborayotganini ko‘rishingiz mumkin. Xuddi shu tarzda, "B kompyuter" to‘qnashuv sodir bo‘ladigan "D kompyuter"ga ma’lumotlar signalini yuboradi.

To‘qnashuv domenidagi qurilmalar soni oshsa, to‘qnashuv ehtimoli ortadi. Kolliziya domenida trafik ko‘p bo‘lsa, nosozliklar yuzaga kelish ehtimoli yuqori. To‘qnashuv domenidagi ko‘plab tarmoq qurilmalari bilan ko‘proq to‘qnashuvlar yuz beradi.

To‘qnashuvlar sonining ko‘payishi tarmoq sifatining pasayishiga olib keladi, chunki tugunlar paketlarni qayta ishlash va qayta ishlashga ko‘p vaqt sarflaydi.

Boshqacha qilib aytganda, kommutatorning turli portlariga ulangan ikkita qurilma o‘rtasida hech qachon to‘qnashuv sodir bo‘lmaydi.

Broadcast Domains

Keng eshittirish domeni (Broadcast Domains).

Keng eshittirish domeni - bu kompyuter tarmoqlarining mantiqiy bo‘linishi. Domenning bu turida uzellar bir-biri bilan ma’lumotlar uzatish kanali darajasida keng eshittirishli tarqatish yordamida bog‘lanishi mumkin. Lokal tarmoqning ayni segmentida joylashgan yoki boshqa lokal tarmoqlarga ulanishi mumkin bo‘lgan keng eshittirishli domen.

Ushbu domen ma’lumotlarni uzatish kanali darajasida keng eshittirish orqali bir-biri bilan bog‘lanishi mumkin bo‘lgan barcha qurilmalarni o‘z ichiga oladi. Kommutator yoki konsentratorning har bir porti bitta keng eshittirish domenida joylashgan bo‘lishi kerak.

Biroq, marshrutizatorning barcha portlari alohida keng eshittirish domenlarida joylashgan va marshrutizatorlar hech qachon bir domendan boshqasiga translyatsiyani amalga oshirmaydi.

2.2.2-rasm. Keng eshittirish domeni.

Keng eshittirish domeni

Yuqoridagi rasmda "Kompyuter A" keng eshittirishli jo‘natma yuborayotganini va kommutator uni barcha portlarga jo‘natayotganini ko‘rishingiz mumkin. Har bir ulangan kommutator keng eshittirish paketining nusxasini oladi. Bu yerda barcha kommutatorlar barcha turdagi portlarga keng eshittirish paketlarini yuboradi.

Domenning bu turida marshrutizator keng eshittirish paketining nusxasini ham oladi. Lekin marshrut paketni tarmoqning keyingi segmentiga jo‘natmaydi. Domenda keng eshittirishli ma’lumotnomalar soni ko‘payganda, keng eshittirishli ma’lumotnomalar soni ham ko‘payadi va tarmoq sifati pasayadi.

To‘qnashuv va keng eshittirish domenining farqi.

Quyida kolliziya va keng eshittirish domeni o‘rtasidagi ba’zi muhim farqlar keltirilgan:

7-jadval

| Kolliziyalar sohasi | Keng eshittirish domeni |
| --- | --- |
| Kolliziya domeni – bu trafikning oldinga va orqaga o‘tishiga imkon beradigan tarmoq qismi. | Keng tarqaluvchi domen – trafik butun tarmoq bo‘ylab o‘tadigan domen turi. |
| Kolliziya domeni paketlar to‘qnashuvi sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan qurilmalar to‘plamini anglatadi. | Keng eshittirishli domen – bu marshrutizatorsiz mavjud kompyuter tizimlarining mantiqiy to‘plami. |
| Qurilmalar boshqa IP quyi tarmoq qurilmalarini o‘z ichiga olishi mumkin. | Keng eshittirish domeni hech qachon IP-eshittirishning barcha turlari uchun ma’lum bir IP-kichik tarmoq bilan cheklanmaydi. |
| Paketlar kolliziyasi bir nechta qurilmalar bitta simli kanal orqali ma’lumotlarni uzatganda yuzaga keladi. | Keng eshittirishli domen asosan keng eshittirishli uzatish uchun kommutatsiyalanadigan muhitdan foydalanadi, shuning uchun kolliziya sodir bo‘lmaydi. |
| Qayta ulagichlar kolliziyalar sohasida buziladi. | Keng eshittirish domenida kommutatorlar hech qachon buzilmaydi. |
| Kolliziya domenida har bir marshrutizator porti alohida keng eshittirish domenlarida joylashgan. | Kommutator yoki konsentratorning barcha portlari, ehtimol, bitta keng eshittirish domenida bo‘ladi. |

Asosiy farqlar.

Kolliziya domeni – bu trafikning oldinga va orqaga o‘tishiga imkon beradigan tarmoq qismi. Aksincha, keng eshittirish domeni trafik butun tarmoq bo‘ylab o‘tadigan domen turidir.

Kolliziya domenida barcha qurilmalar boshqa IP quyi tarmoqlarining qurilmalarini o‘z ichiga olishi mumkin, keng eshittirish domenida esa hech qachon barcha turdagi IP-eshittirishlar uchun ma’lum bir IP quyi tarmoq bilan cheklanmaydi.

Kolliziyalar sohasida paketlar kolliziyasi bir nechta qurilmalar bitta simli kanal orqali ma’lumotlarni uzatganda yuzaga keladi. Boshqa tomondan, keng eshittirish uchun keng eshittirish domeni asosan kommutatsiyalanadigan muhitdan foydalanadi, shuning uchun to‘qnashuvlar sodir bo‘lmaydi.

MAC manzillar

MAC (Media Access Control) manzil har bir tarmoq qurilmasiga ishlab chiquvchi zavod tomonidan beriladigan noyob apparat identifikatoridir. U tarmoq qurilmasi – kommutator, marshrutizator yoki kompyuterning proshivkasida saqlanadigan raqamlar va harflar seriyasidan iborat.

Tuzilishi: MAC-manzil ikki nuqta yoki defis bilan ajratilgan olti juft o‘n oltilik sondan iborat, masalan, 01: 23: 45: 67: 89: AB. Har bir juftlik bir bayt MAC manzilni ifodalaydi va 00 dan FF gacha qiymatga ega bo‘lishi mumkin.

MAC-manzillarning dastlabki uchta juftligi (yoki dastlabki 24 bit) tarmoq interfeysi ishlab chiqaruvchisi OUI (Organizationally Unique Identifier) deb ham ataladigan identifikatorni hosil qiladi. Har bir ishlab chiqaruvchi Elektrotexnika va elektronika muhandislari institutida (IEEE) ro‘yxatdan o‘tadigan noyob OUI kodini oladi.

Oxirgi uchta juftlik (yoki oxirgi 24 bit) NIC (Network Interface Controller) deb ataladi. Ular ushbu kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan ma’lum bir qurilmani aniqlaydigan noyob identifikatorni hosil qiladi. NIC ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi va boshqa qurilmalar uchun takrorlanmasligi kerak.

Odatda, OUI manzilning boshida joylashgan: MAC manzili 18-67-B0-51-5B-D2 bo‘lgan tarmoq qurilmasi OUI 18-67-B0, NIC 51-5B-D2 ga ega.

MAC manzil qanday tuzilgan.

Atribut tarmoq qurilmasini aniqlovchi belgilar qatoridan iborat. Manzil tarmoq interfeysi kartasiga (NIC) bog‘langan – bu kompyuter platasi bo‘lib, u orqali kompyuter tarmoqqa ulanadi. NIC ma’lumotlarni tarmoq orqali uzatiladigan elektr signaliga aylantiradi.

Har qanday tarmoq kartasi ishlab chiqarish paytida unikal MAC manzilni oladi. IP-manzillar tarmoqning TCP/IP dasturiy ta’minoti bilan bog‘liq bo‘lsa, MAC-manzillar tarmoq adapterlarining apparat ta’minoti bilan bog‘liq.

MAC manzil nima uchun kerak.

Bitta tarmoq ostidagi barcha qurilmalar turli xil MAC-manzillarga ega. Dinamik IP-manzillardan farqli o‘laroq, ular tarmoq muammolarini aniqlashda qo‘l keladi. Tarmoq MAC-manzil tarmoq ma’lumotlarini jo‘natuvchi va qabul qiluvchilarni aniqlashning ishonchli usuli hisoblanadi.

Simsiz tarmoqlarda MAC-manzillarni filtrlash tarmoqqa keraksiz kirishni oldini oladi. Filtrlashda router faqat muayyan MAC manzillardan trafikni qabul qilishga sozlanadi. Tasdiqlangan MAC manzillarga ega qurilmalarga yangi IP manzil tayinlangan bo‘lsa ham, ular tarmoq orqali muloqot qila oladi. Tarmoq IP manzilini egallab olgan xaker bloklanadi, chunki uning MAC manzili tasdiqlanganlar ro‘yxatiga kiritilmagan.

Kommutator va MAC manzillardan foydalanishning afzalliklari:

1. O‘ziga xoslik: tarmoqdagi har bir qurilma o‘zining noyob MAC-manziliga ega bo‘lib, bu uni aniqlash va ma’lumotlarni faqat unga uzatish imkonini beradi.

2. Kommutatsiya samaradorligi: MAC-manzillar tufayli kommutatorlar ma’lumotlarni faqat kerakli qurilmalar joylashgan portlarga yubora oladi, bu esa kommutatsiyani yanada samarali va tezroq qiladi.

3. Sozlashning soddaligi: aksariyat hollarda MAC-manzillar avtomatik ravishda aniqlanadi va kommutator jadvalida saqlanadi, bu esa administratorga yuklamani kamaytirish va tarmoqni sozlashni osonlashtirish imkonini beradi.

4. Xavfsizlik: MAC manzillari faqat ma’lum qurilmalar uchun tarmoqqa kirishni cheklash uchun ishlatilishi mumkin, bu esa uning xavfsizligini oshiradi.

5. Trafikni boshqarish: MAC-manzillar orqali tarmoqda trafikni boshqarish va kommutatorlarga yuklamani kamaytirish imkonini beruvchi virtual mahalliy tarmoqlarni (VLAN) yaratish mumkin.

6. Monitoring va tahlil: MAC-manzillar tarmoqdagi trafikni kuzatish va tahlil qilish, natijada esa muammolarni aniqlash va tarmoq faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi.

Tarmoq xavfsizligida MAC manzillarning o‘rni

MAC-manzillar tarmoqlardagi foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish va faqat ruxsat etilgan manzillarga ega bo‘lganlarga kirishni cheklash orqali samarali xavfsizlik darajasini ta’minlaydi. Bundan tashqari, ular marshrutlashda juda samarali. Kommutatorlar IP manzillar yoki port raqamlarini qidirmasdan qurilmalarni ularning MAC manzillari bo‘yicha osongina taniy oladi. Bu boshqa usullarga qaraganda tezroq ulanishni ta’minlash imkonini beradi.

Masalan, agar MAC-manzil o‘rniga IP-manzil kabi boshqa funksiya ishlatilgan bo‘lsa, tarmoq qurilmalari ulanishlarini autentifikatsiya qilish va ular o‘rtasida aloqa o‘rnatish uchun ancha ko‘p vaqt talab etiladi. Shuningdek, tashkilotlar uchun qaysi qurilmalar ulanganini kuzatish qiyinroq bo‘ladi, chunki IP-manzillar tez-tez o‘zgarishi mumkin, MAC-manzillar esa o‘zgarishsiz qoladi. Xavfsiz va barqaror tarmoqlar muhim tarkibiy qism bo‘lgan biznes muhitida, agar ular to‘g‘ri boshqarilmasa, operatsiyalarni qiyinlashtiradigan yoki ma’lumotlar maxfiyligini buzadigan ishonchsiz ulanishlarga olib kelishi mumkin.

Interfeyslardagi muammolarni bartaraf etish

Muammolarni aniqlash va ularni hal qilish.

Bunda bizga yordam beradigan asosiy jamoa show jamoasi va turli kalit so‘zlardir. Bu buyruqning turli xil variantlari mavjud va ushbu rejim yoki kontekstda mavjud bo‘lgan barcha buyruqlar ro‘yxatini olish uchun show dan keyin “?” so‘roq belgisidan foydalanish kerak.

Switch# show ?

Tipik show buyrug‘i Cisco kommutator yoki router qismlarining konfiguratsiyasi, ishlashi va holati haqidagi axborotni taqdim etishi mumkin. Juda ko‘p ishlatiladigan show buyrug‘i – bu namoyish interfeyslaridir. Bu buyruq qurilmadagi barcha interfeyslar statistikasini ko‘rsatadi. U yerda interfeys va protokollarning holati, ulardan foydalanish, xatolar, MTU va boshqalar ko‘rsatiladi. Muayyan interfeys uchun statistikani ko‘rish uchun show interfaces buyrug‘ini kiriting, keyin muayyan interfeys turi va slot yoki port raqamini kiriting.

Masalan:

Switch# show fastethernet interface 0/1

Agar bu buyruq uzun ko‘rinsa, uni quyidagi ko‘rinishga keltirish mumkin:

Switch# show int fa 0/1

Kommutator yoki routerda eng ko‘p ishlatiladigan buyruqlardan biri show version.

Bu buyruq joriy yuklab olingan IOS versiyasi haqidagi axborotni, shuningdek, uskuna va qurilma haqidagi axborotni ko‘rsatadi. Agar router yoki masofaviy kommutatorga ulangan bo‘lsangiz, show version buyrug‘i siz ulangan muayyan qurilma haqida foydali jamlanma ma’lumotlarni tezkor eying uchun ajoyib vositadir.

Bu buyruqdan quyidagi ma’lumotlarni olish mumkin:

- Dasturiy ta’minot versiyasi – IOS dasturiy ta’minot versiyasi (flesh-xotirada saqlanadi);

- Bootstrap versiyasi – Bootstrap versiyasi ( Boot ROMda saqlanadi);

- System up-time – oxirgi qayta ishga tushirishdan eying vaqt;

- System restart info – tizimni qayta ishga tushirish haqidagi axborot – qayta ishga tushirish usuli (masalan, quvvat sikli, nosozlik);

- Software image name – flesh xotirada saqlanadigan IOS fayl nomi;

- Router turi va protsessor turi – model raqami va protsessor turi;

- Xotira turi va taqsimoti – OXQ turi va taqsimoti;

- Dasturiy xususiyatlar – Qo‘llab-quvvatlanadigan protokollar /funksiyalar to‘plami;

- Hardware interfeyslari – Qurilmada mavjud interfeyslar;

- Configuration register – Yuklash parametrlari, konsol tezligi sozlamalari va tegishli parametrlarni o‘rnatadi;

Agar buyruq bitta ekranda ko‘rsatilishi mumkin bo‘lganidan ko‘proq ma’lumot chiqarsa, ekranning pastki qismida –More–xabari paydo bo‘ladi. –More–satri paydo bo‘lganda, natijaning eying qismini ko‘rish uchun bo‘sh joyga bosish kerak. Faqat eying satrni ko‘rsatish uchun Enter tugmasini bosish kerak. Agar boshqa tugma bosilsa, chiqarish bekor qilinadi.

Bunday holda, agar ko‘p ma’lumot chiqarilayotgan bo‘lsa, umumiy ma’lumotdan kerakli ma’lumotlarni ajratib olishga yordam beradigan filtrlardan foydalanish mumkin. Buning uchun show buyrug‘i va uning argumentidan keyin “|” (pipe) belgisini qo‘yish, filtr va qidiruv amalga oshiriladigan muntazam ifodani ko‘rsatish kerak.

Masalan:

Switch# show run | include ip dhcp pool

Bu yerda include filtr va ip dhcp pool muntazam ifoda.

Quyidagi filtrlardan foydalanish mumkin:

- include – muntazam ifoda mavjud bo‘lgan chiqish qatorlarini ko‘rsatadi;

- exclude – muntazam ifoda mavjud bo‘lmagan barcha satrlarni ko‘rsatadi;

- begin – muntazam ifoda joylashgan qatordan boshlab barcha qatorlarni ko‘rsatadi;

- section – nomida muntazam ifoda bo‘lgan bo‘limni ko‘rsatadi;

Shuningdek, foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa tez-tez ishlatiladigan buyruqlarni ko‘rib chiqamiz.

8-jadval

| show running-config | Joriy ishga tushirilgan konfiguratsiya fayli tarkibini ko‘rsatadi |
| --- | --- |
| show startup-config | NVRAMda saqlangan konfiguratsiyani ko‘rsatadi |
| show ip interface | Barcha interfeyslarda IP protokoli va uning xizmatlari holatini ko‘rsatadi. Qisqa ma’lumotlarni chiqarish uchun show ip interface brief buyrug‘idan foydalanish mumkin. |
| show ip route | Barcha mavjud tarmoqlar, foydalaniladigan marshrutlash protokollari va ularning ko‘rsatkichlari ko‘rsatilgan marshrutizatorning marshrutlash jadvalini ko‘rsatadi |
| show arp | ARP jadvalni ko‘rsatadi |
| show mac-address-table | MAC manzillar jadvalini ko‘rsatadi |
| show cdp neighbors | CDP protokolidan foydalanadigan qo‘shni Cisco qurilmalarini ko‘rsatadi |
| show spanning-tree | STP protokoli haqidagi axborotni ko‘rsatadi |
| show vlan | Tizimdagi barcha VLAN tarmoqlar haqidagi axborotni ko‘rsatadi. Qisqa xulosa uchun buyruqdan foydalanish mumkin |
| show ip dhcp binding | DHCP serveri tomonidan berilgan manzillar haqidagi axborotni ko‘rsatadi |
| show ip nat translations | NAT translatsiya jadvalini ko‘rsatadi |
| show history | Avval kiritilgan buyruqlarni ko‘rsatadi |
| show inventory | Mahsulot haqidagi axborotni UDI shaklida ko‘rsatadi. UDI uchta alohida ma’lumotlar elementining kombinatsiyasidan iborat: mahsulot identifikatori (PID), versiya identifikatori (VID) va seriya raqami (SN). |
| show hardware | "Qurilma" ma’lumotini ko‘rsatadi |
| show power | Ovqatlanish haqidagi axborotni ko‘rsatadi |
| show processes | Tizimning faol jarayonlarini ko‘rsatadi |
| show protocols | Ishlatilgan protokollarni ko‘rsatadi |
| show flash | Flesh xotira kontentini ko‘rsatadi |

Ta’kidlash joizki, buyruqlar qurilma turi va modeli, shuningdek, IOS versiyasiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun ma’lum bir model uchun buyruqlar haqidagi ma’lumotni ishlab chiqaruvchining veb-saytida aniqlashtirish yaxshiroqdir.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Ethernet nima?

- Ethernet ishlashi va standartlari.

- Tarmoq infratuzilmalarida Ethernetni qo‘llash.

- Ethernet uskunalari va komponentlari.

- Domen nima?

- Tarmoqda kolleziya nima?

- Kollezion domenni tushuntiring.

- Broadcast Domen nima.

- Kollezion va Broadcast domenlarning farqi?

- MAC manzilni tushuntiring.

- MAC manzil nima uchun kerak?

- Tarmoq xavfsizligida MAC manzillarning o‘rni.

- Interfeyslardagi muammolarni bartaraf etish.

2.3.§. Telnet va SSH protokoli.

Telnet sozlamalari

TELNET protokoli

Telnet - bu virtual terminallar xizmati uchun standart TCP/IP protokolidir. U sizga masofaviy tizim bilan ulanish imkonini beradi.

Telnet Bayonot asosan tarmoq administratori tomonidan masofadan turib kirish va tarmoq qurilmalarini boshqarish uchun ishlatiladi. Bu ularga Telnet orqali masofadagi qurilmaning IP manzili yoki xost nomiga ulanish orqali qurilmaga kirishga yordam beradi. Bu foydalanuvchilarga uzoqdagi kompyuterda istalgan ilovaga kirish imkonini beradi. Bu ularga masofaviy tizim bilan aloqa o‘rnatishga yordam beradi.

Telnet - terminalni emulyatsiyalash protokoli, odatda Internet tarmog‘ida va TCP/IP asosidagi protokollarda ishlaydigan tarmoqlarda qo‘llaniladi. Bu terminal yoki shaxsiy kompyuter foydalanuvchisiga masofadagi kompyuter tizimida ro‘yxatdan o‘tish va dasturlarni bajarish imkonini beradi. Telnet protokoli dastlab ARPAnet uchun ishlab chiqilgan va TCP/IP ma’lumotlarni uzatish protokolining muhim qismi hisoblanadi.

Internet tarmog‘idagi aksariyat kompyuterlar faqat joriy hisob va parolga ega bo‘lgan foydalanuvchilarga telnet protokoli orqali kirishni ta’minlasa-da, qidiruv utilitlari kabi dasturlarni ishga tushirish va ulardan foydalanish uchun foydalanuvchini autentifikatsiya qilmasdan o‘z tarmog‘iga kirishni ta’minlaydigan ba’zi tizimlar ham mavjud (masalan, Archie - ftp protokoli bo‘yicha arxivlarni qidirish tizimi, Telenet).

Telnet - TCP ga asoslangan mijoz-server protokoli bo‘lib, mijozlar umumiy holatda bunday xizmatni taqdim etuvchi masofadagi kompyuterdagi port 23 bilan bog‘lanadi (garchi Internet tarmog‘ida ishlatiladigan ko‘plab protokollar singari, ulanish uchun ishlatiladigan portni o‘zgartirish mumkin, boshqacha aytganda, port raqami 23 - bu faqat umumiy holat). Qisman protokol tuzilishi va qisman odatda telnet dasturlari tomonidan taqdim etilgan moslashuvchanlik tufayli, telnet dasturidan uzoqdagi kompyuterning boshqa bir xizmati bilan TCP interaktiv aloqasini o‘rnatish uchun foydalanish mumkin. Protokolning mijoz qismidan bunday foydalanishning klassik misoli pochta serverini sozlash uchun telnet dasturi yordamida masofaviy kompyuterning (odatda SMTP serveri joylashgan) porti 25 bilan ulanish bo‘lishi mumkin.

Telnet protokoli yadro va qo‘shimchalar to‘plami ko‘rinishida taqdim etilishi mumkin. Ba’zi qo‘shimchalar Internet standartlari sifatida qabul qilindi, ba’zilari esa yo‘q. IETF STD hujjatlarida 27 dan 32 gacha bo‘lgan raqamlar telnet protokolining turli qo‘shimchalarini tavsiflaydi (ularning aksariyati juda umumiy). Qolgan qo‘shimchalardan IETF tomonidan kelajakdagi standartlar sifatida ko‘rib chiqilayotganlari eng foydali hisoblanadi.

Ushbu faktga keyinroq izoh beriladi, ammo shuni ta’kidlash kerakki, telnet protokolining o‘zi juda xavfli va undan foydalanishdan qochish kerak. Ushbu protokoldan jamoat joylarida foydalanish jiddiy xavfsizlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Cisco switch qurilmasida telnet sozlamalari:

Switch>enable - Exec rejimiga kirish.

Switch#configure terminal - sozlash rejimiga kirish.

Switch (config) #interface vlan 1 - vlan 1 interfeysining konfiguratsiya rejimiga kirish (odatda barcha kommutator portlari vlan 1 da joylashgan).

Switch (config-if) #ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 - tarmoqning ip manzili va niqobini sozlash.

Switch (config-if) #no shutdown - vlan interfeysini yoqish 1.

Switch (config-if) #exit - interfeysni sozlash rejimidan chiqish.

Switch (config) #line vty 0 15 - virtual liniyalarni sozlash rejimiga kirish (telnet orqali masofadan ulanish va boshqarish uchun mo‘ljallangan, ssh)

Switch (config-line) #login - parol yordamida autentifikatsiya usulini o‘rnatish.

Switch (config-line) #password cisco - telnetni ulash uchun "cisco" parolini o‘rnatish.

Switch (config-line) #transport input telnet - telnet ulanish protokolini o‘rnatish.

Switch (config-line) #exit - konfiguratsiya rejimiga qaytish.

Switch (config) #enable secret cisco - parolni exec rejimiga o‘rnatish.

SSH sozlamalari

SSH protokoli

SSH - bu tarmoq protokoli bo‘lib, qurilmaga masofadan kirish va uni boshqarish uchun keng qo‘llaniladi. SSH ning to‘liq shakli Secure Shell - Internet orqali tarmoq qurilmalari va serverlariga kirish uchun asosiy protokol.

U sizga tarmoq orqali boshqa kompyuterga kirishga yordam beradi va uzoqdagi kompyuterda buyruqlarni bajarishga imkon beradi. Fayllarni bir kompyuterdan boshqasiga ko‘chirishingiz mumkin. SSH protokoli har ikki yo‘nalishdagi trafikni shifrlaydi, bu esa trafik, ushlab qolish va parollarni o‘g‘irlashning oldini olishga yordam beradi.

Internet tarmog‘ining paradoksi shundaki, agar u ochiq bo‘lmaganida hech qachon rivojlanmagan bo‘lar edi. Ammo bunday ochiqlik uni turli hujumlar oldida zaif qilib qo‘yadi. SSH protokoli ushbu paradoksni hal qilish uchun yaratilgan va rivojlangan o‘tgan o‘n yillikning yechimi edi.

Tajribasiz odamlar uchun SSH uzoqdagi kompyuter bilan aloqa o‘rnatish, unda ba’zi buyruqlarni bajarish va fayllarni kompyuterlar o‘rtasida ko‘chirish imkonini beruvchi qandaydir dasturdir. Ishonchli autentifikatsiya tizimini va ochiq kanallar (masalan, Internet tarmog‘i) orqali uzatiladigan ma’lumotlarni bardoshli shifrlash algoritmini ta’minlash imkoniyatini taqdim etib, SSH telnet, rsh, rlogin va boshqalar kabi kamroq xavfsiz terminal emulyatsiya dasturlarini almashtirish imkonini berdi.

Har qanday tizim ma’muri terminal emulyatsiya dasturlari (ssh, rsh, telnet va boshqalar), shuningdek, ular o‘zaro ishlaydigan protokollar bilan yaxshi tanish. Birinchi navbatda, operatsion tizim o‘rnatilgandan so‘ng, tizim ma’muri telnet, rlogin va boshqalar kabi odatiy ishlatiladigan xavfsiz bo‘lmagan masofaviy kirish dasturlarini SSH bilan almashtirishni o‘z burchi deb biladi.

SSH protokoli tarmoq xavfsizligi bilan bog‘liq barcha muammolarni hal qilmaydi. U faqat terminal emulyatorlari kabi ilovalarning xavfsiz ishlashini ta’minlashga e’tibor qaratadi (ammo protokol faqat bu funksiyalar bilan cheklanib qolmaydi, u boshqa maqsadlar uchun ham xavfsiz ulanishlarni o‘rnatish imkonini beradi). SSH protokolining serverlarda va mijoz ilovalarida amalga oshirilishidan foydalanish ma’lumotlarni faqat uzatish jarayonida himoya qilishga yordam beradi; SSH protokoli hech qanday tarzda brandmauerlar, hujumlarni aniqlash tizimlari, tarmoq skanerlari, autentifikatsiya tizimlari va axborot tizimlari va tarmoqlarini hujumlardan himoya qilishga imkon beradigan boshqa vositalarning o‘rnini bosmaydi.

1995-yilda Tatu Ylonen (Tatu Ylonen, Finlyandiya) SSH dasturining birinchi versiyasini va SSH-1 protokoli sifatida ham tanilgan original SSH dasturi tomonidan ishlatiladigan protokolni tavsiflovchi "The SSH (Secure Shell) Remote Login Protocol" Internet loyihasini (Internet draft) ko‘rib chiqish uchun taqdim etdi. Ko‘p o‘tmay SSH-2 protokolining yangi versiyasi chiqdi. 1997-yilda Tata Ilonenning iltimosiga binoan IETF tashkiloti protokolni yanada rivojlantirish, takomillashtirish va qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga olgan maxsus SECSH guruhini tashkil etdi.

Shuni ta’kidlash kerakki, SSH-1 va SSH-2 protokollarining o‘zi bir-biridan farq qiladi. Ya’ni, agar mijoz SSH-1 protokoli bo‘yicha server bilan ulanishni so‘rasa va server faqat SSH-2 protokolini qo‘llab-quvvatlasa, u holda aloqa o‘rnatilmaydi. Bu xususiyat ko‘p jihatdan bir xil funksiyalarni bajaradigan ushbu protokollarning texnik amalga oshirilishi bilan bog‘liq. Bundan tashqari, SSH-1 protokolidan foydalanish tizim ma’muriga ortiqcha bosh og‘rig‘i sifatida tushishi mumkin, bu esa tizimlar o‘rtasida uzatiladigan ma’lumotlarning haqiqiy himoyasini ta’minlaydi.

SSH protokoli ma’lumotlarni shifrlashning bardoshli algoritmini, foydalanuvchi va serverni autentifikatsiyalashning ishonchli tizimini amalga oshirish, uzatilayotgan ma’lumotlarning yaxlitligini nazorat qilish tizimini taqdim etish, shuningdek, xavfsiz tunnellarni o‘rnatish uchun TCP protokoli asosida ishlaydigan ilovalarni inkapsulyatsiya qilish orqali uzatilayotgan ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun ishlab chiqilgan.

Cisco router qurilmasida SSH sozlamalari:

Router>enable - Exec rejimiga kirish.

Router#configure terminal - konfiguratsiya rejimiga kirish.

Router (config) #hostname Branch - Router nomini sozlash.

Branch (config) #interface FastEthernet 0/0 - Fa 0/0 fizik interfeysini sozlashga kirish.

Branch (config-if) #ip address 192.168.0.3 255.255.255.0 - IP manzil va tarmoq niqobini Fa0/0 ga sozlash.

Branch (config-if) #no shutdown - Interfeysni yoqish.

Branch (config-if) #exit - Interfeysni sozlash rejimidan chiqish.

Branch (config) #ip domain-name learnin.ru - Domen nomini sozlash (har qanday bo‘lishi mumkin, AD bilan bog‘lanmagan)

Branch (config) #crypto key generate rsa - SSH uchun kalit generatsiyasi. (Kalit uzunligini tanlash kerak bo‘lishi mumkin)

Branch (config) #username learnin password cisco - Mahalliy marshrutizator bazasida foydalanuvchi yaratish

Branch (config) #interface line vty 0 15 - Terminal liniyalarni sozlash rejimiga kirish.

Branch (config-line) #transport input ssh - liniyalarga ulanish uchun SSH protokolini ko‘rsatish.

Branch (config-line) #login local - SSH bo‘yicha foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish uchun lokal bazadan foydalanish ko‘rsatmasi (yuqoriga qarang).

Telnet va SSH: taqqoslash sharhi

Telnet va SSH o‘rtasidagi ba’zi asosiy farqlar:

9-jadval

| Telnet | SSH |
| --- | --- |
| Telnet - bu virtual terminallar xizmati uchun standart TCP/IP protokoli. U sizga masofaviy tizim bilan ulanish imkonini beradi, shunda u mahalliy tizim kabi ko‘rinadi. | SSH yoki Secure Shell - bu uzoqdagi kompyuterda buyruqlarni bajarish uchun tarmoq orqali boshqa kompyuterga kirish dasturi. |
| Telnet lokal tarmoqlar uchun maxsus ishlab chiqilgan port 23 dan foydalanadi. | Standart holatda SSH port 22 da ishlaydi, uni o‘zgartirishingiz mumkin. |
| Foydalanuvchi autentifikatsiyasi uchun hech qanday imtiyoz berilmaydi. | SSH protokoli xavfsizroq, shuning uchun u autentifikatsiya uchun ochiq kalitli shifrlashdan foydalanadi. |
| Xususiy tarmoqlar uchun mos | Ommaviy tarmoqlar uchun mos |
| Telnet ma’lumotlarni oddiy matn ko‘rinishida uzatadi. | Shifrlangan format ma’lumotlarni yuborish uchun ishlatilishi, shuningdek, xavfsiz kanaldan foydalanishi kerak. |
| Telnet xavfsizlik hujumlariga moyil. | SSH sizga Telnetning ko‘plab xavfsizlik muammolarini hal qilishda yordam beradi. |
| O‘tkazish polosasidan kam foydalanish talab etiladi. | Yuqori o‘tkazish qobiliyati talab etiladi. |
| Ushbu protokol yordamida yuborilgan ma’lumotlar xakerlar tomonidan osonlikcha talqin qilinishi mumkin emas. | Foydalanuvchi nomlari va parollar zararli hujumlarga duchor bo‘lishi mumkin. |
| Linux va Windows operatsion tizimlarida ishlatiladi. | Hammasi |

Mijoz ilovalari odatda serverga sessiyani ochish so‘rovini ma’lum bir portga yuboradi, u serverda ishga tushirilgan xizmatlar tomonidan kelib tushadigan maxsus so‘rovlarga tinglanadi. Quyida ularning eng mashhurlari ro‘yxati keltirilgan:

- 21 - ftp.

- 80 - http.

- 25 - smtp

- 23 - telnet.

Ushbu mijoz ilovalarining ko‘pchiligi so‘rovlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri matn bilan amalga oshiradi. SSH protokoli bunday ulanishlarni xavfsiz qilish imkonini beradi. Dastlab paketlar serverda ma’lum bo‘lgan portga yuboriladi, shundan so‘ng ular 22 portga (SSH serveri tomonidan xizmat ko‘rsatiladi) yo‘naltiriladi va u yerda himoyalangan birikmaga o‘ralgan SSH paketlariga aylantiriladi.

SSH protokolidan foydalanish imkoniyatlari, aslida, faqat tasavvur bilan cheklangan, chunki protokolning o‘zi himoyalangan tunnellarni yaratishning juda moslashuvchan va kuchli mexanizmi hisoblanadi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Telnet protokoli tarmoqda nima xizmatni bajaradi?

- Telnet protokoli nechanchi port bilan ishlaydi?

- Cisco switch qurilmasida telnet sozlamalarini tushuntiring.

- SSH protokoli tarmoqda nima xizmatni bajaradi?

- SSH versiyalari haqida ma’lumot bering.

- SSH protokoli nechanchi port bilan ishlaydi?

- Cisco switch qurilmasida SSH sozlamalarini tushuntiring.

- Telnet va SSH protokollarini taqqoslang.

2.4.§. Spanning-Tree protokoli. Introduction to Spanning-Tree.

Per VLAN Spanning-Tree, Spanning-Tree Port holati, Spanning-Tree Root Bridge sozlamasi

Keng uzatish halqasi ikkita kommutator o‘rtasida bittadan ortiq ulanish mavjud bo‘lganda (yoki bitta kommutatorda ikkita port ulangan bo‘lsa) yaratiladi. Keng eshittirish halqasi shunga olib keladiki, keng eshittirish freymlari (kommutator o‘zi kelgan joydan tashqari barcha portlarga tarqatadigan freymlar) tarmoqni yuklaydi va natijada nosozlikka (keng eshittirish to‘foniga) olib keladi.

2.4.1-rasm - Keng uzatish halqasi

Spanning Tree protokoli (STP)

Spanning Tree protokoli keng eshittirish halqalari hosil bo‘lishining oldini olish uchun ishlatiladi. STP "ortiqcha" (yoki zaxira) aloqa kanallarini dasturiy o‘chiradi va natijada daraxt ko‘rinishidagi topologiyani yaratadi. STP doimiy ravishda tarmoq topologiyasini kuzatib boradi, shuning uchun asosiy aloqa kanallari "yiqilganda," STP iloji boricha "zaxira" kanallarga o‘tadi.

Spanning Tree Protocol - bu IEEE 802.1D deb nomlanuvchi standart (ba’zi ish beruvchilar standartlarning nomlariga juda sinchkovlik bilan qarashadi, shuning uchun ularni bilish yoki suhbatdan oldin takrorlash kerak).

Yuqorida aniqlaganimizdek, STP kommutatorlardan daraxt ko‘rinishidagi topologiyani yaratadi, bu esa ushbu topologiyada ildiz (bundan keyin root) va undan "o‘sadigan" boshqa kommutatorlar mavjudligini anglatadi (2.4.1-rasm). Shunday qilib, STP ishining asosiy tamoyillarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

- Kommutatorni root rolida tanlash

- Qolgan barcha kommutatorlar (rootdan tashqari) rootga yo‘naltirilgan yagona portni tanlaydi.

- Barcha "ortiqcha" (yoki zaxira) aloqa kanallarini blokirovka qilish.

2.4.2-rasm - Kommutatorlar daraxti

STP topologiyasida port turlari

- Root Port (RP) - bu eng yaxshi root yo‘liga ega bo‘lgan kommutatordagi port (root kommutatoridan tashqari)

- Belgilangan port (DP) - bu ma’lumotlarni uzatish rejimida bo‘lgan portlar.

- Non-Designated Port (NDP) - bu qulflangan portlardir (ehtimol, STP bu portni zaxira port deb hisoblagani uchundir).

2.4.3-rasm - Topologiyada portlarni belgilash STP

E’tibor bering, rootdan tashqari barcha kommutatorlarda Root Port (RP) mavjud. Root kommutatorining barcha portlari har doim Designated (DP) holatida bo‘ladi. Non-Designated (NDP) portlari keng eshittirish halqalarini buzadi.

Kommutatorni root rolida tanlash

STP topologiyasidagi barcha kommutatorlar identifikatorga ega - Bridge ID. Bridge ID ikkita parametrdan iborat: ustuvorlik (keyingi o‘rinlarda priority) va kommutatorning MAC manzili. Bunday formatda yoziladi - priority.MAC-manzil, masalan, 32768.0030.abcf.11e1. Aynan shu parametr tufayli root rolida kommutator tanlanadi.

Eng kichik Bridge IDga ega bo‘lgan kommutator root rolini o‘z zimmasiga oladi. Tanlash paytida dastlab ustuvorliklar taqqoslanadi va agar bu mezon bo‘yicha tanlashning iloji bo‘lmasa, MAC-manzillar taqqoslanadi (eng kichik MAC-manzil yutadi).

2.4.4-rasm - Bridge ID

SW1 kommutatorining omadi kelmadi, u root rolini ololmadi, chunki uning MAC manzili qiymati bo‘yicha eng kichik emas. Biroq, SW1 boshqa kommutatorlar orasida eng past ustuvorlik tufayli joriy ildiz kommutatori ishdan chiqsa, root rolini o‘z zimmasiga oladi.

Spanning-Tree Cost Calculation, Spanning-Tree Portfast

Bridge Protocol Data Unit (BPDU)

STP topologiyasini qurishning eng boshida (masalan, barcha kommutatorlar qayta ishga tushirildi), har bir kommutator o‘zini root rolida deb hisoblaydi va kimga root roli tayinlanishini aniqlashga yordam beradigan hello BPDU deb ataladigan stp xabarlarini yuboradi, bu xabarlarda bridge id (BID) yuboriladi. Kichikroq VIDli BPDU qabul qilinganda, kommutator o‘zining salom BPDUlarini yuborishni to‘xtatadi va faqat qolgan barcha BPDUlarni uzatadi. Natijada, eng kichik VIDga ega bo‘lgan faqat bitta root qoladi.

STP topologiyasi qurilganda, ya’ni topologiyada root topilganda, u quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan BPDU (STP xabarlar) ni yuborishni boshlaydi:

- Root Bridge ID - kommutatorning root rolidagi Bridge ID (BID).

- Jo‘natuvchining Bridge ID raqami - bu xabarni yuborgan kommutatorning BID raqami.

- Root gacha bo‘lgan yo‘l narxi (Root Path Cost) - yo‘l narxi root gacha bo‘lgan kommutatorlar orasidagi barcha yo‘llar narxini qo‘shish orqali aniqlanadi.

- Rootga o‘rnatilgan taymerlar - BPDUni yuborish taymeri, kutish taymeri va boshqalar.

Keling, "yo‘l haqi" tushunchasini batafsilroq ko‘rib chiqaylik. Kommutatorlar orasidagi har bir bog‘lanish "qiymat" qiymatiga ega, bu qiymat ushbu bog‘lanishdagi tezlikni hisoblash orqali aniqlanadi. 7.1-jadvalda bu nisbatlar keltirilgan.

7.1-jadval Kanalning tezligiga ko‘ra qiymati

| Tezlik | Qiymat |
| --- | --- |
| 10 Mb/s | 100. |
| 100 Mb/s | 19. |
| 1 Gb/s | 4. |
| 10 Gb/s | 2. |

Root rolidagi kommutator (bundan keyin root bridge) har 2 soniyada BPDUni yuboradi. Bu xabar root bridge dan yo‘l narxi 0 ga teng bo‘lgan holda chiqadi, stp topologiyadagi qolgan kommutatorlardan o‘tib, yo‘l narxi oshadi.

2.4.5-rasm. Tarmoq bo‘ylab harakat BPDU

Yuqorida aytib o‘tilganidek, 2.4.5-rasmni ko‘rib chiqaylik, BPDU Root Bridge’da "tug‘iladi" va barcha portlarga tarqatiladi. Yo‘l narxini hisoblashni tushunish uchun bizga BPDU xabarining faqat bitta harakat tarmog‘ini ko‘rib chiqish yetarli bo‘ladi:

- Root Bridge BPDUni barcha portlarga tarqatadi, "Root Path Cost" maydoni 0 qiymatiga ega.

- SW1 BPDUni qabul qiladi, "jo‘natuvchining Bridge ID" maydonini o‘zinikiga o‘zgartiradi, shuningdek, "Root Path Cost" maydonini joriy 19 qiymatiga qo‘shadi. Bizning misolimizdagi barcha aloqa kanallari 100 Mb/s o‘tkazuvchanlik qobiliyatiga ega. Barcha o‘zgarishlardan so‘ng, u BPDUni barcha belgilangan portlar orqali yuboradi.

- SW5 BPDUni qabul qiladi, xuddi shunday SW1 "jo‘natuvchining ko‘prigi ID" maydoniga va "Root Path Cost" maydoniga ikkita o‘zgartirish kiritib, joriy qiymatga 19 ni qo‘shadi, jami 38 ta. Barcha belgilangan portlarga yuboradi (bu kommutatorda u bitta).

Rapid PVST, Rapid PVST konfiguratsiyasi, Spanning-Tree BPDUGuard

Root Port, Designated Port или Non-Designated port?

Kommutatorlar orasida Root Bridge tanlangandan so‘ng, har bir kommutator o‘zida Root Portni belgilaydi, u faqat bitta bo‘lishi mumkin. Bu tanlovda BPDU kelgan barcha portlar ishtirok etadi. Tanlash tartibi:

- Eng kichik qiymat "Root Path Cost."

- Jo‘natuvchining Bridge ID maydonidagi eng kichik qiymat.

- Eng kichik port ustuvorligi (faqat mahalliy qiymatga ega, standart 128)

- Eng kichik port raqami (masalan, BPDU Fa0/6 va Fa0/12 portlariga keldi, Root porti Fa0/6 ga aylanadi, agar yuqoridagi mezonlar tanlovda yordam bermagan bo‘lsa).

Masalan, SW1 kommutatoriga root va SW2 tomonidan ikkita BPDU keladi, bu holda hamma narsani birinchi mezon hal qiladi, chunki root tomonidan "Root Path Cost" maydoni 0 ga, SW2 tomonidan esa bu maydon 19 ga teng bo‘ladi. Endi SW1 va SW2 kommutatorlari ular orasida "zaxira" aloqa kanali borligini biladi (asosiy kanal tushib ketgan taqdirda ishlatiladi). Ulardan qaysi biri portni Designated holatida qoldirishini va qaysi biri Non-Designated (bloklangan) holatiga o‘tkazishini aniqlashlari kerak. Quyidagi mezonlarga ega bo‘lgan kommutator portni Designated holatida qoldiradi:

- Eng kichik qiymat "Root Path Cost."

- Jo‘natuvchining Bridge ID maydonidagi eng kichik qiymat.

Bizning misolimizda "Root Path Cost" qiymati bir xil, shuning uchun ikkinchi mezon bo‘yicha SW2 va SW1 o‘rtasidagi "bahs" hal qilinadi. SW1 eng kichik ustuvorlikka ega bo‘lgani uchun, u portni Designated holatida qoldiradi.

STP port rejimlari

Disabled rejimidan boshlash kerak - port STP ishida qatnashmaydi. Qolgan rejimlar bilan ishlash qiyinroq.

Port endigina yoqilganda, u quyidagi rejimlardan o‘tadi:

- Blocking - port freymlarni uzatmaydi, qabul qilmaydi, MAC manzillarni o‘rganmaydi. Lekin! Port BPDU xabarlarini qabul qiladi va qayta ishlaydi. Agar BPDU 20 soniya ichida kelmasa (odatiy vaqt, taymer nomi - max_age), port keyingi rejimga o‘tadi. Non-Designated portlar aynan shu rejimda bo‘ladi.

- Listening - bu rejimda port BPDUni qabul qiladi va yuboradi hamda qolgan barcha freymlarni tashlab yuboradi, bu rejimda u 15 soniya turadi (odatiy vaqt, taymer nomi - forward_delay)

- Learning - bu rejimda port allaqachon o‘z holatini aniqlagan (Designated yoki Root Port), u kelayotgan freymlarni uzatmaydi, lekin ularni o‘rganadi va kommutatsiya jadvalini (Mac-manzillar jadvalini) to‘ldiradi. Bu rejimda u 15 soniya turadi (odatiy vaqt, taymer nomi forward_delay).

- Forwarding - port barcha kiruvchi freymlarni uzatadi, ya’ni odatdagi rejimda ishlaydi.

Endi biz port rejimlarini bilganimizdan so‘ng, keling, STP topologiyasi qanday qayta qurilishini va bunga qancha vaqt ketishini ko‘rib chiqaylik.

Kommutator ildiz portiga BPDUlar kelmay qolganida nimadir noto‘g‘ri ekanligini tushunadi, lekin u BPDUlar keladigan Belgilanmagan portga ega (Blokirovka rejimida) va u yangi ildiz portini aniqlashga qaror qiladi. Vaqt kechikishi Root Port qanday "ishdan chiqqaniga" bog‘liq. Agar u aniq o‘chirilgan bo‘lsa (down holati), kommutator darhol Non-Designated portini Listening rejimiga o‘tkazadi, jami qayta ulashga 30 soniya ketadi. Agar Root Portga BPDU kelmasa va shu bilan birga u up holatida bo‘lsa, u dastlab BPDUni olish uchun taymer tugashini kutadi, keyin esa Non-Designated portini Listening rejimiga o‘tkazadi, jami 50 soniya.

STP turlari

10-jadval STP turlari

| Nomi | Standart nomi |
| --- | --- |
| PVST (har bir VLAN uchun) | Faqat Cisco qurilmalarida |
| RSTP (tezkor) | 802.1 vt |
| R-PVST (tezkor) | Faqat Cisco qurilmalarida |
| MSTP (bir nechta) | IEEE 802.1s, keyinchalik IEEE 802.1Q-2005 standartiga kiritilgan |

Bir VLANli daraxt protokoli (PVSTP)

Per-VLAN STP (PVSTP) nomiga muvofiq VLAN aloqasidan foydalanish uchun STP funksiyasini kengaytiradi. Ushbu protokol doirasida har bir VLAN tarmog‘ida alohida STP nusxasi ishlaydi. Cisco kompaniyasining xususiy kengaytmasi hisoblanadi. Dastlab PVST protokoli faqat ISL-tranklar orqali ishlagan, keyin esa ancha keng tarqalgan 802.1Q-tranklar orqali ishlashga imkon beradigan PVST+ kengaytmasi ishlab chiqilgan. PVST+ va RSTP xususiyatlarini birlashtiruvchi amalga oshirishlar mavjud, chunki bu kengaytmalar protokolning mustaqil qismlariga ta’sir qiladi, natijada (Cisco terminologiyasida) Rapid PVST+ hosil bo‘ladi. PVST+ STP bilan mos keladi va hatto multikast freymlardan foydalanish orqali PVST+ ham, Rapid PVST+ ham qo‘llab-quvvatlamaydigan kommutatorlar orqali aloqa o‘rnatadi. Biroq, Cisco Systems turli xil implementatsiyalar va STP variantlarining muvofiqligi muammosini oldini olish uchun turli ishlab chiqaruvchilarning kommutatorlarini bitta tarmoqda aralashtirmaslikni tavsiya etadi.

Rapid STP - 6 soniya ichida stp topologiyasidagi o‘zgarishlarga javob bera oladi (STP 30-50 soniya). Tinglash rejimi yo‘q va Non-Designated - Alternate va Backup o‘rniga yangi holat qo‘shildi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Keng uzatish halqasi nima?

- Spanning Tree protokolini tushuntiring.

- STP topologiyasida port turlari.

- Bridge Protocol Data Unit (BPDU)ni tushuntiring.

- Switchda STP topologiyasi qurilganda u qanday ma’lumotlar yuborodi?

- Root port nima?

- Designated port nima?

- Non-Designated port nima?

- STP port rejimlariva turlarini tushuntiring.

2.5.§. Kommutatordagi portlar xavfsizligi.

# Port xavfsizligi

Port xavfsizligi (Port Security) - Cisco catalyst kommutatori funksiyalaridan biri. Kommutator orqali Ethernet freymlari o‘tganda, u ushbu freymlarda ko‘rsatilgan jo‘natuvchining manzilidan foydalangan holda MAC manzillar jadvalini to‘ldiradi. Ushbu jadvalning maksimal hajmi cheklangan, uni to‘ldirish buzg‘unchi uchun unchalik qiyin emas, tasodifiy teskari manzillarga ega ko‘plab freymlarni yaratadigan maxsus dasturiy ta’minotdan foydalanish kifoya. Bu nima uchun kerak bo‘lishi mumkin? MAC manzillar jadvali to‘lib ketgan taqdirda, kommutator hab vazifasini bajarishni boshlashi mumkin - ya’ni barcha qabul qilingan freymlarni barcha portlarga tarqatish. Hujumchining keyingi harakati barcha kiruvchi paketlarni ko‘rish uchun dastur bo‘lgan snifferni ishga tushirishdir. Kommutatorimiz vahima rejimida bo‘lganligi sababli, u orqali o‘tayotgan barcha paketlar hujumchiga hujumchining porti bilan bir xil VLAN orqali ko‘rinadi. Bunday vaziyatning oldini olish uchun barcha kommutatorlarda port xavfsizligi ishlashi haqida oldindan g‘amxo‘rlik qilish kerak.

2.5.1-rasm. MAC address asosida bloklash.

Bu funksiyaning mohiyati nimada: u yoki bu usul bilan har bir port uchun unda paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan MAC manzillar ro‘yxati (yoki soni) cheklanadi, agar portda juda ko‘p manzillar aniqlansa, port o‘chiriladi. Shunday qilib, tasodifiy teskari manzillarga ega freymlarni yaratish g‘oyasi, sezish qiyin emas, tezda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

MAC manzilga cheklovlar qo‘yishning ikki usuli mavjud:

- Statik - administrator ruxsat etilgan manzillarni sanab o‘tganda

- Dinamik - bunda administrator nechta manzilga ruxsat berilganini ko‘rsatadi va kommutator ayni paytda ko‘rsatilgan port orqali qaysi manzillarga murojaat qilinayotganini eslab qolish orqali o‘rganadi

O‘z navbatida, dinamik o‘rganilgan manzillar kommutatorning operativ xotirasida saqlanishi mumkin, bu holda qayta ishga tushirilgandan so‘ng "o‘rganish"ni takrorlash kerak bo‘ladi; yoki konfiguratsiyada - shunda konfiguratsiyani saqlab qolish mumkin va manzillar qayta ishga tushirilgandan keyin ham qoladi. Ikkinchi rejim "yopishqoq" (sticky) deb ataladi, chunki manzillar portga yopishib qoladi, shundan so‘ng ularni faqat administrator qo‘lda "kesib tashlashi" mumkin. Yana bir savol, agar xavfsizlik buzilsa va portga biz port xavfsizligida o‘rnatgan manzillardan ko‘proq manzillar murojaat qilsa, nima qilish kerak? Bu holatda kommutatorning xatti-harakati uchun uchta rejimdan biri javobgardir:

- Protect - yangi MAC manzillarga ega freymlar e’tiborsiz qoldiriladi, qolganlari ishlashda davom etadi. Rejimning yaxshi tomoni shundaki, port ishlashda davom etadi, lekin yomon tomoni shundaki, administrator uning tarmog‘ida bunday g‘alati narsalar sodir bo‘layotganini hech qachon bilmaydi</>

- Restrict - himoya rejimi bilan bir xil, faqat SNMP kommutatori bunday noxush vaziyat yuz bergani haqida xabar beradi, bundan tashqari, bu haqidagi ma’lumotni syslog (agar sozlangan bo‘lsa) ga yozadi

- Shutdown - nomidan ko‘rinib turibdiki, syslog va SNMP xabarlaridan tashqari, port o‘chiriladi. Bu tarmoqning nosozliklarga chidamliligi nuqtai nazaridan unchalik yaxshi emas, ammo biz aniq bilamizki, buzg‘unchi portni qo‘llarimiz bilan yoqmagunimizcha, bizning tarmog‘imizni o‘rganish bo‘yicha o‘z tajribalarini davom ettira olmaydi.

Endi butun nazariyani bilganimizdan so‘ng, port xavfsizligini sozlashga harakat qilamiz:

S1# configure terminal

S1 (config) #interface fastEthernet 0/11

S1 (config-if) #switchport mode access

S1 (config-if) #switchport port-security

Shunday qilib, biz ushbu funksiyani standart qiymatlar bilan interfeysda yoqdik, ya’ni:

- Portda maksimal 1 ta MAC manzil

- Dinamik xotira rejimi (tezkor xotirada, yopishqoq bo‘lmagan)

- Ikkinchi MAC manzil paydo bo‘lganda amal - portni o‘chirish

Kompyuterni 11-portga ulab, biror narsani siqib chiqarish, so‘ngra MACni o‘zgartirib, yana siqib chiqarishga urinib ko‘rish orqali buni tekshirish oson. Port o‘chadi va xato o‘chirish holatiga o‘tadi. Portni qayta yoqish uchun uni o‘chirish va yoqish kerak:

S1 (config) #interface fastEthernet 0/11

S1 (config-if) # shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down

S1 (config-if) # no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/11, changed state to up

Joriy port xavfsizligi sozlamalarini quyidagi buyruq yordamida ko‘rish mumkin:

S1#show port-security

Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action

(Count)       (Count)        (Count)

--------------------------------------------------------------------

Fa0/11        1          1                 0         Shutdown

----------------------------------------------------------------------

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, maksimal 1 MAC va u allaqachon o‘rganilgan, harakat - Shutdown.

Agar kommutator qayta ishga tushirilsa, eslab qolingan MAC unutiladi va buning oldini olish uchun uni qayta o‘rganish kerak bo‘ladi, MAC’larni "yopishqoq" yodlashni yoqish lozim. Bir vaqtning o‘zida sonni birdan beshgacha oshiramiz:

S1 (config) #interface fastEthernet 0/11

S1 (config-if) #switchport port-security mac-address sticky

S1 (config-if) #switchport port-security maximum 5

Agar manzillarni statik ravishda qo‘lda sanab chiqmoqchi bo‘lsak, sticky so‘zi o‘rniga (yoki unga parallel ravishda - alohida satr bilan) ularni buyruq bilan sanab chiqishimiz mumkin:

S1 (config-if) #switchport port-security mac-address 1234.abcd.1234

Ammo faraz qilaylik, biz MAC’ni statik ravishda qo‘shmadik, shunchaki yopishqoq rejimni yoqdik. Kompyuterdan chiqarib yuborishga harakat qilamiz, shundan so‘ng konfigni ko‘ramiz:

S1#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1185 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

…

interface FastEthernet0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security mac-address sticky 0001.4276.96B5

...

Nimani ko‘ryapmiz? "switchport port-security mac-address sticky 0001.4276.96B5" satri kompyuter manzili eslab qolinganini va "portga yopishib qolganini" ko‘rsatadi, go‘yo biz uni o‘zimiz statik ravishda kiritgandek. Agar endi konfiguratsiya saqlansa, qayta ishga tushirilgandan so‘ng manzil yo‘qolmaydi va kommutatorni qayta o‘qitish shart bo‘lmaydi.

Umid qilamanki, maqola port xavfsizligi haqida tushuncha beradi va eng muhimi, bu funksiya juda oson sozlanishi va ba’zi hujum turlariga qarshi yetarlicha yordam berishini tushunishga yordam beradi.

Port-Security rejimlari

Cisco Port-Security sozlamalari

Asosiy tarmoq xavfsizligi, xususan, Port-Security va uni Cisco kommutatorlarida qanday sozlash haqida qisqacha ma’lumot beramiz.

Dastlab Port-Security nima ekanligini ko‘rib chiqamiz. Port-Security - bu kommutator funksiyasi bo‘lib, uning yordamida biz ma’lum portlar orqali trafikni qaysi qurilmalarga o‘tkazish mumkinligini ko‘rsatishimiz mumkin. Qurilma uning MAC-manzili orqali aniqlanadi.

Bu funksiya tarmoqqa ruxsatsiz ulanish va MAC manzillar jadvalini to‘ldirishga qaratilgan hujumlardan himoya qilish uchun mo‘ljallangan. Uning yordamida biz kirish ruxsat etilgan aniq manzillarni ko‘rsatishimiz yoki port orqali trafik uzatilishi mumkin bo‘lgan MAC manzillarning maksimal sonini ko‘rsatishimiz mumkin.

Port-Security turlari

Port xavfsizligini sozlashning bir nechta usullari mavjud:

- Statik MAC manzillar - port konfiguratsiyasi rejimidan switchport port-security mac-address [MAC manzil] buyrug‘i yordamida portda qo‘lda sozlangan MAC manzillar. Shu tarzda sozlangan MAC manzillar manzillar jadvalida saqlanadi va joriy kommutator konfiguratsiyasiga qo‘shiladi.

- Dinamik MAC manzillar - faqat manzillar jadvalida dinamik o‘rganiladigan va saqlanadigan MAC manzillar. Bunday sozlangan MAC manzillar kommutator qayta ishga tushirilganda o‘chirib tashlanadi.

- Sticky MAC manzillar - dinamik o‘rganilishi yoki qo‘lda sozlanishi, keyin manzillar jadvaliga saqlanishi va joriy konfiguratsiyaga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan MAC manzillar.

Sticky MAC manzillar

Agar port xavfsizligini Sticky MAC manzillari bilan sozlash kerak bo‘lsa, ular dinamik o‘rganilgan manzillardan bilan o‘zgartiriladi va joriy konfiguratsiyaga qo‘shiladi, u holda yopishqoq o‘rganish deb ataladigan narsani sozlash kerak. Uni yoqish uchun kommutator interfeysida interfeys konfiguratsiyasi rejimidan switchport port-security mac-address sticky buyrug‘ini bajarish kerak.

Bu buyruq kiritilganda, kommutator barcha dinamik o‘rganilgan MAC manzillarni (shu jumladan, yopishqoq o‘rganish yoqilishidan oldin dinamik o‘rganilganlarini) yopishqoq MAC manzillarga aylantiradi. Barcha yopishqoq MAC manzillar manzillar jadvaliga va joriy konfiguratsiyaga kiritiladi.

Shuningdek, yopishqoq manzillarni oddiy usulda kiritish mumkin. Switchport port-security mac-address sticky [MAC-manzil] buyrug‘i yordamida yopishqoq MAC manzillar sozlanganida, barcha ko‘rsatilgan manzillar manzillar jadvaliga va joriy konfiguratsiyaga kiritiladi.

Agar yopishqoq MAC-manzillar konfiguratsiya faylida saqlangan bo‘lsa, kommutator qayta ishga tushirilganda yoki interfeys o‘chirilganda, interfeys manzillarni qayta o‘rganmasligi kerak. Agar yopishqoq manzillar saqlanmasa, ular yo‘qoladi.

Agar sticky o‘rganish no switchport port-security mac-address sticky buyrug‘i yordamida faolsizlantirilsa, bu manzillar manzillar jadvalida qoladi, lekin joriy konfiguratsiyadan olib tashlanadi.

Xavfsizlikni buzish

Quyidagi holatlar xavfsizlikni buzish hisoblanadi:

- MAC manzillarning maksimal soni interfeys uchun manzillar jadvaliga qo‘shildi va MAC manzili manzillar jadvalida mavjud bo‘lmagan qurilma interfeysga kirishga harakat qilmoqda.

- Bitta interfeysda olingan yoki sozlangan manzil o‘sha VLAN tarmog‘idagi boshqa interfeysda ko‘rsatiladi.

Interfeysda buzilganda javob berishning uchta rejimidan biri sozlanishi mumkin:

- Protect - MAC manzillar soni port uchun ruxsat etilgan chegaraga yetganda, noma’lum manbali paketlar yetarli miqdordagi MAC manzillar o‘chirilmaguncha yoki port uchun ruxsat etilgan maksimal manzillar soni oshirilmaguncha tashlab yuboriladi. Bu holatda xavfsizlikka oid ogohlantirish mavjud emas.

- Restrict - Protect holati bilan bir xil, ammo bu holda xavfsizlik buzilishi haqida bildirishnoma chiqadi. Xatolar hisoblagichi kattalashtirilmoqda

- Shutdown - standart rejim bo‘lib, buzilishlar interfeysni darhol o‘chirishga va port yorug‘lik diodini o‘chirishga majbur qiladi. Shuningdek, u qoidabuzarlik hisoblagichini ham kattalashtiradi. Port bu holatda bo‘lganda (error-disabled), uni interfeys konfiguratsiyasi rejimida shutdown и no shutdown  buyruqlarini kiritish orqali o‘chirish mumkin.

Kommutator portida qoidabuzarlik rejimini o‘zgartirish uchun port-security violation {protect | restrict |shutdown} interfeys konfiguratsiyasi rejimida buyruq ishlatiladi.

11-jadval

| Javob berish rejimi | Trafikni uzatish | syslog xabar yuborilmoqda | Xatolik xabarini ko‘rsatish | Qoidabuzarlik hisoblagichini kattalashtirish | Portni o‘chirish |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Himoya qilmoq | Yo‘q | Yo‘q | Yo‘q | Yo‘q | Yo‘q |
| Cheklash | Yo‘q | Ha | Yo‘q | Ha | Yo‘q |
| O‘chirish | Yo‘q | Yo‘q | Yo‘q | Ha | Ha |

Sozlash

Sozlash misolini ko‘rib chiqamiz:

Switch#interface fa0/1 - port konfiguratsiyasi rejimiga o‘tamiz

Switch (config-ig) #switchport mode access - kirish portini yaratamiz

Switch (config-ig) #switchport port-security - port-security yoqiladi

Switch (config-ig) #switchport port-security maximum 50 - portdagi manzillarning maksimal sonini belgilaymiz

Switch (config-ig) #switchport port-security mac-address sticky - sticky (yopishqoq o‘rganishni) yoqamiz

Agar biz interfeys konfiguratsiyasi rejimida port xavfsizligini switchport port-security buyrug‘i bilan yoqsak, portdagi manzillarning maksimal soni bitta bo‘ladi, sticky o‘chiriladi va xavfsizlik buzilishi rejimi o‘chiriladi.

Portni tekshirish

Port-security parametrlarini ko‘rsatish uchun show port-security [port raqami] buyrug‘idan foydalaniladi.

Barcha himoyalangan MAC manzillarni ko‘rsatish uchun show port-security address buyrug‘idan foydalaniladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Cisco catalyst kommutatorida Port xavfsizligi qanday ishlaydi?

- MAC manzilga cheklovlar qo‘yishning nechta usuli mavjud?

- Portga port xavfsizligida o‘rnatgan manzillardan ko‘proq manzillar murojaat qilsa nima bo‘ladi?

- Port-Security rejimlarini tushuntiring.

- Cisco Port-Security sozlamalarini tushuntiring.

- Port-Security turlarini tushuntiring.

- Qanday holatlarda port-security xavfsizligi buzilgan hisoblanadi?

2.6.§. VLAN va Trunk konsepsiyasi.

Virtual mahalliy tarmoq (VLAN) aloqasi, sozlash

VLAN - bu Virtual mahalliy tarmoq. VLAN ni yaratishda umumiy funksiya bilan birlashtirilgan jismoniy tarmoq xostlari mantiqiy virtual tarmoqqa ajratiladi, bunda ularning jismoniy joylashuvi ahamiyatga ega emas. Odatda VLAN tarmoq kommutatorida guruhga birlashtirilishi kerak bo‘lgan xostlar joylashgan portlarni qo‘shish vositalari bo‘yicha sozlanadi. Bu taxminan quyidagicha ko‘rinadi:

2.6.1-rasm. Kommutatorda ikkita VLAN.

Rasmda kommutatorda ikkita VLAN sozlangan holat ko‘rsatilgan. 1 dan 3 gacha portlar VLAN 10 ga tegishli, 6 dan 8 gacha portlar esa VLAN 20 da joylashgan.

Administrator bunday konfiguratsiya uchun kiritgan buyruqlar taxminan quyidagicha:

VLAN 10 yaratish

Switch (config) #vlan 10

Switch (config) #interface range fa0/1 - 3

Switch (config-if) #switchport mode access

Switch (config-if) #switchport access vlan 10

VLAN 20 yaratish

Switch (config) # vlan 20

Switch (config) # interface range fa0/5 - 8

Switch (config-if) # switchport mode access

Switch (config-if) # switchport access vlan 20

Ko‘rib turganingizdek, buyruqlar to‘plami juda oddiy, lekin administrator ularni yagona kommutatorda kiritgan. Haqiqiy VLAN xostlari tarmoq bo‘ylab taqsimlanishi va rasmda ko‘rsatilganidek, turli qurilmalarda joylashishi mumkin:

2.6.2-rasm. VLANni tarmoq bo‘ylab taqsimlanishi.

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, VLAN 10 ga tegishli xostlar tarmoq bo‘ylab tarqalgan bo‘lib, ular ham 1-kommutator, ham 3-kommutator ortida joylashgan. Ular to‘g‘ri ishlay olishi uchun administrator har bir qurilmada qo‘lda VLAN yaratishi va ularga portlar qo‘shishi kerak. Haqiqiy tarmoqlar yanada ko‘proq VLAN tarmoqlarini o‘z ichiga olishi mumkin va ularning har biri qo‘lda yozilishi kerak, natijada konfiguratsiyada xatolarga yo‘l qo‘yish ehtimoli ortadi, bu esa o‘zaro bog‘lanishga va ko‘plab nomuvofiqliklarga olib kelishi mumkin.

VTP (VLAN Trunking Protocol)

Bunday xatolar ehtimolini istisno qilish uchun VTP protokoli ishlab chiqilgan bo‘lib, u qurilmalarga o‘zlarida sozlangan VLANlar haqidagi ma’lumotlarni avtomatik ravishda ulashish va konfiguratsiyaga mustaqil ravishda o‘zgartirishlar kiritish imkonini beradi.

VTP ish rejimlari

VTP kommutatori ikkita ish rejimiga ega:

Server

Bu rejimda yangi VLAN tarmoqlarini yaratish va mavjudlariga o‘zgartirishlar kiritish mumkin.

Kommutator o‘zining VLAN bazasini yangilaydi va sozlamalar haqidagi ma’lumotlarni Flashxotirada vlan.dat faylida saqlaydi.

Server rejimida ishlaydigan boshqa kommutatorlardan ham, mijozlardan ham xabarlarni yaratadi va uzatadi

Mijoz

Bu rejimdagi kommutator boshqa kommutatorlardan olingan VLAN ma’lumotlarini uzatadi va VTP yangilanishlarini qabul qilganda o‘z VLAN bazasini sinxronlaydi. Bunday qurilmaning buyruq satri orqali sozlamalarni o‘zgartirib bo‘lmaydi. 3) Shaffof

Ushbu rejimda kommutator o‘z bazasini sinxronlamasdan va o‘z yangilanishlarini yaratmasdan VTP-axborotni boshqa ishtirokchilarga uzatadi. VLAN sozlamalarini faqat mahalliy kommutator uchun o‘zgartirish mumkin.

VTP xabar turlari

VTPda uch turdagi xabarlar mavjud:

Reklama so‘rovlari

Mijozdan serverga ogohlantirish so‘rovini o‘z ichiga oladi XulosaReklama

Xulosali reklamalar

Ushbu xabar standart ravishda server tomonidan har 5 daqiqada yoki konfiguratsiya o‘zgarganidan so‘ng darhol yuboriladi.

Qism to‘plam reklamalari

VLAN konfiguratsiyasi o‘zgarganidan keyin, shuningdek, ogohlantirish so‘rovidan keyin darhol yuboriladi.

Shuni ta’kidlash joizki, yangi VLANlar haqida ma’lumot olayotgan VTP-kommutator xabar katta reviziya nomeriga ega bo‘lgan kommutatordan kelgan taqdirdagina uni o‘z konfiguratsiyasiga kiritadi.

Taftish raqami bu VLAN bazasining "yangilik" identifikatoridir. Kommutator eng yuqori taftish raqamiga ega bazani eng "yangi" deb qabul qiladi va o‘z konfiguratsiyasiga o‘zgartirishlar kiritadi.

VTP protokoli propriyetar, ya’ni yopiq protokol hisoblanadi. U Cisco uskunalari bilan ishlaydigan administratorlarning hayotini ancha osonlashtiradi.

Boshqa ishlab chiqaruvchilarning uskunalari uchun shunga o‘xshash ochiq standart - GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) mavjud.

802.1Q, DTP, 802.1Q Native VLAN

DTP (dinamik tranking protokoli)

DTP (Dynamic Trunking Protocol) DTP - Cisco kompaniyasining shaxsiy protokoli bo‘lib, u kommutatorlarga qo‘shni kommutator kommutator portlari orasidagi yukni ko‘tarish uchun sozlanganligini va qaysi protokoldan (802.1Q yoki ISL) foydalanishni dinamik ravishda aniqlash imkonini beradi. Avvalo, portni Trunk rejimiga qo‘lda sozlash misolini ko‘rib chiqamiz.

Switch (config) # interface gi0/20

Switch (config-if) # switchport mode trunk

Endi DTP yordamida bu qanday sodir bo‘lishini ko‘rib chiqamiz. DTP port trunk ish rejimiga o‘tganda ikkita dinamik rejimga ega.

1. Desirable - port boshqa kommutatorning masofadagi porti bilan trunkni shakllantirishga faol harakat qilmoqda.

Switch (config) # interface gi0/21

Switch (config-if) # switchport mode dynamic desirable

2. Auto - port passiv rejimda masofaviy kommutator trunk-a yaratishni boshlashini kutadi.

Switch (config) # interface gi0/21

Switch (config-if) # switchport mode dynamic auto

Shuningdek, nonegotiate rejimi ham mavjud:

3. nonegotiate - port trunk rejimida, lekin DTP kadrlarni jo‘natmaydi va ularni boshqa kommutatordan olishni kutmaydi. Kommutatorlar orasidagi trunk ishlashi uchun qo‘shni kommutatorda port trunk rejimida qo‘lda ishga tushirilishi kerak.

Switch (config) # interface gi0/21

Switch (config-if) # switchport notegotiate

DTP kadrlari interfeys orqali har 30 soniyada yuboriladi va shuning uchun trunkni qo‘lda sozlash tavsiya etiladi.

Port rejimini quyidagicha sozlash orqali portlar orasidagi magistral hosil qilinadi:

manual trunk <-> manual trunk

manual trunk <-> dynamic desirable

manual trunk <-> dynamic auto

dinamik istalgan <-> dinamik istalgan

dinamik istalgan <-> dinamik avto

Foydali ma’lumot.

Interfeysda DTP ishlashini quyidagi buyruq yordamida tekshirish mumkin:

SW# show dtp interfeysi f0/1

FastEthernet0/1 uchun DTP axboroti:

TOS/TAS/TNS: TRUNK/ON/TRUNK

TOT/TAT/TNT: 802.1Q/802.1Q/802.1Q

Qo‘shni manzil 1: 0CD996D23F81

Qo‘shni manzil 2: 000000000000

Salom taymeri muddati tugashi (soniya/holat): 12/RUNNING

Kirish taymeri muddati (soniya/holat): hech qachon/TO‘XTATILGAN

Muzokara vaqti tugashi (soniya/holat): hech qachon/TO‘XTATILGAN

Ko‘p tomchili taymerning amal qilish muddati (soniya/holat): hech qachon/TO‘XTATILGAN

FSM holati: S6:TRUNK

# marta multi va trunk 0

Yoqilgan: ha

In STP: yo‘q

<output missing>

Mahalliy VLAN

802.1Q standarti uchun native VLAN tushunchasi ishlatiladi. Bu VLAN uchun axborot trafigi teglanmagan holda uzatiladi. Odatda, uning vazifasini VLAN 1 bajaradi, lekin boshqa VLANni ham native sifatida ko‘rsatish mumkin.

VLAN 5 ni native tilida sozlash uchun quyidagilar zarur:

sw1 (config-if) # switchport trunk native vlan 5.

Shundan so‘ng, VLAN 5 ga tegishli bo‘lgan barcha trafik trunk interfeysi orqali teglanmagan holda uzatiladi va trunk interfeysiga kelgan barcha trafik VLAN 5 ga tegishli deb belgilanadi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- VLAN nima?

- Cisco switchda VLAN yaratish jarayonini tushuntiring.

- VTP ish rejimlari.

- DTP ni ishlash prinsipini tushuntiring.

- Swichda trunk port tushunchasi.

- Mahalliy VLAN.

2.7.§. Kommutatorda VLAN va Trunkni sozlash.

Voice VLAN

VLAN va TRUNK sozlamalari

Ba’zi belgilar:

access port bitta VLAN tarmoqqa tegishli va teglanmagan axborot trafigini uzatishi mumkin bo‘lgan portdir;

trunk port - bu kommutatsiya porti bo‘lib, u orqali bir yoki bir nechta VLAN tarmoqlaridan teglangan trafik uzatilishi mumkin.

Cisco kommutatorlarining dastlabki versiyalari ikkita protokol bilan ishlagan: 802.1Q, ISL. Ulardan ikkinchisi Cisco kommutatsiya platformalarida qo‘llaniladigan propriyetar protokolga tegishli. Ushbu protokol freymni u yoki bu VLAN tarmog‘iga aloqadorlik ma’lumotlarini uzatish maqsadida inkapsulyatsiya qilish imkonini beradi. Zamonaviy modellar bu protokolni qo‘llab-quvvatlamaydi, faqat 802.1Q bilan ishlaydi.

2-identifikatorli VLAN yaratiladi va unga quyidagicha nom beriladi:

sw1 (config) # vlan 2

sw1 (config-vlan) # name test

2-identifikatorli VLAN tarmoqni olib tashlash uchun quyidagilardan foydalaniladi:

sw1 (config) # no vlan 2

Access portlarini sozlash

VLAN tarmog‘ida kommutatsiya portini tayinlash uchun quyidagilar zarur:

sw1 (config) # interface fa0/1

sw1 (config-if) # switchport mode access

sw1 (config-if) # switchport access vlan 2

VLAN 10 uchun fa0/4 dan fa0/5 gacha bo‘lgan kommutatsiya portlari diapazoni quyidagicha amalga oshiriladi:

sw1 (config) # interface range fa0/4 - 5

sw1 (config-if-range) # switchport mode access

sw1 (config-if-range) # switchport access vlan 10

VLAN holati haqidagi axborotni ko‘rish uchun:

sw1# show vlan brief

VLAN Name Status portlari

1 VLAN standart faol Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,

Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,

Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,

Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

2 test faol Fa0/1, Fa0/2

10 VLAN0010 faol Fa0/4, Fa0/5

15 VLAN0015 faol Fa0/3

Trunkni sozlash

Bir nechta VLAN tarmoqlaridan trafikni bitta port orqali uzatish imkoniyatiga ega bo‘lish uchun uni trunk rejimiga o‘tkazish kerak. Muayyan interfeys rejimlari (standart rejim turli modellar uchun farq qiladi):

avto - bu avtomatik port rejimi bo‘lib, undan trunk rejimiga o‘tish faqat aloqaning narigi tomonidagi port istalgan rejimda yoki yoqilgan bo‘lsa mumkin;

desirable - bu port trunk rejimiga o‘tishi mumkin bo‘lgan rejim; bu holatda u vaqti-vaqti bilan boshqa portga DTP kadrlarini yuborib, undan trunk rejimiga o‘tishni so‘raydi; agar boshqa port uchta rejimdan birida bo‘lsa, bu rejim o‘rnatiladi: avto, kerakli yoki yoqilgan;

trunk - bu holda, boshqa port bir xil rejimni qo‘llab-quvvatlay olmasa ham, port doimiy ravishda trunk holatida bo‘ladi;

nonegotiate  - bu port trunk rejimiga o‘tishga tayyor bo‘lgan rejim; u DTP-kadrlarni boshqa portga uzatishni amalga oshirmaydi. Ushbu rejim boshqa uskunalar (Cisco brendi emas) bilan ziddiyatli vaziyatlarni bartaraf etish uchun mo‘ljallangan. Bunday holda, trunk rejimidan foydalanish uchun aloqaning narigi tomonidagi kommutatsiya qurilmasi qo‘l rejimida sozlanishi kerak.

Standart holatda trunk rejimi uchun barcha VLAN tarmoqlariga ruxsat berilgan. Qo‘llab-quvvatlanadigan har qanday VLAN orqali ma’lumotlar uzatilishi uchun u faol bo‘lishi kerak. U kommutatorda yaratilganda va uning portlaridan biri up/up rejimida bo‘lganda faol fazaga o‘tadi.

VLAN kommutatorda vlan buyrug‘i orqali yaratiladi. Shuningdek, u kommutatorga kirish rejimida interfeyslar qo‘shilganda avtomatik ravishda shakllanishi mumkin.

SW1 va SW2 kommutatorlari uchun sozlamalarni namoyish etish maqsadida ishlatiladigan sxemada talab qilinadigan VLANlar tegishli VLANlarga kirish portlarini qo‘shish paytida yaratiladi:

sw1 (config) # interface fa0/3

sw1 (config-if) # switchport mode access

sw1 (config-if) # switchport access vlan 15

SW3 kommutatorida kirish portlari yo‘qligi sababli, barcha kerakli VLAN tarmoqlarini yaratish kerak:

sw3 (config) # vlan 2,10,15

Kommutatsiya qurilmalarida VLANni avtomatik yaratish uchun VTP protokolini qo‘llash mumkin.

Statik Trunkni sozlash

Statik magistralni yaratish uchun quyidagilar kerak:

sw1 (config) # interface fa0/22

sw1 (config-if) # switchport mode trunk

ISLni qo‘llab-quvvatlaydigan kommutator modellari interfeysni statik magistral rejimiga o‘tkazishga urinishdan so‘ng quyidagi xatoga yo‘l qo‘yishi mumkin:

sw1 (config-if) # switchport mode trunk

Buyruq rad etildi: Magistral inkapsulyatsiyasi "Avtomatik" bo‘lgan interfeysni "magistral" rejimiga sozlash mumkin emas.

Xatolik shuning uchun hosil bo‘ladiki, inkapsulyatsiyani dinamik aniqlash jarayoni (802.1Q yoki ISL ni tanlash) faqat dinamik trunk rejimi bilan qo‘llab-quvvatlanishi mumkin. Statik magistralni sozlash uchun inkapsulyatsiya protsedurasini ham statik qilish kerak. Ushbu turdagi kommutatorlar ma’lum bir interfeys uchun inkapsulyatsiya turini aniq ko‘rsatishni nazarda tutadi:

sw1 (config-if) # switchport trunk encapsulation dot1q

Shundan so‘ng statik trunk - switchport mode trunk buyruq takroran bajariladi.

Dinamik Trunk yaratish

Dynamic Trunk Protocol (DTP) Cisco ning xususiy protokoli bo‘lib, u kommutatsiya qurilmalariga qo‘shni kommutatorning trunkni ko‘tarish holatida ekanligini va qaysi protokolni ISL yoki 802.1Q ishlatish kerakligini aniqlash imkoniyatini beradi. DTP standart ravishda yoqiladi. U quyidagi interfeys rejimlariga ega:

avto - port avtomatik rejimda bo‘ladi va aloqaning narigi uchida port yoqilgan yoki kerakli bo‘lganda trunkka o‘tadi; agar portning qarama-qarshi uchlarida avto rejimida bo‘lsa, trunk ishga tushmaydi;

kerakli - bu holatdan port trunkka o‘tishi mumkin; u vaqti-vaqti bilan boshqa tomondagi portga DTP kadrlarini yuboradi; agar boshqa tomondagi port on, desirable, auto bo‘lsa, trunk o‘rnatiladi;

negotiate - bu holatdan port trunkka o‘tishi mumkin, bunda DTP kadrlari uzatilmaydi; bu rejim Cisco va Cisco bo‘lmagan uskunalar o‘rtasidagi ziddiyatning oldini olish uchun zarur.

Interfeysni avtomatik rejimga o‘tkazish uchun:

sw1 (config-if) # switchport mode dynamic auto

Interfeysni istalgan rejimga o‘tkazish uchun:

sw1 (config-if) # switchport mode dynamic desirable

Interfeysni nonegotiate rejimiga o‘tkazish uchun:

sw1 (config-if) # switchport nonegotiate

Joriy DTP rejimini tekshirish uchun:

sw# show dtp interfeysi

Ruxsat etilgan VLAN tarmoqlar

Dastlab, sukut bo‘yicha, trunkka barcha VLANlarga ruxsat beriladi. Shuningdek, ma’lum bir magistral orqali uzatilishi mumkin bo‘lgan VLANlar ro‘yxatini cheklash ham mumkin. Fa0/22 porti uchun ruxsat etilgan VLANlar ro‘yxatini ko‘rsatish uchun quyidagilarni bajaring:

sw1 (config) # interface fa0/22

sw1 (config-if) # switchport trunk allowed vlan 1-2,10,15

Yana bitta ruxsat etilgan VLAN tarmoq kiritish uchun:

sw1 (config) # interface fa0/22

sw1 (config-if) # switchport trunk allowed vlan add 160

VLAN aloqasini ruxsat etilganlardan olib tashlash uchun:

sw1 (config) # interface fa0/22

sw1 (config-if) # switchport trunk allowed vlan remove 160

Voice VLAN (ovozli VLAN) - bu VLAN (virtual mahalliy tarmoq) bo‘lib, mijoz ovozli trafigini uzatish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Voice VLANni sozlash va ushbu VLANga VoIP uskunali portlarni ulash orqali foydalanuvchi ovozli ma’lumotlar uchun xizmat sifati (QoS) parametrlarini sozlash va ovozli trafikni uzatish ustuvorligini oshirish, shu bilan qo‘ng‘iroqlar sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Voice VLAN yoki ovozli VLAN ikki sababga ko‘ra ovozli trafikni ma’lumotlardan izolyatsiya qilish uchun ishlatiladi:

1. Xavfsizlik. Wireshark va Voice Over Misconfigured Internet Telephones (VOMIT) kabi dasturiy ta’minotlar allaqachon mavjud bo‘lib, ular buzg‘unchilarga ovoz paketlarini tanib olish va tutib olish, so‘ngra ularni qayta ishlash va WAV kengaytmali audio fayllarga aylantirish imkonini beradi. Bunga yo‘l qo‘ymaslik uchun ovozli trafikni boshqa narsalardan izolyatsiya qilish kerak.

2. QoS. Boshqalar qatorida ovozli trafik ustuvorligini osonlashtirish uchun ishlatiladi.

Voice VLAN qanday ishlaydi?

Ovozli ma’lumotlar oqimlarining ustuvorligini belgilash uchun ular avval aniqlanishi kerak. Voice VLAN ovozli ma’lumotlar oqimini ikki usulda identifikatsiyalashi mumkin: biri qabul qilingan paketning boshlang‘ich MAC-manzilini aniqlash orqali (MAC address-based mode), ikkinchisi qabul qilingan paketning VLAN tegini identifikatsiyalash orqali (VLAN-based mode).

MAC-manzilga asoslangan rejimda tarmoq kommutatori uning interfeysiga kiruvchi ma’lumotlar paketidagi manbaning MAC-manzili maydoniga muvofiq ma’lumotlar oqimi ovozli ma’lumotlar oqimi ekanligini aniqlay oladi. Quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek, kommutator PC va IP telefondan yuborilgan ma’lumotlar paketini qabul qilgandan so‘ng, u quyidagi qayta ishlashni amalga oshiradi: agar manbaning MAC manzili kommutatorda sozlangan OUI (tashkilotning noyob identifikatori) ga mos kelsa, paketga VLAN ovoz yorlig‘i qo‘shildi va paket ustuvorligini oshirdi. Agar asl MAC manzil OUI bilan mos kelmasa, paketga VLAN PVID tegi qo‘shiladi va paket birinchi yuborilmaydi.

IP-telefon dastlab ma’lumotlar paketini tarmoq kommutatoriga yuboradi. Keyin kommutator tegishli s maydonlariga ovozli VLAN ma’lumotlarini qo‘shadi, ma’lumotlar paketini qabul qiladi va uni qaytarib yuboradi. IP telefon VLAN ovozli aloqasi haqidagi axborotni olgach, belgilangan ovozli xabarni yana yuboradi. Agar teg kommutatorda sozlangan ovozli VLAN bilan mos kelsa, kommutator paket ustuvorligini uzatadi. Shunday qilib, tarmoqning ortiqcha yuklanishi sodir bo‘lganda, kommutator ovozli xabarlarni ustuvor uzatishni ta’minlashi mumkin.

Ovozli VLAN qanday afzalliklarga ega?

Ovozli VLAN dan foydalanishning uchta asosiy afzalligi mavjud.

Birinchidan, bu sizning VoIP qurilmalaringiz (Internet telefon orqali ovoz) ma’lumotlarni uzatish uchun VLAN tarmog‘idagi barcha keng eshittirish xabarlari va boshqa trafiklar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqada bo‘lmasligini ta’minlaydi. U IP tarmoqlarida bir nechta VLAN sozlangan va tarmoq kommutatorida 802.1Q bo‘lgan yuqoriga yo‘nalgan kanallarda tranking qilingan bo‘lsa, QoS kafolati uchun ishlatilishi mumkin.

Ikkinchidan, VLAN ovozli tarmog‘i ba’zi hollarda tarmoqni sozlashni osonlashtirishi mumkin. QoS uchun paketlarni belgilash TCP va UDP portlarining turli diapazonlarini ko‘rsatishdan ko‘ra ancha osonroq. Xuddi shunday, TFTP va VoIP telefonlari uchun maxsus DHCP xizmatlarini barcha VoIP telefonlari bitta quyi tarmoqda bo‘lganda sozlash osonroq.

Uchinchidan, VLAN ovozli tarmog‘i turli xil ovozli xizmatlarning ustuvorligini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin, chunki u 802.1p (CoS) xizmat ko‘rsatish sinfining ustuvorligini yoki DSCP (Differentiated Services Code Point) ustuvorligini qo‘llab-quvvatlaydi.

Voice VLAN haqida ko‘p so‘raladigan savollar

1. Voice VLAN qanday sozlanadi?

Yuqorida keltirilgan voice VLAN tamoyillariga muvofiq, ikkita voice VLAN sozlash rejimi mavjud.

MAC manzil rejimida ovozli VLANni sozlash uchun uchta asosiy qadam mavjud:

1. Kommutatorda VLAN yarating va 2-darajali aloqani amalga oshirish uchun VLAN’ga interfeyslar qo‘shing.

2. OUI ni qabul qilingan paketning asl MAC manziliga mos keladigan qilib sozlang.

3. Interfeysda voice VLAN funksiyasini sozlang.

MAC manzilga asoslangan rejimda ovozli VLANni sozlash uchun ikkita asosiy qadam mavjud:

1. Kommutatorda VLAN yarating va 2-darajali o‘zaro aloqani amalga oshirish uchun VLAN’ga interfeyslar qo‘shing.

2. VLANni ovozli VLAN sifatida sozlang va VLAN asosidagi ovozli VLAN ishlating.

Tafsilotlar uchun FS S3900 seriyali kommutatorlarda Voice VLAN konfiguratsiyasi bilan tanishing.

2. Qo‘llaniladigan voice VLAN ssenariylari qanday?

Voice VLAN odatda yirik korxonalar va moliya sanoati kabi IP-telefoniya ssenariylarida qo‘llaniladi. Bu joylarda ofislar keng tarqalgan va xodimlar tarqoq joylashgan, bu esa tez-tez ko‘p partiyali aloqani saqlab qolish uchun IP telefonlariga bo‘lgan ehtiyojni oshiradi. Ma’lumotlarni uzatish uchun kompyuterni ulash zarurati bo‘lmaganda, Voice VLAN odatda konferens-zallarda ishlatiladi.

EtherChannel, L3 EtherChannel

EtherChannel - bu Ethernetning bir nechta jismoniy kanallarini bitta mantiqiy kanalga birlashtiruvchi kanallarni birlashtirish texnologiyasidir. U nosozliklarga chidamlilikni ta’minlash, yuklamani taqsimlash, kommutatorlar, routerlar va serverlar o‘rtasida o‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish va ortiqchalikni ta’minlash uchun ishlatiladi.

EtherChannel texnologiyasi kommutatorlar o‘rtasida bir nechta jismoniy kanallarni birlashtirishi mumkin, bu esa kommutatorlar o‘rtasidagi umumiy ma’lumot almashish tezligini oshirish imkonini beradi.

EtherChannel kanallarni birlashtirish texnologiyasidir.

Efir kanali

EtherChannel texnologiyasi dastlab Cisco tomonidan bir nechta Fast Ethernet yoki Gigabit Ethernet portlarini bitta mantiqiy kanalga birlashtirish uchun "kommutator-kommutator" turidagi LAN texnologiyasi sifatida ishlab chiqilgan.

EtherChannel sozlanganda virtual interfeys yaratiladi va u port kanal deb ataladi. Fizik interfeyslar agregatsiyalangan kanal interfeysiga birlashtiriladi.

Taqsimlash kommutatorining orqasida kirish kommutatorlari joylashgan bo‘lib, ularning orqasida foydalanuvchi ish stansiyalari joylashgan:

Agar biz ikkita kommutatorni 1 Gb/sek tezlikda ulasak, ehtimol, "shisha bo‘g‘zi", ya’ni tor joy muammosiga duch kelishimiz mumkin. Shunda foydalanuvchilar server fermasiga kirishda muammolarga duch kelishadi.

EtherChannel texnologiyasidan foydalanib, biz 8 tagacha interfeysni (jismoniy) bitta mantiqiy havola (portlar agregatsiyasi, Port-Channel) ga birlashtirishimiz mumkin va trafik jismoniy portlar o‘rtasida teng taqsimlanadi (yuklamani muvozanatlaydi).

Bizning misolimizda ishchi stansiyalar va serverlar o‘rtasidagi 4 (to‘rt) gigabitli bog‘lamani o‘tkazish qobiliyati 4 Gb/sek bo‘lgan bitta bog‘lamaga birlashtirdik. Bu umumiy o‘tkazuvchanlikni oshirdi va havolalarning buzilishga chidamliligini oshirdi!

STP (Spanning-tree protocol) haqida unutmang. Portlar agregatsiyasi holatida, biz STP halqalarini chiqarib tashlaymiz.

EtherChannel rejimlari

LACP yoki PAgP protokollarining har biri 3 tadan ish rejimiga ega bo‘lib, ular uning faollik rejimini belgilaydi (o‘z tomonidan agregatsiya tuzilishini boshlash yoki uzoqdagi tomondan signalni kutish):

- LACP rejimlari: ON, ACTIVE, PASSIVE;

- PAgP rejimlari: ON, DESIRABLE, AUTO;

Turli sozlash rejimlarida qaysi holatda EtherChannel aloqasi o‘rnatilishini ko‘rib chiqamiz. LACP:

| Kommutator No1 | Kommutator No2 | EtherChannel o‘rnatiladimi? |
| --- | --- | --- |
| YONIQ | YONIQ | Ha |
| FAOL | AKTIV/PAZIV | Ha |
| YONIQ/AKTIV/PASSIV | Sozlanmagan (o‘chiq) | Yo‘q |
| YONIQ | FAOL | Yo‘q |
| PASSIVE/ON | PASSIV | Yo‘q |

Endi PAgP: bilan shug‘ullanamiz

| Kommutator No1 | Kommutator No2 | EtherChannel o‘rnatiladimi? |
| --- | --- | --- |
| YONIQ | YONIQ | Ha |
| ISTAGAN | ISTALGAN/AVTO | Ha |
| YOQILGAN/ISTAGAN/AVTO | Sozlanmagan (o‘chiq) | Yo‘q |
| YONIQ | ISTAGAN | Yo‘q |
| AVTO / YONIQ | AVTO | Yo‘q |

Sozlash

Yaxshi, Gi0/0 dan Gi0/3 gacha bo‘lgan portlar EtherChannel agregatsiyasi uchun ishlatiladi deb faraz qilaylik. Kommutatorlar o‘rtasida VLAN o‘tkazish uchun mantiqiy interfeysni (yig‘ilgan) trank sifatida sozlagan ma’qul.

LACPni ko‘taramiz

Bizning holatda switch1 aktiv (Active) rejimda, switch2 esa passiv (Passive) rejimda bo‘ladi.

switch1 (config) # interface range Gi0/0 -3 // 4 ta interfeysdan diapazonni tanlaymiz;

switch1 (config-if-range) # channel-protokol lacp // protokolni LACP sifatida ko‘rsatamiz;

switch1 (config-if-range) # channel-group 1 mode active // faol rejimni ko‘rsatamiz;

switch1 (config-if-range) # exit

switch1 (config) # interface port-channel 1 // mantiqiy mohiyatni trank sifatida sozlaymiz;

switch1 (config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

switch1 (config-if) #switchport mode trunk

switch2 (config) # interface range Gi0/0 - 3 // 4 ta interfeysdan diapazonni tanlaymiz;

switch2 (config-if-range) # channel-protokol lacp // protokolni LACP sifatida ko‘rsatamiz;

switch2 (config-if-range) # channel-group 1 mode passive // passiv rejimni ko‘rsatamiz;

switch2 (config-if-range) # exit

switch2 (config) # interface port-channel 1 // mantiqiy mohiyatni trank sifatida sozlaymiz;

switch2 (config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

switch2 (config-if) #switchport mode trunk

PAgP (Port Aggregation Protocol) ni ko‘taramiz

Bu holda switch1 Istalgan rejimda, switch2 esa avtomatik (Avto) rejimda bo‘ladi.

switch1 (config) # interface range Gi0/0 -3 // 4 ta interfeysdan diapazonni tanlaymiz;

switch1 (config-if-range) # channel-group 1 mode desirable // istalgan rejimni ko‘rsatamiz;

switch1 (config-if-range) # exit

switch1 (config) # interface port-channel 1 // mantiqiy mohiyatni trank sifatida sozlaymiz;

switch1 (config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

switch1 (config-if) #switchport mode trunk

switch2 (config) # interface range Gi0/0 - 3 // 4 ta interfeysdan diapazonni tanlaymiz;

switch2 (config-if-range) # channel-group 1 mode auto // avtomatik rejimni ko‘rsatamiz;

switch2 (config-if-range) # exit

switch2 (config) # interface port-channel 1 // mantiqiy mohiyatni trank sifatida sozlaymiz;

switch2 (config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

switch2 (config-if) #switchport mode trunk

Foydali buyruqlar

Bu yerda EtherChannel bilan ishlashda kerak bo‘lishi mumkin bo‘lgan ayrim buyruqlar keltirilgan:

show etherchannel summary

show etherchannel 1 port-channel

show interfaces etherchannel

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- VLAN va TRUNK sozlamalari, access va trunk portlari tushunchalari.

- Trunkni sozlash.

- Voice VLAN tushunchasi.

- Voice VLAN qanday ishlaydi?

- Voice VLAN qanday afzalliklarga ega?

- Voice VLAN qanday sozlanadi?

- Qo‘llaniladigan Voice VLAN ssenariylari qanday?

- EtherChannel nima?

- EtherChannel rejimlari.

III-BOB. TARMOQLARDA MARSHRUTLASH ASOSLARI

3.1.§. Marshrutizator va marshrutlash.

Router haqida asosiy tushuncha

Marshrutizator yoki router (inglizcha router) - tarmoq topologiyasi haqidagi ma’lumotlar va ma’lum qoidalarga asoslanib, tarmoqning turli segmentlari o‘rtasida tarmoq darajasidagi (OSI modelining 3-darajasi L3) paketlarni uzatish to‘g‘risida qaror qabul qiluvchi tarmoq qurilmasi.

3.1.1-rasm. Cisco marshrutizatorlari.

Ishlash prinsipi

Odatda marshrutizator ma’lumotlar paketlarida ko‘rsatilgan qabul qiluvchining manzilidan foydalanadi va marshrutlash jadvalidan ma’lumotlarni uzatish kerak bo‘lgan yo‘lni aniqlaydi. Agar manzil uchun marshrutlash jadvalida tavsiflangan marshrut bo‘lmasa, paket tashlab yuboriladi. Paketlarni jo‘natish marshrutini aniqlashning boshqa usullari ham mavjud, masalan, jo‘natuvchining manzili, ishlatiladigan yuqori darajadagi protokollar va tarmoq darajasidagi paketlarning sarlavhalarida mavjud bo‘lgan boshqa ma’lumotlar ishlatiladi. Ko‘pincha marshrutizatorlar jo‘natuvchi va qabul qiluvchi manzillarini translyatsiya qilish, kirishni cheklash maqsadida ma’lum qoidalar asosida ma’lumotlar tranzit oqimini filtrlash, uzatilayotgan ma’lumotlarni shifrlash/deshifrlash va boshqalarni amalga oshirishi mumkin.

Marshrutlash jadvali

Marshrutizatsiya jadvali ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi, ular asosida marshrutizator paketlarni keyingi jo‘natish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Jadval ma’lum miqdordagi yozuvlar - marshrutlardan iborat bo‘lib, ularning har birida qabul qiluvchi tarmoq manzili, paketlar uzatilishi kerak bo‘lgan keyingi tugun manzili va yozuvning ma’lum og‘irligi - metrika mavjud. Jadvaldagi yozuvlar metrikasi turli qabul qiluvchilarga eng qisqa marshrutlarni hisoblashda rol o‘ynaydi. Marshrutizator modeli va ishlatiladigan marshrutlash protokollariga qarab, jadvalda ba’zi qo‘shimcha xizmat ma’lumotlari bo‘lishi mumkin.

Qo‘llash

Marshrutizatorlar tarmoqning yuklanishini kamaytirishga yordam beradi, chunki ular kollizion domenlarga yoki keng eshittirish domenlariga bo‘linadi, shuningdek, paketlarni filtrlash orqali. Ular asosan arxitektura va protokollar bo‘yicha ko‘pincha mos kelmaydigan turli tipdagi tarmoqlarni birlashtirish uchun, masalan, xDSL, PPP, ATM, Frame relay va h.k. protokollardan foydalanadigan Ethernet va WAN-ulanishlarning lokal tarmoqlarini birlashtirish uchun qo‘llaniladi. Ko‘pincha marshrutizator manzillarni uzatish va tarmoqlararo ekran funksiyalarini amalga oshirgan holda mahalliy tarmoqdan global Internet tarmog‘iga kirishni ta’minlash uchun ishlatiladi.

Marshrutizatorlar yuqori, o‘rta va quyi klassdagi qurilmalarga bo‘linadi.

Yuqori unumli yuqori sinf marshrutizatorlari korxona tarmoqlarini birlashtirish uchun xizmat qiladi. Ular nafaqat standart, balki ba’zan juda ekzotik bo‘lgan ko‘plab protokollar va interfeyslarni qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu turdagi qurilmalar 50 tagacha mahalliy yoki global tarmoq portlariga ega bo‘lishi mumkin. O‘rta sinf marshrutizatorlari yordamida korxona miqyosidagi uncha katta bo‘lmagan tarmoq birlashmalari shakllantiriladi. Standart konfiguratsiyaga ikki-uchta lokal tarmoq portlari va to‘rttadan sakkiztagacha global tarmoq portlari kiradi. Bunday routerlar eng keng tarqalgan marshrutlash protokollari va transport protokollarini qo‘llab-quvvatlaydi.

Quyi sinf marshrutizatorlari bo‘linmalarning mahalliy tarmoqlari uchun mo‘ljallangan; ular kichik ofislarni korxona tarmog‘i bilan bog‘laydi. Odatiy konfiguratsiya: mahalliy tarmoqning bitta porti (Ethernet yoki Token Ring) va past tezlikdagi ajratilgan liniyalar yoki kommutatsiyalanadigan ulanishlar uchun mo‘ljallangan global tarmoqning ikkita porti. Shunga qaramay, bunday marshrutizatorlar mavjud tarmoqlararo aloqalarni kengaytirishni talab qiladigan administratorlar orasida katta talabga ega.

Asosiy tarmoqlar va masofaviy ofislar uchun marshrutizatorlar turli xil arxitekturaga ega, chunki ularga turli xil funksional va operatsion talablar qo‘yiladi. Bazaviy tarmoqlarning marshrutizatorlari albatta kengayuvchan bo‘lishi kerak. Bo‘linmaning lokal tarmoqlari marshrutizatorlari, ular uchun, odatda, portlarning belgilangan konfiguratsiyasi oldindan o‘rnatiladi, faqat bitta protsessorga ega bo‘lib, u uchta yoki to‘rtta interfeysning ishlashini boshqaradi. Ularda bazaviy tarmoq marshrutizatorlaridagi kabi protokollar qo‘llaniladi, ammo dasturiy ta’minot ko‘proq o‘rnatish va foydalanishni osonlashtirishga qaratilgan, chunki aksariyat uzoqdagi ofislarda yetarli malakali tarmoq xizmati mutaxassislari yo‘q.

Asosiy tarmoq marshrutizatori quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat: protokollarga bog‘liq bo‘lgan va lokal hamda global tarmoqlar bilan interfeys bo‘lib xizmat qiluvchi tarmoq adapterlari; marshrutni aniqlovchi va topologiya haqidagi axborotni yangilovchi boshqaruvchi protsessor; asosiy magistral. Paket interfeys moduliga kelib tushgandan so‘ng, u manzilni tahlil qiladi va chiqish portini aniqlash uchun boshqaruvchi protsessorning buyruqlarini qabul qiladi. Keyin paket marshrutizatorning asosiy magistrali bo‘ylab mahalliy yoki global tarmoqning manzilli segmenti bilan bog‘lanish uchun xizmat qiladigan interfeys moduliga uzatiladi.

Marshrutizator vazifasini bir nechta tarmoq interfeyslariga ega bo‘lgan va maxsus dasturiy ta’minot bilan ta’minlangan ishchi stansiya yoki server bajarishi mumkin.

Yuqori sinf marshrutizatorlari - bu, odatda, ko‘plab marshrutlash modullarini alohida korpusda birlashtiruvchi maxsus qurilmalardir.

Ta’rifga ko‘ra, marshrutizatorlarning asosiy vazifasi tarmoq trafigini marshrutlashdir.

Marshrutlash jarayonini ikkita iyerarxik bog‘liq darajaga ajratish mumkin:

- Marshrutlash darajasi. Bu darajada marshrutlash jadvali bilan ishlash amalga oshiriladi. Marshrutlash jadvali keyingi marshrutizatorning manzilini (tarmoq pog‘onasini) yoki bevosita qabul qiluvchini mavjud manzil (tarmoq pog‘onasi) bo‘yicha aniqlash uchun xizmat qiladi va qabul qiluvchi uzatish manzili aniqlangandan so‘ng marshrutizatorning ma’lum bir chiqish jismoniy porti tanlanadi. Bu jarayon paketni ko‘chirish marshrutini aniqlash deb ataladi. Marshrutlash jadvalini sozlash marshrutlash protokollari orqali amalga oshiriladi. Xuddi shu darajada taqdim etiladigan zarur xizmatlar ro‘yxati belgilanadi;

- Paketlarni uzatish darajasi. Paketni uzatishdan oldin quyidagilar zarur: paket sarlavhasining nazorat summasini tekshirish, paketni qabul qiluvchining manzilini (kanal darajasini) aniqlash va ketma-ketlik, parchalanish, filtrlash va boshqalarni hisobga olgan holda paketni to‘g‘ridan-to‘g‘ri jo‘natish. Bu amallar marshrutlash darajasidan keladigan buyruqlar asosida bajariladi.

Ma’lumotlarni uzatish marshrutini aniqlash dasturiy ta’minot orqali amalga oshiriladi. Tegishli dasturiy vositalar marshrutlash protokollari nomlari bilan yuritiladi. Ularning ishlash mantiqi marshrutlash algoritmlariga asoslangan. Marshrutlash algoritmlari yetkazib berish narxini hisoblaydi va arzonroq yo‘lni tanlaydi. Marshrutlashning eng sodda algoritmlari adresatga boradigan yo‘ldagi oraliq (tranzit) tugunlarning eng kam soni asosida marshrutni aniqlaydi. Murakkabroq algoritmlar "narx" tushunchasiga bir nechta ko‘rsatkichlarni kiritadi, masalan, paketlarni uzatishda kechikish, aloqa kanallarining o‘tkazuvchanlik qobiliyati yoki aloqaning pul qiymati. Marshrutlash algoritmi ishining asosiy natijasi barcha marshrut ma’lumotlari yoziladigan marshrutlash jadvalini yaratish va qo‘llab-quvvatlashdir. Marshrutlash jadvalining mazmuni ishlatiladigan marshrutlash protokoliga bog‘liq.

Umuman olganda, marshrutlash jadvali quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi:

- Tarmoqdagi qurilmalarning haqiqiy manzillari;

- marshrutlash protokolining xizmat axboroti;

- Eng yaqin marshrutizatorlarning manzillari.

Marshrutlash asoslari

Marshrutlash nima?

Marshrutlash - bu har qanday tarmoqda bir qurilmadan boshqasiga eng samarali yo‘lni aniqlash jarayonidir.

Marshrutlashning ikkita turi mavjud: statik va dinamik.

Statik marshrut tarmoq administratori tomonidan qo‘lda belgilanadi.

3.1.2-rasm. Statik marshrut.

Dinamik marshrut marshrutizatordagi protkollar yordamida avtomatik ravishda quriladi.

3.1.3-rasm. Statik marshrut strukturasi.

Kompyuter tarmog‘i uzellar deb ataluvchi ko‘plab kompyuterlar va bu uzellarni bog‘lovchi marshrutlar yoki aloqalardan iborat. O‘zaro bog‘langan tarmoqdagi ikkita tugun o‘rtasidagi aloqa turli xil yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshirilishi mumkin. Marshrutlash - bu ayrim oldindan belgilangan qoidalardan foydalangan holda eng yaxshi marshrutni tanlash jarayonidir.

Nima uchun marshrutlash muhim?

Marshrutlash tarmoq aloqasining samaradorligini oshiradi. Tarmoq aloqasidagi uzilishlar foydalanuvchilar uchun veb-sayt sahifalarining yuklanishini uzoq kutishga olib keladi. Bu, shuningdek, ko‘p sonli foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsata olmasligi sababli veb-sayt serverlarining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Yo‘naltirish ma’lumotlar oqimini boshqarish orqali tarmoq uzilishlarini minimallashtirishga yordam beradi, shunda tarmoq ortiqcha yuklanishsiz o‘zining o‘tkazuvchanlik qobiliyatidan maksimal darajada foydalana oladi.

Ma’lumotlarni uzatish

Marshrutizator ma’lumotlarni tanlangan yo‘l bo‘ylab keyingi qurilmaga yuboradi va oxir-oqibat ularni manzilga yetkazadi. Qurilma va marshrutizator bitta yoki turli tarmoqlarda bo‘lishi mumkin.

Yuklamani muvozanatlash

Ba’zida marshrutizator bir xil ma’lumotlar paketining nusxalarini bir nechta turli yo‘llar orqali yuborishi mumkin. Bu ma’lumotlar yo‘qolishi tufayli xatolar sonini kamaytirish, ortiqchalikni yaratish va trafik hajmini boshqarish imkonini beradi.

Marshrutlash qanday ishlaydi?

Ma’lumotlar istalgan tarmoq bo‘ylab ma’lumotlar paketlari ko‘rinishida harakatlanadi. Har bir ma’lumotlar paketining taxminiy adresati to‘g‘risidagi axborotni o‘z ichiga olgan sarlavhasi bo‘ladi. Paket manzilga yetib borishi bilan bir nechta marshrutizatorlar uni bir necha marta yo‘naltirishi mumkin. Marshrutizatorlar bu jarayonni millionlab paketlar bilan soniyasiga million marta bajaradi.

Ma’lumotlar paketi kelganda, marshrutizator birinchi navbatda marshrutlash jadvalidan o‘z manzilini qidiradi. Bu yo‘lovchi o‘z manziliga eng yaxshi avtobus yo‘nalishini topish uchun avtobus jadvalini ko‘rib chiqishga o‘xshaydi. Shundan so‘ng marshrutizator paketni tarmoqning keyingi nuqtasiga jo‘natadi yoki ko‘chiradi.

Masalan, siz ofis tarmog‘idagi kompyuterdan veb-saytga tashrif buyurganingizda, ma’lumotlar paketlari birinchi navbatda ofis tarmog‘i marshrutizatoriga yuboriladi. Marshrutizator sarlavha paketini qidiradi va paketning manzilini aniqlaydi. Keyin u o‘zining ichki jadvalini ko‘rib chiqadi va paketni keyingi marshrutizatorga yoki tarmoq ichidagi boshqa qurilmaga, masalan, printerga yuboradi.

Marshrutlashning qanday turlari mavjud?

Marshrutizator marshrut jadvallarini qanday yaratishiga qarab ikki xil marshrutlash turi mavjud:

Statik marshrutlash

Statik marshrutlashda tarmoq ma’muri tarmoq marshrutlarini qo‘lda sozlash va tanlash uchun statik jadvallardan foydalanadi. Statik marshrutlash tarmoq tuzilmasi yoki parametrlari o‘zgarmas bo‘lib qolishi kutilgan vaziyatlarda qo‘l keladi.

Ushbu marshrutlash usulining statik xususiyati tarmoqning ortiqcha yuklanishi kabi kutilgan kamchiliklar bilan bog‘liq. Administratorlar kanal nosozligi holatida zaxira yo‘llarini sozlashi mumkin bo‘lsa-da, statik marshrutlash odatda tarmoqlarning moslashuvchanligi va moslashuvchanligini pasaytiradi, bu esa tarmoq unumdorligining pasayishiga olib keladi.

Dinamik marshrutlash

Dinamik marshrutlashda marshrutizatorlar marshrutlash jadvallarini tarmoqning real sharoitlari asosida bajarish vaqtida yaratadi va yangilaydi. Ular dinamik marshrutlash jadvalini yaratuvchi, qo‘llab-quvvatlovchi va yangilaydigan qoidalar to‘plami bo‘lgan dinamik marshrutlash protokoli yordamida manbadan manzilgacha bo‘lgan eng tez yo‘lni topishga harakat qilishadi.

Dinamik marshrutlashning eng katta afzalligi shundaki, u tarmoqning o‘zgaruvchan sharoitlariga, jumladan, trafik hajmi, o‘tkazuvchanlik qobiliyati va tarmoq uzilishlariga moslashadi.

Asosiy marshrutlash protokollari qanday?

Marshrutizatsiya protokoli - bu marshrutizatorlar paketlarni tarmoq yo‘li bo‘ylab qanday aniqlashi va jo‘natishini belgilaydigan qoidalar to‘plamidir. Marshrutlash protokollari ikkita alohida toifaga guruhlangan: ichki shlyuz protokollari va tashqi shlyuz protokollari.

Ichki shlyuz protokollari avtonom tizimda - bitta tashkilot tomonidan ma’muriy boshqariladigan tarmoqda eng yaxshi ishlaydi. Tashqi shlyuz protokollari ikkita avtonom tizim o‘rtasida ma’lumot uzatishni yaxshiroq boshqaradi.

Ichki shlyuz protokollari

Ushbu protokollar avtonom tizimni baholaydi va turli ko‘rsatkichlar asosida marshrutlash bo‘yicha qarorlar qabul qiladi, masalan:

- manba va manzil o‘rtasidagi o‘tishlar soni yoki marshrutizatorlar soni;

- ma’lumotlarni manbadan belgilangan manzilga yuborish uchun kechikish yoki sarflanadigan vaqt;

- manba va adresat orasidagi kanalning o‘tkazish qobiliyati.

Quyida ichki shlyuz protokollariga misollar keltirilgan.

Marshrutlash axboroti protokoli

Marshrutlash axboroti protokoli (RIP) tarmoqlar orasidagi eng qisqa yo‘lni aniqlash uchun o‘tishlar sonidan foydalanadi. RIP eskirgan protokol bo‘lib, bugungi kunda hech kim undan foydalanmaydi, chunki u kattaroq tarmoqni amalga oshirish uchun yomon masshtablanadi.

Open Shortest Path First (Avval eng qisqa yo‘l) protokoli

Open Shortest Path First (Avval eng qisqa yo‘l, OSPF) protokoli avtonom tizimning boshqa barcha marshrutizatorlaridan ma’lumotlar paketining belgilangan joyiga eng qisqa va eng tez marshrutni aniqlash uchun ma’lumotlarni to‘playdi. OSPFni turli marshrutlash algoritmlari yoki kompyuter jarayonlari yordamida amalga oshirish mumkin.

Tashqi shlyuz protokollari

Chegara shlyuzi protokoli (BGP) yagona tashqi shlyuz protokoli hisoblanadi.

Chegara shlyuzi protokoli

BGP Internet orqali muloqotni belgilaydi. Internet bir-biriga bog‘langan avtonom tizimlarning katta to‘plamidir. Har bir avtonom tizim o‘z raqamiga (ASN) ega bo‘lib, u Internet raqamlarini berish boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tish orqali olinadi.

BGP eng yaqin ASNlarni kuzatish va manzillarni tegishli ASNlar bilan taqqoslash orqali ishlaydi.

Marshrutlash algoritmlari nima?

Marshrutlash algoritmlari turli marshrutlash protokollarini amalga oshiruvchi dasturlardir. Ular har bir kanalga qiymat raqamini berish orqali ishlaydi; qiymat raqami turli tarmoq metrikalaridan foydalangan holda hisoblanadi. Har bir marshrutizator ma’lumotlar paketini eng kam xarajatlar bilan keyingi eng yaxshi kanalga o‘tkazishga harakat qiladi.

Quyida algoritmlarning ba’zi namunalari keltirilgan.

Masofa vektorini marshrutlash

Masofa vektorini marshrutlash algoritmi barcha marshrutizatorlar bir-birini vaqti-vaqti bilan yangilab, eng yaxshi topilgan yo‘l ma’lumotlari haqida xabar berishni talab qiladi. Har bir marshrutizator barcha ma’lum manzillarga umumiy qiymatning joriy bahosi haqida ma’lumot yuboradi.

Oxir-oqibat, tarmoqdagi har bir marshrutizator barcha mumkin bo‘lgan manzillar uchun eng yaxshi yo‘l ma’lumotlarini topadi.

Kanal holatini marshrutlash

Kanal holatini marshrutlashda har bir marshrutizator tarmoqdagi boshqa barcha marshrutizatorlarni aniqlaydi. Ushbu ma’lumotlardan foydalanib, marshrutizator butun tarmoq xaritasini yaratadi, so‘ngra har qanday ma’lumotlar to‘plami uchun eng qisqa yo‘lni hisoblaydi.

Marshrutizatsiya qanday rivojlangan?

Marshrutizatsiya tarmoq texnologiyasi yutuqlari talablariga mos ravishda rivojlanib bordi. Yo‘naltirish endi avtonom tizimlar va Internet o‘rtasida ma’lumotlar paketlarini almashtirish emas.

Endi bizda uchinchi tomon bulutli xizmat provayderlari tomonidan joylashtirilgan hisoblash resurslari va uskunalari bo‘lgan bulutli infratuzilma mavjud. Ushbu bulutli resurslar kompaniyalar ilovalarni joylashtirish va ishga tushirish uchun foydalanishi mumkin bo‘lgan virtual resurslar tarmog‘ini yaratish uchun virtual ravishda bog‘langan. Ko‘pgina tashkilotlar endi ichki uskunalarga ega bo‘lgan mahalliy tarmoqlardan ham, bulutli tarmoqlardan ham iborat bo‘lgan gibrid tarmoqlarga ega. Marshrutizatorlar ushbu ichki tarmoqlar, Internet va bulut o‘rtasida trafikni yo‘naltirishi kerak.

Bulutli marshrutlash nima?

Bulutli marshrutlash ikkita virtual bulutli tarmoqlar o‘rtasidagi yoki bulutli va mahalliy tarmoqlar o‘rtasidagi ulanishlarni BGP protokoli yordamida dinamik ravishda boshqaradi. Bulutli marshrutlash bulutdagi tarmoqning o‘zgaruvchan sharoitlariga avtomatik ravishda moslashadi.  Bulutli marshrutizator - marshrutizator funksiyalarini virtualizatsiya qiluvchi dasturiy ta’minot - bulutda marshrutlashni osonlashtiradi.

DNS marshrutizatsiya nima?

DNS (domen nomlari tizimi) inson idroki uchun qulay bo‘lgan domen nomlarini (masalan, www.amazon.com) mashina tushunadigan IP-manzillarga aylantiradi (masalan, 192.0.2.44). Ushbu ism ma’lumotlarini kompyuter ma’lumotlari bilan taqqoslaydigan ma’lumotlar DNS serverlarida alohida saqlanadi. Har qanday veb-saytga ma’lumot yuborishdan oldin, marshrutizatorlar ma’lumotlar paketlari uchun mashinaning aniq manzilini aniqlash uchun DNS serveri bilan bog‘lanishlari kerak.

DNS serveriga ulanish muammo bo‘lishi mumkin, ayniqsa ko‘plab foydalanuvchilar bir vaqtning o‘zida veb-saytga kirishni xohlasalar. DNS marshrutizatsiyasi DNS serveri bilan aloqani boshqaradigan turli xil marshrutlash strategiyalari va algoritmlarini anglatadi. Kechikishga asoslangan marshrutlash va geografik joylashuvga asoslangan marshrutlash kabi turli xil strategiyalar DNS serverining aloqa yukini boshqarishga yordam beradi.

AWS marshrutlashda qanday yordam berishi mumkin?

AWS (Amazon Web Services) transport shlyuzi bulutli marshrutizator vazifasini bajaradi va VPC va mahalliy tarmoqlarni markaziy markaz orqali bog‘laydi. Tarmoq o‘sishi bilan qo‘shimcha ulanishlarni boshqarish qiyinlashadi. Global ilovalarni yaratishda mintaqalararo piring yordamida bir nechta AWS transport shlyuzlarini ulash mumkin.

Amazon Route 53 - bu yuqori darajadagi va kengaytiriladigan bulutli DNS veb-xizmati. Bu korxonalar va ishlab chiquvchilar uchun o‘zlarining yakuniy foydalanuvchilarini Internet ilovalariga yo‘naltirishning ishonchli va tejamkor usulidir. Amazon Route 53 trafik oqimi past kechikishga chidamli arxitekturalarni yaratish uchun turli xil marshrutlash turlari yordamida butun dunyo bo‘ylab trafikni oson boshqarish imkonini beradi.

Amazon virtual xususiy buluti (Amazon VPC) AWS resurslari uchun mantiqiy izolyatsiya qilingan virtual tarmoqni taqdim etadi. Amazon VPC marshrut jadvallari VPC ishlaydigan resurslar boshqa VPC bulutlarida, mahalliy yoki Internet orqali ishga tushirilgan resurslarga qanday kirishi yoki ular bilan o‘zaro aloqada bo‘lishini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. VPC marshrutlash jadvallaridan xavfsizlik guruhlari va AWS Identity and Access Management (IAM) siyosatlari bilan birgalikda VPCning muhitingizdagi boshqa resurslarga ulanishini batafsil boshqarish uchun foydalanish mumkin.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Marshrutizator yoki router.

- Marshrutizator ishlash prinsipi.

- Marshrutlash jadvali.

- Marshrutizatorlar klasslarini sanab o‘ting.

- Marshrutizatorlarning tarmoqdagi asosiy vazifasini tushuntiring.

- Marshrutizatsiya nima?

- Nima uchun marshrutlash muhim?

- Marshrutlash qanday ishlaydi?

- Marshrutlashning qanday turlari mavjud?

- Statik va dinamik marshrutlash farqini tushuntiring.

- Asosiy marshrutlash protokollari qanday?

- Marshrutlash algoritmlari nima?

- Marshrutizatsiya qanday rivojlangan?

- Bulutli marshrutlash nima?

- DNS marshrutizatsiya nima?

3.2.§. DHCP va SNMP protokollari.

DHCP protokoli

DHCP - TCP/IP modelining amaliy darajadagi protokoli bo‘lib, mijozga IP-manzilni tayinlash uchun xizmat qiladi. Bu uning nomidan kelib chiqadi - Dynamic Host Configuration Protocol. IP-manzilni har bir mijozga, ya’ni lokal tarmoqdagi kompyuterga qo‘lda berish mumkin. Ammo katta tarmoqlarda bu juda ko‘p mehnat talab qiladi, bundan tashqari, mahalliy tarmoq qanchalik katta bo‘lsa, sozlashda xatoga yo‘l qo‘yish ehtimoli shunchalik ortadi. Shuning uchun IP ni tayinlashni avtomatlashtirish uchun DHCP protokoli yaratilgan.

DHCP ishlash printsipi

Kirish qismidan DHCP qanday funksiyalarni taqdim etishi aniq, lekin u qaysi tamoyil asosida ishlaydi? Manzilni olish to‘rt bosqichda amalga oshiriladi. Bu jarayon DORA har bir qadamning birinchi harflari bilan nomlanadi: Discovery, Offer, Request, Acknowledgement.

Keling, DORA - DHCP ishlash tamoyilini batafsil ko‘rib chiqaylik.

DHCP protokoli, IP manzilni olish - DORA

Discovery yoki qidiruv

Dastlab mijoz initsializatsiya holatida (INIT) bo‘ladi va o‘zining IP-manziliga ega bo‘lmaydi. Shuning uchun u mahalliy tarmoqdagi barcha qurilmalarga DHCPDISCOVER keng eshittirish (broadcast) xabarini yuboradi. Xuddi shu lokal tarmoqda DHCP serveri joylashgan. DHCP serveri, masalan, marshrutizator yoki kommutator bo‘lib, ajratilgan DHCP serverlari ham mavjud.

Har doim ham bitta tarmoqqa bitta DHCP serveri xizmat ko‘rsatmaydi, ko‘pincha tashkilotlar bir vaqtning o‘zida bir nechta DHCP serverlarini o‘rnatadilar. DHCP qanday portlardan foydalanadi? Server har doim portni tinglaydi, mijozdan keng eshittirish xabarini kutadi va uni olgandan so‘ng javob taklifini yuboradi - DHCPOFFER. Mijoz xabarni 68-portda qabul qiladi.

Taklif

DHCP serveri qidiruvga taklif bilan javob beradi, u mijozga mos kelishi mumkin bo‘lgan IP haqida xabar beradi. IP ma’mur tomonidan belgilangan mavjud manzillar sohasidan (SCOPE) ajratiladi.

Agar DHCP-server tomonidan belgilanishi kerak bo‘lmagan manzillar mavjud bo‘lsa, faqat ruxsat etilgan manzillarni ko‘rsatish orqali sohani cheklash mumkin. Masalan, administrator 192.0.0.10 dan 192.0.0.254 gacha ishlatiladigan IP-manzillar oralig‘ini belgilashi mumkin.

Shunday ham bo‘ladiki, barcha mavjud manzillar ham mijozlarga tayinlanmasligi kerak. Masalan, administrator 192.0.0.100 - 192.0.0.200 diapazonini ishlatilayotgan sohadan chiqarib tashlashi (exclude) mumkin. Bunday cheklash istisno deb ataladi.

DHCP sohadagi mavjud IP-manzillarni faqat vaqtincha ajratadi (bu haqda keyinroq), shuning uchun keyingi ulanish paytida ushbu mijozda avvalgi IP qolishiga kafolat yo‘q. Ammo biror mijozga ma’lum bir IP’ni abadiy tayinlash imkoniyati mavjud. Masalan, tizim administratori kompyuteri uchun 192.0.0.10 ni band qilish. Alohida mijozlar uchun IPni bunday saqlash zaxiralash (reservation) deb ataladi.

DHCPOFFER mijozga keng eshittirish (broadcast, "agar siz IP-manzilni so‘ragan bo‘lsangiz, mana bunday manzil mavjud") yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri (unicast, "siz IP-ni so‘ragansiz, mana bunday manzilni taklif qilaman") xabar yuborish orqali taqdim etiladigan mavjud hududdagi IP-ni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, kerakli mijoz hali IP ga ega bo‘lmaganligi sababli, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xabar yuborish uchun u MAC manzili bo‘yicha aniqlanadi.

3.2.1-rasm. DHCP server ishlash strukturasi.

Talab yoki so‘rov

Mijoz DHCPOFFERni qabul qiladi, so‘ngra DHCPREQUEST xabarini serverga yuboradi. Bu xabar bilan u taklif qilingan manzilni qabul qiladi va bu haqida DHCP serveriga xabar beradi. Keng eshittirishli xabar DHCPDISCOVERni deyarli to‘liq takrorlaydi, lekin server tomonidan ajratilgan noyob IPni o‘z ichiga oladi. Shunday qilib, mijoz barcha mavjud DHCP serverlariga "ha, men bu manzilni olaman" deb xabar beradi va serverlar IP band deb belgilanadi.

Tasdiqlash

Server DHCPREQUESTni mijozdan oladi va DHCPACK xabari bilan IP-manzilning mijozga uzatilganligini yakuniy tasdiqlaydi. Ushbu keng eshittirish yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri xabar nafaqat IP egasini, balki mijoz ushbu manzildan foydalanishi mumkin bo‘lgan muddatni ham tasdiqlaydi.

Xabarlarni yuborish sxemasi bilan tanishib chiqildi, lekin agar tarmoqda taklif yuborgan bir nechta DHCP serverlari bo‘lsa, mijoz ulardan qaysi birini tanlaydi? Yaxshi savol. INIT holatida, agar mijoz manzilni birinchi marta olsa, u faqat birinchi IP taklifini qabul qiladi. Biroq, agar mijoz avval ma’lum DHCP-server bilan muloqot qilgan bo‘lsa, u ushbu serverni afzal ko‘radi va aksincha, server tanish mijozni tanlaydi.

Ijara muddati

DHCP serveri hududdan IP ni ajratib olganda, u IP ning amal qilish muddatini ko‘rsatgan holda ushbu manzil mijoz uchun zaxiralanganligi haqida yozuv qoldiradi. Bu muddat ijara muddati (lease time) deb ataladi. Odatiy ijara muddati 24 soat, lekin bir necha kun, hafta yoki hatto oygacha davom etishi mumkin. Davr serverning o‘z sozlamalarida beriladi.

Manzilni doimiy emas, balki ijaraga berish bir necha sabablarga ko‘ra zarur. Birinchidan, bu IP-manzillardan oqilona foydalanish - o‘chirilgan yoki ishdan chiqqan mijozlar manzilni o‘zlari uchun zaxira qilmaydilar. Ikkinchidan, bu yangi mijozlar kerak bo‘lganda noyob manzilga ega bo‘lishining kafolatidir.

Mintaqadan manzilni olgandan so‘ng, mijoz uni T deb nomlangan vaqtga ijaraga oladi. Mijoz bog‘langan (BOUND) holatiga o‘tadi va ijara muddatining yarmi vaqti - T1 kelmaguncha normal ishlashni davom ettiradi.

T1 boshlanganda, mijoz yangi IP olish yoki manzilni yangilash protsedurasini - RENEWING holatini ishga tushiradi. Qayta qabul qilish jarayoni soddalashtirilgan sxema bo‘yicha amalga oshiriladi: mijoz to‘g‘ridan-to‘g‘ri xabar orqali so‘rov yuboradi (DHCPREQUEST), server esa so‘rovni tasdiqlaydi (DHCPACK). Ijara vaqti qaytadan hisoblana boshlaydi.

Agar serverdan tasdiq (DHCPACK) kelmasa, mijoz manzilni qayta so‘raydi, lekin faqat T1 ning yarmi tugagach. Agar manzil so‘rovi ikkinchi marta javobsiz qolsa, mijoz T1/2 ning yarmi (to‘liq ijara muddatining 25 foizi) tugagach, yana bir xabar yuboradi. Keyingi so‘rov qolgan vaqtning yana yarmi o‘tgandan keyin, keyin yana yarmi o‘tgandan keyin yuboriladi. Shunday qilib, ijara vaqtining 87,5% yoki 7/8 qismiga teng bo‘lgan T2 boshlanguncha davom etadi. T2 dan keyin IP ijarasini uzaytirish bo‘yicha barcha urinishlar keng tarqaladi. Bu shuni anglatadiki, agar birinchi server biror sababga ko‘ra mavjud bo‘lmasa, manzil so‘roviga boshqa har qanday server javob bera oladi va ish to‘xtatilmaydi.

Manzillarni taqsimlashda uchta yondashuv

Server IP ni uchta asosiy usuldan biriga tayinlaydi.

Statik taqsimot (static allocation). Har bir kompyuterda manzilni qo‘lda kiritishga o‘xshaydi. Farqi shundaki, tizim ma’muri DHCP serverining o‘zida mijozlarning MAC manzillari uchun kerakli IP mosliklarini belgilaydi. IP mijozda qoladi, hatto u tarmoqdan chiqsa, o‘chsa, yangi tarmoqqa o‘tsa va hokazo.

Avtomatik taqsimlash (automatic allocation) . Server har bir mijozga mintaqadan IPni abadiy biriktiradi. Ijara muddati cheklanmagan.

Dinamik taqsimot (dynamic allocation) . DHCP serveri ijara muddati deb ataluvchi ma’lum vaqtga sohadan manzilni tayinlaydi. Agar mavjud IPlar soni cheklangan bo‘lsa, bunday yondashuv foydalidir. IP har bir mijozga tarmoqqa ulanganda tayinlanadi va mijoz uni bo‘shatishi bilanoq sohaga qaytariladi. Bunday holda, IP har bir ulanishda farq qilishi mumkin, lekin odatda oldingisi tayinlanadi.

Maxsus DHCP xabarlari

DORA - manzilni olish uchun to‘rtta xabardan tashqari, DHCP boshqalardan ham foydalanadi. Keling, har birini ko‘rib chiqaylik.

DHCPNAK. Manbalarda ko‘pincha DHCPNACK yozuvini uchratish mumkin, bu noto‘g‘ri, chunki RFC 2131 aynan NAKni tartibga soladi. DHCPNAK yakuniy tasdiqlash o‘rniga server tomonidan yuboriladi. Agar so‘ralgan IP ijarasi muddati tugagan yoki mijoz yangi quyi tarmoqqa o‘tgan bo‘lsa, bunday rad javobi mijozga yuborilishi mumkin.

DHCPRELEASE. Mijoz egallagan IP bo‘shatilgani haqida serverga xabar berish uchun ushbu xabarni yuboradi. Boshqacha aytganda, bu ijaraning muddatidan oldin tugashidir.

DHCPINFORM. Bu xabar orqali mijoz serverdan mahalliy sozlamalarni so‘ramoqda. Mijoz allaqachon IP olganida yuboriladi, lekin to‘g‘ri ishlashi uchun tarmoq konfiguratsiyasi talab qilinadi. Server mijozga barcha so‘ralgan parametrlarni ko‘rsatgan holda javob xabarini yuboradi.

DHCP parametrlari

Tarmoqda ishlash uchun mijozga nafaqat IP, balki boshqa DHCP parametrlari ham kerak - masalan, quyi tarmoq niqobi, standart shlyuz va server manzili. Opsiyalar server mijozi uchun zarur bo‘lgan konfiguratsiya parametrlarini o‘z ichiga olgan raqamlangan punktlar, ma’lumotlar satrlaridan iborat. Ba’zi parametrlarga tavsif beramiz:

Option 1 - IP quyi tarmoq niqobi;

Option 3 - asosiy shlyuz;

Option 6 - DNS server manzili (asosiy va zaxira);

Option 51 IP-manzil mijozga qancha muddatga ijaraga berilishini belgilaydi;

Option 55 - so‘ralgan opsiyalar ro‘yxati. Mijoz har doim to‘g‘ri konfiguratsiya uchun variantlarni so‘raydi. 55-variant bilan xabar yuborish orqali mijoz so‘ralgan variantlarning raqamli kodlari ro‘yxatini o‘z xohishiga ko‘ra joylashtiradi. DHCP serveri xuddi shu tartibda variantlar bilan javob yuborishga harakat qiladi.

82-variant - DHCP serverini retranslyatsiya qilish

82-variant - retranslyatsiya agenti haqidagi axborot (relay agent information). Retranslyator tufayli mijoz va server turli kichik tarmoqlarda bo‘lgan holda muloqot qilishlari mumkin. Standart holatda, keng eshittirish xabarlari joriy keng eshittirish domenidan (kichik tarmoqdan) tashqariga chiqa olmaydi. E’tiborli o‘quvchi yuqorida mijoz DHCPDISCOVER xabarini barcha mavjud DHCP serverlariga qanday yuborishini yozganimizni aytadi. Agar tarmoqda DHCP bo‘lmasa-chi?

Faraz qilaylik, keng eshittirish xabarlari DHCP serverini o‘rnatmagan kompaniyaning quyi tarmog‘idan tashqariga chiqmaydi. Bunday holda, DHCPDISCOVER xabari yo‘qolishi kerak va kompaniyaning hech bir kompyuteri Internetga kira olmaydi. Biroq, haqiqatda DHCP serverining yo‘qligi tarmoqqa kirishga to‘sqinlik qilmaydi.

Bu keng eshittirish xabarlari qandaydir tarzda kichik tarmoqdan tashqariga chiqishini anglatadimi? Unchalik emas. Tarmoqdan tashqariga faqat keng eshittirishli DHCP xabarlari chiqadi. Bu retranslyatsiya agenti tufayli mumkin bo‘ladi. Odatda uning vazifasini marshrutizator yoki server bajaradi. Retranslyator o‘zining quyi tarmog‘ida mijozdan xabarlarni qabul qiladi, uni DHCP serveriga yo‘naltiradi, u xuddi shu tarzda - retranslyator orqali - javobni yuboradi. Shunday qilib, retranslyator kichik tarmoqlar o‘rtasida vositachi vazifasini bajaradi.

PXE yuklab olish uchun DHCP parametrlari

DHCP protokoli ma’lumot tashuvchisiz kompyuterni yuklash imkonini beradi. Bunday yuklash tarmoq kartasidan amalga oshiriladi va PXE (Preboot eXecution Environment) deb ataladi. LEGACY BIOS PXE tarmoq yuklamasini sozlash uchun 43, 60, 66 va 67 DHCP-opsiyalari ishlatiladi.

Option 43 ishlab chiqaruvchilar haqida ma’lumot almashish uchun zaxiralangan;

Option 60 - sinf identifikatori; bu yerda, masalan, PXE mijozi ko‘rsatiladi;

Options 66 and 67 are required to specify the PXE server name and the download file name, respectively.

SNMP protokoli

SNMP yoki Simple Network Management Protocol standart protokol bo‘lib, IP orqali ulangan tarmoq qurilmalarini (marshrutizatorlar, kommutatorlar, brandmauerlar, yuklamalarni muvozanatlovchi qurilmalar va boshqalar) nazorat qilish va boshqarish uchun qo‘llaniladi. Asbob ma’lumotlarni to‘playdi, tartibga soladi va tarmoq monitoringi va nazorati uchun yuboradi, bu esa xatolarni aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi. Maqolada bayonnoma va uning qanday va nima uchun ishlatilishi haqida batafsil ma’lumot beramiz.

Tarmoqni boshqarishning oddiy protokoli nima?

SNMP tarmoqdagi turli qurilmalarga turli xil uskunalar va dasturiy ta’minotga ega bo‘lsa ham, o‘zaro ma’lumot almashish imkonini beradi. Bunday protokolsiz tarmoqni boshqarish vositalari uskunalarni aniqlash, tarmoq unumdorligini kuzatish, tarmoqdagi o‘zgarishlarni kuzatish yoki real vaqt rejimida tarmoq qurilmalarining holatini aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lmas edi.

SNMP protokol ma’lumotlar bloklarini, shuningdek SNMP GET so‘rovlari deb ham ataladigan, ularga javob beradigan tarmoq uskunasiga yuborish orqali ishlaydi. Ushbu barcha aloqalar kuzatib boriladi va tarmoq monitoringi vositalari ulardan SNMP dan ma’lumotlarni olish uchun foydalanadi.

SNMP mijoz-server modeliga asoslangan oddiy arxitekturaga ega. Menejerlar deb ataladigan serverlar tarmoqdagi qurilmalar haqidagi ma’lumotlarni to‘playdi va qayta ishlaydi. SNMP dispetcheri yoki tarmoqni boshqarish stansiyasi tarmoqni kuzatish uchun ishlatiladigan markaziy tizimdir. U agent tomonidan amalga oshiriladigan tarmoq uskunalari bilan aloqa uchun javobgardir va tarmoqdagi xostda ishlaydi. Menejer mijozlardan so‘rov o‘tkazadi, javoblar oladi, ularga o‘zgaruvchilarni o‘rnatadi va voqealarni ulardan tasdiqlaydi.

Mijozlar agentlar deb ataladi va tarmoqqa ulangan har qanday turdagi qurilmalar yoki komponentlarni ifodalaydi. Bunga nafaqat kompyuterlar, balki tarmoq kommutatorlari, telefonlar, printerlar va boshqalar ham kirishi mumkin. Agent - bu tarmoq tuguni holati va statistikasini taqdim etish uchun SNMP so‘rovlariga javob beradigan dasturiy jarayon. Agentlar boshqaruvda eng muhim rol o‘ynaydi. Ular mahalliy joylashgan va SNMP tarmoq qurilmalari bilan bog‘langan bo‘lib, ulardan monitoring ma’lumotlarini yig‘adi, saqlaydi va uzatadi. Ma’lumotlar so‘rov bo‘yicha tayinlangan dispetcherga uzatiladi.

Ba’zi uskunalar bir nechta komponentlarga ega bo‘lishi mumkin. Masalan, noutbuk odatda simli va simsiz tarmoq interfeysini o‘z ichiga oladi.

SNMP ma’lumotlar iyerarxiyasi

SNMP arxitekturasi oddiy, ammo u bilan tanish bo‘lmaganlar uchun protokol foydalanadigan ma’lumotlar ierarxiyasi qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Moslashuvchanlik va kengayuvchanlikni ta’minlash uchun SNMP tarmoq qurilmalaridan qat’iy belgilangan o‘lchamdagi formatda ma’lumot almashishni talab qilmaydi. Buning o‘rniga u ma’lumotlarni to‘plash uchun har doim mavjud bo‘lgan daraxtsimon formatdan foydalanadi.

Ma’lumotlar daraxti bir nechta jadvallardan iborat bo‘lib, ular boshqaruv axborot bazalari yoki MIB (Management Information Base) deb ataladi. MIB bazalari ma’lum turdagi qurilmalar yoki komponentlarni guruhlaydi. Har bir MIB noyob identifikatsiya raqamiga, shuningdek, identifikatsiya qatoriga ega. Raqamlar va satrlar bir-birining o‘rnida ishlatilishi mumkin (IP-manzillar va xostlar nomlari kabi).

3.2.2-rasm. SNMP ishlash strukturasi.

Har bir MIB bir yoki bir nechta tugunlardan iborat bo‘lib, ular tarmoqdagi alohida qurilmalar yoki komponentlarni ifodalaydi. O‘z navbatida, har bir tugun o‘ziga xos obyekt identifikatoriga yoki OIDga (Object Identifiers) ega. Ushbu tugun uchun OID u mavjud bo‘lgan MIB identifikatori bilan uning MIBdagi tugun identifikatori bilan birgalikda aniqlanadi.

Bu shuni anglatadiki, OID raqamlar yoki satrlar to‘plami shaklini oladi. Masalan: 1.3.6.1.4.868.2.4.1.2.1.1.1.3.3562.3 .

Qatorlar bilan yozilgan bu OID quyidagicha tarjima qilinadi:

iso.org.dod.internet.private.transition.products.chassis.card.slotCps. cpsSlotSummary.cpsModuleTable.cpsModuleEntry.cpsModuleModel.3562.3.

OID yordamida menejer agentdan tarmoqdagi qurilma haqida ma’lumot so‘rashi mumkin. Misol uchun, agar dispetcher interfeys yoqilganligini bilmoqchi bo‘lsa, u avval interfeys MIBni so‘raydi, so‘ngra interfeys yoqilganligini aniqlash uchun ish holatini aks ettiruvchi OID qiymatini tekshiradi.

OID nima uchun kerak

MIB va OID ma’lumotlari ierarxiyasi chalkash tuyulishi mumkin, ammo bunday tizimning bir nechta muhim afzalliklari mavjud. Birinchidan, ma’lumot agentga uni to‘plash uchun aniq so‘rov yubormasdan menejer tomonidan olinishi mumkin. Bu ustama xarajatlarni kamaytiradi va tarmoq holati to‘g‘risidagi ma’lumotlarning doimiy mavjudligini ta’minlaydi.

Tizim, shuningdek, tarmoqdagi ko‘plab qurilmalarni tashkil etishning oddiy va moslashuvchan usulini ta’minlaydi. U tarmoq o‘lchami va unga kiruvchi uskunalardan qat’iy nazar ishlaydi.

SNMP shuningdek, tarmoqni trafik bilan to‘ldirmasdan katta hajmdagi ma’lumotlarni tezda to‘plash imkonini beradi. Qurilmaning holati to‘g‘risidagi ma’lumotlar har doim oddiy formatda mavjud bo‘lganligi va real vaqt rejimida yangilanganligi sababli, menejerlar ularni kutmasdan va katta hajmdagi ma’lumotlarni uzatmasdan olishlari mumkin.

Shuningdek, ba’zi OID qiymatlari ta’minotchiga bog‘liq bo‘lib, bu faqat uning OID raqamiga asoslanib, qurilma haqida ba’zi ma’lumotlarni oson olish imkonini beradi. Masalan, OID 1.3.6.1.4.1.9 dan boshlansa, Cisco ga tegishli bo‘ladi. Boshqa ishlab chiqaruvchilar o‘zlarining OID spetsifikatsiyalariga ega. SNMPni qo‘llab-quvvatlaydigan deyarli har qanday qurilma uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan standart OID prefiksi 1.3.6.1.2.

Protokol versiyalari

SNMP protokolining turli versiyalarida funksiyalar juda farq qiladi, shuning uchun ular haqida alohida gapirish kerak.

SNMPv1

SNMPv1 ning eng birinchi versiyasi eng zaif xavfsizlik funksiyalariga ega. Axborotni so‘rashda menejerlar agentlarni shifrlashsiz autentifikatsiya qilishlari mumkin. Ya’ni, kimda ruxsat bo‘lsa, u tarmoq haqidagi ma’lumotlarni tutib olish dasturlarini ishga tushirishi mumkin. Bu shuni ham anglatadiki, ruxsatsiz qurilma tarmoqni boshqarishda o‘zini osongina qonuniy menejer sifatida ko‘rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, odatda ma’murlar har doim ham yangilab turmaydigan ma’lum hisob ma’lumotlari ishlatiladi. Natijada, ruxsatsiz tomonlar tarmoq haqidagi maxfiy ma’lumotlarga osongina kirishlari mumkin.

Ushbu jiddiy kamchiliklarga qaramay, SNMPv1 hali ham keng qo‘llaniladi, chunki ba’zi tarmoqlar hali yangilanmagan.

SNMPv2

SNMPv2 1993-yilda paydo bo‘ldi va xavfsizlik sohasida ba’zi yaxshilanishlarga ega bo‘ldi, ammo 1998-yilda uni SNMPv3 siqib chiqardi. Bu eng so‘nggi va eng xavfsiz versiya, shuning uchun u haqida batafsilroq gaplashamiz.

SNMPv3

Uchinchi versiya ma’lumotlarni shifrlash imkonini beradi. Bundan tashqari, ma’murlar menejerlar va agentlar uchun turli xil autentifikatsiya talablarini batafsil ko‘rsatishlari mumkin. Bu ruxsatsiz autentifikatsiyaning oldini oladi va ma’lumotlarni uzatishda shifrlashni talab qilish uchun qo‘shimcha ravishda ishlatilishi mumkin.

SNMPv1 xavfsizlik muammolari butun protokolga yomon nom keltirgan bo‘lsa-da, SNMPv2 va ayniqsa SNMPv3 bu muammolarni hal qildi. SNMPning yangi versiyalari tarmoqni kuzatishning zamonaviy va xavfsiz usulini taqdim etadi.

SNMP monitoring vositalari nima uchun kerak

Tarmoq ma’murlari odatda tarmoqdagi qurilmalarni boshqaradi, shuningdek, uzluksiz ishlash vaqtini va o‘tkazuvchanlik qobiliyatisiz tarmoq operatsiyalarini ta’minlash uchun portlar va interfeyslarni ajratadi va bo‘shatadi. Sinchkovlik bilan kuzatish buning muhim qismidir. SNMP monitoringi administratordan monitoring ma’lumotlarini dispetcherga yuborish uchun agentni sozlashni talab qiladi. Tarmoqni boshqarish vositasi monitoring bilan shug‘ullanganligi sababli, ma’murlar tuzatish harakatlarini amalga oshirishga e’tibor qaratishlari mumkin.

SNMP monitoring vositalari quyidagilar uchun zarur:

- Tarmoq uskunalarini avtomatik aniqlash, monitoring qilish va boshqarish.

- Qurilmalar va interfeyslar darajasida asosiy unumdorlik ko‘rsatkichlarini kuzatish.

- To‘liq shaffoflik va unumdorlik tafsilotlarini olish.

- Muammo yuz berganida chegaraviy qiymatlar sozlamalari va ogohlantirishlarni yaratish.

Ushbu vositalar tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarga asoslanib, ma’murlar tarmoq uskunalarining mavjudligi va ishlashini kuzatib borishlari va o‘z tarmog‘ining ishlash qobiliyatini saqlab qolish uchun muammolarni aniqlashlari mumkin. Mukammal monitoring vositasi protokolning turli versiyalarini kuzatib boradi va AT administratorlariga butun tarmoq muhiti haqida to‘liq ma’lumot olishga yordam beradi. SNMP monitoring dasturi, shuningdek, to‘plangan ma’lumotlarni tushunarli formatlarda, masalan, axborot panellari va grafiklarda taqdim etadi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- DHCP nima?

- DHCP ishlash printsipi.

- DHCP protokolida ijara muddatini tushuntiring.

- SNMP nima?

- SNMP protokoli OSI modelining nechanchi qatlamida ishlaydi?

- SNMP ma’lumotlar iyerarxiyasini tushuntiring.

- SNMP protokoli nechta elementdan iborat?

- SNMP MIB nima?

- SNMP OID nima?

- SNMP menejeri nima?

- SNMP agentli nima?

- SNMP so‘rovi va SNMP javobi qaysi protokol bilan, nechanchi portlarda ishlaydi?

- SNMP versiyalari.

- SNMP monitoring vositalari nima uchun kerak?

3.3.§. CDP, LLDP, NTP protokollari.

CDP protokoli

Protokol CPD (Cisco Discovery Protocol) - OSI modelining 2-darajasida ishlaydigan Cisco kompaniyasining xususiy protokoli bo‘lib, u tarmoq qurilmalariga (va nafaqat tarmoq qurilmalariga) o‘zi haqidagi ma’lumotlarni tarmoqqa e’lon qilish va bunday e’lonlarni qo‘shnilaridan qabul qilish imkonini beradi.

Bu protokol juda foydali, chunki u qaysi qurilma (dasturiy ta’minot versiyasi, port raqamlari, platforma va boshqa ma’lumotlar) tarmoqqa ulanganini ko‘rsatishi mumkin. Bu tarmoq xaritasini tuzish, hujjatlarni yuritish va tarmoqni kuzatish uchun qulay bo‘lishi mumkin. Biroq, bu ham tarmoqqa hujumni osonlashtiradi. Shu sababli, CDP protokoli aksariyat hollarda o‘chiriladi.

Internetda ushbu protokol bo‘yicha juda ko‘p ma’lumotlar mavjud. Masalan, show cdp neighbors buyrug‘i yordamida qo‘shni qurilmalarni qanday ko‘rish mumkin:

Xulosadan ko‘rinib turibdiki, description, portlar, qo‘shni qurilma platformasi ko‘rinib turibdi. Shuningdek, qo‘shni qurilma haqida batafsil ma’lumotni show cdp neighbors detail yordamida ko‘rishingiz mumkin:

Bu yerda IP-manzillar va dasturiy ta’minot versiyasi ko‘rinib turibdi, bu noma’lum tarmoqni hujjatlashtirish uchun juda qulay.

Ishning mantiqi

CDP protokolining ishlash mantiqi juda oddiy va umumiy ish mexanizmi quyidagicha: 1. Qurilma 01:00:0C:CC:CC:CC MAC manziliga multicast xabar yuboradi (odatda har 60 soniyada Ethernet portlariga). 2. Qabul qiluvchi qurilma ushbu xabarlarni CDP jadvaliga saqlaydi. Agar 180 soniyadan keyin (3 ta CDP e’loni) qurilma hech qanday xabar yubormasa, CDP bazasidan olib tashlanadi.

Biroq, protokolning tarmoq uskunalarini kuzatish sifatidagi barcha kamchiliklari va afzalliklariga qaramay, CDP tarmoq qurilmalarini boshqarish uchun qo‘shimcha imkoniyatlarga ham ega.

CDPda tarmoq qurilmalarini klasterga birlashtirish mexanizmi mavjud bo‘lib, uni bitta qurilmadan boshqarish mumkin - CDP Cluster.

Bunday funksional qachon kerak bo‘lishi mumkin?

Masalan, siz tasodifan yoki tasodifan ssh/telnet orqali uskunaga kirishni yo‘qotib qo‘ygansiz va qurilmaga jismonan yetib borish qiyin. Bunday holda, faqat kiritilgan CDP protokoli talab qilinadi.

Sozlash

CDP klasterini sozlashni 2960 kommutatorlarida ko‘rib chiqamiz: 1. Mavjud kommutatorga o‘tamiz va CDP klasterini yoqamiz:

SW1# conf t

SW1 (config) #cluster enable test

- Sozlangan klasterga ulanishi mumkin bo‘lgan tarmoqdagi qurilmalarni tekshiramiz:

SW2#show cluster member

MAC manzil nomi Qurilma turi PortIf FEC Hops SN PortIf FEC

0017.9510.d16a SW10 WS-C2960-24TT-L Gi0/24 1 0 Gi0/24

- Oldingi xulosadan MAC-manzilni olamiz va CDP klasteriga SW10 masofaviy kommutatorini qo‘shamiz.

SW1 (config) #cluster member 1 mac-address 0017.9510.d16a password <Password>

- Tamom. Endi SW1#rcommand 1 buyrug‘i bilan masofadagi kommutatorga ulanishimiz mumkin. Va SW10# masofaviy kommutatoriga kelamiz. Endi istalgan sozlamalarni amalga oshirish mumkin.

Klasterni o‘chirish uchun undan barcha klaster a’zosini o‘chirish va shundan keyingina klasterning o‘zini o‘chirish kerak:

SW1 (config) #no cluster member 1

SW1 (config) #cluster no shut

SW1 (config) #

Show cluster buyrug‘i orqali klasterni ko‘rish mumkin.

Natijada, Cisco qurilmalarida tarmoqni kuzatish va boshqarish uchun foydali va qulay protokol mavjud, ammo o‘rnatilgan xavfsizlik mexanizmlari yo‘qligi sababli, CDP korxonaning ichki tarmog‘iga tahdid solishi mumkin. Shuning uchun protokoldan foydalanish yoki uni o‘chirish to‘g‘risidagi qarorni siz qabul qilasiz.

LLDP protokoli

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)  - kanal darajasidagi protokol bo‘lib, tarmoq uskunasiga mahalliy tarmoqda ishlayotgan uskunani mavjudligi haqida xabardor qilish va unga o‘z xususiyatlarini uzatish, shuningdek undan shunga o‘xshash ma’lumotlarni olish imkonini beradi. Protokol tavsifi 2009-yil sentyabr oyida rasman tasdiqlangan IEEE 802.1AB-2009 standartida keltirilgan. Protokol tarmoq uskunalari ishlab chiqaruvchilariga bog‘liq emas va Cisco Discovery Protocol, Extreme Discovery Protocol, Foundry Discovery Protocol va Nortel Discovery Protocol (oxirgisi SONMP nomi bilan ham tanilgan), Neighbor (Mikrotik) kabi shunga o‘xshash, ammo patentlangan protokollarning o‘rnini bosadi. LLDP orqali to‘plangan ma’lumotlar qurilmalarda to‘planadi va ulardan SNMP orqali so‘ralishi mumkin. Shunday qilib, LLDP ishlatiladigan tarmoq topologiyasi har bir qurilmani ketma-ket aylanib chiqish va so‘rov o‘tkazish orqali boshqaruv kompyuteridan olinishi mumkin.

Bunda olinadigan axborot quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- qurilma nomi va uning tavsifi (tarmoq uskunasi sozlamalarida system name va description tavsif maydonlari);

- port nomi va uning tavsifi (port name va description);

- VLAN nomi;

- SNMP protokoli bo‘yicha boshqarish (so‘rovlar) uchun kirish mumkin bo‘lgan qurilmaning IP-manzili;

- qurilma funksiyalari - kommutatsiya, marshrutlash va boshqalar;

- MAC/PHY haqida ma’lumot;

- kanallarni birlashtirish parametrlari (link aggregation, lacp).

Ushbu ma’lumotlardan foydalanib va aniqlangan qurilmalar (MIB) ma’lumotlar bazalarini so‘rovdan o‘tkazib, boshqaruv tizimlari mahalliy ma’lumotlar uzatish tarmoqlari (LAN) holatini dinamik modellashtirish va kuzatish, shuningdek, foydalanuvchilar va ma’murlar uchun ularning vizual sxemalarini qurish imkoniyatiga ega.

Protokol faqat bevosita ulangan qurilmalar o‘rtasida ishlaydi. LLDP xabarlari STP tomonidan bloklangan portlar orqali uzatilishi mumkin, lekin 802.1X tomonidan bloklangan portlar orqali uzatilmaydi.

NTP protokoli

Network Time Protocol NTP - paketlar kommutatsiyasiga asoslangan o‘zgaruvchan latentlik tarmoqlaridan foydalangan holda kompyuterning ichki soatlarini sinxronlash uchun tarmoq protokoli.

An’anaviy ravishda NTP o‘z ishi uchun UDP protokolidan foydalansa-da, u TCP ustida ham ishlashga qodir. NTP tizimi uzatish muhiti latentligining o‘zgarishiga nihoyatda chidamli.

NTP Marzullo algoritmidan foydalanadi (San-Diegodagi Kaliforniya universitetidan Keyt Marzullo tomonidan taklif qilingan), shu jumladan uzatish vaqtini hisobga olish xususiyati. 4-versiyada u Internet orqali ishlaganda 10 ms (1/100 s) aniqlikka erishishga qodir va 200 mikrosekundgacha (1/5000 s) va mahalliy tarmoqlar ichida yaxshiroq.

NTP eng qadimgi ishlatiladigan protokollardan biri. NTP Delaver universitetidan Devid L. Mills (David L. Mills) tomonidan ishlab chiqilgan va hozirda takomillashtirilmoqda. Joriy versiyasi - NTP 4.

NTP demoni foydalanuvchi darajasidagi dastur bo‘lib, doimiy ravishda ishlaydi.

NTP "soat darajalari" iyerarxik tizimidan foydalanadi, 1-daraja GPS tizimi yoki vaqt etalonlari kabi yuqori aniqlikdagi soatlar bilan sinxronlashtirilgan. NTP 2-daraja 1-darajali mashinalardan biri bilan sinxronlanadi va hokazo.

Vaqt, NTP tizimida 64 bitli son bilan ifodalanadi, u 32 bitli sekund hisoblagichi va 32 bitli sekund ulushlaridan iborat bo‘lib, vaqtni 232 soniya oralig‘ida uzatish imkonini beradi, nazariy aniqlik 2-32 soniya. NTPda vaqt shkalasi har 232 soniyada (136 yil) takrorlanganligi sababli, qabul qiluvchi hech bo‘lmaganda joriy vaqtni taxminan bilishi kerak (50 yil aniqlikda).

Ushbu algoritmning yanada sodda amalga oshirilishi SNTP - oddiy sinxronlovchi tarmoq protokoli sifatida tanilgan. Yuqori aniqlikni talab qilmaydigan o‘rnatiladigan tizimlar va qurilmalarda ishlatiladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- CDP protokolini tushuntiring.

- CDP protokolini ishlash printsipi.

- LLDP protokolini tushuntiring.

- LLDP protokolini ishlash printsipi.

- NTP protokolini tushuntiring.

- NTP protokolini ishlash printsipi.

3.4.§. Simsiz tarmoqlar (Wireless).

Simsiz tarmoqlarga kirish, Simsiz lokal tarmoqlarga kirish, Simsiz lokal tarmoq xizmatlari to‘plamlari 802.11

Simsiz lokal tarmoq  (ingl. wireless local area network; simsiz LAN; WLAN) - simsiz texnologiyalar asosida qurilgan lokal tarmoq.

Tarmoqlarni qurishning bunday usulida ma’lumotlarni uzatish radioefir orqali amalga oshiriladi; qurilmalarni tarmoqqa birlashtirish kabel ulanishlaridan foydalanmasdan amalga oshiriladi.

3.4.1-rasm. Simsiz va simli tarmoq.

Bugungi kunda eng keng tarqalgan qurilish usuli Wi-Fi hisoblanadi.

Maqsad

Wi-Fi simsiz tarmoqlari eng keng qo‘llaniladi:

- Yirik va o‘rta kompaniyalarda faoliyat sohasidan qat’i nazar. Bunday holda, simsiz tarmoq asosiy tarmoqqa qo‘shimcha bo‘lib, ofis xodimlarining harakatchanligini oshirish va kompaniyaning axborot resurslaridan o‘z vaqtida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Xolllar, vestibyullar va konferensiya zallarini jihozlash orqali xodimlar, hamkorlar va mehmonlar uchun qo‘shimcha qulaylik yaratiladi. Simsiz korporativ tarmoq yig‘ilishlar uchun, shu jumladan, foydalanuvchilarning nomuayyan soniga tarmoqqa tezkor kirish zarur bo‘lganda, tezkor sharoitlar yaratish imkonini beradi. Korxonalar simsiz tarmoq asosida DECT tarmog‘iga muqobil bo‘lgan simsiz IP telefoniya tarmog‘ini joriy etishlari mumkin.

- Hotsportlarni tashkil etishda - Internetga ommaviy ulanish nuqtalari. Aeroportlar, vokzallar, mehmonxonalar, kutubxonalar, ta’lim muassasalari, kafelar, ko‘ngilochar markazlar va restoranlar kabi joylarda bunday xizmat insonni yanada qulayroq qilishi va qo‘shimcha daromad manbai, yangi mijozlarni jalb qilish usuliga aylanishi mumkin.

- Shahar munitsipal tarmoqlarida turli ixtisoslashtirilgan vazifalarni hal qilish uchun - videokuzatuv, turli resurslar sarfi va iste’molini hisobga olish asboblaridan ma’lumotlarni to‘plash, favqulodda aloqa zaxira kanallari va boshqalar

- Tarmoqlangan va tez-tez o‘zgaruvchan ulanish obyektlari tarmog‘iga ega bo‘lgan korxonalarning ishlab chiqarish tarmoqlarida, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonini boshqarishning ixtisoslashtirilgan tarmoqlarida.

- Ombor hisobini tashkil etishda, yirik savdo markazlarida, korxonaning butun hududidagi markaziy ma’lumotlar bazalariga kirish zarur bo‘lganda. Bu maqsadda simli tarmoq yaratish noqulay va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. Wi-Fi tarmoqlari savdo zallari yoki omborxonalarning tuzilishi va dizayni o‘zgarganda kassa terminallarining aloqa mobilligiga erishish imkonini beradi.

- Kichik va o‘rta ofislarda simli infratuzilmani yaratish iqtisodiy jihatdan o‘zini oqlamaydi.

Maxsus masalalarni yechishga misollar:

- Videokuzatuv - simsiz modul bilan jihozlangan va turli joylarda joylashgan bir nechta videokameralardan videotasvirni uzatish uchun simsiz tarmoqning o‘tkazuvchanlik qobiliyati yetarli. Videokameralar tezda o‘rnatilishi yoki boshqa joyga ko‘chirilishi mumkin, chunki o‘rnatish joyigacha kabel yotqizish talab qilinmaydi.

- Avtomatlashtirilgan operatsiyalar hisobi, ombordagi zaxiralar va aktivlarni boshqarish - Tarmoqning ta’sir zonasida mobil kassalar, shtrixli kodlarni o‘quvchi mobil qurilmalar va RFID radio belgilari ishlashi mumkin, bu esa ularni ish uchun qulay bo‘lgan har qanday joyga joylashtirish imkonini beradi.

- Telemetrik ilovalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari - turli sensorlardan ma’lumotlarni uzatish, buyruqlarni sanoat avtomatikasining ijrochi qurilmalariga uzatish

- Abonentlarning joylashuvini aniqlash - mobil tarmoq foydalanuvchilarining joylashuvini bir necha metrgacha aniqlikda aniqlash mumkin.

Tijoriy Wi-Fi nomli texnologiya (IEEE 802.11n standarti) Internetni haqiqatan ham mobil va ulanish uchun qulay qiladi. Simlarning yo‘qligi foydalanuvchiga erkin harakatlanish imkonini beradi: xona, qavat yoki butun bino ichida.

Internetga ommaviy simsiz ulanish (hotspot)

Bugungi kunda tobora ko‘proq odamlar internetning faol foydalanuvchilariga aylanmoqda. Shu bilan birga, internet nafaqat ko‘ngilochar, balki, ayniqsa, biznesda dolzarb zarurat hamdir. Tez va qulay kirish nafaqat ofisda yoki uyda, balki mehmonxonalarda, aeroportlarda va hokazolarda ham zarur.

Wi Fi simsiz ulanishning rivojlanishiga Wi Fi ni qo‘llab-quvvatlaydigan foydalanuvchi qurilmalarining keng tarqalishi katta hissa qo‘shmoqda. Zamonaviy noutbuklar va uyali telefonlarning aksariyat modellari Wi Fi bilan chiqmoqda va bunday gadjetlarning mavjudligi kundan-kunga ortib bormoqda.

Hotspot tatbiqining afzalliklari:

- Wi-Fi-ni qo‘llab-quvvatlaydigan qurilmalarning keng tarqalishi va mavjudligi hot-spotlarning potensial foydalanuvchilari sonining tez o‘sishiga hissa qo‘shmoqda;

- WI FI ga kirish imkoniyati mavjudligi mijozlar oqimi va sodiqligini rag‘batlantiruvchi qo‘shimcha raqobatbardosh ustunlik hisoblanadi;

- Simsiz ulanish tizimini joriy etish katta mablag‘ talab qilmaydi va tezda o‘zini oqlaydi;

- Tarmoq tez yoyiladi, ko‘p miqdorda kabel yotqizishni talab qilmaydi, shuningdek, qo‘llanishda moslashuvchan.

Hotspot tarmog‘ini joylashtirish uchun quyidagi komponentlar zarur:

- simsiz ulanish joylarida lokal simli tarmoq - transport tarmog‘i;

- Wi-Fi kirish nuqtalari;

- Internetga ulanish kanali;

- billing va foydalanuvchilarni avtorizatsiya qilish tizimi.

Simsiz tarmoq xavfsizligi, simsiz tarmoq autentifikatsiya usullari, shifrlash va simsiz tarmoq yaxlitligi haqida tushuncha

Korporativ simsiz tarmoq

Simli ulanishlarning yo‘qligi tufayli xodimlar - simsiz Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanuvchilar erkin harakatlanish, ish joylarini tanlash erkinligiga ega. Ushbu texnologiya ofis maydonidan eng oqilona foydalanish imkonini beradi: kompaniya xodimlari zarur ma’lumotlar va xizmatlardan foydalangan holda harakatchan bo‘lib qoladilar.

Simsiz korporativ tarmoqning afzalliklari:

- xodimlarning harakatchanligi, doimo aloqada bo‘lish imkoniyati, "anyone, anywhere, anytime<3" tamoyiliga rioya qilish;

- ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish, foydalanuvchilar huquqlarini, yangi yo‘nalishlarni, aloqa kanallarini, ish o‘rinlarini tezda qo‘shish, ko‘chirish va o‘zgartirish;

- qulaylik - katta, uzun tarmoqlarni tashkil etish osonlashadi;

- moslashuvchanlik - ishni istalgan qulay yoki zarur joyda bajarish imkoniyati, mehmonlar uchun yoki tadbirlar o‘tkazish vaqtida vaqtinchalik tarmoqlarni tezda tashkil etish imkoniyati;

- IT infratuzilmasiga investitsiyalarni optimallashtirish, har bir foydalanuvchiga kabel yotqizish xarajatlarining yo‘qligi, yangi foydalanuvchilarni ulashning soddaligi va tejamkorligi;

- tashkilot xodimlarining ish unumdorligini oshirish, ishchi kuchi va ofis maydonidan yanada samarali foydalanish, xodimlarga ofis stolida emas, balki kerakli joyda bo‘lish imkoniyatini yaratish;

- real vaqt masshtabida kerakli xizmatlar, ma’lumotlar va ma’lumotlarga kirish, holat haqida ma’lumot olish hamda odamlar va obyektlarning joylashuvini aniqlash.

Simsiz tarmoqlar tufayli kompaniyalarda biznes jarayonlarining moslashuvchanligi va shaffofligi ta’minlanadi, mijozlarning so‘rovlariga va tashqi muhitning o‘zgarishiga javob berish vaqti kamayadi, barcha zarur ma’lumotlarga tezkor kirish ta’minlanadi, mijozlar va hamkorlarning fikri yaxshilanadi, ijobiy imidj yaratiladi va natijada biznesning daromadi va rentabelligi oshadi.

Wi-Fi va WiMAX

WiMAX va Wi-Fi o‘rtasidagi taqqoslashlar kam uchraydigan hodisa emas - atamalar bir-biriga mos keladi, bu texnologiyalar asoslangan standartlarning nomlari o‘xshash (standartlar IEEE tomonidan ishlab chiqilgan, ikkalasi ham "802" bilan boshlanadi), shuningdek, ikkala texnologiya ham simsiz aloqadan foydalanadi va internetga (ma’lumot almashish kanaliga) ulanish uchun ishlatiladi. Lekin shunga qaramasdan bu texnologiyalar butunlay boshqa-boshqa masalalarni yechishga qaratilgan.

12-jadval

| Simsiz aloqa standartlarining qiyosiy jadvali |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Texnologiya | Standart | Foydalanish | O‘tkazish qobiliyati | Ta’sir doirasi | Chastotalar |
| Wi-Fi | 802. 11a. | WLAN | 54 Mbit/s gacha | 100 metrgacha | 5,0 GGs |
|  | 802. 11 b. |  | 11 Mbit/s gacha |  | 2,4 GGs |
|  | 802.11g |  | 54 Mbit/s gacha |  |  |
|  | 802. 11n. |  | 300 Mbit/s gacha (kelajakda 450 va keyin 600 Mbit/s gacha) |  | 2,4 yoki 5,0 GGs |
|  | 802.11ac |  | 3,39 Gbit/s gacha / mijoz; 6,77 Gbit/s / AP |  | 5,0 GGs |
| WiMax | 802.16 kun | WMAN | 75 Mbit/s gacha | 6-10 km | 1,5 - 11 GGs |
|  | 802.16e. | Mobil WMAN | 40 Mbit/s gacha | 1 - 5 km | 2,3 - 13,6 GGs |
|  | 802.16 m | WMAN, mobil WMAN | 1 Gb/s gacha (WMAN), 100 Mb/s gacha (Mobile WMAN) | n/d (standart ishlab chiqilmoqda) |  |
| Bluetooth v. 1.1. | 802.15.1. | WPAN | 0,7 Mbit/s gacha | 10 metrgacha | 2,4 GGs |
| Bluetooth v. 2,0 | 802.15.3. |  | 3 Mbit/s gacha | 100 metrgacha |  |
| Bluetooth v. 3.0. | 802.11. |  | 3 Mbit/s dan 24 Mbit/s gacha |  |  |
| UWB | 802.15.3a |  | 110 - 480 Mbit/s | 10 metrgacha | 3,1 - 10,6 GGs |
| ZigBee | 802.15.4. |  | 20 dan 250 Kbit/s gacha | 1 - 100 m | 2,4 GGs (16 ta kanal), 915 MGs (10 ta kanal), 868 MGs (bitta kanal) |
| Infraqizil port | IrDa |  | 16 Mbit/s gacha | 5 dan 50 santimetrgacha, bir tomonlama aloqa - 10 metrgacha |  |

- WiMAX - bu kilometr masofani qamrab oluvchi uzoq masofali tizim bo‘lib, u odatda provayder tomonidan yakuniy foydalanuvchiga nuqta-nuqta internet aloqasini taqdim etish uchun litsenziyalangan chastota spektrlaridan (garchi litsenziyalanmagan chastotalardan foydalanish mumkin bo‘lsa-da) foydalanadi. 802.16 oilasining turli standartlari mobildan (mobil telefonlardan ma’lumotlarni uzatishga o‘xshash) to belgilangan (foydalanuvchining simsiz uskunasi joylashuvga bog‘langan simli foydalanishga muqobil) gacha bo‘lgan turli xil kirishlarni ta’minlaydi.

- Wi-Fi - bu odatda o‘nlab metr masofani qamrab oladigan, tarmoqqa ulanishni ta’minlash uchun litsenziyalanmagan chastota diapazonlaridan foydalanadigan qisqa tizim. Odatda Wi-Fi foydalanuvchilar tomonidan Internetga ulanmagan bo‘lishi ham mumkin bo‘lgan o‘z mahalliy tarmog‘iga ulanish uchun ishlatiladi. Agar WiMAX ni mobil aloqa bilan taqqoslash mumkin bo‘lsa, Wi-Fi ko‘proq statsionar simsiz telefonga o‘xshaydi.

- WiMAX va Wi-Fi butunlay boshqacha Quality of Service (QoS) mexanizmiga ega. WiMAX bazaviy stansiya va foydalanuvchi qurilmasi o‘rtasida aloqa o‘rnatishga asoslangan mexanizmdan foydalanadi. Har bir ulanish maxsus rejalashtirish algoritmiga asoslangan bo‘lib, u har bir ulanish uchun QoS parametrini kafolatlashi mumkin. Wi-Fi, o‘z navbatida, Ethernetda ishlatiladigan QoS mexanizmidan foydalanadi, bunda paketlar turli xil ustuvorlikka ega bo‘ladi. Bunday yondashuv har bir birikma uchun bir xil QoS ni kafolatlamaydi.

Wi-Fi o‘rnatishning arzonligi va soddaligi tufayli ko‘pincha mijozlarga turli tashkilotlar tomonidan Internetga tezkor kirishni ta’minlash uchun ishlatiladi. Masalan, ba’zi kafe, mehmonxona, vokzal va aeroportlarda bepul Wi-Fi nuqtani topish mumkin.

WI-FI simsiz lokal tarmoqlarining vazifasi

WI-FI tarmoqlari juda keng tarqalganligi sababli, ular ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Ushbu tarmoqdan foydalanishning bir nechta sohalarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

- Simsiz mahalliy tarmoqlarni yaratish - ular turli kompaniyalarda ish jarayonlarini yanada moslashuvchan tarzda amalga oshirishga yordam beradi. Bunday tarmoqlar xodimlarga turli qurilmalardan ma’lumot va hujjatlarni osonlik bilan almashish imkonini beradi.

- Tarmoqlarning imkoniyatlarini kengaytirish - simsiz tarmoq dunyoning istalgan nuqtasidan internetga kirish imkonini beradi va u barqaror va yuqori tezlikda ishlaydi.

- Universal kirish - tarmoq qamrovi zonasida har qanday qurilmadan internetga kirish juda oson. Simsiz lokal WI-FI tarmoqlari o‘zining narxiga ko‘ra deyarli hamma joyda: uyda, ishda, turli kafe/restoranlarda mavjud. Turli jamoat joylarida va hatto metroda ham ular tarmoqqa osongina kirish va kerakli resurslarga kirish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish yoki so‘nggi yangiliklarni bilish imkonini beradi. Shuningdek, ko‘plab odamlar masofadan ishlash imkoniyatiga ega. Shuni ham ta’kidlash joizki, bunday usul eng zamonaviy bo‘lib, vaqt va mablag‘ni sezilarli darajada tejaydi, chunki oddiy simli internetni har bir qurilmaga ulash kerak bo‘ladi, bu esa ko‘plab portativ qurilmalarda imkonsiz.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Simsiz lokal tarmoq nima?

- Simsiz lokal tarmoqlarni qo‘llashdan maqsad nima?

- Internetga ommaviy simsiz ulanishni tushuntiring.

- Korporativ simsiz tarmoq nima?.

- Simsiz korporativ tarmoqning afzalliklarini ayting.

- Wi-Fi va WiMAXni toqqoslang.

- WI-FI simsiz lokal tarmoqlarining vazifasi.

IV-BOB. IP MARSHRUTLASH ASOSLARI.

4.1.§. IPv4 quyi tarmoqlari (IPv4 Subnetting).

Ikkilik sonlar asoslari.

Qism tarmoqlar soni = 2n, bu yerda n - xost qismidan band qilingan bitlar soni.

Cisco xostlarni (uzellarni) hisoblash formulasi

Qism tarmoqdagi xostlar soni = 2n-2, bu yerda n - xost qismidagi bo‘sh bitlar (nollar) soni, "-2" esa tarmoq manzili (xost qismida barcha nollar) va keng eshittirish manzili (xost qismida barcha birliklar) ayirmasi.

Tarmoqlarni hisoblash formulalarini tushuntirish

IP manzil

IP manzil 32 bitdan iborat bo‘lib, ular mos ravishda 8 bitdan iborat 4 qismga bo‘lingan (bu qismlar oktetlar deb ataladi). Hayotda IP manzilni o‘nlik ko‘rinishida yozish qo‘llaniladi.

IP manzillarga misollar:

172.16.2.15 = 10101100.00010000.00000010.00001111.

178.68.128.168 = 10110010.01000100.10000000.10101000.

217.20.147.94 = 11011001.00010100.10010011.01011110;

Ushbu 32 bitdan bir qismi ushbu IP-manzilga tegishli bo‘lgan xost manziliga, boshqa qismi esa ushbu xost joylashgan tarmoq manziliga tegishli. IP manzilning birinchi qismi (chapdan o‘ngga) tarmoq manzilini, ikkinchi qismi (qolgan bitlar) esa xost manzilini bildiradi. Tarmoq manziliga nechta bit tegishli ekanligini bilish uchun tarmoq niqobidan foydalanish kerak.

Tarmoq niqobi

Tarmoq niqobi ham 32 bitdan iborat, lekin IP manzildan farqli o‘laroq, niqobda birlar va nollar aralasha olmaydi. Hayotda tarmoq niqobini o‘nlik ko‘rinishida yozish qo‘llaniladi.

Tarmoq niqoblariga misollar:

255.255.255.0 = 11111111.111111.111111.00000000

255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000

255.255.240.0 = 11111111.111111.11110000.00000000.

255.255.255.128 = 111111111111111111111110000000;

Niqob old qo‘shimchasi

Ko‘pincha, tarmoq niqobi niqobning qisqa prefiksi sifatida yoziladi. Prefiksdagi son tarmoq manziliga tegishli bitlar sonini bildiradi.

/16 = 11111111,111111,00000000,00000000 = 255,255,0.0

/24 = 11111111,11111111,111111,00000000 = 255,255,255,0

/26 = 11111111,11111111,111111,11000000 = 255,255,255,192.

IP manzil va tarmoq niqobi

IP manzilning qaysi qismi tarmoq ulushiga tegishli ekanligini bilish uchun AND (va) binar mantiqiy amalini bajarish kerak.

Binar mantiqiy amal AND (va)

Operatsiyaning ma’nosi ikkita bitni taqqoslashdan iborat bo‘lib, faqat bitta holatda binar operatsiya chiqishda birlikni beradi - ikkita birlikni taqqoslash holatida. Qolgan hollarda AND mantiqiy amali chiqishda 0 ni beradi.

Ikki bitli AND mantiqiy amalini taqqoslash natijalari:

1 VA 1 = 1

1 VA 0 = 0

0 VA 1 = 0

0 VA 0 = 0

IP manzil va niqob ustida AND amali

Faraz qilaylik, bizda /24 prefiksi ko‘rinishidagi tarmoq niqobi bilan 192.168.1.31 IP manzili mavjud, bizning vazifamiz tarmoq manzili, tarmoq qismi, xost qismini hisoblashdir.

Avval IP manzilni o‘nlik sanoq tizimidan ikkilik sanoq tizimiga o‘tkazish kerak. Keyin prefiks ikkilik ko‘rinishga va tarmoq niqobining normal ko‘rinishiga (o‘nlik) o‘tkaziladi. Endi faqat IP manzilni AND mantiqiy amali yordamida niqob bilan qo‘shish qoldi.

192.168.1.31/24

192.168.1.31 = 11000000.10101000.00000001.00011111.

/24 = 11111111,11111111,111111,00000000 = 255,255,255,0

11000000.10101000.00000001.00011111 (IP) VA

11111111.11111111.11111111.00000000 (niqob) = 11000000.10101000.00000001.00000000 (Ikkilik ko‘rinishidagi tarmoq manzili)

192.168.1.0/24 (Tarmoq prefiksi bilan o‘nlik ko‘rinishidagi tarmoq manzili)

Mana, tarmoq manzilini ham bilib oldik. Niqobdagi birliklar tarmoq manzili porsiyasining uzunligini (11000000.10101000.00000001), nollar esa xost manzili porsiyasini (.00011111) bildiradi.

Ikkilik formatdagi tarmoqostilar.

Tarmoqlarni hisoblash misollari

Tarmoqni bo‘lish xost manzili porsiyasidan tarmoq manzili porsiyasiga bitlar berish orqali amalga oshiriladi. Bu bilan biz kichik tarmoqlarning mumkin bo‘lgan sonini ko‘paytiramiz, lekin kichik tarmoqlardagi xostlar sonini kamaytiramiz. O‘zlashtirilgan bitlardan nechta kichik tarmoq hosil bo‘lishini bilish uchun tarmoqlarni hisoblash formulasidan foydalanish kerak: 2n, bu yerda n - o‘zlashtirilgan bitlar soni.

| Tarmoqosti niqobi |  | Wildcard niqobi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O‘nlik | Ikkilik | O‘nlik | Ikkilik |
| 255 | 1111 1111 | 0 | 0000 0000 |
| 254 | 1111 1110 | 1 | 0000 0001 |
| 252 | 1111 1100 | 3 | 0000 0011 |
| 248 | 1111 1000 | 7 | 0000 0111 |
| 240 | 1111 0000 | 15 | 0000 1111 |
| 224 | 1110 0000 | 31 | 0001 1111 |
| 192 | 1100 0000 | 63 | 0011 1111 |
| 128 | 1000 0000 | 127 | 0111 1111 |
| 0 | 0000 0000 | 255 | 1111 1111 |

Tarmoqni 2 ta kichik tarmoqqa hisoblash misoli.

Bizda 192.168.1.0/24 tarmoq manzili bor, biz mavjud tarmoqni 2 ta kichik tarmoqqa bo‘lishimiz kerak. Xostning bir qismidan 1 bit olib, 2*1=2 formuladan foydalanishga harakat qilamiz, ya’ni agar biz xostning bir qismidan bir bit olsak, 2 ta kichik tarmoq hosil bo‘ladi. Host porsiyasidan bitta bit o‘zlashtirish prefiksni bitga oshiradi: /25. Endi faqat berilgan bitni o‘zgartirib, tarmoqning 2 ta bir xil IP manzilini ikkilik ko‘rinishda yozish kerak (birinchi kichik tarmoqda berilgan bit 0 ga, ikkinchi kichik tarmoqda esa = 1 ga teng bo‘ladi). Ushlab olingan bitni qizil rangdagi qalinroq shrift bilan ajratib ko‘rsataman.

12-jadval

| CIDR | Tarmoqosti niqobi | Hostlar soni | Wildcard |
| --- | --- | --- | --- |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 0.0.0.0 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 0.0.0.1 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 0.0.0.3 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 0.0.0.15 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 0.0.0.31 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 0.0.0.63 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 0.0.0.127 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 0.0.0.255 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 0.0.1.255 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 0.0.3.255 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 0.0.7.255 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 0.0.15.255 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 0.0.31.255 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 0.0.63.255 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 0.0.127.255 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 0.0.255.255 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 0.1.255.255 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 0.3.255.255 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 0.7.255.255 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 0.15.255.255 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 0.31.255.255 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 0.63.255.255 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 0.127.255.255 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 0.255.255.255 |
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 1.255.255.255 |
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 3.255.255.255 |
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 7.255.255.255 |
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 15.255.255.255 |
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 31.255.255.255 |
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 63.255.255.255 |
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 127.255.255.255 |
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 255.255.255.255 |

2 ta quyi tarmoq (egallab olingan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko‘rsataman):

1) 11000000.10101000.00000001.00000000

2) 11000000.10101000.00000001.10000000

Endi ikkilik shakli yoniga o‘nlik shaklini yozamiz va yangi old qo‘shimcha qo‘shamiz. Qizil rang bilan kichik tarmoq qismini, ko‘k rang bilan esa xost qismini belgiladim.

1) 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/25

2) 11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/25

Hammasi, tarmoq 2 ta kichik tarmoqqa bo‘lingan. Yuqorida ko‘rib turganimizdek, xostning ulushi endi 7 bitga teng.

7 bit yordamida nechta xost manzilini olish mumkinligini hisoblash uchun xostlarni hisoblashning cisco formulasidan foydalanish kerak: 2n-2, bu yerda n - xost qismidagi bitlar soni.

27 - 2 = 126 ta xost. Maqolaning boshida ayiriluvchi 2 raqami xostga berilishi mumkin bo‘lmagan ikkita manzil ekanligi aytilgan edi: tarmoq manzili va keng eshittirish manzili.

Tarmoq manzili - bu xost qismida barcha nollar bo‘lganda, keng eshittirish manzili esa - xost qismida barcha birliklar bo‘lganda. Ushbu manzillarni har bir kichik tarmoq uchun ikkilik va o‘nlik ko‘rinishida yozamiz:

11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/25 (birinchi tarmoq osti manzili)

11000000.10101000.00000001.01111111 = 192.168.1.127/25 (birinchi quyi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/25 (ikkinchi tarmoq osti manzili)

11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/25 (ikkinchi quyi tarmoqning keng eshittirish manzili)

4 ta nimtarmoqli tarmoqni hisoblash misoli.

Bizda 192.168.1.0/24 tarmoq manzili bor, tarmoqni 4 ta kichik tarmoqqa bo‘lish kerak. Xostdan qancha bit olishimiz kerakligini formula yordamida hisoblaymiz: 22 = 4. Prefiks /26 ga o‘zgarmoqda

4 ta quyi tarmoq (egallab olingan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko‘rsataman):

1) 11000000.10101000.00000001.00000000

2) 11000000.10101000.00000001.01000000

3) 11000000.10101000.00000001.10000000

4) 11000000.10101000.00000001.11000000

Qizil rang bilan quyi tarmoq qismini, ko‘k rang bilan esa xost qismini belgilandi:

1) 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/26

2) 11000000.10101000.00000001.01000000 = 192.168.1.64/26

3) 11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/26

4) 11000000.10101000.00000001.11000000 = 192.168.1.192/26

Hammasi, tarmoq 4 ta kichik tarmoqqa bo‘lingan. Xost ulushi endi 6 bit.

26 - 2 = 62 ta xost.

11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/26 (birinchi tarmoq osti manzili)

11000000.10101000.00000001.00111111 = 192.168.1.63/26 (birinchi quyi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.01000000 = 192.168.1.64/26 (ikkinchi tarmoq osti manzili)

11000000.10101000.00000001.01111111 = 192.168.1.127/26 (ikkinchi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/26 (uchinchi tarmoq osti manzili)

11000000.10101000.00000001.10111111 = 192.168.1.191/26 (uchinchi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.11000000 = 192.168.1.192/26 (to‘rtinchi tarmoq osti tarmog‘i manzili)

11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/26 (to‘rtinchi quyi tarmoqning keng eshittirish manzili).

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Qism tarmoqlar sonini hisoblash formulasini tushuntiring.

- IP manzillarni ikkilik sanoq tizimida ifodalashga misollar keltiring.

- IP manzil va tarmoq niqobini ikkilik ko‘rinishdagi farqini tushuntiring.

- Tarmoq niqobi prefiksi nima?

- Bitlarni taqqoslashda AND mantiqiy amalini tushuntiring.

- Tarmoqni tarmoqosti niqobidan foydalanib kichik tarmoqlarga ajratishga misol keltiring.

- Wildcard niqobni tushuntiring.

- Tarmoq niqobiga qarab undagi hostlar sonini aniqlashni tushuntiring.

4.2.§. IP summarizatsiya.

Sinfsiz domenlararo marshrutlash (CIDR).

Marshrutlarni jamlash marshrutlash jadvali hajmini kamaytirish uchun ishlatiladi. Agar bir nechta statik marshrut o‘rniga bitta statik marshrutdan foydalanish mumkin bo‘lsa, marshrutlash jadvali hajmi kichrayadi. Ko‘p hollarda yagona statik marshrut o‘nlab, yuzlab va hatto minglab marshrutlarni ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Biz bir nechta quyi tarmoqlarni ifodalash uchun yagona tarmoq manzilidan foydalanishimiz mumkin. Masalan, 10.0.0.0/16, 10.1.0.0/16, 10.2.0.0/16, 10.3.0.0/16, 10.4.0.0/16, 10.5.0.0/16 tarmoqlari 10.255.0.0/16 gacha bo‘lgan butun yo‘lda yagona tarmoq manzili bilan ifodalanishi mumkin: 10.0.0.0/8.

4.2.1-rasm. Marshrutizatorlarda IP summarizatsiya.

Marshrutlarni jamlash

Ko‘p karrali statik marshrutlar bitta statik marshrutga jamlanishi mumkin, agar:

• Maqsadli tarmoqlar bitta tarmoq manziliga jamlanishi mumkin va

• Ko‘p karrali statik marshrutlarning barchasi bir xil chiqish interfeysidan yoki keyingi tranzit qismining IP manzilidan foydalanadi

Bizning misolimizda uchta statik marshrut mavjud. Uchala yo‘nalish ham trafikni bir xil Serial0/0/1 interfeysi orqali uzatadi. R3 dagi uchta statik marshrut:

ip marshrut 172.16.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

ip marshrut 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

ip marshrut 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

Agar iloji bo‘lsa, biz bu marshrutlarning barchasini yagona statik marshrutga birlashtirmoqchimiz. 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 va 172.16.3.0/24 tarmoqlari 172.16.0.0/22 tarmog‘iga jamlanishi mumkin. Barcha uchta marshrut bir xil chiqish interfeysidan foydalanganligi sababli, ular bitta tarmoqqa 172.16.0.0 255.255.252.0 birlashtirilishi mumkin va biz yagona umumiy marshrutni yaratishimiz mumkin.

Jami marshrutni hisoblash

172.16.0.0/22 umumiy yo‘nalishini yaratish jarayoni quyidagi rasmda ko‘rsatilgan:

4.2.2-rasm. Marshrutlarni jamlash.

1. Ikkilik ko‘rinishida jamlamoqchi bo‘lgan tarmoqlarni yozing.

2. Qo‘shish uchun quyi tarmoq niqobini topish uchun eng chap bitdan boshlang.

3. Mos keladigan barcha bitlarni topib, ketma-ket o‘ngga harakatlaning.

4. Mos kelmaydigan bitlar ustunini topganingizda to‘xtang. Siz jamlash chegarasidasiz.

5. Endi, bizning misolimizda 22 ga teng bo‘lgan chapdagi mos bitlar sonini hisoblang. Bu son yakuniy marshrut uchun tarmoq osti niqobingizga aylanadi, /22 yoki 255.255.252.0.

6. Jamlash uchun tarmoq manzilini topish uchun tegishli 22 bitdan nusxa ko‘chiring va 32 bit hosil qilish uchun barcha nolli bitlarni oxiriga qo‘shing.

Ushbu qadamlardan so‘ng, R3 dagi uchta statik marshrutni 172.16.0.0 255.255.252.0 umumiy tarmoq manzilidan foydalanuvchi yagona statik marshrutga jamlash mumkinligini aniqlashimiz mumkin:

ip marshrut 172.16.0.0 255.255.252.0 Serial0/0/1

Sinfsiz manzillash (Sinfsiz Domenlararo marshrutlash CIDR Classnes InterDomain Routing) - IP-manzillash usuli bo‘lib, sinf manzillashning qattiq ramkalaridan foydalanmasdan IP-manzillar maydonini moslashuvchan boshqarish imkonini beradi. Bu usuldan foydalanish cheklangan IP manzillar resursidan tejamkorlik bilan foydalanish imkonini beradi, chunki turli nimtarmoqlarga turli nimtarmoq niqoblarini qo‘llash mumkin.

Sinfsiz manzillashdan foydalangan holda IP-manzilni yozishga misol: 192.0.2.32/27. 27 raqami niqobdagi birliklar sonini bildiradi: 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224. Boshqa misollar: barcha manzillar to‘plami /0 bilan belgilanadi, IPv4 ning aniq manzili esa /32 bilan belgilanadi.

Marshrutlash jadvallarini soddalashtirish uchun manzillar bloklarini birlashtirib, qator mayda bloklar o‘rniga bitta katta blokni ko‘rsatish mumkin. Masalan, C sinfidagi 4 ta qo‘shni tarmoqlar (4 × 255 manzil, 255.255.255.0 yoki /24 niqobi) uzoqdagi marshrutizatorlar nuqtai nazaridan bitta /22 tarmoqqa birlashtirilishi mumkin. Aksincha, tarmoqlarni kichik tarmoqlarga bo‘lish mumkin va hokazo.

Internetda faqat "n birlik, undan keyin barcha nollar" ko‘rinishidagi niqoblar ishlatiladi. Bunday (va faqat shunday) niqoblar uchun hosil bo‘lgan IP-manzillar to‘plami qo‘shni bo‘ladi.

13-jadval

| CIDR quyi tarmoqlar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CIDR prefiksi | niqob | Ikkilik qiymat | Tarmoqlar soni |
| /1 | 128.0.0.0 | 10000000 00000000 00000000 00000000 | 128 ta A sinf domenlari |
| /2 | 192.0.0.0 | 11000000 00000000 00000000 00000000 | 64 A sinf domeni |
| /3 | 224.0.0.0 | 11100000 00000000 00000000 00000000 | 32 A sinf domeni |
| /4 | 240.0.0.0 | 11110000 00000000 00000000 00000000 | A sinfidagi 16 ta domen |
| /5 | 248.0.0.0 | 11111000 00000000 00000000 00000000 | A sinfidagi 8 ta domen |
| /6 | 252.0.0.0 | 11111100 00000000 00000000 00000000 | 4 ta A sinf domeni |
| /7 | 254.0.0.0 | 11111110 00000000 00000000 00000000 | 2 ta A sinf domeni |
| /8 | 255.0.0.0 | 11111111 00000000 00000000 00000000 | 1 ta A sinf domeni |
| /9 | 255.128.0.0 | 11111111 10000000 00000000 00000000 | 128 ta B sinf domenlari |
| /10 | 255.192.0.0 | 11111111 11000000 00000000 00000000 | 64 B sinf domeni |
| /11 | 255.224.0.0 | 11111111 11100000 00000000 00000000 | 32 B sinf domeni |
| /12 | 255.240.0.0 | 11111111 11110000 00000000 00000000 | 16 ta B sinf domeni |
| /13 | 255.248.0.0 | 11111111 11111000 00000000 00000000 | 8 ta B sinf domeni |
| /14 | 255.252.0.0 | 11111111 11111100 00000000 00000000 | 4 ta B sinf domeni |
| /15 | 255.254.0.0 | 11111111 11111110 00000000 00000000 | 2 ta B sinf domeni |
| /16 | 255.255.0.0 | 11111111 11111111 00000000 00000000 | 1 ta B domen |
| /17 | 255.255.128.0 | 11111111 11111111 10000000 00000000 | 128 ta C-darajali domen |
| /18 | 255.255.192.0 | 11111111 11111111 11000000 00000000 | 64 ta C sinf domeni |
| /19 | 255.255.224.0 | 11111111 11111111 11100000 00000000 | 32 C sinf domeni |
| /20 | 255.255.240.0 | 11111111 11111111 11110000 00000000 | C sinfidagi 16 ta domen |
| /21 | 255.255.248.0 | 11111111 11111111 11111000 00000000 | 8 ta C sinf domeni |
| /22 | 255.255.252.0 | 11111111 11111111 11111100 00000000 | 4 ta C sinf domeni |
| /23 | 255.255.254.0 | 11111111 11111111 11111110 00000000 | 2 ta C sinf domeni |
| /24 | 255.255.255.0 | 11111111 11111111 11111111 00000000 | 1 ta C sinf domeni |
| /25 | 255.255.255.128. | 11111111 11111111 11111111 10000000 | 128 ta xost |
| /26 | 255.255.255.192. | 11111111 11111111 11111111 11000000 | 64 ta xost |
| /27 | 255.255.255.224 | 11111111 11111111 11111111 11100000 | 32 ta xost |
| /28 | 255.255.255.240. | 11111111 11111111 11111111 11110000 | 16 ta xost |
| /29 | 255.255.255.248. | 11111111 11111111 11111111 11111000 | 8 ta xost |
| /30 | 255.255.255.252. | 11111111 11111111 11111111 11111100 | 4 ta xost |
| /31 | 255.255.255.254. | 11111111 11111111 11111111 11111110 | 2 ta xost |
| /32 | 255.255.255.255. | 11111111 11111111 11111111 11111111 | 1 ta mezbon |

O‘zgaruvchan uzunlikdagi tarmoqosti niqobi (VLSM).

Tarmoqni segmentlashda VLSM (Variable Length Subnet Mask) o‘zgaruvchan uzunlikdagi nimtarmoq niqobi kabi yondashuv qo‘llaniladi. Mohiyat shundaki, sizga IP manzillar diapazoni ajratiladi va siz ularni shunday taqsimlashingiz kerakki, hech kim boshqasining trafigini seza olmasin va hech bo‘lmaganda bitta manzil hammaga tegsin.

IP-manzillar bloklarini ajratish bilan IANA (Internet Assigned Numbers Authority) tashkiloti shug‘ullanadi. U huquqlarni mintaqaviy ro‘yxatga oluvchilarga topshiradi, ular esa o‘z navbatida manzillar bloklarini milliy ro‘yxatga oluvchilarga ajratadilar. Masalan, Yevropa uchun mintaqaviy ro‘yxatga oluvchi RIPE hisoblanadi. Ikkinchisi esa o‘z navbatida o‘zlarida mavjud manzillarni provayderlar o‘rtasida taqsimlaydi.

Masalan, bizga 255.255.255.0 tarmoq osti niqobi bilan 192.168.25.0 manzil ajratildi.

Tarmoq osti niqobini qisqacha ko‘rsatish mumkin: 192.168.25.0/24. 24 niqobdagi birliklar soni.

Biz korxona ma’murlari sifatida ularni 50 tadan xostga ega to‘rtta bo‘lim o‘rtasida taqsimlashimiz kerak. Hisoblashni boshlaymiz. Bizga 5 * 50 = 250 ta noyob manzil kerak. Ammo asosiy vazifa shundaki, foydalanuvchilar turli kichik tarmoqlarda bo‘lishi kerak. Demak, to‘rtta kichik tarmoq zarur. Tarmoqdagi quyi tarmoqlar sonini aniqlash uchun maxsus formula mavjud:

N = 2n

Bu yerda N - kichik tarmoqlar soni, n esa IP manzilning xost qismidan olingan bitlar soni. Bizning misolimizda biz hozircha faqat bitta qism to‘plamni anglatadigan hech narsa olganimiz yo‘q: 20 = 1. Bizga esa to‘rtta tarmoq kerak. Oddiy matematika bizga kamida 2 bit qarz olishimiz kerakligini aytadi: 22 = 4. Demak, niqob bizda 255.255.255.192 yoki /26 bo‘ladi. Qolgan 6 bit bizga har bir kichik tarmoq uchun 64 taga teng manzillar sonini beradi, ulardan 62 tasi mavjud bo‘lib, bu kichik tarmoqlarimiz ehtiyojini to‘liq qoplaydi:

| Tarmoq raqami | Xostlar soni | Quyi tarmoq niqobi | Birinchi IP | Oxirgi IP | Quyi tarmoq raqami | Keng eshittirish manzili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarmoq 1 | 50 | 255.255.255.192 | 192.168.25.1 | 192.168.25.62 | 192.168.25.0 | 192.168.25.63 |
| Tarmoq 2 | 50 | 255.255.255.192 | 192.168.25.65 | 192.168.25.126 | 192.168.25.64 | 192.168.25.127 |
| Tarmoq 3 | 50 | 255.255.255.192 | 192.168.25.129 | 192.168.25.190 | 192.168.25.128 | 192.168.25.191 |
| Tarmoq 4 | 50 | 255.255.255.192 | 192.168.25.193 | 192.168.25.254 | 192.168.25.192 | 192.168.25.255 |

Xost qaysi nimtarmoqqa tegishli ekanligini aniqlash uchun qurilma tugun manzili va nimtarmoq niqobi o‘rtasida bitli "AND" operatsiyasini bajaradi. Bitli "AND" - bu binar amal bo‘lib, uning ta’siri operandlarning ikkilik tasvirlarida bir xil pozitsiyalarda turgan har bir bitlar juftiga mantiqiy "va"ni qo‘llashga ekvivalentdir. Boshqacha aytganda, agar operandlarning ikkala mos bitlari 1 ga teng bo‘lsa, natijaviy ikkilik razryad 1 ga teng bo‘ladi; agar juftlikdagi bitlarning hech bo‘lmaganda bittasi 0 ga teng bo‘lsa, natijaviy ikkilik razryad 0 ga teng bo‘ladi. Misolda ko‘rsatamiz:

| 192 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Yuqoridagi rasmda tarmoq osti niqobi barcha tarmoqlar uchun bir xil 255.255.255.192. Ammo keling, bizda quyi tarmoqlar soni 4 ta, lekin xostlar soni har xil bo‘lgan vaziyatni tasavvur qilaylik:

| Tarmoq 1 | 120 |
| --- | --- |
| Tarmoq 2 | 60 |
| Tarmoq 3 | 25 |
| Tarmoq 4 | 12 |

Aslida, oldingi niqobni ham qoldirish mumkin, lekin biz provaydermiz, mijozlarimiz ko‘p va IP-manzillarni behuda sarflay olmaymiz. Shunday qilib, birinchi tarmoqda 120 ta IP manzil kerak, demak, tarmoq niqobi 120 atrofida bo‘lishi kerak. Biz niqob sifatida 120 ni tanlashimiz mumkin edi, lekin bu mumkin emas, chunki 120 ikkilikning darajasi emas, shuning uchun biz 128 ni tanlaymiz. Ikkinchi kichik tarmoq uchun birinchi mavjud niqob 64. Ammo dastlabki 128 ta manzil 1-tarmoq uchun ajratilganligi sababli, keyingi 64 ta manzilni tanlaymiz, niqob esa 192 ta bo‘ladi, chunki aynan shu niqob bizga kerakli manzillar sonini beradi. Uchinchi tarmoq bizda 25 ta xostdan iborat. Eng yaqin mumkin bo‘lgan manzil bloki bu 32. 224 niqob esa aynan shu 32 ta manzilni ko‘rsatadi. To‘rtinchi tarmoqda esa bizga 16 ta manzil kerak. Niqob 240 ga teng bo‘ladi.

Quyi tarmoq niqobini tezda hisoblash uchun mavjud manzillar sonidan keraklisini ajratib olamiz. Masalan, bu nimtarmoqda 256 ta manzil bor, bizga 32 ta manzil kerak. Oddiy hisoblashni bajaramiz: 256-32 = 224. Bu son oxirgi oktetda bo‘ladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Marshrutlarni jamlash nima uchun zarur?

- Sinfsiz domenlararo marshrutlashni (CIDR) tushuntiring.

- Marshrutlarni jamlash qanday amalga oshiriladi?

- O‘zgaruvchan uzunlikdagi tarmoqosti niqobi (VLSM) tushuntiring.

- Quyi tarmoqlarni hisoblashga misol keltiring.

- Tarmoqostilarni hisoblashda bitli “AND” operatsiyasini qanday amalga oshiriladi?

4.3.§. Cisco routerining asosiy sozlamalari.

Default Gateway va Static Routing

4.3.1-rasm. Router interfeyslarida IP manzillarni o‘rnating

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0 changed state to up

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/l, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/l, changed state to up

Router(config-if)#end

Endi marshrutlash jadvalida nima o‘zgarganini ko‘rib chiqamiz:

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area - candidate default, U - per-user static route, о - OCR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/l

Jadvalda ikkita yozuv bor. Marshrutizator o‘z interfeyslarini o‘z ichiga olgan quyi tarmoqlarni avtomatik ravishda qo‘shdi. Yuqorida marshrut qanday qo‘shilganini ko‘rsatuvchi kodlar bor.

4.3.2-rasm. Ikkala ishchi stansiyani sozlang va ulanishni tekshiring:

PC>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes-32 time=0ms TTL-127

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL-127

Reply from 192.168.2.2: bytes-32 time=0ms TTL-127

Reply from 192.168.2.2: bytes-32 time-lms TTL-127

Ping statistics for 192.168.2.2:

Packets: Sent - 4, Received - 4, Lost « 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum - 0ms, Maximum - 1ms, Average - 0ms

Endi paket marshrutizatorga tushganda nima sodir bo‘lishini batafsil ko‘rib chiqaylik.

4.3.3-rasm Routerning ishlashini tekshiring.

Paket kelmoqda. Marshrutizator darhol sarlavhadagi manzil IP manzilini o‘qiydi va uni o‘z jadvali bilan solishtiradi.

4.3.4-rasm Routerning ishlashini tekshiring.

TTL (Time To Live - Hops) ni o‘zgartiradi va uni to‘g‘ri interfeysga yuboradi. Shunga ko‘ra, PK1 dan javob paketi kelganda, u xuddi shu operatsiyani bajaradi.

Ya’ni farqi shundaki, marshrutizator o‘zining marshrutlash jadvali va kommutatorlar jadvali asosida qaror qabul qiladi. Shuni yodda tutish kerakki, kommutator ham, marshrutizator ham ARP jadvaliga (manzillarni aniqlash protokoli) ega. Marshrutizator OSI modelining 3 darajasi bilan ishlashiga va IP-paketlarning sarlavhalarini o‘qishiga qaramay, u stekning ishlashini e’tiborsiz qoldira olmaydi va kanal va jismoniy darajalarda ishlashi kerak. U o‘zining ARP jadvalida MAC-manzilning IP-manzilga nisbatini va u qaysi interfeysdan mavjudligini yozadi. Bundan tashqari, har bir tarmoq qurilmasi o‘zining ARP jadvaliga ega. Marshrutizatorda show arp buyrug‘ini teramiz:

Routert#show arp

Protocol Address         Age (min)   Hardware Addr Type Interface

Internet 192.168.1.1           -            0060.5C16.3B01 ARPA FastEthernet0/0

Internet 192.168.1.2                         00E0.F73D.E561 ARPA FastEthernet0/0

Internet 192.168.2.1                         0060.5C16.3B02 ARPA FastEthernet0/l

Internet 192.168.2.2                         0002.179D.455A ARPA FastEthernet0/l

PC0 ICMP (Internet xabarlarni boshqarish protokoli) ni PC1 ga yubordi va paket marshrutizatorga yetib borishi bilanoq, u IP-paket sarlavhalarida jo‘natuvchining manzilini (PC0) va uning MAC manzilini ko‘rdi. Uni ARP jadvaliga qo‘shadi. U ko‘radigan keyingi narsa bu qabul qiluvchining IP manzili. U paketni qayerga yuborishni bilmayapti, chunki uning ARP jadvalida yozuv yo‘q. Ammo u qabul qiluvchining manzili uning interfeyslaridan biri bilan bir xil tarmoq ekanligini ko‘radi. Keyin u so‘ralgan xostning MAC manzilini olish uchun ushbu interfeysda ARPni ishga tushiradi. Javob kelishi bilan ARP jadvaliga ma’lumotlarni kiritadi.

Bu marshrutlash qanday ishlashining asosiy misolidir. Yuklab olish havolasini ilova qilyapman.

Sxemani biroz murakkablashtiramiz.

4.3.5-rasm Routerni ulashning murakkab sxemasi.

Unda 2 ta ishchi stansiya va 3 ta marshrutizator mavjud. Interfeysga IP-manzilni qanday berish kerakligini e’tiborsiz qoldiraman, faqat yakuniy konfiguratsiyani ko‘rsataman:

Statik marshrutlash.

Barcha qurilmalar sozlandi. Endi PC0 va PC1 orasidagi bog‘lanishni tekshiramiz:

4.3.6-rasm Murakkab zanjirdagi ulanishni tekshirish.

PC0 konsolida tugun mavjud emasligi haqida xabar paydo bo‘ladi. Biroq, barcha manzillar ro‘yxatdan o‘tkazilgan va siz u yerga kirishingiz mumkin. Muammo nimada? Simulyatsiya rejimiga o‘ting va chuqurroq qazing:

4.3.7-rasm. PC0 paketlari tahlili.

PC0 ICMP xabarini yaratadi. U ko‘rsatilgan IP-manzilni ko‘rib chiqadi va qabul qiluvchining boshqa tarmoqda ekanligini tushunadi. Shunga ko‘ra, siz uni o‘zingizning asosiy shlyuzingizga yuborishingiz, keyin esa uni hal qilishiga imkon berishingiz kerak.

4.3.8-rasm. RT1 da paket tahlili.

Paket RT1 ga yetib keldi. Manzil IP manzilini ko‘radi va uni marshrut jadvali bilan taqqoslaydi.

RT1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, о - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/l

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Tasodif yo‘q. Shunday qilib, RT1 bu paketni nima qilishni bilmaydi.

4.3.9-rasm. "Xost mavjud emas" xabari.

Ammo uni shunchaki tashlab yuborib bo‘lmaydi, chunki jo‘natuvchini xabardor qilish kerak. U "Xost mavjud emas" xabari bilan ICMP javobini yaratadi.

4.3.10-rasm. RT1 ni sozlash.

Misol tariqasida yuqoridagi sxemani olamiz va PC0 va PC1 larni bog‘lanishini ta’minlaymiz. Marshrutizatsiya bilan bog‘liq dastlabki muammolar aynan RT1 bilan boshlanganligi sababli, uni sozlashga o‘tamiz:

Router#conf t

Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.1

Marshrut ip route buyrug‘i bilan yoziladi. Sodda sintaksis:

"quyi tarmoq," "niqob," "keyingi qurilma manzili."

Shundan so‘ng, show ip route buyrug‘ini terib, marshrutlash jadvalini ko‘rishingiz mumkin:

RTl#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, о - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/l

C	192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S	192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.1.1

Statik marshrut paydo bo‘ladi (chap tomonda S kodi bilan belgilanadi). Bu yerda turli xil parametrlar ko‘p va ular haqida biroz keyinroq aytib beraman. Endi vazifa - barcha qurilmalarda marshrutlarni yozib chiqish. RT2 bilan almashtirish:

RT2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.2

RT2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.2.2

RT2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, о - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C	10.0.1.0 is	directly connected,	FastEthernet0/0

C	10.0.2.0 is	directly connected,	FastEthernet0/l

S	192.168.1.0/24	[1/0] via 10.0.1.2

S	192.168.2.0/24	[1/0] via 10.0.2.2

Yo‘nalish 192.168.2.0/24 emas, balki 192.168.1.0/24 manzilida ko‘rsatilganiga e’tibor bering. Teskari yo‘nalishsiz to‘liq muloqot qilish mumkin emas.

RT3 qoldi:

RT3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.2.1

RT3(config)#end

RT3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, о - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/l

S	192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.2.1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Barcha qurilmalardagi marshrutlar sanab o‘tilgan, ya’ni PK0 PK1 ga va aksincha, PK1 dan PK0 ga yetib boradi. Keling, tekshirib ko‘ramiz:

4.3.11-rasm. PK0 va PK1 orasida kontakt o‘rnatilgan.

Floating Static Route.

E’tibor bering, dastlabki uchta so‘rovning kutish vaqti tugadi (mavjud emas). CPT ARP ishini imitatsiya qiladi. Aslida, bu uchta yo‘qolgan paket har bir marshrutizatorning o‘z qo‘shnisiga ARP so‘rovini yuborishi natijasidir. Natijada, barcha ishlardan so‘ng, PK0 PK1 ni muvaffaqiyatli siqib chiqaradi. Fikr-mulohazalarni tekshiramiz:

4.3.12-rasm. PK1 va PK0 orasidagi kontakt.

Endi R3 jadvali misolida uning nima ekanligini tushuntirib beraman:

RT3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, о - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/l

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.2.1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Kodlar - marshrutning jadvalga qanday tushganini ko‘rsatadi. Ular bu yerda juda ko‘p va hammasiga e’tibor berishdan ma’no yo‘q (chunki ular hozir ishlatilmaydi). Ikkita - C (ulangan) va S (statik) ga to‘xtalib o‘tamiz.

IP-manzilni ro‘yxatdan o‘tkazib, interfeysni faollashtirganimizdan so‘ng, u tegishli bo‘lgan quyi tarmoq avtomatik ravishda marshrutlash jadvaliga kiritiladi. Shuning uchun, to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulangan bu liniya ushbu kichik tarmoqqa ulangan interfeysning o‘ng qismida imzolangan. Xuddi shu narsa 192.168.2.0/24 quyi tarmog‘iga ham tegishli. Ammo statik tayinlangan manzil bilan hammasi biroz boshqacha. 192.168.1.0/24 quyi tarmog‘i joriy routerga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanmagan, lekin 10.0.2.1 orqali mavjud. Ammo bu keyingi o‘tish allaqachon 10.0.2.0/24 ga tegishli (bevosita mavjud). Shunday qilib, siz ma’lum tarmoq orqali uzoqdagi kichik tarmoqqa kirishingiz mumkin. Bu biroz chalkash tuyulishi mumkin, lekin marshrutizator mantig‘i aynan shunday ishlaydi. Bu yerda statik marshrut satrida [1/0] yozuvi borligini ham ko‘rishingiz mumkin. Bu nima ekanligini keyinroq, dinamik marshrutlash bilan shug‘ullanganimda tushuntirib beraman. Uning fonida bu raqamlar darhol ma’no kasb etadi. Ayni damda birinchi raqam ma’muriy masofa, ikkinchisi esa metrika ekanini unutmaslik lozim.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Router interfeyslarida IP-manzillarni sozlash.

- Default gateway nima?

- Default gateway kompyuterda qanday ko‘rsatiladi?

- Static Routing nima?

- Statik marshrutni routerda sozlashga misol keltiring.

- TTL va ARPni tushuntiring.

- “Host Unreachable” xabari nimani bildiradi?

- Statik marshrutni qanday tarmoqlarda qo‘llash mumkin?

- Statik marshrutlash jadvalini tushuntiring.

V-BOB. TURLI TARMOQLARDA MARSHRUTLASH USULLARI VA PROTOKOLLARI

5.1.§. Statik marshrutlash. Dinamik marshrutlash.

Traceroute. Administrative Distance

Bu manzilgacha bo‘lgan masofani ko‘rsatadi. Diapazon metrika bilan nazorat qilinadi. Vektor maqsadga yo‘nalishni ko‘rsatadi. Bu chiquvchi interfeys, qo‘shnining IP manzili bo‘lishi mumkin.

Bu protokol yo‘l belgisini eslatadi. Ya’ni qaysi yo‘nalishda borish va manzilgacha bo‘lgan masofa qancha?

Hozir bu amalda qanday ishlashini ko‘ramiz va buni yo‘l-yo‘lakay batafsil tahlil qilamiz.

5.1.1-rasm. Trassirovka.

Marshrut jadvallari quyidagicha ko‘rinadi:

Router0:

Router0#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, о - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.1.1.0 is directly connected, Loopbackl

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Router1:

Routerl#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, о - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.2.2.0 is directly connected, Loopbackl

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Ya’ni, jadvaldagi har birining qo‘shnisi (192.168.1.0/24) bilan umumiy yo‘nalishi bor va boshqa hech qanday qo‘shnisi (mos ravishda 10.1.1.0 va 10.2.2.0) yo‘q.

Endi ikkita marshrutizator ulanishi uchun marshrutlash ma’lumotlarini almashishi kerak. Bu yerda ham RIP protokoli yordam beradi.

PTni simulyatsiya rejimiga o‘tkazaman va sozlamalarga kiraman:

Router0:

Router0#conf t -- переход в режим глобальной конфигурации

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router0(config)#router rip -- переход к настройке протокола

Router0(config-router)#version 2 -- включается протокол 2-ой версии

Router0(config-router)#no auto-summary -- отключается автоматическое суммирование Router0(config-router)#network 10.1.1.0 -- активируется RIP на интерфейсе из данной под-

Router0(config-router)#network 192.168.1.0

Router1:

Routerl#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Routerl(config)#router rip

Routerl(config-router)#version 2

Routerl(config- router)#no auto-summary

Routerl(config-router)#network 10.2.2.0

Routerl(config-router)#network 192.168.1.0

Administrative Distance

RIP dastlab sinf tarmoqlari uchun ishlab chiqilgan. Shuning uchun u sinfsiz to‘g‘risida aytib bo‘lmaydigan qoidalar bo‘yicha agregatsiyalanadi. Sinfsiz adreslashga o‘tgandan so‘ng, RIP protokolining xatti-harakatlarini o‘zgartirishga to‘g‘ri keldi. Ikkinchi variantda esa kichik tarmoqdan tashqari niqob ham uzatiladi.

5.1.2-rasm. Marshrutizatorlarda paketler almashinuvi.

Ikkita router o‘rtasidagi ma’lumot Sxemada ikkala router ham bir vaqtning o‘zida nimadir yaratdi:

Birinchi paket:

5.1.3-rasm. Paket tahlili.

Introduction to Route Summarization

Marshrutlarni jamlash (agregatsiyalash, birlashtirish) - bu umumiy tarmoqni (supernet) e’lon qilish usuli bo‘lib, u ko‘proq aniq tarmoqlar yoki quyi tarmoqlarni (subnet) o‘z ichiga oladi. Jamlash marshrutlash jadvali hajmini va marshrutizatorga tushadigan yuklamani minimallashtirish, shuningdek, marshrut ma’lumotlari e’lonlari hajmini kamaytirish uchun qo‘llaniladi. Bu tarmoq resurslarini - marshrutizatorlar xotirasini va tarmoqning o‘tkazuvchanlik qobiliyatini tejashga olib keladi. Jamlash qo‘lda bajariladi, keyin statik yoki dinamik marshrutlashni sozlash doirasida amalga oshiriladi.

Ikkilik formatdagi misollar

Faraz qilaylik, quyidagi 4 ta tarmoq uchun eng optimal xabarni yaratish kerak bo‘lsin:

192.168.0.0/24 tarmoq osti niqobi 255.255.255.0

192.168.1.0/24 tarmoq osti niqobi 255.255.255.0

192.168.2.0/24 tarmoq osti niqobi 255.255.255.0

192.168.3.0/24 tarmoq osti niqobi 255.255.255.0

Avvalo, ushbu tarmoq manzillarini ikkilik ko‘rinishga keltiramiz:

| 192.168.0.0 | 192 | 168 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000000 |

| 192.168.1.0 | 192 | 168 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11000000 | 10101000 | 00000001 | 00000000 |

| 192.168.2.0 | 192 | 168 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11000000 | 10101000 | 00000010 | 00000000 |

| 192.168.3.0 | 192 | 168 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11000000 | 10101000 | 00000011 | 00000000 |

Endi chapdan o‘ngga qarab, bu tarmoq manzillari nechta bir xil bitga ega ekanligini ko‘rish kerak. Birinchi (192) va ikkinchi (168) oktetlar bir xil, ya’ni 16 bit.

Keling, uchinchi oktetni ko‘rib chiqamiz:

00000000

00000001

00000010

00000011

Uchinchi oktetning dastlabki 6 biti bir xil. Endi jamlangan tarmoq manzilini yaratish uchun yetarli ma’lumotlar mavjud. Buning uchun birinchi, ikkinchi va uchinchi oktetlarning mos bitlarini qo‘shish kerak:

8+8+6=22 bit

Olingan 22 bit yuqorida sanab o‘tilgan tarmoq manzillarining jamlangan marshruti uchun tarmoq osti niqobi bo‘lib xizmat qiladi. Yakuniy umumiy manzil 192.168.0.0/22 bo‘ladi (kichik tarmoq niqobi 255.255.252.0).

O‘nlik formatdagi misollar

Birinchi usul

Birinchi usul uchun yuqorida keltirilgan tarmoqlarning 4 ta tarmog‘idan iborat "blok"dan ham foydalanamiz. Yig‘ilgan marshrutni hisoblash uchun ishlatiladigan formula:

256 - tarmoqlar soni = umumiy manzil uchun kichik tarmoq niqobi

Masalan: 256 - 4 tarmoq = 252

Quyi tarmoq niqobi 255.255.252.0 bo‘ladi

252 raqami uchinchi oktetga qo‘yildi, chunki birinchi va ikkinchi raqamlar har bir tarmoq manzilida bir xil.

Yana bir usul - CIDR notatsiyasidan foydalanish. Ma’lumki, /24 tarmoq osti niqobi 256 manzildan iborat blokdir. Tarmoq osti niqobi /23 - 2 x 256, a /22 - 4 x 256.

Aytaylik, quyidagi tarmoqlarni birlashtirish kerak bo‘lsin:

172.16.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

172.17.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

172.18.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

172.19.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

172.20.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

172.21.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

172.22.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

172.23.0.0/16 tarmoq osti niqobi 255.255.0.0

Birinchi usulda jami marshrutni hisoblash mumkin:

256 - tarmoqlar soni = umumiy manzil uchun tarmoq osti niqobi

256 - 8 = 248 hosil bo‘ladi. Quyi tarmoq niqobi 255.248.0.0 bo‘ladi

Yoki uni shunchaki CIDR belgilariga qarab topish mumkin:

172.16.0.0/16 - bitta tarmoq.

172.16.0.0/15 - ikkita tarmoq.

172.16.0.0/14 - to‘rtta tarmoq.

172.16.0.0/13 - sakkizta tarmoq.

Taqdim etilgan sakkizta tarmoq uchun quyi tarmoq niqobi mos keladi

Tadqiq qilinayotgan topologiya ikkita marshrutizatordan iborat (Cisco 1941 Cisco IOS Release 15.2 IP Base obrazi bilan). Marshrutizatorlarning boshqa modellari va Cisco IOS dasturiy ta’minotining versiyalaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Marshrutizator modeli va Cisco IOS dasturiy ta’minot versiyasiga qarab, mavjud buyruqlar va olingan natijalar ushbu maqolada ko‘rsatilganidan farq qilishi mumkin.

Topologiya sxemasi quyidagicha:

5.1.4-rasm. IP summarizatsiya.

Har bir marshrutizator bu kompaniya uchun kichik tarmoq hisoblanadi. Har bir marshrutizatorga tugunli kommutator biriktirilgan.

R1: 192.168.1.0/24;

R2: 192.168.2.0/24;

R3: 192.168.3.0/24;

R4: 192.168.4.0/24;

R1 - R2: 192.168.5.0/24;

R1 - R3: 192.168.6.0/24;

R1 - R4: 192.168.7.0/24;

Texnik jihatdan tarmoq ishlaydi, lekin ikkita asosiy jihatni ham hisobga olish kerak:

C sinf tarmoqlarining soni cheklangan, chunki bu sinfning xususiy diapazoni 192.168.0.0/16 (yoki 192.168.0.0 - 192.168.255.255). Bu shuni anglatadiki, agar 256 dan ortiq kichik tarmoqlar kerak bo‘lsa, boshqa tarmoq diapazonini tanlash kerak. Boshqa xususiy manzillar bloklaridan ko‘plab kichik tarmoqlarni olish mumkin: A sinf diapazoni 10.0.0.0/8 (yoki 10.0.0.0 - 10.255.255.255); B sinf diapazoni 172.16.0.0/12 (yoki 172.16.0.0 - 172.31.255.255). RFC 1918 va RFC 1597 standartlari xususiy (ichki, mahalliy) manzillarning ushbu 3 ta blokini tavsiflaydi.

Marshrutizatorlar o‘rtasidagi aloqalar "nuqta-nuqta" kanallari hisoblanadi, shuning uchun faqat ikkita IP-manzil kerak - har bir marshrutizator uchun interfeysga bittadan. Kichik tarmoq niqobi /24 ishlatilganda 252 ta IP-manzil zaxiralangan. Bu xususiy IP-manzillardan foydalanilganda muammo emas, lekin bu umumiy IP-manzillardan foydalanishda muammo hisoblanadi, chunki ularning diapazoni cheklangan.

Manzillar maydonini taqsimlash

Tarmoqni rejalashtirishda IP-manzillar talab qilinadigan tarmoqdagi tugunlarning umumiy sonini (tarmoq va oxirgi qurilmalar) va ularning sonini aniqlash kerak. Tarmoqni kengaytirish imkoniyati haqida ham oldindan o‘ylab ko‘rish kerak. Masalan, agar tarmoqqa qo‘shimcha R5 marshrutizatori ulansa, u holda qaysi tarmoq osti ishlatiladi? SW1 da bir nechta VLAN yaratishda qanday quyi tarmoqlarni tayinlash kerak? Tarmoqlarni nimtarmoqlarga ajratishda qanday amallarni bajarish kerakligini misol tariqasida ko‘rib chiqamiz.

5.1.5-rasm. IP summarizatsiya sxemasi.

Sxemadan kelib chiqib, har bir marshrutizator juftligi orasida kichik tarmoqlar kerakligini aytish mumkin, biroq kichik tarmoqlarning aniq sonini hozircha aytish qiyin. Buning uchun qo‘shimcha ravishda quyidagilarni bilish zarur:

Tarmoqda nechta VLAN mavjudligi (chunki har bir VLAN uchun alohida kichik tarmoqlar talab etiladi).

Har bir VLAN tarmog‘idagi tugunlar soni.

Ushbu tarmoqning kutilayotgan o‘lchami.

Faraz qilaylik, savollarga quyidagi javoblar olingan:

R1: har birida 100 foydalanuvchi bo‘lgan 4 ta VLAN kichik tarmog‘i;

R2: har birida 30 foydalanuvchi bo‘lgan 2 ta VLAN kichik tarmog‘i;

R3: har birida 20 foydalanuvchi bo‘lgan 3 ta VLAN kichik tarmog‘i;

R4: har birida 10 foydalanuvchi bo‘lgan 2 ta VLAN kichik tarmog‘i.

Shuningdek, VLAN va foydalanuvchilar soni ikki barobarga oshishi kutilmoqda. Ehtimol, kelajakda yana 2 ta qo‘shimcha kichik tarmoq qo‘shilishi mumkin.

Har bir kichik tarmoq uchun bitta o‘lcham

Yuqoridagi talablardan kelib chiqib, eng katta VLAN 100 ta foydalanuvchiga ega va u ikki baravar ko‘payishi kutilmoqda. Ya’ni 200 ta IP-manzilga ega bo‘lgan nimtarmoqdan foydalanish kerak. Kichik tarmoq /24 niqobidan foydalanish mumkin, chunki u 254 ta IP-manzilga ega.

Yagona istisno marshrutizatorlar orasidagi bog‘lanishdir. Misol uchun masshtablashda 172.16.0.0 - 172.16.99.255 oralig‘idan foydalanish imkoniyati bo‘lishi uchun 172.16.100.0 dan boshlanuvchi nimtarmoqlar olindi. Marshrutizatorlar o‘rtasida faqat ikkita IP-manzil kerak bo‘lganligi sababli, eng kichik tarmoq /30 tanlangan. Har bir kichik tarmoq uchun /24 kichik tarmoq niqobidan foydalangan holda VLAN qo‘shamiz. Tarmoq quyidagi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin:

5.1.6-rasm. Turli tarmoqlarda summarizatsiya.

Agar bu korporativ tarmoq bo‘lsa, mahalliy tarmoqlarda xususiy IP-manzillar ishlatilishi mumkin. Ba’zi VLAN tarmoqlari faqat 10 ta foydalanuvchiga mo‘ljallangan tarmoqni talab qiladi (o‘sishni hisobga olgan holda 20 ta), shuning uchun kichikroq tarmoqlarni tanlash kerak. Lekin hamma joyda bir xil o‘lchamdagi nimtarmoqdan foydalanish ancha qulay.

Kichik tarmoqlarning turli o‘lchamlari

Shuningdek, tarmoq mahalliy bo‘lmay, balki umumiy IP-manzillardan foydalanadigan Internet provayderlari tarmog‘i bo‘lishi mumkin. Har bir marshrutizator boshqa kichik tarmoqni ifodalashi, har bir VLAN esa boshqa mijoz bo‘lishi mumkin. Bunday holda IP-manzillardan iloji boricha oqilona foydalanish zarur.

Faraz qilaylik, kichik tarmoqlar, VLAN va serverlar soni ikki barobarga oshishi mumkin. Quyidagilarni hisobga olgan holda kichik tarmoq rejasini ishlab chiqish kerak:

R1: har biri 200 ta serverga ega 8 ta VLAN;

R2: har biri 60 ta serverga ega 4 ta VLAN;

R3: har biri 40 ta serverga ega 6 ta VLAN;

R4: har biri 20 ta serverga ega 4 ta VLAN.

Va ehtimoliy kichik tarmoqlar uchun joy ajratish lozim.

5.1.7-rasm. Mos tarmoqni tanlash.

Ushbu misol uchun quyi tarmoqlar quyidagicha tanlangan:

R1 uchun VLAN 200 ta serverga ega - bu /24 niqobi mos kelishini anglatadi, chunki u 254 ta IP-manzildan foydalanish imkonini beradi;

R2 uchun VLAN 60 ta serverga ega, foydalanish mumkin bo‘lgan eng mos quyi tarmoq - bu /26 niqobi bo‘lib, u 62 ta IP-manzildan foydalanish imkonini beradi;

R3 uchun VLAN 40 ta serverga ega. Bu holda ham /26 quyi tarmoq niqobi mos keladi;

R4 uchun VLAN 20 ta serverga ega, foydalanish mumkin bo‘lgan eng mos quyi tarmoq - bu 32 ta IP-manzildan foydalanish imkonini beruvchi /27 niqobidir.

Marshrutizatorlar o‘rtasida faqat ikkita IP-manzil kerak bo‘lgani sababli, eng kichik /30 niqobi, ya’ni 77.60.30.0/30 dan boshlanadigan quyi tarmoqlar tanlandi. Ushbu to‘rtta quyi tarmoq uchun 77.60.0.0 - 77.60.10.255 oralig‘idagi manzillar maydonidan foydalaniladi va agar quyi tarmoqlar soni ikki barobar oshsa, qolgan 77.60.11.0 - 77.60.20.255 oralig‘idagi manzillar maydonidan foydalanish mumkin bo‘ladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Traceroute nima?

- Administrative Distance nima?

- Marshrutlarni jamlash nima sababdan kerak?

- Marshrutlarni jamlashni ikkilik sanoq tizimida amalga oshirish usulini tushuntiring.

- CIDR dan foydalanish marshrutlarni jamlashni tushuntiring.

- Manzillar maydonini taqsimlashni tushuntiring.

- Kichik tarmoqlarning turli o‘lchamlarini tushuntiring.

5.2.§. Router on a Stick. Inter VLAN Routing.

IP Routing Explained.

Portlarda interfeys turlari:

• kirish porti - bir VLAN ga tegishli bo‘lgan va ma’lumotlar ko‘rsatilmagan trafik uzatish qabul qiluvchi port;

• magistral port bitta yoki bir nechta VLAN trafigidan bittasi belgilangan infeksiya uzatilishi mumkin port.

Dastlabki Cisco kommutatorlari ikkita protokol bilan ishlagan: 802.1Q, ISL. Oxirgisi Cisco kommutatsiya platformalarida ishlatiladigan o‘z protokoliga tegishli. Ushbu protokol ma’lum bir VLAN tarmog‘iga tegishliligi haqidagi ma’lumotni uzatish uchun kadrni inkapsulyatsiya qilish imkonini beradi. Zamonaviy modellar ushbu protokolni qo‘llab-quvvatlamaydi va faqat 802.1Q bilan ishlaydi.

5.2.1-rasm. Kirish mumkin bo‘lgan trunk portlar.

2-identifikatorli VLAN yaratiladi va quyidagi nomni oladi:

sw1 (config) # vlan 2.

sw1 (config-vlan) # name test

2-identifikatsiyali VLAN tarmoqni olib tashlash uchun:

sw1 (config) # no vlan 2.

• Markirovka (kadr markirovkasi) - bu kadr sarlavhasiga 802.1Q VLAN a’zoligi haqidagi ma’lumotni qo‘shish jarayoni.

• Untagginig - kadr sarlavhasidan 802.1Q VLAN a’zoligi ma’lumotlarini o‘chirish jarayoni.

• VLAN identifikatori (VID) - VLAN identifikatori.

• Port VLAN ID (PVID) - VLAN port identifikatori.

• Kirish porti - kadrlarni qabul qiluvchi va ularning VLAN tarmog‘iga tegishliligini aniqlovchi kommutator porti.

• Chiqish porti - bu kommutator porti bo‘lib, u orqali kadrlar boshqa tarmoq qurilmalariga - kommutatorlar yoki ishchi stansiyalarga uzatiladi va belgilash to‘g‘risidagi qaror tegishli ravishda qabul qilinishi kerak.

VLAN 802.1q teglari

IEEE 802.1Q standarti tarmoq bo‘yicha VLAN axborotini uzatish imkonini beruvchi Ethernet kadri tuzilmasidagi o‘zgarishlarni belgilaydi. 7-rasmda VLAN 802.1Q tegining formati ko‘rsatilgan. Ethernet kadriga 32 bit (4 bayt) qo‘shiladi va uning o‘lchami 1522 baytgacha oshadi. Dastlabki 2 bayt (teg protokoli identifikatori, TPID) o‘zgarmas 0x8100 qiymatiga ega bo‘lib, kadrda 802.1Q protokol tegi mavjudligini aniqlaydi. Qolgan 2 bayt quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi:

• Ustuvorlik - uzatish ustuvorligi maydonining 3 biti 802.1p standartida ishlatiladigan sakkizta ustuvorlik darajasigacha (0 dan 7 gacha, bu yerda 7 - eng yuqori ustuvorlik) kodlaydi;

Kanonik format ko‘rsatkichi (CFI) - 1 bit Kanonik format ko‘rsatkichi Ethernet magistral tarmog‘i orqali uzatiladigan boshqa turdagi tarmoqlar (Token Ring, FDDI) kadrlarini belgilash uchun zaxiralangan;

• VID (VLAN ID) - jadvalning qaysi VLAN tarmog‘iga tegishli ekanligini aniqlaydigan 12 bitli VLAN identifikatori. VID maydoni 12 bitga ega bo‘lgani uchun 4094 ta noyob VLANni ko‘rsatish mumkin (VID 0 va VID 4095 zaxiralangan).

Router on a Stick. Inter VLAN Routing.

Router on a stick (ROAS) - bu bitta jismoniy ulanish orqali routerni kommutatorga bog‘lash va VLANlar o‘rtasida IP-marshrutlashni amalga oshirish usuli. Kommutator nuqtai nazaridan, bu jismoniy ulanish yo‘naltirilishi kerak bo‘lgan barcha VLANlarga ruxsat beradigan trunk port sifatida sozlanadi. Router nuqtai nazaridan esa, bu jismoniy interfeys har bir VLAN uchun alohida virtual quyi interfeyslar ko‘rinishida ifodalanadi. So‘ngra har bir VLAN uchun IP manzil tegishli quyi interfeysda sozlanadi va router ulangan tarmoqlar o‘rtasida IP yo‘naltirishni bajaradi.

Ushbu yondashuvni har bir VLAN uchun alohida jismoniy interfeys ishlatish mumkin bo‘lgan boshqa senariy bilan taqqoslaganda, kommutator va router o‘rtasida yagona trunk ulanishdan foydalanish ancha miqyoslanadigan va samarali usul hisoblanadi.

Xuddi kommutator mahalliy tarmoqni ko‘plab VLAN tarmoqlariga ajrata olganidek, marshrutizator ham bitta jismoniy interfeysdan foydalanib, mantiqiy virtual interfeyslar to‘plamini yaratishi va ular o‘rtasida ma’lumotlar, video yoki ovozni yo‘naltirishni ta’minlashi mumkin.

Ko‘rib turganimizdek, qo‘yilgan masalani hal etish uchun 3-darajali kommutator zarur. Kommutator katta hajmdagi trafik yuzaga kelganda paketlarni uzatishdagi ehtimoliy kechikishlarni kamaytirish uchun yetarli o‘tkazuvchanlik qobiliyatiga ega bo‘lishi lozim. Agar bu modulli kommutator bo‘lsa, u holda uning uchun zaxira ta’minot bloki va zaxira boshqaruv protsessorini qo‘lga kiritish maqsadga muvofiq.

Router on a Stick arxitekturasining eng oddiy modelini qanday amalga oshirishni misol bilan ko‘rsatib o‘taman.

Soddalashtirilgan sxemani ko‘rib chiqaylik. Unda 2-darajali kommutatorga ulangan marshrutizator tasvirlangan. Kommutatorga, o‘z navbatida, ikkita internet-provayderning linklari va kompaniyaning ish stansiyalari hamda serverlari joylashgan bitta ichki tarmog‘i ulangan.

Rejani amalga oshirish uchun 1-provayderdan kelgan linkni Gi0/1 portiga ulaymiz va uni VLAN 100 ga joylashtiramiz, 2-provayderdan kelgan linkni esa Gi0/2 portiga ulab, VLAN 200 ga joylashtiramiz. Ish stansiyalari va serverlar VLAN 50 dagi Gi0/3 - 23 portlarida joylashadi. Kommutator va marshrutizator o‘rtasidagi aplink Gi0/24 portida bo‘lib, u trunkka joylashtiriladi. Ulanish sxemasi quyidagi rasmda ko‘rsatilgan:

5.2.2-rasm. Turli VLANlarni marshrutizatorda biriktirish.

Kommutatorni sozlash quyidagi buyruqlardan iborat:

Avvalo ikkita VLAN yaratib olamiz.

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 100

Switch(config-vlan)#name isp1

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 200

Switch(config-vlan)#name isp2

Switch(config-vlan)#exit

So‘ng VLANlarni portlarga biriktiramiz:

Switch(config)#interface Gi0/1

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 100

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#interface Gi0/2

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 200

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#interface range Gi0/3-23

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 50

Switch(config-if-range)#exit

Trunkni 24-chi portga sozlaymiz:

Switch(config)#interface Gi0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Endi kommutator sozlangach, VLAN 50 dagi xostlar uchun internet-provayderlar tomonidan berilgan IP-manzillarni va shlyuz manzilini ko‘rsatish lozim. Bularni har bir VLAN uchun marshrutizatorda virtual interfeyslar yordamida belgilaymiz. Shunday qilib, bitta jismoniy Gi0/0 interfeysini har bir VLAN uchun uchta virtual interfeys - Gi0/0.50, Gi0/0.100 va Gi0/0.200 ga ajratamiz hamda sxemada ko‘rsatilganidek, NAT ni ham hisobga olgan holda sozlaymiz:

5.2.3-rasm. Encapsulation sxemasi.

Routerni sozlash uchun quyidagi buyruqlarni qo‘llaymiz:

Router#conf t

Router(config)#interface Gi0/0.50

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 50

Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config)#interface Gi0/0.100

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 100

Router(config-if)#ip address 100.50.50.1 255.255.255.252

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config)#interface Gi0/0.200

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 200

Router(config-if)#ip address 200.75.75.1 255.255.255.252

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config)#ip access-list extended nat-traffic

Router(config-acl)#10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

Router(config-acl)#exit

Router(config)#route-map isp1 permit 10

Router(config-route-map)#match ip address nat-traffic

Router(config-route-map)#match interface GigabitEthernet0/0.100

Router(config-route-map)#exit

Router(config)#route-map isp2 permit 10

Router(config-route-map)#match ip address nat-traffic

Router(config-route-map)#match interface GigabitEthernet0/0.200

Router(config-route-map)#exit

Router(config)#ip nat inside source route-map isp1 interface GigabitEthernet0/0.100 overload

Router(config)#ip nat inside source route-map isp2 interface GigabitEthernet0/0.200 overload

Konfiguratsiyani ikkita standart yo‘nalishni qo‘shish bilan tugatamiz:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface Gi0/0.100

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface Gi0/0.200

Marshrutlar bir xil metrikaga ega bo‘lganligi sababli, marshrutizator ular orasidagi yuklamani muvozanatlashtiradi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Router interfeyslarida IP-manzillarni sozlash.

- Default gateway nima?

- Default gateway kompyuterda qanday ko‘rsatiladi?

- Static Routing nima?

- Statik marshrutni routerda sozlashga misol keltiring.

- TTL va ARPni tushuntiring.

- “Host Unreachable” xabari nimani bildiradi?

- Statik marshrutni qanday tarmoqlarda qo‘llash mumkin?

- Statik marshrutlash jadvalini tushuntiring.

5.3.§. RIP protokoli.

RIP protokolining ishlash prinsipi.

RIP - (Routing Information Protocol) masofa vektoriga ega marshrutlash protokoli. U har 30 soniyada mahalliy eshittirish orqali marshrutlash haqida ma’lumot almashadi.

Marshrutizatorlar marshrut jadvalida har bir manzil uchun faqat bitta marshrutni saqlaydi. Marshrutizatorlar yo‘nalishni tanlash uchun AD qiymati va indeksidan foydalanadi.

Ma’muriy masofa.

Murakkab tarmoqda bir vaqtning o‘zida bir nechta marshrutlash protokollari ishlashi mumkin. Turli marshrutlash protokollari manzilga eng yaxshi yo‘lni hisoblash uchun turli xil ko‘rsatkichlardan foydalanadi. Bu holda marshrutizator bitta manzil tarmog‘i uchun marshrutlash haqida har xil ma’lumot olishi mumkin. Marshrutizatorlar ushbu marshrutlar orasidan eng yaxshi yo‘lni tanlash uchun AD qiymatidan foydalanadi. Deklaratsiyaning pastroq qiymati ko‘proq ishonch uyg‘otadi.

Bizda maqsadli tarmoqqa bir nechta havola bo‘lishi mumkin. Bu holda marshrutizator bitta marshrutlash protokolini shakllantiruvchi bir nechta marshrutlarni o‘rganishi mumkin. Masalan, quyidagi tarmoqda PK-1 va PK-2 o‘rtasida ikkita yo‘nalish mavjud.

5.3.1-rasm. Uchta router orasida RIP protokoli.

Bu holda marshrutizator eng yaxshi yo‘lni tanlash uchun indikatordan foydalanadi. Metrika - bu bir nechta o‘rganilgan yo‘llar orasidan eng yaxshi yo‘lni tanlash uchun marshrutlash protokoli tomonidan qo‘llaniladigan o‘lchovdir. RIP eng yaxshi yo‘lni aniqlash uchun o‘tishlar sonidan ko‘rsatkich sifatida foydalanadi. O‘tishlar - bu manzilga yetib borgunga qadar paketdan o‘tgan 3-darajali qurilmalar soni.

RIP (routing information protocol) - masofa vektoriga asoslangan marshrutlash protokoli. U maqsadli tarmoqqa eng yaxshi yo‘lni topish va tanlash uchun masofadan va yo‘nalishdan foydalanadi. Biz bu jarayonni maqolamizning birinchi qismida misol bilan tushuntirgan edik.

Yaxshi, endi metrika tushunchasini tushundik; Ayting-chi, 20.0.0.0/8 tarmog‘iga ulanish uchun OFF1 qaysi marshrutdan foydalanadi? Agar u S0/1 [192.168.1.245/30] yo‘nalishini tanlasa, u 3-darajali qurilma orqali o‘tishi kerak. Agar u S0/0 [19.168.1.254/30] yo‘nalishini tanlasa, u holda manzil tarmog‘iga yetib borish uchun 3-darajali ikkita qurilmani [OFF1 marshrutizatori va oxirgi OFF3] kesib o‘tishi kerak bo‘ladi.

Shuning uchun u 20.0.0.0/8 tarmog‘iga kirish uchun birinchi marshrutdan foydalanadi.

Gorizontni ajratish - bu shunday mexanizmki, agar marshrutizator biror interfeysda marshrut yangilanishini qabul qilsa, u o‘sha portda jo‘natuvchi marshrutizatorga marshrut haqidagi bir xil ma’lumotni qaytarmaydi. Gorizontni ajratish marshrutlash halqalaridan qochish uchun ishlatiladi.

Bu funksiyani yaxshiroq tushunish uchun bir misolni ko‘rib chiqaylik. Keyingi tarmoq RIP protokolidan foydalanadi. OFF1 - bu 10.0.0.0/8 tarmog‘i reklamasi. OFF2 bu ma’lumotni S0/0 porti orqali oladi.

5.3.2-rasm. Ikkita router orasida RIP protokoli.

OFF2 10.0.0.0/8 tarmog‘i haqida xabar topgach, uni keyingi marshrutlash yangilanishiga kiritadi. Gorizont ajratilmagan holda marshrutlash ma’lumotlari S0/0 portdagi OFF1 ga tashlanadi.

Shunday qilib, OFF1 bu marshrutni marshrutlash jadvaliga kiritmaydi, chunki u katta masofa qiymatiga ega. Shu bilan birga, u yangilanishni e’tiborsiz qoldirmaydi. OFF1 10.0.0.0/8 tarmog‘iga kirish uchun alohida marshrutni biladi deb taxmin qilinadi, ammo bu marshrut menga ma’lum bo‘lgan marshrutga qaraganda yuqori masofa qiymatiga ega. Shuning uchun marshrutim ishlayotganda 10.0.0.0/8 ga erishish uchun bu marshrutdan foydalanmayman. Agar marshrutim mavjud bo‘lmasa, bu marshrutdan foydalanishim mumkin. Shuning uchun bu men uchun zaxira yo‘nalish sifatida ishlashi mumkin.

Sakrashlar soni.

RIP manzilga yetib borish uchun paket o‘tadigan har bir o‘tishni (marshrutizatorni) hisoblaydi. U sakrashlar sonini 15 tagacha cheklaydi. RIP o‘tishlar sonini kuzatish uchun TTL paketidan foydalanadi. Har bir o‘tish uchun RIP TTL qiymatini hisoblaydi, agar bu qiymat 0 ga yetsa, paket tashlab yuboriladi.

Bu yechim faqat paketning siklga tushishini oldini oladi. Bu marshrutlash halqasi muammosini hal qilmaydi.

Ajratilgan gorizont bu muammoni hal qiladi. Agar ajratilgan gorizont yoniq bo‘lsa, marshrutizator hech qachon yuboruvchiga o‘sha marshrutni qaytarmaydi. Bizning tarmog‘imizda OFF2 S0/0 da OFF1 dan 10.0.0.0/8 tarmoq axborotini oldi, shuning uchun u hech qachon 10.0.0.0/8 tarmoq axborotini S0/0 da OFF1 ga qaytarmaydi.

Bu bizning muammomizni hal qiladi. Agar F0/1 OFF1 interfeysi ishdan chiqsa va OFF1 ham, OFF2 ham 10.0.0.0/8 tarmog‘iga kirishning muqobil yo‘li yo‘qligini tushunadilar.

Kill (zaharlash) usuli.

Marshrutizator to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulangan marshrutlardan biri ishlamayotganini aniqlasa, u bu marshrutni olib tashlaydi. Standart holatda paket faqat 15 ta RIP o‘tishi mumkin. 15 martadan ortiq marshrut RIP uchun yaroqsiz. Yo‘nalishda nosozlik holatida RIP ko‘rsatilgan yo‘nalishga 15 dan katta qiymat beradi. Bu protsedura marshrutni zaharlash deb ataladi. Zaharlangan marshrut barcha faol interfeyslardan translatsiya qilinmoqda. Qabul qiluvchi gorizontlarni ajratish qoidasini e’tiborsiz qoldirib, xuddi shu zaharlangan marshrutni qo‘shni jo‘natuvchiga uzatadi.

Bu jarayon har bir marshrutizator zaharlangan marshrut ma’lumotlarini yangilashini ta’minlaydi.

RIP- taymerlar.

RIP tarmoqni yaxshiroq optimallashtirish uchun to‘rt turdagi taymerlardan foydalanadi.

Tutib turish taymeri - RIP marshrutizatorlarga tarmoq bo‘ylab xato marshrut ma’lumotlarini tarqatish uchun yetarli vaqt berish uchun tutib turish taymeridan foydalanadi. Router zaharlangan marshrutni qabul qilganda, u bu marshrutni marshrut jadvalida ushlab turish vaqti uchun muzlatib qo‘yadi. Bu vaqt davomida router ushbu marshrutdan marshrutlash uchun foydalanmaydi. Agar marshrutizator marshrutlash haqida bir xil yoki yaxshiroq axborotga ega bo‘lsa, ushlab turish vaqti buziladi. Birlamchi ushlab turish taymeri qiymati 180 soniya.

Yaroqsiz marshrut taymeri. Bu taymer muayyan marshrutlarni kuzatish uchun ishlatiladi. Agar marshrutizator 180 soniya ichida marshrut yangilanishini olmasa, u bu marshrutni yaroqsiz deb belgilaydi va yangilanishni barcha qo‘shnilarga yuborib, marshrut yaroqsizligini bildiradi.

Marshrutni tozalash taymeri. Bu taymer yaroqsiz marshrut uchun interval belgilash va uni marshrut jadvalidan olib tashlash uchun ishlatiladi. Yaroqsiz marshrutni marshrut jadvalidan olib tashlashdan oldin u qo‘shni marshrutizatorlarga yaroqsiz marshrut haqida xabar berishi kerak. Bu taymer qo‘shnilarga xato marshrutni marshrut jadvalidan olib tashlashdan oldin yangilash uchun yetarli vaqt beradi. Marshrutni tozalash taymeri birlamchi qilib 240 soniya qilib belgilangan.

Yangilash taymeri. RIP xizmatida translatsiya marshruti har 30 soniyada yangilanadi. U buni har doim amalga oshiradi, marshrutlash ma’lumotlarida nimadir o‘zgargan yoki yo‘qligidan qat’i nazar. 30 soniyadan keyin RIP-marshrutizator o‘zining barcha interfeyslaridan marshrutlash ma’lumotlarini uzatadi.

Routerda RIP protokolini sozlash.

Cisco marshrutizatoridagi RIP qanday sozlanishi mumkin RIP (marshrutlash haqidagi ma’lumotlar protokoli) Cisco CCNA imtihonidan olingan. o‘tishni xohlasangiz Sizning tushunchangiz kerak edi protokollardan marshrutlash bu bitta RIP qanday ishlaydi agar bilmasangiz, avval oldingi maqolani o‘rganing Men qanday qilaman u yerda RIP qanday ishlaydi Men tushuntiraman. Ushbu maqolada men sizga Cisco marshrutizatorida RIP qanday amalga oshirilishini ko‘rsataman. qanday tuzatish kerakligini ko‘rsataman. Quyida topologiyadan foydalanaman:

5.3.3-rasm. RIP protokoli.

Yuqorida R1, R2 va R3 nomli 3 ta marshrutizatorimiz bor. Bizda qancha tarmoq bo‘lsa, shuncha mavjud, shuning uchun RIP orqali e’lon qilish mumkin bo‘ladi Birinchidan, barcha interfeyslarni o‘rnatamiz:

R1#configure terminal

R1(config)#interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface fastEthernet 1/0

R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R2#configure terminal

R2(config)#interface fastEthernet 0/0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface FastEthernet 1/0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0

R2(config-if)#exit

R3#configure terminal

R3(config)#interface fastEthernet 0/0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#ip address 172.16.2.3 255.255.255.0

R3(config-if)#exit

R3(config)#interface fastEthernet 1/0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#ip address 192.168.23.3 255.255.255.0

R3(config-if)#exit

R1(config)#router rip

R1(config-router)#network 192.168.12.0

R1(config-router)#network 172.16.1.0

R2(config)#router rip

R2(config-router)#network 192.168.12.0

R2# show ip route rip

R 172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.12.1, 00:00:21, FastEthernet 0/0

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Masofa vector protokoli nima?

- RIP protokoli haqida ma’lumot bering.

- RIP protokolini ishlash prinsipini tushuntiring.

- RIP protokolida sakrashlar (hop) soni va TTL hususiyatlarini tushuntiring.

- RIP taymerini tushuntiring.

- Routerda RIP protokolini sozlashni amaliy ko‘rsating.

5.4.§. EIGRP protokoli.

EIGRP protokolining ishlash prinsipi.

Nomidan ko‘rinib turibdiki, Cisconing o‘z protokoli EIGRP (Enhanced Internal Gateway Routing Protocol) "ichki shlyuz" protokoli hisoblanadi. EIGRP RIP (marshrut axboroti protokoli) va uning bevosita o‘tmishdoshi IGRP (ichki shlyuzni marshrutlash protokoli) ga nisbatan ko‘plab afzalliklarga ega. Aslida, EIGRP IGRP protokolining kengaytirilgan versiyasidir. RIP singari, IGRP masofa vektori protokoli sifatida tanilgan, ammo u bilan taqqoslaganda, u manzilga yetib borish uchun optimal yo‘lni hisoblash algoritmining takomillashtirilgan funksiyalariga ega. IGRP ko‘rsatkichlari o‘tkazuvchanlik qobiliyati va kechikish kabi parametrlarga asoslanadi, RIP uchun esa "sakrashlar" bilan ifodalangan marshrut uzunligi, ya’ni marshrutdagi tugunlar soni muhimdir.

EIGRP protokoli "kanal holati" tamoyili asosida ishlaydigan kengaytirilgan marshrutlash protokollarida tez-tez uchraydigan algoritmlarni o‘z ichiga oladi. EIGRP RIP va IGRP bilan taqqoslaganda tarmoqdagi halqalarning oldini olishning optimallashtirilgan usulini qo‘llaydi, bu halqalarning yo‘qligiga 100% kafolat beradi.

EIGRP ning muhim afzalligi uning yuqori masshtabliligi va tarmoq konvergensiyasining yuqori tezligidir. Shunday qilib, keling, EIGRPning IGRPga nisbatan aniq afzalliklarini ko‘rib chiqaylik:

• Tez moslashadi;

• CIDR (sinfsiz manzillash) va VLSM (o‘zgaruvchan uzunlikdagi quyi tarmoq niqobi) ni qo‘llab-quvvatlash;

• Muayyan marshrut sifatini aniqlash uchun yanada takomillashgan DUAL (diffuz yangilash algoritmi) algoritmidan foydalanadi;

• Boshqa marshrutlash protokollaridagi marshrutlardan foydalanishi mumkin;

• Protokol IGRP bilan mos keladi va IPX va AppleTalk kabi protokollarni yo‘naltirishi mumkin.

EIGRP masofani vektorli marshrutlash protokoli va "kanal holati" funksiyasini o‘z ichiga olgan gibrid protokol sifatida taqdim etilgan. Quyidagi xususiyatlarni sanab o‘tamiz:

5.4.1-rasm. Routerlar orasida “Hello” paket ayirboshlash.

EIGRP marshrut sifatini aniqlash uchun "masofa"dan tashqari ko‘plab ko‘rsatkichlardan foydalanadi:

• O‘tkazish qobiliyati va kechikish (standart qiymatlar);

• Ishonchlilik, yuklama, MTU (qo‘shimcha ko‘rsatkichlar);

• DUAL2 yordamida marshrut sifatini baholash.

EIGRP, OSPF protokoli kabi, faqat tarmoqda o‘zgarishlar bo‘lgandagina yo‘nalishni o‘zgartirish xabarlarini yuboradi (taqqoslash uchun, RIP va IGRP vaqti-vaqti bilan keng eshittirish xabarlarini yangilaydi).

Quyidagilar uchun EIGRP marshrutlari ma’muriy qiymatlardan foydalanadi:

• EIGRP orqali qabul qilingan marshrutlar uchun 90 qiymati.

• Narxi 170, boshqa marshrutlash protokoli doirasida qabul qilish uchun qilingan marshrutlar.

EIGRP (Enhanced Internal Gateway Routing Protocol) protokoli 4 ta muhim komponentdan iborat:

Qo‘shnilarni aniqlash

Bu Cisco marshrutizatorlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulangan qo‘shni marshrutizatorlarning mavjudligini aniqlash uchun foydalanadigan texnologiya haqida. Aniqlash jarayoni marshrutizatorlarga "Salom" xabarlarini jo‘natuvchi kichik va yengil paketlardan foydalanish imkonini beradi. Bunday paketlarni jo‘natish qo‘shnining normal ishlayotganini aniqlash imkonini beradi. Router bu xabarlarga javob beradi va shundan keyingina routerlar ishlay boshlaydi. Agar javob bo‘lmasa, marshrutizator nofaol hisoblanadi va aloqa jarayoni amalga oshmaydi.

Ishonchli transport protokoli.

Yoki boshqacha qilib aytganda, ishonchli transport protokoli. Bir manzilli yoki ko‘p manzilli xabarlarni qo‘shni marshrutizatorlarga ishonchli va kafolatli yetkazishni ta’minlaydi. RTP dan samarali foydalanish doirasida marshrutizatorlar undan faqat zarur bo‘lgandagina foydalanadilar.

QO‘SHALOQ algoritmi.

Halqalarsiz marshrutlarni hisoblash, aniqlash va kuzatish uchun EIGRP tomonidan qo‘llaniladigan marshrutlash algoritmi. DUAL "ehtimoliy vorislar" asosida optimal marshrutni aniqlash uchun metrikalardan foydalanadi.

Protokolning qo‘shimcha modullari.

EIGRP protokoli bo‘yicha xabarlarni yuborish va qabul qilish uchun OSI modelining tarmoq darajasida ishlatiladigan mustaqil modullar. EIGRP protokoli uchun IP moduli IP-EIGRP deb ataladi va IP-paketlarga qadoqlangan EIGRP paketlarini yuborish va qabul qilish uchun mo‘ljallangan. IP-EIGRP marshrutlarni hisoblash uchun DUAL bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, ular keyinchalik marshrutlash jadvallarida saqlanadi.

Routerda EIGRP protokolini sozlash.

EIGRP tomonidan ishlatiladigan taymerlar salomlashish va ushlab turish taymerlaridir. Keling, ular qanday ishlashini ko‘rish uchun biroz to‘xtaylik, chunki ushlab turish taymeri intuitiv ravishda ishlamaydi. Birinchidan, Hello taymerini ko‘rib chiqamiz. Siz allaqachon taxmin qilganingizdek, bu marshrutizator interfeysi qo‘shniga salomlashuv xabarlarini qanchalik tez-tez yuborishini belgilaydi. Biroq, interfeysni ushlab turish vaqti bu interfeys qo‘shnidan salomni uzatish uchun qo‘shnini mavjud emas deb hisoblaguncha qancha vaqt kutishi emas. Ushlab turish taymeri - bu biz qo‘shni routerga yuboradigan qiymat bo‘lib, u bizga qo‘shni router bizni mavjud emas deb hisoblaguncha qancha kutish kerakligini bildiradi. Bu tushuncha quyidagi rasmda tasvirlangan bo‘lib, unda OFF2 marshrutizatori 5 soniyalik salomlashish va 15 soniyalik ushlab turish vaqti bilan sozlangan.

5.4.2-rasm. Aloqa kanalini tekshirish.

EIGPR taymerlarini sozlash va tekshirishni tasvirlash uchun, faraz qilaylik, OFF1 marshrutizatori Gig 0/1 interfeysida (OFF2 ga ulangan) 1 soniyalik Hello taymeri va 3 soniyalik ushlab turish vaqtiga ega. Keyin biz OFF2 marshrutizatorida 5 soniyalik Hello taymeri va Gig 0/1 interfeysida 15 soniyalik ushlab turish vaqti bo‘lishini xohladik (OFF1 marshrutizatoriga ulanish). Bu konfiguratsiya EIGRP qo‘shnilariga kelishilgan taymerlar kerak emasligi haqidagi tasavvurni kuchaytiradi (garchi mos keladigan taymerlarga ega bo‘lish yoqimli bo‘lsa ham). Quyidagi misolda OFF1 va OFF2 marshrutizatorlari uchun taymer konfiguratsiyasi ko‘rsatilgan.

Router#conf t

Router (config) #int s0/0/0

Router (config-if) #ip add 10.0.0.1 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

Router (config) #int fa0/0

Router (config-if) #ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

Router (config-if) # no shut

Router (config) #router eigrp 1

Router (config-router) #network 10.0.0.0 0.255.255.255

Router (config-router) # network 192.168.1.0 0.0.0.255

Router#sh ip route

Kodlar: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA tashqi turi 1, N2 - OSPF NSSA tashqi turi 2

E1 - OSPF tashqi turi 1, E2 - OSPF tashqi turi 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS daraja-1, L2 - IS-IS daraja-2, ia - IS-IS inter soha

* - nomzod standart, U - foydalanuvchi uchun statik yo‘nalish, o - ODR

P - davriy yuklab olinadigan statik marshrut

Oxirgi chora shlyuzi sozlanmagan

10.0.0.0/8 o‘zgaruvchan tarmoqosti, 2 ta tarmoqosti, 2 ta niqob

C 10.0.0.0/8 bevosita ulangan, Serial0/0/0

L 10.0.0.1/32 bevosita ulangan, Serial0/0/0

192.168.1.0/24 o‘zgaruvchan tarmoqlangan, 2 ta tarmoq osti, 2 ta niqob

C 192.168.1.0/24 bevosita ulangan, FastEthernet0/0

L 192.168.1.1/32 bevosita ulangan, FastEthernet0/0

D 192.168.2.0/24 [90/20514560] orqali 10.0.0.2, 00:01:10, Serial0/0/0

R2 da EIGRP sozlamalarini amalga oshiramiz.

Router#conf t

Router (config) #int s0/0/0

Router (config-if) #ip add 10.0.0.2 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

Router (config) #int fa0/0

Router (config-if) #ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

Router (config-if) #no shut

Router (config) #router eigrp 1

Router (config-router) #network 10.0.0.0

Router (config-router) #network 192.168.2.0

Router#sh ip rout

Kodlar: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA tashqi turi 1, N2 - OSPF NSSA tashqi turi 2

E1 - OSPF tashqi turi 1, E2 - OSPF tashqi turi 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS daraja-1, L2 - IS-IS daraja-2, ia - IS-IS inter soha

* - nomzod standart, U - foydalanuvchi uchun statik yo‘nalish, o - ODR

P - davriy yuklab olinadigan statik marshrut

Oxirgi chora shlyuzi sozlanmagan

10.0.0.0/8 o‘zgaruvchan tarmoqosti, 2 ta tarmoqosti, 2 ta niqob

C 10.0.0.0/8 bevosita ulangan, Serial0/0/0

L 10.0.0.2/32 bevosita ulangan, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/20514560] orqali 10.0.0.1, 00:02:55, Serial0/0/0

192.168.2.0/24 o‘zgaruvchan tarmoqosti, 2 ta tarmoqosti, 2 ta niqob

C 192.168.2.0/24 bevosita ulangan, FastEthernet0/0

L 192.168.2.1/32 bevosita ulangan, FastEthernet0/0

Ma’lumotlarni olish uchun buyruqlar:

show ip eigrp neighbor

show ip eigrp topology.

show ip eigrp interface

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- EIGRP protokoli haqida ma’lumot bering.

- EIGRP protokolining muhim afzalliklari.

- EIGRP protokolining xususiyatlari.

- Qanday holatlarda EIGRP marshrutlari ma’muriy qiymatlardan foydalanadi?

- EIGRP protokolining muhim komponentlari qaysilar?

- EIGRP protokolini marshrutizatorda sozlashni amaliy ko‘rsating.

5.5.§. OSPF protokoli.

OSPF protokolining ishlash prinsipi.

OSPF (Open Shorters Path Fist) protokolining ishlashi quyidagi algoritmga asoslangan:

• Marshrutizatorlar kichik HELLO paketlari bilan almashadi.

• Almashinuv tugagandan so‘ng, ular o‘rtasida qo‘shnilar o‘rnatiladi. Marshrutizatorlarning har biri qo‘shnilarini maxsus lokal jadvalga qo‘shadi.

• Marshrutizatorlar qo‘shnilar bilan aloqa holatlarini yig‘adi (havolalar). Havolalarga marshrutizator va qo‘shni identifikatori, tarmoq va prefiks, tarmoq turi va metrika (kanal narxi) kiradi. Marshrutizator holatlarni yig‘gandan so‘ng LSA paketini (kanal holati haqida e’lon) yaratadi.

• LSA paketni tarmoqqa uzatgan har bir qo‘shniga yuboriladi.

• LSA paketini olgandan so‘ng, har bir marshrutizator undagi ma’lumotlarni LSDB (kanallar holati ma’lumotlar bazasi) ning mahalliy jadvaliga qo‘shadi.

• LSDB jadvali tarmoqdagi barcha marshrutizator juftliklari haqidagi ma’lumotlarni to‘playdi.

• To‘plangan ma’lumotlar asosida barcha mavjud marshrutizatorlar va ular o‘rtasida o‘rnatilgan ulanishlarni o‘z ichiga olgan tarmoqning to‘liq xaritasi yaratiladi.

• Xarita yordamida har bir marshrutizator barcha tarmoqlarga eng qisqa marshrutlarni qidiradi va ulardan marshrutlash jadvalini tuzadi.

OSPF ning resurs talab qiluvchi va murakkab ishlash tamoyilini hisobga olgan holda, har bir marshrutizator uchun yetarlicha yuqori unumdorlik va katta hajmdagi operativ xotira talab etiladi.

Agar marshrutizatorlardan biri qo‘shnisi bilan aloqani yo‘qotsa, u tarmoq bo‘ylab yangi LCA paketlarini yuboradi va marshrutlash jadvalini yaratishning barcha protsedurasi takrorlanadi. Marshrutizatorlar soni ko‘p bo‘lgan yirik tarmoqlarda doimiy qayta hisoblashdan qochish uchun alohida zonalarga ajratish qo‘llaniladi. Ularning har birida avtonom hisob-kitoblar olib boriladi, zonalar o‘rtasida faqat yakuniy natija uzatiladi. Har qanday OSPF konfiguratsiyasi 0 indeksli ildiz zonasiga ega bo‘lishi kerak. Unga odatda kichik tarmoqlar sig‘adi, kattaroqlari esa qo‘shimcha zonalarni shakllantirishni talab qiladi.

OSPF paketi ko‘p manzilli IP-paketga qadoqlangan. Undagi jo‘natuvchi router manziliga mos keladi. Paket ko‘p adresli kadrga joylashtiriladi, masalan Ethernet. Foydalanishni boshqarish ro‘yxatlarini tuzishda shuni hisobga olish kerakki, OSPF UDP yoki TCP da emas, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri IP da inkapsulyatsiyalanadi.

OSPF xizmatidagi router identifikatori.

Tarmoq xaritasini tuzishda marshrutizatorlar boshqa marshrutizatorlarning tugunlari rolini bajarishini hisobga olib, ularning har biri o‘ziga xos nomga ega bo‘lishi muhimdir. Router ID maydoni ushbu nomni aniqlash uchun ishlatiladi.

Identifikator IPv4 IP manzili sifatida yoziladi. Bu qanday ahamiyatga ega bo‘lishining ahamiyati yo‘q, muhimi, u ushbu tarmoq doirasida noyob bo‘lishi kerak. OSPF’dagi marshrutizator identifikatorini oddiy usulda o‘rnatish mumkin. Agar u o‘rnatilmagan bo‘lsa, avtomatik ravishda tayinlanadi.

OSPF protokolining ishlash printsipi marshrutizator identifikatorini tayinlashning quyidagi algoritmini o‘z ichiga oladi:

• Agar identifikator router-id buyrug‘i yordamida aniq ko‘rsatilgan bo‘lsa, qo‘lda tayinlangan identifikator ishlatiladi.

• Agar marshrutizator identifikatori kiritilmagan bo‘lsa, marshrutizator katalogida sozlangan interfeyslardan yuqori manzil tayinlanadi.

• Agar teskari aloqa interfeyslari mavjud bo‘lmasa, marshrutizatorda yoqilgan barcha interfeyslardan yuqori manzil qabul qilinadi.

Marshrutlash jadvallarini shakllantirish usuliga qarab bir qadamli algoritmlar uch sinfga bo‘linadi:

• qat’iy belgilangan (yoki statik) marshrutlash algoritmlari;

• oddiy marshrutlash algoritmlari;

• adaptiv (yoki dinamik) marshrutlash algoritmlari.

Birinchi holda marshrutlash jadvalidagi barcha yozuvlar statik bo‘ladi. Tarmoq administratori aniq adresli paketlarni qaysi marshrutizatorlarga jo‘natishni o‘zi hal qiladi va marshrutlash jadvaliga tegishli yozuvlarni qo‘lda kiritadi (masalan, UNIX yoki Windows NT OTda marshrutlash utiliti yordamida).

Jadval odatda yuklash jarayonida yaratiladi va kerak bo‘lganda tahrirlanadi. Shunga o‘xshash sozlamalar, xususan, agar router tarmoqda ishlamay qolsa va uning funksiyalari boshqasiga o‘tkazilsa, kerak bo‘lishi mumkin.

Jadvallar har bir adresat uchun bitta marshrut ko‘rsatilgan bir marshrutli va bir nechta muqobil marshrutlar taklif etilganda ko‘p marshrutlilarga bo‘linadi. Ko‘p marshrutli jadvallar holatida marshrutni tanlash qoidasini ko‘rsatish kerak. Ko‘pincha bitta yo‘l asosiy, qolganlari esa zaxira yo‘l hisoblanadi.

Ko‘rinib turibdiki, marshrutlash jadvallarini qo‘lda yaratish usuli bilan aniqlangan marshrutlash algoritmi faqat topologiyasi sodda bo‘lgan kichik tarmoqlarda qabul qilingan. Biroq, u oddiy tuzilishga ega va kichik tarmoqdagi paketlar uchun eng yaxshi yo‘llarga ega bo‘lgan katta tarmoqlarning asosiy tarmoqlarida samarali qo‘llanilishi mumkin.

Oddiy marshrutlash algoritmlarida marshrutlash jadvali umuman ishlatilmaydi yoki marshrutlash protokollari ishtirokisiz yaratiladi. Normal marshrutlashning uchta turi mavjud:

• tasodifiy marshrutlash, bunda kiruvchi paket dastlabki mavjud marshrutdan tashqariga yuboriladi;

• oqim, bunda paket boshlang‘ichdan tashqari barcha mumkin bo‘lgan yo‘nalishlarga uzatiladi (xuddi ko‘priklar noma’lum manzilga ega kadrlarni qayta ishlagani kabi);

• marshrutlash to‘plangan tajribani hisobga oladi, bunda marshrut jadval bo‘yicha tanlanadi, ammo jadval ko‘prikdagi kabi kiruvchi paketlarning manzil maydonlarini tahlil qilish orqali tuziladi.

Ishlash prinsipi.

Ma’muriy masofa (AD) yoki afzal ko‘rilgan yo‘nalish dinamik yo‘nalishlarga, statik yo‘nalishlarga va to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanishli yo‘nalishlarga biriktirilgan birliklarning ixtiyoriy sonini ifodalaydi. Bu qiymat marshrutizatorlar tomonidan marshrutlarni eng afzal (past AD) dan eng kam afzal (yuqori AD) gacha tartiblash uchun ishlatiladi. Agar marshrutlash jadvalida bitta manzilga bir nechta yo‘llar mavjud bo‘lsa, marshrutizator eng kam ma’muriy masofaga ega bo‘lgan marshrutdan foydalanadi.

Marshrutizator ishlab chiqaruvchilari odatda o‘z marshrutizatorlarini har bir marshrut turi uchun standart ma’muriy masofa ko‘rsatilgan holda loyihalashtiradilar. Masalan, Cisco marshrutizatorlarida OSPF tomonidan berilgan marshrutlar marshrutlash axboroti protokoli tomonidan berilgan marshrutlarga qaraganda kamroq ma’muriy masofaga ega. Odatda OSPF odatiy ma’muriy masofa 110 ga, RIP esa odatiy ma’muriy masofa 120 ga ega. Biroq, ma’muriy masofa qiymatlari odatda tarmoq administratori tomonidan qo‘lda sozlanishi mumkin.

Quyidagi jadvalda Cisco marshrutizatorlari tomonidan ishlatiladigan turli marshrutlash protokollari uchun standart ma’muriy masofalar keltirilgan.

| Marshrutlash protokoli | Ma’muriy masofa |
| --- | --- |
| Bevosita ulanish interfeysi | 0 |
| Interfeysning statik marshruti | 1 |
| Keyingi manzilgacha statik marshrut | 1 |
| DMNR - dinamik mobil tarmoq | 3 |
| EIGRP tashqi marshruti | 5 |
| BGP | 20 |
| EIGRP ichki marshruti | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EGP | 140 |
| ODR | 160 |
| Noma’lum protokol | 250 |

Tarmoq administratori marshrutizator protokolining kerakli reytingini o‘zgartirish uchun ma’muriy masofani o‘zgartirishi mumkin. Bu undan foydalanish zarur bo‘lgan hollarda kerak bo‘lishi mumkin, aks holda marshrutlash halqalari paydo bo‘lishi mumkin. Cisco tarmoqlararo o‘zaro ta’sir operatsion tizimi tarmoq administratorlariga submarshrutizator konfiguratsiyasi rejimida masofa qiymatini o‘zgartirish orqali masofani o‘zgartirish imkonini beradi. Quyidagi misolda RIP ma’muriy masofasi OSPF o‘rniga foydalanish uchun 89 ga o‘zgartirildi.

Routerda OSPF protokolini sozlash.

Tarmoq o‘sib borishi bilan unga xizmat ko‘rsatish ko‘p mehnat talab qiladigan vazifaga aylanadi. Dinamik marshrutlash protokollari marshrutlarni avtomatik ravishda almashish imkonini beradi, bu esa tarmoqqa xizmat ko‘rsatishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, dinamik marshrutlash protokollarining o‘zi paketlarni jo‘natishning optimal marshrutini aniqlaydi va kanal buzilgan taqdirda muqobil marshrutni tanlaydi. OSPF protokolidan marshrutizatorlar qo‘llanilganda doimiy, mos ravishda ma’lum marshrutlar va aloqa statusi haqida ma’lumotlar almashinadi.

5.5.1-rasm. Tarmoqdagi uchta marshrutizatordagi OSPF.

Tarmoqdagi R1, R2 va R3 marshrutizatorlaridagi OSPF protokolini tuzatmoqdamiz.

R1 sozlamalari

R1 marshrutizatorini 192.168.10.0 kichik tarmog‘iga ulangan GigabitEthernet0/0/0 interfeysiga sozlash:

Router#conf t

Router (config) #int g0/0/0

Router (config-if) #ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router (config-if) #no shut

Keyingi vaziyat bu routerning Serial0/1/0 interfeysi olish uchun boramiz Bu baland qo‘shni tarmoq 30.0.0.0 R3 marshrutizatoriga yo‘nalish:

Router (config) #int s0/1/0

Router (config-if) #ip add 30.0.0.1 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

Keyingi holat bu routerning Serial0/1/1 interfeysi olish uchun boramiz Bu baland turgan qo‘shni tarmoq 50.0.0.0 R2 marshrutizatoriga yo‘nalish:

Router (config) #int s0/1/1

Router (config-if) #ip add 50.0.0.2 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

R3 sozlamalari

R3 marshrutizatori pastga R1 30.0.0.0 tarmog‘iga ulangan Serial0/1/0 interfeysini sozlash:

Router#conf t

Router (config) #int s0/1/0

Router (config-if) #ip add 30.0.0.2 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

Keyingi vaziyat bu routerning Serial0/1/1 interfeysi olish uchun boramiz Bu pastki qo‘shni tarmoq R2 marshrutizatorga 40.0.0.0 yo‘nalish:

Router (config) #int s0/1/1

Router (config-if) #ip add 40.0.0.2 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

R2 sozlamalari

GigabitEthernet0/0/0 interfeysiga ulangan 192.168.20.0 quyi tarmog‘iga R2 marshrutizatorini sozlash:

Router#conf t

Router (config) #int g0/0/0

Router (config-if) #ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

Router (config-if) #no shut

Keyingi vaziyat bu routerning Serial0/1/1 interfeysini olish uchun boramiz Bu baland turgan qo‘shni tarmoq 30.0.0.0 R3 marshrutizatoriga yo‘nalish:

Router (config) #int s0/1/1

Router (config-if) #ip add 40.0.0.1 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

Routerning oxirgi interfeysi, bu Serial0/1/0 interfeysi, yuring, marshrutizatorni olib ketamiz. Bu baland, qo‘shni tarmoq, R1 marshrutizatoriga 50.0.0.0. yo‘nalish:

Router (config) #int s0/1/0

Router (config-if) #ip add 50.0.0.1 255.0.0.0

Router (config-if) #no shut

Butun interfeys parametri to‘g‘ri bajarilgan marshrutizatorlar sonining ortishi portlar tashuvchi ular o‘rnatilgan aloqalar orasidagi OSPF protokolidan keyin ularda biz tuzatamiz.

Routerlarda OSPF sozlamalari

R1

Router#conf t

Router (config) #router ospf 1

Router (config-router) #network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

Router (config-router) #network 30.0.0.0 255.255.255.0 area 0

Router (config-router) #network 50.0.0.0 255.255.255.0 area 0

Router (config-router) #exit

R2

Router#conf t

Router (config) #router ospf 1

Router (config-router) #network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

Router (config-router) #network 40.0.0.0 255.255.255.0 area 0

Router (config-router) #network 50.0.0.0 255.255.255.0 area 0

Router (config-router) #exit

R3

Router#conf t

Router (config) #router ospf 1

Router (config-router) #network 30.0.0.0 255.255.255.0 area 0

Router (config-router) #network 40.0.0.0 255.255.255.0 area 0

Router (config-router) #exit

Barcha sozlamalar oshirildi Tekshiruv ularning ishini olib ketdi (muammolarni bartaraf etish):

Bundan quyidagi tarmoq uchun 192.168.10.10 manzilidagi PC0 tarmoqning oxirgi qurilmasi ikkinchi oxirgi qurilmasi PC1 uchun trassirovka buyrug‘ini beramiz

5.5.2-rasm. Tarmoq kompyuterlari orasida trassirovka komandasi natijasi.

Xuddi shunday, shuningdek quyida 192.168.20.10 dan tarmoqning oxirgi qurilmasi PK1 ikkinchi oxirgi PC0 192.168.10.10 qurilmasiga trassirovka qilish buyrug‘ini beramiz

Natija sifatida i trassirovka buyrug‘i ko‘rinadi, chunki OSPF protokoli bir vaqtning o‘zida eng qisqa yo‘lni tanlaydi, ya’ni tarmoq 50.0.0.0 orqali o‘tishni tanlaydi.

Qani, keling, tarmoqni to‘liq tekshirib ko‘raylik. Bundan tarmoq uchun 50.0.0.0 ini olaylik, qo‘pollik qilaylik, aytaylik, R1 va R2 marshrutizatorlarni, sim ulagichlarni, kosmik fazoni olaylik.

5.5.3-rasm. R1 va R2 orasidagi kontakt uzilgan.

Yana PC0 va PC1 o‘rtasida trassirovka qilingan tekshiruv bilan biz uni oshiramiz.

5.5.4-rasm. PK0 va PK1 orasidagi trassirovka buyrug‘i.

Bundan ko‘rinib turibdiki, rasmdagi R1 va R2 o‘rtasidagi aloqa uzilishidan so‘ng OSPF protokoli ikkinchi uzun marshrutni tanlashga majbur bo‘ladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- OSPF protokoli haqida ma’lumot bering.

- OSPF protokoli qanday algoritm algoritm asosida ishlashga asoslangan?

- OSPF xizmatidagi router identifikatori nima?

- OSPF protokolining ishlash printsipi tushuntiring.

- OSPF protokolini marshrutizatorda sozlashni amaliy ko‘rsating.

- OSPF protokolini marshrutizatorlarda to‘g‘ri ishlashini tekshiring.

5.6.§. NAT protokoli.

NAT protokolining ishlash prinsipi

Shaxsiy kompyuterlar, mobil qurilmalar va Internetning tez o‘sishi bilan tez orada 4,3 milliard IPv4 manzili yetarli emasligi ma’lum bo‘ldi. Uzoq muddatli yechim IPv6 edi, ammo manzillar yetishmovchiligini bartaraf etish uchun tezroq yechim kerak edi. Va bu yechim NAT (Network Translation Protocol) edi.

Tarmoqlar odatda xususiy IP-manzillar yordamida loyihalashtiriladi. Bular 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 va 192.168.0.0/16 manzillardir. Bu shaxsiy manzillar qurilmalar tashkilot yoki sayt ichida mahalliy ravishda ma’lumot almashishi uchun ishlatiladi va Internet orqali yuborilmaydi. Xususiy IPv4 manzilga ega qurilmaga mahalliy tarmoq tashqarisidagi qurilmalar va resurslardan foydalanishga ruxsat berish uchun avval xususiy manzilni umumiy foydalanish mumkin bo‘lgan manzilga aylantirish kerak.

Shunchaki NAT xususiy manzillarni ommaviy manzillarga uzatadi. Bu IPv4 xususiy manzilga ega qurilmaga shaxsiy tarmog‘idan tashqaridagi resurslarga kirish imkonini beradi. NAT IPv4 xususiy manzillari bilan birga IPv4 ommaviy manzillarini saqlashning foydali usuli bo‘lib chiqdi. Bitta umumiy IPv4 manzili yuzlab yoki hatto minglab qurilmalar tomonidan ishlatilishi mumkin, ularning har biri IPv4 xususiy manziliga ega. NATning qo‘shimcha afzalligi shundaki, u tarmoqning maxfiylik va xavfsizlik darajasini oshiradi, chunki u ichki IPv4 manzillarini tashqi tarmoqlardan yashiradi.

NAT qo‘llab-quvvatlanadigan routerlar bir yoki bir nechta yaroqli IPv4 ommaviy manzillari bilan sozlanishi mumkin. Ushbu umumiy manzillar NAT pullari deb ataladi. Ichki tarmoqdagi qurilma trafikni tarmoqdan tashqariga yuborganda, NAT qo‘llab-quvvatlanadigan marshrutizator qurilmaning ichki IPv4 manzilini NAT puldagi ochiq manzilga aylantiradi. Tashqi qurilmalar uchun tarmoqqa kiruvchi va undan chiquvchi barcha trafik umumiy IPv4 manziliga ega.

NAT marshrutizatori odatda boshi berk tarmoq chegarasida ishlaydi. Tarmoq - qo‘shni tarmoq bilan bitta ulanish va bitta kirish-chiqishga ega bo‘lgan tiqin.

5.6.1-rasm. NAT unumdorlikni ta’minlaydi.

NAT terminologiyasi.

NAT terminologiyasida ichki tarmoq translyatsiya qilinishi kerak bo‘lgan tarmoqlar to‘plamidir. Tashqi tarmoq qolgan barcha tarmoqlarga tegishli.

NATdan foydalanganda IPv4 manzillari xususiy tarmoqda yoki ommaviy tarmoqda (Internet), shuningdek, kiruvchi yoki chiquvchi trafikda joylashganiga qarab turli belgilarga ega bo‘ladi.

NAT to‘rt turdagi manzilni o‘z ichiga oladi:

• Ichki lokal manzil (LAN);

• Ichki global manzil (WAN);

• Tashqi mahalliy manzil (Mahalliy manzildan tashqari);

• Tashqi global manzil (Tashqi global adres);

Qaysi turdagi manzildan foydalanishni aniqlashda shuni yodda tutish kerakki, NAT atamalari har doim uzatilgan manzilga ega qurilmaga nisbatan qo‘llaniladi:

• ichki manzil - NAT tomonidan translyatsiya qilinadigan qurilma manzili;

• Tashqi manzil (Outside Address) - mo‘ljallangan qurilma manzili;

• Mahalliy manzil (Local Address) - tarmoqning paydo bo‘ladigan har qanday manzili;

• Global manzil (Global Address) - tarmoqdan tashqarida paydo bo‘ladigan har qanday manzil;

5.6.2-rasm. Ichki va tashqi tarmoqlar.

192.168.1.5 lokal manzilga (ichki lokal) ega, veb-server esa uning nuqtayi nazaridan 208.141.17.4 tashqi manzilga ega. Paketlar kompyuterdan veb-serverning global manziliga yuborilganda, shaxsiy kompyuterning mahalliy manzili (Inside local) 208.141.16.5 (global ichida) ga uzatiladi. Tashqi qurilma manzili odatda translatsiya qilinmaydi, chunki u umumiy IPv4 manzil hisoblanadi.

Shuni ta’kidlash kerakki, shaxsiy kompyuter turli xil mahalliy va global manzillarga ega, veb-server esa bir xil ommaviy IP-manzilga ega. Uning nuqtai nazaridan, PKdan chiquvchi trafik 208.141.16.5 ichki global manzildan keladi. NATli marshrutizator ichki va tashqi tarmoqlar, shuningdek, mahalliy va global manzillar o‘rtasidagi chegara hisoblanadi.

Ichki va tashqi atamalari aniq manzillarni belgilash uchun mahalliy va global atamalari bilan birlashtiriladi. Rasmda marshrutizator NATni taqdim etishga sozlangan va ichki xostlarga tayinlanishi mumkin bo‘lgan umumiy foydalanishdagi manzillar to‘plamiga ega.

Rasmda NAT qo‘llab-quvvatlanadigan marshrutizator orqali ichki shaxsiy kompyuterdan tashqi veb-serverga trafik qanday yuborilishi va uzatilishi ko‘rsatilgan.

NAT turlari.

NAT translyatsiyasining uchta turi mavjud:

• Manzillarning statik translyatsiyasi (Static NAT) - mahalliy va global manzillar o‘rtasida manzillarni birma-bir taqqoslash;

• Manzillarning dinamik translyatsiyasi (Dynamic NAT) - mahalliy va global manzillar o‘rtasida "ko‘pdan ko‘pga" manzillarini taqqoslash;

• Port manzillarini uzatish (PAT) - portlardan foydalangan holda mahalliy va global manzillar o‘rtasida ko‘p manzilli tarqatish manzillarini taqqoslash. Bu usul NATni ortiqcha yuklash deb ham ataladi;

Statik NAT.

Statik NAT lokal va global manzillarni o‘zaro bir qiymatli taqqoslashdan foydalanadi. Ushbu taqqoslashlar tarmoq administratori tomonidan sozlanadi va doimiy bo‘lib qoladi. Qurilmalar Internetga trafik yuborganda, ularning ichki mahalliy manzillari sozlangan ichki global manzillarga aylantiriladi. Tashqi tarmoqlarda bu qurilmalar umumiy IPv4 manzillariga ega. Statik NAT, ayniqsa, Internetdan kirish mumkin bo‘lgan doimiy manzilga muhtoj bo‘lgan veb-serverlar yoki qurilmalar uchun foydali, masalan, kompaniyaning veb-serveri. Statik NAT bir vaqtning o‘zida foydalanuvchilarning umumiy seanslarini joylashtirish uchun yetarli miqdordagi ommaviy manzillarni talab qiladi.

NATning statik jadvali quyidagicha:

| Statik NAT |  |
| --- | --- |
| LAN | WAN |
| 192.168.1.2 | 208.165.17.5 |
| 192.168.1.3 | 208.165.17.6 |
| 192.168.1.4 | 208.165.17.7 |

Dinamik NAT.

Dinamik NAT ommaviy manzillar to‘plamidan foydalanadi va ularni navbat tartibida tayinlaydi. Ichki qurilma tashqi tarmoqqa ulanishni so‘raganda, dinamik NAT ommaviy IPv4 manzilini tayinlaydi. Statik NAT singari, dinamik NAT ham bir vaqtning o‘zida foydalanuvchilarning umumiy seanslarini joylashtirish uchun yetarli miqdordagi ommaviy manzillarni talab qiladi.

Port manzillari translyatsiyasi (PAT).

PAT bir nechta xususiy manzillarni bir yoki bir nechta ommaviy manzillarga aylantiradi. Aksariyat uy marshrutizatorlari shunday qiladi. Internet-provayder routerga bitta manzilni beradi, lekin bir vaqtning o‘zida bir nechta oila a’zolari Internetga kirishi mumkin. Bu NATning eng keng tarqalgan shaklidir.

PAT yordamida bir nechta manzillar bir yoki bir nechta manzillar bilan taqqoslanishi mumkin, chunki har bir alohida manzil port raqami bo‘yicha ham kuzatiladi. Qurilma TCP/IP seansini ishga tushirganda, u seansni noyob identifikatsiyalash uchun TCP yoki UDP boshlang‘ich porti qiymatini yaratadi. NAT marshrutizatori mijozdan paketni qabul qilganda, u ma’lum bir NAT konvertatsiyasini noyob aniqlash uchun manba port raqamidan foydalanadi. PAT qurilmalar har bir seans uchun turli TCP port raqamlaridan foydalanishini kafolatlaydi. Javob serverdan orqaga jo‘natilganda, manbaning port raqami qaytishda manzil port raqamiga aylanadi va marshrutizator paketlarni qaysi qurilmaga yuborishini aniqlaydi.

Rasmda PAT jarayoni ko‘rsatilgan. PAT tarjimalarni farqlash uchun ichki global manzilga asl portlarning noyob raqamlarini qo‘shadi.

NAT ko‘plab imtiyozlarni taqdim etadi, jumladan:

• NAT intratarmoqlarni sozlash imkonini beruvchi qayd etilgan manzillash sxemasini qo‘llab-quvvatlaydi. PAT yordamida ichki xostlar barcha tashqi aloqalar uchun bitta umumiy IPv4 manzilidan foydalanishlari mumkin. Ushbu turdagi konfiguratsiya ko‘plab ichki xostlarni qo‘llab-quvvatlash uchun juda kam tashqi manzillarni talab qiladi;

• NAT umumiy foydalanish tarmog‘iga ulanish moslashuvchanligini oshiradi. Ishonchli umumiy tarmoq ulanishlarini ta’minlash uchun bir nechta hovuzlar, zaxira hovuzlari va yuklamani muvozanatlash hovuzlarini amalga oshirish mumkin;

• NAT tarmoqning ichki adreslash sxemalarining muvofiqligini ta’minlaydi. IPv4 xususiy manzillari va NAT dan foydalanmaydigan tarmoqda IPv4 ommaviy manzil sxemasini o‘zgartirish mavjud tarmoqdagi barcha tugunlarni qayta yo‘naltirishni talab qiladi. Referallar xostingining narxi yuqori bo‘lishi mumkin. NAT mavjud IPv4 xususiy manzillash sxemasini saqlab qolish va yangi ommaviy manzillash sxemasiga osongina o‘tish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, tashkilot yetkazib beruvchilarni o‘zgartirishi mumkin va ichki mijozlarni o‘zgartirishi shart emas;

• NAT tarmoq xavfsizligini ta’minlaydi. Xususiy tarmoqlar o‘z manzillarini yoki ichki topologiyasini oshkor qilmaganligi sababli, ular nazorat qilinadigan tashqi kirishga erishish uchun NAT bilan birgalikda ishlatilganda ishonchli bo‘lib qoladi. Biroq, siz NAT tarmoqlararo ekranlarni almashtirmasligini tushunishingiz kerak.

Routerda NAT protokolini sozlash

Dinamik NAT konfiguratsiyasi (dinamik NAT).

Statik NAT ichki mahalliy manzil va ichki global manzil o‘rtasidagi doimiy taqqoslashni ifodalasa, dinamik NAT ichki mahalliy va global manzillarni (odatda ommaviy IP-manzillarni) avtomatik ravishda taqqoslash imkonini beradi. Dinamik NAT tarqatish uchun umumiy IPv4 manzillar guruhi yoki puldan foydalanadi. Dinamik NAT, statik NAT kabi, NAT bilan bog‘liq ichki va tashqi interfeyslarni sozlashni talab qiladi.

Misol tariqasida ushbu sxemani olaylik. Bu yerda bizda ikkita 192.168.1.0/24 va 192.168.2.0/24 quyi tarmoqli ichki tarmoq va 208.165.100.5 - 208.165.100.15 ommaviy manzillar to‘plami bilan dinamik NATga sozlangan chegara marshrutizatori mavjud.

Ichki global manzillar to‘plami ichki tarmoqdagi har qanday qurilma uchun navbat tartibida mavjud. Dinamik NATda bitta ichki adres bitta tashqi adresga aylanadi. Bunday turdagi uzatishda tashqi tarmoqqa ulanishi kerak bo‘lgan barcha ichki qurilmalarni bir vaqtning o‘zida ta’minlash uchun pulda yetarli manzillar bo‘lishi kerak. Agar puldagi barcha manzillar ishlatilsa, qurilma tashqi tarmoqqa kirishdan oldin mavjud manzilni kutishi kerak bo‘ladi.

Bosqichma-bosqich ko‘rib chiqamiz:

1. Translyatsiya uchun ishlatiladigan pulni ip natpool [start_ip end_ip name] buyrug‘i yordamida aniqlang. Bu adres birligi odatda umumiy foydalanish mumkin bo‘lgan adreslar guruhini ifodalaydi. Manzillar pulning boshlang‘ich va oxirgi IP-manzilini ko‘rsatish orqali aniqlanadi. Netmask yoki prefix-length kalit so‘zlari niqobni aniqlaydi.

2. Faqat efirga uzatiladigan manzillarni aniqlash uchun birlamchi kirish ro‘yxatini (ACL) o‘rnatishingiz kerak. Ruxsatlar ro‘yxati ruxsat manbasi [ACL_number] [joker_mask] buyrug‘ini kiriting. Standart ro‘yxatlar haqida ushbu maqolada (kengaytirilgan ro‘yxatlar haqida esa ushbu maqolada) o‘qishingiz mumkin. Haddan tashqari ko‘p manzillarga ruxsat beradigan ACL kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin, shuning uchun ro‘yxatning oxirida barchasini taqiqlash buyrug‘i bor.

3. Siz ACL ni pulga bog‘lashingiz kerak va buning uchun resurslar ro‘yxatidagi ip nat buyrug‘idan foydalaning [raqam_ACL] pul raqami [pul_nomi]. Ushbu konfiguratsiya marshrutizator tomonidan qaysi qurilmalar (ro‘yxat) manzillarni (pullarni) qabul qilishini aniqlash uchun ishlatiladi.

4. NAT, ya’ni ichki tarmoqqa ulangan ixtiyoriy interfeysga nisbatan uning ichida qanday interfeyslar joylashganligini aniqlang.

5. Qanday interfeyslar NATga nisbatan tashqi, ya’ni tashqi tarmoqqa ulangan har qanday interfeys ekanligini aniqlang.

Misol:

Router(config)# ip nat pool MerionNetworksPool 208.165.100.5 208.165.100.15 netmask 255.255.255.0

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

Router(config)#ip nat inside source list 1 pool MerionNetworksPool

Router(config)#interface serial0/0/0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface serial0/1/0

Router(config-if)#ip nat outside

Bu qanday ishlaydi:

1. 192.168.1.10 va 192.168.2.10 adresli kompyuterlar 208.165.100.70 umumiy adresli serverga paketlar jo‘natadi.

2. Marshrutizator birinchi paketni 192.168.1.10 xostdan oladi. Ushbu paket NAT ichki interfeysi sifatida sozlangan interfeysda qabul qilinganligi sababli, marshrutizator ushbu paketni uzatish kerakligini aniqlash uchun NAT konfiguratsiyasini tekshiradi. ACL bu paketga ruxsat beradi va marshrutizator NAT jadvalini tekshiradi. Ushbu IP-manzil uchun translyatsiya yozuvi yo‘qligi sababli, marshrutizator 192.168.1.10 asl manzilni dinamik ravishda translyatsiya qilish kerakligini aniqlaydi. R2 dinamik manzillar to‘plamidan mavjud global manzilni tanlaydi va 208.165.200.5 translyatsiya yozuvini yaratadi. Manbaning boshlang‘ich IPv4 manzili (192.168.1.10) ichki mahalliy manzil, o‘zgartirilgan manzil esa NAT jadvalidagi ichki global manzil (208.165.200.5) hisoblanadi. Ikkinchi 192.168.2.10 xost uchun marshrutizator ushbu protsedurani takrorlaydi, dinamik manzillar to‘plamidan keyingi mavjud global manzilni tanlaydi va ikkinchi translyatsiya yozuvini yaratadi - 208.165.200.6.

3. Paketlardagi lokal manbaning manzili almashtirilgandan so‘ng marshrutizator paketni qayta jo‘natadi.

4. Server birinchi kompyuterdan paketni qabul qiladi va 208.165.200.5 manziliga javob beradi. Server ikkinchi kompyuterdan paketni qabul qilganda, javobdagi manzil 208.165.200.6.

5. Marshrutizator 208.165.200.5 manzilni olganda, u NAT jadvalidan qidiruvni amalga oshiradi, manzilni 192.168.1.10 ichki lokal manzilga o‘zgartiradi va uni kompyuterga uzatadi. Xuddi shu narsa ikkinchi kompyuterga yo‘naltirilgan paket bilan ham sodir bo‘ladi.

6. Ikkala kompyuter ham paketlarni qabul qiladi va paketlar almashinuvi davom etadi. Har bir keyingi paket uchun oldingi qadamlar bajariladi.

NAT dinamik tekshiruvi

Show ip nat buyrug‘i, shuningdek, barcha sozlangan statik translyatsiyalar va trafik tomonidan yaratilgan har qanday dinamik translyatsiyalarni ko‘rsatishini tekshirish uchun ishlatiladi. Batafsil kalit so‘zni qo‘shish har bir tarjima haqida qo‘shimcha ma’lumotni, jumladan, ushbu yozuv qancha vaqt oldin yaratilgani va ishlatilganini ko‘rsatadi. Global konfiguratsiya rejimida ip nat Translation time [time_in_seconds] buyrug‘i yordamida taymerlar asliga qaytarilmasa, standart holatda translatsiya ma’lumotlarining amal qilish muddati 24 soatdan keyin tugaydi.

Kutish vaqti tugashidan oldin dinamik yozuvlarni tozalash uchun Clear ip nat translatsiya buyrug‘idan foydalanishingiz mumkin. Dinamik yozuvlarni tozalash NAT konfiguratsiyalarini sinovdan o‘tkazishda foydalidir. Bu buyruqni kalit so‘zlar va o‘zgaruvchilar bilan qaysi yozuvlar o‘chirilishini nazorat qilish uchun ishlatish mumkin. Faol seanslarni to‘xtatmaslik uchun maxsus qaydlarni o‘chirib tashlash mumkin. Jadvaldan faqat dinamik tarjimalar olib tashlanadi. Statik tarjimalarni jadvaldan olib tashlash imkonsiz.

Shuningdek, siz ip natstatistics buyrug‘idan foydalanishingiz mumkin, u umumiy faol translyatsiyalar soni, NAT konfiguratsiyasi sozlamalari, puldagi manzillar soni va translyatsiya qilingan manzillar soni haqidagi ma’lumotlarni ko‘rsatadi.

Bu yerda ACL ro‘yxatlaridan foydalanganimiz sababli, ularni tekshirish uchun show access-lists buyrug‘idan foydalanishimiz mumkin.

Port manzillari translatsiyasini sozlash (PAT).

PAT (shuningdek, NAT ortiqcha yuklanishi deb ham ataladi) manzillarni ichki global manzillar to‘plamida saqlaydi, bu esa marshrutizatorga ko‘plab ichki mahalliy manzillar uchun bitta ichki global manzildan foydalanish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, bitta umumiy IPv4 manzili yuzlab va hatto minglab ichki IPv4 xususiy manzillari uchun ishlatilishi mumkin. Bir nechta ichki mahalliy manzillar bitta ichki global manzil bilan taqqoslanganda, har bir ichki tugunning TCP yoki UDP port raqamlari mahalliy manzillarni farqlaydi.

Bitta tashqi manzilga aylantirilishi mumkin bo‘lgan ichki manzillarning umumiy soni nazariy jihatdan bitta IP-manzilga 65 536 tani tashkil qilishi mumkin. Biroq, amalda bitta IP-manzil belgilanishi mumkin bo‘lgan ichki manzillar soni 4000 atrofida.

Internet provayderingiz IPv4 ommaviy manzillarini qanday taqsimlashiga qarab, PATni sozlashning ikki usuli mavjud. Birinchi holatda Internet-provayder bir nechta tashkilotlarga umumiy foydalanishdagi IPv4 manzilini ajratadi, ikkinchi holatda esa tashkilot Internet-provayder ulanishi kerak bo‘lgan bitta umumiy foydalanishdagi IPv4 manzilini ajratadi.

Umumiy IP manzillar majmuasi uchun PATni sozlash.

Agar bizda bir nechta umumiy IPv4 manzillari mavjud bo‘lsa, bu manzillar PAT tomonidan ishlatiladigan to‘plamning bir qismi bo‘lishi mumkin. Bu dinamik NATga o‘xshaydi, faqat ichki manzillarga mos kelish uchun ommaviy manzillar yetarli emas. Kichik manzillar to‘plami ko‘plab qurilmalar tomonidan ishlatiladi.

Ushbu konfiguratsiya va NATning dinamik konfiguratsiyasi o‘rtasidagi asosiy farq shundaki, PATni faollashtiradigan o‘ta yuklanish kalit so‘zi ishlatiladi.

Manzillar to‘plami uchun PATni bosqichma-bosqich sozlashni ko‘rib chiqamiz:

1. Ip natpool [start_ip name end_ip] netmask [maska] | prefiks uzunligi [prefiks_uzunligi] buyrug‘i yordamida PAT translyatsiyasi uchun ishlatiladigan global manzillar to‘plamini aniqlang.

2. Manzillarni o‘zgartirish imkonini beruvchi birlamchi kirish ro‘yxatini yarating. ruxsat manbai buyrug‘idan foydalanilmoqda access- list [ACL_number] [joker_mask].

3. "Normal yuklama" sehrli so‘zi yordamida PATni yoqing. IP nat [ACL_number] buyruq manbalari ro‘yxatini va [pool_name] raqamlar to‘plamini qayta yuklashni kiriting.

4. NATga nisbatan qaysi interfeyslar ichkarida va qaysilari tashqarida ekanligini aniqlaymiz. IP nat ichkarida joylashgan va biz ip nat buyrug‘ini tashqarida ishlatamiz

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Global tarmoqda IPv4 mansillar etishmasligi muammosini tushuntiring.

- NAT protokolini IPv4 mansillar etishmasligi muammosini hal qilishdagi vazifasini tushuntiring.

- NAT protokolini ishlash prinsipi.

- NAT nechta turdagi manzillarni o‘z ichiga oladi?

- NAT turlarini nechta?

- Teskari NAT PAT ni tushuntiring.

- PAT ni ishlash prinsipi.

- NAT qanday imtiyozlarni taqdim etadi?

- NAT protokolini marshrutizatorda amalda sozlang.

5.7.§. HSRP protokoli.

HSRP ning ishlash prinsipi.

HSRP (Hot Standby Router Protocol) - bu Cisco tomonidan ishlab chiqilgan o‘z protokoli bo‘lib u asosan aloqani uzluksiz ta’minlash strategiyasini amalga oshiradi.

Jo‘natish marshrutizatori (FR) - bu hozirda faol bo‘lgan va trafikni jo‘natayotgan marshrutizator. Zaxira marshrutizatori (SR) - bu kutish rejimida bo‘lgan va FR marshrutizator ishlamay qolganda boshqaruvni o‘z zimmasiga olish uchun kutayotgan marshrutizatordir.

5.7.1-rasm. Faol va zaxira marshrutizatori.

HSRP protokoli 2 ta routerga mo‘ljallangan.

5.7.2-rasm. HSRP protokoli.

HSRP protokolini sozlash

Aytaylik, R1 - Internetga ulanish marshrutizatori va buning uchun 200.200.200.200 manzili bilan Loopback 1 ni ko‘taramiz va uni standart marshrutga yozamiz. RIPv2 marshrutizatorlar orasida sozlanadi va reklama marshrutlarini soddalashtirish uchun 2-sinf tarmoqlari (10.0.0.0 tarmog‘i va 192.168.0.0 tarmog‘i) e’lon qilinadi.

R2, R1 ni ham sozlash mumkin. Endi HSRP’ni sozlaymiz:

R1(config)# interface fa 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.0.254

R1(config-if)# stanby 1 priority 110

R1(config-if)# standby 1 preempt

R1(config-if)# standby 1 authentication md5 key- string MyPassword

R1(config-if)# standby 1 timers 100 255

R1(config-if)# standby 1 preempt delay minimum 300

Shuningdek, TRACKni interfeyslarga osib qo‘yish ham foydali, chunki HSRP faqat interfeysga yo‘naltirilgan yo‘nalishda ishlaydi, shuning uchun yuqori marshrutizatorlarga yo‘naltirilgan kanallar o‘chirilgan bo‘lsa, u ishlamaydi (bu holda bu R3).

Router(config)# track 1 interface fa0/1 line-protocol

Router(config-if)# standby 1 track 1 decrement 15

Router(config-if)# standby 1 track 1 fa0/1 20

Bir nechta VLAN bilan ishlaganda HSRP trafigi STP protokoli tufayli nomaqbul tarzda uzatilishi mumkin. Faraz qilaylik, R1 10 ta VLAN uchun asosiy, R2 esa HSRP dagi FAOL marshrutizator bo‘lsin. Bu shuni anglatadiki, ushbu VLAN tashqarisidagi har qanday trafik VPC-R1-R3 o‘rniga to‘g‘ridan-to‘g‘ri VPC- R2-R1-R3 ga yo‘naltiriladi. (L2 trafikni chetlab o‘tish uchun har doim ildizdan o‘tadi)

5.7.3-rasm. HSRP protokoli (2-versiya).

Shuning uchun HSRP 2-versiyasidan foydalanish tavsiya etiladi (standart bo‘yicha 1-versiyada maksimal 255 ta jarayon va 2-versiyada 4095 ta jarayon mavjud), shuningdek, joriy VLAN uchun asosiy baza tarmog‘ida joylashgan marshrutizator uchun eng yaxshi ustuvorlikdan foydalanish tavsiya etiladi. VLAN raqami HSRP jarayon raqami bilan bir xil bo‘lsa yaxshi bo‘lardi. (HSRP #=VLAN)

5.7.4-rasm. HSRP holatlari.

3 ta routerni HSRPda ushlab turishdan ma’no yo‘q, chunki u baribir Listening holatida bo‘ladi va faqat faol qurilma kutish holatiga o‘tib yo‘qolgandagina ishga tushadi va shundan keyingina kutish holatiga o‘tadi. (Gap 3 ta router haqida ketmoqda) 4,5...n ta router bilan ham xuddi shunday bo‘ladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Tarmoqda uzluksiz a’loqa qanday tashkil etiladi?

- HSRP protokoli haqida ma’lumot bering.

- HSRP protokolini ishlash prinsipini tushuntiring.

- Virtual mashrutizator nima?

- HSRP protokolini marshrutizatorda amalda sozlang.

5.8.§. VRRP protokoli.

VRRP ning ishlash prinsipi.

VRRP sozlamasi HSRP dan kam farq qiladi. HSRP bilan bir xil sozlanadi.

1. VRRP ham faqat ikkita asosiy va zaxira holatga ega.

2. Odatiy kuchaytirgich faol.

3. Kanal buzilganda VRRP zaxira marshrutizatorni tanlaydi. So‘rov asosiy IP-manzil bo‘yicha amalga oshiriladi.

4. Autentifikatsiya VRRP (RFC yo‘q) da qo‘llab-quvvatlanmaydi, lekin Cisco (odatiy HSRP) da amalga oshiriladi.

5. Odatiy VRRP salomlashuv taymeri 1 soniyaga, o‘lik holat taymeri 3 soniyaga teng (HSRP mos ravishda 3 va 10 ga ega)

6. Virtual manzil interfeys manzili bilan bir xil bo‘lishi mumkin (HSRP bunday manzilni ro‘yxatdan o‘tkazishga ruxsat bermaydi).

7. Ko‘p manzilli tarqatish HSRP dan foydalanadi: 224.0.0.2 (1-versiya), 224.0.0.102 (2-versiya) va VRRP 224.0.0.18.

8. Faqat obyektlarni kuzatishi mumkin, HSRP ham interfeyslarni, ham obyektlarni kuzatishi mumkin.

5.8.1-rasm. VRRP strukturasi.

VRRP marshrutizatorlari bitta virtual marshrutizatorga birlashtiriladi. Guruhdagi barcha marshrutizatorlar umumiy virtual IP (VIP) manzil va umumiy guruh raqami yoki VRID (Virtual Router Identifier) ga ega. Bitta router bir nechta guruhlardan iborat bo‘lishi mumkin, ularning har biri o‘ziga xos VIP/VRID juftiga ega bo‘lishi kerak.

2. VRRP protokolini sozlash

Cisco bilan bog‘liq holda, virtual marshrutizator bizni qiziqtirgan interfeysda quyidagi buyruq bilan belgilanadi:

R1 (config-if) # vrrp <group-number> ip <ip-address>

Barcha marshrutizatorlar ikki turga bo‘linadi: VRRP Master va VRRP Backup.

VRRP Master - bu virtual guruh uchun paketlarni yuborish bilan shug‘ullanadigan marshrutizator.

VRRP Backup - bu Master paketini kutayotgan marshrutizator. Agar Master paketlari kelmay qolsa, Zaxiralash xizmati Master holatiga o‘tishga harakat qiladi.

Agar marshrutizator eng yuqori ustuvorlikka ega bo‘lsa, u Master bo‘ladi. Master doimiy ravishda 224.0.0.18 keng eshittirish manziliga xabarlar yuborib, Backup marshrutizatorlariga uning ishlayotganini xabar qiladi. Master odatiy 1 soniyaga teng Adver Timer taymeri bo‘yicha xabarlar yuboradi.

Bunda jo‘natuvchining MAC manzili sifatida 00:00:5E:00:01 guruhi manzili ishlatiladi: xx, bu yerda xx - o‘n oltilik formatdagi VRID. Ushbu misolda birinchi guruh ishlatilgan.

Agar zaxira marshrutizatorlari uchta Adver Timer (Master Down Timer) davomida xabarlarni qabul qilmasa, u holda yangi Master eng yuqori ustuvorlikka ega marshrutizator yoki eng yuqori IP ga ega marshrutizator bo‘ladi. Shu bilan birga, yuqori ustuvorlikka ega bo‘lgan Backup router pastroq ustuvorlikka ega bo‘lgan Master rolini egallaydi. Biroq, Backup preempt rejimini o‘chirib qo‘yganida, Backup Masterdan rolni tortib olmaydi.

R1 (config-if) # no vrrp <group-number> preempt

Agar VRRP marshrutizatori VIP manzil egasi bo‘lsa, u har doim Master rolini egallaydi.

VRRP ustuvorligi 1 dan 254 gacha qiymatlarda beriladi. 0 qiymati Master marshrutlash mas’uliyatini olib tashlashi kerak bo‘lgan holatlar uchun zaxiralangan. Routerga 255 qiymati VIP egasiga o‘rnatiladi. Birlamchi ustuvorlik 100 ga teng, lekin ma’muriy belgilanishi mumkin:

R1 (config-if) #vrrp <group-number> ustuvorlik <priority 1-254>

Bu yerda marshrutizator ma’muriy ko‘rsatilganda uning ustuvorligini ko‘rishimiz mumkin:

Bu yerda esa marshrutizator VIP egasi bo‘lgan holat keltirilgan:

VRRP marshrutizatori uchta holatga ega bo‘lishi mumkin: Initialize, Backup, Master. Bu holatlarni marshrutizator ketma-ket o‘zgartiradi.

Initsializatsiya holatida router ish boshlanishini kutmoqda. Agar ushbu marshrutizator VIP manzil egasi bo‘lsa (ustuvorlik 255 ga teng), u holda marshrutizator Master bo‘lish haqida xabar yuboradi. Shuningdek, manba MAC manzili virtual router manziliga teng bo‘lgan gratuitous ARP so‘rovini yuboradi. Keyin u Master holatiga o‘tadi. Agar marshrutizator VIP egasi bo‘lmasa, u Zaxira holatiga o‘tadi.

Zaxira holatida router Master paketlarini kutmoqda. Router bu holatda VIP manzildan ARP so‘rovlariga javob bermaydi. Shuningdek, u virtual marshrutizatorning MAC manzili belgilangan manzil sifatida ko‘rsatilgan paketlarni qabul qilmaydi.

Agar zaxiralash Master Down Timer davomida Masterdan xabar olmasa, u VRRPga Master bo‘lmoqchi ekanligi haqida xabar yuboradi. Keyin manbaning MAC manzili ushbu virtual router manziliga teng bo‘lgan keng tarqalgan VRRP xabarini yuboradi. Ushbu xabarda marshrutizator o‘zining ustuvorligini ko‘rsatadi.

Master holatida marshrutizator virtual marshrutizatorga yo‘naltirilgan paketlarni qayta ishlaydi. U VIP uchun ARP so‘rovlariga ham javob beradi. Master har bir Adver Timer ishlayotganini tasdiqlash uchun VRRP xabarlarini yuboradi.

*13 May 19:52:18.531: %VRRP-6-STATECHANGE: Et1/0 Grp 1 state Init -> Backup

*13 May 19:52:21.751: %VRRP-6-STATECHANGE: Et1/0 Grp 1 state Backup -> Master

VRRP, shuningdek, bir nechta routerlar o‘rtasidagi yuklamani muvozanatlash imkonini beradi. Buning uchun bitta interfeysda ikkita VRRP guruhi yaratiladi. Bir guruhga ikkinchisiga nisbatan ko‘proq ustuvorlik beriladi. Bunda ikkinchi marshrutizatorda ustunlik qarama-qarshi tarzda beriladi. Ya’ni bir marshrutizatorda birinchi guruh ustuvorligi 100, ikkinchi guruh ustuvorligi 200 bo‘lsa, boshqa marshrutizatorda birinchi guruh ustuvorligi 200, ikkinchi guruh ustuvorligi 100 bo‘ladi.

Yuqorida aytilganidek, har bir guruhda o‘ziga xos VIP bo‘lishi kerak. Natijada, biz ikkita marshrutizator tomonidan boshqariladigan ikkita ip manzilini olamiz, ularning har biri standart shlyuz vazifasini bajarishi mumkin.

5.8.2-rasm. VRRP ishlash prinsipi.

Kompyuterlarning yarmiga bitta shlyuz manzili, yarmiga boshqasi beriladi. Shunday qilib, trafikning yarmi bitta marshrutizator orqali, yarmi esa boshqasi orqali o‘tadi. Marshrutizatorlardan biri ishdan chiqqanda, ikkinchisi ikkala VIPning ishini o‘z zimmasiga oladi.

5.8.3-rasm. VRRP holat o‘zgarishi.

Shunday qilib, VRRP tarmoqning ishonchliligini oshirib, shlyuzning sukut bo‘yicha buzilishga bardoshliligini tashkil etish imkonini beradi. Bir nechta virtual marshrutizatorlardan foydalanilganda esa, real marshrutizatorlar o‘rtasidagi yuklamani muvozanatlash mumkin. Ishlamay qolish reaksiyasi tezligi taymerlarni kamaytirish orqali kamaytirilishi mumkin.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- VRRP protokolini HSRP protokolidan farqi nimada?

- VRRP protokoli xususiyatlarini tushuntiring.

- VRRP Master nima?

- VRRP Backuo nima?

- VRRP protokolini marshrutizatorda amalda sozlang.

5.9.§. GLBP protokoli.

GLBP ning ishlash prinsipi.

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) protokolining ishlashi buzilishga chidamli shlyuzning boshqa protokollariga o‘xshash, ammo bir xil emas. Bu Cisco xususiy protokoli bo‘lib, u nafaqat shlyuzning mavjudligini oshiradi, balki u ko‘tarilgan marshrutizatorlar o‘rtasida yuklamani taqsimlaydi. HSRP va VRRP protokollarida asosiy ishni asosiy, faol marshrutizator bajaradi. Guruhdagi boshqa marshrutizatorlar faol marshrutizatorning pasayishini kutadi va shundan keyingina faol ishga kirishadi. GLBP bitta virtual IP-manzil va bir nechta virtual MAC-manzillardan foydalangan holda bir nechta marshrutizatorlarga (shlyuzlarga) yuklamani taqsimlashni ta’minlaydi. Har bir marshrutizator bir xil virtual IP-manzil bilan konfiguratsiyalangan va virtual guruhdagi barcha marshrutizatorlar paketlarni uzatishda ishtirok etadi.

GLBP guruhi a’zolari ushbu guruh uchun faol virtual shlyuz (AVG-active virtual gateway) bo‘ladigan bitta shlyuzni tanlaydilar. Guruhning boshqa a’zolari agar AVG mavjud bo‘lmasa, AVG uchun zaxirani ta’minlaydi. AVG GLBP guruhining har bir a’zosi uchun virtual MAC manzilini tayinlaydi. Guruhning har bir a’zosi AVG tomonidan berilgan virtual MAC manzilidan foydalangan holda paketlarni uzatishda ishtirok etadi. Bu guruh a’zolari aktiv virtual forwarders (AVF) deb ataladi. AVG virtual IP-manzilga so‘rovlarga Address Resolution Protocol (ARP) protokoli bo‘yicha javob berish uchun javobgardir. Yuklamani taqsimlash AVG turli xil virtual MAC-manzillardan foydalangan holda ARP so‘rovlariga javob berish orqali amalga oshiriladi.

Marshrutizatorlar har 3 soniyada bir-biriga salom xabarlarini yuboradi. Xabarlar 224.0.0.102, UDP port 3222 (jo‘natuvchi va qabul qiluvchi) manziliga yuboriladi.

GLBP Gateway Priority har bir AVF routerning guruhdagi rolini belgilaydi. Ya’ni, ushbu xususiyat yordamida, agar eski AVG mavjud bo‘lmasa, yangi AVGni tanlash ketma-ketligini aniqlash mumkin. Ustuvorlikni har bir marshrutizatorda 1 dan 255 gacha bo‘lgan qiymat bilan buyruq bilan aniqlash mumkin: glbp priority. Katta ustuvorlikka ega router AVG bo‘ladi.Sukut bo‘yicha faqat ustuvorlikka asoslangan AVG tanlash sxemasi o‘chirilgan. Agar joriy AVG mavjud bo‘lmasa, zaxira AVF faqat AVG bo‘ladi. AVGni ustuvorlik asosida tanlashga ruxsat berish uchun glbp preempt buyrug‘ini kiritish kerak

GLBP quyidagi muvozanat rejimlarini qo‘llab-quvvatlaydi:

- None - kommutator yuklama muvozanatini ta’minlamaydigan rejim. Mijozlarning barcha so‘rovlariga u o‘zining MAK manzili bilan javob beradi. Ikkinchi kommutator faqat asosiy kommutator (AVG) ishdan chiqqandan yoki mavjud bo‘lmay qolganidan keyin ishga tushadi.

- Weighted load-balancing - yukni muvozanatlash har bir kommutatorning vazniga qarab amalga oshiriladi. Kommutator og‘irligi muhandis tomonidan har bir kommutatorda alohida belgilanadi. Masalan, GLBP guruhida ikkita kommutator bo‘lsa, AVG guruhida 70 ta, AVF guruhida 140 ta kommutator bo‘lsa, u holda yuklama 1:2 nisbatda taqsimlanadi. Boshqacha aytganda, olingan uchta MAC manzil so‘rovidan AVG bir marta o‘zining MAC manzili va ikki marta AVF kommutatorining MAC manzili bilan javob beradi.

- Host-dependent load-balancing - bu rejim tarmoq manzillarini tarjima qilish (NAT) zarur bo‘lganda qo‘llaniladi, chunki bu rejim mijozga ilgari foydalangan AVF kommutatorining bir xil MAC-manzilini qaytarishni kafolatlaydi va natijada mijozning NAT sessiyasi uzilmaydi. GLBP guruhidagi kommutatorlar soni o‘zgarmaguncha mijozlar bir xil AVF MAC manzillarini oladi.

- Round-robin load-balancing - birlamchi rejim sifatida ishlatiladi. Bu rejimda AVG navbatma-navbat AVF MAC manzillarini chiqaradi.

Preempt rejimi

Bu rejim yuqori ustuvorlikka ega marshrutizatorga aktiv rolini egallash imkonini beradi.

GLBPda ikkita preempt rejimi mavjud:

AVG uchun -- birlamchi faolsizlantirilgan,

AVF uchun -- sukut bo‘yicha yoqilgan, kechikish 30 soniya.

AVG uchun birlamchi ogohlantirish rejimi faolsizlantirildi. Ya’ni, agar joriy AVG ishdan chiqsagina, zaxira virtual shlyuzi AVG bo‘lishi mumkin.

Object Tracking (Obyektlarni kuzatish)

AVF tanloviga ta’sir ko‘rsatish uchun qulay imkoniyat.

SWG1 (config) # track 1 interface FastEthernet0/1 line-protokol

Agar interfeys o‘chirilsa, GLBP vazniga ta’sir qiladigan obyektni ko‘rsatish, unda vazn 11 ga kamayadi (odatiy 10 ga):

SWG1 (config-if) # glbp 1 weighting track 1 decrement 11

Marshrutizator GLBP shlyuzi vazifasini bajarishini tartibga soluvchi vazn chegaralarini sozlash. Ushbu misol uchun boshlang‘ich qiymat 200. Agar fa0/1 interfeysi o‘chirilsa, u holda qiymat 189 ga teng bo‘ladi. U lower qiymatidan kichik bo‘lgani uchun marshrutizator faol forwarder vazifasini bajara olmaydi. Interfeys yoqilganda, qiymat yana 200 ga aylanadi. Bu yuqori qiymatdan kattaroq bo‘lgani uchun, marshrutizator yana faol forwarderga aylanadi:1

SWG1(config-if)# glbp 1 weighting 200 lower 192 upper 195

Ushbu chegaraviy qiymatlar yordamida ma’lum qiymatlarni vaznlarga shunday bog‘lash mumkinki, masalan, agar ikkita interfeys mavjud bo‘lmasa (tarmoqqa muqobil yo‘llar bilan), u holda marshrutizator faol forwarder vazifasini bajarmaydi.

GLBP Client Cache (GLBP mijoz keshi)

Standart holatda GLBP Client Cache funksiyasi faolsizlantirilgan. Funksiya yoqilgandan so‘ng, AVG qaysi xostlar qaysi shlyuzdan foydalanayotgani haqidagi ma’lumotlarni o‘zida saqlay boshlaydi.

GLBP Client Cache yoqilmoqda:

SWG1 (config-if)# glbp 0 client-cache

GLBP Client Cache ma’lumotlarini ko‘rish (faqat AVGda saqlanadi):

SWG1# show glbp detail

GLBP protokolini sozlash.

GLBP protokolini sozlash interfeysni sozlash rejimida amalga oshiriladi va HSRP va VRRP protokollarini sozlashga o‘xshaydi.

GLPB ni faollashtirish uchun marshrutizator interfeysini kerakli GLPB guruhiga joylashtirish va unga virtual IP manzilni berish kerak, bu zaxiralash/balanslashda ishtirok etadigan barcha marshrutizatorlarda amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, jismoniy interfeysda IP manzil yozilishi kerakligini yodda tutish lozim.

GLPBni faollashtirish buyrug‘i (interfeys konfiguratsiyasi rejimida):

"glbp group_num ip ip_addr [secondary]" - interfeysni guruh_num raqamli GLBP guruhiga joylashtiradi va virtual shlyuz uchun ip_addr IP manzilini beradi (agar bu VLAN interfeysi bo‘lsa, GLPB guruh raqami VLAN raqamidan farq qilishi kerakligini yodda tutish lozim). Ushbu buyruqni secondary opsiyasi bilan qayta kiritish va virtual router uchun qo‘shimcha (ikkinchi) IP manzilni belgilash mumkin.

GLBP ishlashi uchun ushbu buyruqning o‘zi yetarli.  Protokolni qo‘shimcha sozlash quyidagi buyruqlar bilan amalga oshirilishi mumkin:

GLBP vaqt oraliqlarini sozlash:

"glbp group_num timers [msec] hellotime [msec] holdtime" - GLBP guruhiga yuboriladigan AVG paketlarining hello ketma-ketligi orasidagi hellotime vaqt oralig‘ini belgilaydi. holdtime - agar msec opsiyasi ko‘rsatilmagan bo‘lsa, sekundlarda vaqtni belgilaydi, uning tugashi bilan hello paketidagi ma’lumotlar haqiqiy emas deb hisoblanadi.

"glbp group_num timers redirect redirect_time timeout" - AVG virtual forvardning qaytishini kutadigan (u rad etilgan taqdirda) redirect_time vaqt oralig‘ini belgilaydi. Buzilgan routerning virtual MAC manzili redirect_time davomida ARP so‘rovlarida beriladi, ammo marshrutlash funksiyasini GLBP guruhidagi boshqa (jonli) router o‘z zimmasiga oladi. Marshrutizator qulagandan keyin o‘zgaruvchida belgilangan timeout vaqti tugagach, nosoz routerning virtual MAC manzili GLPB guruhidagi barcha routerlarda mavjud bo‘lmaydi va bu MAC manzilga yuborilgan paketlar yo‘qoladi.

GLBP muvozanatlash turini sozlash:

"glbp group_num load-balancing [host-dependent | round-robin | weighted]" - group_num guruhining GLPB uchun qaysi muvozanatlash usulidan foydalanishni ko‘rsatadi.

host-dependent - tarmoqdagi ma’lum bir xost har doim bir xil marshrutizator bilan ishlaydi. Tarmoq manzil translatsiyasi (NAT) ishlatilganda foydali

round-robin - navbatma-navbat ishlov berish. Ya’ni, virtual IP manzil uchun virtual MAC manzillar ARP so‘rovlariga javoblarda navbatma-navbat beriladi.

vaznli - marshrutizatorlarda belgilangan vaznga muvofiq muvozanatlash amalga oshiriladi.

GLBP ustuvorligini sozlash

"glbp group_num priority level"  - marshrutizatorga ustuvorlik beradi. Birlamchi qiymat 100.

"glbp group_num preempt [delay minimum seconds]" - agar AVG roli mavjud marshrutizatorning ustuvorligidan yuqori bo‘lsa, marshrutizatorga AVG rolini olish imkoniyatini beradi. "Minimal kechikish" opsiyasi AVG roliga kirishishdan oldin bir necha soniya kechikishni belgilash imkonini beradi.

Mijoz axboroti keshini sozlash:

"glbp group_num client-cache maximum number [timeout minutes]" - group_num guruhining GLBP uchun client-cache dan foydalanishni faollashtiradi (odatda ishlatilmaydi). number - keshda ma’lumot saqlanadigan mijozlarning maksimal soni (qiymat 8 dan 2000 gacha bo‘lishi mumkin). minutes - oxirgi yangilanishdan boshlab ma’lum bir mijoz haqidagi ma’lumot keshda saqlanadigan daqiqalardagi vaqt (1 dan 1440 gacha oraliqda beriladi). Mijozning ARP keshidagi kutilgan timeout vaqtidan biroz ko‘proq daqiqa ishlatish tavsiya etiladi.

GLBP autentifikatsiyasini sozlash:

"glbp group_num authentication md5 key-string [ 0 | 7] key" - guruhda kalit kod satridan foydalangan holda MD5 autentifikatsiyasini o‘z ichiga oladi. 0 - kalit parol satri shifrlanmagan shaklda, 7 - shifrlangan shaklda kiritiladi

"glbp group_num authentication md5 key-chain keychain" - kalit zanjiri yordamida MD5 autentifikatsiyasini o‘z ichiga oladi

"glbp group_num authentication text string" - qator yordamida oddiy matn autentifikatsiyasini o‘z ichiga oladi

GLBP uchun router vazni sozlamasi:

"glbp group_num weighting maximum [lower lower] [upper upper]" - marshrutizatorning maksimal vaznini belgilaydi va pastki pastki va yuqori yuqori vazn chegaralarini o‘rnatadi.

"glbp group_num weighting track object-number [decrement value]" - obyekt-raqam kuzatuvi yoqilgan kanal yoki interfeys holatiga qarab vaznning dinamik o‘zgarishini belgilaydi. Global konfiguratsiya rejimida interfeysni kuzatish buyrug‘i beriladi: "track object-number interface type number {line-protocol | ip routing}"

"glbp group_num forwarder preempt [delay minimum seconds]" - agar joriy AVFning vazni pastki chegaraga tushsa, marshrutizatorga faol virtual forvard (AVF) rolini olish imkoniyatini beradi.

Ciscoda GLBP sozlamalari namunasi

Misol uchun, HSRP va VRRP protokollarini sozlash misolida bo‘lgani kabi sxemani olaylik.

Cisco GLBP - sxemasi

NET1 tarmog‘i (192.168.0.0/24), NET2 tarmog‘i (10.0.2.0/24). NET1 tarmog‘i uchun 192.168.0.254 va NET2 tarmog‘i uchun 10.0.2.254 virtual IP bilan GLBP protokoli bo‘yicha R1 va R2 routerlarining muvozanatini yaratish kerak.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- GLBP protokoli haqida ma’lumot bering.

- GLBP protokolini ishlash prinsipini tushuntiring.

- GLBP Gateway Priority nima?

- GLBP muvozanat rejimlari nechta va ularni tushuntiring?

- Preempt rejimi nima?

- GLBP protokolini marshrutizatorda amaliy sozlash.

VI-BOB. TARMOQ HAVFSIZLIGINI TA’MINLASH. HAVFSIZLIK PROTOKOLLARI

6.1.§. Access Control List (ACL) tushunchalari.

Brandmauer.

Xavfsizlik devori nima?

Kompyuter tarmog‘i dastlab tashqi hujumlardan himoyalanmagan va zaif tizim hisoblanadi. Global yoki xususiy tarmoqqa ulangan qurilmaga ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun Firewall, tarmoq filtri, brandmauer (barcha nomlar sinonim) deb ataladigan maxsus dasturiy vositalardan foydalanish lozim.

Xavfsizlik devori tushunchasi

Firewall inglizchadan "olovli devor" deb tarjima qilinadi. Ushbu "devor"ning mohiyati kompyuter, mahalliy tarmoq yoki alohida tugunlarni tashqi hujumlardan, zararli dasturiy ta’minotdan himoya qilish, kiruvchi va chiquvchi ma’lumotlar paketlarini filtrlash, tarmoqda ishlashda qo‘shimcha xavfsizlikni ta’minlashdan iborat.

Tarmoqlararo ekran turlari

Tarmoq filtrlari o‘z xususiyatlari va bajaradigan vazifalariga ko‘ra turli xillarga bo‘linadi. Bular quyidagilar bo‘lishi mumkin:

Kommutatorlar;

Jo‘natuvchi va qabul qiluvchining IP-manzilini tahlil qilish bilan tarmoq darajasidagi filtrlar;

Seans sathi kanali holatini nazorat qilish uchun shlyuzlar;

Amaliy sath shlyuzi (proksi-server);

Kiruvchi va chiquvchi paketlarni dinamik filtrlaydigan brandmauer.

Firewall operatsion tizim ustidagi shaxsiy kompyuterga (qurilmaga) bevosita ushbu qurilmani himoya qilish uchun ham, tarmoqqa - ushbu tarmoqning shlyuzi vazifasini bajarish uchun ham o‘rnatilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, brandmauer host-based yoki network turiga bo‘linishi mumkin.

Oddiy shaxsiy kompyuterga asoslangan tarmoq xavfsizlik devori PC-based deb ataladi. Agar Firewall funksiyasi alohida tizimning apparat darajasida ishlab chiqilgan bo‘lsa, u ASIC-accelerated Firewall deb nomlanadi.

Tarmoq filtrini o‘rnatish va sozlash tarmoq xavfsizligi bo‘yicha malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi lozim, chunki brandmauer funksiyasiga bilimsizchasiga aralashuv himoyalangan tarmoqqa jiddiy zarar yetkazishi mumkin (ba’zi muhim xizmatlar taqiqlanishi yoki cheklanishi ehtimoli bor).

Xavfsizlik devori funksiyalari

Kompyuter yoki tarmoqni tashqi tahdidlardan himoya qilishni ta’minlaydigan asosiy Firewall funksiyalariga quyidagilar kiradi:

Tarmoq tugunining himoyalanmagan xizmatlaridan foydalanishni cheklash va nazorat qilish;

Xizmatlardan foydalanish tartib-qoidalarini shakllantirish;

Tashqi va ichki tarmoq obyektlaridan qurilmaga kirishga urinishlarni qayd etish va hisobga olish;

Qurilma yoki tarmoq haqidagi ma’lumotni olishga to‘sqinlik qilish;

Himoyalangan tarmoq haqida noto‘g‘ri ma’lumotlarni uzatish.

Firewall dan foydalanish, shubhasiz, sezilarli foyda keltiradi, lekin shu bilan birga tarmoqning javob berish vaqtini sezilarli darajada oshiradi va uning o‘tkazuvchanlik qobiliyatini pasaytiradi, chunki barcha paketlarni filtrlash uchun ma’lum vaqt talab etiladi.

Shuni ta’kidlash joizki, tarmoq filtri kompyuterni bevosita foydalanuvchi tomonidan yuklanadigan zararli dasturiy ta’minotdan (viruslardan), shuningdek, shaxsiy ma’lumotlarning sizib chiqishidan himoya qilmaydi. Bu maqsadlar uchun antiviruslardan foydalanish va tarmoqda maxfiylik qoidalariga rioya qilish tavsiya etiladi.

Access Control List ning ishlash tamoyili.

Access Control List (ACL) - bu foydalanishni nazorat qilish ro‘yxati bo‘lib, u orqali subyektlar (ko‘pincha foydalanuvchilar) uchun obyekt bilan ruxsat etilgan amallar belgilanadi.

ACL guruh yoki muayyan foydalanuvchiga fayllar, dasturlar yoki jarayonlar bilan qanday operatsiyalarni bajarishga ruxsat berilgan yoki taqiqlanganligini aniqlaydi. Foydalanishni nazorat qilish ro‘yxatining asosiy vazifasi tarmoq trafigini filtrlash hisoblanadi, ayniqsa kompyuter xavfsizligi sozlamalarida.

ACL qanday ishlaydi

Har bir ACL elementi subyekt yoki operatsiya sifatida aniqlanadi. Foydalanuvchilar turli darajadagi imtiyozlarga ega bo‘ladi. Masalan, fayl obyekti ACL (Igor: o‘chirish; Alisa: o‘qish; Mariya: o‘qish, yozish), bu Igorga faylni o‘chirishga, Alisaga faqat o‘qishga, Mariyaga esa o‘qish va yozishga ruxsat beradi.

Foydalanishni nazorat qilish ro‘yxatlari kommutatorlar va marshrutizatorlardagi filtrlar kabi ishlaydi - ACL tarmoqqa kirayotgan trafikni boshqaradi. Shuningdek, ACL operatsion tizim va tarmoq interfeyslariga o‘rnatiladi, u yerda ular tarmoqdagi turli xil trafiklarni filtrlaydi.

Filtrlashning asosiy parametrlari trafik manbai va manziliga asoslanadi. ACL o‘zining asosiy vazifasini tarmoqqa kirish harakatlarini aniqlash va boshqarish, trafik oqimlarini nazorat qilish va aniq kuzatish orqali bajaradi.

ACL qanday muammolarni hal qiladi?

Foydalanishni boshqarish ro‘yxati tashkilotlar uchun tarmoqlarni himoya qilishning eng samarali usullaridan biridir. ACL quyidagi muammolarni hal qiladi:

tashkilotga viruslar va zararli dasturiy kodlarning kirishi

noma’qul xizmatlar tomonidan tarmoqning egallab olinishi va zarur xizmatlarga resurslarning rad etilishi

ma’lumotlarning sizib chiqishi.

ACL turlari

ACLning to‘rtta turi mavjud.

Standart ACL paketlarga faqat manba IPv4 manzili asosida ruxsat beradi yoki taqiqlaydi. Ular qo‘shimcha ravishda 1300-1999 yoki 1-99 raqamlaridan foydalanib, marshrutizator axborot manbaining aniq manzilini aniqlaydi. Standart ACLlar kengaytirilgan ACLlar kabi kuchli emas, lekin kamroq hisoblash quvvatini talab qiladi.

Extended (Kengaytirilgan) ACL ma’lum tugunlar yoki butun tarmoq uchun yetkazib berish va tayinlash manzillarini ajratish imkonini beradi. Kengaytirilgan kirishni boshqarish ro‘yxatlari yordamida IP, TCP, ICMP, UDP protokollari tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan trafikni filtrlash mumkin.

Reflexive ACL yuqori darajali seans ma’lumotlari yordamida trafikni filtrlaydi. Mahalliy tarmoqdagi tugun TCP so‘rovini internetga yuboradi va undan TCP javobini oladi. Shundan so‘ng, foydalanuvchilarning mahalliy tarmoqdan hosil qilingan seanslari parametrlarini aniqlash uchun qo‘shimcha ACL shakllantiriladi. Bu sozlamalar kirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Dinamik ACL kengaytirilgan ACL, Telnet va autentifikatsiyalarga nisbatan ishonchliroqdir. Ular ma’murlarga kirishni moslashuvchan tarzda sozlash imkonini beradi. Masalan, foydalanuvchiga vaqtinchalik ruxsat berish yoki internetdan routerga kirishni taqiqlash, ammo u bilan ishlash imkoniyatini foydalanuvchilar guruhiga qoldirish mumkin.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Xavfsizlik devori nima?

- Tarmoqlararo ekran turlari.

- Xavfsizlik devori funksiyalari.

- Access Control List nima?

- ACL qanday ishlaydi?

- ACL qanday muammolarni hal qiladi?

- ACL turlari va xossalari.

6.2.§. Standard Access Control List.

Standard Access Control List ishlash tamoyili.

Standard ACL (Access Control List) - biror narsaga ruxsat beruvchi yoki taqiqlovchi matnli ifodalar to‘plami. Odatda Standard ACL IP-paketlarga ruxsat beradi yoki taqiqlaydi, ammo boshqa narsalar qatorida u IP-paketning tarkibini tekshirishi, paket turini, TCP va UDP portlarini ko‘rib chiqishi mumkin. Shuningdek, Standard ACL turli xil tarmoq protokollari (IP, IPX, AppleTalk va boshqalar) uchun ham mavjud. Foydalanish ro‘yxatlarini qo‘llash asosan paketli filtrlash nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Bu, paketli filtrlash qurilmangiz Internet va shaxsiy tarmog‘ingiz chegarasida joylashgan va keraksiz trafikni filtrlash zarur bo‘lgan vaziyatlarda muhimdir.

Kiruvchi yo‘nalishda Standard ACLni joylashtirish orqali ortiqcha trafik turlarini bloklaysiz.

Standard ACLning asosiy vazifasi trafikni tasniflashdan iborat. Avval trafikni tekshirish, so‘ngra Standard ACL qayerda qo‘llanilishiga qarab u bilan tegishli amallarni bajarish kerak. Standard ACL turli joylarda qo‘llaniladi, masalan:

Interfeysda: paketli filtrlash

Telnet liniyasida: marshrutizatorga kirishni cheklash

VPN: qaysi trafikni shifrlash kerakligi

QoS: qaysi trafikni qayta ishlashga ustuvorlik berish

NAT: qaysi manzillar tarjima qilinishi

Ushbu komponentlarning barchasi uchun ACLni qo‘llash uchun ularning qanday ishlashini tushunish kerak. Biz birinchi navbatda paketli filtrlashga e’tibor qaratamiz. Paketli filtrlashga qo‘llanilganda, ACL interfeyslarga joylashtiriladi, ular mustaqil ravishda yaratiladi va shundan keyingina interfeysga biriktiriladi. Uni interfeysga biriktirganingizdan so‘ng, marshrutizator trafikni kuzata boshlaydi. Marshrutizator kiruvchi va chiquvchi trafikni ko‘rib chiqadi. Marshrutizatorga kiradigan trafik kiruvchi trafik, undan chiqadigan trafik esa chiquvchi trafik deb ataladi. Shunga mos ravishda, ACLlar kiruvchi yoki chiquvchi yo‘nalishda joylashtiriladi.

ACLning o‘zi matnli ifodalar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda ruxsat berish yoki taqiqlash deb yozilgan va ishlov berish qat’iy ravishda berilgan tartibda amalga oshiriladi. Shunga ko‘ra, paket interfeysga tushganda u birinchi shartga tekshiriladi, agar birinchi shart paket bilan mos kelsa, unga keyingi ishlov berish to‘xtatiladi. Paket yo o‘tkaziladi, yoki yo‘q qilinadi.

Yana bir bor, agar paket shartga mos kelsa, u qayta ishlanmaydi. Agar birinchi shart to‘g‘ri kelmasa, ikkinchi shartga ishlov beriladi, agar to‘g‘ri kelsa, ishlov berish to‘xtatiladi, agar to‘g‘ri kelmasa, uchinchi shartga ishlov beriladi va shu tarzda barcha shartlar tekshirilguncha davom etadi, agar hech qaysi shart to‘g‘ri kelmasa, paket shunchaki yo‘q qilinadi. Yodda tuting, ro‘yxatning har bir oxirida yashirin inkor (barcha trafikni taqiqlash) mavjud. Men ta’kidlagan ushbu qoidalarga juda e’tiborli bo‘ling, chunki sozlashda tez-tez xatolarga yo‘l qo‘yiladi.

ACL ikki turga bo‘linadi:

Standart (Standard): faqat manba manzillarini tekshirishi mumkin

Kengaytirilgan (Extended): manba manzillarini, shuningdek, IP holatida protokol turi va TCP/UDP portlarini ham tekshirishi mumkin

Foydalanish ro‘yxatlari raqamlar yoki ramziy nomlar bilan belgilanadi. ACL turli tarmoq protokollari uchun ham ishlatiladi. Biz o‘z navbatida IP bilan ishlaymiz. Ular quyidagicha belgilanadi, raqamlangan kirish ro‘yxatlari:

Standart: 1 dan 99 gacha

Kengaytirilgan: 100 dan 199 gacha

Marshrutizatorda Standard Access Control List ni sozlash.

Standart ACL trafikni bitta alomat - jo‘natuvchining manzili bo‘yicha filtrlash imkonini beradi (faqat jo‘natuvchining IP manzili aniq ko‘rib chiqiladi).

Standart ACL 1-dan 99-gacha raqamga ega bo‘lishi kerak.

Masalan, 192.168.0.1 manzilidan trafikni taqiqlash uchun quyidagi standart ACLni yozish kerak:

R1#configure terminal

R1(config)#access-list 10 deny host 192.168.0.1

R1(config)#access-list 10 permit any

Birinchi satr ko‘rsatilgan manzildan kelayotgan trafikni taqiqlaydi, ikkinchisi esa qolgan barcha trafikka ruxsat beradi. Access-list 10 - bu satrning 10-raqamli ACLga tegishli ekanligini bildiradi, undan so‘ng harakat ko‘rsatiladi (permit - ruxsat berish, deny - taqiqlash yoki remark - satr hech narsaga ruxsat bermaydi yoki taqiqlamaydi, balki u yoki bu harakatni nima uchun qilganimizni eslatib turuvchi izoh matnini o‘z ichiga oladi). Keyin manzil keladi, u paket jo‘natuvchisining manzili bilan taqqoslanadi. Agar manzillar mos kelsa, amal bajariladi. Manzilni bir necha usulda berish mumkin:

192.168.0.5 - bu bitta host, ya’ni wild card niqobi 0.0.0.0

192.168.0.0 0.0.255.255 - wild card niqobli tarmoq, aynan ushbu niqob /16 prefiksiga mos keladi

any - istalgan tarmoq

host 192.168.0.1 - bitta aniq host (butun tarmoq emas)

Bunday ACL interfeysga quyidagicha qo‘llaniladi:

R1 (config) #interface fa0/0

R1 (config-if) #ip access-group 10 in

Ushbu misolda biz kiruvchi trafikni filtrlash uchun Fa0/0 interfeysiga ACL 10 ni qo‘lladik.

Raqamlangan ACL tahrir qilinmaydi, faqat oxiriga qator qo‘shish mumkin. Bizning misolimizda oxirga qator qo‘shishning ma’nosi yo‘q, chunki ruxsatnoma barcha trafikka ruxsat beradi va undan keyin tekshiruv o‘tkazilmaydi. Raqamlangan ACLni tahrirlashning yagona usuli - u bilan birga konfiguratsiyaning bir qismini chiqarish, mavjud ACLni bloknotga nusxalash, uni tahrirlash, eskisini o‘chirish va yangisini joylashtirishdir. Aytaylik, biz ACL 10 ga 192.168.0.0 tarmoqning ikkinchi yarmidan ham trafikni taqiqlashni qo‘shishimiz kerak. Bu satr mantiqan birinchi satr bilan ikkinchi satr o‘rtasida joylashishi lozim. Konfiguratsiyani chiqaramiz (ACL bilan to‘liq yoki faqat bir qismini):

R1#show running-config

...!

access-list 10 deny host 192.168.0.1

access-list 10 permit any

!...

ACL 10 ga tegishli ma’lumotlarni nusxalaymiz, unga kerakli satrni qo‘shamiz, so‘ngra eski ACLni o‘chirib tashlaymiz:

R1#configure terminal

Sozlash buyruqlarini kiriting, har bir qatorga bittadan.  CNTL/Z bilan yakunlang.

R1(config)#no access-list 10

Va yangisini qo‘yamiz:

R1(config)#access-list 10 deny host 192.168.0.1

R1(config)#access-list 10 deny 192.168.0.128 0.0.0.127

R1(config)#access-list 10 permit any

Ehtiyot chorasi sifatida, interfeysda yangi ACLni qayta qo‘llaymiz

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip access-group 10 in

Nomlangan standart ACL

Nomlangan ACL boshqacha tarzda yaratiladi.

R1(config)#ip access-list standard MY_ACL

R1(config-std-nacl)#deny host 192.168.0.1

R1 (config-std-nacl) #allow any

R1 (config-std-nacl) #end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show access-lists

Standard IP access list MY_ACL

deny host 192.168.0.1

permit any

Biz MY_ACL nomli ACL yaratdik, u oldingi misoldagi ACL 10 bilan bir xil ishlaydi. IP access-list buyrug‘ining argumenti sifatida nafaqat nomni, balki ACL turini ham ko‘rsatish lozim (standard - standart va extended - kengaytirilgan), chunki marshrutizator turni o‘zi aniqlay olmaydi. Raqamlangan ACL ishlatilganda, tur raqam bo‘yicha aniqlanadi (1 dan 99 gacha yoki 1300 dan 1999 gacha - ya’ni standart). Nomlangan ACL ichida endi nom yoki raqamni ko‘rsatish shart emas, chunki biz ma’lum bir ACL (config-std-nacl) tahrirlash rejimiga kiramiz va ACLning barcha qatorlarini rad etish, ruxsat berish yoki izoh so‘zlaridan boshlab darhol kiritamiz.

Nomlangan ACL ham raqamlangan ACL kabi qo‘llaniladi:

R1 (config) #interface fa0/0

R1 (config-if) #ip access-group MY_ACL in

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Standard ACL nima?

- Standard ACLning asosiy vazifasini ayting.

- Standard ACL qanday joylarda qo‘llaniladi?

- Standard ACL foydalanish ro‘yxatli nima?

- Marshrutizatorda Standard Access Control List ni sozlashni amalda bajaring.

6.3.§. Extended Access Control List.

Extended Access Control List ishlash tamoyili

Kengaytirilgan ACL trafikni ko‘plab parametrlar bo‘yicha filtrlash imkonini beradi:

Yuboruvchi manzili

Qabul qiluvchi manzili

TCP/UDP yuboruvchi porti

TCP/UDP qabul qiluvchi porti

IP ga o‘ralgan protokolga (faqat TCP, faqat UDP, faqat ICMP, faqat GRE va hokazo).

Ushbu protokol uchun trafik turi (masalan, ICMP uchun faqat ICMP-javob filtrlansa).

O‘rnatilgan TCP sessiyasi doirasida kelayotgan TCP trafikini faqat ulanishni o‘rnatayotgan TCP segmentlaridan ajratish.

Kengaytirilgan ACLning imkoniyatlari standartlarga qaraganda kengroq, bundan tashqari, ular qo‘shimcha texnologiyalar bilan kengaytirilishi mumkin:

Dinamik ACL - bu shunday ACLki, unda ba’zi satrlar ma’lum vaqtgacha ishlamaydi, lekin administrator telnet orqali marshrutizatorga ulanganda, bu satrlar faollashadi. Ya’ni, administrator nosozliklarni tuzatish yoki tarmoqqa ulanish uchun "teshik"ni xavfsiz holda qoldirishi mumkin.

Refleksiv ACL - foydalanishni nazorat qilishning ko‘zguli ro‘yxatlari bo‘lib, ular bizning tarmog‘imizdan tashqariga kim murojaat qilganini eslab qolish imkonini beradi (qaysi manzillardan, qaysi portlardan, qaysi manzillarga, qaysi portlarga). Shuningdek, faqat ichkaridan ushbu resursga murojaat bo‘lgan taqdirdagina tashqaridan ichkariga qaytuvchi trafikni o‘tkazadigan ko‘zguli ACLni avtomatik ravishda shakllantiradi. Bu haqda batafsil ma’lumotni "Refleksiv ACL - sozlash va foydalanishni nazorat qilish ko‘zguli ro‘yxatlarining ishlash namunasi" maqolasida o‘qishingiz mumkin.

Vaqtga asoslangan ACL, nomidan ko‘rinib turibdiki, ba’zi satrlari faqat ma’lum bir vaqt oralig‘ida ishlaydigan ACLlardir. Masalan, bunday ACL yordamida ofisda internetga faqat ish vaqtida ulanishni oson sozlash mumkin.

Barcha ACL (ham standart, ham kengaytirilgan)larni turli nomlangan va raqamlangan usullarda berish mumkin. Birinchisi afzalroq, chunki u keyinchalik ACLni tahrirlash imkonini beradi. Raqamlangan usuldan foydalanganda esa, ACLni faqat butunlay o‘chirib tashlash va qayta yaratish yoki oxirida navbatdagi satrni qo‘shish mumkin.

ACL - bu qoidalar to‘plami. Har bir qoida amal (ruxsat berish, rad etish) va mezondan iborat (standart ACL uchun - jo‘natuvchining IP manzili, kengaytirilgan ACL uchun - mezonlar to‘plami). Standart raqamlangan ACLga quyidagi misolni ko‘rib chiqamiz:

access-list 1 permit host 192.168.1.1

access-list 1 deny 192.168.1.0

access-list 1 permit any

Ushbu ACL 192.168.1.1 xostdan tashqari butun 192.168.1.0/24 tarmog‘iga kirishni taqiqlaydi va boshqa barcha tarmoqlarga kirishga ruxsat beradi. Trafikning ACL ga mosligi qanday tekshiriladi? Satrma-satr. Masalan, 192.168.2.2 manzilidan routerga paket kelsa, u kelgan interfeysda yuqorida ko‘rsatilgan ACL kirishda turadi. Bunda jo‘natuvchining IP manzili satrma-satr ACL ma’lumotlari bilan solishtiriladi, eng muhimi - birinchi moslikkacha. Paket satrlardan biriga to‘g‘ri kelishi bilanoq, amal ishga tushadi (permit - paketni o‘tkazib yuborish yoki deny - paketni yo‘q qilish) va keyin qolgan satrlar bo‘yicha hech qanday tekshiruv o‘tkazilmaydi. Agar barcha satrlar tekshirilgan bo‘lsa-yu, paket hech qanday qoidaga mos kelmasa, u sukut bo‘yicha yo‘q qilinadi. Bizning holatimizda, yuqoridagi misolda istalgan paket uchinchi satr ostiga to‘g‘ri keladi, chunki u yerda manzil o‘rnida "any" so‘zi bor, ya’ni istalgan manzil mos keladi. Shunday qilib, keltirilgan ACL quyidagicha talqin qilinishi mumkin:

Agar paket 192.168.1.1 manzilidan kelgan bo‘lsa, uni darhol o‘tkazib yuborish va bu ACLda boshqa hech qanday tekshiruv o‘tkazmaslik lozim;

Aks holda, agar paket 192.168.1.0 tarmog‘idan kelgan bo‘lsa (yuqorida satrda ko‘rib chiqilgan 192.168.1.1 manzilidan tashqari), u holda paketni yo‘q qilish va shu bilan ACL ko‘rishni tugatish, keyingi bosqichga o‘tmaslik kerak;

Agar paket dastlabki ikkita qoidaga mos kelmasa, ya’ni u 192.168.1.1 manzilidan yoki umuman 192.168.1.0 tarmog‘idan bo‘lmasa, u holda doimo ruxsat berish qoidasiga to‘g‘ri keladi va paket o‘tkazib yuborilishi kerak - ketaversin.

ACLda satrlarni ko‘rib chiqishning yuqorida keltirilgan tartibini tushunish juda muhim, chunki u barcha turdagi ACL uchun (nafaqat standart) yagona hisoblanadi. Bundan tashqari, bu tartibdan quyidagi aniq qoida kelib chiqadi: "ACLda boshida eng o‘ziga xos, tor, aniq satrlar va oxirida eng mavhum, umumiy satrlar bo‘lishi kerak." O‘zingiz o‘ylab ko‘ring, agar oldingi misol teskari tartibda saralangan bo‘lsa:

access-list 1 allow any

access-list 1 deny 192.168.1.0

access-list 1 permit host 192.168.1.1

Avvalgi algoritmimizga ko‘ra, u quyidagicha amalga oshirilgan bo‘lar edi:

Birinchi qatorni tekshiramiz: agar paket har qanday tarmoqdan (any) bo‘lsa, uni o‘tkazib yuborish va keyingi ko‘rishni to‘xtatish kerak.

Tamom. Shu bilan bunday ro‘yxatni ko‘rib chiqish yakunlanadi va ikkinchi, uchinchi hamda undan keyingi qatorlarga nima yozishimiz mutlaqo ahamiyatsiz, chunki barcha trafik birinchi harakatga tushadi va o‘tkazib yuboriladi. Shunday qilib, ACLni aylanib o‘tish jarayoni tugaydi.

Marshrutizatorda Extended Access Control List sozlash.

Foydalanishni nazorat qilishning kengaytirilgan ro‘yxatlarini raqamlash uchun 100 dan 199 gacha bo‘lgan raqamlardan foydalanish lozim.

Ko‘rsatilgan topologiyada, 10.0.0.0/24 quyi tarmog‘idagi foydalanuvchilarga S2 serveriga (192.168.0.1 manzil) kirishga ruxsat berishimiz, lekin S1 serveriga (172.16.0.1/24 manzil) kirishni taqiqlashimiz kerak.

Avvalo ACL yozib, S2 serverga kirishga ruxsat beramiz. Buni quyidagi buyruq bilan amalga oshiramiz:

access-list 100 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 192.168.0.1 0.0.0.0

Ushbu buyruq 10.0.0.0 tarmoqostidan 192.168.0.1 xostga barcha trafikni o‘tkazishga ruxsat beradi. Keyin S1 serverga kirishni taqiqlaymiz:

access-list 100 deny ip 10.0.0.0 0.0.0.255 172.16.0.1 0.0.0.0

Nihoyat, R1 interfeysida ushbu kirish nazorati ro‘yxatlarini qo‘llaymiz:

int fa0/0

ip access-group 100 in

Kengaytirilgan kirish nazorati ro‘yxatlaridan foydalanishga yana bir misol keltiramiz: Bizda yana 10.0.0.0/24 tarmog‘i va 80-portni tinglaydigan S1 serveri mavjud. Foydalanuvchilarga ushbu serverdagi veb-resurslarga kirishga ruxsat berishimiz, lekin Telnet kabi boshqa har qanday kirishni taqiqlashimiz kerak.

Avvalo, foydalanuvchi quyi tarmog‘idan 80-portdagi veb-serverga trafikka ruxsat berishimiz kerak. Bu quyidagi buyruq bilan amalga oshiriladi:

access-list 100 permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 172.16.0.1 0.0.0.0 eq 80

TCP kalit so‘zidan foydalanib, paketlarni manba va manzil portlari bo‘yicha filtrlashimiz mumkin. Yuqoridagi misolda 10.0.0.0 quyi tarmog‘idan 172.16.0.1 xostga 80-portga (veb-port) trafik yo‘liga ruxsat berdik.

Endi 10.0.0.0 tarmog‘idan 172.16.0.1 tarmog‘iga Telnet trafigini taqiqlash lozim. Buning uchun yana bir ruxsat ro‘yxati kerak bo‘ladi, bu safar taqiqlovchi qoida bilan:

access-list 100 deny tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 172.16.0.1 0.0.0.0 eq 23

So‘ngra uni quyidagi buyruqlar yordamida interfeysga qo‘llaymiz:

int fa0/0

ip access-group 100 in

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Extended ACL nima?

- Extended ACLning asosiy vazifasini ayting.

- Extended ACL qanday joylarda qo‘llaniladi?

- Extended ACL foydalanish ro‘yxatli nima?

- Marshrutizatorda Extended Access Control List ni sozlashni amalda bajaring.

6.4.§. “Tunneling. GRE protokoli”.

GRE protokoli.

Generic Routing Encapsulation (GRE) - bu Cisco tomonidan ishlab chiqilgan tunnel protokoli bo'lib, u nuqtadan nuqtaga havolalar orqali tarmoq sathining turli xil protokollarini qamrab oladi.

GRE tunneli paketlarni bir tarmoqdan ikkinchisiga Internet yoki xavfsiz tarmoq orqali yuborish kerak bo'lganda ishlatiladi. GRE-da ikkita so'nggi nuqta (Cisco router) o'rtasida virtual tunnel yaratiladi va paketlar GRE tunnel orqali yuboriladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, GRE tunnelidan o'tadigan paketlar shifrlanmaydi, chunki GRE tunnelni shifrlamaydi, lekin uni GRE sarlavhasi bilan qamrab oladi. Agar ma'lumotlarni himoya qilish zarur bo'lsa, IPSec ma'lumotlar maxfiyligi uchun sozlanishi kerak - keyin GRE tunneli xavfsiz GRE VPN tunneliga aylantiriladi.

Quyidagi diagramma marshrutizator orqali o'tadigan va tunnel interfeysiga kiradigan oddiy, himoyalanmagan GRE paketini qanday inkapsulyatsiya qilish kerakligini ko'rsatadi:

94-rasm. GRE paketini inkapsulyatsiya qilish.

Ko'pchilik ikkita marshrutizator o'rtasidagi GRE IPSec tunnelini saytdan saytga IPSec VPN ulanishiga o'xshash deb o'ylashlari mumkin, ammo unday emas. Asosiy farq shundaki, GRE tunnellari tunnel orqali multicast paketlarni o'tkazishga imkon beradi, IPSec VPN esa multicast paketlarni qo'llab-quvvatlamaydi.

OSPF, EIGRP kabi marshrutlash protokollari talab qilinadigan yirik tarmoqlarda GRE tunnellari eng yaxshi pul tikishdir. Shu sababli va GRE tunnellarini o'rnatish ancha oson bo'lganligi sababli, muhandislar IPSec VPN-lar orqali GRE-dan foydalanishni afzal ko'rishadi.

Ushbu mavzu so'nggi nuqtalar o'rtasida oddiy himoyalanmagan (unprotected) va xavfsiz (IPSec encrypted) GRE tunnellarini qanday yaratishni tushuntiradi. Biz GRE tunnelini (xavfsiz bo‘lmagan va xavfsiz) yaratish va sinab ko'rish va ikkita tarmoq o'rtasida marshrutlashni sozlash uchun barcha zarur qadamlarni tushuntiramiz.

Cisco GRE tunnelini yaratish.

95-rasm. Cisco GRE tunneli.

GRE tunneli "tunnel" interfeysidan foydalanadi, bu IP-manzilga ega marshrutizatorda sozlangan mantiqiy interfeys, bu erda paketlar GRE tunneliga kirish yoki chiqish vaqtida inkapsulyatsiya qilinadi va dekapsulatsiyalanadi.

Birinchi qadam R1 da tunnel interfeysimizni yaratishdir:

R1#conf t

R1(config)#interface Tunnel0

R1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#ip mtu 1400

R1(config-if)#ip tcp adjust-mss 1360

R1(config-if)#tunnel source 1.1.1.10

R1(config-if)#tunnel destination 2.2.2.10

Ishtirokchi marshrutizatorlarning barcha tunnel interfeyslari har doim tarmoqning boshqa joylarida ishlatilmaydigan IP-manzil bilan sozlanishi kerak. Har bir tunnel interfeysiga boshqa tunnel interfeyslari bilan bir xil tarmoqda IP-manzil tayinlanadi.

Bizning misolimizda ikkala tunnel interfeysi 172.16.0.0/24 tarmog'ining bir qismidir.

GRE inkapsulyatsiya protokoli bo'lgani uchun biz maksimal uzatish birligini (MTU) 1400 baytga va maksimal segment hajmini (MSS) 1360 baytga o'rnatdik. Ko'pgina transport MTUlari 1500 bayt bo'lgani uchun va bizda GRE tufayli qo'shimcha xarajatlar bor, biz qo'shimcha yukni hisobga olish uchun MTUni kamaytirishimiz kerak. 1400 ni o'rnatish odatiy amaliyot bo'lib, paketlarning keraksiz bo'linishini minimal darajada ushlab turishni ta'minlaydi.

Nihoyat, biz R1 ning umumiy IP manzili bo'lgan tunnel manbasini va R2 ning umumiy IP manzili bo'lgan maqsadni aniqlaymiz.

GRE protokolini marshrutizatorda sozlash.

R1 konfiguratsiyasini tugatganimizdan so'ng, yo'riqnoma tunnel yaratilishini tasdiqlaydi va uning holati haqida xabar beradi:

R1#

*May 21 16:33:27.321 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

Tunnel 0 interfeysi mantiqiy interfeys bo'lganligi sababli, u GRE tunneli boshqa uchida sozlanmagan yoki ulanmagan bo'lsa ham yuqori holatda qoladi.

Keyinchalik, R2 da Tunnel 0 interfeysini yaratishimiz kerak:

R2#conf t

R2(config)#interface Tunnel0

R2(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.255.0

R2(config-if)#ip mtu 1400

R2(config-if)#ip tcp adjust-mss 1360

R2(config-if)#tunnel source 2.2.2.10

R2(config-if)#tunnel destination 1.1.1.10

R2 tunnel interfeysi tegishli tunnel manbai va maqsad IP manzili bilan tuzilgan. R1 bilan bo'lgani kabi, R2 bizga Tunnel0 interfeysi yoqilganligini aytadi:

R2#

*May 21 16:45:30.442 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

GRE tunnel orqali tarmoqlarni marshrutlash.

Bu vaqtda ikkala tunnel so‘nggi nuqtalari ham tayyor va bir-birini “ko‘ra” oladi.

Shunga qaramay, bu natija ikkita tunnel so'nggi nuqtalari bir-birini ko'rishi mumkinligini anglatadi. Har bir so'nggi nuqtada statik marshrut o'rnatilmasa, har qanday tarmoqdagi ish stantsiyalari boshqa tomonga chiqa olmaydi:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2

R1-da biz GRE tunnelimizning boshqa uchi bo'lgan 172.16.0.2 orqali 192.168.2.0/24 masofaviy tarmoqqa statik marshrutni qo'shamiz. R1 192.168.2.0 tarmog'i uchun paketni olganida, u endi keyingi hop 172.16.0.2 ekanligini biladi va shuning uchun uni tunnel orqali yuboradi.

Xuddi shu konfiguratsiya R2 uchun takrorlanishi kerak:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Local tarmoqlarda xavfsizlik turlari.

- Local tarmoqda virtual tunnel tushunchasi.

- GRE protokoli nima?

- Paketlar qanday inkapsulyasiya qilinadi?

- GRE protokolini marshrutizatorlarda sozlash jarayonini amalda ko‘rsating?

6.5.§. “IPSec protokoli”.

## IPSec protokoli.

IPSec (Internet Protocol Security) - IP tarmoqlarda ma’lumotlarni xavfsiz uzatishni ta’minlash uchun ishlatiladigan protokollar to‘plami. U odatda VPN orqali tugunlar o‘rtasidagi ma’lumotlarning autentifikatsiyasi, yaxlitligi va maxfiyligini ta’minlaydi. IPSec, asosan, IP protokoliga shifrlash va autentifikatsiyani qo‘shadi, bu esa ma’lumotlarni uzatishni yanada xavfsizroq qiladi.

IPSec OSI modelining tarmoq darajasida ishlaydi va himoyalanmagan tarmoqlar orqali ma’lumotlarni xavfsiz uzatishni ta’minlaydigan virtual xususiy tarmoqlarni (VPN) yaratish uchun ishlatiladi. U qurilmalar o‘rtasida himoyalangan aloqa kanallarini (tunnellarni) o‘rnatish, uzatilayotgan ma’lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini ta’minlash imkonini beradi.

IPSec bir nechta protokollardan foydalanadi, jumladan:

AH (Autentifikatsiya sarlavhasi):

Autentifikatsiya va ma’lumotlar butunligini ta’minlaydi, lekin ularni shifrlamaydi.

ESP (Encapsulation Security Payload):

Ma’lumotlarni shifrlash orqali ularning maxfiyligi va yaxlitligini ta’minlaydi.

IKE (Internet Key Exchange):

Himoyalangan ulanish ishtirokchilari orasida kalitlarni o‘rnatish va almashish uchun ishlatiladi.

IPSec turli xil ilovalarda keng qo‘llaniladi, jumladan:

VPN (Virtual Private Network):

Masofadagi ofislar yoki foydalanuvchilar o‘rtasida xavfsiz tunnellar yaratish.

Serverlar orasida himoyalangan ma’lumotlarni uzatish:

Tarmoqdagi turli serverlar o‘rtasida ma’lumotlarni uzatish xavfsizligini ta’minlash.

Tarmoq trafigini himoyalash:

Tarmoq trafigini ruxsatsiz kirishdan himoyalash.

VPN (inglizcha Virtual Private Network "virtual xususiy tarmoq") - bu Internet kabi boshqa tarmoq orqali bir yoki bir nechta tarmoq ulanishlarini ta'minlash imkonini beruvchi texnologiyalarning umumlashtirilgan nomi. Ishonch darajasi pastroq yoki noma'lum bo'lgan tarmoqlar aloqa uchun (masalan, umumiy tarmoqlar) ishlatilishiga qaramay, qurilgan mantiqiy tarmoqqa ishonch darajasi foydalanish tufayli asosiy tarmoqlarga ishonch darajasiga bog'liq emas. kriptografik vositalar (shifrlash, autentifikatsiya, ochiq kalitlar infratuzilmasi, mantiqiy tarmoq orqali uzatiladigan xabarlarni takrorlash va o'zgartirishdan himoya qilish vositalari).

Bugungi kunga kelib, VPN tarmoqlarini yaratish uchun juda ko'p sonli texnologiyalar mavjud:

- Trusted VPN - trafik himoyasi yo'q.

- MPLS VPN yoki L3 VPN - iste'molchiga bitta katta router kabi ko'rinadi;

- VPLS yoki L2 VPN - iste'molchi uchun bitta katta kalitga o'xshaydi.

- Secured VPN - trafikni himoya qilish bilan.

- Intranet/Extranet VPN – ichki korporativ tarmoqlar / boshqa tashkilotga ulanish.

- Crypto map (router, ASA).

- D(VTI) (router).

- DMVPN (router).

- GET VPN (router).

- Flex VPN - yangi, D(VTI) va DMVPNni qamrab oladi.

- Remote Access VPN - mobil ishchilar uchun.

- Client VPN – xodimning qurilmasiga maxsus dasturiy ta'minot o'rnatilgan;

- Easy VPN (ASA, router)

- Dynamic VTI (faqat marshrutizator)

- Anyconnect (SSL) (ASA, router)

- Clientless (ASA, router) - korporativ resurslarga kirish brauzer orqali amalga oshiriladi. SSL ishlatiladi.

- MacSec - kalitlarda amalga oshiriladi.

Xavfsiz kanallarni yaratish uchun IPsec yoki SSL VPN protokollarining maxsus to'plami qo'llaniladi.

Agar ishonchli tugunlar o'rtasida, masalan, bosh ofis va kompaniya filiali o'rtasida xavfsiz kanal o'rnatishingiz kerak bo'lsa, eng tejamkor yechim IPsec VPN- dan foydalanishdir. Natijada, kompaniya tugunlari o'rtasida yagona IP-manzil hosil bo'ladi.

Ammo IPsec xodimlariga masofadan kirish uchun echimlar kamroq qo'llaniladi. Birinchidan masofaviy xodimlarning qurilmalariga maxsus dasturiy ta'minotni o'rnatish, ikkinchidan, har bir qurilmada ushbu dasturiy ta'minotning funksionalligini saqlab turish kerak.

Bundan tashqari, IPsec orqali masofaviy kirishni tashkil qilishda qo'shimcha muammolar paydo bo'ladi:

- Masofaviy ishchilar foydalanadigan barcha qurilmalarda dasturiy ta'minot mavjud emas;

- Portni yo'naltirish kabi qo'shimcha foydalanuvchi tarmoq konfiguratsiyasi talab qilinadi.

Bu VPN mijozi va VPN serveri o'rtasidagi tunnel yordamida ma'lumotlarni himoya qilish jarayoni. VPN shifrlash Internetdagi ma'lumotlaringizni begona ko'zlardan va qo'llardan yashirish imkonini beradi.

Oddiy qilib aytganda, VPN mijozini ishga tushirganingizda va VPN serveriga ulanganingizda, so'rovlaringiz serverga yuborilishidan oldin shifrlanadi.

Keyin ular server tomonidan dekodlanadi va ochiq Internetga yuboriladi. Javob sifatida olingan so'ralgan ma'lumotlar serverda yana shifrlanadi, so'ngra uni qurilmangizga yuboradi. Qurilmangizda VPN mijozi maʼlumotlarni shifrlaydi va siz ularni koʻrishingiz mumkin.

96-rasm. VPN orqali tarmoqqa ulanish.

Biroq, VPN shifrlash qanday ishlashini yaxshiroq tushunish uchun quyidagilarni yodda tutishingiz kerak:

- Shifrlash kalitlari;

- Shifrlash algoritmlari;

- VPN shifrlash shifrlarining turlari;

- VPN shifrlash protokollari;

- TLS - qo'l siqish;

- HMAC autentifikatsiyasi;

- Mukammal oldinga maxfiylik.

VPN shifrlash kaliti ma'lumotlarni shifrlash va shifrini ochish uchun ishlatiladigan tasodifiy bitlar qatoridir. Har bir shifrlash kaliti noyobdir. Shifrlash kalitining uzunligi bitlarda hisoblanadi - qoida tariqasida, kalit qanchalik uzun bo'lsa, shifrlash darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Shifrlash kalitlarining o'lchami juda katta farq qilishi mumkin. Misol uchun, ular 1-bit bo'lishi mumkin, faqat ikkita mumkin bo'lgan kombinatsiyaga ruxsat beradi yoki 256-bit, jami 10^77 kombinatsiyaga ruxsat beradi.

Bu nimani anglatishini yaxshiroq tushunish uchun, hatto Sunway TaihuLight (eng kuchli superkompyuterlardan biri, agar dunyodagi eng kuchli bo'lmasa) 128 bitli shifrlash kalitini buzish uchun taxminan 885 kvadrillion yil kerak bo'ladi.

Shifrlash/shifrni yechish jarayoni ikki turdagi shifrlash kalitlaridan, shaxsiy kalit va ochiq kalitdan foydalanadi. Ular matematik jihatdan bog'liqdir, chunki ochiq kalit bilan shifrlangan har qanday ma'lumot faqat unga tegishli shaxsiy kalit bilan shifrlanishi mumkin.

Bundan tashqari, ochiq kalit odatda umumiy mulkda bo'ladi, shaxsiy kalit esa (uning nomidan ko'rinib turibdiki) maxfiy bo'lib qoladi va faqat kalit egasiga ma'lum.

IPSec protokolini sozlash

Yuqorida aytib o'tilganidek, GRE inkapsulyatsiya protokoli bo'lib, shifrlashni amalga oshirmaydi. Hech qanday shifrlashsiz nuqtadan nuqtaga GRE tunnelini yaratish juda xavflidir, chunki nozik ma'lumotlarni tunneldan osongina olish va boshqalar tomonidan ko'rish mumkin.

Bunga erishish uchun biz GRE tunneliga shifrlash va xavfsizlik qatlamini qo'shish uchun IPSec-dan foydalanamiz. Bu bizga harbiy darajadagi shifrlash va bizga kerak bo'lgan xotirjamlikni beradi. Quyidagi misolimiz GRE IPSec tunnel rejimini qamrab oladi.

GRE tunnel uchun IPSec shifrlashni sozlash (IPSec orqali GRE) IPSec shifrlash har bir router uchun ikki bosqichni o'z ichiga oladi.

1. ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) sozlash (ISAKMP 1-bosqich)

2. IPSec sozlash (ISAKMP 2-bosqich)

Internet Security Association and Key Management Protocol (Internet xavfsizligi assotsiatsiyasi va kalitlarni boshqarish protokoli (ISAKMP)) - bu ulanishni dastlabki sozlash, oxirgi tugunlarni bir-biri bilan o'zaro autentifikatsiya qilish va maxfiy kalitlarni almashish uchun ishlatiladigan protokol.

97-rasm. IPSec protokoli bilan kanalni himoya qilash.

IKE (Internet Key Exchange) IPsec protokollar to'plamidagi standart protokol bo'lib, virtual xususiy tarmoqlarda xavfsiz aloqani ta'minlash uchun ishlatiladi. IKE maqsadi xavfsiz muzokaralar olib borish va xavfsizlik uyushmasi (SA - Security association) uchun identifikatsiya ma'lumotlarini yetkazib berishdir.

Birinchidan, biz R1 da ish olib boramiz.

Birinchi qadam ISAKMP 1-bosqich siyosatini sozlash:

R1(config)# crypto isakmp policy 1

R1(config-isakmp)# encr 3des

R1(config-isakmp)# hash md5

R1(config-isakmp)# authentication pre-share

R1(config-isakmp)# group 2

R1(config-isakmp)# lifetime 86400

Yuqoridagi buyruqlar quyidagilarni belgilaydi:

3DES shifrlash usuli bo'lib, 1-bosqichda qo'llaniladi.

MD5 - xeshlash algoritmi.

Autentifikatsiyani oldindan almashish - autentifikatsiya usuli sifatida oldindan ulashilgan kalitdan foydalaning.

2-guruh - Diffie-Hellman guruhidan foydalaniladi.

86400 - seans kalitining ishlash muddati. Kilobayt yoki soniyalarda ifodalangan. Qiymat sukut bo'yicha o'rnatiladi.

Keyinchalik biz tengdosh R1, 2.2.2.10 bilan autentifikatsiya qilish uchun Pre Shared Key (PSK) ni aniqlaymiz:

R1(config)# crypto isakmp key merionet address 2.2.2.10

IPSec Transform yaratish (ISAKMP 2-bosqich siyosati)

Endi biz ma'lumotlarimizni himoya qilish uchun ishlatiladigan transformatsiyalar to'plamini yaratishimiz kerak. Biz uni TS deb ataymiz:

R1(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-3 des esp-md5-hmac

R1(cfg-crypto-trans)# mode transport

Yuqoridagi buyruqlar quyidagilarni belgilaydi:

SP-3DES - shifrlash usuli.

MD5 - xeshlash algoritmi.

IPSec-ni transport rejimiga o'rnating.

Nihoyat, biz oldindan belgilangan ISAKMP va IPSec konfiguratsiyasini ulash uchun IPSec profilini yaratamiz. Biz IPSec profilimizni protect-gre deb nomladik:

R1(config)# crypto ipsec profile protect-gre

R1(ipsec-profile)# set security-association lifetime seconds 86400

R1(ipsec-profile)# set transform-set TS

Endi biz tunnel interfeysiga IPSec shifrlashni qo'llashga tayyormiz:

R1 (config)# interfeysi Tunnel 0

R1 (config-if)# tunnel himoyasi ipsec profile protect-gre

Nihoyat, xuddi shu konfiguratsiyani R2 uchun qo'llash vaqti keldi:

R2(config)# crypto isakmp policy 1

R2(config-isakmp)# encr 3des

R2(config-isakmp)# hash md5

R2(config-isakmp)# authentication pre-share

R2(config-isakmp)# group 2

R2(config-isakmp)# lifetime 86400

R2(config)# crypto isakmp key merionet address 1.1.1.10

R2(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-md5-hmac

R2(cfg-crypto-trans)# mode transport

R2(config)# crypto ipsec profile protect-gre

R2(ipsec-profile)# set security-association lifetime seconds 86400

R2(ipsec-profile)# set transform-set TS

R2(config)# interface Tunnel 0

R2(config-if)# tunnel protection ipsec profile protect-gre

IPSec tunnel orqali GRE tekshirish

Va nihoyat, bizning tunnelimiz IPSec yordamida shifrlangan bo'lib, bizga juda zarur bo'lgan xavfsizlik darajasini berdi. Buni sinab ko'rish va tekshirish uchun boshqa uchiga ping kiritish va VPN IPSec tunnelini ishga tushirish va ma'lumotlarimizni shifrlash/parchalashni boshlash kifoya:

R1# ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

Show crypto session buyrug‘idan foydalanib, shifrlash o‘rnatilganligini va o‘z vazifasini bajarayotganini tezda tekshirishimiz mumkin:

R1# show crypto session

Crypto session current status

Interface: Tunnel0

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 2.2.2.10 port 500

IKE SA: local 1.1.1.10/500 remote 2.2.2.10/500 Active

IPSEC FLOW: permit 47 host 1.1.1.10 host 2.2.2.10

Active SAs: 2, origin: crypto map

Shunday qilib ikkita Cisco marshrutizatori o'rtasida IPSec VPN tunnel orqali Nuqtadan nuqtaga GRE muvaffaqiyatli yaratildi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- IPSec nima?

- IPSec OSI modelining qaysi darajasida ishlaydi?

- IPSec nima sababdan ishlatiladi?

- IPSec foydalanadigan protokollar ro‘yxatini sanang?

- VPN nima?

- VPN texnologiyalarini sanang?

- VPN shifrlash qanday ishlaydi?

- ISAKMP nima?

- IPSec protokolini sozlashni amalda bajaring.

6.6.§. “VPN server sozlash”.

## VPN server va uning ishlash prinsipi.

IPsec ni sozlashni tushunishni osonlashtirish uchun uni ikki qismga ajratamiz:

- ISAKMP (internet security association key menegement	protocol) konfiguratsiyasi (ISAKMP 1-bosqich)

- IPSec konfiguratsiyasi (ISAKMP 2-bosqich, ACL, kripto MAP)

Biz buni diagrammada ko'rsatilgan misol yordamida amalga oshiramiz - ikkita filial marshrutizatorlari Internetga ulanadi va ularning provayderi tomonidan tayinlangan statik IP-manzilga ega. №1 sayt 10.10.10.0/24 ichki quyi tarmog'iga ega va №2 sayt 20.20.20.0/24 quyi tarmog'iga ega. Maqsad ikkala LAN tarmog'ini xavfsiz ulash va ular o'rtasida hech qanday cheklovlarsiz to'liq aloqani ta'minlashdir.

98-rasm. VPN server.

IKE IPsec ga faqat SA (Xavfsizlik Assotsiatsiyasi) yaratish uchun kerak.

Buni amalga oshirishdan oldin, IKE tengdosh bilan SA munosabatlari (ISAKMP SA) bo'yicha muzokara olib borishi kerak.

Birinchi tomonni R1 routerini sozlashdan boshlaylik. Birinchi qadam ISAKMP 1-bosqich siyosatini sozlash:

R1(config)# crypto isakmp policy 1

R1(config-isakmp)# encr 3des

R1(config-isakmp)# hash md5

R1(config-isakmp)# authentication pre-share

R1(config-isakmp)# group 2

R1(config-isakmp)# lifetime 86400

Yuqoridagi buyruqlar quyidagilarni anglatadi:

•	3DES 1-bosqichda ishlatiladigan shifrlash usulidir

•	MD5 - xeshlash algoritmi

•	Pre-Share - autentifikatsiya usuli sifatida Pre-Shared Key (PSK) dan foydalanish

•	Group 2 - Diffie-Hellman guruhidan foydalaniladi

•	86400 - seans kalitining ishlash muddati. U kilobaytlarda (kalit o'zgarishidan oldin qancha trafik o'tishi kerak) yoki soniyalarda ifodalanadi. Qiymat sukut bo'yicha o'rnatiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ISAKMP 1-bosqich siyosati global miqyosda belgilangan. Bu shuni anglatadiki, agar bizda besh xil masofaviy sayt mavjud bo'lsa va besh xil ISAKMP 1-bosqich siyosati sozlangan bo'lsa (har bir masofaviy yo'riqnoma uchun bittadan), u holda yo'riqnomamiz har bir sayt bilan VPN tunnelini kelishib olishga harakat qilganda, u barcha beshta siyosatni yuboradi va undan foydalanadi. har ikki tomon tomonidan qabul qilingan birinchi o'yin.

Keyinchalik, biz quyidagi buyruq bilan hamkorimiz (router R2) bilan autentifikatsiya qilish uchun Pre-Shared kalitini aniqlaymiz:

R1(config)# crypto isakmp key merionet address 1.1.1.2

Pre-Shared kaliti R2 ga o'rnatilgan va uning umumiy IP manzili 1.1.1.2. Har safar R1 R2 (1.1.1.2) bilan VPN tunnelini o'rnatishga harakat qilganda, bu kalitdan foydalaniladi.

IPSec o'rnatish - 4 oson qadam.

IPSec-ni sozlash uchun biz quyidagilarni bajarishimiz kerak:

•	Kengaytirilgan ACL yarating

•	IPSec Transform yarating

•	Kriptografik xarita yarating (Kripto xaritasi)

•	Umumiy interfeysga kriptografik xaritani qo'llang Keling, yuqoridagi qadamlarning har birini ko'rib chiqaylik.

1-qadam: Kengaytirilgan ACL yarating

Biz kengaytirilgan kirish ro'yxatini yaratishimiz kerak (Ushbu maqolada Kengaytirilgan ACL sozlamalari haqida o'qishingiz mumkin) va unda biz VPN tunnelidan qanday trafikni o'tkazmoqchi ekanligimizni aniqlashimiz kerak. Ushbu misolda, bu 10.10.10.0/24 dan 20.20.20.0/24 gacha bo'lgan bir tarmoqdan ikkinchisiga trafik bo'ladi. Ba'zan bunday ro'yxatlar kriptovalyuta ro'yxati yoki qiziqarli trafikka kirish ro'yxati deb ataladi.

R1(config)# ip access-list extended VPN-TRAFFIC

R1(config-ext-nacl)# permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 20.20.20.0 0.0.0.255

2-	qadam: IPSec Transform yarating.

Keyingi qadam, ma'lumotlarimizni himoya qilish uchun ishlatiladigan Transform Setni yaratishdir. Biz uni TS deb nomladik.

Yuqoridagi buyruq quyidagilarni belgilaydi:

•	ESP-3DES - shifrlash usuli;

•	MD5 - xeshlash algoritmi.

3-qadam: Kripto xaritasini yarating.

Kripto xaritasi bizning sozlashimizdagi so'nggi qadam bo'lib, avval belgilangan ISAKMP va IPSec konfiguratsiyalarini birlashtiradi:

R1(config)# crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp

R1(config-crypto-map)# set peer 1.1.1.2

R1(config-crypto-map)# set transform-set TS

R1(config-crypto-map)# match address VPN-TRAFFIC

Biz kriptografik xaritamizga CMAP deb nom berdik. Ipsec-isakmp yorlig'i marshrutizatorga ushbu kriptografiya IPsec kriptografiyasi ekanligini bildiradi. Ushbu xaritada (1.1.1.2) faqat bitta tengdosh e'lon qilingan bo'lsa-da, bir nechta tengdoshlarga ega bo'lish mumkin.

4-qadam: Kriptografik xaritani umumiy interfeysga qo'llash.

Oxirgi qadam, kriptografik xaritani trafik chiqadigan router interfeysiga qo'llashdir. Bu erda chiquvchi interfeys FastEthernet 0/1.

R1(config)# interface FastEthernet0/1

R1(config- if)# crypto map CMAP

E'tibor bering, interfeysga faqat bitta kriptokarta tayinlanishi mumkin.

Kriptografik xaritani interfeysga qo'llashimiz bilan biz routerdan isakmp yoqilganligini tasdiqlovchi xabarni olamiz: "ISAKMP ON".

Ayni paytda biz Sayt 1 routerida IPSec VPN konfiguratsiyasini yakunladik.

Endi VPN-ni sozlashni yakunlash uchun Sayt 2 routeriga o'tamiz. R2 sozlamalari bir xil, farq faqat tengdoshlar va ACLlarning IP manzillarida.

R2(config)# crypto isakmp policy 1

R2(config-isakmp)# encr 3des

R2(config-isakmp)# hash md5

R2(config-isakmp)# authentication pre-share

R2(config-isakmp)# group 2

R2(config-isakmp)# lifetime 86400

R2(config)# crypto isakmp key merionet address 1.1.1.1

R2(config)# ip access-list extended VPN-TRAFFIC

R2(config-ext-nacl)# permit ip 20.20.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

R2(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-md5-hmac

R2(config)# crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp

R2(config-crypto-map)# set peer 1.1.1.1

R2(config-crypto-map)# set transform-set TS

R2(config-crypto-map)# match address VPN-TRAFFIC

R2(config)# interface FastEthernet0/1

R2(config- if)# crypto map CMAP

Tarmoq manzili tarjimasi (NAT) va IPSec VPN tunnellari.

Haqiqiy stsenariyda Tarmoq manzili tarjimasi (NAT) ichki xostlarga Internetga kirishga ruxsat berish uchun tuzilgan bo'lishi mumkin. Saytdan saytga VPN tunnelini sozlashda, yo'riqchiga masofaviy VPN tarmog'i uchun mo'ljallangan NAT paketlarini (NATni rad etish) aytmaslikni unutmang.

Buni quyida ko'rsatilganidek, NAT kirish ro'yxatlarining boshiga rad etish bayonotini kiritish orqali osonlik bilan amalga oshiriladi:

Birinchi router uchun:

R1(config)# ip nat inside source list 100 interface fastethernet0/1 overload

R1(config)# access-list 100 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 20.20.20.0 0.0.0.255

R1(config)# access-list 100 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any

Ikkinchi router uchun:

R2(config)# ip nat inside source list 100 interface fastethernet0/1 overload

R2(config)# access-list 100 deny ip 20.20.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0	0.0.0.255

R2(config)# access-list 100 permit ip 20.20.20.0 0.0.0.255 any

IPSec VPN tunnelini ishga tushirish va tekshirish.

Ayni paytda biz sozlashni yakunladik va VPN tunneli ishga tayyor. VPN tunnelini ishga tushirish uchun biz bitta paketni VPN orqali o'tishga majburlashimiz kerak va bunga bir routerdan boshqasiga ping so'rovini yuborish orqali erishish mumkin:

R1# ping 20.20.20.1 source fastethernet0/0

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.20.20.1, timeout is 2 seconds: of 10.10.10.1

Packet sent with a source address

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5) round-trip min/avg/max = 44/47/48 ms

Birinchi icmp echo xabari (ping) vaqti tugadi, ammo qolganlari kutilganidek

javob oldi. VPN tunnelini ishga tushirish vaqti ba'zan 2 soniyadan oshib ketadi, bu esa birinchi pingni kutish vaqti tugashiga olib keladi.

VPN tunnelini tekshirish uchun	kripto seansini ko'rsatish buyrug'idan foydalaning:

R1# show crypto session Crypto session current status Interface: FastEthernet0/1

Session status:

UP-ACTIVE Peer: 1.1.1.2 port 500

IKE SA: local 1.1.1.1/500 remote 1.1.1.2/500

Active IPSEC FLOW: permit ip 10.10.10.0/255.255.255.0

20.20.20.0/255.255.255.0

Active SAs: 2, origin: crypto map

VPN server sozlash.

IPsec - bu murakkab protokollar to'plami. Mijoz tomonida u odatda avtomatlashtirilgan bo'lib, u o'z nomi bilan birgalikda foydalanuvchini osongina butunlay xavfsiz his qilishi mumkin. Biroq, bu har doim ham oqlanmaydi. IPsec barcha tarmoq operatsion tizimlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan VPN tashkiloti uchun mos keladigan yagona protokoldir, shuning uchun sizda unga duch kelish uchun yaxshi imkoniyat bor. Va ulanishlarni tezda o'rnatish va ularning xavfsizligini to'g'ri baholash uchun siz protokol qanday ishlashini tushunishingiz kerak.

IPsec nimadan iborat?

IPsec bitta protokol emas, qanday hisoblashingizga qarab uch yoki to'rtta. OpenVPN va boshqa TLS-ga asoslangan yechimlarda hamma narsa oddiy: ulanish TCP yoki UDP orqali o'rnatiladi, parametrlar muhokama qilinadi va keyin ma'lumotlar uzatiladi.

IPsec-da turli xil protokollar parametrlarni muhokama qilish va haqiqatda ma'lumotlarni uzatish uchun javobgardir. Linux, BSD va ko'plab maxsus marshrutizator operatsion tizimlarida tunnel boshqaruv protokoli yordamisiz qo'lda sozlanishi mumkin.

AH va ESP.

Xavfsizlikning uchta asosiy komponenti mavjudlik, haqiqiylik va maxfiylikdir.

Maxfiylik uchun hech narsa qilmasdan IPsec autentifikatsiyani ta'minlay oladi.

AH (Authentication Header) protokoli paketga nazorat summasi bilan maxsus sarlavha qo'shadi. Amalda, u kamdan-kam qo'llaniladi, chunki u hech qanday tarzda shaxsiy hayotga hissa qo'shmaydi.

Biroq, uni faqat haqiqiylik muhim bo'lgan ilovalarda topish mumkin. Masalan, OSPFv2 marshrutlash protokoli soxta e'lonlardan himoya qilish uchun parollar va MD5 summalaridan foydalangan va uning vorisi OSPFv3 hech qanday xavfsizlik funksiyasini o'z ichiga olmaydi - buning o'rniga IPsec-dan transport (shaffof) rejimda va shifrlashsiz bitta AH imzosi bilan foydalanish taklif etiladi.

ESP (Encapsulated Security Payload) paket tarkibini shifrlaydi va xeshlarni qo'shadi. U ikkita rejimda - transport va tunnelda ishlatilishi mumkin. Endi IPv4 tarmoqlarida tunnel orqali shaxsiy (kulrang) manzillarni yo'naltirmasdan har qanday VPNni tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki xostlar tashqi dunyo bilan NAT orqali bog'lanadi. Ammo IPsec NAT dan eskiroq va dastlab sarlavhalarga tegmasdan faqat paketlarning foydali yukini shifrlagan - bu transport rejimi.

Tunnel rejimida ESP butun paketni shifrlaydi va uni foydali yuk sifatida uzatadi, boshqa tomondan u chiqariladi, shifrlanadi va boshqa tomonga yo'naltiriladi.

Qizig'i shundaki, ularning ikkalasi ham TCP yoki UDP orqali ishlamaydi, lekin alohida IP protokol raqamlaridan foydalanadi. Qanday bo'lmasin, sukut bo'yicha - ESP NAT orqali ishlash uchun UDP ichiga kiritilishi mumkin, lekin keyinroq bu haqda ko'proq.

Boshqarish protokollari uchun framework – ISAKMP.

Xavfsizlik sozlamalarini muhokama qilishning umumiy tamoyillari ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) tomonidan tasvirlangan. Bu RFC 2408 da tasvirlangan.

ISAKMP to'liq tarmoq protokoli emas. Bu almashish protokollari, terminologiyasi va paketlarning umumiy formati xavfsiz ulanish sozlamalarining xavfsiz ishlashiga qo'yiladigan talablarni tavsiflovchi ramka, lekin kalit almashinuvining aniq protokollari, shifrlash va boshqa narsalar haqida hech narsa aytmaydi - bu vijdonda qoladi. amalga oshirishlar.

1-bosqich va 2-bosqich atamalari aynan ISAKMP-dan kelib chiqqan bo'lib, ularni ko'pincha yo'riqnoma konfiguratsiya interfeysida va ulanish sozlamalari tavsiflarida topish mumkin. 1-bosqich - xavfsiz sozlamalar almashinuvi parametrlari bo'yicha muzokaralar. 2-bosqich - xostlar yoki ilovalarning uzatiladigan trafigini haqiqiy himoya qilish parametrlari bo'yicha muzokaralar.

ISAKMP ning eng ommabop va amalda yagona amalga oshirilishi IKE hisoblanadi.

IKEv1 ikki bosqichdan iborat: 1-bosqich va 2-bosqich.

IKEv1 bosqichlari.

IKE ning birinchi bosqichi IKE aloqasini yanada shifrlash uchun umumiy maxfiy kalitni yaratish uchun Diffie-Hellman kalit almashish algoritmidan foydalangan holda xavfsiz, autentifikatsiya qilingan aloqa kanalini yaratishdan iborat. Ushbu muzokaralar natijasida bitta ikki tomonlama ISAKMP Xavfsizlik Assotsiatsiyasi (SA). Autentifikatsiya umumiy kalit (umumiy maxfiy), imzolar yoki ochiq kalit shifrlash yordamida amalga oshirilishi mumkin. 1-bosqich asosiy rejimda yoki agressiv rejimda ishlaydi. Native rejim tengdoshlarning identifikatorini va umumiy kalitning xeshini shifrlash orqali himoya qiladi; Bu agressiv rejimda sodir bo'lmaydi.

IKE ning ikkinchi bosqichida IKE tengdoshlari IPsec kabi boshqa xizmatlar nomidan xavfsizlik uyushmalari haqida muzokaralar olib borish uchun 1-bosqichda o'rnatilgan xavfsiz kanaldan foydalanadilar. Muzokaralar natijasida kamida ikkita bir tomonlama xavfsizlik assotsiatsiyasi (bitta kiruvchi va bitta chiquvchi) paydo bo'ladi. 2-bosqich faqat tezkor rejimda ishlaydi.

IKE bilan bog'liq muammolar.

Dastlab, IKE ko'plab konfiguratsiya variantlariga ega edi, ammo hamma joyda qo'llaniladigan taniqli standart holatni avtomatik ravishda muhokama qilish uchun umumiy vosita yo'q. Shu sababli, IKE ning har ikki tomoni ham o'zlari yaratmoqchi bo'lgan xavfsizlik assotsiatsiyasi turini aniq kelishib olishlari kerak edi - har xil variant - aks holda ulanishni o'rnatib bo'lmaydi. Keyinchalik asoratlar paydo bo'ldi, chunki ko'pgina ilovalarda, agar diagnostika natijalarini chiqarish uchun biron bir vosita mavjud bo'lsa, disk raskadrovka natijalarini izohlash qiyin edi.

IKE spetsifikatsiyalari dizayn xatolari bilan chegaralangan sezilarli darajada talqin qilish uchun ochiq bo'lgan (bu holda o'lik tengdoshlarni aniqlash), buning natijasida turli xil IKE ilovalari ko'plab parametrlar kombinatsiyasi uchun barqaror xavfsizlik assotsiatsiyasini umuman yarata olmadi. Agar ular to'g'ri sozlangan bo'lsa, ular ikkala tomonda ham paydo bo'lishi mumkin.

IKEv2 bilan afzalliklar:

IKEv2 protokoli 2005 yilda RFC 4306 ning A ilovasida tasvirlangan. Quyidagi muammolar hal qilindi:

•	Sharhlar uchun kamroq so'rov (RFC): IKE uchun texnik xususiyatlar kamida uchta RFCda ko'rib chiqilgan va agar NAT traversal va boshqa keng tarqalgan kengaytmalar  hisobga  olinsa, ko'proq.  IKEv2  ularni bitta RFC-da birlashtiradi va shuningdek, NAT translatsiyasini (Tarmoq manzili tarjimasi (NAT)) va umumiy xavfsizlik devori o'tishini qo'llab-quvvatlash uchun yaxshilaydi.

•	Standart mobillikni qo‘llab-quvvatlash: IKEv2 uchun [rfc:4555 Mobility and Multihoming Protocol] (MOBIKE) (shuningdek, IPsec ga qarang) nomli standart kengaytma mavjud bo‘lib, u uchun mobillik va multihomingni qo‘llab-quvvatlash va xavfsizlik yukini inkapsulyatsiyasi (ESP). Ushbu kengaytmadan foydalanib, IKEv2 va IPsec mobil va ko'p xonadonli foydalanuvchilar tomonidan ishlatilishi mumkin.

•	NAT traversal: IKE va ESP ning foydalanuvchi datagrammasiga inkapsulyatsiyasi Protokol (UDP port 4500) ushbu protokollarga NAT-ni qo'llab- quvvatlaydigan qurilma yoki xavfsizlik devori orqali o'tishga imkon beradi.

•	Stream Control Transmission Protocol (SCTP): IKEv2 Internet- telefoniya protokolida ishlatiladigan SCTP protokolidan foydalanish imkonini beradi, IP orqali ovoz (VoIP).

•	Oddiy xabar almashish: IKEv2 bitta to'rtta xabarli boshlang'ich almashish mexanizmiga ega, bu erda IKE sakkizta butunlay boshqacha boshlang'ich almashish mexanizmlarini taqdim etadi, ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega.

•	Kamroq kriptografik mexanizmlar: IKEv2 o'z paketlarini himoyalash uchun kriptografik mexanizmlardan foydalanadi, ular IPsec ESP tomonidan IPsec paketlarini himoyalash uchun ishlatiladiganlarga juda o'xshash. Bu har bir kriptografik dastur alohida boʻlishini talab qiluvchi Common Criteria va FIPS 140-2 (Axborotni qayta ishlash federal standarti (FIPS)) uchun oson amalga oshirish va sertifikatlash imkonini berdi.

•	Ishonchlilik va davlat boshqaruvi: IKEv2 ishonchliligi uchun ketma-ket raqamlar va tasdiqlardan foydalanadi va ba'zi xatolarni boshqarish logistikasi va umumiy davlat boshqaruvini talab qiladi. Bunday kafolatlar yo'qligi sababli IKE o'lik holatda bo'lishi mumkin, bu erda ikkala tomon boshqa tomon hech qachon sodir bo'lmagan harakatni boshlashini kutishgan. Vaqtinchalik echimlar (masalan, Dead- Peer-Detection) ishlab chiqilgan, ammo standartlashtirilmagan. Bu vaqtinchalik echimlarning turli xil ilovalari har doim ham mos kelmasligini anglatardi.

•	Xizmat ko‘rsatishni rad etish (DoS) hujumiga chidamliligi: IKEv2 so‘rovchi haqiqatda mavjudligini aniqlamaguncha ko‘p ishlov bermaydi. Bu IKE duch kelgan ba'zi DoS muammolarini hal qildi, bu soxta joylardan juda ko'p qimmat kriptovalyutalarni amalga oshiradi.

Protokol kengaytmalari.

IETF ipsecme ishchi guruhi IKEv2 protokolini modernizatsiya qilish uchun bir qator kengaytmalarni standartlashtirdi. va uni katta ishlab chiqarish muhitiga yaxshiroq moslashtiring. Ushbu kengaytmalarga quyidagilar kiradi:

•	IKE sessiyasini qayta boshlash: IKE oʻrnatish jarayonini toʻliq oʻtkazmasdan turib, muvaffaqiyatsizlikdan soʻng muvaffaqiyatsiz IKE/IPsec “sessiyasini” davom ettirish imkoniyati (RFC 5723).

•	IKE qayta yo'naltirish: bir nechta IKE so'nggi nuqtalari (RFC 5685) bo'ylab oson yuk muvozanatini ta'minlash uchun kiruvchi IKE so'rovlarini qayta yo'naltiradi.

•	IPsec Traffic Visibility: Oraliq qutilarga (masalan, hujumni aniqlash tizimlari) oqimni tahlil qilishni osonlashtirish uchun autentifikatsiya qilingan, lekin shifrlanmagan ESP paketlarining maxsus belgilari (RFC 5840).

•	O'zaro EAP  autentifikatsiyasi: EAPni qo'llab-quvvatlash - faqat  IKE tengdoshlarining autentifikatsiyasi (ya'ni sertifikatsiz); maqsadi zamonaviy parolga asoslangan autentifikatsiya usullaridan foydalanishga ruxsat berishdir (RFC 5998).

•	Tez nosozlikni aniqlash: IKE tengdoshi o'zining qarama-qarshi tengdoshi ishlamay qolganligini aniqlaguncha vaqtni minimallashtirish (RFC 6290).

•	Mavjudligi yuqori kengaytmalar: IKE/IPsec takomillashtirilgan - IPsec so'nggi nuqta klasteri va peer o'rtasida o'zgarmas hodisadan keyin ulanishlarning uzilishi ehtimolini kamaytirish uchun qatlam protokoli sinxronizatsiyasi (RFC 6311).

IPsec ni sozlashni tushunishni osonlashtirish uchun uni ikki qismga ajratamiz:

•	ISAKMP konfiguratsiyasi (ISAKMP 1-bosqich)

•	IPSec konfiguratsiyasi (ISAKMP 2-bosqich, ACL, kripto MAP)

Biz buni diagrammada ko'rsatilgan misol yordamida amalga oshiramiz - ikkita filial, ikkala filial marshrutizatorlari Internetga ulanadi va ularning provayderi tomonidan tayinlangan statik IP-manzilga ega. №1 sayt 10.10.10.0/24 ichki quyi tarmog'iga ega va №2 sayt 20.20.20.0/24 quyi tarmog'iga ega. Maqsad ikkala LAN tarmog'ini xavfsiz ulash va ular o'rtasida hech qanday cheklovlarsiz to'liq aloqani ta'minlashdir.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari

1.	ISAKMP siyosatini sozlash.

2.	IPsec tushunchasi, tashkil etuvchilari va funksiyalari.

3.	The Internet Key Exchange (IKE) protokoli.

4.	IPsec ni sozlash va tekshirish.

5.	VPN server sozlash.

6.7.§. Cisco IOS.

Configuration Register, Password Recovery on Cisco IOS.

Cisco IOS (Internetwork Operating System) yoki tarmoqlararo operatsion tizim Cisco‘ning ko‘plab kommutatorlari va marshrutizatorlarida qo‘llaniladigan dasturiy ta’minotdir (CatOS’da ishlaydigan kommutatorlarning ilk versiyalari bundan mustasno). IOS o‘zida marshrutlash, kommutatsiya, tarmoqlararo aloqa va telekommunikatsiya funksiyalarini mujassam etgan bo‘lib, bularning barchasi ko‘p vazifali operatsion tizimga uyg‘unlashtirilgan.

Cisco mahsulotlarining barchasi ham IOS operatsion tizimidan foydalanmaydi. Istisnolarga Linux operatsion tizimidan foydalanadigan ASA xavfsizlik mahsulotlari va IOS-XR ni ishga tushiradigan marshrutizator-marshrutizatorlar kiradi. Cisco IOS turli xil tarmoq qurilmalarida ishlaydigan bir qator turli xil operatsion tizimlarni o‘z ichiga oladi. Cisco IOS ning ko‘plab turli xil variantlari mavjud: Cisco kommutatorlari, marshrutizatorlari va boshqa tarmoq qurilmalari uchun, ma’lum tarmoq qurilmalari uchun IOS versiyasi, turli xil funksiyalar va xizmatlar to‘plamlarini taqdim etuvchi IOS funksiyalari to‘plamlari.

IOS faylining o‘zi bir necha megabayt hajmga ega va flash deb nomlangan yarim doimiy xotira sohasida saqlanadi. Flesh-xotira energiyaga bog‘liq bo‘lmagan xotirani ta’minlaydi. Bu shuni anglatadiki, xotirani cheklash quvvatga bog‘liq emas. Ko‘pgina Cisco qurilmalarida IOS flesh xotiradan tezkor xotira qurilmasiga (RAM) nusxalanadi, qurilma yoqilganda, keyin IOS qurilma ishlayotganda tezkor xotiradan yuklanadi. Tezkor xotira ko‘plab funksiyalarga ega, jumladan, tarmoq operatsiyalarini qo‘llab-quvvatlash uchun ishlatiladigan ma’lumotlarni saqlash. IOSning tezkor xotirada ishlashi qurilma unumdorligini oshiradi, ammo tezkor xotira energiyaga bog‘liq xotira hisoblanadi, chunki ma’lumotlar quvvat sikli davomida so‘raladi. Quvvat davri - bu qurilmaning ataylab yoki tasodifan o‘chirilishi va keyin qayta yoqilishidir.

IOS bilan qurilmalarni boshqarish buyruqlar interfeysi (CLI) yordamida, konsol kabeli yordamida ulanganda, Telnet, SSH yoki AUX porti orqali amalga oshiriladi.

Cisco IOS qanday ishlaydi

Cisco IOS - Cisco tarmoq qurilmalarida ishlaydigan asosiy operatsion tizim bo‘lib, ularning marshrutlash, kommutatsiya va xavfsizlik kabi turli funksiyalarini boshqaradi. U ushbu qurilmalarga ma’lumotlar oqimini nazorat qilish, tarmoq protokollarini amalga oshirish va tarmoq infratuzilmasini himoyalash imkoniyatini beradi.

Cisco IOS funksiyalari va imkoniyatlari

Cisco IOS o‘zining keng qamrovli funksiyalari va imkoniyatlari bilan mashhur bo‘lib, bu uni tarmoq ma’murlari orasida eng ko‘p tanlanadigan tizimga aylantirgan. Cisco IOSning ba’zi asosiy funksiyalari va imkoniyatlariga quyidagilar kiradi:

1. Marshrutlash

Cisco IOS marshrutizatorlarga ma’lumotlar paketlarini belgilangan manzilga yetkazish uchun eng samarali yo‘lni aniqlash imkonini beradi. U boshqa marshrutizatorlar bilan marshrut ma’lumotlarini almashish va marshrutlar jadvalini tuzish uchun OSPF (Open Shortest Path First) va BGP (Border Gateway Protocol) kabi marshrutlash protokollaridan foydalanadi. Bu esa marshrutizatorlarga tarmoq holatiga asoslangan holda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish va ma’lumotlar oqimini optimallashtirishga imkon yaratadi.

2. Kommutatsiya

Cisco IOS marshrutlashdan tashqari, kommutatsiya funksiyasini ham ta’minlaydi. Cisco IOS qo‘llaniladigan kommutatorlar mahalliy tarmoq (LAN) doirasida ma’lumotlar paketlarini yuqori tezlikda qayta ishlashi va uzatishi mumkin. Ular tarmoqdagi aylanmalarning oldini olish va tarmoq qurilmalari o‘rtasidagi ishonchli aloqani ta’minlash uchun Spanning Tree (STP) protokolidan foydalanadilar.

3. Xavfsizlik

Cisco IOS tarmoq qurilmalari va ma’lumotlarini ruxsatsiz kirish hamda tahdidlardan himoyalash uchun ishonchli xavfsizlik funksiyalarini taqdim etadi. Ba’zi xavfsizlik funksiyalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Kirishni nazorat qilish ro‘yxatlari (ACL): ACL tarmoq ma’murlariga trafik oqimini boshqarish va paketlarni boshlang‘ich va maqsadli IP-manzillar, protokollar va portlar kabi turli mezonlar asosida filtrlash imkonini beradi.

Virtual xususiy tarmoqlar (VPN): Cisco IOS uzoq masofadagi tarmoqlar yoki foydalanuvchilarni internet kabi ishonchsiz tarmoq orqali xavfsiz bog‘lash imkonini beruvchi VPN texnologiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi.

Tarmoqlararo to‘siqlar: Cisco IOS tarmoq qurilmalarini zararli trafikdan himoyalash va ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun tarmoqlararo to‘siq imkoniyatlarini o‘zida mujassam etgan.

4. Boshqaruv va monitoring

Cisco IOS tarmoqni boshqarishni yengillashtirish uchun keng qamrovli boshqaruv va nazorat imkoniyatlarini taqdim etadi. Boshqaruvning ba’zi funksiyalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Buyruqlar qatori interfeysi (CLI): Cisco IOS tarmoq qurilmalarini sozlash va boshqarish uchun CLI ni taklif qiladi. CLI administratorlarga buyruqlarni bajarish, parametrlarni o‘zgartirish va qurilmadan ma’lumot olish imkonini beradi.

Tarmoqni boshqarish protokollari: Cisco IOS SNMP (Oddiy tarmoqni boshqarish protokoli) va NetFlow kabi protokollarni qo‘llab-quvvatlaydi. Bular tarmoqni kuzatish, unumdorlikni tahlil qilish va nosozliklarni bartaraf etish imkonini beradi.

Qurilmalarni boshqarish vositalari: Cisco tarmoq qurilmalarini boshqarish va avtomatlashtirish jarayonini soddalashtirish uchun Cisco Prime Infrastructure va Cisco DNA Center kabi turli xil dasturiy vositalarni taklif etadi.

Bu eng yaxshilarimiz bilan ham sodir bo‘ladi: siz laboratoriya ishlarini bajarayotganingizda yoqish rejimi uchun o‘rnatgan parolingizni unutib qo‘yasiz... Balki, sizdan oldin boshqa talaba marshrutizator bilan ishlagan va u tanlagan parolni siz mutlaqo bilmaysiz. Yoki siz o‘zingiz sozlamagan marshrutizator parolini tiklashingiz kerak bo‘lishi mumkin...

Sababi nima bo‘lishidan qat’i nazar, sizga Cisco marshrutizatoringiz parolini qanday tiklashni ko‘rsatib beraman. Bu faqat marshrutizatorlarga taalluqli, agar kommutator parolini tiklash kerak bo‘lsa, unda sizga boshqa dars zarur bo‘ladi.

Keling, ko‘rib chiqamiz:

Router>enable

Password:

Password:

Password:

% Bad secrets

Voy... noto‘g‘ri parolni kiritganimiz yomon sirlarni anglatadi. Bu muammoni bartaraf etish uchun routerni konsol portga ulashingiz zarur, buni telnet yoki SSH orqali masofadan amalga oshirib bo‘lmaydi.

Routerni qayta ishga tushiring (shunchaki quvvat tugmasini bosing) va BREAK signalini yuboring. Bu routerga IOS (Cisco operatsion tizimi) yuklanishini e’tiborsiz qoldirishni bildiradi. Agar Windows va Putty dasturlaridan foydalansangiz, uzilish signalini yuborish uchun CTRL-BREAK tugmalar birikmasidan foydalanishingiz mumkin. Agar bu usul ishlamasa, bu yerda tavsiflangan boshqa usullarni sinab ko‘rishingiz mumkin.

Router BREAK signalingizni qabul qilgach, u ROMMON rejimiga o‘tadi. ROMMON - bu qurilmani ishga tushirishga yordam beradigan va Cisco IOSni yuklaydigan kichik operatsion tizimdir. U quyidagicha ko‘rinadi:

Readonly ROMMON initialized

rommon 1 >

Bu bizga ROMMON rejimida ekanligimizni ko‘rsatadi. Bu yerda biz faqat bir nechta narsani sozlashimiz mumkin, ulardan biri - IOS tasvirini yuklash paytida marshrutizatorga o‘zining ishga tushirish sozlamalarini e’tiborga olmaslikni ko‘rsatishdir. Bizga aynan shu kerak, chunki bu holatda u biz o‘rnatgan (va unutgan) parolni ham yuklamaydi. Buni quyidagicha amalga oshirish mumkin:

rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect

Confreg buyrug‘i yordamida configuration-register ni 0x2142 ga o‘rnatamiz. Bu routerga yuklash paytida boshlang‘ich konfiguratsiyani e’tiborsiz qoldirishni aytadi. Router bizga qayta ishga tushirishimiz kerakligini aytish uchun yetarlicha iltifotli, shuning uchun uning maslahatiga amal qilaylik:

rommon 2 > reset

c2811 platform with 786432 Kbytes of main memory

Main memory is configured to 64 bit mode with ECC enabled

Readonly ROMMON initialized

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x38bbd64

Self decompressing the image : #######################

Router yuklanadi va o‘zining IOS tasvirini yuklaydi. U tayyor bo‘lgach, quyidagi ustani ko‘rasiz:

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Marshrutizator o‘zining boshlang‘ich konfiguratsiyasini yuklamagani sababli, u sizga konfiguratsiya mavjud bo‘lmaganda ko‘rsatiladigan ustani ko‘rsatadi. Shunchaki no ni kiriting va siz buyruq qatorida bo‘lasiz. Endi yoqish rejimiga o‘tamiz:

Router>enable

Router#

Endi marshrutizatorga to‘liq kirish imkoniyatiga egamiz va u parolni so‘ramadi.

Cisco IOS Filesystem, Upgrade Cisco IOS Image.

Cisco IOS shaxsiy kompyuteringiz kabi fayl tizimiga ega. Katta hajmdagi fayllar uchun, masalan, Cisco IOS operatsion tizimi, u flesh-xotiradan foydalanadi. Flesh-xotiraning afzalligi shundaki, u qattiq disklarga qaraganda kamroq ishdan chiqadi. Ishga tushirish konfiguratsiyasi NVRAMda (NVRAM ishga tushirish konfiguratsiyasini yozishga mo‘ljallangan doimiy xotira sifatida qo‘llaniladi) saqlanadi. Shuningdek, u fayl tizimiga ichki funksiyalar yoki tashqi serverlarga kirish huquqini berish uchun ba’zi maxsus prefikslardan foydalanadi.

Ushbu darsda biz fayl tizimi bilan qanday ishlashimiz va fayllarni nusxalash yoki jildlar yaratish kabi ishlarni qanday amalga oshirishimiz mumkinligini ko‘rib chiqamiz.

Cisco IOS fayl tizimini ko‘rib chiqamiz:

R1#show file systems

File Systems:

Size(b)       Free(b)      	Type  		Flags  	Prefixes

-             -    		opaque     	rw   		archive:

-             -   		opaque     	rw   		system:

-             -    		opaque     	rw  		tmpsys:

-             -    		opaque     	rw  		null:

-             -   		network     	rw   		tftp:

*   3999793152    3794403328  disk     	rw   		flash:#

245752        240580     	nvram    	rw   		nvram:

-             -    		opaque     	wo   		syslog:

-             -    		opaque     	rw   		xmodem:

-             -    		opaque     	rw   		ymodem:

-             -   		network     	rw   		rcp:

-             -   		network     	rw   		pram:

-             -   		network     	rw   		http:

-             -   		network     	rw   		ftp:

-             -   		network    	rw   		scp:

-             -    		opaque     	ro   		tar:

-             -   		network     	rw   		https:

-             -    		opaque     	ro   		cns:

Buni "show file systems" buyrug‘i bilan amalga oshiramiz. Katta ro‘yxatda bir nechta elementlar mavjud. Type ustuni ostida to‘rt xil turni ko‘ramiz:

opaque: bu ba’zi ichki funksiyalar uchun ishlatiladi. Masalan, agar siz "show running-config" buyrug‘ini ishlatsangiz, u ichki ravishda "system:running-config" fayliga bog‘lanadi.

network: bu fayl tizimiga TFTP, FTP yoki HTTP serverlari kabi tashqi tizimlarga kirish imkonini berish uchun ishlatiladi. Bu orqali tashqi manbalardan fayllarni o‘z fayl tizimimizga nusxalashimiz mumkin.

disk: bu flesh-xotira yoki USB qurilmalari kabi saqlash vositalari uchun ishlatiladi.

nvram: bu ishga tushirish konfiguratsiyasi fayli saqlanadigan ichki NVRAM.

Bayroqchalar flags fayl tizimi uchun ruxsatlarni tavsiflaydi:

ro: faqat o‘qish

rw: o‘qish va yozish

wo: faqat yozish

Quyida yuqorida ko‘rgan ba’zi prefikslarimizning izohi keltirilgan:

system: bu tizim xotirasi bo‘lib, unda ishlaydigan konfiguratsiya joylashgan.

null: agar faylni bu yerga nusxalasangiz, u hech qayerda saqlanmaydi. Bu masofadagi fayl (masalan, TFTP serveridagi) hajmini aniqlashda foydali. Laboratoriyalarda ma’lum bir o‘tkazuvchanlikni yaratish uchun masofadagi faylni nusxalash foydali bo‘lishi mumkin.

tftp: uzoqdagi TFTP serveri.

flash: flesh xotira.

nvram: ishga tushirish konfiguratsiyasini saqlaydigan ichki NVRAM.

xmodem / ymodem: konsol orqali fayllarni nusxalash uchun ishlatiladigan eski protokollar.

rcp: tashqi RCP (Masofaviy Nusxalash Protokoli) serverlari uchun ishlatiladi.

http: uzoqdagi HTTP veb-serverlardan fayllarni nusxalash uchun.

ftp: fayllarni masofadagi FTP serverlardan yoki ularga nusxalash uchun.

scp: fayllarni uzoqdagi SCP serverlaridan yoki ularga nusxalash uchun.

tar: TAR fayllarini yaratish uchun, buni ushbu darsda ko‘rsataman.

https: masofadagi HTTPS veb-serverlaridan nusxalash uchun.

Keling, flesh-xotirani batafsil ko‘rib chiqamiz...

Jildlar va fayllarni ko‘rsatish

Ko‘pchilik fayllar flesh-xotirada saqlanadi. Pwd buyrug‘i yordamida biz hozir turgan standart jildni ko‘rishimiz mumkin:

R1#pwd

flash:

Ko‘rib turganingizdek, bu flesh-papka. Uning tarkibini dir buyrug‘i bilan ko‘rib chiqamiz:

R1#dir

Directory of flash:/

1  -rw-    1119  Sep 29 2015 11:11:52 +00:00  first-test-config.cfg

2  -rw-    1184   Dec 3 2014 15:14:06 +00:00  R1-R2-ASA1-ASA2.cfg

3  -rw-    1125  Dec 23 2014 13:41:32 +00:00  ASA1-first-test-config.cfg

7  -rw-   1213  Sep 30 2015 15:05:02 +00:00  router-on-a-stick.cfg

3999793152 bytes total (3794337792 bytes free)

Yuqorida ko‘rib turganingizdek, fleshkamda ko‘plab fayllar mavjud. Ular orasida bir nechta cfg (konfiguratsiya) fayllari va ikkita IOS tizim tasviri bor. IOS tasvirlarini ularning hajmi kattaligi va .bin kengaytmasi bilan tugashidan tanib olishingiz mumkin.

Jildlar yaratilmoqda

Keling, fleshkamizda yangi papka yarata olamizmi, ko‘raylik. Men mkdir buyrug‘i bilan konfiguratsiyalar deb nomlangan jild yarataman:

R1#mkdir configs

R1#dir

Directory of flash:/

1  -rw-        1119  Sep 29 2015 11:11:52 +00:00  first-test-config.cfg

26  drw-           0  Jan 31 2017 10:31:58 +00:00  configs

2  -rw-        1184   Dec 3 2014 15:14:06 +00:00  R1-R2-ASA1-ASA2.cfg

[output omitted]

Cisco IOS qurilmalari odatda IOS tasvirini saqlash uchun o‘zining flesh-xotirasidan foydalanadi. Ko‘pgina marshrutizatorlarda bu flesh xotirani osongina almashtirish mumkin. Ba’zi kalitlarda u qurilmaga o‘rnatilgan va almashtirilmaydi.

Ushbu darsda men sizga yangi IOS rasmini Cisco IOS marshrutizatoringizga nusxalash yoki almashtirishning bir nechta variantlarini ko‘rsataman. Ushbu misollarda Cisco 2800 IOS routeridan foydalanaman.

Avval Cisco.com > Yordam xizmati > Yuklab olish rukniga kiring va kerakli IOS rasmini oling. Masalan:

FTP serveriga yoki undan nusxa olish ham muammo emas, biz buni xuddi shu nusxa ko'chirish buyrug'i bilan qilishimiz mumkin. Siz hal qilishingiz kerak bo'lgan narsa - bu autentifikatsiya. Ko'pgina FTP serverlari foydalanuvchi nomi va parolni talab qiladi. Mana men foydalanadigan topologiya:

Foydalanuvchi nomi va parolni kiritish uchun ikkita narsa qilishimiz mumkin. Mana birinchi variant::

R1(config)#ip ftp username admin

R1(config)#ip ftp password cisco

Biz FTP serveri uchun foydalanmoqchi bo'lgan foydalanuvchi nomi va parolni global miqyosda sozlashimiz mumkin. Nusxa ko'chirish buyrug'idan foydalanganda Cisco IOS ushbu qiymatlarni autentifikatsiya qilish uchun ishlatadi.

Shaxsan men ushbu ma'lumotni ishlaydigan konfiguratsiyada qoldirishni yoqtirmayman. Nusxa ko'chirish buyrug'i bilan foydalanuvchi nomi va parolni kiritish ham mumkin. Mana bir misol:

R1#copy ftp://admin:cisco@192.168.1.201/c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin flash:

Destination filename [c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin]?

Accessing ftp://*****:*****@192.168.1.201/c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin...

Loading c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin from 192.168.1.201 (via FastEthernet0/0): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 67929600 bytes]

67929600 bytes copied in 884.704 secs (76782 bytes/sec)

Yuqorida siz "admin" foydalanuvchi nomini, "cisco" parolini va FTP serverimning IP manzilini o'rnatganimni ko'rishingiz mumkin. Bu usul ham osonroq, siz ushbu qatorni IOS tasvirini yangilashni talab qiladigan barcha qurilmalarga nusxalashingiz/joylashtirishingiz mumkin.

SCP

Va nihoyat, bizda SSH dan foydalanadigan SCP (Secure Copy) mavjud. Bu ikki sababga ko'ra ajoyib usul:

Bu sizga marshrutizator/kalitingizdan SCP server sifatida foydalanish imkonini beradi.

U shifrlashdan foydalanadi.

Router yoki kalitda SSH allaqachon sozlangan bo'lishi mumkin.

Men sizga routeringizni SCP server sifatida qanday sozlashni va undan fayllarni qanday nusxalashni ko'rsataman. Buning uchun ikkita routerdan foydalanmoqchiman:

R1 konfiguratsiyasi

Birinchidan, biz SSH ni sozlashimiz kerak:

R1(config)#ip domain-name NETWORKLESSONS.LOCAL

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#transport input ssh

R1(config-line)#login local

R1(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: R1.NETWORKLESSONS.LOCAL

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

[OK] (elapsed time was 3 seconds)

R1(config)#ip ssh version 2

Endi bizga SCP uchun faqat ikkita qo'shimcha buyruq kerak. Birinchisi, SCP serverini yoqishdir:

R1(config)#ip scp server enable

Va bizga routerga to'liq kirish huquqiga ega foydalanuvchi kerak:

R1(config)#username admin privilege 15 password cisco

Keling, SCP mijozimiz R2 bilan davom etaylik.

R2 konfiguratsiyasi

R2 bizning SCP mijozimiz bo'ladi. Keling, nusxa ko'chirish buyrug'ini sinab ko'raylik:

R2#copy scp: flash:

Address or name of remote host []? 192.168.1.1

Source username []? admin

Source filename []? c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin

Destination filename [c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin]?

Password:

!!!!!!!!!!!

67929600 bytes copied in 884.704 secs (76782 bytes/sec)

Nusxa ko'chirish buyrug'i masofaviy IP-manzil, foydalanuvchi nomi, parol va fayl nomini so'raydi.

MD5 tekshirish

Hozircha biz bir nechta fayldan nusxa oldik, lekin bu fayllar haqiqiyligini qanday bilamiz? Biz Cisco IOS tasvirini yuklab olganimizda, men sizga Cisco o'z veb-saytida e'lon qiladigan MD5 nazorat summasini ko'rsatdim. Biz ushbu nazorat summasini routerimizda tekshirishimiz mumkin:

R1#verify /md5 flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin

.................Done!

verify /md5 (flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin) = fcdaeb55b292534e97ecc29a394d35aa

Ushbu MD5 nazorat summasi biz Cisco veb-saytida topganimiz bilan bir xil. Bu bizga Cisco nashr etgan fayl bilan bir xil faylga ega ekanligimizni va fayl o'zgartirilmaganligini bildiradi. Agar nazorat summasi bajarilmasa, kimdir rasmga yomon narsa qo'shgan bo'lishi mumkin.

Yuklash tizimi

Routerimizda hozirda ikkita IOS tasviri mavjud:

R1#show flash: | include .bin

8     67926080 Apr 2 2015 14:21:46 +00:00 c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M10.bin

25    67929600 Nov 4 2016 12:11:22 +00:00 c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin

Router ishga tushganda qaysi IOS tasvirini tanlaydi? Eski IOS tasvirini o'chirish bir variant, lekin boshqa yo'l ham bor.

Ko'pgina marshrutizatorlar flesh-xotirada topadigan birinchi fayl nomini tanlaydilar, shuning uchun bizning holatlarimizda bu eski IOS tasvirini yuklashini anglatadi. Buni yuklash tizimi buyrug'i bilan o'zgartirishimiz mumkin :

R1(config)#boot system flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin

Routerni qayta yuklaymiz:

R1#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

[OK]

Router qayta yuklangandan so'ng, biz yangi IOS tasvirini ishga tushirayotganimizni tekshiring:

R1#show version

Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M12a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 04-Oct-16 03:37 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

R1 uptime is 14 minutes

System returned to ROM by reload at 14:01:00 UTC Fri Nov 4 2016

System image file is "flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin"

Yuqorida biz yangi Cisco IOS tasvirini yuklaganimizni ko'rishimiz mumkin.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Cisco IOS nima?

- Cisco IOS ning asosiy vazifasini ayting.

- Cisco IOS qanday ishlaydi?

- Cisco IOS funksiyalari va imkoniyatlari.

- Cisco IOS yordamida tarmoqni boshqarish.

- Buyruqlar qatori interfeysi (CLI) nima?

- Cisco marshrutizator unutilgan parolini qanday tiklashni tushuntiring?

- Cisco IOS fayl tizimi haqida to‘liq ma’lumot bering.

6.8.§. Quality of Service (QoS).

Quality of Service.

Xizmat ko'rsatish sifati (QoS) - bu trafikni boshqarish va tarmoq sig'imi cheklangan muhim ilovalarning ishlashini ta'minlash uchun tarmoqda ishlaydigan mexanizmlar yoki texnologiyalardan foydalanish. Bu tashkilotlarga yuqori samarali ilovalarga ustuvorlik berish orqali umumiy tarmoq trafigini sozlash imkonini beradi.

QoS odatda resursni ko'p talab qiladigan tizimlar uchun trafikni tashuvchi tarmoqlarga qo'llaniladi. Buning uchun talab qilinadigan umumiy xizmatlarga internet protokoli televideniesi (IPTV), onlayn o'yinlar, oqimli media, videokonferensaloqa, talab bo'yicha video (VOD) va IP orqali ovoz (VoIP) kiradi.

Tarmoqlarda QoS dan foydalangan holda, tashkilotlar o'z tarmog'idagi bir nechta ilovalarning ishlashini optimallashtirish va tarmoqning bit tezligi, kechikish, jitter va paket tezligini ko'rish imkoniyatiga ega. Bu ular o'z tarmog'idagi trafikni loyihalashi va uzatish kechikishining oldini olish uchun paketlarni Internetga yoki boshqa tarmoqlarga yo'naltirish usulini o'zgartirishi mumkinligini ta'minlaydi. Bu, shuningdek, tashkilot ilovalar uchun kutilgan xizmat sifatiga erishishini va kutilgan foydalanuvchi tajribasini taqdim etishini ta'minlaydi.

QoS ma'nosiga ko'ra, asosiy maqsad tarmoqlar va tashkilotlarga trafikni birinchi o'ringa qo'yish imkonini berishdir, jumladan, ajratilgan tarmoqli kengligi, boshqariladigan jitter va past  kechikishni taklif qilish . Buni ta'minlash uchun foydalaniladigan texnologiyalar biznes ilovalari, keng tarmoqli tarmoqlar (WAN) va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar tarmoqlari unumdorligini oshirish uchun juda muhimdir.

QoS tarmoq texnologiyasi xizmat turlarini aniqlash uchun paketlarni belgilash orqali ishlaydi, so'ngra marshrutizatorlarni ustuvorligiga qarab har bir ilova uchun alohida virtual navbatlar yaratish uchun sozlash. Natijada, tarmoqli kengligi muhim ilovalar yoki ustuvor kirish huquqi berilgan veb-saytlar uchun ajratilgan.

QoS  texnologiyalari tarmoq trafigidagi muayyan oqimlarga sig'im va ishlov berish taqsimotini ta'minlaydi. Bu tarmoq ma'muriga paketlarni qayta ishlash tartibini belgilash va har bir dastur yoki trafik oqimi uchun tegishli hajmdagi tarmoqli kengligini ta'minlash imkonini beradi.

Tarmoq trafigining turlari

QoS tarmoq dasturiy ta'minoti qanday ishlashini tushunish u o'lchaydigan turli xil trafik turlarini aniqlashga bog'liq. Bular:

Bandwidth: Tarmoqli kengligi: havola tezligi. QoS routerga tarmoqli kengligidan qanday foydalanishni aytib berishi mumkin. Masalan, har xil trafik turlari uchun turli navbatlarga ma'lum miqdordagi tarmoqli kengligi belgilash.

Delay: Kechikish : paketning manbadan yakuniy manziligacha borishi uchun ketadigan vaqt. Bunga ko'pincha navbatning kechikishi ta'sir qilishi mumkin, bu tirbandlik vaqtida yuzaga keladi va paket uzatilgunga qadar navbatda kutadi. QoS ma'lum turdagi trafik uchun ustuvor navbat yaratish orqali tashkilotlarga bundan qochish imkonini beradi.

Loss: Yo'qotish : Paket yo'qolishi  natijasida yo'qolgan ma'lumotlar miqdori  , odatda tarmoq tiqilib qolishi tufayli yuzaga keladi. QoS tashkilotga ushbu hodisada qaysi paketlarni tashlashni hal qilish imkonini beradi.

Jitter : tiqilib qolish natijasida tarmoqdagi paketlarning tartibsiz tezligi, bu paketlarning kech va ketma-ket kelishiga olib kelishi mumkin. Bu uzatilayotgan audio va videoda buzilish yoki bo'shliqlarga olib kelishi mumkin.

QoS afzalliklari

QoSni o'rnatish biznes uchun muhim ilovalar mavjudligini ta'minlashni xohlaydigan korxonalar uchun juda muhimdir. Bu tabaqalashtirilgan tarmoqli kengligini yetkazib berish va ma'lumotlar uzatishni trafik oqimini to'xtatmasdan yoki paketlarni yo'qotishsiz amalga oshirishni ta'minlash uchun juda muhimdir. QoSni qo'llashning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Ilovalarning cheksiz ustuvorligi: QoS biznesning eng muhim ilovalari doimo ustuvor va yuqori samaradorlikka erishish uchun zarur resurslarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

Resurslarni yaxshiroq boshqarish: QoS ma'murlarga tashkilotning internet resurslarini yaxshiroq boshqarish imkonini beradi. Bu, shuningdek, xarajatlarni kamaytiradi va havolalarni kengaytirishga investitsiyalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Kengaytirilgan foydalanuvchi tajribasi: QoS ning yakuniy maqsadi eng maqbul foydalanuvchi tajribasini taqdim etish uchun zarur bo'lgan muhim ilovalarning yuqori ishlashini kafolatlashdir. Xodimlar o'zlarining yuqori o'tkazish qobiliyatiga ega ilovalarida yuqori unumdorlikka ega bo'lishadi, bu esa ularga yanada samaraliroq bo'lishga va o'z ishlarini tezroq bajarishga imkon beradi.

Nuqtadan nuqtaga trafikni boshqarish: Tarmoqni boshqarish juda muhim, ammo trafik uzatiladi, xoh u oxirigacha, tugundan tugunga yoki nuqtadan nuqtaga. Ikkinchisi tashkilotlarga paketlarni yo'qotmasdan Internet orqali bir nuqtadan ikkinchisiga buyurtma paketlarini yetkazib berish imkonini beradi.

Paket yo'qolishining oldini olish: Paket yo'qolishi ma'lumotlar paketlari tarmoqlar o'rtasida tranzit paytida tushib qolganda sodir bo'lishi mumkin. Bunga ko'pincha nosozlik yoki samarasizlik, tarmoq tiqilib qolishi, noto'g'ri yo'riqnoma, bo'sh ulanish yoki yomon signal sabab bo'lishi mumkin. QoS yuqori samarali ilovalarning tarmoqli kengligini birinchi o'ringa qo'yish orqali paketlarni yo'qotish potentsialidan qochadi.

Kechikishning qisqarishi: Kechikish - bu tarmoq so'rovi jo'natuvchidan qabul qiluvchiga o'tishi va qabul qiluvchining uni qayta ishlashi uchun ketadigan vaqt. Bu, odatda, marshrutizatorlarning oraliq kalitlar va ko'priklar tufayli ma'lumot va saqlash kechikishlarini tahlil qilish uchun ko'proq vaqt talab qilishi bilan ta'sir qiladi. QoS tashkilotlarga o'zlarining muhim ilovalariga ustuvor ahamiyat berish orqali kechikishni kamaytirish yoki tarmoq so'rovi jarayonini tezlashtirish imkonini beradi.

LLQ va WRED sozlamalari.

LLQ (Low Latency Queuing) - bu CBWFQ (sinfga asoslangan vaznli yarmarka navbati) kengaytmasi bo'lib, biz rejalashtiruvchiga ustuvor navbat qo'shamiz. Buni tasavvur qilishingizga yordam beradigan rasm:

Yuqoridagi rasmda 2,3 va 4-chi chiqish navbatlari oddiy CBWFQ rejalashtiruvchisiga biriktirilgan va (vaznli) dumaloq rejimda xizmat ko'rsatiladi. Biroq 1-navbat LLQ rejalashtiruvchisiga biriktirilgan va CBWFQ rejalashtiruvchisini chetlab o'tadi. Bu 1-navbatni ustuvor navbatga aylantiradi . 1-navbatda tugaydigan hamma narsa boshqa navbatlardan oldin taqdim etiladi.

Konfiguratsiya

Buni ko'rsatish uchun men quyidagi topologiyadan foydalanaman:

LLQni namoyish qilish uchun bizga faqat uchta router kerak bo'ladi. R1 ba'zi paketlarni R3 ga yuboradi, o'rtadagi R2 navbatni bajaradi.

Konfiguratsiyalar

R1

R2

R3

O'zingizga qarashni xohlaysizmi? Bu erda siz har bir qurilmaning ishga tushirish konfiguratsiyasini topasiz.

Birinchidan, siz ustuvor navbatga qo'ymoqchi bo'lgan trafikni tasniflash uchun bizga sinf xaritasi kerak. Men ikkita sinf xaritasini yarataman. Biri VOICE trafik uchun (DSCP ef bilan belgilangan) va ikkinchisi cs3 bilan belgilangan CALL_SIGNALING uchun. Ovozli trafik ustuvor navbatda tugaydi, qo'ng'iroq signalizatsiyasi trafigiga CBWFQ xizmat ko'rsatadi.

R2(config)#class-map VOICE

R2(config-cmap)#match dscp ef

R2(config)#class-map CALL_SIGNALING

R2(config-cmap)#match dscp cs3

Endi biz siyosat xaritasini yaratishimiz va ovozli sinf xaritasi uchun ustuvor navbat yaratishimiz mumkin:

R2(config)#policy-map LLQ

R2(config-pmap)#class VOICE

R2(config-pmap-c)#priority ?

<1-2000000>  Kilo Bits per second

level        Multi-Level Priority Queue

percent      % of total bandwidth

<cr>

Uskunangizga qarab, sizda ikkita yoki uchta variant bo'lishi mumkin. Siz soniyasiga ma'lum bir kilobit tezligi yoki tarmoqli kengligi foizi uchun ustuvor navbatni sozlashingiz mumkin. Routerimdagi uchinchi variant - bu ko'p darajali ustuvor navbat . Ko'pgina marshrutizatorlar faqat bitta ustuvor navbatga ruxsat beradi, lekin bu holda men ikkita ustuvor navbatni (yuqori va past) yaratishim mumkin. Bu, masalan, sizda real vaqtda ovoz va video trafigiga ega bo'lsangiz va ikkalasiga ham ustuvor ahamiyat bermoqchi bo'lsangiz foydali bo'lishi mumkin. Bitta ustuvor navbat bilan siz birinchi navbatda ovozli yoki video trafigiga ustunlik berish kerakligini hal qila olmaysiz. Ustuvor navbatda, hayot eng yaxshi harakat hisoblanadi.

Yuqori va past ustuvor navbat bilan siz ikkalasi ham ustuvorligini taʼminlashingiz mumkin, lekin bir ustuvor navbat hali ham ikkinchisiga ustunlik qiladi.

Keling, buni oddiy qilaylik. Men 2000 Kbit/s uchun ustuvor navbat yarataman:

R2(config-pmap-c)#priority 2000

R2(config-pmap-c)#exit

Signal trafigimiz uchun biz 1000 Kbit/s o‘tkazish qobiliyati kafolatini sozlaymiz:

R2(config-pmap)#class CALL_SIGNALING

R2(config-pmap-c)#bandwidth 1000

Va nihoyat, keling, interfeysimizdagi siyosat xaritasini faollashtiramiz:

R2(config)#interface GigabitEthernet 0/2

R2(config-if)#service-policy output LLQ

Vaznli tasodifiy erta aniqlash (WRED)

WRED (Weighted Random Early Detection) - tarmoq tizimlarida ortiqcha yuklanishning oldini olish uchun erta tasodifiy aniqlash (RED) algoritmining kengaytirilgan ko‘rinishi hisoblanadi. U turli xil trafik sinflari uchun navbatning to‘ldirilish darajasiga asoslangan holda ma’lum ehtimollik bilan paketlarni tashlab yuborish imkoniyatini beradi. Bu esa TCP global sinxronizatsiyasi ehtimolini eng kam darajaga tushiradi. RED mexanizmi TCP’ning tiqilib qolishni boshqarish mexanizmidan foydalanadi. Yuqori tirbandlik davridan oldin paketlar tasodifiy ravishda tashlab yuboriladi. Agar paket manbai TCP’dan foydalansa, u barcha paketlar manzilga yetib borguniga qadar uzatish tezligini pasaytiradi, bu esa tiqilinch bartaraf etilganligini ko‘rsatadi. Siz RED’dan TCP paketlarni uzatishni sekinlashtirish usuli sifatida foydalanishingiz mumkin. TCP nafaqat to‘xtaydi, balki tezda qayta ishga tushadi va o‘zining uzatish tezligini tarmoq qo‘llab-quvvatlay oladigan tezlikka moslaydi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- Quality of Service nima?

- QoS ning asosiy vazifasini ayting.

- QoS da tarmoq trafik turlari nima?

- QoS ning afzalliklari.

- LLQ nima?

- WRED nima?

VII-BOB. KATTA (GLOBAL) TARMOQ PROTOKOLLARI

7.1.§. BGP protokoli.

## BGP (Border Gatawey Protocol) protokolining ishlash prinsipi.

Chegara shlyuzi protokoli nihoyatda noyobdir, ayniqsa uni boshqa marshrutlash protokollari bilan solishtirganda. BGP-ni shu qadar noyob qiladigan birinchi narsa shundaki, u bizning bugungi kunda keng qo‘llaniladigan yagona tashqi shlyuz protokolimiz (EGP). Biz bilamizki, bizda avtonom tizimda ishlaydigan OSPFga o‘xshash ichki shlyuz protokollari (IGPs) mavjud. Ammo BGP EGP bo‘lib, u (umuman) avtonom tizim ichidagi prefikslarni qabul qiladi va ularni boshqa avtonom tizimlarga yuboradi.

75-rasm. BGP topologiyasining namunasi.

Shuning uchun BGP tarmoqning ishlashini ta’minlaydigan protokoldir. Internet provayderlari (ISP) boshqa ISPlar o‘rtasida prefiks ma’lumotlarini ko‘chirish uchun BGP dan foydalanishlari mumkin. Biroq, BGP ning o‘ziga xos xususiyatlari shu bilan tugamaydi. Protokolning juda o‘ziga xos jihatlaridan biri shundaki, u boshqa BGP dinamiklari bilan nuqtadan nuqtaga peeringlarni hosil qiladi va siz ushbu peeringlarni qo‘lda yaratishingiz kerak.

Chegara shlyuzi protokoli (BGP) bilan bir xil segmentdagi barcha qurilmalar to‘plami bilan qo‘shnichilikni avtomatik ravishda tashkil qilish kabi narsa yo‘q. BGP tengdosh bo‘lishi kerak bo‘lgan har bir qurilma uchun buni biz BGP peering deb atashni ma’qul ko‘rgan yagona peering aloqasi bilan amalga oshiradi.

Yana bir noyob xususiyat shundaki, BGP dastur qatlami protokoli hisoblanadi. To‘g‘ri, ko‘pchilik tarmoq muhandislari bu tarmoq sathi protokoli ekanligini ta’kidlaydilar - va ular argumentni yo‘qotadilar!

Ilova qatlami komponenti sifatida BGP ajoyib ishlarni amalga oshiradi. U o‘z operatsiyalari uchun Transmission Control Protocol (TCP) dan foydalanadi. Agar biz EIGRP ni misol qilib oladigan bo‘lsak, yaratuvchilar protokolning o‘zida ishonchlilikni yaratish uchun juda ko‘p harakat qilishlari kerak edi. Misol uchun, EIGRP multicastlarni yuboradi va agar bu ishlamasa, u ishonchlilikni ta’minlash uchun unikastlarga qaytadi.

Chegara shlyuzi protokoli bilan dizaynerlar ushbu turdagi ishonchlilikni nazorat qilishning barcha turlarini protokolga kiritmaslikka qaror qilishdi. Ular shunchaki TCP aloqalarining ajoyib ishonchliligiga tayanadilar. Xususan, BGP 179-sonli TCP portidan foydalanadi.

Marshrutlash protokollarimiz haqida o‘ylaganimizda, biz masofani o‘lchash uchun metrik bo‘lib xizmat qiladigan ba’zi qiymatlar bo‘lishini bilamiz. Masalan, OSPF holatida biz bilamizki, ko‘rsatkich xarajatdir va xarajat to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqli kengligi bilan bog‘liq.

BGP qanday ishlamaydi? BGP faqat bitta ko‘rsatkichdan emas, balki atributlardan foydalanadi. BGP protokolining asosiy atributlaridan biri AS_PATH atributi deb ataladi. Bu prefiks, masalan, avtonom tizimingizga o‘tishi kerak bo‘lgan barcha avtonom tizimlar (AS) ro‘yxati.

Avtonom tizim (AS) Internet protokoli (IP) tarmoqlari va marshrutizatorlarining yagona tashkilot yoki subyekt tomonidan boshqariladigan guruhidir. U boshqa tarmoqlar bilan marshrutlash ma’lumotlarini qanday almashishini belgilaydigan yaxlit marshrutlash siyosatiga ega bo‘lgan katta tarmoqqa o‘xshaydi. Har bir AS Avtonom tizim raqami (ASN) deb ataladigan noyob son bilan aniqlanadi.

AS_PATH aslida barcha AS yo‘l ma’lumotlarining yozuvidir. AS yo‘li BGP funktsiyasi uchun shunchalik muhimki, protokol ko‘pincha Path vektor marshrutlash protokoli deb ataladi. E‘tibor bering, bu masofa vektor protokoli emas, balki yo‘l vektori. AS_PATH nafaqat maqsad sari eng yaxshi yo‘lni aniqlash uchun (ya’ni qisqaroq AS yo‘li), balki halqalarning oldini olish mexanizmi sifatida ham qo‘llaniladi.

Avtonom tizim AS_PATH da o‘zining AS raqamini ko‘rsa, u aloqada halqa bo‘lishi mumkinligidan juda xavotirda. BGP-ni nihoyatda noyob qiladigan yana bir narsa shundaki, biz avtonom tizimda peeringlarni yaratganimizda, ular BGP ichki peerings deb ataladi va rioya qilinadigan qoidalar BGP ichki qoidalari (IBGP).

Biz avtonom tizimlar o‘rtasida peeringni yaratganimizda, bu tashqi chegara shlyuzi protokoli (EBGP) deb ataladi. (Eslatma: EBGP ba’zi adabiyotlarda eBGP deb yozilgan.) Esda tutingki, BGP IBGP peering va EBGP peering o‘rtasidagi farqning sababi shundaki, unumdorlik peering qanday amalga oshirilishiga qarab farq qilishi kerak. Misol uchun, biz uzatiladigan avtonom tizimlarni qayd qiluvchi AS yo‘li mavjudligini aytdik. Shubhasiz, EBGP peeringida, prefiks bir AS dan boshqa AS ga o‘tkazilganda, kelib chiqqan AS o‘z AS ni yo‘lga qo‘yishi kerak. Ammo IBGP bilan prefiks ASda qoladi, shuning uchun BGP AS qiymatini yangilamaydi. Har xil turdagi peeringni amalda ko‘rish uchun 1-rasmga qaytishingiz mumkin.

Shunday qilib, IBGP va EBGP haqida gapirganda, qoidalar izchil va xatosiz bo‘lishi uchun o‘zgaradi. Va BGP ning o‘ziga xos xususiyatlari u erda to‘xtamaydi.

BGP xabar turlari, formatlari va qo‘shni BGP qo‘shni holati xabari turlari Ko‘pchilik Chegara shlyuzi protokolini (BGP) o‘ta murakkab protokol sifatida tasvirlaydi, lekin men bunga qo‘shilmayman. Ko‘ryapsizmi, BGP siyosatlarini o‘rnatish va BGP ichida prefiks tarqalishini nazorat qilish juda qiyin bo‘lishi mumkin.

Ammo protokolning o‘zi noyob bo‘lsa-da, uning ishlashida asosan oddiy.

Maqolaning ushbu qismida biz BGP xabarlarining turlarini ko‘rib chiqamiz.

76-rasm. BGP xabarlarining turlari.

Birinchi qadamni eslang. Ikkita BGP dinamiklari peeringni yaratmoqchi bo'lganda, ular Transmission Control Protocol (TCP) ga tayanadilar. Va, albatta, biz ushbu ishonchli seansni boshlash uchun TCP bilan uch tomonlama qo'l siqish bo'lishini bilamiz.

Keyin nima bo'ladi? Shunday qilib, bu qurilmalar ochiq xabarlar almashishadi. Ochiq xabar juda muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, uning asosiy komponenti peerning avtonom tizim raqamidir. Bu IBGP peering yoki EBGP peering ekanligini aniqlaydi.

Ochiq xabarlar almashganda, BGP dinamiklari Keepalive xabarlarini almashishni boshlaydilar. Bu boshqa qurilma tirik, baxtli va sog'lom ekanligiga ishonch hosil qilish uchun oddiy mexanizm. Keyin BGP dinamiklari yangilanish xabari deb ataladigan almashish uchun yangilanishlarni oladi.

Agar biron bir vaqtda biror narsa noto'g'ri bo'lsa, BGP dinamiklari oddiy bildirishnoma xabaridan foydalanishi mumkin. Ushbu xabar BGP bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xato tufayli peeringni tugatadi.

Juda qiziqarli BGP xabar turlaridan biri Route Refresh xabar turidir. Garchi bu xabar turi asl BGP standartiga kiritilmagan bo'lsa-da, bizning asosiy tarmoq sotuvchilarimizning aksariyati Route Refresh-ni qo'llab-quvvatlaydi. Marshrutni yangilash qo'shnilarga, masalan, BGP marshrut ma'lumotlarini yangilash imkonini beradi yoki hatto juda katta siyosatni qayta konfiguratsiyadan so'ng, peeringni buzmasdan yoki hech qanday katta salbiy ta'sir ko'rsatmasdan narsalarni yangilash imkonini beradi.

77-rasm. Wireshark dasturi BGP xabarlarini qo'lga kiritishi natijasi.

BGP xabar formatlari.

Maqolaning ushbu qismida biz BGP xabarlarining turlarini batafsil ko'rib chiqish orqali Chegara shlyuzi protokolining operatsion xususiyatlari haqida ko'proq bilib olamiz.

Har bir xabar turi BGP sarlavhasiga ega. BGP sarlavhasi katta token maydoniga ega ekanligini ko'rishingiz mumkin. Siz buni juda muhim  deb o'ylashingiz mumkin. Uning o'lchami 16 oktetga teng. Ma'lum bo'lishicha, bu maydon hamma uchun to'ldiriladi.

78-rasm. BGP xabarlari sarlavhasi.

Buning sababi shundaki, bu marker maydonidan foydalanish eskirgan standartda yozilgan. Ushbu sohaning asl g'oyasi shundan iborat ediki, u ikki tengdosh o'rtasidagi sinxronizatsiya yo'qolishi kabi hodisalarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin edi va u shuningdek, autentifikatsiya ma'lumotlarini saqlash mumkin bo'lgan maydon deb hisoblangan.

Nima uchun bu maydon hatto BGPda ham mavjud? Ba'zan, juda kamdan-kam hollarda, bu ma'lumotni token maydonidan kutadigan haqiqatan ham eski BGP qurilmasi bilan orqaga qarab qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi.

Sarlavhadagi muhim maydonlar uzunlik (Uzunlik) (ya'ni butun xabarning uzunligi) va tip maydonlari (Tip) bo'ladi. Tur maydoni biz qanday turdagi BGP xabari bilan ishlayotganimizni ko'rsatadi.

Agar, masalan, bu maydon 1 bo'lsa, siz Open BGP xabari bilan ishlaysiz. 2 qiymati Yangilash xabarini bildiradi. Va 3 xabarnomani bildiradi. 4 qiymatida Keepalive xabari bo'ladi. 5 ixtiyoriy Marshrutni yangilashni bildiradi.

Sarlavha ma'lumotlaridan keyingi narsa, albatta, ma'lumotlar bo'lib, muhim istisnolardan biri - Keepalive xabari. Ta'rifga ko'ra, Keepalive xabarida hech qanday ma'lumot yo'q.

Endi sizning tizimingiz boshqa qurilma bilan BGP peeringni yaratmoqchi bo'lganida, u ochiq xabar yuborishini tushunasiz deb umid qilaman.

79-rasm. BGP xabarlari formati.

Ochiq xabar formatini ko'rib chiqsak, versiya raqami borligini sezamiz. BGP siz foydalanayotgan BGP versiyasiga shunday ishora qiladi.

Sizning tizimingiz o'zining AS raqamini ochiq xabarda ham yuboradi. Bu EBGP bilan solishtirganda IBGP ning bunday xatti-harakati uchun juda muhimdir. Kutish vaqti qiymati mavjud. Kutish vaqti nima? Siz tekshirmoqchi bo'lgan yo'riqnoma "Ochiq" xabarni olganida, u ushlab turish vaqtiga qaraydi, o'zi sozlangan ushlab turish vaqtini ko'rib chiqadi va keyin ikkita qiymatdan kichikrog'ini ishlatadi. Kutish vaqti nol yoki kamida uch soniya bo'lishi kerak.

BGP identifikatori maydoni mavjud. Bu sizning BGP Router identifikatoringiz va BGP peerings tizimida tizimingizni noyob tarzda aniqlaydigan noyob qiymatdir.

Va nihoyat, bizda ochiq xabar yordamida o'rnatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha parametr mavjud. Ixtiyoriy parametr uzunligi (ixtiyoriy parametr uzunligi), keyin esa protokol bilan ishlashda qo'shimcha moslashuvchanlikni beruvchi parametrlarning o'zi mavjud.

Bizda mavjud bo'lgan yana bir muhim xabar - BGP Update xabari 
80-rasmda ushbu xabar tuzilishi ko'rsatilgan.

80-rasm. BGP Update xabari.

BGP yangilash xabarida olib qo'yilgan marshrutlar uzunligi ko'rsatkichi mavjud. Bu yangilanish xabari qo'shnining BGP jadvalidan o'chiriladigan marshrutlar uchun vosita ekanligini ta'minlaydi. Eslatma: O'chirilgan marshrutlar ro'yxati yangilanish xabariga kiritiladi.

Yangilash xabari qo'shnilar bilan tarmoq prefiksi ma'lumotlarini almashish uchun ishlatiladigan va juda muhim prefiks bilan bog'liq atribut ma'lumotlarini o'z ichiga olgan maydonlarni o'z ichiga oladi. Esda tutingki, ushbu atributlar BGP haqiqatda tarmoqdagi ma'lumotlarni qanday yo'naltirishi haqida muhim qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Biz allaqachon aytib o'tgan taniqli xususiyat - bu yo'l. Esingizda bo'lsa, bu BGP infratuzilmasi bo'ylab prefiks o'z yo'lidan o'tgan avtonom tizimlar ro'yxati. AS Path prefikslarni yuborish uchun foydalanilganda yangilanish xabarida bo'lishi kerak bo'lgan atributga misol bo'ladi. Biz foydalanadigan ko'plab atributlar bo'lishi mumkin va bu yangilanish xabaridagi umumiy yo'l atribut uzunligining sababidir.

Tarmoq prefiksi ma'lumotlarining o'zi NLRI (Network Layer Reachability Information) maydonida joylashgan. Bu tarmoq qatlamiga kirish imkoniyati haqida ma'lumotni anglatadi. Siz 77-rasmga qaytib, ushbu maydonlarni haqiqiy paketda, shuningdek ularning mazmunini ko'rishingiz mumkin.

BGP yaratuvchilari ajoyib ish qildilar. Ular NLRI ni uzatish protokolini shunday yaratdilarki, u tarmoqlar o'zgarganda va yangi ma'lumotlar uzatilishi kerak bo'lganda moslashuvchan bo'ladi. BGP biz uchun IPv6 kabi narsalarni darhol ishga tushirish uchun mo'ljallangan. Shuningdek, u MPLS VPN kabi IPv4 VPN prefikslarini osongina olib yurishi mumkin.

81-rasm. BGP bildirishnoma xabari maydonlari.

BGP qo‘shnichilik.

BGP xabarlari va ularning formatlarini o'rganish orqali BGP qanday ishlashi haqida ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin bo'lganidek, BGP pering orqali o'tadigan turli holatlarni o'rganish orqali ham BGP haqida ko'p narsalarni bilib olishimiz mumkin. Aslida, ular muammolarni bartaraf etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. BGP protokolini tahlil qilganingizda, barqarorlikni ta'minlash uchun ko'plab o'rnatilgan mexanizmlar mavjudligini bilib hayron bo'lmaysiz.

Ko'pgina IGPlar iloji boricha tezroq birlashishga mo'ljallangan. Buning sababi shundaki, tashkilotingiz tarmog'ida o'zgarish sodir bo'lganda, biz o'zgarishlar haqida bilishimiz uchun boshqa qurilmalarning ikkinchi darajali konvergentsiyasini xohlaymiz. BGP boshqacha tarzda ishlab chiqilgan. Taymerlar biz IGPga o'rganganimizdan ancha uzoqroq, chunki biz konvergentsiya tezligi hisobiga barqarorlikni xohlaymiz. Axir, BGP xizmat ko'rsatuvchi provayderlarni joylashtirishda Internetning umumiy marshrutlash jadvallari bilan shug'ullanadi. Ushbu marshrutlash jadvallari juda katta. Ushbu muhitdagi beqarorlik butun ommaviy Internetga falokat olib keladi.

BGP qo'shni davlatini o'rganganingizda, bu nima uchun ekanligini tushunasiz. BGP qo'shni davlatlarining nisbatan ko'pligi marshrutlash protokolining barqarorligini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan qilingan harakatlardan dalolat beradi.

BGP algoritmi.

Border Gateway Protocol (BGP) algoritmi Internetda turli avtonom tizimlar (AS) o‘rtasida yo‘nalish ma’lumotlarini almashish uchun qo‘llaniladigan marshrutlash protokolidir. BGP Internetdagi asosiy dinamik marshrutlash protokoli hisoblanib, tarmoqlar orasida ma’lumotlarni uzatish uchun eng maqbul yo‘lni tanlash vazifasini bajaradi.

BGP algoritmi qanday ishlaydi?

1. Axborot almashish:

BGP marshrutizatorlari BGP xabarlari yordamida marshrutlar haqidagi ma’lumotlarni, jumladan, tarmoq darajasidagi mavjudlik (NLRI) va yo‘l atributlari haqidagi ma’lumotlarni o‘zaro almashadi.

2. Optimal yo‘lni tanlash:

BGP olingan ma’lumotlarni tahlil qiladi va ma’lum bir yo‘lni tanlash algoritmidan foydalangan holda ma’lumotlarni uzatish uchun eng yaxshi yo‘lni tanlaydi.

3. Trafikni boshqarish:

BGP avtonom tizimlar o‘rtasidagi trafikni batafsil nazorat qilish va boshqarish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa marshrutlash siyosatini sozlash va ma’lumotlar uzatishni optimallashtirish imkonini beradi.

BGP algoritmining asosiy jihatlari:

Yo‘l atributlari:

BGP ustuvorlikni aniqlash va eng yaxshi yo‘lni tanlash uchun AS-PATH, MED, LocalPref, Weight kabi turli xil yo‘l atributlaridan foydalanadi.

Eng yaxshi yo‘lni tanlash:

BGP har bir avtonom tizim uchun belgilangan ustuvorliklar va siyosatlarga asoslanib, eng yaxshi yo‘lni tanlaydi.

Barqarorlik va xavfsizlik:

BGP marshrutlash ishining barqarorligi va ishonchliligini ta’minlaydi, sikllanish va boshqa muammolarning oldini oladi.

BGP qo‘llanilishiga misollar:

Provayderlar orasida marshrutlash:

BGP Internet provayderlari tomonidan marshrutlar haqida ma’lumot almashish va o‘z tarmoqlari o‘rtasida ma’lumotlarni uzatishni ta’minlash uchun ishlatiladi.

Yirik tashkilotlarda marshrutlash:

BGP yirik tashkilotlar tomonidan o‘zlarining mahalliy tarmoqlari va tashqi tarmoqlar o‘rtasida trafikni yo‘naltirishni ta’minlash uchun ishlatiladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- BGP protokoli va boshqa protokollarni solishtiring.

- BGP OSI modelining qaysi qatlamida ishlaydi?

- BGP TCP ning qaysi portidan foydalanadi?

- BGP qanday ishlamaydi?

- Avtonom tizim AS nima?

- BGP xabar turlari.

- BGP xabar formatlari.

- BGP qo‘shnichilik.

- BGP algoritmi qanday ishlaydi?

7.2.§. “iBGP protokolining routerda sozlash”.

## iBGP protokolini sozlash.

iBGP (Interior Border Gateway Protocol) – bu BGP (Border Gateway Protocol)ning bir varianti bo‘lib, bir avtonom tizim (AS – Autonomous System) ichidagi BGP routerlar o‘rtasida marshrutlash ma’lumotlarini almashish uchun ishlatiladi.

iBGP nima qiladi?

iBGP routerlar bitta AS ichida ishlaydi. Masalan, sizning provayder tarmog‘ingizda yoki korporativ tarmoq ichida.

Ular tashqi marshrutlar (boshqa ASlardan kelgan yo‘nalishlar) haqida ma’lumotni ichki marshrutlashtiruvchilarga tarqatadi.

eBGP (external BGP) orqali boshqa ASlardan olingan marshrutlar iBGP orqali ichki routerlarga uzatiladi.

Ikkita asosiy dastur mavjud:

Rezervasyon. Provayderlarga bir nechta havolalar mavjud bo'lsa va siz chegara marshrutizatorlaringizdan birida hamma narsani yopishni xohlamasangiz, bir nechta routerlar o'rnatiladi va ular orasida IBGP ko'tariladi. ular har doim barcha yo'nalishlar haqida eng so'nggi ma'lumotlarga ega.

82-rasm. EBGP va IBGP.

ISP2 muammolari bo'lsa, R2 ISP1 orqali bir xil tarmoqlar mavjudligini bilib oladi. Bu haqda unga IBGP orqali R1 xabar beradi.

Mijozlarni BGP orqali ulash. Agar vazifa mijozni BGP orqali ulash bo'lsa va sizda bir nechta router bo'lsa, siz IBGPsiz qilolmaysiz.

83-rasm. EBGP va IBGP ketma-ket ishlashi.

R4 to'liq ko'rinishni Client1 ga yuborishi uchun uni R1 yoki R2 dan IBGP orqali qabul qilishi kerak.

Shunga qaramay, EBGP ASlar orasida ishlatiladi, IBGP ichki ishlatiladi.

IBGP va EBGP o'rtasidagi farqlar.

1) Avtonom tizimga o'tish paytida paydo bo'ladigan va deyarli barcha farqlarning oyoqlari o'sadigan joydan asosiy noziklik - bu ilmoqlar. EBGP da biz ular bilan AS-Path yordamida ishladik. Agar ro'yxat allaqachon o'z AS raqamini o'z ichiga olgan bo'lsa, unda bunday marshrut bekor qilindi.

Ammo, eslaganingizdek, avtonom tizim ichida marshrutni o'tkazishda AS-Path o'zgarmaydi. Buning o'rniga, IBGP hiyla-nayrangga murojaat qiladi: to'liq tarmoqli topologiya qo'llaniladi - barcha qo'shnilar hamma bilan sessiyalarga ega - Full Mesh.

Bunday holda, IBGP qo'shnisidan olingan marshrut boshqa IBGP qo'shnilariga e'lon qilinmaydi.

Bu barcha marshrutizatorlarga barcha marshrutlarga ega bo'lish va hali ham tsikllardan qochish imkonini beradi.

Keling, misollar bilan tushuntiramiz.

Qanday qilib bunday topologiyada bo'lishi mumkin, masalan, agar siz loopdan qochish texnologiyasidan foydalanmasangiz:

84-rasm. EBGP va IBGP ma’lumot aylanishi.

R1 EBGP qo'shnisidan e'lon oldi, uni R2 ga, R3 ga, R3 R4 ga uzatdi. Hamma zo'r shekilli, hamma internet qayerdaligini biladi. Ammo R4 bu e'lonni R1 ga qaytaradi.

## 85-rasm. EBGP va IBGP yo‘nalish ma’lumoti.

R1 R4 dan marshrutni oldi va rentabellik nuqtai nazaridan u ISP-dan asl nusxasi bilan bir xil - AS-Path o'zgarmadi. Shuning uchun, hatto R4 dan yangi marshrutni ham ustuvor yo'nalish sifatida tanlash mumkin, bu, albatta, asossizdir: nafaqat marshrutlar noto'g'ri o'rganiladi, balki trafik oxir-oqibat aylanib, manzilga etib bormasligi mumkin.

86-rasm. EBGP va IBGP yo‘nalish ma’lumoti.

iBGP algoritmi.

To'liq bog'langan topologiya va Split Horizon qoidasi bo'lsa, bu holat istisno qilinadi. R1, ISP1 dan e'lon olib, uni darhol barcha qo'shnilariga uzatadi: R2, R3, R4. Va ular, o'z navbatida, bu e'lonlarni saqlaydi, lekin ularni faqat EBGP hamkorlariga yuboradi, lekin IBGP hamkoridan olinganligi sababli ularni IBGPga emas. Ya'ni, barcha BGP marshrutizatorlari eng so'nggi ma'lumotlarga ega va tsikllar bundan mustasno.

87-rasm. EBGP va IBGP ma’lumotlar tarqalishi.

Bundan tashqari, qo'shnilar to'g'ridan-to'g'ri yoki oraliq routerlar orqali ulanganmi, muhim emas. Shunday qilib, masalan, yuqoridagi diagrammada R1 R3 bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga ega emas - ular R2 orqali aloqa qilishadi, lekin bu ularga TCP seansi va u orqali BGP o'rnatishga to'sqinlik qilmaydi.

2) Ikkinchi noziklik - Keyingi Hop manzili. Tashqi BGP holatida, marshrutizator o'zining EBGP qo'shnisiga e'lon yuborayotganda, oldin Next-Hop manzilini o'ziga o'zgartiradi va keyin uni yuboradi. Juda mantiqiy harakat.

88-rasm. Routerlarda ma’lumot aylanishi.

103.0.0.0/22 tarmog'ining e'loni R5 dan R1 ga o'tkazilganda shunday ko'rinadi:

89-rasm. R5 dan R1 o‘tgan xabar tahlili.

Router IBGP qo'shnisini e'lon qilsa, Next-Hop manzili o'zgarmaydi.

R1 dan R2 ga uzatishda xuddi shunday e'lon:

90-rasm. R1 dan R2 o‘tgan xabar tahlili.

Gap shundaki, bu yerda Next-Hop tushunchasi IGPda qo'llanilganidan farq qiladi. IBGPda u mahalliy AS dan chiqish nuqtasi haqida xabar beradi.

91-rasm. R1 dan R2 o‘tuvchi paketlar.

Va bu yerda yana bir nuqta paydo bo'ladi - bunday e'lonni oluvchining 
Next-Hopga marshruti bo'lishi muhim - bu eng yaxshi marshrutni tanlashda birinchi navbatda tekshiriladi. Agar u yo'q bo'lsa, u holda marshrut BGP jadvaliga joylashtiriladi, lekin u marshrutlash jadvalida bo'lmaydi.

Bu jarayon rekursiv marshrutlash deb ataladi.

Ya'ni, R2 paketlarni ISP1 ga yuborishi uchun u ushbu sxemada 103.0.0.0/22 tarmog'i uchun Next-Hop bo'lgan 101.0.0.1 manziliga qanday borishni bilishi kerak.

Aslida, deyarli barcha uskunalar marshrutni IBGP qo'shnisiga o'tkazishda Next-Hop manzilini o'ziga o'zgartirish imkonini beradi.

Keyinchalik bu amalda qanday qo'llanilishini ko'rasiz.

3) Uchinchi nuqta: agar EBGP odatda ikkita qo'shnining bir-biriga to'g'ridan- to'g'ri ulanishini nazarda tutsa, ichki BGPda qo'shnilar bir nechta oraliq qurilmalar orqali ulanishi mumkin.

Bu sizga Loopback manzillari o'rtasida IBGP hamkorligini o'rnatish imkonini beradi. Bu jismoniy interfeyslarga bog'lanmaslik uchun amalga oshiriladi - asosiy havola ishlamay qolsa, BGP seansi to'xtatilmaydi, chunki orqaga qaytish zaxira nusxasi orqali mavjud bo'ladi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- iBGP protokoli haqida ma’lumot bering.

- iBGP ishlash hududi qanday?

- IBGP va EBGP o'rtasidagi farqlar nimada?

- iBGP algoritmi qanday ishlaydi?

- Rekursiv marshrutlash deb qanday jarayonga aytiladi?

7.3.§. “eBGP protokolining routerda sozlash”.

eBGP protokolini sozlash.

№1 vazifa sxemasi:

92-rasm. BGP sozlanmagan oraliq router orqali ulanish.

Internal BGP nima ekanligini boshlaylik. Aslida, bu bir xil BGP, lekin AS ichida. U hatto deyarli bir xil tarzda o'rnatiladi.

Ushbu stsenariyda bizda ikkita BGP router R1 va R3 bor, lekin ular shaharning turli qismlarida joylashgan va BGP sozlanmagan oraliq router orqali ulangan.

Vaziyat:

BGP oraliq routerda yoqilmagan bo'lsa ham, IBGP seansi mukammal tarzda o'rnatiladi va biz hatto marshrutlarni ham ko'ramiz:

Ping komandasi bilan tekshirish:

IBGP qo'shnilari o'rtasida BGP bo'lmagan routerlar mavjud bo'lgan vaziyatlardan qochishga harakat qilishingiz kerak.

№2 vazifa: AS64504 va AS64509 o'rtasida ularni to'g'ridan-to'g'ri bog'laydigan havola paydo bo'ldi. Ikkala tarmoq ham OSPF-dan (open shortest path first) foydalangan va tarmoqni muammosiz birlashtirgan. Ammo, tekshirilgandan so'ng, trafik OSPF orqali to'g'ridan-to'g'ri AS64504 dan AS64509 gacha emas, balki AS64500 orqali o'tishi ma'lum bo'ldi.

BGP konfiguratsiyasini o'zgartirish:

-	Agar trafik 109.0.0.0/24 tarmog'iga o'tsa, R7 OSPF dan foydalanishi kerak.

-	Agar trafik 104.0.0.0/24 tarmog'iga ketsa, R9 OSPF dan foydalanishi kerak.

BGP amaliyoti.

Keling, linkmeup tarmog'iga qaytaylik va unda BGP ni ishga tushirishga harakat qilaylik.

Sxema quyidagicha bo'ladi (interfeyslar va IP manzillar bilan batafsilroq bosish orqali):

93-rasm. BGP interfeyslar va IP manzillar bilan.

Ko'rib turganingizdek, biz uni sezilarli darajada o'zgartirdik. Ular qurilmalarning geolokatsiyasi va funktsiyalari bo'yicha nomlanishidan voz kechdilar, eslab qolish va tushunish qulayligi uchun manzilni o'zgartirdilar.

Routerlar RX deb nomlanadi, RX va RY marshrutizatorlari orasidagi bog'lanish quyi tarmog'i quyidagicha tayinlanadi: 10.0.XY.0/24. Manzillar mos ravishda RX uchun 10.0.XY.X va RY uchun 10.0.XY.Y.

Yuqoridan, hamma narsa BGP-dagi asosiy maqolada bo'lgani kabi qoladi. Va quyida BGP orqali ulangan birinchi tijorat mijozimiz qo'shildi.

№3 vazifa: Bizning yangi mijozimiz AS 64504 tarmog'imizga ulangan. Va kelajakda boshqa provayderga ulanishni rejalashtirmoqda va u allaqachon o'zining PI-manzillar blokiga ega. Ammo bu bosqichda faqat bizning ASga ulanish mavjud va shuning uchun mijoz shaxsiy AS raqamidan foydalanishi mumkin.

Vazifa: Mijoz tarmog'ini yuqori oqim provayderlariga e'lon qilganda, shaxsiy AS64504 raqamini olib tashlang.

eBGP.

O'ylaymanki, siz EBGP konfiguratsiyasi va ishlashiga to'xtalmasligingiz kerak

Masalan, yangi mijoz bilan seans konfiguratsiyasi:

R4

R7

Bu yerda hamma narsa oddiy va tushunarli, barcha tashqi qo'shnilarni o'rnatganimizdan so'ng biz quyidagi vaziyatga ega bo'lamiz:

Boshqa qurilmalarda.

Har bir BGP marshrutizatori faqat o'zining EBGP qo'shnisidan olgan tarmoqlari haqida biladi.

iBGP.

Endi AS routerlarini IBGP nuqtai nazaridan sozlashga o'taylik.

Birinchidan, yuqorida aytib o'tganimizdek, IBGP odatda mavjudlikni oshirish uchun Loopback interfeyslari o'rtasida o'rnatiladi, shuning uchun avval ularni yarataylik:

Loopback0 interfeysidagi barcha marshrutizatorlarda X.X.X.X IP manzilini sozlang, bu erda X - yo'riqnoma raqami (bu shunchaki misol va buni haqiqiy tarmoqda qilishga urinmang):

R1

R2

R3

R4

Ular OSPF va BGP uchun Router identifikatoriga aylanadi.

Aytgancha, OSPF haqida. Qoida tariqasida, IBGP tarmoqdagi mavjud IGP ustidan "cho'zilgan". IGP barcha routerlarning bir-biriga IP orqali ulanishini, topologiyadagi o'zgarishlarga tezkor javob berishni va ichki tarmoqlar haqida marshrutlash ma'lumotlarini uzatishni ta'minlaydi.

Ichki marshrutlashni sozlash. OSPF Aslida, keling, bunga o'taylik.

Bizning vazifamiz hamma uchun barcha havolalar pastki tarmoqlari, Loopback interfeyslarining manzillari va, albatta, bizning oq manzillarimiz haqida bilishdir.

OSPF konfiguratsiyasi:

R1

R2

R3

R4

eBGP algoritmi

BGP o'rnatamiz.

Har bir tugunda siz barcha qo'shnilarni qo'lda sozlashingiz kerak:

R1

Qo'shni 2.2.2.2 masofaviy buyruq kabi buyruq qo'shnini e'lon qiladi va u AS 64500 da ekanligini xabar qiladi, BGP bu o'zi ishlaydigan AS ekanligini tushunadi va 2.2.2.2 ni o'zining IBGP hamkori deb hisoblaydi.

Qo'shni 2.2.2.2 yangilanish manbasi Loopback0 kabi buyruq, ulanish Loopback interfeysi manzilidan o'rnatilishini aytadi. Gap shundaki, boshqa tomonda (2.2.2.2 da) qo'shni 1.1.1.1 sifatida tuzilgan va aynan shu manzildan barcha BGP xabarlari kutilmoqda.

Biz ushbu sozlamani ASning barcha tugunlarida qo'llaymiz:

R2

R3

R4

Shundan so‘ng har bir routerlarda “show ip bgp summyry”, “show ip bgp” va “show ip router” buyruqlari bilan tekshiruvlar o‘tkazamiz.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari:

- eBGP protokoli haqida ma’lumot bering.

- eBGP ishlash hududi qanday?

- iBGP va eBGP o'rtasidagi farqlar nimada?

- eBGP algoritmi qanday ishlaydi?

- eBGP algoritmini marshrutizatorlarda sozlash jarayonini amalda ko‘rsating?

7.4.§. OSI modelining turli sathlarida Troubleshootingning vazifasi.

## OSI modelining turli sathlarida xatoliklarni aniqlash usullari.

Ushbu mavzu ping va traceroute buyruqlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu buyruqlar natijalarini batafsilroq ko'rib chiqish ba'zi debug buyruqlari yordamida olingan.

Misol sifatida quyidagi oddiy konfiguratsiyadan foydalanadi.

99-rasm. Xatoliklarni tekshirish.

ping buyrug'i.

Ping buyrug'i siz kirishingiz mumkin bo'lgan qurilmalarda nosozliklarni bartaraf etishning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Ushbu buyruq Internetni boshqarish xabari protokoli (ICMP) echo paketlaridan foydalanadi:

•	Masofaviy xost faol yoki faol emasmi.

•	Ma’lumot almashishda qabul qilish va uzatishning kechikishi.

•	Paket yo'qolishi.

Ping buyrug'i avval echo so'rov paketini manzilga yuboradi va keyin javobni kutadi. Echo so'rovi faqat quyidagi hollarda amalga oshirilishi mumkin:

•	echo so'rovi belgilangan joyga etib boradi;

•	so'roq qilinayotgan qurilma ma'lum vaqt ichida manbaga aks-sado javobini yuborishi mumkin, bu vaqt tugashi (taym-out) deb ataladi. Cisco routerlari uchun standart kutish vaqti ikki soniya.

Nosozliklarni tuzatish IP paketi tafsilotlari buyrug'i yoqilgandan so'ng ping buyrug'ining namunaviy chiqishi quyidagicha ko'rinadi:

Router1#debug ip packet detail

IP packet debugging is on (detailed)

Router1#ping 12.0.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.0.0.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/8 ms

Router1#

Jan 20 15:54:47.487: IP: s=12.0.0.1 (local), d=12.0.0.2 (Serial0), len 100, sending Jan 20 15:54:47.491: ICMP type=8, code=0 !--- Это ICMP пакет, !--- ICMP тип=8 соответствует эхо-сообщению.

Jan 20 15:54:47.523: IP: s=12.0.0.2 (Serial0), d=12.0.0.1 (Serial0), len 100, rcvd 3 Jan 20 15:54:47.527: ICMP type=0, code=0

Quyidagi jadvalda mumkin bo'lgan ICMP protokoli turi qiymatlari keltirilgan.

| ICMP protokoli turi | Belgilar doimiysi |
| --- | --- |
| 0 | echo javob |
| 3 | manzilga erishib bo'lmaydi kod 0 = tarmoqqa ulanib bo'lmaydi 1 = xostga kirish imkoni yo'q 2 = protokolga kirish imkonsiz 3 = portga kirish imkoni yo'q 4 = Fragmentatsiya kerak va DF bit o'rnatilgan 5 = manba marshruti mavjud emas |
| 4 | xabarni oldindan qaytarish bilan haddan tashqari yuklangan xabar manbasini o'chiring |
| 5 | yo'naltirish kod 0 = tarmoq uchun datagrammalarni qayta yo'naltirish 1 = xost uchun datagramlarni qayta yo'naltirish 2 = Xizmat yoki tarmoq turi uchun maʼlumotnomalarni yoʻnaltirish 3 = Xizmat turi va xost uchun Datagram qayta yoʻnaltirish |
| 6 | muqobil manzil |
| 8 | exo |
| 9 | router reklamasi |
| 10 | router so'rovi |
| 11 | taym‐aut; turib qolish; tanaffus kod 0 = Uzatish vaqtida paket vaqti tugadi 1 = Fragmentni qayta yig'ish vaqti oshib ketdi |
| 12 | parametr muammosi |
| 13 | vaqt tamg'asi so'rovi |
| 14 | vaqt tamg'asi javobi |
| 15 | ma'lumot so'rovi |
| 16 | ma'lumot so'roviga javob |
| 17 | niqob so'rovi |
| 18 | niqob so'roviga javob |
| 31 | konvertatsiya xatosi |
| 32 | mobil qayta yo'naltirish |

Ping buyrug'i qurilmalar o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lsa, traceroute buyrug'i paketlarning uzoq manzillarga etib borishi uchun bosib o'tadigan yo'llarni, shuningdek marshrut buzilgan nuqtalarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

Traceroute buyrug'ini qo'llashdan maqsad, paket o'z manziliga etib borishi uchun bosib o'tgan yo'lni ta'minlash uchun har bir ICMP "vaqt tugashi" xabarining manbasini yozib olishdir.

Traceroute buyrug'ini beruvchi qurilma UDP (User Datagram Protocol) bloklari ketma-ketligini (ko'tarilgan TTL (yashash vaqti) qiymatlari bilan) masofaviy xostdagi noto'g'ri port manziliga (sukut bo'yicha 33434) yuboradi.

Avval uchta datagramma yuboriladi, har bir datagramning TTL maydoni 1 ga o‘rnatiladi. TTL qiymati 1 ga teng bo‘lsa, datagramma o‘z yo‘lidagi birinchi marshrutizatorga yetganda “vaqt tugashiga” olib keladi. Ushbu marshrutizator datagram muddati tugaganligini ko'rsatuvchi ICMP vaqt tugashi haqida xabar beradi.

Troubleshooting amalga oshirish.

Keyin yana uchta UDP xabari yuboriladi, ularning har biri TTL maydonida 2 qiymatiga ega. Bu degani, maqsad yo'lidagi ikkinchi marshrutizator ICMP muddati tugashi haqidagi xabarlarni qaytaradi.

Bu jarayon paketlar oʻz manziliga yetguncha davom etadi va tarmoq pingini ishga tushirgan tizim manzilga boradigan yoʻl boʻylab har bir routerdan ICMP kutish vaqti haqidagi xabarlarni oldi. Ushbu datagramlar maqsadli xostdagi noto'g'ri portga (sukut bo'yicha 33434) kirishga harakat qilishi bilanoq, ushbu xost "portga ulanib bo'lmaydigan" ICMP xabarlari bilan javob berishni boshlaydi. Ushbu hodisa traceroute dasturi tugallanganligini ko'rsatadi.

Kengaytirilgan traceroute buyrug'i traceroute buyrug'ining o'zgarishidir. Kengaytirilgan traceroute buyrug'i paketlarning o'z manziliga etib borishi uchun bosib o'tgan yo'lni ko'rish uchun ishlatiladi. Ushbu buyruq marshrutlashni sinab ko'rish uchun ham ishlatilishi mumkin. Bu marshrutlash tsikllarini yo'q qilish yoki paketlar qayerda yo'qolganligini aniqlash uchun foydalidir (marshrut yo'qmi yoki paketlar kirishni boshqarish ro'yxati (ACL) yoki xavfsizlik devori tomonidan bloklanganmi). Ulanish muammosi turini aniqlash uchun kengaytirilgan ping buyrug'ini ishga tushirishingiz mumkin, so'ngra muammoning joylashuvini topish uchun traceroute kengaytirilgan buyrug'idan foydalaning.

Vaqt tugashi xato xabari o'rni havolasi serveri paketni "ko'rgan" va tashlab ketganligini ko'rsatadi.

Belgilangan manzilga erishib bo'lmaydigan xato xabari, maqsad hosti sinov paketini qabul qilib, paketni yubora olmagani uchun uni rad etganligini ko'rsatadi. Agar taymer javob kelgunga qadar tugasa, kuzatish buyrug'i yulduzcha (*) ko'rsatadi. Buyruqning bajarilishi quyidagilar sodir bo'lganda tugaydi:

Mavzu yuzasidan nazorat savollari

- Ping komandasi yordamida muammoni aniqlash.

- LAN qo‘shnilarni ping komandasi yordamida testlash.

- Standart va kengaytirilgan traceroute komandasi.

- Tarmoqda Troubleshooting amalga oshirishni tushuntiring.

- Tarmoqda nosozliklarni aniqlashni amalda ko‘rsating.

8.5.§. OSI modelining turli sathlarida Troubleshooting amalga oshirish usullari.

## OSI modelining turli sathlarida xatoliklarni aniqlash usullari.

Bunda bizga yordam beradigan asosiy buyruq show buyrug'i va turli kalit so'zlardir. Ushbu buyruqning turli xil variantlari mavjud va ma'lum rejim yoki kontekstda mavjud bo'lgan barcha buyruqlar ro'yxatini olish uchun savol belgisidan foydalaning "?" namoyishdan keyin.

Swich# show ?

Odatda show buyrug'i Cisco kommutatori yoki yo'riqnoma qismlarining konfiguratsiyasi, ishlashi va holati haqida ma'lumot berishi mumkin. Ko'p ishlatiladigan show buyrug'i demo interfeyslaridir. Ushbu buyruq qurilmadagi barcha interfeyslar uchun statistikani ko'rsatadi. Unda interfeyslar va protokollar holati, ulardan foydalanish, xatolar, MTU va boshqalar ko'rsatiladi. Muayyan interfeys uchun statistik ma'lumotlarni ko'rish uchun show interfaces buyrug'ini, so'ngra maxsus interfeys turini va uyasi yoki port raqamini bering.

Masalan:

Swich# show interfaces FastEthernet 0/1

Va agar bu buyruq uzoq bo'lib tuyulsa, uni quyidagi shaklga qisqartirish mumkin:

Swich# show int fa 0/1

Kommutator yoki marshrutizatorda eng ko'p ishlatiladigan buyruqlardan biri bu show buyrug'idir.

Bu buyruq hozirda yuklangan IOS versiyasi haqidagi ma'lumotlarni, shuningdek, apparat va qurilma ma'lumotlarini ko'rsatadi. Agar siz marshrutizator yoki masofaviy kalitga ulangan bo'lsangiz, versiyani ko'rsatish buyrug'i siz ulangan qurilma haqida foydali xulosa ma'lumotlarini tezda topishning ajoyib usuli hisoblanadi.

Ushbu buyruqning chiqishidan siz quyidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin:

- Software version - IOS dasturiy ta'minoti versiyasi (flesh xotirada saqlanadi);

- Bootstrap version - Bootstrap versiyasi (Boot ROMda saqlanadi);

- System up-time - oxirgi qayta yuklashdan keyingi vaqt;

- System restart info - tizimni qayta ishga tushirish haqida ma'lumot - qanday qayta ishga tushirish (masalan, quvvat aylanishi, nosozlik);

- Software image name - flesh xotirada saqlangan IOS fayl nomi;

- Router type and processor type - model raqami va protsessor turi;

- Memory type and allocation - Operativ xotira turi va taqsimlanishi;

- Software features - Qo'llab-quvvatlanadigan protokollar / xususiyatlar to'plamlari;

- Hardware interfaces - qurilmada mavjud interfeyslar;

- Configuration register – yuklash parametrlarini, konsol tezligini sozlashni va tegishli variantlarni o'rnatadi;

Agar buyruq bitta ekranda ko'rsatilishi mumkin bo'lgandan ko'proq ma'lumot chiqarsa, ekranning pastki qismida --More-- paydo bo'ladi. --More-- qatori paydo bo'lganda, chiqishning keyingi qismini ko'rish uchun bo'sh joy tugmasini bosishingiz kerak. Faqat keyingi qatorni ko'rsatish uchun Enter tugmasini bosishingiz kerak. Agar siz boshqa tugmachani bossangiz, chiqish bekor qilinadi.

Bunday holda, agar juda ko'p ma'lumot ko'rsatilsa, kerakli ma'lumotlarni umumiy chiqishdan ajratishga yordam beradigan filtrlardan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun show buyrug'i va uning argumentidan so'ng "|" belgisini qo'yish kerak.

Masalan:

Swich# show run | include ip dhcp pool

Include - bu filtr va IP dhcp hovuzi - bu muntazam ifoda. Siz quyidagi filtrlardan foydalanishingiz mumkin:

- include - chiqishdan muntazam ifodani o'z ichiga olgan satrlarni ko'rsatadi;

- exclude – chiqishdan muntazam ifoda bo'lmagan barcha satrlarni ko'rsatadi;

- begin - muntazam ifoda joylashgan satrdan boshlab barcha qatorlarni aks ettiradi;

- section - sarlavhada muntazam ifodalangan bo'limni ko'rsatadi;

Bundan tashqari, foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa tez-tez ishlatiladigan buyruqlarni ham ko'rib chiqamiz.

| show startup‐config | NVRAM‐da joylashgan saqlangan konfiguratsiyani ko'rsatadi |
| --- | --- |
| show ip interface | Barcha interfeyslarda IP protokoli va uning xizmatlari holatini ko'rsatadi. Qisqacha ma'lumotni ko'rsatish uchun show ip interface brief buyrug'idan foydalanishingiz mumkin. |
| show ip route | Routerning marshrutlash jadvalini ko'rsatadi, barcha mavjud tarmoqlarni, foydalanilayotgan marshrutlash protokollarini va ularning ko'rsatkichlarini ko'rsatadi |
| show arp | ARP jadvalini ko'rsatadi |
| show mac‐address‐ table | Mac manzillari jadvalini ko'rsatadi |
| show cdp neighbors | CDP protokolidan foydalangan holda qo'shni Cisco qurilmalarini ko'rsatadi |
| show spanning‐tree | STP protokoli haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi |
| show vlan | Tizimdagi barcha VLAN‐lar haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi. Xulosa uchun siz buyruqdan foydalanishingiz mumkin |
| show ip dhcp binding | DHCP serveri tomonidan berilgan manzillar haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi |
| show ip nat translations | NAT translyatsiyasi jadvalini ko'rsatadi |
| show history | Oldindan kiritilgan buyruqlarni ko'rsatadi |
| show inventory | Mahsulot ma'lumotlarini UDI sifatida ko'rsatadi. UDI uchta alohida ma'lumot elementining birikmasidir: mahsulot identifikatori (PID), versiya identifikatori (VID) va seriya raqami (SN). |
| show hardware | Uskuna ma'lumotlarini ko'rsatadi |
| show power | Ta’minot ma'lumotlarini ko'rsatadi |
| show processes | Faol tizim jarayonlarini ko'rsatadi |
| show protocols | Amaldagi protokollarni ko'rsatadi |
| show flash | Показывает содержимое флеш памяти |

Shuni ta'kidlash kerakki, buyruqlar qurilmaning turi va modeliga, shuningdek, IOS versiyasiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun, ma'lum bir model uchun buyruqlar haqida ma'lumot ishlab chiqaruvchining veb-saytida eng yaxshi tarzda ko'rsatilgan.

Troubleshooting amalga oshirish usullari

"Troubleshooting" (muammolarni aniqlash va bartaraf etish) — bu tizimda yoki qurilmada yuzaga kelgan nosozlik yoki xatolik sabablarini aniqlash va ularni hal qilish jarayonidir. Quyida troubleshooting (nosozliklarni bartaraf etish)ni amalga oshirishning asosiy usullari keltirilgan:

1. Muammoni aniq tushunish

Muammo qanday yuzaga chiqdi?

Qanday belgilari bor (masalan, ekran qotib qoladi, signal yo‘q, dastur ishga tushmaydi)?

Qachondan boshlab paydo bo‘ldi?

Muammo doimiymi yoki ba’zan paydo bo‘ladimi?

2. Bosqichma-bosqich tekshirish (Step-by-step approach)

Qurilmani yoki tizimni qayta ishga tushiring (reboot).

Sozlamalarni tekshirib chiqing (configurations).

Kabel, tarmoq yoki elektr ta’minotini ko‘rib chiqing.

Qurilma yoki tizimga oxirgi yangilanishlar yoki o‘zgartirishlar bo‘lganmi?

3. Xatolik kodlari va xabarlarini tahlil qilish

Agar tizim xatolik kodi yoki xabari bersa, uni yozib oling.

Google orqali yoki ishlab chiqaruvchi saytida ushbu xatolik kodi nima anglatishini tekshiring.

4. Log fayllarni tahlil qilish

Kompyuter, server yoki dasturlarda log fayllar bor. Ularda xatoliklar haqida ma’lumotlar bo‘ladi.

Log fayllar: event viewer (Windows), /var/log/ (Linux), yoki dasturiy tizimning o‘z loglarida bo‘ladi.

5. Izolyatsiya usuli (Isolation technique)

Muammoning manbasini aniqlash uchun komponentlarni alohida-alohida tekshiring:

Tarmoq ishlamayaptimi? Boshqa qurilmalar ishlayaptimi?

Dasturni boshqa foydalanuvchi ocholadimi?

Qurilmani boshqa joyga ulab ko‘ring.

6. Qayta tiklash (Restore) yoki zaxira nusxadan foydalanish

So‘nggi yaxshi ishlagan holatga tiklash (System Restore, backup).

Sozlamalarni standart holatga qaytarish (Factory Reset, Default Settings).

7. Yordamchi vositalardan foydalanish

Diagnostika vositalari: ping, tracert, ipconfig, sfc /scannow, antivirus skanerlari va boshqalar.

BIOS/UEFI diagnostikasi (qurilma darajasidagi testlar).

8. Qo‘shimcha yordam olish

Rasmiy texnik qo‘llanmalar (manual).

Onlayn forumlar (Stack Overflow, Reddit, iFixit).

Texnik xizmatga murojaat qilish (support ticket, telefon).

Mavzu yuzasidan nazorat savollari

- Ping komandasi yordamida muammoni aniqlash.

- LAN qo‘shnilarni ping komandasi yordamida testlash.

- Standart va kengaytirilgan traceroute komandasi.

- Tarmoqda Troubleshooting amalga oshirishni tushuntiring.

- Troubleshooting amalga oshirish usullari.

- Tarmoqda nosozliklarni aniqlashni amalda ko‘rsating.

IZOHLI LUG‘AT

| Atama/Термин | O‘zbekcha | Русский |
| --- | --- | --- |
| Access Control List (ACL) | Ob'ektga (dastur, jarayon yoki fayl) kim yoki nima kirishi mumkinligini va sub'ektga (foydalanuvchi, foydalanuvchilar guruhi) qanday operatsiyalarni bajarishiga ruxsat etilgan yoki taqiqlanganligini belgilaydigan kirishni boshqarish ro'yxati. | Список управления доступом, определяющий, кто или что может получить доступ к объекту (программе, процессу или файлу) и какие операции разрешены или запрещены субъекту (пользователю, группе пользователей). |
| Access Point | Kirish tugun (nuqta), simsiz tarmoq qabul qiluvchisi Simsiz kirish nuqtasi 802.11a yoki 802.11b standartlarini yoki ikkalasini qo'llab-quvvatlaydigan va bir nechta simsiz mijozlarga mahalliy tarmoq yoki Internetga ulanishni ta'minlaydigan markazdir. | Узел доступа (точка), принимающий беспроводную сеть Беспроводная точка доступа - это центр, поддерживающий стандарты 802.11a или 802.11b, или оба, и обеспечивающий подключение нескольких беспроводных клиентов к локальной сети или Интернету. |
| ARP: Address Resolution Protocol | Internet-manzillarni mahalliy tarmoq qurilmalarining jismoniy (apparat) manzillariga dinamik ravishda aylantirish uchun foydalaniladigan Internet protokoli. | Интернет-протокол, используемый для динамического преобразования интернет-адресов в физические (аппаратные) адреса локальных сетевых устройств. |
| DNS | DNS (inglizcha: Domain Name System) - domenlar haqida ma’lumot olish uchun taqsimlangan kompyuter tizimi. Ko‘pincha xost nomidan (kompyuter yoki qurilma) IP-manzilni olish, pochtani yo‘naltirish va domendagi protokollar uchun xostlarga xizmat ko‘rsatish haqida ma’lumot olish uchun foydalaniladi. | DNS (англ. Domain Name System) - распределенная компьютерная система для получения информации о доменах. Часто имя хоста (компьютер или устройство) используется для получения IP-адреса, переадресации электронной почты и получения информации об обслуживании хостов для протоколов в домене. |
| Cisco IOS | Cisco IOS (Internetwork Operating System) Cisco routerlari va tarmoq switchlarida qoʻllaniladigan dasturiy taʼminotdir. | Cisco IOS (Internetwork Operating System) - это программное обеспечение, используемое в маршрутизаторах Cisco и сетевых коммутаторах. |
| CLI | Buyruqlar qatori interfeysi (Command line interface CLI) - bu kompyuterga belgilar ketma-ketligi bo‘lgan buyruqlar yuborish orqali odam va kompyuter o‘rtasidagi o‘zaro aloqa qilish usuli. | Интерфейс командной строки (Command line interface CLI) - это способ взаимодействия между человеком и компьютером посредством отправки команд с последовательностью символов на компьютер. |
| EGP | EGP (Exterior Gateway Protocol, tashqi shlyuz protokoli) bir nechta avtonom tizimlarning marshrutizatorlari o‘rtasida ma’lumot almashish uchun eskirgan protokoldir. 1982-1984 yillarda ishlab chiqilgan. Keyinchalik u BGP bilan almashtirildi. | EGP (Exterior Gateway Protocol, протокол внешнего шлюза) - устаревший протокол для обмена данными между маршрутизаторами нескольких автономных систем. Разработан в 1982-1984 годах. Позже она была заменена на BGP. |
| BGP | BGP (Border Gateway Protocol) dinamik marshrutlash protokoli hisoblanadi. Tashqi shlyuz marshrutlash protokollari sinfiga tegishli (EGP - Exterior Gateway Protocol). Hozirgi vaqtda u Internetdagi asosiy dinamik marshrutlash protokoli hisoblanadi. | BGP (Border Gateway Protocol) - это протокол динамической маршрутизации. Внешний шлюз относится к классу протоколов маршрутизации (EGP - Exterior Gateway Protocol). В настоящее время он является основным протоколом динамической маршрутизации в Интернете. |
| DHCP | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) tarmoq protokoli bo‘lib, tarmoq qurilmalariga avtomatik ravishda IP-manzil va TCP/IP tarmog‘ida ishlash uchun zarur bo‘lgan boshqa parametrlarni olish imkonini beradi. Ushbu protokol mijoz-server modelida ishlaydi. | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - это сетевой протокол, который позволяет сетевым устройствам автоматически получать IP-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Этот протокол работает по клиент-серверной модели. |
| IP address | IP-manzil (inglizcha Internet Protocol) IP protokoli orqali ishlaydigan kompyuter tarmog‘dagi qurilmaning noyob raqamli identifikatoridir. | IP-адрес (англ. Internet Protocol) - уникальный цифровой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP. |
| LAN (Local Area Network) | Lokal tarmoq (mahalliy tarmoq) odatda nisbatan kichik maydonni yoki binolarning kichik guruhini (uy, ofis, kompaniya, institut) qamrab oladigan kompyuter tarmog‘idir. | Локальная сеть (локальная сеть) - это компьютерная сеть, обычно охватывающая относительно небольшую площадь или небольшую группу зданий (дом, офис, компания, институт). |
| PuTTY | Quyidagi protokollarni qo'llab-quvvatlaydigan boshqa kompyuterlar tarmoq qurilmalarini boshqarish uchun konsol dasturi: Telnet, SSH, Rlogin, Raw. | Консольная программа для управления сетевыми устройствами других компьютеров, поддерживающая следующие протоколы: Telnet, SSH, Rlogin, Raw. |
| OSPF | OSPF (Open Shortest Path First) - bu ulanish holati texnologiyasiga asoslangan dinamik marshrutlash protokoli bo‘lib, eng qisqa yo‘lni topish uchun algoritmidan foydalanadi. | OSPF (Open Shortest Path First) - это протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии состояния соединения, который использует алгоритм для нахождения кратчайшего пути. |
| SSH | SSH (Secure Shell) - bu operatsion tizimni masofadan boshqarish va TCP ulanishlarini tunnel qilish imkonini beruvchi amaliy darajadagi tarmoq protokoli. Funktsional jihatdan Telnet protokoliga o‘xshaydi, lekin ulardan farqli o‘laroq, u barcha trafikni, shu jumladan uzatilgan parollarni shifrlaydi. | SSH (Secure Shell) - это сетевой протокол прикладного уровня, который позволяет удаленно управлять операционной системой и туннелировать TCP-соединения. Функционально похож на протокол Telnet, но в отличие от них шифрует весь трафик, включая передаваемые пароли. |
| TCP | TCP (Transmission Control Protocol) Internetda ma'lumotlarni uzatishning asosiy protokollaridan biridir. Internet ma'lumotlar uzatishni boshqarish uchun mo'ljallangan. TCP dagi paketlar segmentlar deb ataladi. | TCP (Transmission Control Protocol) - один из основных протоколов передачи данных в Интернете. Интернет предназначен для управления передачей данных. Пакеты в TCP называются сегментами. |
| telnet | TELNET (Teletype nework) - tarmoq orqali matnli terminal interfeysini amalga oshirish uchun tarmoq protokoli (zamonaviy shaklda, TCP transportidan foydalangan holda). Protokolning mijoz qismini amalga oshiradigan ba’zi yordamchi dasturlar "telnet" nomiga ham ega. | TELNET (Teletype nework) - сетевой протокол (в современной форме, с использованием TCP-транспорта) для реализации текстового терминального интерфейса через сеть. Некоторые вспомогательные программы, реализующие клиентскую часть протокола, также имеют название "telnet." |
| RIP | Routing Information Protocol eng oddiy marshrutlash protokollaridan biridir. Kichik kompyuter tarmoqlarida foydalaniladi, u marshrutizatorlarga marshrutlash ma’lumotlarini qo‘shni routerlardan qabul qilib, dinamik ravishda yangilash imkonini beradi. | Routing Information Protocol - один из самых простых протоколов маршрутизации. Используется в малых компьютерных сетях, что позволяет маршрутизаторам получать данные маршрутизации от соседних маршрутизаторов и динамически обновлять их. |
| Router | Ikki yoki undan ortiq kompyuter tarmoqlarini jismonan bir-biriga bog‘laydigan, maxsus dasturiy ta’minot yordamida paketlarni bir tarmoqdan ikkinchisiga uzatuvchi apparat-dasturiy ta’minot qurilmasi. | Аппаратно-программное устройство, физически соединяющее две или более компьютерные сети, передающее пакеты из одной сети в другую с помощью специального программного обеспечения. |
| VLAN | VLAN (Virtual Local Area Network qisqartmasi) virtual mahalliy kompyuter tarmog'idir. Jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, ular translyatsiya domeniga ulangandek o'zaro ta'sir qiluvchi umumiy talablar to'plamiga ega bo'lgan hostlar guruhini ifodalaydi. | VLAN (сокращение от Virtual Local Area Network) - это виртуальная локальная компьютерная сеть. Независимо от физического местоположения, они представляют собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют, как если бы они были связаны с доменом трансляции. |
| WPS | WI-FI tarmog‘iga xavfsiz ulanish. | Безопасное подключение к Wi-Fi. |

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

  - Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. - СПб. Питер. 2010 г.

  - Musaev M.M. “Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, 2013 yil. 8 bob. 394 bet. – Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.

  - Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей. СПб. Питер. 2010 г. – 282 с.

  - Бройдо  В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов.- СПб. Питер. 2009 г.- 720 с.

  - Z.Z. Miryusupov, J.X. Djumanov Kompyuter tarmoqlari (O‘quv qo‘llanma) – T.: “Aloqachi”, -2020, – 144 b.

  - Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. –  СПб.: Питер, 2016. – 992 с.

  - Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 184 с.

  - Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2012.  – 960 с.

  - Г.Е. Шевелев Администрирование вычислительных систем и сетей. Учебное пособие. Изд-во Томского политехнического университета, 2019 г. – 159 с

  - Эндрю Таненбаум. Компьютерные сети. 2012 год.

  - https://www.netacad.com/ru

  - http://www.uzscinet.uz/it_sertific/cisco_/cisco_info/ CISCO UZSCINET tarmoq akademiyasi

  - https://www.udemy.com/topic/cisco-ccna/ Cisco CCNA kurslari