Определение Cisco IOS

Cisco IOS (Internetwork Operating System) — это проприетарная операционная система, используемая на большинстве маршрутизаторов и коммутаторов Cisco Systems. Она предоставляет базовое программное обеспечение, которое позволяет этим устройствам функционировать и взаимодействовать в сети.

Как работает Cisco IOS

Cisco IOS — это основная операционная система, работающая на сетевых устройствах Cisco, управляющая их различными функциями, такими как маршрутизация, коммутация и безопасность. Она позволяет этим устройствам управлять трафиком данных, выполнять сетевые протоколы и защищать сетевую инфраструктуру.

Функции и возможности Cisco IOS

Cisco IOS известна своими обширными функциями и возможностями, что делает ее популярным выбором среди сетевых администраторов. Некоторые ключевые функции и возможности Cisco IOS включают:

1. Маршрутизация

Cisco IOS позволяет маршрутизаторам определять наиболее эффективный путь для передачи пакетов данных к их пункту назначения. Она использует протоколы маршрутизации, такие как OSPF (Open Shortest Path First) и BGP (Border Gateway Protocol) для обмена информацией о маршрутах с другими маршрутизаторами и построения таблицы маршрутизации. Это позволяет маршрутизаторам принимать обоснованные решения на основе условий сети и оптимизировать поток данных.

2. Коммутация

Помимо маршрутизации, Cisco IOS обеспечивает функциональность коммутации. Коммутаторы с использованием Cisco IOS могут обрабатывать и пересылать пакеты данных на высокой скорости в пределах локальной сети (LAN). Они используют протокол Spanning Tree (STP) для предотвращения циклов в сети и обеспечения надежного взаимодействия между сетевыми устройствами.

3. Безопасность

Cisco IOS предлагает надежные функции безопасности для защиты сетевых устройств и данных от несанкционированного доступа и угроз. Некоторые функции безопасности включают:

- Списки контроля доступа (ACL): ACL позволяют сетевым администраторам контролировать поток трафика и фильтровать пакеты на основе различных критериев, таких как исходные и целевые IP-адреса, протоколы и порты.

- Виртуальные частные сети (VPN):Cisco IOS поддерживает технологии VPN, позволяющие безопасно связывать удаленные сети или пользователей через ненадежную сеть, такую как интернет.

- Межсетевые экраны: Cisco IOS включает возможности межсетевых экранов для защиты сетевых устройств от вредоносного трафика и предотвращения несанкционированного доступа.

4. Управление и мониторинг

Cisco IOS предоставляет обширные возможности управления и мониторинга для облегчения администрирования сети. Некоторые функции управления включают:

- Интерфейс командной строки (CLI): Cisco IOS предлагает CLI для настройки и управления сетевыми устройствами. CLI позволяет администраторам выполнять команды, настраивать параметры и получать информацию с устройства.

- Протоколы управления сетью: Cisco IOS поддерживает протоколы, такие как SNMP (Simple Network Management Protocol) и NetFlow, которые позволяют осуществлять мониторинг сети, анализ производительности и устранение неполадок.

- Инструменты управления устройствами: Cisco предлагает различные программные инструменты, такие как Cisco Prime Infrastructure и Cisco DNA Center, для упрощения управления сетевыми устройствами и автоматизации.

Лучшие практики для Cisco IOS

Для обеспечения оптимальной производительности и безопасности сетевых устройств на базе Cisco IOS важно следовать лучшим практикам. Некоторые рекомендации включают:

- Регулярное обновление Cisco IOS: Поддержание Cisco IOS в актуальном состоянии важно для устранения известных уязвимостей и проблем с безопасностью. Cisco регулярно выпускает уведомления о безопасности и обновления программного обеспечения для решения этих проблем.

- Реализация контроля доступа: Использование механизмов контроля доступа, таких как аутентификация, авторизация и учет (AAA), для управления доступом пользователей к сетевым устройствам. Это помогает предотвратить несанкционированные изменения конфигурации и гарантирует, что только авторизованные лица могут получить доступ и управлять устройствами.

- Использование безопасных протоколов управления: При доступе к сетевым устройствам с целью их управления используйте безопасные протоколы, такие как Secure Shell (SSH) или HTTPS. Эти протоколы шифруют связь между станцией управления и устройством, повышая безопасность.

- Включение функций логирования и мониторинга: Реализуйте функции логирования и мониторинга в Cisco IOS для отслеживания событий на устройстве, обнаружения аномалий и выявления потенциальных угроз безопасности. Регулярно просматривайте журналы для выявления подозрительной активности и принятия соответствующих мер.

Следуя этим лучшим практикам, сетевые администраторы могут поддерживать целостность и безопасность своей сетевой инфраструктуры на базе Cisco IOS.

Сброс пароля на коммутаторах и маршрутизаторах Cisco

Со всеми может произойти ситуация, когда забытый или потерянный пароль не позволяет получить доступ к оборудованию. Сегодня в статье мы расскажем про то, как сбросить пароль на маршрутизаторах и коммутаторах Cisco.

Стоит уточнить, что описанные способы подразумевают подключение к оборудованию только напрямую через консольный кабель. Поэтому стоит уделить внимание безопасности и сделать так, чтобы в серверную или помещение, где находится оборудование доступ имел только авторизованный персонал.

Суть этих методов заключается в том, чтобы загрузиться без конфигурационного файла с забытым паролем, войти в привилегированный режим (Privileged EXEC), заменить новый конфигурационный файл на старый и поменять на нем все пароли.

Сброс пароля на маршрутизаторах Cisco

Прежде всего, нам нужно подключиться к маршрутизатору при помощи консольного кабеля (он еще называется Rollover):

Подключившись к нему, отправляем его в перезагрузку. Во время загрузки IOS нам нужно отправить сигнал прерывания, нажав клавиши [Ctrl]+[Break]:

System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

Initializing memory for ECC

..

c2811 processor with 524288 Kbytes of main memory

Main memory is configured to 64 bit mode with ECC enabled

Readonly ROMMON initialized

Self decompressing the image :

##############

monitor: command "boot" aborted due to user interrupt

rommon 1 >

Таким образом, мы окажемся в режиме rommon (ROM monitor). Тут изменим конфигурацию регистра командной confreg 0x2142, в результате которой маршрутизатор при запуске не будет использовать конфигурационный файл, записанный во flash памяти. После этого перезапускаем маршрутизатор, введя команду reset.

rommon 1 > confreg 0x2142

rommon 2 > reset

Теперь мы загрузимся без конфига, и нам нужно загрузить старый конфигурационный файл. Делаем это командной copy startup-config running-config в привилегированном режиме.

Router>en

Router#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]?

700 bytes copied in 0.416 secs (1682 bytes/sec)

Router1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

После этого применится старый конфиг, который был запаролен, но при этом мы уже находимся в привилегированном режиме, откуда можем выставить новые пароли для привилегированного режима, telnet и консоли.

Router1#conf t

Router1(config)#enable password NewPassword

Router1(config)#enable secret NewPassword

Router1(config)#line vty 0 4

Router1(config-line)#password NewPassword

Router1(config-line)#login

Router1(config-line)#exit

Router1(config)#line console 0

Router1(config-line)#password NewPassword

Router1(config-line)#login

Теперь, когда мы сменили все пароли нам нужно вернуть старое значение конфигурационного регистра, введя из режима конфигурации команду config-register 0x2102

Router1(config)# config-register 0x2102

После этого сохраняем наш новый конфиг и перезагружаемся

Router1#copy running-config startup-config

Router1#reload

Когда роутер загрузится, то он возьмет сохраненный конфигурационный файл, с новыми паролями.

Также, можно отключить возможность сброса пароля, используя команду no service password-recovery. Но как мы упомянули ранее, для этого метода восстановления требуется физический доступ к оборудованию.

Сброс пароля на коммутаторах Cisco Catalyst

Для того чтобы сбросить пароль на коммутаторе Cisco Catalyst нам также нужен физический доступ к оборудованию.

Подключаемся к свитчу консольным кабелем, выключаем его по питанию, а затем включаем, удерживая нажатой кнопку Mode на лицевой панели.

Таким образом мы прервем обычный процесс загрузки.

Loading "flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin"...

#############################

Boot process terminated.

switch:

После этого мы вводим команды flash_init и load_helper. И теперь мы можем посмотреть содержимое нашей flash памяти, используя команду dir flash: (внимание – в конце команды должно стоять двоеточие)

switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 3 files, 0 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 64016384

flashfs[0]: Bytes used: 3059643

flashfs[0]: Bytes available: 60956741

flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.

...done Initializing Flash.

switch: load_helper

switch: dir flash:

Directory of flash:/

1    -rw-  3058048                  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin

3    -rw-  979                      config.text

2    -rw-  616                      vlan.dat

60956741 bytes available (3059643 bytes used)

Мы видим содержимое нашей flash памяти и нам интересен файл config.text – файл конфигурации коммутатора. Сейчас нам нужно его переименовать, чтобы коммутатор загрузился без него. Делаем это командой rename flash:config.text flash:config.old и затем можно сделать проверку.

switch: rename flash:config.text flash:config.old

switch: dir.flash

Directory of flash:/

1    -rw-  3058048                  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin

3    -rw-  979                      config.old

2    -rw-  616                      vlan.dat

60956741 bytes available (3059643 bytes used)

После этого возобновляем загрузку командой boot.

switch: boot

Коммутатор не найдет файл конфигурации и загрузится без него. Теперь входим в привилегированный режим, и переименовываем обратно наш конфиг, выполнив команду rename flash:config.old flash:config.text, а затем загружаем его командой copy flash:config.text system:running-config

Switch>en

Switch#rename flash:config.old flash:config.text

Switch#copy flash:config.text system:running-config

Теперь после того как конфиг загружен мы можем задать новый пароль

Switch1#conf  t

Switch1(config)#enable secret NewPassword

Switch1(config)#enable password NewPassword

Switch1 (config)#line vty 0 4

Switch1 (config-line)#password NewPassword

Switch1 (config-line)#login

Switch1 (config-line)#exit

Switch1 (config)#line console 0

Switch1 (config-line)#password NewPassword

Switch1 (config-line)#login

И сохраняем новую конфигурацию.

Switch1#copy running-config startup-config

Готово! Теперь после перезагрузки роутер будет загружать конфигурационный файл с измененными паролями.

Файловая система Cisco IOS

В Cisco IOS есть файловая система, как и в вашем компьютере. Для больших файлов, таких как операционная система Cisco IOS, используется флэш-память. Преимущество флэш-памяти в том, что она менее подвержена сбоям, чем жёсткие диски. Загрузочная конфигурация хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM). Также используются специальные префиксы для предоставления файловой системе доступа к внутренним функциям или внешним серверам.

В этом уроке мы рассмотрим, как работать с файловой системой и выполнять такие действия, как копирование файлов или создание папок.

Конфигурация

В моём примере я буду использовать маршрутизатор Cisco 2811. В зависимости от вашего маршрутизатора или коммутатора, результат может отличаться.

Файловые системы

Давайте рассмотрим файловую систему Cisco IOS:

R1#show file systems

File Systems:

Size(b)       Free(b)      Type  Flags  Prefixes

-             -    opaque     rw   archive:

-             -    opaque     rw   system:

-             -    opaque     rw   tmpsys:

-             -    opaque     rw   null:

-             -   network     rw   tftp:

*   3999793152    3794403328      disk     rw   flash:#

245752        240580     nvram     rw   nvram:

-             -    opaque     wo   syslog:

-             -    opaque     rw   xmodem:

-             -    opaque     rw   ymodem:

-             -   network     rw   rcp:

-             -   network     rw   pram:

-             -   network     rw   http:

-             -   network     rw   ftp:

-             -   network     rw   scp:

-             -    opaque     ro   tar:

-             -   network     rw   https:

-             -    opaque     ro   cns:

Мы делаем это с помощью команды show . Есть большой список элементов. Под столбцом «Тип» мы видим четыре различных типа :

- opaque : они используются для некоторых внутренних функций. Например, команда show running-config создаёт внутреннюю ссылку на файл system:running-config .

- Сеть : используется для предоставления файловой системе доступа к внешним системам, таким как TFTP, FTP или HTTP-серверы. Мы можем использовать её для копирования файлов из этих внешних источников в нашу файловую систему.

- диск : используется для устройств хранения данных, таких как флэш-память или USB-накопители.

- nvram : это внутренняя память NVRAM, в которой сохраняется файл конфигурации запуска.

Флаги описывают разрешения для файловой системы :

- ro : только для чтения

- rw : чтение и запись

- wo : только писать

Вот объяснение некоторых префиксов, которые мы видим выше:

- system : это системная память, в которой находится текущая конфигурация.

- null : если вы скопируете сюда файл, он нигде не сохранится. Это полезно, если вы хотите узнать размер удалённого файла (например, на TFTP-сервере). В лабораторных работах копирование удалённого файла может быть полезно для увеличения пропускной способности.

- tftp : удаленный TFTP-сервер.

- flash : флэш-память.

- nvram : внутренняя память NVRAM, в которой хранится конфигурация запуска.

- xmodem / ymodem: это старые протоколы, которые можно использовать для копирования файлов через консоль.

- rcp : используется для внешних серверов RCP (протокол удаленного копирования).

- http : для копирования файлов с удаленных веб-серверов HTTP.

- ftp : для копирования файлов с или на удаленные FTP-серверы.

- scp : для копирования файлов с или на удаленные серверы SCP.

- tar : для создания файлов TAR, я покажу это в этом уроке.

- https : для копирования с удаленных веб-серверов HTTPS.

Давайте подробнее рассмотрим флэш-память…

Отображение папок и файлов

Большинство файлов хранится во флеш-памяти. Мы можем увидеть папку по умолчанию, в которой находимся, с помощью команды pwd :

R1#pwd

flash:

Как видите, это папка Flash. Давайте посмотрим её содержимое с помощью команды dir :

R1#dir

Directory of flash:/

1  -rw-        1119  Sep 29 2015 11:11:52 +00:00  first-test-config.cfg

2  -rw-        1184   Dec 3 2014 15:14:06 +00:00  R1-R2-ASA1-ASA2.cfg

3  -rw-        1125  Dec 23 2014 13:41:32 +00:00  ASA1-first-test-config.cfg

6  -rw-        1060  Aug 11 2015 12:53:50 +00:00  mpls-pe-ce-basic-addressing.cfg

7  -rw-        1213  Sep 30 2015 15:05:02 +00:00  router-on-a-stick.cfg

8  -rw-    67926080   Apr 2 2015 14:21:46 +00:00  c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M10.bin

9  -rw-        1199  Aug 27 2015 14:38:20 +00:00  mpls-vpn-pe-ce-rip.cfg

10  -rw-        1235  Aug 27 2015 09:18:06 +00:00  mpls-vpn-pe-ce-bgp.cfg

11  -rw-        1184   Sep 1 2015 12:10:44 +00:00  mpls-vpn-pe-ce-eigrp.cfg

12  -rw-        1060   Sep 1 2015 16:00:28 +00:00  mpls-vpn-pe-ce.cfg

13  -rw-        1205   Sep 2 2015 12:05:30 +00:00  mpls-vpn-pe-ce-ospf.cfg

14  -rw-        1051   Sep 3 2015 10:56:26 +00:00  ipv6-nat64-v6v4.cfg

15  -rw-        1185  Sep 28 2015 19:44:52 +00:00  asa1-asa2-active-standby-failover.cfg

16  -rw-        1675   Oct 2 2015 15:13:18 +00:00  bgp-extended-acl-filtering.cfg

17  -rw-        1346  Oct 18 2015 12:18:02 +00:00  second-test-config.cfg

18  -rw-        1115   Dec 8 2015 21:32:14 +00:00  multicast-pim-dense-r1-to-r5.cfg

19  -rw-        1115   Dec 8 2015 21:37:08 +00:00  multicast-pim-sparse-r1-to-r5.cfg

20  -rw-        1048  Jan 18 2016 10:36:24 +00:00  frame-relay-hub-spoke.cfg

21  -rw-        1041   Jun 4 2016 14:10:58 +00:00  router-backup-Jun--4-14-10-59.035-0

22  -rw-        1100   Jun 4 2016 14:11:26 +00:00  router-backup-Jun--4-14-11-27.743-1

23  -rw-        1156   Jun 4 2016 14:12:04 +00:00  router-backup-Jun--4-14-12-04.619-2

24  -rw-        1156   Jun 4 2016 14:12:38 +00:00  router-backup-Jun--4-14-12-39.179-3

25  -rw-    67929600   Nov 4 2016 12:11:22 +00:00  c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin

3999793152 bytes total (3794337792 bytes free)

Выше вы видите, что на моей флешке куча всего. Там есть несколько файлов конфигурации (cfg) и два образа iOS, которые легко узнать по размеру, и они заканчиваются на .bin.

Создание папок

Давайте посмотрим, сможем ли мы создать новую папку на нашем флеш-накопителе. Я создам папку configs с помощью команды mkdir :

R1#mkdir configs

Create directory filename [configs]?

Created dir flash:configs

Давайте посмотрим, есть ли он там:

R1#dir

Directory of flash:/

1  -rw-        1119  Sep 29 2015 11:11:52 +00:00  first-test-config.cfg

26  drw-           0  Jan 31 2017 10:31:58 +00:00  configs

2  -rw-        1184   Dec 3 2014 15:14:06 +00:00  R1-R2-ASA1-ASA2.cfg

[output omitted]

Выше вы видите нашу новую папку configs. Перейти в неё можно с помощью команды cd :

R1#cd configs

Сейчас там пусто:

R1#dir

Directory of flash:/configs/

No files in directory

3999793152 bytes total (3794337792 bytes free)

Если вы хотите выйти из этой папки, используйте команду cd .. :

R1#cd ..

Теперь наша текущая папка снова является корневой папкой флеш-памяти:

R1#pwd

flash:/

Копировать файлы и папки

Давайте посмотрим, сможем ли мы скопировать несколько файлов в нашу новую папку. Для этого воспользуемся командой копирования :

R1#copy ?

/erase          Erase destination file system.

/error          Allow to copy error file.

/noverify       Don't verify image signature before reload.

/verify         Verify image signature before reload.

archive:        Copy from archive: file system

cns:            Copy from cns: file system

flash:          Copy from flash: file system

ftp:            Copy from ftp: file system

http:           Copy from http: file system

https:          Copy from https: file system

null:           Copy from null: file system

nvram:          Copy from nvram: file system

pram:           Copy from pram: file system

rcp:            Copy from rcp: file system

running-config  Copy from current system configuration

scp:            Copy from scp: file system

startup-config  Copy from startup configuration

system:         Copy from system: file system

tar:            Copy from tar: file system

tftp:           Copy from tftp: file system

tmpsys:         Copy from tmpsys: file system

xmodem:         Copy from xmodem: file system

ymodem:         Copy from ymodem: file system

Выше вы видите множество опций. Команда copy может использоваться для копирования файлов локально, а также между внешними системами, такими как FTP-сервер, HTTP-сервер и другими. А пока давайте посмотрим, сможем ли мы скопировать файл из корня флеш-накопителя в новую папку configs:

R1#copy flash:second-test-config.cfg flash:configs

Destination filename [/configs/second-test-config.cfg]?

Copy in progress...C

1346 bytes copied in 0.492 secs (2736 bytes/sec)

Приведённая выше команда копирует файл second-test-config.cfg из корня флеш-памяти в папку configs на флеш-накопителе. Cisco IOS запрашивает имя целевого файла (которое я уже указал), поэтому вам остаётся только нажать Enter для ответа на эти вопросы.

Давайте посмотрим на содержимое папки configs:

R1#dir flash:configs

Directory of flash:/configs/

27  -rw-        1346  Jan 31 2017 10:34:00 +00:00  second-test-config.cfg

3999793152 bytes total (3794272256 bytes free)

Как видите, файл на месте.

Удалить файлы и папки

Вы также можете удалить некоторые файлы и/или папки. Это можно сделать с помощью команды «Удалить» :

R1#delete flash:configs/second-test-config.cfg

Delete filename [/configs/second-test-config.cfg]?

Delete flash:/configs/second-test-config.cfg? [confirm]

Просто нажмите Enter, чтобы ответить на два вопроса, которые задаст Cisco IOS. Давайте проверим, исчезло ли оно:

R1#dir flash:configs

Directory of flash:/configs/

No files in directory

3999793152 bytes total (3794337792 bytes free)

Наш файл исчез. Мы также можем удалить папку с помощью команды rmdir :

R1#rmdir configs

Remove directory filename [configs]?

Delete flash:/configs? [confirm]

Removed dir flash:/configs

Нашей папки больше нет.

Tar-файлы

Cisco IOS поддерживает tar-файлы. tar-файл объединяет несколько файлов, он похож на ZIP- или RAR-архив, но без сжатия. Чтобы продемонстрировать это, я создам новую папку под названием «backup» и скопирую в неё несколько файлов:

R1#mkdir backup

Create directory filename [backup]?

Created dir flash:/backup

R1#copy flash:first-test-config.cfg flash:backup

Destination filename [/backup/first-test-config.cfg]?

Copy in progress...C

1119 bytes copied in 0.504 secs (2220 bytes/sec)

R1#copy flash:second-test-config.cfg flash:backup

Destination filename [/backup/second-test-config.cfg]?

Copy in progress...C

1346 bytes copied in 0.408 secs (3299 bytes/sec)

Давайте посмотрим на содержимое резервной папки:

R1#dir flash:backup

Directory of flash:/backup/

28  -rw-        1119  Jan 31 2017 10:45:20 +00:00  first-test-config.cfg

29  -rw-        1346  Jan 31 2017 10:45:26 +00:00  second-test-config.cfg

3999793152 bytes total (3794206720 bytes free)

Давайте создадим архив из этих двух файлов с помощью команды archive tar . Я сохраню tar-файл в корне флешки:

R1#archive tar /create flash:backup-configs.tar flash:/backup

archiving first-test-config.cfg (1119 bytes)

archiving second-test-config.cfg (1346 bytes)

Вот и всё. Если вы хотите посмотреть, какие файлы находятся в TAR-файле, это можно сделать так:

R1#archive tar /table flash:backup-configs.tar

first-test-config.cfg (1119 bytes)

second-test-config.cfg (1346 bytes)

Что делать, если мы хотим извлечь TAR-файл? Давайте создадим для этого новую папку:

R1#mkdir new-configs

Create directory filename [new-configs]?

Created dir flash:/new-configs

Вот как извлечь tar-файл в новую папку:

R1#archive tar /xtract flash:backup-configs.tar flash:/new-configs

extracting first-test-config.cfg (1119 bytes)

extracting second-test-config.cfg (1346 bytes)

Давайте проверим нашу работу:

R1#dir flash:new-configs

Directory of flash:/new-configs/

32  -rw-        1119  Jan 31 2017 10:48:00 +00:00  first-test-config.cfg

33  -rw-        1346  Jan 31 2017 10:48:00 +00:00  second-test-config.cfg

3999793152 bytes total (3793944576 bytes free)

Выше мы видим наши извлеченные файлы.

Показать содержимое файла

Что делать, если вам нужно просмотреть содержимое текстового файла, например, конфигурации? В Cisco IOS это можно сделать с помощью команды more :

R1#more flash:/first-test-config.cfg

!

! Last configuration change at 11:11:41 UTC Tue Sep 29 2015

version 15.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

[output omitteded]

Маршрутизатор выведет содержимое файла на консоль.

Заключение

Теперь вы знаете, как работать с файловой системой Cisco IOS, создавать папки, копировать файлы и создавать/извлекать TAR-файлы. Если вы хотите узнать, как копировать файлы между локальным маршрутизатором/коммутатором и внешним сервером, например, TFTP-сервером, ознакомьтесь со следующим уроком:

Файловые системы маршрутизаторов и коммутаторов

Помимо внедрения и обеспечения безопасности небольшой сети в задачи сетевого администратора также входит управление файлами конфигурации. Управление файлами конфигурации важно в рамках резервного копирования и получения данных в случае сбоя устройств.

Файловая система Cisco IOS (Cisco IFS) предоставляет единый интерфейс для всех файловых систем, используемых маршрутизатором. К таким системам относятся:

- файловые системы флеш памяти;

- сетевые файловые системы (TFTP и FTP);

- все остальные оконечные точки для чтения и записи данных, например NVRAM, текущая конфигурация, ПЗУ и другие.

Посредством Cisco IFS можно просматривать и классифицировать все файлы (графические, текстовые и т. д.), включая файлы на удалённых серверах. Например, можно просматривать файл конфигурации на удалённом сервере, чтобы проверить правильность файла конфигурации перед его загрузкой на маршрутизаторе.

Cisco IFS позволяет администраторам осуществлять навигацию по различным каталогам, создавать списки файлов в каталоге, а также создавать вложенные каталоги во флеш памяти или на диске. Для различных устройств доступны разные каталоги.

На рис. 1 показаны выходные данные команды show file systems, которая в этом примере выводит список всех доступных файловых систем на маршрутизаторе Cisco 1941. Данная команда предоставляет полезную информацию, например, объём доступной и свободной памяти, тип файловой системы и её разрешения. Доступны следующие разрешения: «только чтение» (ro), «только запись» (wo) и «чтение и запись» (rw), они отображаются в столбце «Флаги» выходных данных команды.

Хотя в списке доступно несколько файловых систем, нас интересуют в первую очередь файловые системы TFTP, флеш память и NVRAM.

Обратите внимание, что перед файловой системой флеш памяти всегда указывается символ звёздочки. Это означает, что флеш память является текущей файловой системой по умолчанию. Загружаемая IOS размещена во флеш памяти. Таким образом, к списку флеш памяти добавляется символ решетки (#), указывая на то, что этот диск является загрузочным.

Файловая система флеш памяти

На рис. 2 отображается содержимое текущей файловой системы по умолчанию, то есть в данном случае — флеш памяти, обозначенной на предыдущем рисунке символом звёздочки перед списком. Во флеш памяти размещено несколько файлов, однако в первую очередь нас интересует последняя запись. Это имя текущего образа файла Cisco IOS, запущенного в ОЗУ.

Файловая система NVRAM

Чтобы просмотреть содержимое NVRAM, необходимо изменить текущую файловую систему по умолчанию, используя команду cd (изменить каталог), как показано на рис. 3. Команда pwd (представление рабочего каталога) подтверждает, что просматривается именно каталог NVRAM. И, наконец, команда dir (каталог) создаёт список содержимого NVRAM. Хотя в списке представлено несколько файлов конфигурации, в первую очередь нас интересует файл конфигурации начальной загрузки.