O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI 
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»

O‘R HX VA MU AKT VA HAI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA

SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I

kapitan

B.Yusupov

2026-y. “__” __________

«DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI (DEVOPS)»

o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun

USLUBIY ISHLANMA

Toshkent 2026-y.

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

1-mashg‘ulot. (Ma’ruza) OSI modeli. Tarmoq topologiyasi. Cisco IOS haqidagi boshlang‘ich tushunchalar.

O‘quv masalalari:

- OSI modeli va uning darajalari.

- Tarmoq topologiyalari (halqa, shina va yulduz).

- Cisco IOS tarmoq qurilmalari resurslarini boshqarish.

Mashg‘ulotning maqsadi: kursantlarga kompyuter tarmoqlarining asosiy qurilmalaridan bo‘lgan router va marshrutizatorlar haqida dastlabki tushunchalarni etkazish.

O‘quv guruhi: AT 4/3-22, AT 4/4-22.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 436-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma’ruza.

O‘quv-moddiy ta’minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: videoproektor, kompyuter.

Kursantlar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

Эндрю Таненбаум. Компьютерные сети. 2012 год.

Musaev M.M. “Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, 2013 yil. 8 bob. 394 bet. – Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.

Михаэль Кофлер. Linux. Установка, настройка, администрирование. 2013г.

http://ziyonet.uz/uzc

http://sledu.uz/ru/ Tarmoq kurslari

https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks Tarmoq adminstratori kursi

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

| № n/n | O‘quvsavollari | Vaqt, min | Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. KIRISH QISMI - Dalolat qabul qilish, kursantlar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; - Tezkor axborotni etkazish; - Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; Mavzu materialini bayon etishga kirishish. | 10 мин |  |
| 2 | II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. OSI modeli va uning darajalari OSI modeli tarmoq qurilmalarining o‘zaro aloqa qilish tamoyillarini tushunishga imkon beradi. Ilgari ishlab chiquvchilar tarmoqlarni alohida ichki tizim protokollari va standartlarini qo‘llagan holda yaratganlar, bunda global miqyosda o‘zaro aloqa qilish imkonsiz edi. Universal protokollarga ehtiyoj paydo bo‘ldi va ochiq tizimlarning o‘zaro bog‘lanishining maxsus modeli ixtiro qilindi. U OSI - Open Systems Interconnection deb nomlandi. U mashinalarning bir-biri bilan axborot almashishining universal standartidan foydalanadi, bu esa AT tizimlarining kommunikatsion funksionalligini to‘liq birlashtirish imkonini beradi. 4.5-rasm - OSI modeli darajalari. OSI modeli quyidagi darajalardan tashkil topgan: - fizik; - kanal; - tarmoq; - transport; - seans; - taqdimot darajasi; - ilova. Har bir daraja ma’lumotlarni bir kompyuter yoki mobil qurilmadan boshqasiga uzatish yo‘lining muayyan qismi uchun javobgar bo‘lib, o‘z vazifalarini mustaqil ravishda bajaradi. 1-, 2- va 3-darajalar muhitga tegishli, chunki ularning ishlashi apparat vositalari bilan ta’minlangan. Ular bilan tarmoq ma’murlari ishlaydi. Qolganlari xost darajalari hisoblanadi, chunki ularning funksionalligi dasturiy ta’minotga bog‘liq. Ular uchun dastur ishlab chiquvchilar mas’uldir. Fizik (Physical) Bu - jo‘natuvchidan qabul qiluvchiga ma’lumotlarni tahlil qilmasdan simli yoki simsiz usulda jismoniy signallarni uzatadigan eng quyi darajadir. U axborot bitlari bilan ishlaydi: ikkilik ma’lumotlarni aloqa kanallari orqali uzatish mumkin bo‘lgan signallarga aylantiradi. Aloqa kanallari quyidagi xususiyatlarga ega: O‘tkazuvchanlik qobiliyati (bit/soniya) - ma’lum vaqt ichida qancha hajmdagi axborotni uzatish mumkinligini ko‘rsatadi. Kechikish - xabarni jo‘natish nuqtasidan qabul qilish nuqtasigacha yetkazish uchun qancha vaqt kerakligini bildiradi. Xatolar soni. Nosozliklar soni ko‘p bo‘lsa, protokollar ularni doimiy ravishda tuzatib turishi kerak. Agar nosozliklar kamdan-kam uchrasa, ularni keyinroq, masalan, transport darajasida tuzatish mumkin. Fizik darajadagi elementlar - kabellarning xususiyatlari, tarmoq adapteri va platasi, signal kuchaytirgichlari, simsiz texnologiyalar va hokazo. Kanal (Data Link) darajasi Bu darajada kompyuter qabul qilayotgan ma’lumotning xususiyatini tushunishi uchun ma’lumotlar kodlanadi. Xizmat ma’lumotlari qo‘shilgan axborotni belgilash uchun "frame" (kadr) tushunchasi qo‘llaniladi. Kadrlar bitlardan tuziladi va keyinchalik kanal darajasidagi qurilmalar - tarmoq adapterlari, kommutatorlar va ko‘priklar, drayverlar yordamida uzatiladi. Bu yerda ham nosozliklar aniqlanadi. Data Link funksiyalariga quyidagilar kiradi: Bit oqimida xabarlarning boshlanishi va tugashini aniqlash. Ma’lumotlarni yuborishda muammolarni topish va bartaraf etish. Tarmoqdagi kerakli kompyuterga ma’lumotlarni yetkazib berish uchun mas’ul bo‘lgan MAC-manzillarni belgilash. Bir vaqt birligida faqat bitta kompyuter tomonidan ma’lumotlarni uzatishni ta’minlaydigan kelishilgan kirishni ta’minlash. Data Link darajasida xatolar aniqlanganda, tizim ma’lumotlarning to‘g‘ri yetkazilganligini tekshiradi va noto‘g‘ri kadrlarni chiqarib tashlaydi, so‘ngra ular qayta yuboriladi. Nosozliklarni tuzatish Physical bosqichidagi kabi amalga oshiriladi: agar xatolar kamdan-kam uchrasa, ularni yuqori darajalarda tuzatish maqsadga muvofiq, agar tez-tez uchrasa, darhol shu yerda, Data link darajasida tuzatish kerak. Tarmoq (Network) darajasi Tarmoq darajasining vazifasi mantiqiy marshrutlashni (tarmoqlar o‘rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda tugunlar o‘rtasidagi aloqalarni) ta’minlashdir. Bu yerda MAC manzillar o‘rniga IP manzillar ishlatiladi. Marshrutizatorlar: turli texnologiyalardan foydalanib qurilgan tarmoqlarni birlashtiradi; sifatli xizmat ko‘rsatishni ta’minlaydi; turli protokollar yordamida jo‘natuvchidan qabul qiluvchiga oraliq tarmoq tugunlari orqali yo‘l belgilaydi. Network darajasi internetning asosini tashkil etadi. Axborotning marshrutizatorlar orqali o‘tish yo‘llari o‘zgarishi mumkin. Agar bir yoki bir nechta qurilma ishdan chiqsa, tizim ma’lumotlarni qabul qiluvchiga yetkazish uchun boshqa yo‘lni topadi. Transport darajasi Bu darajada TCP va UDP protokollari yordamida trafik harakati amalga oshiriladi. Birinchisi, hatto bir necha bit ma’lumotni yo‘qotish juda muhim bo‘lganda ishlatiladi. Ikkinchisi esa, agar ma’lumotlarning ozgina yo‘qotilishi salbiy oqibatlarga olib kelmasa qo‘llaniladi. Transport darajasida tizim uzatilayotgan axborot paketi qaysi tarmoq ilovasiga mo‘ljallanganligini aniqlaydi. Transport paketlarni uzluksiz yetkazib berish uchun mas’ul bo‘lib, qabul qiluvchidan ma’lumotni olganlik tasdiqnomasini oladi, oqimni va yuzaga keladigan nosozliklarni nazorat qiladi. Nosozliklar aniqlansa, ma’lumotlar qayta uzatiladi. Bu darajada ulanishni o‘rnatish bilan va o‘rnatmasdan ishlayotgan xizmatlar mavjud. Birinchi holatda xabar o‘tadigan yo‘l 3 bosqichdan iborat: ulanish, uzatish va qabul qiluvchi tomonidan tasdiqlash. Muvaffaqiyatli uzatishdan so‘ng ulanish uziladi. Ikkinchi holatda qabul qiluvchi ma’lumotni olganlik tasdiqnomasini bermaydi. Bu usul unchalik ishonchli va xavfsiz bo‘lmasa-da, birinchi xizmatga nisbatan tezroqdir. Transportning asosiy xususiyati shundaki, kompyuter boshqa kompyuterdagi transport darajasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa o‘rnatadi. Bu boshqa darajalardan farq qiladi, chunki ularda jarayon zanjirning barcha bo‘g‘inlari bo‘ylab ketma-ket amalga oshiriladi. 2. Tarmoq topologiyalari (halqa, shina va yulduz). Kompyuter tarmog‘ining topologiyasi (tuzilishi, konfiguratsiyasi, tarkibi) deganda odatda tarmoq kompyuterlarining bir-biriga nisbatan joylanishi va ularni aloqa liniyalari orqali bog‘lash usuli tushuniladi. Shuni ta’kidlash lozimki, topologiya tushunchasi asosan aloqalar tuzilishini oson kuzatish mumkin bo‘lgan mahalliy tarmoqlarga taalluqli. Global tarmoqlarda aloqa tuzilmasi odatda foydalanuvchilardan yashirin bo‘ladi va unchalik ahamiyatli emas, chunki har bir aloqa seansi o‘z yo‘nalishi bo‘yicha amalga oshirilishi mumkin. Topologiya qurilmalarga qo‘yiladigan talablarni, foydalaniladigan kabel turini, almashuvni boshqarishning maqbul va qulay usullarini, ishlash ishonchliligini, tarmoqni kengaytirish imkoniyatlarini belgilaydi. Garchi tarmoq foydalanuvchisi topologiyani tanlashga kamdan-kam duch kelsa-da, asosiy topologiyalarning xususiyatlari, ularning afzalliklari va kamchiliklarini bilish zarur. Tarmoqning uchta asosiy topologiyasi mavjud: - Shina (bus) - barcha kompyuterlar bitta aloqa liniyasiga parallel ulanadi. Har bir kompyuterdan olingan ma’lumot bir vaqtning o‘zida boshqa barcha kompyuterlarga uzatiladi (2.2-rasm). 2.2-rasm - "Shina" tarmoq topologiyasi "Shina" topologiyasi (yoki boshqacha aytganda, umumiy shina) kompyuterlarning tarmoq qurilmalarining bir xilligini, shuningdek, tarmoqqa kirishda barcha abonentlarning teng huquqliligini nazarda tutadi. Shinadagi kompyuterlar ma’lumotlarni faqat navbatma-navbat uzata oladi, chunki aloqa liniyasi bu holda yagona. Agar ma’lumotni bir vaqtning o‘zida bir nechta kompyuter uzatsa, u to‘qnashuv (konflikt, kolliziya) natijasida buziladi. "Shina" topologiyasida barcha ma’lumotlar uzatiladigan aniq ifodalangan markaziy abonent mavjud emas, bu esa uning ishonchliligini oshiradi. Shinaga yangi abonentlarni qo‘shish juda oson bo‘lib, odatda tarmoq ishlayotgan vaqtda ham amalga oshirish mumkin. Shinaning muhim afzalligi shundaki, tarmoqdagi biror kompyuter ishdan chiqqanda ham, soz mashinalar o‘zaro ma’lumot almashinuvini normal ravishda davom ettira oladi. - Yulduz (star) - bunda har bir kompyuter alohida kabel orqali umumiy qurilmaga ulanadi (2.3-rasm). Bu qurilma server vazifasini bajaruvchi markaziy kompyuter (faol yoki haqiqiy yulduz) yoki konsentrator (passiv yulduz) bo‘lishi mumkin. Konsentrator tarmoq markazida joylashadi. 2.3-rasm - "Yulduz" tarmoq topologiyasi - Halqa (ring) - bu topologiyada kompyuterlar ketma-ket halqaga birlashtirilgan. Halqada axborot uzatish har doim bir yo‘nalishda amalga oshiriladi. Kompyuterlarning har biri faqat o‘zidan keyingi zanjirdagi bitta kompyuterga ma’lumot uzatadi va faqat oldingi zanjirdagi kompyuterdan ma’lumot qabul qiladi (2.4-rasm). 2.4-rasm - "Halqa" tarmoq topologiyasi Halqa - shunday topologiyaki, unda har bir kompyuter aloqa liniyalari orqali ikkita boshqa kompyuter bilan bog‘langan: biridan ma’lumot oladi, ikkinchisiga uzatadi. Halqaning muhim xususiyati shundaki, har bir kompyuter o‘ziga kelayotgan signalni qayta uzatadi (tiklaydi, kuchaytiradi), ya’ni takrorlagich vazifasini bajaradi. Halqasimon topologiyada aniq ajratilgan markaz bo‘lmaydi, barcha kompyuterlar bir xil va teng huquqli bo‘lishi mumkin. 3. Cisco IOS tarmoq qurilmalari resurslarini boshqarish. Cisco qurilmalarini sozlashni osonlashtirish maqsadida Cisco IOS buyruqlar interfeysi alohida buyruq rejimlariga bo‘lingan. Har bir buyruq rejimida marshrutizator va tarmoq ishini sozlash, xizmat ko‘rsatish va nazorat qilish uchun o‘ziga xos buyruqlar to‘plami mavjud. Muayyan vaqtda mavjud bo‘lgan buyruqlar to‘plami joriy buyruq rejimiga bog‘liq. Tizim so‘rovidan so‘ng so‘roq belgisini (?) kiritish orqali har bir buyruq rejimi uchun mavjud buyruqlar ro‘yxatini ko‘rish mumkin. Muayyan buyruqlarni qo‘llash orqali bir buyruq rejimidan boshqasiga o‘tish ta’minlanadi. Foydalanuvchi rejimlarga kirishi kerak bo‘lgan standart tartib quyidagicha: EXEC foydalanuvchi rejimi, EXEC imtiyozli rejimi; global konfiguratsiya rejimi; maxsus konfiguratsiya rejimlari, konfiguratsiya quyi rejimlari va 2-darajali konfiguratsiya quyi rejimlari. Marshrutizatordagi seans odatda EXEC foydalanuvchi rejimida boshlanadi, bu EXEC rejimining ikkita kirish darajasidan biridir. Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida EXEC foydalanuvchi rejimida faqat cheklangan miqdordagi EXEC buyruqlari mavjud. Ushbu kirish darajasi marshrutizator konfiguratsiyasini o‘zgartirmaydigan vazifalar uchun mo‘ljallangan, masalan, marshrutizator holatini aniqlash kabi. Barcha buyruqlardan foydalanish uchun EXEC rejimining ikkinchi darajasini ta’minlovchi imtiyozli EXEC rejimiga o‘tish zarur. Odatda imtiyozli EXEC rejimiga kirish uchun parol kiritish talab etiladi. Imtiyozli EXEC rejimida istalgan EXEC buyrug‘ini kiritish mumkin, chunki u foydalanuvchi EXEC rejimiga nisbatan kengaytirilgan buyruqlar to‘plamini o‘z ichiga oladi. EXEC rejimining ko‘pchilik buyruqlari "bir martalik" buyruqlardir, masalan, joriy konfiguratsiya holatini ko‘rsatadigan show yoki more buyruqlari hamda hisoblagichlar yoki interfeyslarni tiklash uchun ishlatiladigan clear buyruqlari. Marshrutizator qayta ishga tushirilgandan so‘ng EXEC rejimi buyruqlari saqlanib qolmaydi. EXEC imtiyozli rejimidan global sozlash rejimiga o‘tish mumkin. Bu rejimda tizimning umumiy xususiyatlarini sozlashga imkon beruvchi buyruqlarni kiritish mumkin. Global sozlash rejimi maxsus sozlash rejimlariga o‘tish uchun ham qo‘llaniladi. Sozlash rejimlari, jumladan global sozlash rejimi, joriy sozlamalarga o‘zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Agar sozlamalar keyinchalik saqlansa, bu buyruqlar marshrutizator qayta ishga tushirilgandan keyin ham saqlanib qoladi. Global sozlash rejimidan muayyan protokol yoki funksiyaga xos bo‘lgan ko‘plab sozlash rejimlariga o‘tish mumkin. CLI ierarxiyasiga ko‘ra, bu maxsus sozlash rejimlariga faqat global sozlash rejimidan kiriladi. Misol sifatida, ushbu bobda ko‘p qo‘llaniladigan sozlash rejimlaridan biri - interfeys sozlash rejimi tasvirlangan. | 20 min 20 min 20 min | 65-dyumli monoblok, electron taqdimot |
| 3 | III. YAKUNIY QISM - Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. - Savollarga javob berish. - Mustaqqil tayyorgarlikka topshiriq berish. Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish. | 10 мин. |  |

Mashg‘ulot rahbari:

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT

KAFEDRASI DOTSENTI

QKX

B. Umaraliyev