Zamonaviy qurolli to‘qnashuvlarda aloqani tashkillashtirishni tahlili

### Reja

I. Kirish

- Zamonaviy qurolli to‘qnashuvlarning xarakteri va ularda aloqa tizimining roli.

- Axborotlashgan jang maydonida aloqani rivojlantirishning strategik zaruriyati.

II. Asosiy qism

- So‘nggi o‘n yilliklardagi qurolli to‘qnashuvlarda aloqa tizimlarining qo‘llanilish tahlili.

  - Lokal urushlar va mintaqaviy mojarolar (Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va b.) tajribasi.

  - An’anaviy aloqadan raqamli va tarmoq markazlashgan (Network-centric) tizimlarga o‘tish jarayoni.

- Zamonaviy to‘qnashuvlarda aloqani rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va texnologik yutuqlar.

  - Keng polosali ma’lumot uzatish va sun’iy yo‘ldosh aloqasining integratsiyasi.

  - Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) va robotlashtirilgan majmualar uchun aloqa kanallarini takomillashtirish.

- Radioelektron kurash (REK) va kiberhujumlar sharoitida aloqa barqarorligini tahlil qilish.

  - Dushman radio-xalaqitlariga qarshi chidamlilik usullari (chastota sakrashi, signallarni maskalash).

  - Aloqa tizimlarini kiber-himoya qilishning zamonaviy usullari.

III. Xulosa

- Aloqa tizimlarini rivojlantirishning jangovar samaradorlikka ta’siri bo‘yicha xulosalar.

- Kelajakdagi "aqlli" va avtonom aloqa tizimlarining rivojlanish istiqbollari.

IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

I. KIRISH

Zamonaviy qurolli to‘qnashuvlarning xarakteri va ularda aloqa tizimining roli. XXI asrning birinchi choragida qurolli to‘qnashuvlarning tabiati tubdan o‘zgardi. Klassik "front chizig‘i" tushunchasi o‘rnini gibrid urushlar, asimmetrik to‘qnashuvlar va tarmoq markazlashgan (network-centric) operatsiyalar egalladi. Zamonaviy urushlarning asosiy xarakteristikasi – bu yuqori dinamika, uzoq masofadan turib yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berish va bir vaqtning o‘zida barcha muhitlarda (yerda, havoda, dengizda, koinotda va kiberfazoda) jang olib borishdir. Bunday sharoitda aloqa tizimi shunchaki axborot uzatish vositasi emas, balki qo‘shinlarning barcha bo‘g‘inlarini yagona "tirik organizm"ga aylantiruvchi strategik elementga aylandi.

Zamonaviy to‘qnashuvlarda aloqa tizimining roli birinchi navbatda boshqaruv uzluksizligini ta’minlashda namoyon bo‘ladi. Agar o‘tgan asr urushlarida aloqaning uzilishi bo‘linmaning faqat taktik chekinishiga sabab bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda aloqasiz qolgan bo‘linma butunlay yo‘q qilinish xavfi ostida qoladi. Chunki dushmanning razvedka-zarba majmualari (RZM) ma’lumotni olishi bilan bir necha daqiqa ichida nishonni yo‘q qilishga qodir. Shuning uchun, aloqa tizimi razvedka vositalari (dronlar, datchiklar) va o‘t ochish vositalari (artilleriya, aviatsiya) o‘rtasidagi vaqtni minimal darajaga tushirib, "tezkorlik ustunligi"ni ta’minlab berishi shart.

Axborotlashgan jang maydonida aloqani rivojlantirishning strategik zaruriyati. Bugungi kunda jahon harbiy ekspertlari "Information Superiority" (Axborot ustunligi) tushunchasini g‘alabaning bosh omili deb hisoblamoqdalar. Axborotlashgan jang maydonida har bir askar, har bir tank yoki dron ma’lumot generatsiya qiluvchi nuqta hisoblanadi. Ma’lumotlar oqimining bunday gigant darajada ko‘payishi mavjud aloqa kanallarini modernizatsiya qilishni strategik zaruriyatga aylantirdi.

Strategik zaruriyatning yana bir jihati – bu qaror qabul qilish jarayonining avtomatlashtirilishidir. Komandirga jang maydonidagi vaziyat haqida 3D xarita, dron videolari va dushman koordinatalari real vaqt rejimida yetib kelishi kerak. Bu esa keng polosali ma’lumot uzatish tarmoqlari va sun’iy yo‘ldosh aloqa tizimlarini jadal rivojlantirishni talab etadi. Shuningdek, zamonaviy to‘qnashuvlarda radioelektron kurash (REK) vositalarining keng qo‘llanilishi an’anaviy aloqa vositalarini "soqov" qilib qo‘ymoqda. Shuning uchun ham, dushman xalaqitlariga bardoshli, shifrlangan va o‘z-o‘zini qayta tiklovchi aloqa tizimlarini yaratish har bir davlat qurolli kuchlarining ustuvor vazifasiga aylandi.

Bundan tashqari, aloqani rivojlantirish qo‘shinlarning yashovchanligini oshiradi. Masofadan turib boshqariladigan robototexnika va uchuvchisiz apparatlar aynan barqaror aloqa kanallari orqali ishlaydi. Aloqaning rivojlanishi inson omilining xavfli hududlarda bo‘lishini kamaytirib, masofaviy urush olib borish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy qurolli to‘qnashuvlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, aloqa tizimi qanchalik rivojlangan bo‘lsa, armiyaning jangovar salohiyati shunchalik yuqori bo‘ladi. Mazkur referatda so‘nggi yillardagi urushlar misolida aloqa tizimlarining evolyutsiyasi, muammolari va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari batafsil tahlil qilinadi.

II. ASOSIY QISM

2.1. So‘nggi o‘n yilliklardagi qurolli to‘qnashuvlarda aloqa tizimlarining qo‘llanilish tahlili

So‘nggi o‘ttiz yillikda yuz bergan harbiy mojarolar aloqa tizimlarining evolyutsiyasini tezlashtiruvchi laboratoriya vazifasini o‘tadi. "Cho‘l bo‘roni" operatsiyasidan boshlab, to hozirgi kundagi Sharqiy Yevropa va Yaqin Sharqdagi to‘qnashuvlargacha bo‘lgan davr aloqa tizimlarining nafaqat miqdori, balki sifat jihatidan ham tubdan o‘zgarganini ko‘rsatdi.

Lokal urushlar va mintaqaviy mojarolar tajribasi:

- Iroq va Afg‘oniston operatsiyalari: Ushbu mojarolar davrida rivojlangan davlatlar (asosan AQSh va NATO) aloqa tizimlarini shahar sharoitida va murakkab tog‘li relyefda qo‘llash bo‘yicha ulkan tajriba to‘pladi. Afg‘onistonning baland tog‘li hududlarida oddiy VHF/UHF radiostansiyalarining signali to‘silib qolishi natijasida sun’iy yo‘ldosh aloqasiga bo‘lgan talab keskin oshdi. Aynan shu davrda har bir askarni yagona tarmoqqa bog‘lashga qaratilgan "Land Warrior" kabi dasturlar sinovdan o‘tkazildi. Ma’lum bo‘ldiki, bo‘linmalar o‘rtasidagi aloqaning uzilishi ko‘p hollarda "o‘zimiznikilarga o‘t ochish" (friendly fire) fojialariga sabab bo‘lgan.

- Suriya va Yaqin Sharqdagi mojarolar: Bu yerdagi to‘qnashuvlar aloqa tizimlarining "gibrid" xarakterini ochib berdi. Harbiy aloqa vositalari bilan bir qatorda, tijorat maqsadidagi aloqa tizimlari (masalan, Iridium, Thuraya sun’iy yo‘ldosh telefonlari va messenjerlar) harbiy maqsadlarda keng qo‘llanila boshlandi. Shuningdek, dushman tomonidan radioaloqani yo‘nalishli tutib olish va uning koordinatalari bo‘yicha artilleriya zarbasi berish taktikasi mukammallashdi. Bu esa aloqaning nafaqat tezkorligi, balki uning yashirinligi (LPI/LPD) naqadar muhimligini isbotladi.

An’anaviy aloqadan raqamli va tarmoq markazlashgan (Network-centric) tizimlarga o‘tish jarayoni:

Urushlar tarixida aloqa rivojlanishini ikki davrga ajratish mumkin: an’anaviy analog aloqa davri va zamonaviy raqamli tarmoq davri.

- An’anaviy (Analog) aloqa davri: Bu davrda aloqa asosan ovozli xabarlarni uzatishga tayanar edi. Komandir o‘z buyrug‘ini ratsiya orqali aytardi, ma’lumotlar zanjir bo‘yicha (vzvod-rota-batalyon) sekin uzatilar edi. Axborotning o‘tkazuvchanlik qobiliyati past, xavfsizlik darajasi esa zaif edi. Dushman chastotaga ulanib, suhbatni bemalol eshitishi mumkin bo‘lgan.

- Raqamli va tarmoq markazlashgan (Network-centric) tizimlar:

Zamonaviy to‘qnashuvlarda "urush maydoni — bu yagona kompyuter tarmog‘i" degan tushuncha shakllandi. Bu tizimga o‘tish quyidagi afzalliklarni berdi:

  - Vertikal ierarxiyadan gorizontal hamkorlikka o‘tish: Endilikda askar ma’lumotni faqat o‘z komandiriga emas, balki tarmoq orqali bevosita yordamga kelishi mumkin bo‘lgan aviatsiya yoki artilleriyaga ham uzata oladi.

  - Vaziyatdan umumiy xabardorlik (Common Operational Picture): Raqamli aloqa orqali har bir bo‘linmaning planshetida dushman va o‘z qo‘shinlarining joylashuvi real vaqtda ko‘rinib turadi. Bu axborot "bulutli" serverlarda jamlanib, barcha foydalanuvchilarga bir vaqtda tarqatiladi.

  - Multimedia almashinuvi: Ovozli aloqadan ma’lumotlar (koordinatalar, fotosuratlar, video oqimlar) almashinuviga o‘tildi. Masalan, dron ko‘rib turgan tasvir soniyalar ichida minglab kilometr uzoqlikdagi shtabga yetib boradi.

Tahlil natijalari:

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi o‘n yillikda aloqa tizimlari o‘zining jismoniy qobig‘idan (apparatidan) ko‘ra ko‘proq uning ichidagi dasturiy ta’minotiga (SDR - Software Defined Radio) bog‘liq bo‘lib qoldi. Endilikda radiostansiyaning imkoniyatini yangilash uchun uning detalini almashtirish emas, balki dasturiy kodini yangilash kifoya qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, so‘nggi mojarolar tajribasi aloqa tizimini "qurol-yarog‘ning bir turi" sifatida emas, balki "qurol-yarog‘larni yagona kuchga aylantiruvchi katalizator" sifatida ko‘rishni o‘rgatdi. Raqamli tarmoqqa ulanmagan eng zamonaviy tank yoki samolyot ham bugungi jang maydonida o‘zining jangovar salohiyatining 30-40 foizini yo‘qotadi.

2.2. Zamonaviy to‘qnashuvlarda aloqani rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va texnologik yutuqlar

Zamonaviy urushlarning o‘ta shiddatli kechishi va axborot oqimining keskin ortishi aloqa tizimlarini rivojlantirishning yangi texnologik bosqichini boshlab berdi. Bugungi kunda rivojlanishning asosiy drayveri — bu cheklanmagan masofada yuqori tezlikdagi ma’lumotlar almashinuvi va avtonom tizimlarni uzluksiz boshqarish imkoniyatidir.

Keng polosali ma’lumot uzatish va sun’iy yo‘ldosh aloqasining integratsiyasi:

Zamonaviy jangovar harakatlar hududida "Taktik bulutli hisoblash" (Tactical Cloud) va "Katta ma’lumotlar" (Big Data) bilan ishlash ehtiyoji tug‘ilmoqda. Buning uchun an’anaviy tor polosali radiokanallar yetarli emas.

- Gibrid aloqa tarmoqlari: Rivojlangan davlatlar armiyalari yer usti keng polosali radiotizimlari bilan kosmik aloqa vositalarining uzviy integratsiyasiga erishmoqdalar. Bu tizimda sun’iy yo‘ldosh aloqasi (SATCOM) "magistral kanal" vazifasini o‘taydi, yer usti raqamli radiostansiyalari esa ushbu kanalni oxirgi foydalanuvchiga (askarga yoki texnikaga) yetkazib beradi.

- Past orbitali sun’iy yo‘ldosh turkumlari (LEO): Starlink kabi tizimlarning harbiy mojarolardagi muvaffaqiyati aloqada inqilob yasadi. Geostatsionar yo‘ldoshlardan farqli o‘laroq, past orbitali yo‘ldoshlar signal kechikishini (latency) 30-40 millisekundgacha tushiradi. Bu esa masofadan turib jangovar operatsiyalarni real vaqt rejimida boshqarish, videokonferensiyalar o‘tkazish va raqamli xaritalarni soniyalar ichida yangilash imkonini beradi.

- Antenna tizimlarining evolyutsiyasi: "Harakatdagi aloqa" (Comms-on-the-move) texnologiyasi doirasida fazali antenna panjaralari (Phased Array) ishlab chiqildi. Ushbu antennalar harakatlanayotgan zirhli mashina ustida turib, mexanik burilmasdan turib elektron tarzda yo‘ldoshni "ushlab" turadi.

Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) va robotlashtirilgan majmualar uchun aloqa kanallarini takomillashtirish:

So‘nggi yillardagi to‘qnashuvlar (masalan, Tog‘li Qorabog‘ yoki Ukraina mojarolari) shuni ko‘rsatdiki, aloqa tizimining rivoji to‘g‘ridan-to‘g‘ri UUA va robotlarning samaradorligiga bog‘liq.

- Datalink (Ma’lumot uzatish liniyalari) himoyasi: UUA va operator o‘rtasidagi aloqa kanali dushman REK vositalari uchun asosiy nishon hisoblanadi. Shuning uchun, hozirda "Hoppings" (chastota sakrashi) tezligi soniyasiga minglab martaga yetkazilgan raqamli kanallar joriy etilmoqda. Shuningdek, signal yo‘qolganda sun’iy intellekt yordamida avtonom tarzda bazaga qaytish algoritmlari aloqa tizimi bilan integratsiya qilinmoqda.

- To‘da (Swarm) texnologiyasi uchun aloqa: Bir necha o‘nlab dronlarning o‘zaro muvofiqlashgan holda "to‘da" bo‘lib hujum qilishi uchun ularning o‘zaro aloqa tarmog‘i (Mesh-network) bo‘lishi shart. Bunda har bir dron ham qabul qiluvchi, ham retranslyator (signal uzatuvchi) vazifasini bajaradi. Agar bitta dron urib tushirilsa, tarmoq avtomatik ravishda o‘zini qayta quradi va boshqaruv saqlanib qoladi.

- Lazerli aloqa (Optical Wireless Communication): Radioaloqa bo‘g‘ilishi mumkin bo‘lgan sharoitda, UUA va shtab o‘rtasida lazer nurlari orqali ma’lumot uzatish texnologiyasi sinovdan o‘tmoqda. Lazer nurini tutib olish yoki bo‘g‘ish amalda imkonsizdir, bu esa maxfiy operatsiyalar uchun mutlaqo xavfsiz kanal yaratadi.

Texnologik yutuqlar tahlili:

Rivojlanishning ushbu yo‘nalishlari "shaffof jang maydoni" konsepsiyasini yaratmoqda. Endilikda aloqa tizimi nafaqat buyruq berish, balki butun jang maydonini raqamli simulyatsiya qilish va har bir harakatni avtomatlashtirilgan tarzda nazorat qilish imkonini beruvchi yuqori texnologik platformaga aylandi. Raqamli raqobatda ustunlikka ega bo‘lish — zamonaviy to‘qnashuvlarda g‘alabaning 70-80 foizini tashkil etmoqda.

2.3. Radioelektron kurash (REK) va kiberhujumlar sharoitida aloqa barqarorligini tahlil qilish

Zamonaviy to‘qnashuvlar tajribasi shuni ko‘rsatdiki, dushman birinchi navbatda qo‘shinlarning "asab tizimi" hisoblangan aloqa kanallarini ishdan chiqarishga intiladi. Shu bois, aloqa barqarorligi dushmanning radioelektron va kiber-ta’siriga qarshi turish qobiliyati bilan belgilanadi.

Dushman radio-xalaqitlariga qarshi chidamlilik usullari:

Radioelektron kurash (REK) sharoitida aloqani saqlab qolish uchun rivojlangan armiyalar quyidagi texnik usullardan foydalanadi:

- Chastotaning dasturlashtirilgan sakrashi (FHSS): Bu usulda radiostansiya bir chastotada emas, balki soniyasiga bir necha yuzdan bir necha ming martagacha chastotasini o‘zgartirib turadi.

  - Samaradorligi: Dushmanning REK stansiyalari qaysi chastotada uzatish bo‘layotganini aniqlashga va unga xalaqit berishga ulgurmaydi. Bu "yashirincha harakatlanish" effekti dushman uchun efirda faqat tasodifiy shovqinlarni ko‘rsatadi.

- Signallarni maskalash va LPI/LPD texnologiyalari: Bu texnologiya signalni keng diapazonga yoyib yuboradi (Spread Spectrum). Signal quvvati shu qadar past bo‘ladiki, u oddiy efir shovqinidan ajralib turmaydi. Dushman razvedkasi efirda aloqa ketayotganini sezmaydi, binobarin unga qarshi maqsadli xalaqit bera olmaydi.

- Yo‘naltirilgan va "aqlli" antennalar: Zamonaviy aloqa majmualari signalni har tomonga emas, balki faqat qabul qiluvchi abonent tomonga yo‘naltiradi. Agar dushman yon tomondan xalaqit (jamming) bersa, antenna avtomatik ravishda o‘sha yo‘nalishdagi sezgirlikni pasaytiruvchi "nol-nuqta" (nulling) texnologiyasini ishga soladi.

Aloqa tizimlarini kiber-himoya qilishning zamonaviy usullari:

Bugungi kunda aloqa kanallarining jismoniy bo‘g‘ilishi bilan bir qatorda, ularning ichidagi ma’lumotlarga raqamli hujum qilish (kibermudofaa) xavfi ham yuqori.

- Apparat darajasidagi shifrlash: Dasturiy shifrlardan farqli o‘laroq, apparatli kripto-modullar ma’lumotlarni real vaqt rejimida shifrlaydi. Bu dushmanning tarmoq ichiga kirgan taqdirda ham ma’lumotni o‘qishiga to‘sqinlik qiladi. Harbiy tarmoqlar odatda umumiy internetdan butunlay uzilgan (air-gapped) holatda ishlaydi.

- Kiber-xavfsizlik monitoringi va IDS/IPS: Harbiy aloqa tugunlarida doimiy ravishda trafik tahlil qilinadi. Agar tarmoq ichida shubhali paketlar yoki ruxsatsiz ulanish harakati aniqlansa, tizim avtomatik ravishda ushbu segmentni bloklaydi va muqobil kanalga o‘tadi.

- Kvant-kriptografik himoya istiqbollari: Kelajakdagi kiberhujumlarga qarshi turish uchun rivojlangan davlatlar kvant kalitlarini taqsimlash (QKD) tizimlarini sinovdan o‘tkazmoqda. Bu usul bilan uzatilgan ma’lumotni tutib olishga urinish signalning fizik holatini o‘zgartiradi, bu esa aloqa uzilishi va buzilish haqida darhol xabar beradi.

Tahliliy xulosa:

Radioelektron kurash va kiberhujumlar sharoitida aloqa barqarorligi nafaqat texnologik ustunlikka, balki tizimning "moslashuvchanligi" (resilience) ga bog‘liq. Ya’ni, bitta kanal (masalan, sun’iy yo‘ldosh) ishdan chiqsa, tizim soniyalar ichida boshqa kanalga (masalan, qisqa to‘lqinli radio yoki lazerli aloqa) avtomatik o‘tishi shart. Zamonaviy qurolli to‘qnashuvlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, aynan mana shunday "ko‘p qatlamli" va "aqlli" himoyaga ega armiyalar jang maydonida boshqaruvni saqlab qolmoqda.

III. XULOSA

3.1. Aloqa tizimlarini rivojlantirishning jangovar samaradorlikka ta’siri bo‘yicha xulosalar

Zamonaviy qurolli to‘qnashuvlarda aloqa tizimlarining evolyutsiyasini tahlil qilish natijasida quyidagi strategik xulosalarga kelindi:

Birinchidan, aloqa tizimi — bu "kuch ko‘paytiruvchisi" (Force Multiplier). Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, aloqa tizimi qanchalik mukammal bo‘lsa, qo‘shinlarning jangovar samaradorligi shunchalik yuqori bo‘ladi. Zamonaviy to‘qnashuvlarda son jihatdan kam bo‘lgan, ammo "tarmoq markazlashgan" (network-centric) aloqaga ega armiyalar son jihatdan ustun bo‘lgan, lekin an’anaviy aloqa tizimidagi dushmanni mag‘lub etishga qodirligini isbotladi.

Ikkinchidan, "Sensor-to-Shooter" zanjirining qisqarishi. Aloqaning rivojlanishi razvedka ma’lumotini olish va nishonga zarba berish orasidagi vaqtni (time-critical targeting) minimal darajaga tushirdi. Bu esa zamonaviy urushlarda dushmanga qayta guruhlanish yoki yashirinish uchun imkon qoldirmaydi.

Uchinchidan, Radioelektron kurash (REK) — asosiy sinov maydoni. Zamonaviy urushlarda faqat ochiq efirda ishlaydigan aloqa tizimlari o‘z ahamiyatini yo‘qotdi. Faqatgina chastota sakrashi (FHSS), signallarni maskalash va shifrlash kabi himoya tizimlariga ega bo‘lgan aloqa bo‘linmalarigina jangovar vazifani bajara olishi mumkinligi aniqlandi.

3.2. Kelajakdagi "aqlli" va avtonom aloqa tizimlarining rivojlanish istiqbollari

Kelajakdagi harbiy aloqa tizimlari "inson ishtirokini minimallashtirish" va "maksimal avtonomlik" tamoyillari asosida quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanadi:

- Sun’iy intellektga asoslangan "aqlli" tarmoqlar: Kelajakdagi aloqa vositalari dushmanning REK ta’sirini o‘zi mustaqil tahlil qiladi va inson aralashuvisiz eng xavfsiz chastota va yo‘nalishni tanlaydi. Bu "kognitiv radio" texnologiyasi orqali amalga oshiriladi.

- Avtonom Mesh-tarmoqlar: Jang maydonida har bir askar, dron va texnika yagona o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tarmoq (Self-healing network) bo‘lagiga aylanadi. Agar bitta tugun ishdan chiqsa, tarmoq soniyalar ichida ma’lumot uzatishning yangi yo‘nalishini (marshrutini) o‘zi quradi.

- Koinot va Yer integratsiyasi (6G harbiy standarti): Kelajakda 6G texnologiyalari harbiy maqsadlarga moslashtirilib, koinotdagi minglab kichik sun’iy yo‘ldoshlar va yerdagi datchiklar o‘rtasida o‘ta yuqori tezlikdagi (terabitli) va mutlaqo uzilishlarsiz aloqani ta’minlaydi.

- Kvant aloqasi: Kvant shifrlash texnologiyasi aloqa xavfsizligida mutlaq kafolat beradi. Bunday kanallarni buzib kirish yoki ma’lumotni o‘g‘irlash fizik qonunlar darajasida imkonsiz bo‘ladi.

IV. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 9-yanvardagi "O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi to‘g‘risida"gi O‘RQ-458-son Qonuni.

- Harbiy aloqa asoslari. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Mudofaa vazirligi, 2019.

- Network-Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority. – Department of Defense, USA, 2021.

- Modern Electronic Warfare: Principles and Applications. – London: Artech House, 2020.

- G. Sharipov. Zamonaviy qurolli to‘qnashuvlar tahlili: Aloqa va boshqaruv. – Harbiy-ilmiy axborotnoma, 2022.

- S. Ismoilov. Radioelektron kurash sharoitida aloqa barqarorligini ta’minlash usullari. – Toshkent: Axborot texnologiyalari universiteti, 2021.

- NATO Joint Doctrine for Communications and Information Systems (AJP-6). – NATO Standardization Office, 2019-2022.

- U.S. Army Field Manual FM 3-12: Cyberspace and Electronic Warfare Operations. – 2021.

- Jane’s Land Warfare Platforms: System Integration. – 2023.

- Internet manbalari:

  - www.defensenews.com (Harbiy-texnik yangiliklar).

  - www.c4isrnet.com (Aloqa va kiber-texnologiyalar portali).

  - www.army-technology.com (Harbiy texnologiyalar sharhi).