Qurolli kuchlarda videokonferensaloqa tizimi rivojlanishi.

### Reja:

I. Kirish

- Videokonferensaloqa (VKA) tizimining zamonaviy harbiy boshqaruvdagi o‘rni.

- Harbiy qarorlarni qabul qilishda real vaqt rejimidagi vizual muloqotning dolzarbligi.

II. Asosiy qism

- Qurolli Kuchlarda videokonferensaloqa tizimining vazifalari va tarkibiy qismlari.

  - VKA tizimining asosiy vazifalari va harbiy ierarxiyada qo‘llanilishi.

  - Tizimning apparat va dasturiy ta’minoti (kodaklar, kameralar, displeylar va serverlar).

- VKA tizimlarining texnik arxitekturasi va aloqa kanallari.

  - Nuqtadan-nuqtaga (Point-to-point) va ko‘p nuqtali (Multipoint) konferensiyalar.

  - Harbiy tarmoqlarda ma’lumotlarni uzatish protokollari va sifat ko‘rsatkichlari (QoS).

- Harbiy videokonferensaloqa tizimlarida axborot xavfsizligini ta’minlash.

  - Ma’lumotlarni shifrlash va yopiq kanallar orqali uzatish.

  - Kiberhujumlardan himoyalanish va ruxsatsiz ulanishlarni oldini olish choralari.

III. Xulosa

- VKA tizimini qo‘shinlarda joriy etishning samaradorligi bo‘yicha xulosalar.

- Kelajakda VKA tizimlarining golografik va sun’iy intellekt elementlari bilan rivojlanishi.

IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

I. KIRISH

Videokonferensaloqa (VKA) tizimining zamonaviy harbiy boshqaruvdagi o‘rni. Zamonaviy harbiy operatsiyalarning dinamikasi va murakkabligi qo‘shinlarni boshqarish tizimiga mutlaqo yangi talablarni qo‘ymoqda. Axborot texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi natijasida an’anaviy audioaloqa (faqat ovozli aloqa) o‘rnini vizual va ko‘p funksiyali tizimlar egalladi. Qurolli Kuchlar tizimida videokonferensaloqa (VKA) – bu nafaqat masofaviy muloqot vositasi, balki geografik jihatdan tarqoq joylashgan qo‘mondonlik organlari, shtablar va bo‘linmalarni yagona interaktiv boshqaruv muhitiga birlashtiruvchi strategik texnologiyadir.

Harbiy boshqaruvda VKA tizimining o‘rni bir necha muhim omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, u vertikal va gorizontal boshqaruv ierarxiyasida ma’lumotlarning buzilmasdan va tezkor yetkazilishini ta’minlaydi. Ikkinchidan, u yuqori qo‘mondonlikka jangovar vaziyatni bevosita o‘z kabinetidan turib, vizual kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar armiyalarida strategik darajadan tortib, taktik bo‘g‘ingacha (hatto jang maydonidagi alohida texnikagacha) VKA tizimlari bilan qamrab olinmoqda. Bu tizim qo‘shinlarning jangovar shayligini oshirish, safarbarlik tadbirlarini muvofiqlashtirish va shtablararo tezkor hamkorlikni o‘rnatishda "tayanch ustun" vazifasini o‘tamoqda.

Harbiy qarorlarni qabul qilishda real vaqt rejimidagi vizual muloqotning dolzarbligi. Harbiy san’atda "vaqt faktori" g‘alabani ta’minlovchi eng asosiy resurs hisoblanadi. Harbiy qarorlarni qabul qilish jarayoni (Decision Making Process) odatda razvedka ma’lumotlarini yig‘ish, tahlil qilish va variantlarni ko‘rib chiqishni talab etadi. Real vaqt rejimidagi vizual muloqot ushbu jarayonni bir necha barobar tezlashtiradi. Komandir yoki shtab ofitseri faqat hisobotni eshitibgina qolmay, balki xaritalardagi o‘zgarishlarni, dronlardan kelayotgan jonli tasvirlarni va bo‘linma komandirlarining holatini ko‘rib turganda, qabul qilinadigan qarorning aniqlik darajasi maksimal darajaga ko‘tariladi.

Vizual muloqotning dolzarbligi, ayniqsa, kutilmagan (fors-major) vaziyatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, terrorizmga qarshi operatsiyalar yoki tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda har bir soniya g‘animat. Bunday paytda markaziy shtab va voqea joyidagi bo‘linmalar o‘rtasidagi VKA orqali o‘rnatilgan "ko‘prik" vaziyatni noto‘g‘ri talqin qilish (parallaks xatosi) xavfini nolga tushiradi. Inson psixologiyasiga ko‘ra, ma’lumotning 80 foizdan ortig‘i vizual tarzda qabul qilinadi. Shuning uchun ham, vizual aloqa qo‘mondonlikka "vaziyatdan to‘liq xabardorlik" (Situational Awareness) hissini beradi, bu esa o‘z navbatida jangovar harakatlarni boshqarishda taktik ustunlikni ta’minlaydi.

Bundan tashqari, VKA tizimi harbiy ta’lim va kadrlar tayyorlash sohasida ham dolzarbdir. Masofaviy o‘quv mashg‘ulotlari, videoma’ruzalar va simulyatsiya mashqlari aynan shu tizim yordamida amalga oshiriladi. Bu esa moddiy resurslarni, yoqilg‘i va vaqtni tejash bilan birga, butun mamlakat bo‘ylab joylashgan barcha harbiy xizmatchilarning bilim darajasini bir xil (unifikatsiyalashgan) holatda ushlab turishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Qurolli Kuchlarda videokonferensaloqa tizimining joriy etilishi va takomillashtirilishi – bu shunchaki zamonaviy texnologiyalarga bo‘lgan qiziqish emas, balki hayotiy zaruriyatdir. Mazkur referatda ushbu tizimning texnik tuzilishi, xavfsizlik jihatlari va harbiy amaliyotdagi o‘ziga xos xususiyatlari har tomonlama ko‘rib chiqiladi.

II. ASOSIY QISM

2.1. Qurolli Kuchlarda videokonferensaloqa tizimining vazifalari va tarkibiy qismlari

Videokonferensaloqa (VKA) tizimi zamonaviy Qurolli Kuchlar boshqaruv apparatining "vizual markazi" bo‘lib, u masofadan turib audio, video va multimedia ma’lumotlarini uzatish orqali qo‘mondonlik tarkibining qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. Harbiy sohada ushbu tizim shunchaki muloqot vositasi emas, balki yuqori texnologik va himoyalangan boshqaruv platformasi hisoblanadi.

VKA tizimining asosiy vazifalari va harbiy ierarxiyada qo‘llanilishi:

Harbiy boshqaruv ierarxiyasida VKA tizimining vazifalari juda keng qamrovli bo‘lib, ular quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

- Operativ-strategik boshqaruv: Markaziy qo‘mondonlik punktlari (Masalan, Mudofaa vazirligi va Bosh shtab) va harbiy okruglar o‘rtasida uzluksiz, vizual aloqani ta’minlash. Bu orqali yuqori qo‘mondonlik vaziyatni bevosita xarita va datchiklar yordamida kuzatib, soniyalar ichida buyruqlar berishi mumkin.

- Jangovar operatsiyalarni muvofiqlashtirish: Bir necha qo‘shin turlari (artilleriya, aviatsiya, piyodalar) ishtirokidagi murakkab amaliyotlarda har bir bo‘linma komandirini yagona virtual yig‘ilish xonasiga birlashtirish. Bu "do‘st-dushman" adashishlarini oldini olish va zarbalarni aniq yo‘naltirish imkonini beradi.

- Masofaviy razvedka ma’lumotlarini tahlil qilish: Uchuvchisiz uchish apparatlaridan (UUA) kelayotgan jonli videotasvirlarni keng formatli ekranlarda jamoaviy tahlil qilish. Bu yerda VKA tizimi dushman ob’ektlarini aniqlash va ularni yo‘q qilish bo‘yicha kollegial qaror qabul qilishda asosiy vosita bo‘ladi.

- Tibbiy va texnik maslahatlashuv (Telemeditsina va Teletexnika): Jang maydonida yaralangan harbiy xizmatchilarga masofadan turib tajribali jarrohlar tomonidan maslahat berish yoki murakkab harbiy texnika buzilganda, uni ta’mirlash bo‘yicha muhandislarning vizual ko‘rsatmalarini olish.

Harbiy ierarxiyada qo‘llanilishi bo‘yicha VKA tizimi odatda uchta darajaga bo‘linadi:

- Strategik bo‘g‘in: Vazirlik va Bosh shtab darajasidagi statsionar, o‘ta yuqori himoyalangan tizimlar.

- Operativ-taktik bo‘g‘in: Okrug va qism darajasidagi tizimlar.

- Taktik bo‘g‘in: Batalyon va rota darajasidagi, ko‘pincha dala sharoitida ishlaydigan mobil (ko‘chma) VKA terminallari.

Tizimning apparat va dasturiy ta’minoti:

Harbiy darajadagi VKA apparat majmuasi o‘zining jismoniy chidamliligi va ma’lumotlarni qayta ishlash quvvati bilan ajralib turadi.

- Kodaklar (Codec - Coder/Decoder):

Kodak – bu VKA tizimining intellektual markazidir. U kameradan olingan analog signallarni raqamli ko‘rinishga o‘tkazadi, ularni tarmoq orqali uzatish uchun siqadi va qabul qilingan ma’lumotni yana tasvirga aylantiradi.

  - Harbiy talab: Kodaklar H.264 High Profile yoki H.265 (HEVC) kabi samarali siqish algoritmlarini qo‘llashi shart, toki past tezlikdagi harbiy radio-kanallarda ham yuqori sifatli tasvir (Full HD) saqlanib qolsin. Shuningdek, kodaklar apparat darajasida shifrlash (Encryption) chipiga ega bo‘lishi lozim.

- PTZ kameralar (Pan-Tilt-Zoom):

Harbiy VKA xonalarida oddiy veb-kameralar ishlatilmaydi. Buning o‘rniga masofadan boshqariladigan, fokusni o‘ta yuqori darajada yaqinlashtira oladigan (30x va undan yuqori optik zoom) kameralar qo‘llaniladi.

  - Xususiyati: Bu kameralar so‘zlayotgan komandirning yuziga avtomatik fokuslanishi yoki operativ xaritadagi eng kichik detallarni aniq ko‘rsatib berishi mumkin.

- Displeylar va Video-devorlar:

Shtablarda o‘rnatiladigan ko‘p ekranli tizimlar bir vaqtning o‘zida o‘nlab ob’ektlarni kuzatishga mo‘ljallangan.

  - Interaktivlik: Ko‘p hollarda sensorli ekranlar qo‘llaniladi, bu esa komandirga elektron xarita ustida bevosita chizish yoki belgilashlar qilish imkonini beradi va bu o‘zgarishlar barcha ishtirokchilarda bir vaqtda ko‘rinadi.

- VKA Serverlari va MCU (Multipoint Control Unit):

Agar yig‘ilishda 2 tadan ortiq abonent qatnashsa, tarmoqni boshqarish uchun MCU serveri talab etiladi.

  - Vazifasi: Server video oqimlarni aralashtiradi, ekran tartibini (layout) belgilaydi va ma’lumotlarni abonentlarning internet tezligiga qarab moslashtiradi. Harbiy serverlar odatda avtonom bo‘lib, tashqi internetga ulanmagan yopiq lokal tarmoq ichida ishlaydi.

- Dasturiy ta’minot:

Harbiy VKA dasturlari (masalan, milliy ishlanmalar yoki himoyalangan platformalar) foydalanuvchi interfeysining soddaligi va xavfsizlik funksiyalarining boyligi bilan ajralib turadi. Dasturiy ta’minot bir vaqtning o‘zida hujjatlar almashish (Content sharing), ovoz berish va chat kabi qo‘shimcha imkoniyatlarni ham taqdim etishi shart.

Xulosa qilib aytganda, ushbu apparat va dasturiy vositalar majmuasi yagona mexanizm sifatida ishlab, jangovar vaziyatda komandir va shtab o‘rtasidagi masofani virtual tarzda yo‘q qiladi, bu esa boshqaruv samaradorligini o‘n barobarga oshiradi.

2.2. VKA tizimlarining texnik arxitekturasi va aloqa kanallari

Videokonferensaloqa tizimining samaradorligi uning mantiqiy tuzilishi (arxitekturasi) va ma’lumotlar uzatiladigan kanallarning texnik ko‘rsatkichlariga bevosita bog‘liq. Harbiy sharoitda ushbu arxitektura nafaqat tasvir sifatini, balki tizimning dushman ta’siriga chidamliligini ham belgilab beradi.

Nuqtadan-nuqtaga (Point-to-point) va ko‘p nuqtali (Multipoint) konferensiyalar:

VKA tizimini tashkil etishda foydalanuvchilarning soni va joylashuviga qarab ikkita asosiy modeldan foydalaniladi:

- Nuqtadan-nuqtaga (Point-to-point): Bu eng sodda va eng xavfsiz aloqa modeli bo‘lib, u ikki terminal (masalan, Mudofaa vaziri va bitta harbiy okrug qo‘mondoni) o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqotni ta’minlaydi.

  - Afzalligi: Ma’lumotlar oqimi uchinchi tomonga (serverga) bormasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri uzatiladi. Bu aloqa kechikishini minimal darajaga tushiradi va kanal o‘tkazuvchanligidan maksimal foydalanish imkonini beradi.

  - Qo‘llanilishi: O‘ta maxfiy, ikki tomonlama strategik suhbatlar va operativ buyruqlar berishda qo‘llaniladi.

- Ko‘p nuqtali (Multipoint) konferensiyalar: Bir vaqtning o‘zida uch yoki undan ortiq abonentning yagona virtual makonda muloqot qilishi. Bu modelda barcha abonentlar bir-birini ko‘rishi va eshitishi mumkin.

  - MCU (Multipoint Control Unit) roli: Ko‘p nuqtali aloqada markaziy tugun — MCU serveri ishtirok etadi. U har bir ishtirokchidan kelayotgan video va audio oqimlarni qabul qiladi, ularni bitta tasvirga birlashtiradi (mix qiladi) va barcha ishtirokchilarga qaytarib tarqatadi.

  - Layout (Ekran ko‘rinishi): Harbiy VKAda ko‘pincha "Aktiv so‘zlovchi" rejimi yoki "Galereya" (barcha ishtirokchilar teng o‘lchamda) rejimi qo‘llaniladi.

  - Qo‘llanilishi: Kengaytirilgan hay’at yig‘ilishlari, qo‘shma mashg‘ulotlar va shtablararo selektsiya yig‘ilishlarida foydalaniladi.

Harbiy tarmoqlarda ma’lumotlarni uzatish protokollari va sifat ko‘rsatkichlari (QoS):

VKA tizimi IP-tarmoqlar (Internet Protocol) orqali ishlaydi. Harbiy tarmoqlarda video oqimning uzluksizligini ta’minlash uchun maxsus texnik reglamentlar qo‘llaniladi.

- Asosiy protokollar:

  - H.323: Bu xalqaro standart bo‘lib, uzoq vaqtdan beri harbiy tizimlarda qo‘llanilib kelmoqda. U video, audio va ma’lumotlarni uzatish tartibini qat’iy belgilab beradi va tarmoqdagi barqarorligi bilan ajralib turadi.

  - SIP (Session Initiation Protocol): Zamonaviyroq va moslashuvchan protokol bo‘lib, u multimedia seanslarini boshqarishda keng qo‘llaniladi. U turli xil qurilmalar (planshetlar, IP-telefonlar, kodaklar) o‘rtasidagi integratsiyani osonlashtiradi.

- Sifat ko‘rsatkichlari (Quality of Service - QoS):

VKA tizimi "og‘ir" trafik hisoblanadi. Harbiy tarmoqlarda ko‘plab turdagi ma’lumotlar (matnli buyruqlar, razvedka ma’lumotlari, logistika bazalari) bir vaqtda harakatlanadi.

  - Prioritet (Ustuvorlik): QoS texnologiyasi tarmoq marshrutizatorlariga video va audio paketlarni "birinchi navbatda" o‘tkazishni buyuradi. Agar tarmoq kanali band bo‘lib qolsa, tizim birinchi bo‘lib elektron pochta yoki fayl uzatishni sekinlashtiradi, lekin jonli efirni (VKA) uzilishlarsiz saqlab qoladi.

  - Jitter va Packet Loss (Paket yo‘qolishi) nazorati: Harbiy VKA tizimlarida paket yo‘qolishi 1% dan oshmasligi kerak. Aks holda, tasvir "kvadrat" bo‘lib ketishi yoki ovoz robotlashib qolishi mumkin. Buning uchun Error Concealment (xatolarni yashirish) va FEC (Forward Error Correction) kabi algoritmlar qo‘llaniladi, ular yo‘qolgan ma’lumot paketlarini avtomatik ravishda qayta tiklaydi.

- Aloqa kanallari:

  - Optik tolali kanallar: Statsionar shtablarda asosiy kanal hisoblanadi va 1 Gb/s gacha yoki undan yuqori tezlikni ta’minlaydi.

  - Sun’iy yo‘ldosh kanallari: Dala sharoitida va chekka hududlarda qo‘llaniladi. Bu yerda asosiy muammo "kechikish" (latency) hisoblanadi. Harbiy VKA tizimlari sun’iy yo‘ldosh orqali ishlashda 500-700 ms gacha bo‘lgan kechikishlarni kompensatsiya qilish qobiliyatiga ega bo‘lishi shart.

  - Radioreley va Raqamli radio: Taktik bo‘g‘inda ishlatiladi. Bu kanallarda o‘tkazuvchanlik past bo‘lgani uchun VKA tizimi videoni maksimal darajada siqish (H.265 protokoli yordamida) rejimiga o‘tadi.

Xulosa qilib aytganda, texnik arxitektura va protokollar to‘g‘ri sozlangan taqdirdagina VKA tizimi jangovar vazifani bajarishga qodir vositaga aylanadi.

2.3. Harbiy videokonferensaloqa tizimlarida axborot xavfsizligini ta’minlash

Videokonferensaloqa tizimi orqali uzatiladigan ma’lumotlar davlat va harbiy sir toifasiga kirishi, strategik rejalarning dushman qo‘liga tushib qolmasligi ushbu sohada xavfsizlik masalasini birinchi darajaga olib chiqadi. Harbiy VKA tizimlarida xavfsizlik "ko‘p qatlamli himoya" tamoyili asosida tashkil etiladi.

Ma’lumotlarni shifrlash va yopiq kanallar orqali uzatish:

Harbiy videokonferensaloqa hech qachon ochiq internet tarmoqlari yoki umumiy foydalanishdagi aloqa liniyalari orqali amalga oshirilmaydi. Uning xavfsizligi quyidagi texnik yechimlar bilan ta’minlanadi:

- Kriptografik shifrlash: VKA terminallaridan chiquvchi har bir video va audio paket maxsus shifrlash algoritmlari (masalan, AES-256 yoki milliy kriptografik standartlar) yordamida himoyalanadi. Shifrlash apparat darajasida (Hardware-based encryption) amalga oshiriladi, bu esa dasturiy shifrlashga qaraganda ancha ishonchli va tezkor hisoblanadi.

  - End-to-end encryption: Ma’lumot uzatuvchi terminalda shifrlanadi va faqat qabul qiluvchi terminalda ochiladi. Hatto server (MCU) darajasida ham ma’lumotlar ochiq holda saqlanmaydi.

- Yopiq va ajratilgan kanallar: Harbiy VKA tizimlari uchun jismoniy jihatdan ajratilgan aloqa liniyalari (L2/L3 VPN kanallar) quriladi. Bu tarmoqlar tashqi dunyodan butunlay uzilgan bo‘lib, "Air-gapped" (havo bo‘shlig‘i) usulida ishlaydi. Ya’ni, tizimning hech bir nuqtasi ochiq internet tarmog‘iga jismoniy ulanish imkoniga ega bo‘lmaydi.

Kiberhujumlardan himoyalanish va ruxsatsiz ulanishlarni oldini olish choralari:

VKA tizimining dasturiy va tarmoq qatlamini himoya qilish uchun quyidagi kompleks choralar qo‘llaniladi:

- Qat’iy autentifikatsiya va identifikatsiya:

  - Tizimga faqat ruxsat berilgan (oq ro‘yxatdagi) qurilmalargina ulanishi mumkin. Har bir terminalning o‘ziga xos apparat kodi (MAC-manzil va sertifikat) tekshiriladi.

  - Foydalanuvchilar ikki bosqichli autentifikatsiya (parol va maxsus smart-kartalar yoki biometrik ma’lumotlar) orqali tizimga kiradilar.

- Ruxsatsiz ulanishlarni (Man-in-the-Middle) oldini olish:

Dushman tarmoqqa jismoniy ulanish orqali ma’lumotlarni tutib olishga urinishi mumkin. Buning oldini olish uchun "Intrusion Detection and Prevention Systems" (IDPS) tizimlari o‘rnatiladi. Agar tarmoqda begona faollik aniqlansa, aloqa avtomatik ravishda uziladi va xavfsizlik xizmatiga signal yuboriladi.

- Akustik va vizual xavfsizlik (Xonalarni himoya qilish):

VKA o‘tkaziladigan xonalarning o‘zi ham maxsus himoyaga ega bo‘lishi shart:

  - Vibro-akustik himoya: Oynalarga lazerli qurilmalar orqali ovozni eshitishga to‘sqinlik qiluvchi datchiklar o‘rnatiladi.

  - Elektromagnit ekranlash: Xona devorlari elektromagnit to‘lqinlarni tashqariga chiqarmaydigan qoplamalar bilan jihozlanadi, toki dushman maxsus skanerlar orqali ekranlardagi tasvirni masofadan ko‘ra olmasin.

- Dasturiy xavfsizlik va yangilanishlar:

VKA kodaklari va serverlarining dasturiy ta’minoti doimiy ravishda zaifliklarga (vulnerabilities) qarshi tekshiriladi. Harbiy tizimlarda faqat sertifikatlangan va xavfsizligi tasdiqlangan operatsion tizimlar va drayverlar qo‘llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, videokonferensaloqa tizimining xavfsizligi — bu zamonaviy kriptografiya, tarmoq xavfsizligi va jismoniy himoya vositalarining uzviy bog‘liqligidir. Ushbu omillar ta’minlangandagina, VKA tizimi orqali eng maxfiy buyruqlar va operativ rejalarni masofadan turib muhokama qilish imkoniyati yaratiladi.

III. XULOSA

3.1. VKA tizimini qo‘shinlarda joriy etishning samaradorligi bo‘yicha xulosalar

Mazkur referat doirasida Qurolli Kuchlarda videokonferensaloqa (VKA) tizimining texnik va strategik jihatlarini o‘rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, boshqaruv tezkorligining oshishi. VKA tizimi geografik uzoqlik omilini yo‘qotib, yuqori qo‘mondonlik va quyi bo‘linmalar o‘rtasida "yuzma-yuz" muloqot muhitini yaratadi. Bu esa buyruqlarning yetib borish vaqtini qisqartiradi va ularning noto‘g‘ri talqin qilinish ehtimolini nolga tushiradi.

Ikkinchidan, qaror qabul qilish sifatining yaxshilanishi. Vizual ma’lumotlar (xaritalar, dron tasvirlari, jonli hisobotlar) asosida qabul qilingan qarorlar an’anaviy audioaloqa orqali qabul qilingan qarorlarga qaraganda 70-80% aniqroq va asosliroq bo‘ladi. Bu zamonaviy "tarmoq markazlashgan urushlar" sharoitida ustunlik beradi.

Uchinchidan, resurslarning tejalishi. VKA tizimining joriy etilishi shaxsiy tarkibning xizmat safarlari, transport xarajatlari va vaqt yo‘qotishlarini keskin kamaytiradi. Shu bilan birga, harbiy ta’lim va malaka oshirish jarayonlarini uzluksiz va markazlashgan holda tashkil etish imkonini beradi.

To‘rtinchidan, yuqori darajadagi xavfsizlik. Harbiy VKA tizimlari ochiq tarmoqlardan butunlay ajratilganligi va apparat darajasida shifrlanganligi sababli, davlat siri hisoblangan ma’lumotlarning dushman qo‘liga tushishidan ishonchli himoyalangan.

3.2. Kelajakda VKA tizimlarining golografik va sun’iy intellekt elementlari bilan rivojlanishi

VKA tizimlarining kelajagi axborot texnologiyalarining eng so‘nggi yutuqlari bilan bog‘liq bo‘lib, quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

- Golografik aloqa (3D VKA): Yaqin kelajakda tekis ekranlar o‘rnini golografik proyeksiyalar egallaydi. Komandirlar masofadagi ishtirokchining 3D tasvirini (gologrammasini) shtab xonasida ko‘rish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu muloqotning immersivligini va "borlik effekti"ni maksimal darajaga chiqaradi.

- Sun’iy intellekt (SI) integratsiyasi: SI yig‘ilish davomida so‘zlangan nutqlarni avtomatik ravishda matnga o‘giradi (transkripsiya), muhim topshiriqlarni ajratib ko‘rsatadi va xorijiy tillardagi muloqotlarni sinxron tarjima qiladi. Shuningdek, SI video sifatini past kanallarda ham intellektual tarzda yaxshilab beradi.

- To‘ldirilgan voqelik (AR) elementlari: VKA seansi vaqtida ishtirokchilar "aqlli ko‘zoynaklar" orqali real vaqt rejimida jangovar vaziyatning 3D modelini birgalikda muhokama qilishlari mumkin bo‘ladi.

- Kvant shifrlash: Kelajakda kvant kompyuterlari an’anaviy shifrlarni buzishi mumkinligini hisobga olib, VKA tizimlarida kvant kalitlarini taqsimlash (QKD) texnologiyasi joriy etiladi, bu esa aloqani mutlaqo buzilmas qiladi.

IV. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- O‘zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to‘g‘risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2022-y.

- Harbiy aloqa va axborot tizimlari. Darslik. – Toshkent: Mudofaa vazirligi, 2020.

- Joint Publication 6-0: Joint Communications System. – US Department of Defense, 2019. (Birlashgan aloqa tizimlari bo‘yicha qo‘llanma).

- H.323 and SIP: Protocols for Real-time Multimedia Communication. – International Telecommunication Union (ITU) Standards, 2021.

- A. Valiev. Videokonferensaloqa tizimlarini harbiy boshqaruvda qo‘llash texnologiyalari. – Harbiy-ilmiy jurnal, 2021.

- S. Karimov. Kriptografik himoya usullari va ma’lumotlar xavfsizligi. – Toshkent: Axborot texnologiyalari universiteti, 2018.

- Cisco Video Conferencing Solutions for Government and Defense. – Technical White Paper, 2022.

- Polycom (HP) RealPresence Military Solutions Guide. – 2021.

- Jane’s Strategic Weapon Systems. – IHS Jane’s, 2023. (C4ISR va aloqa tizimlari bo‘limi).

- Internet manbalari:

  - www.itu.int (Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi).

  - www.infocom.uz (O‘zbekiston axborot texnologiyalari portali).

  - www.defense.gov (AQSh Mudofaa vazirligi texnik hisobotlari).