Shahar (aholi yashash punktlari)da jang olib borganda aloqani tashkillashtirish xususiyatlari

### Reja:

I. Kirish

- Shahar sharoitidagi jangovar harakatlarning murakkabligi va o‘ziga xosligi.

- Aholi yashash punktlarida qo‘shinlarni boshqarishda aloqaning hal qiluvchi o‘rni.

II. Asosiy qism

- Shahar sharoitida radio-to‘lqinlar tarqalishining fizik xususiyatlari va muammolari.

  - Ko‘p qavatli binolar, beton konstruksiyalar va yer osti inshootlarining signalga ta’siri.

  - "Ko‘p yo‘llik interferensiya" va "o‘lik zonalar" muammosi hamda ularni bartaraf etish.

- Shahardagi janglarda aloqani tashkil etishning taktik usullari.

  - Retranslyatsiya punktlarini (binolar tomida va UUAlarda) o‘rnatish ierarxiyasi.

  - Bo‘linmalararo (uy ichi, ko‘cha, qavatlararo) aloqa xususiyatlari.

  - Shahar infratuzilmasidan (mahalliy telefon va internet tarmoqlari) yordamchi aloqa sifatida foydalanish.

- Shahar janglarida qo‘llaniladigan zamonaviy aloqa vositalari va texnologiyalar.

  - Devor ortini ko‘ruvchi va binolar ichida barqaror ishlovchi MESH-radiotizimlar.

  - Shaxsiy tarkibning navigatsiya va o‘zaro joylashuvini aniqlash (Blue Force Tracking) tizimlari.

III. Xulosa

- Shahar sharoitida aloqa barqarorligini ta’minlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar.

- Kelajakda shahar janglari uchun "aqlli" va mobil aloqa tugunlarining rivojlanishi.

IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

I. KIRISH

Shahar sharoitidagi jangovar harakatlarning murakkabligi va o‘ziga xosligi. Harbiy san’at tarixida shahar sharoitidagi janglar (Urban Warfare) har doim eng murakkab, ko‘p talofat keltiruvchi va texnik jihatdan qiyin operatsiyalar hisoblangan. Shahar — bu shunchaki bino va ko‘chalar majmuasi emas, balki vertikal (ko‘p qavatli binolar, minoralar), gorizontal (zich ko‘chalar, tor yo‘laklar) va yer osti (metropoliten, kanalizatsiya, kommunikatsiya tunnellari) bo‘shliqlaridan iborat uch o‘lchamli, o‘ta murakkab labirintdir. Shahar sharoitidagi janglarning o‘ziga xosligi shundaki, bu yerda dushman bilan vizual kontakt masofasi bir necha metrgacha qisqaradi, har bir bino mustahkam istehkomga aylanishi mumkin va jangovar harakatlar ko‘pincha tarqoq, kichik guruhlar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar xarakterini oladi.

Bundan tashqari, aholi yashash punktlarida harbiy texnikalarning (tanklar, zirhli mashinalar) manyovr qilish imkoniyati cheklanadi, artilleriya va aviatsiya zarbalari tinch aholi va infratuzilmaga zarar yetkazish xavfi tufayli cheklovlar bilan qo‘llaniladi. Bunday "tartibsiz" (asimetrik) muhitda qo‘shinlarni yagona reja asosida boshqarish o‘ta mushkul vazifaga aylanadi. Shuning uchun ham, shahar janglarida g‘alaba qozonish nafaqat qurol qudratiga, balki ushbu murakkab muhitda axborot almashinuvi qanchalik samarali yo‘lga qo‘yilganiga bevosita bog‘liqdir.

Aholi yashash punktlarida qo‘shinlarni boshqarishda aloqaning hal qiluvchi o‘rni. Shahar ichidagi janglarda aloqa tizimi boshqaruvning yagona "ko‘rinmas rishtasi" vazifasini o‘taydi. Agar ochiq maydonda komandir o‘z bo‘linmalarini uzoqdan kuzata olsa, shahar sharoitida qo‘shni ko‘chadagi yoki qo‘shni binodagi bo‘linma butunlay ko‘rinmas bo‘lib qoladi. Bunday "axborot vakuumi" sharoitida barqaror aloqa bo‘lmasa, bo‘linmalar o‘rtasidagi koordinatsiya yo‘qoladi, bu esa "o‘zimiznikilarga o‘t ochish" (friendly fire) yoki bo‘linmalarning dushman tomonidan birma-bir qurshovga olinishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Aloqaning hal qiluvchi o‘rni quyidagi omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, vertikal koordinatsiya: yuqori qavatdagi kuzatuvchi, birinchi qavatdagi shturmchi guruh va ko‘chada turgan zirhli texnika o‘rtasida soniyalik aloqa bo‘lishi shart. Ikkinchidan, tezkor xabardorlik: shahar ichida dushman o‘z pozitsiyasini soniyalar ichida o‘zgartiradi, faqatgina uzluksiz aloqa orqali komandir bu o‘zgarishlarga tezkor reaksiya bildira oladi. Uchinchidan, koordinatali zarbalar: zamonaviy yuqori aniqlikdagi qurollar shaharda faqatgina aniq aloqa orqali uzatilgan raqamli koordinatalar asosida ishlatilishi mumkin, aks holda xato zarba berish ehtimoli keskin ortadi.

Biroq, aynan shahar sharoitida an’anaviy aloqa vositalari (ratsiyalar, radio-reley stansiyalari) o‘zining texnik imkoniyatlarining 50-70 foizini yo‘qotadi. Beton devorlar, temir-beton konstruksiyalar va yuqori kuchlanishli simlar radio-to‘lqinlarni yutadi yoki qaytaradi (interferensiya). Shu bois, aholi yashash punktlarida aloqani tashkillashtirish oddiy vazifa emas, balki maxsus texnik va taktik bilimlarni talab qiluvchi san’atdir.

Mazkur referatda aynan shu texnik to‘siqlar, ularni yengib o‘tishning taktik usullari va shahar janglarida qo‘llaniladigan eng zamonaviy raqamli aloqa texnologiyalari batafsil tahlil qilinadi.

II. ASOSIY QISM

2.1. Shahar sharoitida radio-to‘lqinlar tarqalishining fizik xususiyatlari va muammolari

Aholi yashash punktlari radioaloqa vositalari uchun eng noqulay va murakkab muhit hisoblanadi. Shahar landshaftining o‘ziga xos fizik xususiyatlari radio-to‘lqinlarning tarqalishiga jiddiy to‘sqinlik qiladi, bu esa aloqa sifatining pasayishiga yoki butunlay yo‘qolishiga olib keladi.

Ko‘p qavatli binolar, beton konstruksiyalar va yer osti inshootlarining signalga ta’siri:

- Ekranlash (To‘silish) effekti: Zamonaviy binolarning aksariyati temir-beton konstruksiyalardan iborat. Beton o‘zidan radio-to‘lqinlarni yomon o‘tkazadi, uning ichidagi metall armatura esa elektromagnit to‘lqinlar uchun "Faradey katagi" vazifasini o‘taydi. Bu esa binoning tashqarisidagi signal ichkariga kirmasligiga yoki ichkaridagi signalning tashqariga chiqmasligiga sabab bo‘ladi.

- Signalning yutilishi va so‘nishi: G‘isht, beton va ayniqsa metalllashtirilgan oynalar radio-to‘lqinlar energiyasini yutib yuboradi. Natijada, ochiq joyda 10-15 km masofaga yetadigan radiostansiya shaharda bor-yo‘g‘i 1-2 km masofada ishlashi mumkin.

- Yer osti inshootlarining o‘ziga xosligi: Metropoliten, kanalizatsiya tizimlari va yer osti avtoturargohlari radio-to‘lqinlar uchun deyarli o‘tib bo‘lmas to‘siqdir. Yer osti qatlamlari to‘lqinlarni yerga yutib yuboradi, bu esa yuza bilan aloqani faqat maxsus retranslyatorlar orqali amalga oshirishni talab qiladi.

"Ko‘p yo‘llik interferensiya" va "o‘lik zonalar" muammosi hamda ularni bartaraf etish:

- Ko‘p yo‘llik interferensiya (Multipath Interference): Shaharda radio-to‘lqinlar qabul qiluvchiga bir necha yo‘l bilan yetib boradi: biri to‘g‘ridan-to‘g‘ri, boshqalari esa binolardan qaytgan holda. Ushbu signallar bir-birining ustiga tushganda "faza siljishi" yuz beradi. Natijada signallar bir-birini so‘ndiradi yoki kuchli shovqin (distorsiya) hosil qiladi. Bu foydalanuvchi bir qadam yursa aloqa bor, bir qadam yursa aloqa yo‘q bo‘lib qolishiga sabab bo‘ladi.

- "O‘lik zonalar" (Dead Zones): Baland binolar ortida "radio-soya" hududlari hosil bo‘ladi. Agar bo‘linma bunday binoning ortiga o‘tsa, u bazaviy stansiya yoki komandir bilan aloqadan uzilib qoladi. Shaharning zich joylashuvi bunday zonalarning minglab bo‘lishiga olib keladi.

Muammolarni bartaraf etish usullari:

Ushbu fizik to‘siqlarni yengib o‘tish uchun zamonaviy harbiy aloqada quyidagi yechimlar qo‘llaniladi:

- MESH-texnologiyasi: Har bir radiostansiya ham qabul qiluvchi, ham uzatuvchi (retranslyator) vazifasini bajaradi. Agar bitta askar "o‘lik zona"ga kirib qolsa, uning signali binoni aylanib o‘tib, qo‘shni askarning rasiyasi orqali markazga yetib boradi.

- MIMO (Multiple Input Multiple Output): Bir vaqtning o‘zida bir nechta antenna orqali signal yuborish. Bu "ko‘p yo‘llik" effekti bilan kurashish o‘rniga, undan foydalanadi va qaytgan signallarni birlashtirib, tasvir va ovoz sifatini oshiradi.

- Past chastotalardan foydalanish: Shahar ichidagi to‘siqlardan o‘tish uchun qisqa to‘lqinli (HF) yoki past chastotali (VHF) diapazonlar samaraliroq, chunki ular binolarni "aylanib o‘tish" (difraksiya) xususiyatiga ega.

Xulosa qilib aytganda, shaharda aloqa o‘rnatish fizik qonuniyatlarga qarshi kurashishni anglatadi. Faqatgina to‘lqinlarning qaytish va yutilish xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan aloqa tarmog‘igina barqaror boshqaruvni ta’minlay oladi.

2.2. Shahardagi janglarda aloqani tashkil etishning taktik usullari

Shahar sharoitida aloqa tizimining barqarorligi nafaqat texnikaga, balki uni qanchalik to‘g‘ri va oqilona taktik joylashtirishga bog‘liq. Zich qurilish ob'ektlari sharoitida boshqaruvni saqlab qolish uchun ierarxik va ko‘p darajali aloqa tizimi qo‘llaniladi.

Retranslyatsiya punktlarini o‘rnatish ierarxiyasi:

Radio-to‘lqinlar binolar orasida "so‘nib" qolmasligi uchun retranslyatorlar (signal kuchaytirgichlar) tizimi quyidagi ierarxiya asosida quriladi:

- Havo darajasi (UUA retranslyatorlar): Shahar ustida doimiy aylanib turuvchi uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) "havo retranslyatori" vazifasini bajaradi. Bu eng samarali usul bo‘lib, u binolar hosil qilgan "radio-soya" zonalarini yuqoridan qamrab oladi va tarqoq guruhlarni yagona tarmoqqa bog‘laydi.

- Dominant balandliklar (Binolar tomi): Ko‘p qavatli binolarning tomlari, minoralar va teleminoralar taktik aloqa tugunlarini o‘rnatish uchun asosiy nuqtalar hisoblanadi. Ushbu nuqtalarda o‘rnatilgan antennalar butun kvartal yoki tumanni signal bilan ta’minlaydi.

- Mobil retranslyatorlar: Zirhli texnikalar (BTR, BMX) ustiga o‘rnatilgan kuchli radiostansiyalar harakatdagi bo‘linmalar uchun "ko‘chma aloqa markazi" vazifasini o‘taydi.

Bo‘linmalararo (uy ichi, ko‘cha, qavatlararo) aloqa xususiyatlari:

Shahardagi janglarda masofa qisqa bo‘lsa-da, to‘siqlar ko‘pligi sababli aloqa quyidagicha tashkil etiladi:

- Qavatlararo aloqa: Binoning birinchi qavatida turgan guruh va beshinchi qavatdagi guruh o‘rtasida beton to‘siqlar tufayli aloqa uzilishi mumkin. Buning uchun kichik quvvatli, yuqori chastotali portativ rasiyalar yoki devor orqali signal o‘tkazish qobiliyati yuqori bo‘lgan maxsus vositalar ishlatiladi.

- Uy ichi va yerto‘la aloqasi: Yerto‘lalarda jang olib borayotgan guruhlar ko‘pincha simli aloqadan (dala telefonlari) foydalanishga majbur bo‘ladilar, chunki radio-to‘lqinlar yer ostiga deyarli kirmaydi.

- "Zanjir" usuli: Agar bo‘linma bino ichkarisiga chuqur kirib borsa, har 2-3 qavatda yoki har bir burilishda bittadan aloqachi (retranslyator vazifasida) qoldiriladi, bu esa signalni tashqaridagi komandirga "zanjir" kabi yetkazib beradi.

Shahar infratuzilmasidan yordamchi aloqa sifatida foydalanish:

Shahar — bu tayyor aloqa infratuzilmasi mavjud hududdir. Zamonaviy taktikada ushbu manbalardan unumli foydalaniladi:

- Lokal tarmoqlar (Ethernet/Fiber): Egallangan binolardagi tayyor optik tolali kabellar va lokal kompyuter tarmoqlari shtablararo yopiq va tezkor aloqa o‘rnatish uchun ishlatilishi mumkin.

- Shahar telefon tarmoqlari va ATSlar: Ratsiya ishlamayotgan yoki dushman REK vositalari efirni bo‘g‘ayotgan sharoitda, simli shahar telefonlari eng ishonchli zaxira kanali bo‘lib xizmat qiladi.

- Uyali aloqa minoralari: Agar mobil aloqa operatorlarining uskunalari ishchi holatda bo‘lsa va xavfsizlik (shifrlash) ta'minlansa, ular keng polosali ma'lumot uzatish uchun yordamchi vosita bo‘lishi mumkin. Biroq, bu usul dushman tomonidan oson kuzatilishi sababli faqat o‘ta zaruriy hollarda va yopiq protokollar orqali qo‘llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, shahardagi taktik aloqa – bu "havo", "yer usti" va "binolar ichi" tarmoqlarining vertikal va gorizontal kombinatsiyasidir. Faqatgina ushbu barcha darajalarni birlashtirish orqali "shaffof" boshqaruvga erishish mumkin.

2.3. Shahar janglarida qo‘llaniladigan zamonaviy aloqa vositalari va texnologiyalar

Shahar sharoitidagi murakkab fizik to‘siqlarni yengib o‘tish uchun an’anaviy radiostansiyalar yetarli emas. Shu bois, rivojlangan davlatlar armiyalari aynan aholi yashash punktlari uchun mo‘ljallangan maxsus raqamli texnologiyalardan foydalanadilar.

Devor ortini ko‘ruvchi va binolar ichida barqaror ishlovchi MESH-radiotizimlar:

Shahar janglarida "ko‘rinmaslik" muammosini hal qilish uchun eng so‘nggi avlod MESH-tarmoqlari joriy etilgan:

- MESH-texnologiyasining mohiyati: Bu tizimda har bir askarning radiostansiyasi nafaqat signal qabul qiladi, balki uni qo‘shni askarlarga ham uzatadi (retranslyatsiya qiladi). Agar bo‘linma bino ichiga kirib ketsa va qalin beton devorlar tufayli shtab bilan aloqa uzilsa, signal zanjir ko‘rinishida bir askardan ikkinchisiga o‘tib, ochiq maydonda turgan aloqa tuguniga yetib boradi. Bu "o‘z-o‘zini davolovchi" tarmoq bo‘lib, bitta askar safdan chiqsa ham, signal avtomatik ravishda boshqa yo‘nalish orqali uzatilaveradi.

- Trough-Wall (Devor ortini ko‘ruvchi) sensorlar integratsiyasi: Zamonaviy aloqa majmualari endilikda devor ortidagi harakatni aniqlovchi radarlar bilan integratsiya qilingan. Bu datchiklar elektromagnit to‘lqinlar yordamida devor ortidagi dushmanni aniqlaydi va bu ma’lumotni darhol VKA yoki raqamli tarmoq orqali barcha bo‘linma a’zolarining displeylariga uzatadi.

- Yuqori chastotali keng polosali aloqa: Shahar ichida ma’lumotlar hajmi katta bo‘lgani uchun (video, xaritalar), yuqori o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lgan va ko‘p yo‘llik interferensiyaga chidamli raqamli modulyatsiya usullari qo‘llaniladi.

Shaxsiy tarkibning navigatsiya va o‘zaro joylashuvini aniqlash (Blue Force Tracking) tizimlari:

Shaharda "jang tumanida" (fog of war) adashib qolmaslik va bir-biriga o‘t ochmaslik uchun Blue Force Tracking (BFT) tizimi hal qiluvchi rol o‘ynaydi:

- Raqamli xarita va GPS/Inertsial navigatsiya: Har bir askarning plansheti yoki ko‘z oldi displeyida (HUD) shahar xaritasi aks etadi. Unda o‘z bo‘linmasi a’zolari (ko‘k rangda) va aniqlangan dushman nuqtalari (qizil rangda) real vaqtda ko‘rinib turadi.

- GPS mavjud bo‘lmagan sharoitda navigatsiya: Bino ichida yoki yerto‘lalarda sun’iy yo‘ldosh (GPS) signali yo‘qoladi. Bunday holda, askarning kiyimiga o‘rnatilgan inertsial datchiklar (akselerometr va giroskoplar) uning qadamlari va yo‘nalishini hisoblab, xaritadagi o‘rnini ko‘rsatib turaveradi.

- Vaziyatdan xabardorlikni uzatish: Agar birinchi qavatdagi askar dushman pulemyotchisini ko‘rsa, u planshetida bir marta bosish orqali bu nuqtani belgilaydi. Shu soniyada ushbu belgi binoning boshqa tomonidagi tank komandiri va yuqori qavatdagi snayperning ekranida paydo bo‘ladi.

Texnologik yutuqlar tahlili:

Ushbu texnologiyalar shahar jangini "shaffof" qiladi. Ilgari komandir o‘z askarlarining qayerdaligini ovoz bilan so‘rab bilgan bo‘lsa, hozirda u har bir askarning nafaqat joyini, balki uning qurolidagi o‘q-dori miqdori va hattoki yurak urish tezligini ham masofadan kuzatishi mumkin. Bu esa boshqaruvni mutlaqo yangi, yuqori pog‘onaga olib chiqdi.

III. XULOSA

3.1. Shahar sharoitida aloqa barqarorligini ta’minlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar

Shahar sharoitida jangovar harakatlarni olib borishda aloqa tizimining samaradorligini oshirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni inobatga olish zarur:

- Ko‘p qatlamli aloqa tarmog‘ini yaratish: Shahar ichida faqat bitta turdagi aloqaga tayanib bo‘lmaydi. Radioaloqa, simli aloqa va kuryerlik aloqasining kombinatsiyasidan foydalanish lozim. Ayniqsa, yerto‘la va bino ichidagi guruhlar uchun simli aloqa vositalari eng ishonchli zaxira hisoblanadi.

- Retranslyatorlardan oqilona foydalanish: Bo‘linmalarning har bir harakat yo‘nalishida, ayniqsa binolar ichiga kirganda, "aloqa zanjiri"ni tashkil etish uchun oraliq punktlarda portativ retranslyatorlarni qoldirib ketish taktikasi joriy etilishi shart.

- Havo segmentini kuchaytirish: Shahar janglarida eng samarali aloqa kanali bu — "vertikal" aloqadir. Ya’ni, yer ustidagi bo‘linmalar signali to‘g‘ridan-to‘g‘ri tepada turgan UUA-retranslyatoriga borishi va u orqali boshqa guruhlarga tarqatilishi dushman binolari hosil qilgan "o‘lik zona"larni yo‘q qiladi.

- REK va radio-niqoblanish: Shaharda radio-signal binolardan qaytib, dushmanga manbani aniqlashni osonlashtiradi. Shuning uchun, qisqa va tezkor xabarlar rejimida ishlash hamda yo‘naltirilgan antennalardan foydalanish shaxsiy tarkib xavfsizligini ta’minlaydi.

3.2. Kelajakda shahar janglari uchun "aqlli" va mobil aloqa tugunlarining rivojlanishi

Kelajakda shahar sharoitidagi aloqa tizimlari quyidagi yo‘nalishlarda takomillashadi:

- Avtonom mobil robot-retranslyatorlar: Yaqin kelajakda aloqachi askarlar o‘rnini kichik gumbazli robotlar egallaydi. Ular bo‘linma bilan birga bino ichiga kiradi va avtomatik ravishda signal eng yaxshi o‘tadigan nuqtani topib, o‘sha yerda o‘rnashib oladi.

- Kognitiv tarmoqlar: Sun’iy intellekt yordamida ishlaydigan radiostansiyalar shahar ichidagi murakkab interferensiya va radio-xalaqitlarni real vaqtda tahlil qiladi va inson aralashuvisiz eng barqaror chastota va quvvat rejimini tanlaydi.

- Virtual va to‘ldirilgan borliq (AR) integratsiyasi: Kelajak askari bino devoriga qaraganda, o‘zining ko‘z oldi displeyida (smart-ko‘zoynak) devor ortidagi qo‘shni bo‘linmalarining joylashuvi va dushmanning harakatini ko‘rib turadi. Bu ma’lumotlar yagona yuqori tezlikdagi 5G/6G harbiy tarmoqlari orqali uzatiladi.

IV. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- O‘zbekiston Respublikasining "Mudofaa to‘g‘risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2017-y.

- Taktika (Shturm harakatlari). O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: Mudofaa vazirligi, 2021.

- U.S. Army Field Manual FM 3-06: Urban Operations. – Washington, D.C., 2017-2022. (Shahar operatsiyalari bo‘yicha dala qo‘llanmasi).

- Joint Publication 3-06: Doctrine for Joint Urban Operations. – US Department of Defense, 2018.

- Radio Propagation in Urban Environments. Technical Report. – IEEE Communications Society, 2020.

- X. Ergashev. Aholi yashash punktlarida aloqani tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari. – Harbiy tahlil jurnali, 2022.

- M. Rasulov. Radioelektron qurilmalar va ularning shahar sharoitida ishlash fizikasi. – Toshkent: Axborot texnologiyalari universiteti, 2019.

- Modern Warfare: Urban Combat and Communication Technologies. – Oxford Defence Studies, 2023.

- Jane’s C4ISR & Mission Systems: Land. – IHS Jane’s, 2022-2023.

- Internet manbalari:

  - www.modernwarinstitute.org (Zamonaviy urush instituti – Shahar janglari bo‘limi).

  - www.army.mil (AQSh armiyasining taktik aloqa bo‘yicha rasmiy sayti).

  - www.c4isrnet.com (Harbiy aloqa va texnologiyalar tahlili).